Evropská unie                                                                                            Karlovarský kraj

##### Cyklostezka podél Ohře

##### Cheb – Sokolov

POSOUZENÍ VLIVŮ

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekt CZ0112/06/01/0071 „Cyklostezka podél Ohře – studie proveditelnosti“

spolufinancován Evropskou unií – SFMP CBC Phare 2001 – CZ0112/06

| OBSAH |  |
| --- | --- |
| 1. OBECNÉ ÚDAJE | 3 |
| 2. ÚDAJE O ZÁMĚRU | 4 |
| 2.1. Základní údaje 5 | 4 |
| 2.2. Údaje o vstupech | 7 |
| 2.2.1. Půda | 7 |
| 2.2.2. Voda | 7 |
| 2.2.3. Ochrana přírody 9 | 8 |
| 2.2.4. Surovinové a energetické zdroje 9 | 8 |
| 2.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu | 8 |
| 2.3. Údaje o výstupech | 8 |
| 2.3.1. Odpadní vody | 8 |
| 2.3.2. Odpady | 9 |
| 2.3.3. Ovzduší | 9 |
| 2.3.4. Hluk | 10 |
| 3. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ | 11 |
| 3.1. Výčet nejzávažnějších charakteristik životního prostředí dotčeného území | 11 |
| 3.1.1. Půda | 11 |
| 3.1.2. Voda | 11 |
| 3.1.3. Ovzduší | 11 |
| 3.1.4. Geofaktory životního prostředí | 11 |
| 3.1.5. Fauna, flóra a environmentálně citlivé oblasti | 12 |
| 3.1.6. Ochranná pásma | 12 |
| 3.1.7. Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci | 12 |
| 3.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou záměrem ovlivněny | 12 |
| 4. údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na Životní prostředí | 13 |
| 4.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti | 13 |
| 4.1.1. Vlivy na obyvatelstvo | 13 |
| 4.1.2. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce | 13 |
| 4.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci | 16 |
| 4.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranici | 16 |
| 4.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů | 16 |
| 4.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při specifikaci vlivů | 16 |
| 5. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU | 17 |
| 6. PODKLADY | 18 |
| 7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1 | 18 |

1. OBECNÉ ÚDAJE

POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Záměr		Cyklostezka podél Ohře, Cheb – Sokolov

Posouzení vlivů na životní prostředí

Umístění 	     kraj	  Karlovarský

okres		Cheb, Sokolov

obec                Cheb, Třebeň, Nebanice, Odrava, Kynšperk nad

Ohří, Chlum Svaté Máří, Dasnice, Citice, Sokolov

Objednatel 			Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88, Karlovy Vary

prostřednictvím

AB – AKCIMA, s.r.o.

Havlíčkova 1803/2, Cheb

Zpracovatel			Ing. Hana Henyšová

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32, Cheb

(osoba autorizovaná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,

osvědčení MŽP ČR č.j. 9823/1105/OPVŽP/97)

Datum vyhotovení		28. 7. 2004

#### Podpis zpracovatele

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU

2.1. Základní údaje

#### Název záměru		Cyklostezka podél Ohře, Cheb – Sokolov

Posouzení vlivů na životní prostředí

Rozsah záměru

Záměr řeší výstavbu cyklostezky podél řeky Ohře mezi městy Cheb a Sokolov o celkové délce cca 34,6 km a šířce do 3,5 m. Stezka začíná u lávky pro pěší v Truhlářské ulici v Chebu a dále pokračuje přes Hradiště, Jindřichov, Chocovice, Vokov, Nebanice, Mostov, Dobroše, Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice, Chlum Svaté Máří, Dasnice, Hlavno, Tisovou, Citice  a výsypku Antonín do Sokolova, kde je ukončena u lávky přes řeku Ohři u Starého náměstí.

Umístění záměru

kraj				Karlovarský

okres				Cheb, Sokolov

obec	Cheb, Třebeň, Nebanice, Odrava, Kynšperk nad Ohří, Chlum Svaté Máří, Dasnice, Citice, Sokolov

katastrální území 	Cheb, Hradiště u Chebu, Jindřichov u Tršnic, Chocovice, Vokov u Třebeně, Vrbová, Loužek, Nebanice, Mostov, Dobroše, Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice, Chlum Svaté Máří, Dasnice, Hlavno, Tisová u Sokolova, Citice, Sokolov

Charakter záměru	   	novostavba, rekonstrukce

#### Možnost kumulace vlivů s jinými záměry

Nejsou známy možnosti kumulace vlivů záměru na životní prostředí s jinými realizovanými, připravovanými ani uvažovanými záměry.

#### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Cykloturistika se stává trendem moderní doby a tvoří nezanedbatelnou složku cestovního ruchu. V Karlovarském kraji je její význam díky poloze kraje, přírodním podmínkám            a vzhledem k historii a tradicím ještě významnější. Prioritou při budování cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji je stezka podél Ohře, která bude plnit funkci páteřní komunikace pro cyklisty.

### Stručný popis trasy, technického a technologického řešení

Popis trasy cyklostezky

Úsek Cheb – Jindřichov – Chocovice

Stezka začíná u lávky pro pěší v Truhlářské ulici v Chebu a je vedena po pravém břehu řeky Ohře do obce Jindřichov, kde prochází po bývalé (dnes nevyužívané) cestě, spojující obce Jindřichov a Chocovice. Tato cesta je v nevyhovujícím stavu. Po její opravě vznikne úsek v pěkné venkovské krajině, který je plně v souladu se záměrem projektu.

Úsek Chocovice – Vokov – Vrbová

Z Chocovic trasa pokračuje po nově vybudované stezce přímo podél břehu řeky k mostu ve Vokově. Zde trasa cyklostezky přechází most a dále pokračuje po levém břehu řeky do obce Vrbová. Obec Vrbová leží na ostrohu nad řekou Ohří. V minulosti byla ohrožována řekou, která na ostroh narážela a zhoršovala jeho stabilitu. V 60. letech minulého století byla provedena regulace řeky, která vytvořila pod Vrbovou dvě slepá ramena. Tato ramena budou v rámci výstavby cyklostezky zatrubněna tak, aby cyklostezka procházela v přímém kontaktu s řekou.

Úsek Vrbová – Nebanice – Mostov

Z Vrbové je trasa vedena po levém břehu řeky do Nebanic, kde je trasa přivedena přímo do obce s využitím cest, které byly do katastru zaneseny na základě nedávno proběhlých pozemkových úprav. Z Nebanic prochází trasa podél řeky do Mostova.

Úsek Mostov – Hlínová – Kynšperk nad Ohří

V Mostově trasa přechází na pravý břeh řeky, kde je dále vedena kolem řeky do Kynšperku nad Ohří, nebo alternativně po nově opravené cestě prochází obcí Hlínová a přes Dobroše do Kynšperku nad Ohří.

Úsek Kynšperk nad Ohří – Dasnice – Chlumek – Šabina – Hlavno

V Kynšperku nad Ohří vede trasa cyklostezky přes lávku pro pěší na levý břeh řeky a podél železniční trati do Dasnic, zde pak pokračuje kolem železniční zastávky po stávající místní komunikaci přes Chlumek kolem tábořiště u Šabiny do Hlavna.

Úsek Hlavno – Citice – výsypka Antonín

V obci Hlavno je trasa vedena opět podél řeky Ohře do Citic, kde přechází na pravý břeh řeky a dále na výsypku Antonín.

Úsek výsypka Antonín – Sokolov

V tomto úseku je trasa vedena přímo podél řeky Ohře (je zajištěno kladné stanovisko správce stavbou dotčených pozemků, Lesů České republiky, s.p.). Cesta bude podcházet most bývalé železniční vlečky a dále bude kopírovat tok řeky Ohře. Z výsypky Antonín vede trasa do Sokolova, kde končí na lávce přes řeku Ohři u Starého náměstí.

Řešení stezky

Cyklostezka je koncipována jako ostatní účelová komunikace. Tato účelovost je dána multifunkčním určením cest, které jsou především určené pro hospodaření na dotčených zemědělských a lesních pozemcích. Sekundárně budou cesty využívány též pro turistické a  rekreační účely. Samotná stavba pak počítá s přibližně 50 % obnovu a rekonstrukcí stávajících polních a lesních cest. Charakter stavby jako účelové komunikace je podtržen omezením používání cest jen pro vlastníky dotčených pozemků případně jiných nemovitostí a pro turisty a sportovce. Toto omezení bude zajištěno jednak zákazem vjezdu, jednak zamykatelnými závorami, které zabrání vjezdu nepovolených dvoustopých vozidel.

Napojení na komunikace

Budovaná stezka bude místy využívat již existující polní a lesní cesty. Napojení na lesní či zemědělské účelové komunikace je vždy řešeno plynulým pokračováním těchto cest, takže nevzniká možnost kolizních situací typických při odbočování a křížení.

Zábrany vjezdu

Pro zajištění účelového využívání cest budou tyto na vyznačených místech opatřeny standardními závorami, které zabrání neoprávněnému vjezdu dvoustopým vozidlům,             a naopak umožní vjezd a vstup turistům.

Provádění prací a vytýčení sítí

Při provádění bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí a budou respektovány podmínky jejich majitelů či správců. Ve stísněných podmínkách bude výstavba prováděna buď jen lehkou mechanizací, nebo ručně podle konkrétní situace a stanovisek vlastníků či správců sítí.

Vztah stezky k okolnímu terénu

Celá trasa je navržena a vedena tak, aby co nejvíce respektovala výškové a směrové poměry stávajících polních cest a pěšin, stezka bude důsledně kopírovat stávající terén. Tím nedojde k vytváření nových bezodtokových zón. Stezka se též nachází v místech, která jsou pravidelně zaplavovány velkou vodou. Co nejpřísnější respektování stávajícího terénu uchrání stezku od účinků zvýšené hladiny vody.

Technické řešení

Technické řešení stavby cyklostezky bude rozdílné a to v závislosti na konkrétním terénu, podle toho zda se bude jednat o stezku s únosností pro zemědělskou nebo lesní techniku apod. Zároveň bude řešeno přemostění melioračních struh i řeky Ohře.

Základní varianty počítá s vytvořením horní asfaltové vrstvy. Vedle toho se též předkládá k projednání varianta, při které bude horní asfaltová vrstva nahrazena štěrkopískem. V rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení bude technické řešení upřesněno       a konkretizováno.

Odpočinková místa

Podél stezky budou umístěny lavičky (délka 2,5 m, šířka 0,5 m, provedení dřevo nebo kombinace dřevo – kámen či dřevo – beton). Odpočinkové místo v katastru Hradiště u Chebu představuje pouze udržovanou louku bez jakýchkoliv stavebních zásahů. Využívání místa bude řešeno mobilními prostředky a zařízením (záchody, prodejní stánek, lavice a stoly).

Odvod vody z povrchu cyklostezky

Povrch cyklostezky bude v příčném profilu vyspádován a k odvodu vody bude využit přirozený spád a konfigurace okolního terénu.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení	 2005

Dokončení	 2006

#### Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměrem bude ovlivněna část území obcí Cheb, Třebeň, Nebanice, Odrava, Kynšperk nad Ohří, Chlum Svaté Máří, Dasnice, Citice a Sokolov. Území nebude zasaženo plošně celé, půjde vždy jen o úzký pás vlastní trasy a území podél navrhované trasy.

Zařazení záměru do příslušné kategorie

Plánovaný záměr nepodléhá v České republice povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Údaje o vstupech

### 2.2.1. Půda

Jedná se o stavbu liniovou. Při výstavbě dojde k trvalému záboru cca 3,83 ha zemědělské půdy. Ze zemědělské půdy bude v pracovním pruhu sejmuta ornice. Skrytá ornice bude rozprostřena zpět na nezastavěné části jednotlivých zemědělských pozemků.

Podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) se jedná většinou o půdy I. (cca 1,71 ha) a II. (cca 1,35 ha) třídy ochrany zemědělské půdy. Tyto půdy jsou v jednotlivých klimatických regionech zařazeny mezi nejcennější půdy s nadprůměrnou produkční schopností. Je možné je odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze jen výjimečně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, popřípadě pro liniové stavby zásadního významu. Cyklostezka podél řeky Ohře bude plnit funkci páteřní cyklistické komunikace v Karlovarském kraji a patří mezi liniové stavby zásadního významu.

Stavbou bude dotčen také lesní půdní fond. Trasa cyklostezky je volena tak, aby nezasahovala do porostního pláště lesa a bylo využito stávající bezlesí. Cyklostezka bude využívána nejenom cyklisty, ale i Lesy České republiky, s.p. a jejich partnery k hospodaření v lese.

### 2.2.2. Voda

Při výstavbě a rekonstrukci cyklostezky bude spotřeba vody běžná pro stavby tohoto typu. Provoz na cyklistických komunikacích nevyžaduje žádný odběr vody.

Navrhovaná stavba se z velké části nachází ve stanoveném záplavovém území toku Ohře.

Cyklostezka v několika místech kříží vodní tok Ohře a dále vodní tok Sázek, vodní tok Plesná a meliorační zařízení.

Cyklostezka prochází po hranici ochranného pásma vodních zdrojů Jesenice – Nebanice, ochranným pásmem vodních zdrojů Nebanického skupinového vodovodu, ochranným pásmem prameniště pitné vody Kynšperk a dále ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně.

### 2.2.3. Ochrana přírody

Trasa cyklostezky se nedotýká žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Řeka Ohře v úseku Cheb – Šabina a potok Plesná jsou evidovány jako mokřady regionálního významu.

Cyklostezka prochází významnými krajinnými prvky „ex lege“, kterými jsou v tomto případě lesy (využívány jsou přednostně stávající lesní komunikace a stávající bezlesí), vodní toky – řeka Ohře, potok Plesná a potok Sázek (v místech křížení dojde k zásahu do břehů a břehových porostů) a údolní nivy uvedených toků (v několika místech, kde nejsou stávající komunikace dojde k zásahům do údolní nivy).

Trasa cyklostezky protíná řadu biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny. Především se dotýká biokoridoru nadregionálního významu Amerika – Svatošské skály jehož osu tvoří řeka Ohře. Výstavba ani provoz na cyklostezce nemohou fungování těchto prvků ohrozit, dojde však k dílčím negativním zásahům.

V jednotlivých úsecích, zejména tam, kde vede trasa cyklostezky v souběhu mezi řekou a železnicí, v místech napojení na silnici u mostu ve Vokově nebo v lesních úsecích bude nutno kácet i vzrostlou zeleň. Rozsah zásahu není v této fázi přípravy stavby přesně specifikován. Před zahájením prací bude veškeré kácení projednáno s příslušnými úřady.

### 2.2.4. Surovinové a energetické zdroje

Základním materiálem pro výstavbu komunikace je kamenivo, štěrk, písek, asfaltový beton apod. Přesné požadavky na suroviny budou vyčísleny v další fázi přípravy záměru.

Provoz po cyklistické stezce nevyžaduje žádné energetické zdroje.

### 2.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Při výstavbě cyklostezky bude pro dopravu stavebního materiálu a pro odvoz stavebních odpadů využívána stávající síť pozemních komunikací.

2.3. Údaje o výstupech

### 2.3.1. Odpadní vody

V průběhu výstavby i v době provozu nebudou vznikat odpadní vody. Výjimkou je kontaminace vod havarijního charakteru v důsledku havárie dopravních prostředků, stavebních strojů či zařízení.

K odvedení dešťové vody bude využit přirozený spád a konfigurace okolního terénu. Povrch cyklostezky bude v příčném profilu vyspádován (v zásadě bude spád vždy směrem k řece).

Napojení stezky do Truhlářské ulice v Chebu – zde bude stezka  vedena přímo po břehu řeky s příčným spádem do Ohře.

Napojení stezky na silnici  ve Vokově – pro napojení je využíván současný vjezd na pole, v rámci stavby bude provedena změna jeho povrchu. Sjezd je výrazně vyspádován od silnice, stavbou nedojde ke změně těchto poměrů. Voda je zde odváděna pomocí meliorační strouhy, která vede podél silnice.

Úseky Kynšperk nad Ohří – Mostov, Nebanice – Vokov a Vokov – Chocovice budou respektovat meliorační odvodňovací systém. Ten bude využit pro odvodnění stezky.

Sokolov – Citice – cyklostezka vede v několika místech v terénu obráceném od řeky. Zde bude voda jímána do příkopu vedoucího podél stezky, který bude odvodněn trubkou pod stezkou do řeky Ohře.

2.3.2. Odpady

Při rekonstrukci stávajících komunikací i při výstavbě nové cyklostezky a při provozu (při údržbě cest, odpady produkované uživateli) lze předpokládat vznik následujících odpadů (zatřídění je provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů /Katalog odpadů/):

| Název podskupiny odpadů | Katalogové číslo |
| --- | --- |
| Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 |
| Dřevo, sklo, plasty | 17 02 |
| Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 |
| Kovy (včetně jejich slitin) | 17 04 |
| Zemina, kamení a vytěžená hlušina | 17 05 |
| Odpady ze zahrad a parků | 20 02 |
| Ostatní komunální odpady | 20 03 |

S odpady bude nakládáno tak, jak to ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (budou uzavřeny smlouvy s osobami, které mají oprávnění k nakládání s odpady – bude upřednostňováno využívání odpadů).

2.3.3. Ovzduší

Cyklostezky nejsou zdrojem znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu realizace záměru budou zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce (skrývání zeminy, výkopové práce, úpravy terénu). Bude se jednat především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. Možné zdroje je třeba eliminovat v závislosti na charakteru prací a vlhkosti substrátů.

Dalšími zdroji znečišťování ovzduší v období výstavby budou emise z provozu stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje budou působit krátkodobě a nepravidelně.

#### 2.3.4. Hluk

Při výstavbě dojde místně působením dopravních, stavebních a obslužných zařízení ke zvýšení hlukové hladiny v dotčeném území. Ke zvýšení hladiny hluku bude docházet jen po dobu výstavby. Technicko organizačními opatřeními lze negativní dopady na okolí částečně zmírnit.

Provoz na cyklostezkách není zdrojem hluku. Případné zvýšení hladiny hluku v důsledku většího počtu cyklistů není odhadnutelné a zřejmě se ve větší míře neprojeví. Při výběru odpočinkových míst podél trasy je třeba zvažovat i problematiku hluku, a odpočinková místa navrhovat tam, kde nebude případné zvýšení hladiny hluku vadit.

3. Údaje o stavu životního prostředí

V DOtčeném Území

3.1. Výčet nejzávažnějších charakteristik životního prostředí dotčeného území

3.1.1. Půda

Podle BPEJ se na dotčených pozemcích nachází převážně nivní půdy s vysokou úrodností (3,05 ha). Na nepatrné části dotčených pozemků jsou středně úrodné hnědé půdy (0,01 ha). Na zbývajících plochách se většinou vyskytují neúrodné glejové půdy a hnědé půdy oglejené.

### 3.1.2. Voda

Trasa cyklostezky se dotýká řeky Ohře a vodních toků Plesná a Sázek. Uvedené toky patří mezi významné vodní toky (vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků).

Řeka Ohře i vodní toky Plesná a Sázek patří mezi citlivé oblasti (ustanovení § 10 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

Katastrální území Cheb, Hradiště u Chebu, Jindřichov u Tršnic, Chocovice, Vokov u Třebeně, Vrbová, Loužek, Nebanice, Mostov, Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice patří mezi zranitelné oblasti (nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech – příloha č. 1).

Trasa cyklostezky prochází územím chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les (nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská  křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy).

### 3.1.3. Ovzduší

Trasa cyklostezky (s výjimkou části trasy ve městě Sokolov) vede územím, které patří do oblasti s dobrou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

### 3.1.4.  Geofaktory životního prostředí

Podle geomorfologického členění patří posuzovaná oblast do Krušnohorské soustavy České vysočiny, podsoustavy Podkrušnohorská hornatina, celku Chebská pánev a Sokolovská pánev.

Výsypka Antonín je stanoveným dobývacím prostorem a chráněným ložiskovým územím (DP 30023 Dolní Rychnov, B3149600 Dolní Rychnov–Antonín). Navržená trasa cyklostezky vede po okraji této výsypky.

3.l.5. Fauna, flóra a environmentálně citlivé oblasti

Podle biogeografického členění území ČR patří území do bioregionu 1.26 Chebsko-sokolovský bioregion, který je tvořen tektonickou mezihorskou sníženinou Chebské a Sokolovské pánve. Potenciální vegetaci tvoří acidofilní doubravy, olšiny a slatiny, přirozenou náhradní vegetaci tvoří především vlhké louky.

Záměr se dotýká významných krajinných prvků ex lege – lesů, vodních toků Ohře, Plesná,  Sázek a údolních niv těchto toků. Řeka Ohře v úseku Cheb – Šabina a potok Plesná jsou evidovány jako mokřady regionálního významu.

### 3.1.6. Ochranná pásma

Trasa cyklostezky prochází po hranici II. vnějšího ochranného pásma vodních zdrojů Jesenice – Nebanice (rozhodnutí Okresního národního výboru Cheb ze dne 1. 8. 1978, č.j. 423/B/78/), II. vnitřním ochranným pásmem vodních zdrojů Nebanického skupinového vodovodu (rozhodnutí Okresního národního výboru Cheb ze dne 9. 3. 1989, č.j. 420/VLHZ/89-233/) a ochranným pásmem prameniště pitné vody Kynšperk (Pivovar horní, Pivovar dolní, Rolesná II.).

Cyklostezka prochází ochranným pásmem stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně (nařízení vlády č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně a zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů /lázeňský zákon/, ve znění pozdějších předpisů).

### 3.1.7. Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Navrhovaná trasa cyklostezky je v souladu s územními plány všech dotčených obcí, které mají územní plány zpracované s výjimkou územního plánu města Cheb. V souvislosti se záměrem výstavby cyklostezky Cheb – Sokolov se projednává změna územního plánu sídelního útvaru Cheb (změna č. 92 – probíhá veřejnoprávní projednání návrhu).

3.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou záměrem ovlivněny

Při výstavbě dojde k trvalému záboru zemědělské půdy. Cyklostezka v několika místech kříží vodní tok Ohře a dále potoky Sázek a Plesná. V souvislosti s výstavbou cyklostezky dojde k zásahu do významných krajinných prvků a k zásahu do nelesní zeleně. Trasa cyklostezky protíná řadu biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny.

Po dobu realizace záměru se zvýší množství znečišťujících látek v ovzduší, budou vznikat stavebních a demoličních odpady a zvýší se hladina hluku v dotčeném území. Po uvedení cyklostezky do provozu budou vznikat komunální odpady.

Stav jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území odpovídá charakteristikám uvedeným v předchozích kapitolách.

4. údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví

a na životní prostředí

4.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Významnost jednotlivých vlivů na veřejné zdraví a na životní prostředí je hodnocena pomocí stupnice relativních jednotek: 	-3 	výrazně negativní vliv

-2	negativní vliv

-1	mírně negativní vliv

0	bez vlivu

+1	mírně pozitivní vliv

+2	pozitivní vliv

+3	výrazně pozitivní vliv

Velikost rizika z hlediska nevratnosti (ireverzibility) procesu je vyjádřena verbálně následujícími výrazy: žádné, nízké, vysoké.

4.l.l. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika

Zdravotní rizika jsou spojena s emisemi výfukových plynů, prašností a hlukem v průběhu výstavby cyklostezky. Provoz na cyklostezce nepřináší žádná zdravotní rizika.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Narušení faktorů pohody

Výstavba cyklostezky a případná zvýšená návštěvnost po uvedení cyklostezky do provozu mohou na některé místní obyvatele v okolí trasy působit rušivě a vyvolat narušení psychické pohody. Rušivě mohou též působit nevhodně umístěná odpočívadla podél trasy – v těsné blízkosti obydlí.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: žádné

4.l.2. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce

4.1.2.1. Vlivy na půdu a horninové prostředí

Vliv na způsob využívání půdy

Vzhledem k multifunkčnímu charakteru stavby (víceúčelová komunikace určená především pro hospodaření na dotčených zemědělských a lesních pozemcích) bude stavba přínosem – zlepší se dostupnost některých pozemků.

Stupeň významnosti vlivu: + 1

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na rozsah využívání půdy

V souvislosti s realizací záměru dojde k trvalému odnětí 3,83 ha zemědělské půdy, která má převážně vysokou úrodnost.

Stupeň významnosti vlivu: -2

Riziko nevratnosti: vysoké

Vliv na znečištění půdy

Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půd ani horninového prostředí. Provoz cyklostezky nebude mít významný vliv na znečištění půdy.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Realizace záměru nebude mít vliv na horninové prostředí ani na nerostné zdroje.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.2. Vlivy na vodu

Vliv na jakost povrchových vody

Znečištění povrchových vod během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů. Pro období výstavby je nutné vypracovat havarijní plán. Provoz cyklostezky nebude mít významný vliv na znečištění vody. Míra ohrožení je závislá na způsobu údržby komunikace.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na jakost a režim podzemních vody

Během výstavby ani v období provozu se nepředpokládá, že by došlo k ohrožení jakosti podzemních vod, s výjimkou havarijních stavů, které by měly být minimalizovány. Režim podzemních vod nebude ovlivněn.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě

Zpevněním části ploch, které jsou dnes nezastavěné dojde k mírnému zrychlení odtoku povrchových vod. Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu ploch se jedná o vliv nevýznamný. V souvislosti s výstavbou dojde ke křížení vodních toků a melioračních zařízení. Musí být realizováno takové řešení, které nebude mít vliv na charakter toku a funkčnost melioračních zařízení.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.3. Vlivy na chráněné části přírody, flóru a faunu

Vliv na chráněné části přírody

Trasa cyklostezky se nedotýká zvláště chráněných území ani evropsky významných lokalit (lokality navržené podle směrnice o stanovištích). Při realizaci záměru dojde k zásahu do významných krajinných prvků kterými jsou lesy, vodní toky a údolní nivy. Nejvíce zasaženým významným krajinným prvkem bude údolní niva řeky Ohře a řeka Ohře.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: nízké

Vliv na flóru a faunu

V místech, kde bude budována nová komunikace, bude na dotčených pozemcích v celém pracovním pruhu odstraněn stávající vegetační kryt. Většinou se jedná o různě intenzivně obhospodařované louky. Botanický ani zoologický průzkum zájmového území nebyl prováděn. Nově budované úseky tras procházejí územím, kde nejsou známy nálezy žádných významnějších druhů. K vyhubení rostlinných a živočišných druhů dojít nemůže, při výstavbě může dojít k poškození druhů běžných v širším okolí. Nejvíce problematickým úsekem z tohoto pohledu je úsek z Mostova do Kynšperku nad Ohří, kde je trasa vedena po pravém břehu řeky (zde doporučuji využít navržené alternativní řešení po cestě do obce Hlínová a přes Dobroše do Kynšperku nad Ohří).

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: nízké

4.1.2.4. Vlivy na ovzduší

Při výstavbě stezky dojde v místě stavby k mírnému zvýšení emisí a prašnosti vlivem dopravy a stavebních prací. Při využívání cyklistických tras nedochází ke znečišťování ovzduší.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.l.2.5. Vlivy na produkci odpadů

Při výstavbě budou vznikat stavební a demoliční odpady a po uvedení stavby do provozu komunální odpady. Množství odpadů nebude významné.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.6. Vlivy na rekreační využití území

Cyklostezka přivede do dotčeného území další návštěvníky a bude tak mít významný pozitivní vliv na rekreační využití území.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Trasa cyklostezky se většinou nachází mimo  současně zastavěná území obcí. Působení nepříznivých vlivů po dobu výstavby a případných nepříznivých vlivů spojených s užíváním cyklostezky na území i na obyvatelstvo bude krátkodobé a nebude významné.

4.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní

hranici

Nepříznivé vlivy záměru přesahující státní hranice nejsou známy.

4.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů

- Při zpracování projektové dokumentace i při realizaci záměru respektovat platné právní předpisy a podmínky stanovené orgány státní správy.

- V úseku mezi Mostovem a Kynšperkem nad Ohří upřednostnit trasu po cestě přes obec Hlínová a Dobroše do Kynšperku nad Ohří.

- Místa pro odpočívadla na trase volit s ohledem na vyloučení možných nepříznivých vlivů na obyvatelstvo a na flóru a faunu.

- Při přemostění slepých ramen Ohře použít propustky s dostatečně velkým průměrem, aby byla umožněna migrace živočichů.

- Pro období výstavby vypracovat povodňový a havarijní plán, který sníží rizika úniku ropných látek do prostředí.

- V záplavovém území toku Ohře neskladovat látky závadné vodám.

- K nakládání se stavebním a demoličním odpadem uzavřít smlouvy s osobami, které mají oprávnění k nakládání s odpady.

- Při výstavbě cyklostezky používat jen vozidla prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu.

4.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při

specifikaci  vlivů

Nebyla dosud zpracována projektová dokumentace záměru. Nelze vyloučit, že v průběhu zpracování dokumentace budou zjištěny některé další, zde neuvedené, vlivy na životní prostředí. Tyto vlivy by neměly mít významný dopad na životní prostředí, protože všechny podstatné vlivy zde byly zmíněny.

5. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměr řeší výstavbu cyklostezky podél řeky Ohře mezi městy Cheb a Sokolov o celkové délce cca 34,6 km a šířce do 3,5 m. Vybudování cyklostezky podél Ohře patří mezi priority cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Cyklostezka bude plnit funkci páteřní komunikace pro cyklisty.

Plánovaný záměr nepodléhá v České republice povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Při výstavbě dojde k trvalému záboru cca 3,83 ha zemědělské půdy. Stavbou bude dotčen také lesní půdní fond. Trasa cyklostezky bude volena tak, aby nezasahovala do porostního pláště lesa a bylo využito stávající bezlesí.

Navrhovaná stavba se z velké části nachází ve stanoveném záplavovém území toku Ohře       a v několika místech kříží vodní toky a meliorační zařízení.

Cyklostezka prochází po hranici ochranného pásma vodních zdrojů Jesenice – Nebanice, ochranným pásmem vodních zdrojů Nebanického skupinového vodovodu, ochranným pásmem prameniště pitné vody Kynšperk a ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně.

Řeka Ohře v úseku Cheb – Šabina a potok Plesná jsou evidovány jako mokřady regionálního významu. Trasa cyklostezky se dotýká významných krajinných prvků, biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny. Dojde k dílčím negativním zásahům do těchto prvků.

Při výstavbě budou používány běžné stavební materiály (kamenivo, štěrk, písek, asfaltový beton apod.). Provoz po cyklistické stezce nevyžaduje žádné energetické zdroje.

V průběhu výstavby nebudou vznikat odpadní vody. K odvedení dešťové vody bude využit přirozený spád a konfigurace okolního terénu. Dešťová voda bude odváděna do řeky Ohře.

Cyklostezky nejsou zdrojem znečišťování ovzduší. Při výstavbě dojde místně působením dopravních, stavebních a obslužných zařízení ke zvýšení množství emisí, prašnosti a hlukové hladiny v dotčeném území.

Při výstavbě budou vznikat stavební a demoliční odpady a po uvedení stavby do provozu komunální odpady. Množství odpadů nebude významné.

Cyklostezka přivede do dotčeného území další návštěvníky a bude tak mít významný pozitivní vliv na rekreační využití území.

Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Lze oprávněně předpokládat, že při dodržení navržených opatření a ustanovení příslušných právních předpisů, nedojde v souvislosti s výstavbou cyklostezky  k poškozování  životního prostředí. Záměr je možné doporučit k realizaci.

6. PODKLADY

- Analýza cyklistické dopravy Karlovarského kraje, Regionální rozvojová agentura Egrensis, Karlovy Vary květen 2003

- Cyklostezky podél řeky Ohře Cheb – Sokolov, Podklady pro územní řízení, AB – AKCIMA, s.r.o., Cheb květen 2004

7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Environmentálně citlivé oblasti – mapa 1 : 100 000

- Fotodokumentace

- Vyjádření obcí a stavebních úřadů z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentac:

  - AB – AKCIMA, s.r.o. Cheb – Žádost o změnu územního plánu ze dne 19. 3. 2004

  - Obec Třebeň, vyjádření ze dne 28. 6. 2004

  - Obec Nebanice, vyjádření zn.: JO 6/05/04 ze dne 5. 5. 2004

  - Obec Odrava, vyjádření ze dne 8. 4. 2004

  - Obec Odrava, vyjádření ze dne 8. 4. 2004

  - Městský úřad Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby, územního plánování a dopravy,                    vyjádření č.j.: SÚ/2135/4Hl ze dne 29. 4. 2004

  - Obec Chlum Svaté Máří, vyjádření ze dne 22. 4. 2004

  - Obec Dasnice, vyjádřená č.j.: 229/04 ze dne 14. 4. 2004

  - Obec Dasnice, vyjádřená č.j.: 230/04 ze dne 14. 4. 2004

  - Obec Citice, vyjádření ze dne 21. 4. 2004

  - Obec Citice, vyjádření ze dne 21. 4. 2004

  - Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města, vyjádření ze dne 16. 4. 2004

- Rozhodnutí vydaná v souvislosti s projednáváním trasy cyklostezky

  - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel – souhlas s vydáním územního rozhodnutí, č.j.: ČIL-28.1.2004/2357-J ze dne 6. 2. 2004

  - Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí – souhlas ke stavbě v záplavovém území a ke křížení vodních toků, č.j.: 323/017/ŽP/So ze dne 26. 5. 2004

  - Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí – souhlas ke stavbě v záplavovém území, č.j.: 401/04/ŽP/So ze dne 26. 5. 2004

  - Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí – závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, č.j.: 321/04/ŽP/Je-R ze dne 26. 5. 2004

  - Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí – souhlas ke zřízení cyklostezky jako veřejně přístupné účelové komunikace, č.j.: 236/04/ŽP/Je ze dne 22. 3. 2004

  - Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí – souhlas s návrhem územního rozhodnutí, jímž má být dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa, č.j.: 322/04 ze dne 24. 5. 2004

  - Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor, orgán ochrany přírody a krajiny – sdělení o vydání rozhodnutí, č.j.: 1824/04/MO ze dne 17. 5. 2004

  - Městský úřad Kynšperk nad Ohří, majetkový odbor, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlas ke zřízení cyklostezky, č.j.: 1633/2003/MO ze dne 25. 4. 2003

  - Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků, č.j.: ŽP-775/04-246.3-Šk ze dne 9. 7. 2004