Evropská unie                                                                                            Karlovarský kraj

##### Cyklostezka podél Ohře

##### Cheb – Waldsassen

POSOUZENÍ VLIVŮ

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekt CZ0112/06/01/0071 „Cyklostezka podél Ohře – studie proveditelnosti“

spolufinancován Evropskou unií – SFMP CBC Phare 2001 – CZ0112/06

| OBSAH |  |
| --- | --- |
| 1. OBECNÉ ÚDAJE | 3 |
| 2. ÚDAJE O ZÁMĚRU | 4 |
| 2.1. Základní údaje 5 | 4 |
| 2.2. Údaje o vstupech | 7 |
| 2.2.1. Půda | 7 |
| 2.2.2. Voda | 7 |
| 2.2.3. Ochrana přírody 9 | 8 |
| 2.2.4. Surovinové a energetické zdroje 9 | 8 |
| 2.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu | 8 |
| 2.3. Údaje o výstupech | 8 |
| 2.3.1. Odpadní vody | 8 |
| 2.3.2. Odpady | 9 |
| 2.3.3. Ovzduší | 9 |
| 2.3.4. Hluk | 9 |
| 3. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ | 10 |
| 3.1. Výčet nejzávažnějších charakteristik životního prostředí dotčeného území | 10 |
| 3.1.1. Reliéf krajiny | 10 |
| 3.1.2. Voda | 10 |
| 3.1.3. Ovzduší | 10 |
| 3.1.4. Geofaktory životního prostředí | 10 |
| 3.1.5. Fauna a flóra | 10 |
| 3.1.6. Ochranná pásma | 11 |
| 3.1.7. Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci | 11 |
| 3.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou záměrem ovlivněny | 11 |
| 4. údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na Životní prostředí | 12 |
| 4.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti | 12 |
| 4.1.1. Vlivy na obyvatelstvo | 12 |
| 4.1.2. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce | 12 |
| 4.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci | 15 |
| 4.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranici | 15 |
| 4.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů | 15 |
| 4.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při specifikaci vlivů | 15 |
| 5. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU | 16 |
| 6. PODKLADY | 16 |
| 7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1 | 17 |

1. OBECNÉ ÚDAJE

POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Záměr		Cyklostezka podél Ohře, Cheb – Waldsassen

Posouzení vlivů na životní prostředí

Umístění 	     kraj 	             Karlovarský

okres			Cheb

obec                		Cheb

katastrální území 	Háje u Chebu, Podhrad

Objednatel 			Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88, Karlovy Vary

prostřednictvím

AB – AKCIMA, s.r.o.

Havlíčkova 1803/2, Cheb

Zpracovatel			Ing. Hana Henyšová

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32, Cheb

(osoba autorizovaná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,

osvědčení MŽP ČR č.j. 9823/1105/OPVŽP/97)

Datum vyhotovení		28. 7. 2004

#### Podpis zpracovatele

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU

2.1. Základní údaje

#### Název záměru		Cyklostezka podél Ohře, Cheb – Waldsassen

Posouzení vlivů na životní prostředí

## Rozsah záměru

Záměr řeší výstavbu cyklostezky Cheb – Waldsassen v tělese bývalé (dnes zrušené) trati Cheb – Slapany – Hundsbach – Waldsassen. Stavba začíná v ostré zatáčce u bývalého drážního domku u silnice Háje – Podhrad, dále vede po drážním tělese na okraji Chebského lesa a pokračuje Slapanským lesem do Slapan a odtud do Krásné Lípy a na státní hranici. Projekt cyklostezky je řešen v koordinaci s německou stranou, která rovněž připravuje umístění cyklostezky.

Umístění záměru 		kraj				Karlovarský

okres				Cheb

obec				Cheb

katastrální území 		Háje u Chebu, Podhrad

Charakter záměru	   	novostavba, rekonstrukce

#### Možnost kumulace vlivů s jinými záměry

Nejsou známy možnosti kumulace vlivů záměru na životní prostředí s jinými realizovanými, připravovanými ani uvažovanými záměry.

#### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Cykloturistika se stává trendem moderní doby a tvoří nezanedbatelnou složku cestovního ruchu. V Karlovarském kraji je význam cykloturistiky díky poloze kraje, přírodním podmínkám a vzhledem k historii a tradicím ještě významnější. Prioritou při budování cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji je stezka podél Ohře, která bude plnit funkci páteřní komunikace pro cyklisty. Cyklostezka Cheb – Waldsassen je součástí této páteřní komunikace.

Posuzovaná stavba zajistí kvalitní a pohodlné turistické spojení mezi příhraničními obcemi obou států, zejména mezi Chebem a Waldsassenem, mimo hlavni silnici a hraniční přechod Svatý Kříž. Dopravní zatížení přechodu i příjezdové silnice je již dnes vysoké a šířkové upořádání na české straně neumožňuje zavedení cyklistického provozu na tuto silnici. Otevřením nové cyklostezky dojde také ke zpřístupnění lokalit se zaniklou zástavbou.

Stručný popis trasy, technického a technologického řešení

Popis trasy cyklostezky

Stavba se nachází jihozápadně od Chebu. Začíná v ostré zatáčce u bývalého drážního domku u silnice Háje – Podhrad (po této silnici vede dálková cyklotrasa č. 36 „Magistrála Český les“). Dále směřuje po bývalém drážním tělese po okraji Chebského lesa a Slapanským lesem až do Slapan. Ve Slapanech kříží silnici III/2143 a pokračuje v zářezu do Krásné Lípy a odtud přes signálku a polní cesty až na státní hranici, na které přechází přes potok Strouha.

Zbývající úsek cyklostezky po drážním tělese, od bývalého drážního domku u silnice Háje – Podhrad k depu ČD v Hájích, bude řešen až po schválení změny územního plánu sídelního útvaru Cheb (změna č. 93, předpokládá se její schválení do konce tohoto roku).

Cyklostezka Cheb – Waldsassen bude sloužit pro cyklisty, pěší turisty a v zimě i pro běžkaře. Okolní pozemky budou přístupné ze stávajících cest, protože křížení tělesa dráhy s komunikacemi a vodotečí bylo řešeno mimoúrovňově, tento způsob bude zachován i na cyklostezce.

Předpokládaný průběh výstavby

Investorem záměru bude Město Cheb, dodavatel stavby bude vybrán v nabídkovém řízení. Stavba je řešena v rámci rozvojového plánu města.

V první etapě bude provedena příprava staveniště – vykáceny náletové dřeviny. Dále bude provedena prohlídka mostů a propustků, demontáž ocelových mostů a výstavba nových mostů. Ve druhé etapě budou provedeny zemní práce – připravena pláň, provedeno odvodnění, konstrukce cyklostezky a terénní úpravy.

Stručný technický popis

Hlavní trasa – nová cyklostezka je směrově vedena v koruně tělesa bývalé železniční trati Cheb – Slapany – Krásná Lípa – Egerteich – Hundsbach – Waldsassen. Směrové řešení bylo v projektu přizpůsobeno stávajícímu zemnímu tělesu.

Vzhledem k předpokládanému smíšenému provozu pěších a cyklistů je navržena šířka stezky 3 m s nezpevněnými krajnicemi širokými 0,5 m po obou stranách. Celková délka trasy je 4010 m. Cyklostezka bude v zimních měsících využívána lyžaři a nebude prováděna zimní údržba stezky.

Automobilová doprava po stezce je vyloučena, pouze v úseku před státní hranicí se počítá s pojezdem služebního vozidla Cizinecké a pohraniční policie ČR, která na novém přechodu bude provádět občasnou kontrolu.

Podélný sklon cyklostezky je navržen z ohledem na minimum zemních prací dle původní nivelety dráhy. Příčný sklon je navržen střechovitý.

Cyklostezka bude označena dopravními značkami IS 19 a IS 21 b, c. Při návrhu značení bude zohledněn průběh cyklotrasy č. 36 po místní komunikaci od Podhradu do Hájů, na kterou se značení napojí.

Klenbový propustek ve st. km 0,189.0 – převádí těleso náspu trati přes místní vodoteč odtékající do nedalekého rybníka. Konstrukce bude očištěna od náletů a budou zaspárovány viditelné defekty na cihelné klenbě.

Klenbový most ve st. km 0,345.8 – řeší křížení tělesa náspu trati s polní cestou. Bude opravena a zaspárována cihelná klenba a nasazena nová konstrukce zábradlí na stávající římsy.

Rámový propustek ve st. km 1,054.7 – převádí těleso náspu trati přes místní vodoteč protékající lesním porostem. Konstrukce bude očištěna od náletů a budou zaspárovány viditelné defekty ve spárách kamenného zdiva.

Ocelový most ve st. km 1,115.6 – řeší kříženi tělesa náspu trati s polní cestou. Předpokládané úpravy spočívají v zaspárování kamenného zdiva. Z mostovky bude snesena vrstva humusu a náletových rostlin a budou očištěny ocelové nosníky. Bude provedena antikorozní ochrana ocelové konstrukce.

Rámový propustek ve st. km 2,478.0 – převádí těleso náspu přes cestu do lomu. Úpravy budou spočívat v očištění konstrukcí od náletů a eventuelním zaspárování viditelných defektů ve spárách kamenného zdiva.

Křížení se silnicí III/2143 – ve směru od Chebu je v daném místě silnice s levotočivou zatáčkou. Za drážním domkem je pak křižovatka se silnicí III/2I46, která napojuje obec Slapany. Jedná se o obslužnou komunikaci se šířkou asfaltové vozovky 4 m bez krajnic.

Nová cyklostezka šířky 3 m, navržená na železničním tělese, bude v místě přerušení silnicí ukončena obrubníkem. Obrubník bude osazený 1 m od hrany státní silnice. Tato úprava umožní případné rozšíření státní silnice o 1 m na obě strany. Stávající silniční příkop bude napojen na příkop při pravé straně cyklostezky. Na základě požadavku DI Policie Cheb bude nutné v tomto úseku řešit zpomalení dopravy a územní rezervu pro řešení případné autobusové zastávky.

Ve směru do SRN bude asi 20 m od křížení cyklostezky se státní silnicí vybudováno odpočinkové místo o rozměru cca 30 x 10 m s pískovým povrchem. Odpočinkové místo bude vybaveno novým přístřeškem s mapou cyklostezky, lavičkami a stojanem na kola. Plocha bude ohraničena dřevěným zábradlím.

Nový most ve st. km 3,295.5 – řeší křížení tělesa náspu trati s polní cestou. Úpravy budou spočívat v zaspárování kamenného zdiva. Budou očištěny ocelové konstrukce, provedena antikorozní ochrana a konstrukční úpravy pro uložení nové mostovky. Nová mostovka bude provedena jako lehká dřevěná konstrukce nebo konstrukce betonová na ztracené bednění z ocelového trapézového plechu. Na okraje mostovky bude nasazena nová konstrukce zábradlí.

Zrušení křížení s účelovou komunikací ve st. km 3,434.2 – nezpevněná účelová cesta ze Slapan do Krásné Lípy je využívána pouze občasně jako přístup na pole. V místě křížení se stezkou bude cesta zaslepena a přeložena vlevo s napojením na signálku tak, aby nedocházelo k nežádoucímu přejíždění nové stezky.

Křížení se signálkou ve st. km 3,453.3 – signálka je v tomto úseku asfaltová komunikace o šířce 3,5 m, která klesá od Svatého Kříže k mostu přes Odravu. Signálka je pojížděna pouze policejními vozidly a zemědělskou technikou. Křížení bude řešeno v úrovni, bude však zamezeno vjezdu vozidel na cyklostezku.

Křížení s polní cestou – polní cesta slouží jako přístup na zemědělské pozemky. Křížení s novou cyklostezkou bude úrovňové, bude však zamezeno vjezdu vozidel na cyklostezku.

Úprava hřbitova ve st. km 3,783.4 – vlevo od plánované cyklostezky se nachází zbytky hřbitova zaniklé obce Krásná Lípa. Hřbitov dnes připomíná pouze pietní místo s křížem před hřbitovem. Plocha hřbitova bude v rámci projektu cyklostezky upravena, dojde k prořezu náletové zeleně (vzrostlé stromy zůstanou zachovány). Pietní místo se posune mimo hlavní trasu cyklostezky, zůstane však na dobře viditelném místě. Náhrobní desky a pomníky budou znovu osazeny do původních míst. Cesty okolo hrobů budou štěrkopískové.

Turistický přechod státní hranice ČR – SRN – v současnosti je hraniční čára označena pouze hraničním kamenem. V místě se nachází koleje původní železniční tratě. Koleje budou odstraněny. Část kolejí bude symbolicky přemístěna vedle cyklostezky a bude zde umístěna informační tabule o historii původní slapanské trati. V místě hraniční čáry budou umístěny zábrany vysoké 1,1 m pro omezení průjezdu. U cyklostezky bude vybudována manipulační plocha o velikosti cca 5 x 20 m. V této ploše bude umístěna strážní budka, informační tabule s pokyny pro přechod státní hranice a několik laviček.

## Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení	 2006

Dokončení	 2007

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Využitím tělesa bývalé dráhy nedojde k velkým zemním pracím a přesunům hmot, protože niveleta cyklostezky respektuje stávající výšky. Doprava stavebního materiálu bude vedena tělesem stezky, napojení bude na stávající komunikace ve Slapanech a u drážního domku na začátku trasy cyklostezky. Pro stavbu nového mostu v st. km 3,295.50 bude provedena provizorní cesta v tělese stezky od Slapan.

Záměrem bude ovlivněno správní území města Cheb, části Háje, Podhrad a Slapany. Území nebude zasaženo plošně celé, půjde vždy jen o úzký pás vlastní trasy a území podél trasy.

Zařazení záměru do příslušné kategorie

Plánovaný záměr nepodléhá v České republice povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Údaje o vstupech

### 2.2.1. Půda

Jedná se o stavbu liniovou. Při výstavbě budou dotčeny pouze ostatní plochy (druh pozemků ostatní plocha – dráha a neplodná půda). Celková výměra záboru pozemků je 4,7631 ha, z toho pozemků ČD 3,7156 ha. Nedojde k trvalému záboru zemědělské ani lesní půdy.

### 2.2.2. Voda

Při výstavbě a rekonstrukci cyklostezky bude spotřeba vody běžná pro stavby tohoto typu. Provoz na cyklistických komunikacích nevyžaduje žádný odběr vody.

Cyklostezka v několika místech kříží místní vodoteče, které náleží k dílčímu povodí řeky Odravy. Koryta vodních toků nebudou stavbou dotčena.

Záměr se nachází v CHOPAV Chebská pánev. Severní část cyklostezky vede po hranici ochranného pásma vodních zdrojů Jesenice – Nebanice a ochranného pásma II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně.

2.2.3. Ochrana přírody

Trasa cyklostezky se nedotýká žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Na jihu stezka zasahuje do přírodního parku Smrčiny.

Železniční trať byla zrušena v období let 1945 – 1950 a od té není udržována. Některé úseky tratě jsou zarostlé náletovou zelní, kterou bude nutné vykácet. Dřeviny budou vykáceny pouze v koruně bývalého drážního tělesa.

V úseku od drážního domku u Podhradu až k drážnímu domku ve Slapanech je to cca 11 000 m2 náletové zeleně. V úseku Slapany – Krásná  Lípa se jedná o cca 4 800 m2 náletu, v úseku 200 m před mostem v Krásné Lípě a 100 m za mostem bude nutné pokácet cca 100 ks vzrostlých stromy, v úseku Krásná Lípa – státní hranice bude nutné vykácet náletovou zeleň na ploše 2 000 m2 a v úseku mezi signálkou a polní cestou cca 20 ks náletových vzrostlých stromů.

2.2.4. Surovinové a energetické zdroje

Základním materiálem pro výstavbu komunikace je kamenivo, štěrk, písek, asfaltový beton apod. Přesné požadavky na suroviny budou vyčísleny v další fázi přípravy záměru.

Provoz po cyklistické stezce nevyžaduje žádné energetické zdroje.

2.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Doprava stavebního materiálu bude vedena tělesem stezky, napojení bude na stávající komunikace v Slapanech a u drážního domku na začátku trasy cyklostezky. Pro stavbu nového mostu v st. km 3,295.5 bude provedena provizorní cesta v tělese stezky od Slapan.

2.3. Údaje o výstupech

### 2.3.1. Odpadní vody

V zářezu trati budou povrchové vody svedeny do otevřených trojúhelníkových příkopů, které odvedou vody do volného terénu či vodoteče. Povrchové vody v náspu trati budou odtékat z krajnic do náspového tělesa a dál do volného terénu. Nefunkční odvodnění příkopů krajské silnice ve Slapanech bude obnoveno. Silniční příkop bude napojen na nový příkop cyklostezky a odvede vodu do volného terénu.

Během výstavby cyklostezky ani po jejím uvedení do provozu nebudou vznikat odpadní vody.

2.3.2. Odpady

Při realizaci záměru a při provozu (při letní údržbě cest, odpady produkované uživateli) lze předpokládat vznik následujících odpadů (zatřídění je provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů /Katalog odpadů/):

| Název podskupiny odpadů | Katalogové číslo |
| --- | --- |
| Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 |
| Dřevo, sklo, plasty | 17 02 |
| Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 |
| Kovy (včetně jejich slitin) | 17 04 |
| Zemina, kamení a vytěžená hlušina | 17 05 |
| Odpady ze zahrad a parků | 20 02 |
| Ostatní komunální odpady | 20 03 |

S odpady bude nakládáno tak, jak to ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (budou uzavřeny smlouvy s osobami, které mají oprávnění k nakládání s odpady – bude upřednostňováno využívání odpadů).

2.3.3. Ovzduší

Cyklostezky nejsou zdrojem znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu realizace záměru budou zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce (skrývání zeminy, výkopové práce, úpravy terénu). Bude se jednat především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. Možné zdroje je třeba eliminovat v závislosti na charakteru prací a vlhkosti substrátů.

Dalšími zdroji znečišťování ovzduší v období výstavby budou emise z provozu stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje budou působit krátkodobě a nepravidelně.

#### 2.3.4. Hluk

Při výstavbě dojde místně působením dopravních, stavebních a obslužných zařízení ke zvýšení hlukové hladiny v dotčeném území. Ke zvýšení hladiny hluku bude docházet jen po dobu výstavby. Technicko-organizačními opatřeními lze negativní dopady na okolí částečně zmírnit.

Provoz na cyklostezkách není zdrojem hluku. Případné zvýšení hladiny hluku v důsledku většího počtu cyklistů není odhadnutelné a zřejmě se ve větší míře neprojeví. Při výběru odpočinkových míst podél trasy je třeba zvažovat i problematiku hluku, a odpočinková místa navrhovat tam, kde nebude případné zvýšení hladiny hluku vadit.

3. Údaje o stavu životního prostředí

V DOtčeném Území

3.1. Výčet nejzávažnějších charakteristik životního prostředí dotčeného území

3.1.1. Reliéf krajiny

Trať prochází mírně zvlněnou krajinou v níž se nepravidelně střídají otevřené a zalesněné úseky o délce několika set metrů. Zvlněný reliéf krajiny si přitom vynutil střídavé ukládání železničního svršku na korunu zemního náspu a na dno terénního zářezu. Délka jednotlivých náspů a zářezů nepřesahuje většinou 100 m. Celková výška svahů náspu a stěn zářezů je pouze ojediněle větší než 10 m.

### 3.1.2. Voda

Trasa cyklostezky prochází několika dílčími povodími řeky Odravy (1-13-01-060, 1-13-01-057, 1-13-01-056), hlavní povodí Labe, dílčí povodí Ohře. Řeka Odrava patří mezi významné vodní toky (vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků).

Řeka Odrava patří mezi citlivé oblasti (ustanovení § 10 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

### 3.1.3. Ovzduší

Cyklotrasa vede územím, které patří do oblasti s dobrou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

### 3.1.4.  Geofaktory životního prostředí

Podle geomorfologického členění patří posuzované území do okrajové části celku Smrčiny (podcelek Chebská pahorkatina, okrsek Hrozňatovská pahorkatina). Střední výška území je 518,0 m n.m.

3.l.5. Fauna a flóra

Podle biogeografického členění České republiky patří posuzované území do bioregionu 1.58 Ašský bioregion. Potencionální přirozenou vegetací jsou acidofilní doubravy.

Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že celá trať je zarostlá náletovými dřevinami, většinou listnatými (bříza, javor, osika ve vlhčích místech olše, vrba atd.) s místy velmi hustým bylinným podrostem vegetace ruderálních rostlinných společenstev. V souvislosti s realizací záměru bude nutné vykácet všechny dřeviny v koruně tělesa bývalé železniční tratě.

### 3.1.6. Ochranná pásma

Trasa cyklostezky prochází územím chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev (nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská  křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy).

Severní část cyklostezky vede po hranici II. vnějšího ochranného pásma vodních zdrojů Jesenice – Nebanice (rozhodnutí Okresního národního výboru Cheb ze dne 1. 8. 1978, č.j. 423/B/78/) a ochranného pásma stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně (nařízení vlády č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně a zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů /lázeňský zákon/, ve znění pozdějších předpisů).

3.1.7. Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Navrhovaná trasa cyklostezky je umístěna v území, které není řešeno územním plánem sídelního útvaru Cheb. Záměr tedy není v rozporu s touto územně plánovací dokumentací.

Záměr není v rozporu ani s územním plánem velkého územního celku okresu Cheb, jehož závazné části jsou vyhlášeny nařízením vlády ČR č. 295 ze dne 30. 8. 1995.

3.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou záměrem ovlivněny

Stav jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území odpovídá charakteristikám uvedeným v předchozích kapitolách.

4. údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví

a na životní prostředí

4.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Významnost jednotlivých vlivů na veřejné zdraví a na životní prostředí je hodnocena pomocí stupnice relativních jednotek: 	-3 	výrazně negativní vliv

-2	negativní vliv

-1	mírně negativní vliv

0	bez vlivu

+1	mírně pozitivní vliv

+2	pozitivní vliv

+3	výrazně pozitivní vliv

Velikost rizika z hlediska nevratnosti (ireverzibility) procesu je vyjádřena verbálně následujícími výrazy: žádné, nízké, vysoké.

4.l.l. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika

Zdravotní rizika jsou spojena s emisemi výfukových plynů, prašností a hlukem v průběhu výstavby cyklostezky. Záměr bude realizován v řídce osídleném území. Provoz na cyklostezce nepřináší žádná zdravotní rizika.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Narušení faktorů pohody

Výstavba cyklostezky a případná zvýšená návštěvnost po uvedení cyklostezky do provozu mohou na některé místní obyvatele v okolí trasy působit rušivě a vyvolat narušení psychické pohody. Rušivě mohou též působit nevhodně umístěná odpočívadla podél trasy – v těsné blízkosti obydlí. Trasa cyklostezky prochází pouze malou obcí Slapany.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce

4.1.2.1. Vlivy na půdu a horninové prostředí

Vliv na rozsah využívání půdy

V souvislosti s realizací záměru nedojde k trvalému záboru zemědělské ani lesní půdy.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na znečištění půdy

Znečištění půdy během výstavby může být způsobeno havarijním únikem ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů. V plánu organizace výstavby musí být stanoven způsob řešení těchto situací tak, aby nedošlo ke znečištění půd ani horninového prostředí. Provoz cyklostezky nebude mít významný vliv na znečištění půdy.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Realizace záměru nebude mít vliv na horninové prostředí ani na nerostné zdroje.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.2. Vlivy na vodu

Vliv na jakost povrchových vod

Znečištění povrchových vod během výstavby může být způsobeno především havarijním únikem ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů. Provoz cyklostezky nebude mít významný vliv na znečištění vody.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na jakost a režim podzemních vod

Během výstavby ani v období provozu se nepředpokládá, že by došlo k ohrožení jakosti podzemních vod, s výjimkou havarijních stavů, které by měly být minimalizovány. Režim podzemních vod nebude ovlivněn.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na povrchový odtok

Zpevněním části ploch, které jsou dnes nezastavěné dojde k mírnému zrychlení odtoku povrchových vod. Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu ploch se jedná o vliv nevýznamný.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.3. Vlivy na chráněné části přírody, flóru a faunu

Vliv na chráněné části přírody

Trasa cyklostezky se nedotýká zvláště chráněných území ani evropsky významných lokalit (lokality navržené podle směrnice o stanovištích). Jižní část trasy prochází přírodním parkem  Smrčiny.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na flóru a faunu

V místech cyklostezky bude na dotčených pozemcích v celém pracovním pruhu odstraněn stávající vegetační kryt (bude nutné vykácet náletové dřeviny na ploše asi 17 800 m2  a 120 ks vzrostlých náletových stromů).

Botanický ani zoologický průzkum zájmového území nebyl prováděn. Cyklostezka prochází územím, kde nejsou známy nálezy žádných významnějších druhů. K vyhubení rostlinných a živočišných druhů dojít nemůže, při výstavbě může dojít k poškození druhů běžných v širším okolí.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: nízké

4.1.2.4. Vlivy na ovzduší

Při výstavbě stezky dojde v místě stavby k mírnému zvýšení emisí a prašnosti vlivem dopravy a stavebních prací. Při využívání cyklistických tras nedochází ke znečišťování ovzduší.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.l.2.5. Vlivy na produkci odpadů

Při výstavbě budou vznikat stavební a demoliční odpady a po uvedení stavby do provozu komunální odpady. Množství odpadů nebude významné.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.6. Vlivy na rekreační využití území

Cyklostezka přivede do dotčeného území návštěvníky a bude tak mít významný pozitivní vliv na rekreační využití území.

Stupeň významnosti vlivu: +1

Riziko nevratnosti: žádné

4.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Trasa cyklostezky prochází velmi řídce osídleným územím. Na začátku stezky se nachází rekreační dům a malá zahrádkářská osada. Téměř u státní hranice pak leží obec Slapany, kde v roce 1993 trvale žilo 29 obyvatel.

Působení nepříznivých vlivů po dobu výstavby a případných nepříznivých vlivů spojených s užíváním cyklostezky na území i na obyvatelstvo bude krátkodobé a nebude významné.

4.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní

hranici

Nepříznivé vlivy záměru přesahující státní hranice nejsou známy.

4.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů

- Při zpracování projektové dokumentace i při realizaci záměru respektovat platné právní předpisy a podmínky stanovené orgány státní správy.

- Navrhnout technická opatření tak, aby bylo zabráněno vjezdu dvoustopých motorových vozidle na stezku.

- K nakládání se stavebním a demoličním odpadem uzavřít smlouvy s osobami, které mají oprávnění k nakládání s odpady.

- Při výstavbě cyklostezky používat jen vozidla prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu.

- Věnovat pozornost umístění značek při označování míst, kde není dovoleno odbočovat z vyznačené trasy, popřípadě kombinovat značení se zábradlím či jinou zábranou.

- Po uvedení cyklostezky do provozu zajišťovat její pravidelnou údržbu a úklid odpočívadel.

4.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při specifikaci

vlivů

Nebyla dosud zpracována projektová dokumentace záměru. Nelze vyloučit, že v průběhu zpracování dokumentace budou zjištěny některé další, zde neuvedené, vlivy na životní prostředí. Tyto vlivy by neměly mít významný dopad na životní prostředí, protože všechny podstatné vlivy zde byly zmíněny.

5. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměr řeší výstavbu cyklostezky Cheb – Waldsassen (respektive Cheb – hranice ČR). Řešený úsek je dlouhý cca 4 km. Vybudování cyklostezky patří mezi priority cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji. Cyklostezka bude plnit funkci páteřní komunikace pro cyklisty.

Plánovaný záměr nepodléhá v České republice povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Realizace stavby nevyžaduje zábor zemědělské ani lesní půdy. Provoz na cyklistických komunikacích nemá požadavky na odběr vody. Zájmové území se nachází v povodí řeky Odravy. Trasa cyklostezky se nedotýká žádného zvláště chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Na jihu stezka zasahuje do přírodního parku Smrčiny.

Záměr se nachází v CHOPAV Chebská pánev a na hranici ochranného pásma vodních zdrojů Jesenice – Nebanice a ochranného pásma lázeňského místa Františkovy Lázně. Bude nutné vykácet náletovou zeleň na ploše 17 800 m2 a 120 ks vzrostlých náletových stromů.

Cyklostezka přivede do dotčeného území další návštěvníky a bude tak mít významný pozitivní vliv na rekreační využití území.

Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Lze oprávněně předpokládat, že při dodržení navržených opatření a ustanovení příslušných právních předpisů, nedojde v souvislosti s výstavbou cyklostezky  k poškozování  životního prostředí. Záměr je možné doporučit k realizaci.

6. PODKLADY

- Analýza cyklistické dopravy Karlovarského kraje, Regionální rozvojová agentura Egrensis, Karlovy Vary květen 2003

- Cyklostezka podél Ohře, Studie proveditelnosti, AB – AKCIMA, s.r.o. Cheb, duben 2004

- Cyklostezka Cheb – Waldsassen, Průvodní zpráva, Ing. Jiří Ševčík a Ing. Petr Král Dopravní stavby a venkovní architektura, Cheb prosinec 2002

- Posudek Inženýrsko – geologické práce, Cheb – státní hranice ČR (cyklistická stezka), René Dufek, Cheb listopad 2002

7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Environmentálně citlivé oblasti – mapa 1 : 100 000

- Cyklostezka Cheb – Waldsassen – situace

- Fotodokumentace

- Městský úřad Cheb, stavební úřad – vyjádření k záměru z hlediska souladu záměru s územním plánem sídelního útvaru Cheb

- Rozhodnutí vydaná v souvislosti s projednáváním trasy cyklostezky

  - Okresní úřad Cheb, referát životního prostředí – povolení ke kácení dřevin, č.j.: ŽP/5992/02 ze dne 25. 11. 2002

  - Okresní úřad Cheb, referát životního prostředí – souhlas s návrhem územního rozhodnutí jímž má být dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa, č.j.: ŽP/5963/02 ze dne 25. 11. 2002