Evropská unie                                                                                              Karlovarský kraj

##### Cyklostezka podél Ohře

##### Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem

POSOUZENÍ VLIVŮ

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekt CZ0112/06/01/0071 „Cyklostezka podél Ohře – studie proveditelnosti“

spolufinancován Evropskou unií – SFMP CBC Phare 2001 – CZ0112/06

| OBSAH |  |
| --- | --- |
| 1. OBECNÉ ÚDAJE | 3 |
| 2. ÚDAJE O ZÁMĚRU | 4 |
| 2.1. Základní údaje 5 | 4 |
| 2.2. Údaje o vstupech | 7 |
| 2.2.1. Půda | 7 |
| 2.2.2. Voda, přírodní léčivé zdroje a minerální vody | 7 |
| 2.2.3. Ochrana přírody 9 | 8 |
| 2.2.4. Surovinové a energetické zdroje 9 | 8 |
| 2.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu | 8 |
| 2.3. Údaje o výstupech | 9 |
| 2.3.1. Odpadní vody | 9 |
| 2.3.2. Odpady | 9 |
| 2.3.3. Ovzduší | 9 |
| 2.3.4. Hluk | 10 |
| 3. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ | 11 |
| 3.1. Výčet nejzávažnějších charakteristik životního prostředí dotčeného území | 11 |
| 3.1.1. Voda, přírodní léčivé zdroje a minerální vody | 11 |
| 3.1.2. Ochrana přírody | 11 |
| 3.1.3. Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci | 12 |
| 3.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou záměrem ovlivněny | 13 |
| 4. údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na Životní prostředí | 14 |
| 4.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti | 14 |
| 4.1.1. Vlivy na obyvatelstvo | 14 |
| 4.1.2. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce | 14 |
| 4.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci | 17 |
| 4.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranici | 17 |
| 4.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů | 17 |
| 4.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při specifikaci vlivů | 17 |
| 5. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU | 18 |
| 6. PODKLADY | 19 |
| 7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1 | 19 |

1. OBECNÉ ÚDAJE

POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Záměr		Cyklostezka podél Ohře

Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem

Umístění záměru

kraj				Karlovarský

okres				Karlovy Vary

obec                	Dalovice, Sadov, Šemnice, Kyselka, Velichov, Ostrov, Vojkovice, Stráž nad Ohří

katastrální území	Všeborovice, Bor u Karlových Varů, Pulovice, Šemnice, Nová Kyselka, Radošov u Kyselky, Velichov, Kyselka, Mořičov, Vojkovice nad Ohří, Jakubov, Stráž nad Ohří, Korunní, Boč

Objednatel 			Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor regionálního rozvoje

Závodní 353/88, Karlovy Vary

prostřednictvím

AB – AKCIMA, s.r.o.

Havlíčkova 1803/2, Cheb

Zpracovatel			Ing. Hana Henyšová

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 32, Cheb

(osoba autorizovaná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,

osvědčení MŽP ČR č.j. 9823/1105/OPVŽP/97)

Datum vyhotovení		2. 9. 2004

#### Podpis zpracovatele

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU

2.1. Základní údaje

#### Název záměru	Cyklostezka podél Ohře

#### Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem

Rozsah záměru

Záměr řeší vymezení cyklistické trasy podél řeky Ohře z Dalovic na hranici Karlovarského kraje. Cyklostezka je dlouhá cca 35 km. Začíná v Dalovicích a pokračuje přes Šemnice do Nové Kyselky, Kyselky, Radošova, Velichova, Hradiště, Vojkovic, Jakubova, Stráže nad Ohří,  Korunní, Kamence a Okounova (Ústecký kraj) případně do Kamence, Boče a Perštejna (Ústecký kraj).

Umístění záměru

kraj				Karlovarský

okres				Karlovy Vary

obec                	Dalovice, Sadov, Šemnice, Kyselka, Velichov, Ostrov, Vojkovice, Stráž nad Ohří

katastrální území	Všeborovice, Bor u Karlových Varů, Pulovice, Šemnice, Nová Kyselka, Radošov u Kyselky, Velichov, Kyselka, Mořičov, Vojkovice nad Ohří, Jakubov, Stráž nad Ohří, Korunní, Boč

Charakter záměru	   	studie proveditelnosti

#### Možnost kumulace vlivů s jinými záměry

Nejsou známy možnosti kumulace vlivů záměru na životní prostředí s jinými realizovanými, připravovanými ani uvažovanými záměry.

#### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Cykloturistika se stává trendem moderní doby a tvoří nezanedbatelnou složku cestovního ruchu. V Karlovarském kraji je její význam díky poloze kraje, přírodním podmínkám            a vzhledem k historii a tradicím ještě významnější. Prioritou při budování cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji je stezka podél Ohře, která bude plnit funkci páteřní komunikace pro cyklisty.

### Stručný popis trasy, technického a technologického řešení

Popis trasy cyklostezky

Úsek Dalovice – Svatý Hubert – Muzikov – Šemnice „U Mostu“

V Dalovicích navazuje cyklostezka na již realizovaný a značený úsek vedený z Lokte přes Karlovy Vary do Dalovic (2014) a dotýká se nadnárodní trasy EE. Počátek řešené trasy a staničení je situováno na konec stávající trasy, tj. zhruba do prostoru poblíž křižovatky ulic Botanická, Široká a Dolní. Trasa dále pokračuje po místních komunikacích. Vede Dolní ulicí směrem k Okrajové a cca v  0,8 km vybíhá již mimo zástavbu. Povrch komunikací v obci i povrch komunikace mimo zastavěné území obce až na konec chatové kolonie (cca 2,7 km) je živičný. Od chatové kolonie až do cca 3,4 km má cesta prašný povrch, ale v přijatelné kvalitě a bez nutnosti úprav. Navazující úsek cesty je nutné až do 3,8 km zcela zrekonstruovat. Dále trasa pokračuje po stávajících lesních cestách, které je možné bez úprav využít až do 6,1 km, kde cesta končí a navazuje na lesní pěšinu. Tuto část (až do 7,2 km) je třeba doplnit o novou konstrukci zpevnění cesty s ochranou na straně k vodě. Další úsek opět využívá stávající cestu, která zpřístupňuje chaty postavené v sousedství řeky.

Délka úseku je cca 8,3 km.

Úsek „U Mostu“ – Nová Kyselka – Kyselka

Zde není možné vést cyklostezku podél vody, proto je mírně odchýlena po stávajících silnicích třetí třídy směrem na Novou Kyselku. Výhodou této změny vedení trasy je to, že v sousedství Nové Kyselky je možné vidět školní příklad sesuvů. Kvůli nim je zde uzavřena pro motorovou dopravu i propojovací silnice do Kyselky. Z pohledu cyklistů je zde prakticky zanedbatelná intenzita provozu. Na konci tohoto úseku cyklotrasa přechází z levého břehu, po němž byla zatím vedena, na pravý břeh řeky Ohře. Most, po němž kříží řeku, je již technickou kuriozitou. Most byl postaven jako kombinovaný železničně-silniční a navíc s možností pojezdu jak úzkodrážných vláčků, které zde byly v minulosti používány, tak i vlaků s normálním rozchodem. Most není již pro železnici používán, přesto je technickou zajímavostí, kterou je nutno obdivovat.

Délka úseku je cca 7,0 km.

Úsek Kyselka – Radošov – Velichov

Trasa je vedena po krajské silnici. Důvodem je to, že po levém břehu řeky Ohře je v jejím těsném sousedství vedena železniční vlečka ze závodu Karlovarských minerálních vod, a.s., do Vojkovic na vlakové nádraží. Strana pravého břehu je sice zastavěná, ale není tudy vedena žádná tranzitní doprava, což platí zejména pro kamionovou dopravu (na trase nevyhovuje únosnost mostů).

Délka úseku je cca 4,3 km.

Podle názoru zpracovatele studie proveditelnosti je nevhodné vést cyklostezku po silnici II. třídy. Je nutné navrhnout alternativní řešení vedení trasy. Projednává se možnost vést cyklostezku v místě železniční vlečky Kyselka – Velichov – Vojkovice, která  je v majetku společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. Jedná se o bezpečný souvislý úsek bez převýšení, dlouhý cca 9,0 km.

Úsek Velichov – Hradiště – Vojkovice

Ve Velichově přechází cyklotrasa opět na levý břeh Ohře a zároveň se dostává mimo krajské silnice na cesty nejnižší třídy. Po komunikaci s živičným povrchem je možné dojet až před bránu průmyslového areálu. Tento areál se musí objíždět po náspu zatím nefunkční vlečky. Jedná se sice o krátký (cca 200 m), ale velmi nepříjemný úsek, který by nebylo možné využívat pokud by byl obnoven provoz na vlečce. Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezpečnosti cyklostezky je nutné jednat s majitelem areálu Blex, a.s., Karlovy Vary o možnosti průjezdu (věcné břemeno nebo lépe odkoupení v současnosti uzavřeného a nefunkčního areálu). Pak by bylo možné projet tímto problémovým prostorem prakticky po rovině a bez rizika. Nezanedbatelný je i fakt, že hrozí riziko obnovy provozu na vlečce. V dalším úseku z Hradiště do Vojkovic je možné využít stávající přístupovou cestu.

Délka úseku je cca 2,8 km.

V případě, že nebude možné využít pro průjezd stávající komunikace, bude nutné investovat do novostavby samostatně vedené cesty.

Úsek Vojkovice – Jakubov – Stráž nad Ohří

V tomto úseku vede cyklostezka po stávajících silnicích. Silnice jsou málo frekventované, pouze se zdrojovou dopravou. Úsek přes Vojkovice vede po místní komunikaci u vlakového nádraží. Výhodou je, že zde může být nástupní nebo naopak konečná stanice cyklistů, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují vyměnit kolo za hromadnou dopravu a naopak. Do Jakubova je trasa vedena po „vojenské“ silnici k bývalé porcelánce, dále starou vrstevnicovou silnicí směrem na Stráž. Úsek cesty mezi 22,5 až 22,8 km je nutné obnovit. Stávající vozovka je zcela zničena pasoucím se dobytkem, který se volně pohybuje po obou stranách trasy.

Délka tohoto úseku je cca 6,2 km.

Zde stojí za to sledovat i cestu podél Ohře, to je úsek z Jakubova ke mlýnu, která je zatím slepá. Propojení této slepé cesty se silnicí vedoucí po vrstevnic i představuje náklady ve výši cca 1 miliónu Kč.

Úsek Stráž nad Ohří – Korunní – Kamenec – Okounov (alternativně přes Boč do Perštejna)

Úsek je opět veden po stávajících komunikacích. Trasa podél řeky je z jedné strany blokována železnicí a z druhé státní silnicí první třídy, takže není možno se k řece více přiblížit. Silnice, rovněž s minimální intenzitou dopravy, přivede cyklisty nejprve ke stáčírně minerálních vod v Korunní, pak do obce Korunní a dále po dalších sedmi stech metrech do Kamence a do Okounova (Ústecký kraj).

Délka úseku ze Stráže nad Ohří do Kamence je cca 4,1 km.

Délka úseku z Kamence do Okounova v Karlovarském kraji je 1,0 km.

V Kamenci je možné odbočit směrem na Boč a přístupovou cestou směrem k vlakové zastávce vyklesat do úrovně řeky. V případě legalizace této trasy by bylo nutné zřídit oficiální přechod nebo přejezd přes koleje. Trať je  zde vedena ve směrovém nepřehledném oblouku, takže přejezd by musel být signalizovaný. Přes řeku vede lanová lávka. Za vodou je možno ukončit trasu buď na návsi a dále pokračovat autobusem, nebo pokračovat po levém břehu Ohře směrem na Perštejn (Ústecký kraj). V Karlovarském kraji je podél vody udržovaná cesta, která nevyžaduje stavební úpravy. Toto již ale neplatí v Ústeckém kraji, kde by byla nutná nemalá investice.

Délka úseku z Kamence k lávce v Boči je 0,8 km, od lávky na náves 0,1 km a od lávky na  hranici kraje 1,3 km.

Problematická místa vedení cyklostezky

V úseku „U Mostu“ – Nová Kyselka – Kyselka může být problémem soukromé vlastnictví mostu a navazujícího místa z Nové Kyselky do Kyselky (v místě bývalého nádraží železnice Vojkovice – Kyselka).

Úsek Kyselka – Radošov – Velichov je veden po krajské silnici. Projektant toto vedení zdůvodňuje tím, že po levém břehu řeky Ohře je v jejím těsném sousedství vedena železniční vlečka ze závodu Karlovarských minerálních vod, a.s., do Vojkovic na vlakové nádraží. Pravá strana břehu Ohře je sice zastavěná, ale není tudy vedena žádná tranzitní doprava, což platí zejména pro dopravu kamionovou (nevyhovuje zde únosnost mostů).

Délka úseku je cca 4,3 km.

Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezpečnosti cyklostezky v úseku Velichov – Hradiště – Vojkovice je nutno jednat s majitelem oploceného areálu Blex, a.s., Karlovy Vary o možnosti průjezdu areálem.

Zpracovatel studie proveditelnosti navrhuje využít pro cyklostezku těleso vlečky z Kyselky do Vojkovic. Vlečka vede kolem řeky Ohře a nepoužívá se. Vyřešil by se tím problematický úsek Kyselka – Radošov – Velichov a současně problém soukromého vlastníka Blex, a.s.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení	 2006

Dokončení	 2008

#### Výčet dotčených územně samosprávných celků

Stavba se dotkne těchto územně samosprávných celků Dalovice, Sadov, Šemnice, Kyselka, Velichov, Ostrov, Vojkovice a Stráž nad Ohří. Území nebude zasaženo plošně celé, půjde vždy jen o úzký pás vlastní trasy a území podél navrhované trasy.

Zařazení záměru do příslušné kategorie

Plánovaný záměr nepodléhá v České republice povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Údaje o vstupech

### 2.2.1. Půda

Záměrem bude dotčen zemědělský i lesní půdní fond. Úprava stávajících komunikací, případné vybudování nových cyklistických tras a výstavba zatím nespecifikovaných souvisejících zařízení (odpočívadla, přístřešky apod.) si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Rozsah záboru bude upřesněn až v dalších stupních dokumentace. Vzhledem k délce trasy se nebude jednat o významný zábor půdy. Humózní vrstva půdy bude vždy sejmuta a po dokončení využita k terénním úpravám, přebytek zeminy bude rozprostřen na pozemky v okolí stavby s obdobnou bonitou půdy.

### 2.2.2. Voda, přírodní léčivé zdroje a minerální vody

Provoz na cyklistických komunikacích nevyžaduje žádný odběr vody.

Některé úseky cyklostezky prochází záplavovým územím toku Ohře.

Cyklostezka prochází ochranným pásmem II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, ochranným pásmem I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod stolních Kyselka u Karlových Varů a I. a II. ochranným pásmem přírodních minerálních vod stolních Korunní.

Část trasy (úsek Boč – hranice kraje) vede v těsné blízkosti hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory (nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené  akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské  hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky).

### 2.2.3. Ochrana přírody

Trasa cyklostezky se nedotýká žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Trasa cyklostezky se dotýká řady biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny lokálního, regionálního i nadregionálního významu. Především biokoridoru Ohře – biokoridor nadregionálního významu. Výstavba ani provoz na cyklostezce nemohou fungování těchto prvků ohrozit, dojde však k dílčím negativním zásahům.

V několika úsecích prochází cyklostezka v těsné blízkosti významného krajinného prvku „ex lege“ – vodní tok řeky Ohře (zásah do vodního toku se nepředpokládá). Dále prochází významnými krajinnými prvky „ex lege“ údolní nivou řeky Ohře a lesy (rozsah zásahů bude upřesněn v dalších etapách přípravy záměru – z výše uvedeného popisu stavby je zřejmé, že se nebude jednat o výrazné zásahy.

Mezi obcemi Jakubovem a Kamencem prochází cyklostezka přírodním parkem Stráž nad Ohří.

Cyklostezka prochází navrženou evropsky významnou lokalitou V České republice Doupovské hory – Libočanský potok a navrženou oblastí ochrany ptactva v České republice Doupovské hory.

Cyklostezka vede v blízkosti registrovaných významných krajinných prvků Zámecká zahrada (k.ú. Dalovice), Sady u Velichova, Pískovna Vojkovice, Vojkovická skála, Sady u Vojkovic, Sady u Jakubova, Malý stolec (k.ú. Stráž nad Ohří) a Třemdava (k.ú. Stráž nad Ohří).

### 2.2.4. Surovinové a energetické zdroje

Základním materiálem pro rekonstrukci a výstavbu komunikací budou běžné stavební  materiály (kamenivo, štěrk, písek, asfaltový beton apod.). Přesné požadavky na suroviny budou vyčísleny v další fázi přípravy záměru.

Provoz po cyklistické  stezce nevyžaduje žádné energetické zdroje.

### 2.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Při výstavbě cyklostezky bude pro dopravu stavebního materiálu a pro odvoz stavebních odpadů využívána stávající síť pozemních komunikací. Nároky na dopravní nebo jinou infrastrukturu nejsou známy.

2.3. Údaje o výstupech

### 2.3.1. Odpadní vody

V průběhu výstavby ani v době provozu (při využívání cyklistických tras) nebudou vznikat odpadní vody.

K odvedení dešťové vody bude využit přirozený spád a konfigurace okolního terénu.

2.3.2. Odpady

Při rekonstrukci stávajících komunikací, výstavbě nových úseků cyklostezky a při provozu (při údržbě cest, odpady produkované uživateli) lze předpokládat vznik následujících odpadů (zatřídění je provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů /Katalog odpadů/):

| Název podskupiny odpadů | Katalogové číslo |
| --- | --- |
| Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 |
| Dřevo, sklo, plasty | 17 02 |
| Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 |
| Kovy (včetně jejich slitin) | 17 04 |
| Zemina, kamení a vytěžená hlušina | 17 05 |
| Odpady ze zahrad a parků | 20 02 |
| Ostatní komunální odpady | 20 03 |

S odpady bude nakládáno tak, jak to ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (budou uzavřeny smlouvy s osobami, které mají oprávnění k nakládání s odpady – bude upřednostňováno využívání odpadů).

2.3.3. Ovzduší

Cyklistická doprava není zdrojem znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu realizace záměru budou zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce (skrývání zeminy, výkopové práce, úpravy terénu). Bude se jednat především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru. Možné zdroje je třeba eliminovat v závislosti na charakteru prací a vlhkosti substrátů.

Dalšími zdroji znečišťování ovzduší v období výstavby budou emise z provozu stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje budou působit krátkodobě a nepravidelně.

#### 2.3.4. Hluk

Při výstavbě dojde místně působením dopravních, stavebních a obslužných zařízení ke zvýšení hlukové hladiny v dotčeném území. Technicko organizačními opatřeními lze negativní dopady na okolí částečně zmírnit.

Provoz na cyklostezkách není zdrojem hluku. Případné zvýšení hladiny hluku v důsledku většího počtu cyklistů není odhadnutelné a zřejmě se ve větší míře neprojeví. Při výběru odpočinkových míst podél trasy je třeba zvažovat i problematiku hluku, a odpočinková místa navrhovat tak, aby případné zvýšení hladiny hluku neobtěžovalo obyvatelstvo a nerušilo živočichy.

3. Údaje o stavu životního prostředí

V DOtčeném Území

3.1. Výčet nejzávažnějších charakteristik životního prostředí dotčeného území

### 3.1.1. Voda, přírodní léčivé zdroje a minerální vody

Trasa cyklostezky se dotýká řeky Ohře, která patří mezi významné vodní toky (vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků).

Řeka Ohře patří mezi citlivé oblasti (ustanovení § 10 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

Úsek Boč – hranice kraje vede v blízkosti hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory (nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené  akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské  hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky).

Cyklostezka prochází ochranným pásmem stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary (vládní usnesení 135 ze dne 20.7.1966 a zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů /lázeňský zákon/, ve znění pozdějších předpisů).

Cyklostezka prochází ochranným pásmem I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod stolních Kyselka u Karlových Varů (usnesení rady ZčKNV č. 44 ze dne 24.2.1981) a ochranným pásmem I. a II. stupně přírodních minerálních vod stolních Korunní (výnos MZ č.j.: ČIL-480.4-10.12.64 ze dne 23.12.1964).

### 3.1.2. Ochrana přírody

Záměr se dotýká rozsáhlého území s různorodými přírodními podmínkami. Podle biogeografického členění České republiky patří území mezi Dalovicemi a Šemnicemi do přechodné zóny mezi bioregiony 1.26 Chebsko-sokolovský bioregion a 1.60 Hornoslavkovský bioregion. Území mezi Šemnicemi a Radošovem patří do přechodné zóny mezi bioregiony 1.26 Chebsko-sokolovský bioregion a 1.13 Doupovský bioregion. Území mezi Radošovem a Stráží nad Ohří patří k bioregionu 1.13 Doupovský bioregion. Zbývající úsek cyklotrasy, území mezi Stráží nad Ohří a hranicí s Ústeckým krajem, patří do přechodné zóny mezi bioregiony 1.13 Doupovský bioregion  a  1.59 Krušnohorský bioregion.

Dotčené území se nachází ve fytogeografické oblasti mezofytikum a termofytikum.

Údolí Ohře hrálo v minulosti (a zřejmě hraje i v současnosti) roli významného migračního koridoru, jímž dochází k šíření jednotlivých rostlinných a živočišných druhů ve směru západ – východ.

Výše uvedené skutečnosti se odráží i v pestrém druhovém složení flóry a fauny daného území. Byla zde například zjištěna užovka stromová (Elaphe longissima), která patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichů v České republice (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

Cyklotrasa se dotýká biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny lokálního, regionálního i nadregionálního významu – zvláště nadregionálního biokoridoru Ohře.

Cyklostezka je v kontaktu s významnými krajinnými prvky „ex lege“ – s vodním tokem  řeky Ohře, údolní nivou řeky Ohře a s lesy.

Cyklostezka prochází okrajem přírodního parku Stráž nad Ohří.

Cyklostezka prochází navrženou evropsky významnou lokalitou v České republice (lokality navržené k ochraně podle směrnice o stanovištích) Doupovské hory – Libočanský potok (CZ0414029) a navrženou oblastí ochrany ptactva v České republice (oblasti navržené podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů) Doupovské hory.

Oblast ochrany ptactva Doupovské hory

### 3.1.3. Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Cyklostezka prochází správním územím obcí Dalovice (k.ú. Všeborovice), Sadov (k.ú. Bor u Karlových Varů), Šemnice (k.ú. Pulovice, Šemnice), Kyselka (k.ú. Nová Kyselka, Radošov u Kyselky, Kyselka), Velichov (k.ú. Velichov), Ostrov (k.ú. Mořičov), Vojkovice (k.ú. Vojkovice nad Ohří, Jakubov), Stráž nad Ohří (k.ú. Stráž nad Ohří, Korunní, Boč).

S výjimkou obce Šemnice, kde se v současné době územní plán zpracovává (je schválen koncept územního plánu), mají všechny dotčené obce zpracován územní plán. Žádný z územních plánů dotčených obcí umístění cyklostezky neřeší.

Cyklistická trasa vede většinou po stávajících komunikacích a není proto zapotřebí pořizovat změny územních plánů. Úseků mimo stávající komunikace je jen několik a nejsou v rozporu s rozvojovými záměry obcí.

Alternativní trasa cyklostezky po kolejovém svršku železniční vlečky Kyselka – Vojkovice  není v souladu s územními plány dotčených obcí. V případě, že bude tato trasa vybrána, bude nutné pořídit změny územních plánů obcí Kyselka, Velichov, Ostrov a Vojkovice.

Realizace cyklostezky je v souladu se Strategií rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji.

3.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou záměrem ovlivněny

Navržená cyklistická trasa se dotýká biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny, významných krajinných prvků, přírodního parku Stráž nad Ohří, navržené evropsky významné lokality v České republice Doupovské hory – Libočanský potok a navržené oblasti ochrany ptactva Doupovské hory.

Cyklostezka prochází ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod stolních Kyselka u Karlových Varů a ochranným pásmem přírodních minerálních vod stolních Korunní.

Výstavbou nových úseků cyklostezky bude dotčen zemědělský i lesní půdní fond.

Po dobu realizace záměru (při výstavbě nových úseků cyklostezky) se zvýší množství znečišťujících látek v ovzduší a hladina hluku v dotčeném území. Při výstavbě budou vznikat stavební odpady a po uvedení cyklostezky do provozu komunální odpady.

Stav jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území odpovídá charakteristikám uvedeným v předchozích kapitolách.

4. údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví

a na životní prostředí

4.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Významnost jednotlivých vlivů na veřejné zdraví a na životní prostředí je hodnocena pomocí stupnice relativních jednotek: 	-3 	výrazně negativní vliv

-2	negativní vliv

-1	mírně negativní vliv

0	bez vlivu

+1	mírně pozitivní vliv

+2	pozitivní vliv

+3	výrazně pozitivní vliv

Velikost rizika z hlediska nevratnosti (ireverzibility) procesu je vyjádřena verbálně následujícími výrazy: žádné, nízké, vysoké.

4.l.l. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika

Zdravotní rizika jsou spojena s emisemi výfukových plynů, prašností a hlukem v průběhu výstavby nových úseků cyklostezky. Provoz na cyklostezce nepřináší žádná zdravotní rizika.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Provoz na cyklotrasách, zejména vede-li trasa po frekventovaných komunikacích, s sebou přináší značná bezpečnostní rizika pro cyklisty i pro ostatní účastníky silničního provozu.

Narušení faktorů pohody

Výstavba nových úseků cyklostezky, očekávaná zvýšená návštěvnost území po uvedení cyklostezky do provozu, odpočívadla umístěná v těsné blízkosti obydlí apod. mohou narušovat psychickou pohodu místních obyvatel.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: žádné

4.l.2. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce

4.1.2.1. Vlivy na půdu a horninové prostředí

Vliv na způsob využívání půdy

Vliv cyklostezky na způsob využití půdy se nepředpokládá.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na rozsah využívání půdy

V souvislosti s realizací záměru dojde k trvalému odnětí zemědělské a pravděpodobně i lesní půdy. Rozsah záboru není v této fázi přípravy záměru znám. Vzhledem k tomu, že trasa je vedena většinou po stávajících komunikacích, nebude zábor půdy velký.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: vysoké

Vliv na znečištění půdy

Provoz cyklostezky nebude mít vliv na znečištění půdy.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Realizace záměru nebude mít vliv na horninové prostředí ani na nerostné zdroje.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.2. Vlivy na vodu

Vliv na jakost povrchových vody

Znečištění povrchových vod během výstavby může být způsobeno případným havarijním únikem ropných látek z dopravních a stavebních mechanizmů. Pro období výstavby je nutné vypracovat havarijní plán. Provoz cyklostezky nebude mít vliv na znečištění vody.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na jakost a režim podzemních vody

Během výstavby se nepředpokládá, že by došlo k ohrožení jakosti podzemních vod, s výjimkou havarijních stavů, které by měly být minimalizovány. Provoz po cyklostezce nebude mít vliv na jakost podzemních vod. Režim podzemních vod nebude ovlivněn.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě

Zpevněním části ploch, které jsou dnes nezastavěné dojde k mírnému zrychlení odtoku povrchových vod. Vzhledem k charakteru stavby a rozsahu ploch se jedná o vliv nevýznamný.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.3. Vlivy na chráněné části přírody, flóru a faunu

Vliv na chráněné části přírody

Trasa cyklostezky se nedotýká žádného zvláště chráněného území. Při realizaci záměru dojde k zásahu do významných krajinných prvků kterými jsou lesy a údolní niva řeky Ohře. Cyklostezka prochází navrženou evropsky významnou lokalitou v České republice Doupovské hory – Libočanský potok a navrženou oblastí ochrany ptactva Doupovské hory.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: nízké

Vliv na flóru a faunu

Cyklostezka prochází územím, které je známé výskytem řady zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Konečné rozhodnutí o vedení trasy nově budovaných úseků cyklostezky a umístění odpočinkových míst bude možné učinit až na základě biologického průzkumu dotčeného území.

Zvýšená koncentrace návštěvníků může mít nepříznivý vliv zejména na volně žijící živočichy a při opouštění vyznačených tras i na flóru. Pohyb návštěvníků je proto nutné (po dohodě s orgány ochrany přírody) směrovat do míst, kde jejich přítomnost neruší nebo je dokonce žádoucí.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: nízké

Vliv na územní systém ekologické stability krajiny

Trasa bude vedena po stávajících i nových komunikacích, které se dotýkají biocenter a biokoridorů místního, regionálního i nadregionálního významu. Vedení trasy po stávajících komunikacích nepředstavuje žádný zásah do fungování dotčených úseků ÚSES. Při realizaci nově budovaných tras je nutné technickými a organizačními opatřeními chránit okolní prostředí před poškozením během výstavby.

Stupeň významnosti vlivu: -1

Riziko nevratnosti: nízké

4.1.2.4. Vlivy na ovzduší

Při výstavbě nových úseků stezky dojde v místě stavby k mírnému zvýšení emisí a prašnosti vlivem dopravy a stavebních prací. Při využívání cyklistických tras nedochází ke znečišťování ovzduší.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.l.2.5. Vlivy na produkci odpadů

Při výstavbě nových úseků stezky budou vznikat stavební odpady a po uvedení stavby do provozu komunální odpady. Množství odpadů nebude významné.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.1.2.6. Vlivy na rekreační využití území

Cyklostezka přivede do dotčeného území více návštěvníků a bude tak mít vliv na rekreační využití území. Bude nezbytné pohyb návštěvníků směrovat do míst, kde jejich návštěva je žádoucí.

Stupeň významnosti vlivu: 0

Riziko nevratnosti: žádné

4.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Působení nepříznivých vlivů po dobu výstavby a případných nepříznivých vlivů spojených s užíváním cyklostezky na území i na obyvatelstvo bude krátkodobé a nebude významné.

4.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní

hranici

Nepříznivé vlivy záměru přesahující státní hranice nejsou známy.

4.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů

- Trasu nově navržených úseků, umístění odpočívadel, značení cyklostezky, doporučení cyklistům apod. řešit v těsné spolupráci s orgány samosprávy a s příslušnými orgány ochrany přírody s cílem vyloučit možné nepříznivé vlivy záměru na obyvatelstvo a na flóru a faunu.

- Při zpracování projektové dokumentace i při realizaci záměru respektovat platné právní předpisy a podmínky stanovené orgány státní správy.

- Pro období výstavby nových úseků stezky vypracovat povodňový a havarijní plán, který sníží rizika úniku závadných látek do prostředí.

- K nakládání se stavebním a demoličním odpadem uzavřít smlouvy s osobami, které mají oprávnění k nakládání s odpady.

- Při výstavbě cyklostezky používat jen vozidla prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu.

4.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při

specifikaci  vlivů

Nebyly dosud vyřešeny majetkoprávní vztahy ke všem dotčeným pozemkům. Není zpracována projektová dokumentace na výstavbu nových úseků cyklostezky. Nelze vyloučit, že v průběhu těchto prací budou zjištěny některé další, zde neuvedené, skutečnosti. Tyto skutečnosti by však neměly mít významný dopad na životní prostředí, protože všechny podstatné vlivy zde byly zmíněny.

5. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměr řeší vymezení cyklistické trasy podél řeky Ohře z Dalovic na hranici Karlovarského kraje. Cyklostezka je dlouhá cca 35 km. Začíná v Dalovicích a pokračuje přes Šemnice do Nové Kyselky, Kyselky, Radošova, Velichova, Hradiště, Vojkovic, Jakubova, Stráže nad Ohří,  Korunní, Kamence a Okounova (Ústecký kraj) nebo do Kamence, Boče a Perštejna (Ústecký kraj). Cyklostezka bude plnit funkci páteřní komunikace pro cyklisty.

Plánovaný záměr nepodléhá v České republice povinnosti posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Záměrem bude dotčen zemědělský i lesní půdní fond. Úprava stávajících komunikací, případné vybudování nových cyklistických tras a výstavba zatím nespecifikovaných souvisejících zařízení (odpočívadla, přístřešky apod.) si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Rozsah záboru bude upřesněn až v dalších fázích přípravy záměru.

Provoz na cyklistických komunikacích nevyžaduje žádný odběr vody. Některé úseky cyklostezky prochází záplavovým územím toku Ohře. Cyklostezka prochází ochranným pásmem léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod stolních Kyselka u Karlových Varů a ochranným pásmem přírodních minerálních vod stolních Korunní.

Cyklostezka prochází přírodním parkem Stráž nad Ohří, navrženou evropsky významnou lokalitou Doupovské hory – Libočanský potok a navrženou oblastí ochrany ptactva Doupovské hory.

Trasa cyklostezky se dotýká řady biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability krajiny lokálního, regionálního i nadregionálního významu. V několika úsecích prochází cyklostezka v těsné blízkosti významného krajinného prvku „ex lege“ – vodní tok řeky Ohře, dále prochází významnými krajinnými prvky „ex lege“ údolní nivou řeky Ohře a lesy. Výstavba ani provoz na cyklostezce nemohou fungování těchto prvků ohrozit, dojde však k dílčím negativním zásahům.

Při výstavbě budou používány běžné stavební materiály (kamenivo, štěrk, písek, asfaltový beton apod.). Provoz po cyklistické stezce nevyžaduje žádné energetické zdroje.

V průběhu výstavby nebudou vznikat odpadní vody. K odvedení dešťové vody bude využit přirozený spád a konfigurace okolního terénu.

Při výstavbě budou vznikat stavební a demoliční odpady a po uvedení stavby do provozu komunální odpady. Množství odpadů nebude významné.

Cyklostezky nejsou zdrojem znečišťování ovzduší. Při výstavbě nových úseků stezky dojde místně působením dopravních, stavebních a obslužných zařízení ke zvýšení množství emisí, prašnosti a hlukové hladiny v dotčeném území.

Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Lze oprávněně předpokládat, že při dodržení navržených opatření a ustanovení příslušných právních předpisů, nedojde v  souvislosti s  výstavbou cyklostezky  k poškozování  životního prostředí. Záměr je možné doporučit k realizaci.

6. PODKLADY

- Analýza cyklistické dopravy Karlovarského kraje, Regionální rozvojová agentura Egrensis, Karlovy Vary květen 2003

- Biogeografické členění České republiky, Culek M. a kolektiv, ENIGMA s.r.o., Praha 1995

- Cyklostezka podél Ohře – studie proveditelnosti, AB – AKCIMA, s.r.o., Cheb červen 2004

- Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji, Regionální rozvojová agentura Egrensis, listopad 2003

7. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Environmentálně citlivé oblasti – mapa 1 : 75 000

- Fotodokumentace

- Seznam pozemků dotčených trasou cyklostezky

- Vyjádření obcí a stavebních úřadů z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací:

  - Obec Dalovice, vyjádření č.j.: 586/04 ze dne 10. 8. 2004

  - Obec Sadov, vyjádření ze dne 11. 8. 2004

  - Obec Šemnice, vyjádření ze dne 1. 9. 2004

  - Obec Kyselka, vyjádření ze dne 10. 8. 2004

  - Obec Velichov, vyjádření č.j.: 261/04 ze dne 25. 8. 2004

  - Město Ostrov, vyjádření č.j.: ORI/16254/04 ze dne 9. 8. 2004

  - Obec Vojkovice, vyjádření č.j.: 234/2004 ze dne 19. srpna 2004

  - Obec Stráž nad Ohří, č.j.: 300/04 ze dne 25. 8. 2004

  - Magistrát města Karlovy Vary, Stavební úřad, vyjádření č.j.: SÚ/4900/04/Bud.-328             
ze dne 16. 8. 2004

  - Městský úřad Ostrov, odbor výstavby, vyjádření č.j.: OV/16252/04 ze dne 9. 8. 2004