Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek

a energetická koncepce Karlovarského kraje

III. etapa – návrhová část

Zadal:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Řešitelský tým:

Hlavní řešitel: 	ATEM – Ateliér ekologických modelů

Členové řešitelského týmu:	DHV CR, spol. s r. o.

KONEKO marketing, s. r. o.

Září 2003

# OBSAH 1

# OBSAH 2

# OBSAH 3

# Úvod

Karlovarský kraj přistoupil k zadání společného řešení základních programových dokumentů v oblasti energetiky a ochrany ovzduší v rámci jednoho úkolu. Díky tomuto kroku mohlo dojít k těsnému propojení obou dokumentů a k jejich vzájemnému provázání a zajištění plného souladu ve všech bodech. Celý dokument je řešen tak, aby programové dokumenty v oblasti energetiky, emisí a imisí mohly sdílet některé shodné nástroje a opatření a aby bylo možné dosáhnout maximální provázanosti sledovaných cílů.

AKČNÍ PROGRAM

ochrany ovzduší a Územní energetické koncepce Karlovarského kraje

Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek Karlovarského kraje

Územní energetická koncepce Karlovarského kraje

Program ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje

Program snižování emisí Karlovarského kraje

Nástroje a opatření Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje

Návrh financování programů ze zdrojů SFŽP ČR a fondů EU Karlovarského kraje

Strukturu celého dokumentu je možné charakterizovat pomocí následujícího schématu:

# Akční program ochrany ovzduší  a akční program Územní energetické koncepce Karlovarského kraje

## Hlavní problémy regionu

### Produkce emisí

V předcházejících etapách bylo provedeno kompletní emisní vyhodnocení všech skupin zdrojů (zvláště velké a velké zdroje, malé zdroje a mobilní zdroje), posouzení očekávaného vývoje a analýza předpokládaného plnění doporučených emisních stropů. Na základě výsledků těchto hodnocení je možno konstatovat, že kraj s největší pravděpodobností nebude mít problém se splněním jak platných tak nově navrhovaných doporučených emisních stropů pro amoniak.

Kraj pravděpodobně nebude mít problém s emisním stropem pro těkavé organické látky (VOC), kde jsou současné emise nad úrovní stropu, je však předpokládáno zmírnění předepsané hodnoty a současně významný pokles emisí do r. 2010 (vlivem obměny vozového parku, snižováním spotřeby organických rozpouštědel atd.). V důsledku toho je předpokládáno splnění stropu s poměrně významnou rezervou (30 – 40 %). Problémy by mohly nastat, pokud k očekávanému zmírnění současného stropu nedojde nebo bude strop v budoucnu opět zpřísněn.

Podstatné problémy nejsou očekávány ani v případě oxidu siřičitého, jelikož v kraji bylo zavedeno zásadní opatření ke snížení emisí SO2 odsířením nejvýznamnějšího zdroje (Sokolovská uhelná, a.s. – teplárna Vřesová). V rámci scénářů nástrojů a opatření je  navrhováno dále snižovat emise oxidu siřičitého především s cílem omezení vlivu lokálních topenišť a využití potenciálu velkých zdrojů znečišťování.

Kraj pravděpodobně bude mít určitý problém se splněním emisního stropu pro oxidy dusíku, u nichž byla stanovena výhledová produkce emisí těsně nad emisním stropem. Dosažení této úrovně emisí je však spojeno se značným množstvím předpokladů (např. v oblasti obměny vozového parku, přeměn topných systémů atd.). Pro snížení emisí ze stávajících a prevenci výraznému nárůstu emisí vlivem budoucích zdrojů byly sestaveny nápravný a preventivní scénář.

### Kvalita ovzduší

Na základě vyhodnocení publikovaných údajů o oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, údajů z jednotlivých stanic imisního monitoringu a modelových výpočtů byly zjištěny možné významnější problémy následujících znečišťujících látek: suspendované částice PM10, benzo(a)pyren, nikl, zatížení ekosystémů zvýšenými koncentracemi NOx a SO2 a ozón. Ve všech případech se však jedná (oproti jiným krajům ČR) o problémy malého rozsahu, řešitelné dostupnými nástroji ochrany ovzduší.

- Významnější problém je možné zaznamenat v souvislosti se zátěží prašným aerosolem frakce PM10. Z provedených analýz vyplynulo překračování imisního limitu denních koncentrací v obci Ostrov nad Ohří, riziko překračování limitu existuje i v některých městech v regionu, zejména v místech s intenzivní dopravou, zdroji tuhých znečišťujících látek a s imisním zatížením sekundární prašností. Imisnímu zatížení prachem frakce PM10 je věnována pozornost i z důvodu podstatného zpřísnění platného limitu k 1. 1. 2005, kdy je nutno očekávat překročení limitu v řadě dalších lokalit.

Lokálně problematickým polutantem je benzo(a)pyren, jehož překročení bylo indikováno ve městě Ostrov nad Ohří. Pravděpodobně zhoršená imisní situace v lokalitě je připisována výraznému vlivu tří místních velkých zdrojů spalujících hnědé uhlí a velmi nízká efektivita jejich využití. Navrhovaná opatření jsou postavena na zefektivnění systému výroby a zásobování teplem. Vzhledem k malému množství informací o zatížení území tímto polutantem (není v kraji měřen, údaje o imisní zátěži jsou publikovány ČHMÚ na základě dopočtu), jsou v rámci speciálního scénáře navrhována i plošně přijatelná opatření, která by vedla k poklesu rizika imisní zátěže benzo(a)pyrenem.

Spíše v informační rovině leží problém naměřených nadlimitních koncentrací niklu na některých stanicích imisního monitoringu v Ostrově nad Ohří a v Mariánských Lázních. Tyto lokality nebyly zahrnuty do seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. V rámci připraveného scénáře byly dány podněty k dlouhodobému sledování imisní zátěže v lokalitě, ke zhodnocení způsobů imisního monitoringu a technologie měření.

Zvláštní kapitolu tvoří scénáře zaměřené na zajištění dodržování imisních limitů pro NOx a SO2 na ochranu ekosystémů a vegetace. Pro snížení emisí NOx byl vytvořen soubor klíčových efektivních nástrojů a opatření, které nad rámec scénáře k dosahování emisních stropů zahrnuje soubor nástrojů a opatření ke snížení imisní zátěže na daném místě (zaměřený hlavně na mobilní zdroje). Scénář věnovaný imisním limitům pro SO2 pro ekosystémy a vegetaci v plném rozsahu využívá nástrojů připravených ke snižování emisí oxidu siřičitého s cílem dosažení emisního stropu pro SO2, resp. snížení emisí tohoto polutantu.

V případě imisního zatížení ozónem je nutno sledovat emise jeho prekurzorů – těkavých organických látek (VOC) a oxidů dusíku. Dle provedených prognóz je možné v případě VOC očekávat dosažení emisního stropu , k dosažení stropu pro NOx byl formulován samostatný scénář v rámci emisní části. Budou-li se emise vyvíjet uvažovaným způsobem (který ovšem zahrnuje řadu podmínek a je nutné jej aktivně podporovat), je možné očekávat pokles koncentrací ozónu pod hranici imisních limitů. Předpokladem ovšem je, že dojde k obdobnému příznivému vývoji i v ostatních krajích ČR a v dalších evropských státech a zlepšení tak nebude kompenzováno přenosem z okolních regionů.

### Energetické hospodářství

Výchozím podkladem návrhu struktury a obsahu řešení návrhové části energetického hospodářství kraje je nařízení vlády č.195/2001 Sb. Výstupem pak zahrnutí vlastního textu návrhové části ÚEK do návrhové částí KSEI s cílem zestručnění finálního dokumentu a společné prezentace obsahově shodných částí  (týká se především návrhu opatření a nástrojů, které jsou použity jak ve scénářích KSEI tak ÚEK, případně identifikace zdrojů financování apod.). Vlastní komentář zpracovatele ÚEK obsahující metodiku a přístup ke zpracování jednotlivých kapitol návrhové části.

Navrhované řešení problémových oblastí energetického hospodářství kraje, vycházející z předchozí analýzy současné a budoucí energetické spotřeby, dostupnosti energetických surovin, technického řešení rozvoje energetického systému a zásad „nesuplovat“ činnost a povinnosti dodavatelů síťových forem energií je stručně shrnuto v jednotlivých scénářích ÚEK a podrobně analyzováno v rámci popisu jednotlivých návrhů opatření a nástrojů.

Při sestavování scénářů byl kladen důraz na prioritu, kterou jim zpracovatel předkládá. Prezentované pořadí scénářů tedy odpovídá „váze“ jejich významu. Nejvyšší prioritu má scénář energetických úspor resp. řešení problematiky využitelnosti potenciálu energetických úspor v kraji. Pro kraj nejhůře uchopitelnou skupinou spotřebitelů, z pohledu energetické a správní legislativy, je podnikatelská sféra, s největším potenciálem úspor. Nejsnáze pak zařízení a objekty ve vlastnictví veřejné či státní správy. Nicméně ve spojení s legislativou ochrany ovzduší resp. životního prostředí a efektivním a důsledným využitím navrhovaných nástrojů a opatření KSEI, lze poměr „uchopitelnosti“ mezi spotřebitelskými skupinami snížit. Tato problematika úzce souvisí s absencí (vyjma příslušných norem ČSN a vyhlášek č. 291/2001 Sb., 150 až 153/2001 Sb.) obdobně závazných limitů, k nimiž by se mohl scénář energetických úspor vázat, jako je např. u  pevně stanovených limitů a stropů množství prvků způsobujících znečištění ovzduší vztažených k jednotlivým zdrojům znečištění a územním celkům.

Další významnou a z pohledu současné a zejména budoucí (zákon o obnovitelných zdrojích) energetické legislativy a plnění přístupových dohod k EU velmi diskutovanou problematikou je dosažení vyššího podílu využití obnovitelných a druhotných zdrojů na celkové energetické spotřebě ČR. Současné využití OZE v kraji je prezentováno poměrně efektivním využitím vodní energie a řádově desítkami instalací zařízení využívajících solární (solární kolektory) a geotermální energii (tepelná čerpadla) a biomasu (nejsou zde zahrnuta zařízení svým tepelným výkonem spadající do registru zdrojů znečištění REZZO 3). Pokud má být do roku 2010 dosaženo požadovaných cílů a závazků ČR v podílu OZE  na celkové spotřebě energie, je priorita navrhovaných scénářů využití OZE z pohledu časové provázanosti jednou z nejvyšších. Dostupný potenciál OZE v kraji s jehož pomocí lze dosáhnout naplnění cílů v předmětném období je co do množství obsažen zejména ve využití současného i budoucího potenciálu biomasy, bioplynu, již zmíněné vodní energie a dosud podceňované geotermální a solární energie. Ve vztahu k problematice stanovení legislativně závazného procentního podílu využití OZE např. pro kraj zde nastává obdobná situace jako u využití potenciálu energetických úspor – nejsou stanoveny.

Co se týče problematiky energetického hospodářství kraje řešené v dalších scénářích, tato vystupuje ve vztahu k prioritním scénářům úspor energie a využití obnovitelných zdrojů jako doplňková a specifická. Jedná se o scénáře:

- využití nových technologií výroby a přeměny energie mající za cíl zvýšení podpory v oblasti výzkumu a vývoje energetických zařízení a technologií využitelných v rámci specifických podmínek kraje,

- využití alternativní energie v dopravě mající za cíl podporu opatření KSEI vedoucí ke snížení emisí z automobilové dopravy a zachování regionálních železničních tratí a trvale udržitelného rozvoje takto dostupných regionů,

- územní energetické soběstačnosti a zabezpečení dodávek energie s cílem trvale udržitelného rozvoje venkovských oblastí a zvýšení spolehlivosti dodávek síťových forem energií,

- energetického využití odpadového hospodářství s cílem maximálního energetického využití v kraji generovaných odpadů, resp. snížení energetické náročnosti jejich likvidace.

## Rozbor nástrojů a opatření

Tabulka 12.1.1. shrnuje veškeré klíčové efektivní nástroje, které vyplynuly ze scénářů nástrojů a opatření k uvedeným problematikám. Z označení tabulky je patrné, jak efektivní zvolené nástroje jsou z hlediska splnění cílů akčního programu – tj. identifikace takových opatření, která v sobě za podmínek minimálních technických, ekonomických administrativních a organizačních nároků zahrnují maximální přínos ke snížení emisí znečišťujících látek a zlepšení kvality ovzduší.

Tab. 12.1.1. Klíčové efektivní nástroje akčního programu Karlovarského kraje – energetika

| Klíčový nástroj / opatření | Úspory energie | Výroba elektrické energie z obnovitelných a druhotných zdrojů | Výroba tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů | Využití nových technologií výroby a přeměny energie | Využití alternativní energie v dopravě | Územní energetická soběstačnost a zabezpečení spolehlivosti dodávky energie | Energetické využití odpadního hospodářství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO03 Investice do úspor energie |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO13 Zřízení garančního fondu. |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO14 Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností koofinancování z EU a jiných zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO15 Energetický management |  |  |  |  |  |  |  |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací |  |  |  |  |  |  |  |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta |  |  |  |  |  |  |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci nejlepší dostupné techniky |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR26 Územní energetická koncepce mikroregionů a obcí. |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR27 Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny. |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR28 Nepřekročení maximálních ztrát energie v distribuci tepla a elektřiny |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR29 Dodržení minimální účinnosti užití energie u spotřebičů energie |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR30 Stavebně technické požadavky na výstavbu |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR33 Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zařízení výroby a distribuce energie |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR37 Koordinace činností s ostatními orgány energetického managementu státní správy |  |  |  |  |  |  |  |
| ORG5 Sledování dodržování štítkování energetických spotřebičů |  |  |  |  |  |  |  |
| ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 12.1.2. Klíčové efektivní nástroje akčního programu Karlovarského kraje – ochrana ovzduší

| Klíčový nástroj / opatření | Dosažení emisního stropu pro NOx | Dosažení emisního stropu, resp. snížení emisí SO2 | Snížení imisní zátěže PM10 v Ostrově nad Ohří | Snížení rizika překračování limitů pro PM10 v kraji | Snížení imisní zátěže BaP v Ostrově nad Ohří | Snížení rizika imisní zátěže BaP v kraji | Vyhodnocení imisní zátěže Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit |  |  |  |  |  |  |  |
| DOB04 Demonstrační projekty v energetice |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO03 Investice do úspor energie |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem |  |  |  |  |  |  |  |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací |  |  |  |  |  |  |  |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta |  |  |  |  |  |  |  |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) |  |  |  |  |  |  |  |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |  |  |  |  |  |  |  |
| INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy |  |  |  |  |  |  |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |  |  |  |  |
| ORG01 Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |  |  |  |  |  |  |  |
| ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí |  |  |  |  |  |  |  |
| ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy |  |  |  |  |  |  |  |

Uvedené nástroje a opatření zahrnují sadu tří institutů dobrovolných nástrojů a z nich vyplývajících opatření: Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů, Podpora zavádění dobrovolných aktivita a Demonstrační projekty v energetice. První dva nástroje respektují skutečnost, že v 90. letech minulého století byly novou legislativou upravující oblast ochrany ovzduší do značné míry vyčerpány možnosti efektivního snižování emisí uplatňováním plošných nástrojů a opatření, další plošné aplikace zpřísněných emisních limitů a podmínek provozu zdrojů by vyvolala nepřiměřené investice s nevýznamným efektem. Potenciál ke snižování emisí a tedy i zlepšení kvality ovzduší je nutné hledat na jednotlivých zdrojích prostřednictvím efektivního vyjednávání a hledáním konsensuálních řešení problémů.

Také dobrovolné aktivity poskytují rámec pro snižování emisí tam, kde národní legislativa neposkytuje oporu. V rámci navrhovaného dílčího konkrétního opatření byla dále předložena koncepce vytvoření účelového sdružení provozovatelů významných zdrojů znečišťování ovzduší v regionu a respektovaných odborných institucí – pracovní název, používaný v následujícím textu, je „EKOAliance Ohře“. Tato zájmová instituce by formou vzájemné spolupráce, výměny zkušeností a přípravy projektů v nadregionálním měřítku (EKOAliance by měla působit na území regionu NUTS 2 – tj. Karlovarského a Ústeckého kraje) byla schopna účinně podpořit strategické cíle obou krajů a sloužila by jako líheň projektů určených pro financování z fondů EU (Strukturální a především Kohezní fond). Inspirací pro návrh tohoto sdružení byla fungující příhraniční organizace Umweltallianz Sachsen (Aliance životního prostředí Saska), přičemž právě ze spolupráce s touto organizací by mohly vzejít projekty financované z iniciativy INTERREG.

Demonstrační projekty jsou zdrojem výchovných a vzdělávacích programů, které podporují rozvoj nových efektivních technologií především v oblasti využívání energie z alternativních a obnovitelných zdrojů a energetických úspor.

Významná pozornost je věnována finančním nástrojům. Jedná se zejména o rozvoj infrastruktury se zaměřením především na rozvoj plynofikace s cílem náhrady emisně nepříznivých a obtížně kontrolovatelných malých spalovacích zdrojů (domácích topenišť) a na podporu rozvoje centrálního zásobování teplem, s cílem zefektivnění a stabilizace provozu zdrojů CZT a vytvoření možnosti pro širší integraci systémů dálkového zásobování teplem. Konkrétní opatření je pak věnováno imisně zatížené lokalitě Ostrov nad Ohří.

Vzhledem k lokálnímu charakteru problémů kvality ovzduší na území Karlovarského kraje se předpokládají spíše místně specifické aplikace vybraných nástrojů a opatření. Aby bylo možné tyto nástroje uplatnit správným způsobem a na správných místech, jsou součástí navrženého řešení informační nástroje zaměřené na sběr imisních a emisních dat. Shromážděné informace a data je nutné volně poskytnout i odborné veřejnosti k dalším analýzám a k vyhodnocení a interpretaci. Naproti tomu nástrojem s plošným působením je soustava vzdělávacích a osvětových programů. Významným informačním nástrojem s preventivní regulační funkcí je hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), které umožňuje posoudit dopady nové výstavby zdrojů na kvalitu ovzduší a přijmout optimální opatření.

Vzhledem k tomu, že nástroje je nutno uplatňovat na různých úrovních (obce, kraj, stát), je nezbytnou podmínkou spolupráce jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy. Samotný programový dokument by měl být využit k poskytnutí základních informací o kvalitě ovzduší v obcích a městech regionu a k projednání plánovaných opatření, která je nutné přijmout na úrovni obcí (např. potřeba formulace místní energetické koncepce obce atp.).

Soustava normativních nástrojů začíná u základního preventivního nástroje regulace rozvoje zdrojů znečišťování ovzduší, tj. územním plánem a územním rozhodováním. U stávajících zvláště velkých zdrojů je velký důraz kladen na integrované povolování stávajících zařízení. Silná skupina normativních nástrojů je orientovaná preventivně, počínaje integrovaným povolením pro nové zvláště velké zdroje znečišťování, přes nástroj předepisující pro nové nebo rekonstruované zdroje povinnost zvážit možnost využití CZT, alternativních zdrojů nebo kogenerace. Za nástroj ochrany ovzduší je možné považovat i Územně energetickou koncepci Karlovarského kraje, která je s návrhem Programů ochrany ovzduší Karlovarského kraje těsně propojena. Energetická koncepce která respektuje limity vycházející z principů zajištění kvality ovzduší a navrhuje opatření na zdrojích, která přispívají k efektivnímu řešení energetické situace v regionu.

Lokálně působícím zdrojům tuhých znečišťujících látek jsou věnována dvě opatření. Cílem je snížit emise prachu např. z kamenolomů a ploch s volně loženými sypkými materiály či zemních odkryvů uplatněním základních opatření ke snížení prašnosti ze zdrojů. Dalšími navrhovanými opatřením je omezení prašnosti vznikající na komunikacích v důsledku intenzivní dopravy uplatňováním opatření k odstraňování prachu z povrchu komunikací nebo snížením rychlosti. V oblasti dopravy je kladen důraz především na budování odpovídající dopravní infrastruktury a zaměření na podporu hromadné dopravy osob s cílem odvrácení nebo alespoň zmírnění trendu nárůstu individuální automobilové dopravy. Následující matice LogFrame shrnuje navržená klíčová efektivní opatření do logické struktury a vytváří systému indikátorů ke kontrole plnění stanovených cílů.

V oblasti energetického hospodářství kraje je preferována podpora identifikace a využití potenciálu energetických úspor mající oporu v současnosti i blízké budoucnosti prováděných energetických auditů a ve srovnání s ostatními navrhovanými opatření  nejnižší investiční nákladovost a nejvyšší „zisk“ potenciálu energie. Klíčovými nástroji jsou zde především normativní nástroje tj. již zmíněný energetický audit, stavebně technické požadavky na výstavbu, regulace dodávka tepla, pravidla pro vytápění a dodávku TUV, dodržení minimální účinnosti užití energie, nepřekročení maximálních ztrát s dodržením minimální energetické účinnosti spotřebičů, z ekonomických nástrojů garanční fond, investice do energetické infrastruktury a přímá finanční podpora přípravy projektů s možností spolufinacování z prostředků EU. Nemalý význam je přisuzován i optimalizaci veřejné správy, instituci energetického managementu kraje a výchově a osvětě.

Dalším ve scénářích ÚEK preferovaným opatřením je, v návaznosti na respektování principů trvale udržitelného rozvoje časově limitovaných zásob fosilních paliv, připravovanou legislativu a mezinárodní závazky ČR vyplývající z přístupových dohod k EU, podpora vyššího využití obnovitelných zdrojů. Z prioritních opatření  nelze opomenout energetické audity, územní energetické koncepce nižších správních celků, přednostní připojení zdroje elektřiny k přenosové soustavě, výkup tepla, zřízení garančního fondu,  možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, územní plánování, investice do energetické infrastruktury a přímou podporu přípravy projektů  využití OZE. Nezastupitelné je rovněž opatření výchovy a osvěty, získávání informací a odborné podpory veřejné správy.

## Souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů programu

| Název | Termín | Odpovídá | Ve spolupráci s | Cílová látka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provést definitivní kategorizaci stávajících zvláště velkých zdrojů (NOR9) | 31.12.2003 | krajský úřad | ČIŽP | Všechny regulované / regulovatelné látky |
| Integrovaná povolení pro konkrétní zvláště velké zdroje (NOR9) | (31.12.2003) 30.10.2007 | krajský úřad | provozovateli zdrojů |  |
| Kontrola a aplikace plánů snížení emisí u zdrojů emitujících VOC (NOR13) | 1.4.2004 | krajský úřad | provozovateli zdrojů | VOC |
| - Kontrola a aplikace plánů snížení emisí u ostatních technických zdrojů neplnících nově vyhlášené či zpřísněné emisní limity (NOR13) | 1.12003 1.1.2005 | krajský úřad | provozovatelé zdrojů | Specificky dle povahy zdroje |
| Kontrola a aplikace plánů snížení emisí u stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (NOR13) | 30.6.2002 1.1.2008 | krajský úřad | MŽP ČR | Zejména oxid siřičitý, částečně oxidy dusíku a tuhé látky |
| Kontrola a aplikace plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdrojů (NOR14) | 1.1.2005 | krajský úřad | provozovatelé zdrojů | Amoniak |
| Provedení energetických auditů ve veřejných budovách (NOR20) | 1.1.2004 1.1:2006 | stát / kraje / obce / příspěvkové organizace |  | Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý |
| Návrh zón s částečným / úplným omezením vjezdu ve městech (NOR22) | Průběžně | obce | orgány státní správy a policie | Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice |
| Operativní kontrola emisních parametrů vozidel (NOR25) | Průběžně | obce a Policie ČR | krajský úřad |  |
| Aplikace obecných a individuálních emisních limitů (NOR18) | Od 14.8.2002 a 30.6.2002 | krajský úřad | ČIŽP a provozovatelé zdrojů | Všechny látky, pro které byly obecné emisní limity vyhlášeny |
| Investice do úspor energie (EKO3) | Průběžně | krajský úřad | příjemci podpor | Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý |
| Investice do využívání obnovitelných zdrojů energie (EKO3) | Průběžně | krajský úřad | příjemci podpor |  |
| Podpora výměny starých kotlů ve veřejném sektoru (EKO4) | Průběžně | krajský úřad | příjemci podpor |  |
| Návrh způsobu podpor změny otopných systémů v domácnostech (EKO5) | Průběžně | krajský úřad | SFŽP ČR a ČEA |  |
| Nepřímá podpora omezování emisí tuhých látek z malých zdrojů (ORG1, ORG2) | Průběžně | krajský úřad | příjemci a adresáti podpory | Tuhé látky, suspendované částice |
| Nepřímá podpora omezování emisí VOC z malých zdrojů (ORG3) | Průběžně | obce | příjemci a adresáti podpory | VOC |
| Výstavba silničních obchvatů (ORG7) | Průběžně | krajský úřad | ŘSD ČR | Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice |
| Modernizace komunikací (ORG7) | Průběžně | krajský úřad | ŘSD ČR |  |
| Doplnění posouzení kvality ovzduší kraje (INF1, INF5, INF6) | Do 1 roku od schválení Programu | krajský úřad | ČHMÚ a HS | Všechny znečišťující látky |
| Pasportizace zdrojů (INF4) | Průběžně |  | ČHMÚ a ČIŽP |  |
| Upřednostnění EŠV v přímých nákupech (DOB2) | Průběžně | krajský úřad | orgány obcí a krajem zřízených organizacích | Dle povahy výrobku – VOC, oxidy dusíku, tuhé látky ... |
| Nepřímá podpora užívání EŠV (DOB2) | Průběžně | krajský úřad |  | Dle povahy výrobku – VOC, oxidy dusíku, tuhé látky ... |
| Opatření 1: Stanovit podmínky pro veřejné zakázky zadávané, ovlivňované krajem. | Do 1 roku od schválení Programu | krajský úřad |  | Všechny znečišťující látky |
| Opatření 2: Zvýšení účinnosti odstraňování prachu z povrchu komunikací | Průběžně | krajský úřad, obce |  | Tuhé látky |
| Opatření 3: Získávání informací o stavu a vývoji emisí ze zdrojů kategorie REZZO 1 – Pasportizace zdrojů | Průběžně, zejména v souvislosti s aktualizací Programů | krajský úřad |  | Látky pro něž jsou stanoveny emisní stropy, těžké kovy, VOC, ZTL, POP – BaP |
| Opatření 4: Okruh opatření na významných technologických zdrojích | Při rekonstrukcích a stavebních úpravách zdroji v rámci procesu IPPC nejdéle však do 31. října 2007 | krajský úřad |  | Látky pro něž jsou stanoveny emisní stropy, těžké kovy, VOC, ZTL, POP – BaP |

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlepšení kvality ovzduší na území regionu a efektivní energetické hospodářství respektující životní prostředí a udržitelný rozvoj | Na území kraje nebudou překročeny imisní limity a emisní stropy Sníží se měrná spotřeba energie v kraji a zvýší se podíl obnovitelných zdrojů | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP Emisní bilance kraje Energetická bilance kraje |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Splnění imisních limitů pro ochranu zdraví a na ochranu ekosystémů v termínech stanovených legislativou Dosažení hodnot krajských emisních stropů Snížení energetické náročnosti Využití potenciálu dostupných obnovitelných zdrojů | MŽP ČR nevyhlásí na území regionu ve třech po sobě jedoucích letech žádnou oblast se zhoršenou kvalitou Emise publikované ČHMÚ pro Karlovarský kraj za rok 2010 budou nižší než emisní stropy V roce 2010 bude spotřeba energie na obyvatele a jednotku HDP nižší než v současnosti Podíl OZE na celkové spotřebě energie bude v roce 2010 vyšší než v současnosti | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP Emisní bilance kraje Energetická bilance kraje |  |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Efektivní realizace nápravných nástrojů a opatření N Efektivní realizace preventivních nástrojů a opatření P | Pokles emisí zejména TZL, NOx, SO2, TK a POP Pokles podílu fosilních paliv v energetice, vzestup přepravních výkonů HD osob | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP Emisní bilance kraje Energetická bilance kraje |  |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| N P DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | Zdroje a zabezpečení: provozovatelé a původci znečištění |  | Zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| N P DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | obyvatelstvo |  | Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje |
| P DOB04 Demonstrační projekty v energetice | obce a sdružení obcí |  | Zpracování Územního plánu Karlovarského kraje |
| N EKO02 Investice do energetické infrastruktury | Krajský úřad Karlovarského kraje |  | Zpracování koncepce dopravy Karlovarského kraje |
| N EKO03 Investice do úspor energie | ČIŽP OI Plzeň |  | Zpracování Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje |
| N EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | Agentura integrované prevence |  | Zpracování Programu environmentální výchovy a osvěty |
| N EKO05 Finanční podpory domácnostem | SFŽP ČR |  |  |
| N P EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem | Ministerstvo životního prostředí a jím zřizované organizace (ČHMÚ) |  |  |
| N P EKO13 Zřízení garančního fondu. | Hygienická služba |  |  |
| N P EKO14 Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností kofinancování z EU a jiných zdrojů | Strukturální fondy Evropské unie |  |  |
| N P EKO15 Energetický management | Kohezní fond |  |  |
| N P NF01 Získávání a zpracovávání informací |  |  |  |
| N P INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta |  |  |  |
| P INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) |  |  |  |
| N INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |  |  |  |
| P INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy |  |  |  |
| N P INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |  |  |
| P NOR01 Územní plánování a rozhodování |  |  |  |
| P NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |  |  |
| P NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |  |  |
| P NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |  |  |
| P NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |  |  |
| N NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |  |  |
| N P NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |  |  |
| P NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |  |  |
| P NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |  |  |  |
| N P NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
| N P NOR26 Územní energetická koncepce mikroregionů a obcí. |  |  |  |
| N P NOR27 Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny |  |  |  |
| N P NOR28 Nepřekročení maximálních ztrát energie v distribuci tepla a elektřiny |  |  |  |
| N P NOR29 Dodržení minimální účinnosti užití energie u spotřebičů energie |  |  |  |
| P NOR30 Stavebně technické požadavky na výstavbu |  |  |  |
| N P NOR33 Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zařízení výroby a distribuce energie |  |  |  |
| N P NOR37 Koordinace činností s ostatními orgány energetického managementu státní správy |  |  |  |
| N ORG01 Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti |  |  |  |
| N ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |  |  |  |
| P ORG05 Sledování dodržování štítkování energetických spotřebičů |  |  |  |
| N ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí |  |  |  |
| P ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

# Územní energetická koncepce

## Energetický model území

Základní popis databázového prostředí energetické statistiky a datového energetického modelu byl spolu s metodikou zpracování uveden v předchozích etapách. V následujícím komentáři je uveden popis jeho praktické aplikace ve spojitosti s jeho začleněním do prostředí GIS. Základní databázové prostředí představuje otevřený modelový systém sestávající:

- z bilančního modelu, který je převážně statistickým záznamem stávajících dat z oblasti demografie a energetické spotřeby strukturované podle využívané energie a paliva do tří odběratelských kategorií na úrovni jednotlivých obcí

- z prognostického modelu energetické spotřeby, obsahující mimo výchozí statistické vstupní bilanční údaje i volitelné parametry prognostických dat

- z modelu obnovitelných zdrojů energie (OZE), zaznamenávajících jak statistická data stávajících energetických zařízení využívajících OZE, tak z dat vstupujících do procesu stanovení technického a ekonomického potenciálu OZE na úrovni kraje či jednotlivých obcí

- z modelu potenciálu energetických úspor, obsahující jak výchozí statistické tak volitelné parametry vstupující do procesu stanovení jejich technického a ekonomického potenciálu

- z podrobného bilančního modelu bývalých okresních měst, který podrobněji bilancuje jejich současnou a budoucí spotřebu podrobněji - na úrovni jednotlivých městských obvodů či částí

- Vlastní propojení těchto modelů resp. prezentovaný energetický model je vytvořen v prostředí GIS (byl použit systém ArcView GIS firmy ESRI Inc.).

- Geografický informační systém (GIS) je technologie a nástroj, který používá a zpracovává údaje polohově vázané k povrchu Země, je schopný pracovat s digitálními mapami i s popisnými databázemi, propojit prostorové (grafické) a popisné (negrafické) databázové údaje, vyhodnocovat požadavky, které kombinují klasické databázové dotazy s geografickými údaji, vyhledávat a analyzovat databázové údaje prvků a výsledky pak přehledně zobrazit ve formě mapových výstupů, sestav, apod.

- V případě energetické koncepce Karlovarského kraje se jedná o komplexní bilanční a registrační systém, který zahrnuje jednotlivé energetické jevy a objekty. Základním cílem tohoto systému je poskytovat maximum informací o požadovaných jevech v daném místě a čase, upozorňovat na vzniklé (budoucí) extrémní situace a poskytovat podklady pro nalezení a řešení příčin. Systém vychází z podrobné a komplexní analýzy energetiky příslušného území ve všech dílčích oborech (teplo, elektřina, plyn, paliva, obnovitelné a druhotné zdroje energie), umožňuje plošné zpracování nejen současné, ale na základě formulovaných rozvojových strategií i výhledové energetické bilance, včetně průběžné aktualizace sledovaných jevů.

- Základní územní jednotkou, k níž jsou vztažena získaná data o energetických jevech, je obec. Hlavním důvodem tohoto řešení je snadná možnost získání a pravidelné aktualizace obecně dostupných informací demografických, územně technických apod., včetně základního souboru dat, které jsou prezentovány jako výsledky Sčítání lidu, bytů a domů. V rámci výchozích bilančních ploch (obcí) jsou uvedeny všechny druhy a kategorie odběrů, které slouží jako podklad pro následné variantní modelování a optimalizaci výhledové energetické koncepce.

- Grafická část řešení zahrnuje i řadu dalších digitálních map a tematických vrstev, které mají charakter bodu (např. rozvodny elektrické energie), linie (teplovod, plynovod) nebo plochy (zalesněné území obce). Ke všem takto znázorněným objektům a jevům mohou být na základě jednoznačné identifikace přiřazeny libovolné atributy, které daný prvek popisují.

- Obsažené geografické informace je možno rozdělit do tří základních kategorií:

- základní geografické prvky (např. komunikace, vodstvo, lesy)

- administrativní členění (hranice obcí, správní území pověřených obcí, hranice okresů, krajů)

- rozšiřující tematické informace (např. chráněné krajinné oblasti, plynovod, rozvod elektrické energie)

Souřadnicovým systémem je systém S-JTSK. V souladu se zadáním jsou vektorová data uložena ve formátu ESRI Shape File, který je otevřený a plně dokumentovaný. Připojená tabelární data jsou uchována jako soubory DBF, které je možné editovat buď přímo v ArcView, nebo v MS Excel či MS Access. Příklad možného výstupu (mapové zpracování využití území a obnovitelných zdrojů) je na obr. 13.1.1.

- 13.1.1.  Příklad grafické prezentace výstupů GIS –využití obnovitelných zdrojů v Karlovarském kraji

## Energetické hospodářství území

### Metodika a přístup zpracovatele

Východiskem pro zpracování návrhové části ÚEK (z hlediska jejího členění, struktury a obsahu) je znění § 2, odstavce 5, nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. V následujícím komentáři je uveden stručný výklad zpracovatele o přístupu k jednotlivým ustanovením obsaženým v § 2 odst. 5 nařízení vlády: „Řešení energetického hospodářství území“..

- Ve vztahu k písmenu a) „zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s podílem využívání obnovitelných a druhotných zdrojů úspor energie…“ je výklad zpracovatele soustředěn na rekapitulaci současné a budoucí dostupnosti zdrojů energie a zabezpečení spolehlivosti jejích dodávek převážně z pozice současných dodavatelů. Jsou zde respektovány zejména regionální podmínky a ekonomická efektivnost, v omezené míře i návrh státní energetické koncepce.

- Ve vztahu k písmenu b) „formulace variant technického řešení rozvoje místního energetického systému…“ je řešení rozděleno do následujících kroků (kapitol):

- formulace variant technického rozvoje ve smyslu vyvážené strategie rozvoje mezi spotřebitelskou poptávkou a výrobními zdroji energie, je řešena v obecné rovině definicí čtyř základních prognostických scénářů, respektujících ekonomický rozvoj územních celků a tomu odpovídající rozvoj energetického systému,

- formulace návrhu technického řešení respektujícího územní soběstačnost, spolehlivou dodávku energie, energetickou efektivnost, potenciál úspor energie a obnovitelných a druhotných zdrojů a technickou a ekonomickou proveditelnost je koncipována formou scénářů nástrojů a opatření. Nástroje jsou členěny na normativní, ekonomické, organizační, institucionální, informační a dobrovolné.

- Ve vztahu k písmenu c) „vyčíslení účinků a nároků variant…“ jsou jednotlivé nástroje dále vyhodnoceny z hlediska investičních, provozních a výrobních nákladů, nároků na zábor půdy, energetickou efektivnost, množství znečišťujících látek, úspory primárních energetických zdrojů a zaměstnanosti

- Obdobně je ve vztahu k písmenu d) „komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému…“ provedeno vzájemné vyhodnocení všech nástrojů a navržených scénářů na základě soustavy ekonomických, ekologických a „krajských“ kritérií, přičemž za varianty rozvoje je zde uvažována aplikace navržených scénářů.

- Na toto vyhodnocení přímo navazuje bod e) „stanovení pořadí výhodnosti variant...“, které je provedeno pro jednotlivé scénáře k dosažení cílů rozvoje energetického systému kraje. V rámci těchto scénářů je jednotlivým skupinám kritérií variantně přisouzena různá váha a poté je stanoveno pořadí výhodnosti scénářů.

Finálním produktem je pak zapracování optimální sestavy nástrojů a opatření do akčního programu pro oblast energetiky a ochrany ovzduší, což se jeví ve vztahu k nařízení vlády č. 195/2001 Sb. jako jeho pragmatické a smysluplné naplnění.

### Zabezpečení energetických potřeb územních obvodů

- Základní struktura návrhu zabezpečení energetických potřeb územní respektuje:

- Současné využití primárních paliv a energie a jejich dostupnost na území kraje, které byly analyzovány v kap. 2.2. Energetická statistika

- Výsledky hodnocení očekávané situace k roku 2010, navazující na trendy návrhu státní energetické politiky, závazky ČR vyplývající z přístupových dohod EU a dále na regionální podmínky kraje preferující zejména vyšší využití potenciálu energetických úspor a energie obnovitelných a druhotných zdrojů, které je předmětem kap. 7. Energetické modelování

- Výsledky analýzy vazeb na územně plánovací dokumentaci (kapitola 7.5.)

Následně je tedy obecně řešena problematika zabezpečení dodávek tuhých, plynných a kapalných paliv, elektrické energie, dodávek tepla ze systémů centrálního zásobování teplem, využití obnovitelných zdrojů a potenciálu energetických úspor. Podrobnější řešení je provedeno v rámci jednotlivých nástrojů a opatření.

#### Tuhá paliva

Jedná se o využití tuzemských surovinových zdrojů, přičemž největší potřeba dodávek tuhých paliv (hnědé uhlí) vzniká u kategorie spotřebitelských systémů „Velkoodběru“ resp. kategorií zdrojů znečištění REZZO 1 a REZZO 2. Největšími spotřebiteli jsou pak energetické zdroje Tisová a Vřesová, které však v této fázi řešení nebudou dále analyzovány, neboť svou spotřebou tuhých paliv a následnou produkcí mnohonásobně převyšují potřeby územních obvodů kraje a zastiňují tak prezentovatelné výstupy energetických potřeb územních celků. Nicméně se předpokládá zachování jejich současné výrobní kapacity a tedy i spotřeby tuhých paliv. U zbývajících odběratelů hnědého uhlí ze spotřebitelských kategorií: „Velkoodběr“, „Maloodběr“ a „Domácnosti“ je očekáván pokles spotřeby hnědého uhlí a jeho náhrada ušlechtilými palivy, potenciálem energetických úspor a obnovitelnými a druhotnými zdroji.

Na základě prognostických dat budoucí poptávky po tuhých palivech, je předpokládáno její zajištění převážně dodávkou hnědého uhlí Sokolovské uhelné a. s., jejíž zásoby jsou v současnosti odhadovány podle limitů na 243 mil. tun, což při zachování standardních podmínek energetického prostředí ČR garantuje zabezpečení dodávek pro hodnocené územní obvody. Nelze však opomenout, že samotná těžba uhlí, kdy je znovu přehodnocována koncepce jeho těžby se záměrem na rozšíření těžebních lokalit, významným způsobem ovlivní dění v dané těžební lokalitě (zásoby nad limit činí 197 mil. tun).

V případě hnědého uhlí nevznikají zvláštní nároky na zabezpečení distribučního systému, vzhledem k charakteru paliva (poměrně bezpečná, na podmínky distribuce a skladování nenáročná pevná látka) a způsobu jeho dodávek (železniční a silniční doprava). Není třeba tedy přijímat a inicializovat významná opatření na jejich zabezpečení.

#### Plynná paliva

Jedná se o paliva, která jsou do ČR převážně dovážena, zejména o zemní plyn. Největší potřeba vzniká u kategorie spotřebitelských systémů „Velkoodběr“, kde se jedná o shodné modelové prostředí u jako u tuhých paliv (vliv elektráren Tisová a Vřesová). Analyzujeme-li tedy zbývajících odběratele ze spotřebitelských kategorií „Velkoodběr“, „Maloodběr“ a „Domácnosti“, lze do roku 2010 očekávat mírný nárůst, případně (mj. vlivem možného nárůstu cen zemního plynu) náhradu potenciálem energetických úspor, obnovitelnými a druhotnými zdroji. Na rozdíl od tuhých paliv není (při zabezpečení dovozu zemního plynu národní společností), kladen důraz na zdrojovou základnu tohoto paliva (která převážně leží mimo uzemí kraje a ČR), ale na jeho distribuci. Distribuce vyžaduje, vzhledem k specifickým technickým a bezpečnostním požadavkům na přepravu a skladování zemního plynu, návrh a realizaci opatření k zabezpečení jeho dodávek. Na základě prognostických dat budoucí poptávky po plynných palivech lze konstatovat, že tato potřeba bude na území kraje zabezpečena prostřednictvím stávající (využití kapacitních rezerv) a nově budované, resp. plánovitě rekonstruované sítě vysokotlakých a středotlakých plynovodů a regulačních stanic ve správě SČP, a. s. Dodávka zemního plynu do sítí SČP, a. s. je pak dále zajišťována na území ČR z nadřazené soustavy VVTL sítí podniku Transgas a. s., mimo uzemí ČR pak sítí mezinárodních plynovodů.

#### Kapalná paliva

Stejně jako plynná jsou i kapalná paliva do ČR převážně dovážena, přičemž největší potřeba vzniká v silniční dopravě (analýza této skupiny spotřebitelů není předmětem této části ÚEK), v menší míře pak u „stacionárních“ odběratelů - spotřebitelských systémů „Velkoodběr“, „Maloodběr“ a „Domácnosti“ pro zajištění technologických potřeb, vytápění a tepelného zpracování pokrmů. I zde se očekává stagnace, případně (z pohledu jeho ekonomické dostupnosti) náhrada potenciálem energetických úspor, obnovitelnými a druhotnými zdroji. Nároky na zabezpečení dodávek jsou ve zdrojové části poplatné situaci u plynných paliv (do ČR dovážená surovina), u distribuční části pak obdobné situaci jako u tuhých paliv (silniční doprava). Na základě prognostických dat budoucí poptávky po kapalných palivech bude potřeba na území kraje zabezpečena prostřednictvím stávající sítě čerpacích stanic. Zajištění dodávek do ČR je již nad rámec této koncepce.

### Elektrická energie

Jak již bylo v minulosti prezentováno, v kraji jsou vedle dvou významných zdrojů elektrické energie (elektrárny Tisová a Vřesová, jejichž výroba elektrické energie mnohonásobně převyšuje poptávku v kraji) poměrně silně zastoupeny zdroje primární elektrické energie, čítající v současnosti technologická zařízení vodních elektráren a kogeneračních jednotek. Na kraj lze tedy co do potřeby elektrické energie nahlížet jako na soběstačný. Zde tedy na rozdíl od předchozích hodnocených energetických surovin nabývá na významu nejen distribuční, ale i zdrojové části (zdroje primární elektrické energie), neboť zdroje se nachází na území kraje.

Je nutno si uvědomit, že se, na rozdíl od předchozích forem energie jedná o dnes nezastupitelnou formu energie, jejíž využití zasahuje prakticky do všech oblastí lidské činnosti (technologická zařízení, doprava, vytápění a zpracování pokrmů). V rámci provedené prognózy se v kraji očekává nárůst spotřeby elektrické energie a zvýšení podílu její dodávky z primárních zdrojů resp. zdrojů obnovitelných a druhotných (vodní, větrná a sluneční energie, palivové články). Distribuce elektrické energie na území kraje je v současnosti zabezpečena prostřednictvím stávajících a nově budovaných přenosových a distribuční sítí a soustav rozvoden a transformoven, případně jejich rekonstrukcí převážně ve správě ZČE, a. s.

#### Obnovitelné a druhotné zdroje energie

Na rozdíl od předchozích paliv, míra využití obnovitelných zdrojů energie v kraji neodpovídá jejich poměrně příznivým možnostem zabezpečení dodávky pro krytí energetických potřeb územních obvodů. Při individuální aplikaci (spotřebitelská kategorie maloodběru a domácností) jsou obnovitelné zdroje dostupné převážně v místě spotřeby (sluneční a geotermální energie) nebo jeho blízkém okolí (biomasa), tj. nepotřebují distribuční soustavy a jejich začlenění do stávajících, především topných systémů, je téměř bezproblémové. Zabezpečení jejich dodávky není na rozdíl od předchozích energetických surovin „centralizováno“ a jeho řešení je více méně ponecháno na rozhodnutí individuálních dodavatelů a potencionálních uživatelů.

Jiná situace nastává u skupinového využití (části měst a obcí). V těchto případech se objevují vyšší nároky na zdrojové zajištění, dostupnost a distribuci OZE, případně jejich energeticky využitelných forem, k místu spotřeby. Vznikají vyšší nároky na zajištění a nové využití územní (zábory a pronájem půdy, ochranná pásma, hlukové zátěže, změna odtokových poměrů atd.) a technické zabezpečení využití OZE (přístupové komunikace, trafostanice, skladovací prostory).

#### Potenciál energetických úspor

Jedná se o nejsnáze a nejefektivnější formu zabezpečení energetických potřeb územních obvodů pokrývající jak současnou tak budoucí potřebu energie. Byť navrhovaná energeticky úsporná opatření jsou velmi různorodá a pestrá, u převážně většiny návrhů nevznikají požadavky na zdrojové či distribuční zajištění energetické suroviny a územní přípravu.

#### Systémy CZT

Systémy centrálního zásobování teplem zaujímají v rámci zabezpečení vybraných územních obvodů dodávkou tepla specifické a mnohdy obtížně zastupitelné postavení. Byť je zdrojové zajištění výroby tepla velmi různorodé (např. zemní plyn, hnědé uhlí, topné oleje) mohou se stát tyto systémy při výpadku zdroje či poškození rozvoden co do zabezpečení dodávek tepla zranitelné (viz nedávné výpadky soustav CZT ve Žluticích, Hradci Králové a Orlové). Nicméně tato situace je řešitelná z části propojením rozvodných soustav a z části zálohováním zdrojů. Je však nutné mít na paměti zachování konkurenceschopnosti těchto zdrojů vůči ostatním zdrojům tepla (obnovitelné zdroje, zemní plyn), což je snáze uskutečnitelné zejména u velkých zdrojů v Tisové a Vřesová a některých soustav CZT ve větších městech.

Stručná rekapitulace a vyhodnocení rizik výše analyzovaných jednotlivých energetických surovin a forem energie je provedena na obr. 13.2.1. Je zde patrná převaha využití budoucího pokrytí nárůstu spotřeby energie v kraji  v pořadí úspor energie, obnovitelných zdrojů, elektrické energie  a plynných paliv.

### Formulace variant technického řešení rozvoje energetických systémů

- Výchozím předpokladem pro formulaci variant resp. scénářů technického řešení rozvoje energetických systémů je :

- budoucí energetická spotřeba řešená v podrobnosti jednotlivých energetických zdrojů (databáze REZZO1 a REZZO2) a jednotlivých obcí

- dostatečné zásoby a dostupnost energetických surovin v podmínkách Karlovarského kraje

- nabídka dostupných nástrojů, opatření a míra jejich využití v podmínkách Karlovarského kraje

#### Rekapitulace prognostických scénářů budoucí poptávky po energii

Návrh variant rozvoje energetických systémů vychází z prognostických dat budoucí poptávky po energii. Při dané struktuře a dostupnosti v současnosti nejvíce využívaných paliv a energií (hnědé uhlí, zemní plyn a elektřina) je tak klasifikace variant technického řešení rozvoje energetických systémů poplatná jak míře využití potenciálu energetických úspor a obnovitelných a druhotných zdrojů, tak i záměrům distribučních společností síťových forem energií (resp. jejich budoucí rekonstrukci a výstavbě).

Variantní řešení tak respektuje různé scénáře využití potenciálu energetických úspor a obnovitelných zdrojů. V rámci prognózy jsou rozlišeny 4 scénáře dalšího vývoje území:

- stagnace až mírný pokles: S-

- stagnace až mírný nárůst: S+

- rozvoj: R

- progresivního rozvoj: R+

Procentní zastoupení jednotlivých energetických surovin v rámci uvedených variant uvádí obr. 13.2.2.

Je nezbytné připomenout, že výsledná prognóza budoucí poptávky po energii (rok 2010), vypracovaná v předchozí etapě projektu a sloužící za podklad pro modelování emisní a imisní zátěže v roce 2010, neuvažuje jeden scénář vývoje pro celé území kraje, ale hodnotí předpokládaný vývoj samostatně pro každou obec. U jednotlivých obcí kraje byl proveden odhad ekonomického růstu, který spolu s údaji o místní dostupnosti energie, o potenciálu energetických úspor a obnovitelných zdrojů sloužil jako podklad pro zařazení dané obce do jedné ze čtyř variant rozvoje. Výsledná prognóza je pak dána součtem výhledových spotřeb u jednotlivých obcí.

Varianta „0“ – stav k roku 2000

- Výchozí stav, který slouží pro vzájemné porovnání s ostatními variantami.

Varianta „S-“ – stagnace až mírný pokles – výhled k roku 2010

- U energetických systémů využívající tuhá, plynná a kapalná paliva a elektrickou energii se předpokládá využití nepřekračující úroveň jejich stávajícího „zdrojového“ potenciálu a přenosové kapacity s následnou rekonstrukcí vynucenou technickým opotřebením. Vybudování nových zdrojů a distribučních systémů u síťových forem energií se nepředpokládá. Naopak u soustav CZT a zemního plynu, lze v důsledku poklesu poptávky po energii či snížení spolehlivosti dodávky a následného růstu cen očekávat zvýšení orientace na provozně levnější druhy energie (tuhá paliva, biomasa). Dále se zde lze očekávat nárůst beznákladových a nízkoivestičních úsporných opatření, v malé míře doplněný o rovněž nízkoinvestiční potenciál obnovitelných zdrojů s převážně lokálního využitím. Uplatnění této varianty nastává zejména u ekonomicky slabých územních celků, trvale zaznamenávající úbytek obyvatel, bez možnosti dalšího územního rozvoje či jiných ekonomických aktivit.

Varianta „S+“ – stagnace až mírný nárůst – výhled k roku 2010

- Očekávaný vývoj je obdobný jako u varianty S-, vyšší nárůst spotřeby se však očekává u elektrické energie a zemního plynu, u soustav CZT je očekávána stagnace. Při pokrytí případného nárůstu poptávky po energii bude převažovat využití potenciál energetických úspor a dodávka provozně „levných“ energetických surovin (tuhá paliva) resp. vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů dostupných v místě spotřeby tj. bez nároků na jejich distribuci (solární energie, geotermální energie, biomasa). Vztaženo k územním celkům, jedná se o stabilizovaný stav snízkým stupněm společenské prosperity nevyvolávající tlak na růst resp. pokles ekonomického potenciálu, který by v daném území výrazně měnil jeho současnou energetickou potřebu.

Varianta „R“ – rozvoj – výhled k roku 2010

- U tuhých paliv se předpokládá jejich částečná náhrada palivy plynnými, resp. vyšším využitím potenciálu energetických úspor a obnovitelných zdrojů. U plynných paliv (zemní plyn), elektrické energie a CZT se předpokládá přirozený nárůst poplatný avizovaným rozvojovým záměrům síťových dodavatelů energií. Víceméně se však jedná o rekonstrukci či posílení kapacity v současnosti nevyhovujících distribučních systémů a energetických zdrojů, tj. nepředpokládá se budování nových zdrojů a distribučních systémů se záměrem připojení nových významných spotřebitelů. Nárůst poptávky po energii bude pokryt převážně využitím plynných paliv a elektrické energie, v menší míře pak prostřednictvím potenciálu energetických úspor a využitím obnovitelných a druhotných zdrojů dostupných jak v místě spotřeby tak v blízkém okolí (skupinoví odběratelé). V rámci kraje lze tento vývoj očekávat v oblastech s předpoklady trvalého ekonomického a demografického růstu.

Varianta „R+“ – progresivní rozvoj – výhled k roku 2010

- V této variantě je předpokládán výrazný nárůst spotřeby plynných paliv a elektrické energie na úkor tuhých a kapalných paliv, potažmo v případě poskytnutí státní podpory i vyšší využití obnovitelných zdrojů, předpokládající dodávku takto získané energie širšímu okruhu odběratelů napojených na distribuční sítě. U potenciálu energetických úspor lze očekávat nárůst realizace opatření s vyššími investičními náklady a tedy dlouhodobější návratností. V případě zachování perspektivy dlouhodobé konkurenceschopnosti a zabezpečení vyšší spolehlivosti dodávek ze systémů CZT, lze očekávat připojení významných odběratelů. Předpokládá se realizace nových energetických zdrojů a distribučních sítí ve spojitosti s vybudováním technického zázemí pro soustavy CZT, zařízení OZE a rozvojové lokality (průmyslové a obytné zóny apod.).

13.2.1. Vyhodnocení rizik budoucího využití potenciálních zdrojů energie

13.2.2. Procentní zastoupení pokrytí budoucí poptávky po energii

## Scénáře rozvoje energetického systému

### Cíle koncepčního řešení v oblasti energetiky

Nezaměnitelným posláním územní energetické koncepce kraje je vytvoření optimálních podmínek pro hospodárnou výrobu, distribuci a spotřebu energie na území kraje na principu trvale udržitelného rozvoje. Nezbytnou součástí tohoto rozvoje musí být využití existujícího významného potenciálu energetických úspor i možností uplatnění obnovitelných a druhotných zdrojů v jednotlivých částech území. V souladu se zadáním projektu a požadavky legislativy byly stanoveny následující hlavní cíle a principy řešení energetického hospodářství na území Karlovarského kraje

- vytvořit podmínky pro hospodárné a dlouhodobě udržitelné nakládání s energiemi

- snížit spotřebu paliv a energií využitím existujícího potenciálu úspor

- zvýšit podíl využívaných obnovitelných a druhotných zdrojů

Vedlejší cíle jsou dány návazností na programové dokumenty v oblasti ochrany ovzduší a klimatu a patří mezi ně především:

- omezení produkce emisí znečišťujících látek z energetických zdrojů

- zlepšení kvality ovzduší na území kraje

- omezení produkce emisí skleníkových plynů

Základním prostředkem pro formulaci konkrétních řešení je soustava „scénářů rozvoje energetického systému“, které tvoří podklad pro akčního programu v oblasti energetiky a ochrany ovzduší v návaznosti na prezentovaný výklad nařízení vlády č.195/2001 Sb.

Návrh scénářů rozvoje energetického systému svým obsahem a formou navazuje na předchozí analýzu očekávaného vývoje. Je zde prezentován jako „otevřený systém“, se schopností absorbovat a sledovat vývoj energetické a správní ČR i EU, návrhů energetické politiky ČR a dále pak vývoj souvisejících místních (krajských) podmínek. V rámci projednávání ÚEK v dalších etapách bude možné zapracovat náměty na doplnění nástrojů a opatření, jejich přeskupení či využití v rámci navrhovaných scénářů, změny síly (váhy) nástroje atd.

### Struktura a obsah scénářů rozvoje energetického systému

V rámci jednotlivých scénářů jsou navrženy  soubory nástrojů a opatření s jejichž pomocí lze dosáhnout hlavních cílů územně energetické koncepce v návaznosti na výklad nařízení vlády č.195/2001 Sb. a provedenou analýzu energetických jevů a zařízení Karlovarského kraje. Vybrané nástroje a opatření jsou v rámci každého scénáře rozděleny do dvou  skupin, základní efektivní  a doplňkové podpůrné nástroje.

- Základní efektivní nástroje zahrnují nástroje s největší „silou“ a tedy s nejvýraznějším přínosem k dosažení stanoveného cíle. Mají obvykle silnou podporou v energetické a správní legislativě – jedná se často o tzv. nástroje legislativně závazné (orgán je povinen je aplikovat) nebo legislativní nepovinné (přímo vyplývají z legislativy a příslušné orgány je mohou, ale nemusí ve své strategii uplatňovat). V malé míře jsou zde zahrnuty nástroje volitelné, které nejsou energetickou legislativou přímo upravovány.

- Doplňkové podpůrné nástroje lze charakterizovat obdobně jako nástroje základní, ovšem jejich aplikace v daném scénáři nepřináší oproti předchozí kategorii nástrojů a opatření tak významný efekt.

V rámci těchto skupin jsou navrženy k dosažení cíle daného názvem scénáře. Vzhledem k charakteru stanovených cílů mají hlavní význam nástroje nápravné, které umožňují dosáhnout změn v existujícím energetickém systému nebo odstranit případné negativní jevy. Doplněny jsou nástroji preventivními, jejichž úkolem je zabránit vzniku nových problémů v budoucnu a zajistit u nově vznikajících zařízení nebo systémů včas takové parametry, které budou v souladu se stanovenými cíli v oblasti energetického hospodářství kraje i s požadavky ochrany ovzduší.

### Přehled a stručný popis cílů navržených scénářů ÚEK

1. Úspory energie

Obsahuje návrh nástrojů a opatření sloužící k podpoře úspor energie jak spotřebitelských systémů, tak výrobních a distribučních. V návaznosti na Koncepci snižování emisí a imisí se jedná o cíl omezit spotřebu paliv a emise znečišťujících látek ze stávajících zdrojů se zaměřením především na zvláště velké, velké zdroje a malé zdroje znečišťování

2. Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Obsahuje návrh nástrojů a opatření  sloužící k podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Ve vztahu ke KSEI lze dodávku elektřiny z OZE přeneseně aplikovat zejména u výrobců elektřiny využívající fosilní paliva a dosáhnout tak snížení produkce emisí z těchto zdrojů.

3. Výroba tepla z obnovitelných zdrojů

Obsahuje návrh nástrojů a opatření  sloužící k výrobě tepla z obnovitelných zdrojů. V návaznosti na KSEI zahrnuje spektrum nástrojů, které přispívají k omezování spalování tuhých fosilních paliv v lokálních topeništích a především zamezují nekontrolovatelnému spalování odpadů v domácnostech.

4. Využití nových technologií výroby a přeměny energie

Obsahuje návrh nástrojů a opatření sloužící k podpoře zavádění nových technologií, technik výroby a přeměny energie na základě principů trvale udržitelného rozvoje.

5. Využití alternativní energie v dopravě

Obsahuje návrh opatření  sloužící k podpoře využití alternativní energie v dopravě. Ve vztahu k KSEI obsahuje návrh souboru nástrojů a opatření vedoucích k omezování imisní zátěže z dopravy, zejména v citlivých lokalitách a zajištění rozvoje hromadné dopravy osob s cílem omezení trendu nárůstu individuální automobilové dopravy.

6. Územní energetická soběstačnost  a zabezpečení spolehlivosti dodávek energie

Obsahuje návrh nástrojů a opatření  sloužící k podpoře energetické soběstačnosti a zabezpečení spolehlivosti dodávek energie při respektování cílů ochrany ovzduší.

7. Energetické využití odpadového hospodářství

Obsahuje návrh nástrojů a opatření  sloužící k podpoře energetického využití odpadového hospodářství při splnění podmínek ochrany ovzduší. zejména s ohledem na množství emisí znečišťujících látek.

V následujících kapitolách jsou prezentovány návrhy jednotlivých scénářů. Text zároveň obsahuje u každého scénáře stručnou rekapitulaci navrhovaných nástrojů tabelární formou, která je opatřena stručným výkladem a komentářem zpracovatele z hlediska konkretizace jednotlivých nástrojů z pozice kraje, obcí a ekonomicky silných podnikatelských subjektů výroby a distribuce energie. Podrobný výklad k jednotlivým nástrojům je vypracován v samostatné kapitole společně pro oblast energetiky a ovzduší (užívána je společná sestava nástrojů). V této části jsou také samostatně zpracována tzv. dílčí konkrétní opatření, která jsou již úzce zaměřena ke konkrétnímu zdroji, lokalitě nebo problému.

## Charakteristika navržených scénářů

#### SCÉNÁŘ ÚSPOR ENERGIE

##### Všeobecný cíl a legislativní opora

Všeobecným cílem je úspora všech rozličných forem energie a energetických surovin v kraji v návaznosti na identifikaci energetických rezerv sloužících pro případné a částečné pokrytí nárůstu budoucí energetické poptávky a dále pro snížení dopadů energetického hospodářství na životní prostředí v kraji. Legislativní oporu, definice objektivně ověřitelných ukazatelů a případná časová omezení tohoto cíle lze nalézt v současné i budoucí (právní předpisy EU, přístupové dohody apod.) energetické legislativě. Jedná se zejména vazbu na energetickou legislativu resp. s úsporami souvisejících ustanovení zákona o hospodaření energií 406/2001 Sb. a energetického zákona 458/2000 Sb., včetně jejich prováděcích vyhlášek (150/2001 Sb., 151/2001 Sb., 152/2001 Sb., 153/2001 Sb., 213/2001 Sb., 215/2001Sb., 219/2001 Sb. Dále z pohledu institucionální pozice kraje - stavebního zákona 50/1976 Sb. a zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb., zákon 76/2002 o integrované prevenci včetně navazujících nařízení vlády 353/2002 Sb. a vyhlášek 553/2002 Sb.  včetně zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále se jedná o  zákony upravující institucionální pozici státní a veřejné správy, zásady poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu  a zákon o veřejných zakázkách.

##### Účel scénáře a zdroje ověření

Účelem scénáře je podpora praktických aplikací, realizace a zpětného vyhodnocení účinnosti nápravných nástrojů a opatření se základem nejen ve výše uvedené energetické legislativě ale i v současných a budoucích vazbách energetického hospodářství kraje, u nichž lze vysledovat návaznost na úspory energie.

Současným výchozím a ověřitelným zdrojem informací o energetické spotřebě bodových a plošných zdrojů jsou databáze registrů zdrojů znečištění ovzduší (REZZO 1 až 3) spravované ČHMÚ, nezastupitelné zejména při identifikaci spotřeby tuhých paliv v kraji resp. obcích. Dále pak registry či zákaznické systémy měření a registrace spotřeby energie síťových dodavatelů energie (Západočeská plynárenská a.s., Západočeská energetika a.s. a provozovatelé systémů CZT, ERÚ, Teplárenské sdružení, apod.) – nepostradatelné pro identifikaci spotřeby elektrické energie, zemního plynu a tepla ze systémů CZT. Ve větší podrobnosti a identifikaci včetně návrhu konkrétních energeticky úsporných opatření pak zajistit vedení vlastních záznamů a měření konečnými spotřebiteli (bytová družstva, městské a obecní úřady, zemědělské a podnikatelské subjekty).

Z hlediska vazeb na demografické údaje v podrobnosti jednotlivých obcí zde hraje nezastupitelnou úlohu SBLD z roku 2001, provedené instituci ČSÚ.

##### Výchozí předpoklady

Vlastní identifikace potenciálu energetických úspor v kraji byla zpracována v předchozí části ÚEK (kapitola 6.2 - Analýza využitelnosti potenciálu energetických úspor). Výše dostupných energetických úspor (resp. odhad technického a ekonomického potenciálu) byla analyzována pro sféru spotřebitelů a spotřebitelských systémů a sféru výrobních a distribučních systémů. U spotřebitelských systémů byl dále potenciál energetických vázán na bytovou, terciální a podnikatelskou sféru. U výrobních a distribučních energetických systémů pak na soustavy zásobování elektrickou energií, zemním plynem a teplem.

Procentuelní podíl na celkové výši ekonomického potenciálu energetických úspor u spotřebitelských systémů v kraji (3 693 784 GJ), resp. pořadí analyzovaných oblastí energetické spotřeby (bez zahrnutí spotřeby elektráren Tisová a Vřesová), jednoznačně v kraji preferuje sféru podnikání (cca 57 %), následuje sféra bydlení (cca 28%) a sféra terciální (cca 15%). Orientace kraje by se tedy měla zaměřit na oblast s nejvyšším potenciálem úspor – sféru podnikání. Vzhledem k tomu, že se jedná o subjekty, u nichž je uplatnění institucionální pozice kraje nejobtížnější, lze očekávat, že zde bude kraj uplatňovat především opatření preventivního charakteru, tedy s nižší počáteční efektivností. Naopak u terciální sféry a částečně sféry bydlení je prosazení a použití nápravných opatření (vzhledem k vlastnickým vztahům analyzovaných zařízení) z pozice kraje a obcí reálnější.

Jednoznačně dominující v oblasti výrobců tepla a distributorů soustav centrálního zásobování teplem je množství potenciálu energetických úspor u analyzovaných výrobních a distribučních energetických systémů. Je to také oblast, ve které je prosazení a realizace energeticky úsporných opatření z pozice kraje a obcí snáze uchopitelná (mnohá zařízení výroby, distribuce a konečné spotřeby tepla jsou zřizovány krajem či obcemi). Celkový technický potenciál úspor v distribučních sítích využívaných pro zásobování systémů CZT v kraji je odhadován na 26,2 % resp. 1 296 399 GJ.rok-1, z čehož podíl zdrojů v Tisové a Vřesové činí cca 62 %. Posuzujeme-li distribuci tepla u těchto zdrojů, ve vztahu k jejich k celkové roční výrobě tepla (cca 13,7 TJ), pak technický potenciál energetických úspor představuje cca 1,5 až 3 % z celkové konečné spotřeby energie v kraji. Rovněž silná vazba zdrojů a distribučních systémů CZT na emisní a imisní situaci v problémových lokalitách kraje a možná náhrada plošných zdrojů tepla dodávkou centralizovaného tepla podporuje zaměření zpracovatele na podporu investic do energetických úspor systémů CZT.

Tab. 13.3.1. Scénář efektivních a doplňkových nástrojů úspor energie

| Úspory energie |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| Územní energetická koncepce nižších správních celků | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| Energetický audit | Zákaz spalování určitých druhů paliv |
| Stavebně technické požadavky na výstavbu | Nepřímé finanční podpory subjektům malého a středního podnikání |
| Regulace dodávky tepelné energie | Energetický management |
| Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody | Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti |
| Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny | Demonstrační projekty |
| Nepřekročení maximálních ztrát energie v distribuci tepla | Získávání a zpracování informací |
| Dodržení minimální energetické účinnosti spotřebičů energie | Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů (v obecním a státním vlastnictví) |
| Zřízení garančního fondu | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností koofinancování EU a jiných zdrojů | Podpora zavádění dobrovolných aktivit |
| Investice do energetické infrastruktury | Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| Územní plánování a rozhodování | Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem |
| Povolení k zavedení nových výrob |  |
| Povolení k zavedení nových technologií |  |
| Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci nejlepší dostupné techniky |  |
| Povolení ke změnám používaných paliv, surovin a zařízení a ke změnám technologického zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou, plynem a teplem |  |
| Podmíněná povinnost využívat u nových staveb a nebo změn stávajících staveb CZT, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |
| Možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe |  |
| Výchova a osvěta |  |
| Odborná podpora veřejné správy |  |

Dále je, ve vztahu k základním efektivním a doplňkovým podpůrným nástrojům nápravných opatření a pozici kraje, obcí či silných podnikatelských subjektů výroby a distribuce energie uveden stručný výklad a komentář k výše uvedeným nástrojům.

Odbornou, informační, legislativní a finanční podporou vytvořit podmínky pro tvorbu koncepčních a analytických dokumentů sloužících identifikaci potenciálu energetických úspor a vypracování návrhů a opatření na jejich využití (zřizování a částečná úhrada provozních nákladů poradenských středisek, distribuce informačních listů a odborné literatury, pořádání odborných seminářů, školení, výstav, výměnných stáží a pobytů, vybudování internetové informační sítě, vyhlašování veřejných soutěží a poskytování grantů).

U stávajících zařízení ve vlastnictví kraje či obcí provést či vyhodnotit provedenou pasportizaci spotřebitelských systémů se zřetelem na identifikaci potenciálu energetických úspor a jeho přínosů ke snížení negativní zátěže životního prostředí, časově a investičně jej ošetřit a zpětně provádět vyhodnocení praktické realizace navrhovaných opatření. V praxi se jedná o koordinaci a inicializaci intenzivnějšího zapojení energetického managementu předmětných zařízení, zvyšování jejich odbornosti a motivace a dále pak širší zapojení a účast odborné veřejnosti.

Rovněž při rekonstrukci či výstavbě nových objektů a nákupu nových zařízení z veřejných prostředků smluvně preferovat požadavky na minimalizaci energetických ztrát a co neefektivnější využití energie např. dodržením minimálních ztrát v distribuci tepla, minimální energetické účinnosti spotřebičů energie a stavebně technických požadavků na výstavbu, regulaci dodávky tepelné energie a respektování pravidel pro vytápění a dodávku TUV. Nástroj je velmi snadno uplatnitelný při vyhlašován veřejných soutěží a zadávání veřejných zakázek.

V oblasti opatření zahrnující přímé finanční podpory inicializovat zřízení garančního fondu, u něhož by přispěvatelé i příjemci podpory by nebyly omezeni pouze na subjekty veřejné správy, ale i na ostatní podnikatelské a nepodnikatelské subjekty v kraji. Následně, formulací podmínek jeho naplnění a využití (popř. spolu s přímou finanční podporou kraje či obcí) na přípravu energeticky úsporných projektů s možností kofinancování z prostředků EU, přímou podporou z veřejných prostředků pro provozovatele stacionárních zdrojů a realizátory demonstračních projektů u zařízení ve vlastnictví veřejné a státní správy podpořit realizaci energeticky úsporných opatření. V praxi to znamená dozor energetického managementu kraje nad takto shromážděnými finančními prostředky, vedení agendy a zpětného vyhodnocení a kontroly vynaložení těchto prostředků.

Ve vztahu k investicím do energetické infrastruktury vynaloženými privátními subjekty, resp. k předkládaným projektům, tyto posuzovat v rámci nástrojů územního plánování, řízení a stavebních povolení s ohledem na dodržování zásad a pravidel maximální účinnosti využití energetického potenciálu a minimalizace energetických ztrát. V praxi se jedná o zvýšení odbornosti předmětných útvarů veřejné a státní správy, resp. o vyšší využití odborné veřejnosti, při posuzování efektivnosti investic vzhledem k identifikaci potenciálu energetických úspor, vyšší účinnosti využití energetických zdrojů a minimalizace distribučních ztrát energie. Preferována jsou zejména opatření u systémů CZT s velkým potenciálem energetických úspor – Ostrov na Ohří, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně.

V návaznosti na finanční prostředky a opatření generované z oblasti ochrany ovzduší zvážit jejich zapojení a využití ve prospěch podpory a využití energetických úspor. Jedná se o koordinaci projektů či investic na úrovni energetického managementu kraje, obcí či správců a provozovatelů zařízení s potenciálem energetických úspor a předpokladem snížení emisních zátěží ovzduší.

Příklady praktické aplikace ve vztahu k navrhovaným opatřením

Zřízení a provozování instituce energetického managementu kraje tvořeného zástupci státní a veřejné správy, zástupci nejsilnějších výrobců a distributorů energie, největších spotřebitelů energie a neziskových a ekologických iniciativ zatupujících veřejnost.

Pasportizace a vyhodnocení již pořízených koncepčních (např. odpadové hospodářství, koncepce snižování emisí a imisí) a analytických dokumentů hodnotících zařízení a objekty ve vlastnictví kraje (energetické audity), resp. jejich aktualizace a tvorba nových, dále pak vyhledání vazeb těchto dokumentů na potenciál energetických úspor, sestavení pořadí realizace úsporných opatření včetně zajištění finančního krytí, organizaci výběrových řízení na realizaci navrhovaných opatření a stanovení metodiky a zásad pro jejich zpětné vyhodnocení.

##### Finanční zajištění

Na tomto místě je předložena stručná rekapitulace potenciálních finančních zdrojů mající vztah k realizaci navrhovaných projektů a opatření vedoucích k energetickým úsporám.

Ve vztahu ke zřízení a provozování instituce energetického managementu kraje se jedná o využití prostředků nenávratné státní podpory České energetické agentury (zřizování krajských agentur a poradenských středisek), Státního fondu životního prostředí, vlastních prostředků kraje (poskytnutí jednacích prostor, provozování internetových stránek apod.) a dobrovolných příspěvků členů energetického managementu (např. spolupráce na koncepčních dokumentech bez nároku na honorář apod.)

V návaznosti na pasportizaci a vyhodnocení již pořízených koncepčních a analytických dokumentů hodnotící zařízení a objekty ve vlastnictví kraje (energetické audity), jde o opět využití podpory České energetické agentury, vlastních prostředků kraje, případně samostatných právních subjektů, obcí a vlastníků a provozovatelů zařízení včetně bezplatných nabídek firem a podniků energetických služeb.

- Ve vztahu k investicím do energetické infrastruktury je získání finančních prostředků poplatné zdrojům vyčleněných pro grantové programy ministerstev MPO, MŽP, MZE a ostatních státních institucí (SFŽP), vlastních zdrojů územních správních celků,  prostředků EU, volného kapitálu podniků energetických služeb, provozním a investičním prostředkům vlastníků a provozovatelů energetických zařízení a objektů.

#### SCÉNÁŘ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

##### Všeobecný cíl a legislativní opora

Všeobecným cílem je podpora identifikace a reálného využití potenciálu energie z obnovitelných a druhotných zdrojů za účelem výroby elektrické energie a podpory principů trvale udržitelného rozvoje.

Základní legislativní opora, definice objektivně ověřitelných ukazatelů a případná časová omezení tohoto cíle vychází ze současné i budoucí (právní předpisy EU, přístupové dohody apod.) energetické legislativy: zákon o hospodaření energií 406/2001 Sb. a energetický zákon 458/2000 Sb. Z institucionální pozice kraje se jedná především o využití stavebního zákona 50/1976 Sb., zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a dále pak zákonů upravujících institucionální pozici státní a veřejné správy, zásady poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a zákona o veřejných zakázkách.

##### Účel scénáře a zdroje ověření

Účelem scénáře je podpora praktických aplikací, realizace nápravných nástrojů a opatření mající základ nejen ve výše uvedené energetické legislativě, ale i v současných a budoucích vazbách energetického hospodářství kraje, u nichž lze vysledovat návaznost na zdroje obnovitelné energie použitelné pro výrobu elektrické energie, a dále zajištění zpětného vyhodnocení účinnosti použitých opatření.

Současným výchozím a ověřitelným zdrojem informací o výrobě elektrické energie z obnovitelných a alternativních zdrojů jsou registry či zákaznické systémy měření a registrace dodávek energie síťových dodavatelů energie (Západočeská plynárenská a.s., Západočeská energetika a.s. a případně ČEZ) – nepostradatelné pro identifikaci dodávek elektrické energie z vodních a větrných elektráren a kogeneračních technologií. Nicméně je zde patrná obtížná vymahatelnost, související i s přesnou územní identifikací daného zařízení. V míře větších podrobností a identifikace a návrhu konkrétních zařízení výroby elektrické energie pak vlastní záznamy a měření vedené provozovateli, správci či odbornými institucemi a dodavateli předmětných zařízení (Povodí Ohře a ČHMÚ, SFŽP, ČEA, městské a obecní úřady, zemědělské a podnikatelské subjekty).

Z hlediska vazeb na demografické údaje v podrobnosti jednotlivých obcí zastává zde nezastupitelnou úlohu SLBD z roku 2001, provedené Českým statistickým úřadem.

##### Výchozí předpoklady

Vlastní identifikace potenciálu obnovitelných zdrojů v současnosti využitelných pro výrobu elektrické energie byla řešena v předchozí části ÚEK, kapitole 2.4 Obnovitelné a druhotné zdroje a v kapitole 6.1 Hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Výše potenciálu OZE využitelných k výrobě elektrické energie byla analyzována u vodní a větrné energie, bioplynu a kogenerační technologie. U ostatních potenciálních obnovitelných a druhotných zdrojů (fototermální systémy, biomasa a palivové články) bylo vzhledem k technicky a investičně náročným technologiím provedeno pouze konstatování jejich případného využití pro výrobu elektrické energie.

V současnosti v rámci hodnocených OZE sloužících po výrobu elektřiny dominuje v kraji jednoznačně výroba elektrické energie prostřednictvím vodních elektráren. V Karlovarském kraji identifikovaný počet 55 vodních elektráren představuje elektrický výkon ve výši cca 5 MW s roční výrobu elektrické cca 21 GWh, resp. cca 75 000 GJ. Atraktivní lokality pro instalaci vodních elektráren jsou však již v kraji využity a zbývající energetický potenciál vodních zdrojů je v porovnání se současným využitím nízký. Z pohledu budoucí výroby elektrické energie z obnovitelných a alternativních zdrojů v kraji a předchozí analýzy (kapitola 2.4) jsou zpracovatelem upřednostňovány energetické zdroje bioplynu (exkrementy hospodářských zvířat, skládky odpadů a kaly čistírenských odpadních vod). U větrné energie nezastává zpracovatel názor o jejím efektivním využití v kraji z důvodu nedostatku vhodných lokalit a dosavadním zkušenostem z provozu větrných elektráren vyšších výkonů (10 kW) v kraji a ČR. Doporučení jejich praktického využití lze hledat u menších výkonů, pro výrobu elektrické energie zčásti pokrývající vlastní spotřebu provozovatele. Celkové dosažené množství energie z těchto zdrojů (bioplyn a větrná energie) 1 500 000 GJ představuje roční výrobu cca 400 GWh elektrické energie v kraji. Řádově se jedná o jednotky procent vztažených k celkové spotřebě elektrické energie v kraji. Využití zdrojů bioplynu lze dále zefektivnit společným využitím s odpadní fytomasou (zejména ve spojení s dosud nevyužívanými travními porosty). Z ostatních obnovitelných a druhotných zdrojů vhodných pro výrobu elektrické energie lze v kraji vyjádřit podporu již zmíněné biomase, fotovoltaickým systémům a palivovým článkům. Nepřímo pak, v návaznosti na využití i jiných energetických surovin a při současné výrobě tepelné energie, kogeneračním technologiím a geotermální energii. Zejména u tepelných čerpadel, slouží-li k náhradě elektrického vytápění, je lze nepřímo zařadit mezi výrobce elektrické energie v kraji.

Tab. 13.3.2. Scénář výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů

| Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| Územní energetická koncepce nižších správních celků | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| Energetický audit | Zákaz spalování určitých druhů paliv |
| Přednostní připojení zdroje elektřiny k přenosové soustavě | Nepřímé finanční podpory subjektům malého a středního podnikání |
| Posuzování vlivu na životní prostředí | Energetický management |
| Povolení ke změnám používaných paliv, surovin a zařízení a ke změnám technologického zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů | Demonstrační projekty |
| Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou, plynem a teplem | Optimalizace veřejné správy |
| Možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe | Získávání a zpracování informací |
| Podmíněná povinnost využívat u nových staveb a nebo změn stávajících staveb CZT, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace | Podpora zavádění dobrovolných aktivit |
| Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů (v obecním a státním vlastnictví) | Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| Zřízení garančního fondu |  |
| Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností spolufinancování EU a jiných zdrojů |  |
| Investice do energetické infrastruktury |  |
| Územní plánování a rozhodování |  |
| Povolení k zavedení nových výrob |  |
| Povolení k zavedení nových technologií |  |
| Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci nejlepší dostupné techniky |  |
| Povolení k umisťování zvláště velkých, velkých a středních energetických zdrojů |  |
| Povolení k uvedení staveb do provozu . zvláště velkých, velkých a středních energetických zdrojů |  |
| Povolení staveb velkých a středních energetických zdrojů |  |
| Povolení ke změnám zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| Odborná podpora veřejné správy |  |
| Výchova a osvěta |  |

Následně je, ve vztahu k základním efektivním a doplňkovým podpůrným nástrojům nápravných opatření a pozici kraje, obcí či silných podnikatelských subjektů výroby a distribuce energie uveden stručný výklad a komentář vztahující se k předchozím nástrojům. Jsou však zmíněny jen ty nástroje, které nebyly obsaženy v předchozích scénářích.

- Uplatněním nástroje přednostního připojení zdroje elektřiny k přenosové soustavě zvýhodňuje resp. uděluje právo výrobcům elektrické energie z OZE nebo výrobcům provozující zařízení KVET na přednostní připojení svého zdroje elektřiny k přenosové soustavě. Tím však není dáno, že náklady s tím spojené plně hradí provozovatel přenosové soustavy. V návaznosti na opatření dobrovolných dohod s provozovateli přenosové soustavy, rozhodnutí energetického managementu kraje o čerpání prostředků z garančního fondu lze dosáhnout určitého kompromisu úhrady investičních nákladů na vybudování přípojky pro dodávku elektřiny z OZE a dosáhnout určitého zvýhodnění OZE oproti klasikým zdrojům.

- Na předchozí výklad navazuje opatření posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou. S využitím dobrovolných dohod se může sdružovat několik výrobců či spotřebitelů (kraj, obec, samostatné právní subjekt apod.) elektrické energie vystupující vůči dodavatelům elektřiny či provozovatelům přenosových soustav jako jeden silný subjekt, jehož cílem je dosažení výhodnějších podmínek.

- V návaznosti na opatření podmíněné povinnosti využívat u nových staveb a nebo změn stávajících staveb CZT, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace může krajský úřad v rámci přenesené působnosti a platné legislativy dbát na to, aby tam, kde je to možné bylo využívána možnost připojení na CZT nejen u nově budovaných závodů, objektů a sídelních struktur, nebo u rekonstrukcí, ale i tam kde se jedná o používání nízkoúčinných energetických agregátů.

- Možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe může inicializovat cílené energetické využití současného energetického potenciálu zemědělských subjektů (exkrementy hospodářských zvířat, biologické zbytky a odpadní fytomasa) potažmo podporovat pěstování energetických plodin.

- V návaznosti na opatření posuzování vlivu na životní prostředí, zákazu spalování určitých druhů paliv, poplatků za znečišťování ovzduší je v kompetenci kraje resp. obce znevýhodnit fosilní zdroje energie nepřímo tak podpořit využití OZE.

##### Příklady praktické aplikace ve vztahu k navrhovaným opatřením

Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou lze podpořit aktivitou kraje na vytvoření dobrovolných sdružení sdružujících jak spotřebitele tak dodavatele elektrické energie z OZE

V návaznosti na opatření podmíněné povinnosti využívat u nových staveb a nebo změn stávajících staveb CZT, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace lze např. prostřednictvím garančního fondu, vlastních prostředků kraje podpořit vyhledávání a vyhodnocení efektivnosti staveb CZT, využití alternativních zdrojů a provozování technologie KVET

V rámci aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe lze prostřednictvím institucí veřejné a státní správy podpořit výrobu elektrické energie či dodávku energetických surovin zemědělskými subjekty

##### Finanční zajištění

V tomto komentáři je předložena stručná rekapitulace potenciálních finančních zdrojů mající vztah k realizaci navrhovaných projektů a opatření vedoucích k výrobě elektrické energie z OZE. Jsou zde uvedeny jen ty zdroje, které nebyly zmíněny v předchozích scénářích.

Ve vztahu k posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektrickou energií se jedná o využití vlastních prostředků a vkladů ze zisku prodeje elektřiny jednotlivých členů dobrovolných sdružení

V návaznosti na využití nástroje podmíněné povinnosti využívat u nových staveb a nebo změn stávajících staveb CZT, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace a dále pak aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe lze na podporu projektové přípravy využít obdobných finančních prostředků jako již zmíněných grantových prostředků ČEA, SFŽP, rozpočtů územních správních celků a vlastních prostředků budoucích provozovatelů zařízení pro výrobu elektřiny z OZE či pěstitelů energetických surovin

#### SCÉNÁŘ VÝROBY TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

##### Všeobecný cíl a legislativní opora

Všeobecný cíl, legislativní opora, definice objektivně ověřitelných ukazatelů a případná časová omezení scénáře výroby tepla z OZE je obdobná jako u předchozího scénáře výroby elektrické energie z OZE.

##### Účel scénáře a zdroje ověření

Také účel scénáře, současné výchozí a ověřitelné zdroje informací jsou obdobné jako u předchozího scénáře.

##### Výchozí předpoklady

Z prezentované analýzy potenciálu OZE v kraji využitelných pro výrobu tepla jednoznačně převažuje biomasa. Její celkový reálně využitelný potenciál v kraji je odhadován na 2 500 000 GJ.rok-1, což představuje cca 10 % celkové potřeby tepelné energie Karlovarského kraje v roce 2000 (hodnoceno bez elektráren Tisová a Vřesová). Ve výčtu biomasy převažuje využití dřevní hmoty nad energií získanou energetickým využitím biologických zbytků obilovin a cíleným pěstováním energetických plodin na neobhospodařované orné půdě (cca 20 až 30 % z celkové orné půdy v kraji - ekonomický potenciál fytomasy ovšem předpokládá využití pouze cca 1/3 této plochy) Nebyly však hodnoceny ostatní využitelné plochy s travními porosty, jejichž využitím lze získat minimálně stejné množství výše prezentované energie.

Ve výčtu využití tepelného potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů zpracovatel přisuzuje poměrně velký význam geotermálnímu teplu a teplu vnějšího prostředí, z nichž se jako velmi perspektivní jeví zejména užití tepelných čerpadel. Technický potenciál vycházející z počtu bytových a rodinných domů je odhadován na 2 000 000 GJ.rok-1 resp. 8 % z celkové potřeby tepelné energie Karlovarského kraje.

Rovněž využití solární energie k ohřevu TUV a přitápění nelze v kraji opomenout, nicméně tento potenciál je vůči předchozím OZE mnohonásobně nižší.

Z ostatních zdrojů pro výrobu tepla v kraji lze, zejména ve spojení s výrobou elektrické energie, vyjádřit podporu kogenerační technologii a zdrojům bioplynu. U těchto zařízení je však výroba tepla chápána jako druhotná, resp. jedná se využití odpadní energie.

Tab. 13.3.3.  Scénář výroby tepla z obnovitelných zdrojů

| Výroba tepla z obnovitelných zdrojů |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| Územní energetická koncepce nižších správních celků | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| Energetický audit | Zákaz spalování určitých druhů paliv |
| Výkup tepelné energie | Nepřímé finanční podpory subjektům malého a středního podnikání |
| Posuzování vlivu na životní prostředí | Energetický management |
| Podmíněná povinnost využívat u nových staveb a nebo změn stávajících staveb CZT, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace | Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti |
| Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů (v obecním a státním vlastnictví) | Demonstrační projekty |
| Zřízení garančního fondu | Získávání a zpracování informací |
| Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností spolufinancování EU a jiných zdrojů | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| Investice do energetické infrastruktury | Podpora zavádění dobrovolných aktivit |
| Územní plánování a rozhodování | Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| Povolení k zavedení nových výrob |  |
| Povolení k zavedení nových technologií |  |
| Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci nejlepší dostupné techniky |  |
| Povolení ke změnám používaných paliv, surovin a zařízení a ke změnám technologického zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou, plynem a teplem |  |
| Možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe |  |
| Výchova a osvěta |  |
| Odborná podpora veřejné správy |  |

Následně je, ve vztahu k základním efektivním a doplňkovým podpůrným nástrojům nápravných opatření a  pozici kraje, obcí či silných podnikatelských subjektů výroby a distribuce energie uveden stručný výklad a komentář vztahující se k předchozím nástrojům. Jsou však zmíněny jen ty nástroje, které nebyly obsaženy v předchozích scénářích.

V návaznosti na realizaci opatření výkupu tepelné energie a využití pravomocí kraje vyplývajících za stavebního zákona může krajský úřad působit na znečišťovatele ovzduší tak, že bude v rozvojových a územních plánech i v oborových koncepcích prosazovat přednostní výkup tepelné energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se tedy o obdobný případ jako u výkupu elektrické energie vyrobené z OZE. Na rozdíl od elektrické energie nelze vyrobené teplo z OZE z důvodu separace distribučních soustav vykupovat a následně prodávat na větší vzdálenosti. Vždy je třeba vyhledat konečného odběratele tepla v místě jeho výroby.

##### Příklady praktické aplikace ve vztahu k navrhovaným opatřením

Praktickým přínosem kraje může být nejen finanční, legislativní a odborná podpora přípravy projektů výroby tepla OZE, ale i vyhledávání konečného spotřebitele tepla a inicializace smluvních vztahů mezi prodejcem, distributorem a konečným zákazníkem.

##### Finanční zajištění

Rovněž finanční zajištění navrhovaných opatření scénáře výroby tepla z OZE je poplatné finančním zdrojům zmíněným v předchozím scénáři výroby elektrické energie z OZE.

#### SCÉNÁŘ VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝROBY A PŘEMĚNY ENERGIE

##### Všeobecný cíl a legislativní opora

Všeobecným cílem je podpora využití nových technologií výroby a přeměny energie zejména ve vztahu k úsporám energie, obnovitelným zdrojům, snížení investičních a provozních nákladů a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Základní legislativní opora, definice objektivně ověřitelných ukazatelů a případná časová omezení tohoto cíle je obdobná jako u  scénářů energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů. Navíc zde přistupuje legislativa týkající se podpory výzkumu a vývoje, certifikace a ověřování shody výrobků.

##### Účel scénáře a zdroje ověření

Je víceméně doplňkovým scénářem ke scénáři využití energetických úspor a potenciálu obnovitelných zdrojů. Účelem scénáře je podpora praktických aplikací i ve využití grantových programů podpory výzkumu, vývoje a ověřovacích prototypů nových technologií a přístupů při výrobě a přeměně energie uplatnitelných zejména v rámci ekonomických (cenová a provozní dostupnost technologií a zařízení) a surovinových (dostupnost a ekologická přijatelnost energetické základny) podmínek v kraji.

Současným výchozím a ověřitelným zdrojem informací o nových technologiích a trendech výroby a přeměny energie jsou autorizované zkušebny, patentový úřad, odborná literatura, elektronické registry (internet, knihovny, výzkumné instituce a vysokoškolská zařízení, odborná veřejnost, grantové agentury a ekologická hnutí ).

##### Výchozí předpoklady

Výchozí předpoklady realizace jednotlivých nástrojů tohoto scénáře nemají na rozdíl od předchozích tří scénářů oporu v předchozí analytické části ÚEK, nicméně lze jejich využití očekávat především u technologií souvisejících s vývojem palivových článků, „čistých“ vodíkových technologií, fotovoltaiky a zařízení využívající jako zdroje energie biomasu, geotermální energii a energii suchých hornin, případně zařízení využívající dnes málo známé a netradiční, nicméně perspektivní zdroje energie. Podmínkou praktické realizace daného scénáře je existence odborného zázemí (výzkumné ústavy, vysoké školy, znalost a orientace zahraničních technologií), systémová podpora po dobu nejméně dvou až tří let (finanční prostředky, vzdělávací programy, výměnné stáže apod.) a neustále zdůrazňovaná přítomnost praktického využití získaných poznatků (zajištění zkušebních prostor, financování prototypů a projektové přípravy, získání ochranných známek apod.).

Tab. 13.3.4. Scénář využití nových technologií výroby a přeměny energie

| Využití nových technologií výroby a přeměny energie |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| Územní energetická koncepce nižších správních celků | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| Energetický audit | Zákaz spalování určitých druhů paliv |
| Posuzování vlivu na životní prostředí | Nepřímé finanční podpory subjektům malého a středního podnikání |
| Zřízení garančního fondu | Energetický management |
| Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností spolufinancování EU a jiných zdrojů | Demonstrační projekty |
| Investice do energetické infrastruktury | Získávání a zpracování informací |
| Územní plánování a rozhodování | Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| Povolení k zavedení nových výrob | Podpora zavádění dobrovolných aktivit |
| Povolení k zavedení nových technologií |  |
| Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci nejlepší dostupné techniky |  |
| Výchova a osvěta |  |
| Odborná podpora veřejné správy |  |

Komentář k nástroji neuvedenému v předchozích scénářích:

Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci nejlepší dostupné techniky. Nástroj, byť založen zákonem o ochraně ovzduší, je povahy spíše teoretické, protože nejlepší dostupné techniky jsou v EU postupně vyhlašovány formou referenčních manuálů a nikoliv formou závazných právních předpisů. Jejich skutečným cílem je poskytnout regulátorům informaci o tom, „co již je možné a co dosud není dosažitelné za schůdných ekonomických a technologických podmínek“ tak, aby jimi stanovené požadavky nebyly buď příliš nebo naopak málo přísné.

##### Příklady praktické aplikace ve vztahu k navrhovaným opatřením

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává integrované povolení podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. V rámci povolovací procedury může krajský úřad posoudit, zda navrhované řešení lze považovat za užití nejlepší dostupné techniky mj. i z pohledu energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů apod.

##### Finanční zajištění

Finanční zajištění navrhovaných opatření scénáře podpory využití nových technologií výroby a přeměny energie, které jsou obsaženy v předchozích scénářích je shodné. Navíc zde přistupují prostředky grantových programů podpory výzkumu a vývoje vyhlašované v rámci působnosti v ČR - MPO, krajskými úřady, významnými dodavateli síťových forem energií (ČEZ, a.s., regionální distributoři) a technicky zaměřenými univerzitami. V rámci EU se jedná zejména o grantové programy SAVE, THERMIE, JOULE, 6.FP.

#### SCÉNÁŘ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍ ENERGIE V DOPRAVĚ

##### Všeobecný cíl a legislativní opora

Všeobecným cílem je snižování energetické náročnosti dopravy a podpora opatření KSEI směřujících ke snižování emisí z liniové dopravy.

Legislativní opora, definice objektivně ověřitelných ukazatelů a případná časová omezení tohoto cíle jsou poplatné závěrům zmíněných v předchozích scénářích výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů. Navíc zde, jako u scénáře využití nových technologií přistupuje legislativa týkající se podpory výzkumu a vývoje, certifikace a ověřování shody výrobků a „dopravní“ legislativa.

##### Účel scénáře a zdroje ověření

Předmětný scénář úzce navazuje na opatření a nástroje navržené v rámci Koncepce snižování emisí a imisí pro mobilní zdroje (zejména u silniční dopravy na silnicích I. třídy, v intravilánech center velkých měst a u regionální železniční dopravy). Jeho účelem je tedy podpora těchto opatření v návaznosti na možnosti snížení energetické spotřeby, změny paliva mobilních zdrojů a využití nových, k životnímu prostředí šetrných dopravních technologií.

Výchozím a ověřitelným zdrojem informací týkající se sumární energetické spotřeby automobilové a železniční dopravy je v rámci kraje Český statistický úřad, nepřímo pak údaje o sčítaní dopravy (ŘSD a instituce veřejné správy) a údaje evidence automobilů vedené pověřenými obcemi. Pro podrobnější šetření jsou použitelné záznamy dovozců a prodejců pohonných hmot resp. provozovatelů (městská hromadná doprava, dálková autobusová doprava, České dráhy a nákladní tranzitní doprava) o nákupu a spotřebě paliva. Rovněž nepřímým ukazatelem jsou emisní a imisní měření OHS a ČHMŮ. Na základě trvalé změny naměřených údajů lze zpětně vyhodnotit úsporu energie.

##### Výchozí předpoklady

Vlastní identifikace dopravní infrastruktury, intenzity automobilové dopravy a nejvýznamnějších liniových zdrojů znečišťování ovzduší byla zpracována v předchozí části KSEI, v kapitole 3.1 Doprava. Nejvýznamnějšími liniovými zdroji znečištění ovzduší na území Karlovarského kraje jsou rychlostní silnice a silnice I. třídy. Podíl těchto komunikací na celkových emisích v dopravě dosahuje u jednotlivých sledovaných znečišťujících látek 55 – 65 %, přitom představují pouze cca 23 % z celkové délky sledované silniční sítě na území kraje. Dalšími významnými zdroji emisí jsou některé intravilánové úseky v centrech největších měst (Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Mariánské Lázně a Františkovi Lázně).

U silnic I. třídy a zejména nákladní dopravy je dle názoru zpracovatele snížení emisí pomocí vyššího využití alternativní energie neřešitelné. Malý příspěvek, ke snížení emisí lze zaznamenat u osobní přepravy využitím LPG. Jiná situace však nastává u intravilánu v centrech velký měst, kdy lze preferencí hromadné dopravy využívající alternativní energii dosáhnout významného příspěvku ke snížení emisí z dopravy. U železniční dopravy resp. regionálních tratí využívající k přepravě motorových vozů není prioritou snížení emisní zátěže ovzduší, využití alternativní energie (bioplyn) však může významně přispět k zachování a konkurenceschopnosti regionální železniční dopravy a podpoře trvale udržitelného rozvoje navazujících územní (pěstování energetických surovin vhodných pro výrobu bionafty či bioplynu apod.)

Tab. 13.3.5. Scénář využití alternativní energie v dopravě

| Využití alternativní energie v dopravě |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| Územní energetická koncepce nižších správních celků | Nepřímé finanční podpory subjektům malého a středního podnikání |
| Posuzování vlivu na životní prostředí | Energetický management |
| Podpora modernizace vozového parku hromadných dopravců | Demonstrační projekty |
| Finanční podpora hromadné dopravy | Získávání a zpracování informací |
| Finanční podpora obnově vozového parku (vozidel veřejné dopravy osob) | Podpora zavádění dobrovolných aktivit |
| Rozvoj kvality hromadné dopravy a snižování přepravní náročnosti území | Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| Infrastrukturní opatření v dopravě |  |
| Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem |  |
| Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností spolufinancování EU a jiných zdrojů |  |
| Investice do energetické infrastruktury |  |
| Územní plánování a rozhodování |  |
| Výchova a osvěta |  |
| Odborná podpora veřejné správy |  |
| Optimalizace veřejné správy |  |

Následně je prezentován komentář bezprostředně navazujících opatření scénáře, které nebyly obsaženy v předchozích scénářích.

Podpora modernizace vozového parku hromadných dopravců, informační a finanční podpora obnově vozového parku (vozidel veřejné dopravy osob) a podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem. Nástroje můžou být aplikovány jak u vozového parku ve vlastnictví krajských nebo městských orgánů, tak i u dopravních podniků či podniků služeb. Mimo energetických úspor přináší i vyšší využití obnovitelných zdrojů a snížení znečištění ovzduší. Kromě technického stavu je významným faktorem ovlivňujícím emise z motorových vozidel druh paliva. Finanční náročnost koupě nových vozidel lze částečně snížit rekonstrukcí současného vozového parku na jiné pohonné hmoty. Nejčastější bývá využit stlačený zemní plyn nebo propan-butan, v návaznosti na OZE pak bioplyn. Ve vzdálenějším horizontu je možné uvažovat též o zavedení automobilů na elektrický a vodíkový pohon. Nástroj není však na krajské, městské či lokální úrovni aplikovatelný na vozidla v soukromém vlastnictví.

Uplatnění nástrojů finanční podpory hromadné dopravy a rozvoje kvality hromadné dopravy a snižování přepravní náročnosti území resp. praktická aplikace určitých zvýhodnění (např. cenové, lepší dopravní dostupnost, rychlost přepravy) může znamenat snížení spotřeby paliva a energie a emisní zátěže ovzduší.

##### Příklady praktické aplikace ve vztahu k navrhovaným opatřením

Atraktivita hromadné dopravy je podmíněna vysokou kvalitou a komfortem služeb, nezbytným předpokladem je její spolehlivost a přijatelná rychlost. Pro udržení spolehlivosti a výkonnosti dopravního systému jsou nezbytné investice do infrastruktury, zvyšování kvality poskytovaných služeb, četnosti spojů a omezení počtu přestupů tak, aby hromadná doprava oslovovala i stávající uživatele automobilů. Kromě podpory samotné infrastruktury je možným velmi významným podpůrným nástrojem také dotace jízdného hromadné dopravy. Dotace mohou být buď přímé, tj. takové, které se promítnou do jeho ceny, nebo nepřímé prostřednictvím jiné služby s jízdenkou spojené. Pro obyvatele a pravidelné návštěvníky měst by byla vhodným způsobem platby integrovaná karta mobility, která by motivovala k užívání MHD i pravidelné uživatele osobních automobilů prostřednictvím bonusů za určité množství cest.

V rámci využití nástrojů podpory modernizace vozového parku hromadných dopravců, finanční podpory obnovy vozového parku a podpory zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem lze jejich praktické aplikace doporučit jak u vozového parku ve vlastnictví krajských nebo městských orgánů, tak i u dopravních podniků či podniků služeb. Využití alternativních paliv by mohlo být prosazováno i u vozidel taxi nebo společností provádějící komunální služby (odvoz odpadů, úklid, údržba zeleně) a regionální železniční dopravy (konverze motorových vozů na směs zemního plynu a bioplynu).

##### Finanční zajištění

Finanční zajištění realizace navrhovaných opatření je obdobné jako u financování opatření zmíněné ve scénářích využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Vhodným přeskupením lze rovněž použít rozpočtové prostředky státní a veřejné správy sloužící k úhradě investičních, provozních a dotačních nákladů spojených s provozováním vozového parku předmětných institucí, podpoře dopravní obslužnosti a městské hromadné dopravy a údržbě a rekonstrukci komunikací. Částečně lze využít i prostředky ministerstva dopravy.

#### SCÉNÁŘ PODPORY ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI A ZABEZPEČENÍ SPOLEHLIVOSTI DODÁVEK ENERGIE

##### Všeobecný cíl a legislativní opora

Všeobecným cílem je zvýšení nezávislosti územních celků na importu energie a paliv, vlastní ekonomické prosperity budované na principech trvale udržitelného rozvoje a snížení rizik daných závislostí spotřebitelů na dodávce časově a technicky obtížně nahraditelné energie.

Základní oporu v současné i budoucí legislativě lze najít v nařízení vlády o územně energetických koncepcích a zákonu o krizovém řízení. Ostatní legislativa je poplatná zákonům a vyhláškám zmíněných v předchozích scénářích (energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů).

##### Účel scénáře a zdroje ověření

Tento scénář svým obsahem navazuje na předchozí scénáře úspory energie a využití obnovitelných zdrojů. Je účelově zaměřen na podporu energetické soběstačnosti vhodných územních celků (oblasti venkovského charakteru) a podporu zabezpečení spolehlivosti dodávek energie u síťových dodavatelů (zejména systémy CZT).

Výchozí a ověřitelné zdroje informací o energetické spotřebě územních celků či energetických spotřebitelských systémů (CZT) lze získat u již zmíněné instituce ČHMÚ, dále pak u síťových dodavatelů energie V míře větších podrobností a identifikace a návrhu konkrétních opatření pak u bytových družstev, městských a obecních úřadů, zemědělských a podnikatelských subjektů.

Z hlediska vazeb na demografické údaje v podrobnosti jednotlivých obcí zastává nezastupitelnou úlohu Český statistický úřad.

##### Výchozí předpoklady

Vlastní identifikace současné i budoucí spotřeby energie v územní podrobnosti jednotlivých obcí, spotřebitelských, výrobních a distribučních systémů v kraji byla analyzována v předchozích etapaách ÚEK. V rámci této analýzy byly identifikovány územní celky s předpokladem úplné či částečné energetické soběstačnosti. Jedná se především o venkovská, dosud neplynofikovaná sídla s dostatečným potenciálem energie z obnovitelných a druhotných zdrojů. Dále, bylo v rámci provedené analýzy systémů síťových forem energie konstatováno u systémů CZT (a to převážně systémů s jedním centrálním zdrojem) možné ohrožení dodávek energie resp. tepla.

Tab. 13.3.6. Scénář územní energetické soběstačnosti a zabezpečení spolehlivosti dodávek energie

| Územní energetická soběstačnost a zabezpečení spolehlivosti dodávek energie |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| Územní energetická koncepce nižších správních celků | Energetický management |
| Energetický audit | Demonstrační projekty |
| Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti výroby a distribuce energie | Získávání a zpracování informací |
| Podmíněná povinnost využívat u nových staveb a nebo změn stávajících staveb CZT, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace | Získávání a zpracování informací |
| Posuzování vlivu na životní prostředí | Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů (v obecním a státním vlastnictví) |  |
| Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností spolufinancování EU a jiných zdrojů |  |
| Investice do energetické infrastruktury |  |
| Územní plánování a rozhodování |  |
| Povolení k zavedení nových výrob |  |
| Povolení k zavedení nových technologií |  |
| Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvlášť velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |
| Povolení ke změnám používaných paliv, surovin a zařízení a ke změnám technologického zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou, plynem a teplem |  |
| Možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe |  |
| Odborná podpora veřejné správy |  |

Ve vztahu k základním efektivním a doplňkovým podpůrným nástrojům nápravných opatření a pozici kraje, obcí či silných podnikatelských subjektů výroby a distribuce energie není třeba předkládat doplňující komentář neboť ve scénáři zahrnutá opatření byla již analyzována v rámci scénářů předchozích.

Příklady praktické aplikace

Ve vztahu k energetické soběstačnosti lze praktickými aplikacemi navržených opatření prezentovat širší podporu zpracování územně energetických koncepcí nižších správních celků, intenzivnější využití scénáře energetických úspor a výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů u územních celků s předpokladem realizace částečné či úplné energetické soběstačnosti (především pro již zmíněné dosud neplynofikované venkovské oblasti a případně okrajové městské časti).

V návaznosti na zabezpečení spolehlivosti dodávky energie se jedná o podporu zpracování krizových plánů a scénářů, a rovněž o doplnění integrovaného záchranného systému kraje o energetický management využitelný v případě výpadku energetického zdroje znamenající přímé ohrožení života a majetku. Rovněž významným nástrojem je podpora investic do energetické infrastruktury cíleně zaměřená na budování záložních zdrojů a vzájemné propojení výrobních a distribučních systémů. Je zde však třeba mít na zřeteli, zejména u systémů CZT, zachování konkurenceschopnosti vůči jiným dodavatelům tepla.

Finanční zajištění podpory opatření směřující k vybudování energetické infrastruktury v návaznosti na dosažení cílů energetické soběstačnosti lze vztáhnout k využití garančního fondu kraje, grantových podpor úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, jakožto volného kapitálu budoucích provozovatelů a dodavatelů energie. U koncepční, územní a projektové přípravy lze doporučit výrazný příspěvek z rozpočtových prostředků kraje, méně již z prostředků předmětných obcí.

U finanční podpory opatření sloužící k investiční podpoře infrastrukturálních opatření vedoucích k zajištění spolehlivosti dodávek energie lze očekávat úhradu nákladů především z vlastního či formou úvěrů získaného finančního kapitálu výrobců, dodavatelů a provozovatelů předmětných energetických systémů. Nelze však opomenout využití nástrojů dobrovolných dohod, kdy lze v rámci podpory obecného zájmu získat prostředky a podporu státní a veřejné správy.

#### SCÉNÁŘ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

##### Všeobecný cíl a legislativní opora

Jedná se podporu vyššího energetického využití produktů odpadního hospodářství kraje mající základní legislativní oporu v zákonu o odpadech a koncepci odpadového hospodářství kraje. Je zde patrná i silná návaznost na energetickou, ekologickou a správní legislativu uvedenou v předchozích scénářích.

##### Účel scénáře a zdroje ověření

Účelem scénáře je podpora praktických aplikací, realizace a zpětného vyhodnocení účinnosti nápravných nástrojů a opatření mající základ nejen ve výše uvedené legislativě, ale i v současných a budoucích vazbách odpadního hospodářství kraje u nichž lze vysledovat návaznost na úspory energie a podporu principů trvale udržitelného rozvoje.

Výchozími a ověřitelnými zdroji informací o množství produkovaného odpadu a ekologicky znečištěných lokalitách jsou ČSÚ, ČHMÚ, zemědělské agentury a kontrolní a správní orgány státní a veřejné právy (ČIŽP, OHS, krajské, městské a obecní úřady). V míře větších podrobností a identifikace a návrhu konkrétních opatření pak vlastní záznamy a měření vedené původci odpadů resp. provozovateli skládek TKO a třídíren odpadů.

U vazeb na demografické údaje v podrobnosti jednotlivých obcí zastává zde nezastupitelnou úlohu SLBD z roku 2001, provedené ČSÚ.

##### Výchozí předpoklady

Částečná identifikace energetického potenciálu odpadního hospodářství v kraji proběhla v předchozí části ÚEK v rámci kapitoly 2.4 Obnovitelné a druhotné zdroje. Výše analyzovaného potenciálu se jednak soustředila na využití kalů čistírenských odpadních vod, exkrementů hospodářských zvířat, skládek komunálních odpadů (tyto zdroje jsou však již zahrnuty ve scénářích výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů) a jednak na termické využití tuhého komunálního odpadu a ostatního energetického potenciálu dosud neřešených oblastí odpadového hospodářství (např. energetické využití kontaminované půdy při odstraňování ekologických zátěží a energetické využití průmyslového odpadu).

Množství termicky využitelného odpadu, který je přivážen na skládky TKO (tj. odpad tříděný dle druhového členění uvedeného v katalogu odpadů) dosahuje dle údajů bývalých OkÚ řádově desetiny až jednotky procent ve vztahu k celkové spotřebované energii v kraji. Nicméně podle posledních údajů Koncepce odpadového hospodářství Karlovarského kraje lze v kraji očekávat produkci odpadů (nejen TKO) 500 tisíc tun ročně. Jejich technický potenciál předpokládaného termického využití pak bude (při výhřevnosti cca 8,7 GJ.t-1) 4 350 000 GJ.rok-1, ekonomický (cca 30% využití, jelikož je třeba respektovat požadavek na  vyšší zhodnocení a využití odpadu než jeho pouhé spalování - recyklace, výroba bioplynu, nehledě k ekonomice závislé na energetické náročnosti sběru, třídění i samotné technologie spalování odpadu) pak 1 305 000 GJ.rok-1, což je cca 5,6 % z celkového energetické bilance kraje (hodnoceno bez elektrárny Tisová a Vřesová).

Ve spojení s koncepcí odpadního hospodářství kraje, měst a obcí a důslednou separací komunálního odpadu zahrnující i třídění TKO ve vztahu k jeho termické využitelnosti, vyšším energetickým využitím průmyslového odpadu a vhodnou náhradou (u výrobců) segmentů odpadového hospodářství jejichž likvidace je energeticky náročná, lze příspěvek energie získané z odpadového hospodářství zvýšit.

Tab. 13.3.7. Scénář energetického využití odpadového hospodářství

| Energetické využití odpadového hospodářství – scénář nápravných opatření |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| Územní energetická koncepce nižších správních celků | Zákaz spalování určitých druhů paliv |
| Energetický audit | Nepřímé finanční podpory subjektům malého a středního podnikání |
| Povolení k spalování či spoluspalování odpadu | Energetický management |
| Posuzování vlivu na životní prostředí | Demonstrační projekty |
| Přímá finanční podpora přípravy projektů s možností spolufinancování EU a jiných zdrojů | Získávání a zpracování informací |
| Územní plánování a rozhodování | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| Povolení k zavedení nových výrob | Podpora zavádění dobrovolných aktivit |
| Povolení k zavedení nových technologií | Optimalizace veřejné správy |
| Možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe |  |
| Výchova a osvěta |  |
| Odborná podpora veřejné správy |  |

Jako u předchozího scénáře se jedná o využití již v předchozích scénářích „okomentovaných opatření“ a není zde tedy třeba dalšího výkladu.

##### Příklady praktické aplikace ve vztahu k navrhovaným opatřením

Ve vztahu k opatřením investičního charakteru se jedná o podporu separace TKO zřizováním sběrných dvorů, rozšířením vozového parku sběrných vozidel, třídíren odpadu a technologií energetického využití termicky využitelných odpadů. Může jít rovněž o investici do technologie snižující energetickou náročnost spojenou s likvidací odpadů případně o investice do energetického využití kontaminované půdy a vody (ropných lagun).

Ve vztahu k pořizování koncepčních dokumentů, projektové přípravy, sběru informací a výchovy a osvěty se jedná o podporu a organizaci víceméně krajem vyhlašovaných veřejných soutěží, seminářů a výstav.

Lze konstatovat, že u sběru a energetického využití odpadového hospodářství bude převažovat kombinace prostředků rozpočtové sféry a komerčních zdrojů firem z oblasti odpadového hospodářství.

### Komplexní hodnocení scénářů rozvoje územního energetického systému

V následující části jsou souhrnně vyhodnoceny jednotlivé scénáře dle ekonomických, ekologických a krajských kritérií. Jejich kompletní tabelární zpracování ve formě matic je součástí datového modelu návrhové části ÚEK. Systém je zpracován tak, aby bylo možné v budoucnu měnit význam a ohodnocení jednotlivých položek a tím modelovat řešení energetiky v kraji na základě vlastních preferencí, případně i přidávat nové nástroje (např. při změnách legislativy) nebo nová kritéria.

#### Metodika hodnocení navržených nástrojů a scénářů

Návrh a metodika hodnotících kritérií rámcově vychází z nařízení vlády č. 195/2001 Sb., § 2, odstavce (5), písmena b) a c). Jejich rozdělení na ekonomická a ekologická zohledňují písmena d) a e). Navíc je však zpracovatelem „přidána“ váhově rovnocenná skupina „krajských kritérií“, zohledňující místní podmínky současného i předpokládaného rozvoje energetického hospodářství kraje.

- Použitá metodika přiřazuje každému nástroji hodnotu podle následující stupnice:

- 0 – nevýznamný, realizace navrhovaného opatření je málo pravděpodobná a časově velmi vzdálená a v rámci daného scénáře nenalezne uplatnění

- 1 – málo významný, existuje jistý předpoklad realizace či uplatnění navrhovaného opatření, nicméně pro jeho využití nejsou v rámci daného scénáře vytvořeny odpovídající podmínky (např. chybějící investice, legislativní překážky apod.)

- 2 – přijatelně významný, v rámci daného scénáře představuje reálně využitelná opatření, avšak v porovnání s jiným v daném scénáři preferovaným opatřením, má při stejných výchozích podmínkách (např. časová náročnost, investiční náklady apod.) nižší efektivnost

- 3 – významný, v maximální míře podporující reálnost navrhovaného opatření

Prvotní výběr nástrojů probíhá již při sestavování scénářů formou zařazení či nezařazení (označeno hodnotou „0“) daného nástroje do navrženého scénáře. Zpracovatel ovšem ponechává hodnotitelské komisi možnost zařazení nepoužitých nástrojů do toho či onoho scénáře, podkladem je i tabelární zpracování četnosti uplatnění jednotlivých nástrojů v rámci navržených scénářů, které tak doplňuje představu o síle jednotlivých nástrojů.

Jednotlivým kritériím (ekonomické, ekologické a krajské) je v rámci hodnocení jednotlivých nástrojů uvnitř scénářů přisouzena stejná váha. Preference resp. rozdílnost vah je uplatněna až v rámci hodnocení celkového průměru dosažených bodů v rámci jednotlivých kritérií. Výsledné hodnocení probíhá zahrnuje dva kroky:

- I. hodnocení jednotlivých nástrojů podle ekonomických, ekologických a krajských kritérií. Mezivýstupem je aritmetický průměr bodového hodnocení nástrojů v rámci předchozích tří oblastí. Finálním výstupem aritmetický průměr předchozích mezivýstupů, opět v rámci zmíněných tří oblastí v rámci daného scénáře. Ke každému scénáři se tak váží tři koeficienty mající stejnou váhu: průměry pro ekonomické, ekologické a krajské aspekty

- II. celkové vyhodnocení navržených scénářů „obodovaných“ v rámci zmíněných tři oblastí. Modelově navrženy a vyhodnoceny scénáře s různou preferencí (vahou) ekonomických, ekologických a krajských kritérií

#### Komentář k hodnotícím kritériím

##### Ekonomická kritéria

- Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě

- Posuzování energetické bilance je silně individuální kritérium, které se vztahuje vždy ke konkrétní použité technologií či energetickému systému. Navrhovaná úroveň se hodnotí resp. srovnává se s normovými či legislativními hodnotami (vyhláška 291/2001 Sb.) nebo s obecně známými technicky vyspělými technologiemi. Jedná se např. o měrnou spotřebu energie na m2 otápěné plochy, procentní ztráty v rozvodech tepla při použití různých teplonosných médií, účinnost výroby a přeměny tepelné energie v elektrickou apod. Pokud je u navrhovaných opatření dosaženo obdobných a špičkových parametrů, jsou posuzována jako přijatelná až významná – hodnota 2 až 3 (existuje předpoklad k růstu pozitivních ekonomických přínosů).

- Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením

- Hodnotí se předpokládaná výše investičních nákladů. Jedná-li se o extrémně vysoké náklady (tj. realizace technického řešení je vzhledem k možnostem kraje a případným dotacím v časovém horizontu 10 let neproveditelná), opatření je považováno za nevýznamné (0). Čím více se investiční náklady blíží únosným hodnotám, tím větší význam má opatření přisouzeno.

- Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii

- Je sledována výše provozních nákladů jak ve srovnání s jinými palivy, tak vůči výchozímu stavu. Pokud se nenajde mezi potenciálními palivy či energií srovnatelná konkurence a ve vztahu k předchozím provozním nákladům docílíme výrazné úspory (nemusí se jednat pouze o úsporu nákladů na paliva) hodnotíme opatření dle tohoto kritéria jako přijatelné nebo významné, hodnota 2 a 3.

- Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií

- Jedná se především o náklady na přípravu technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro provoz navrženého zařízení či technologie (vybudování přípojky elektrického vedení a plynu, přístupových komunikací, odkanalizování), náklady na případný výkup pozemků, či jejich pronájem ve věci věcného břemene, náklady spojené s ochranou životního prostředí a zdraví obyvatel (terénní úpravy, rybí přechod, protihlukové stěny apod.). Čím více opatření spojených se zabezpečením území energií musíme realizovat (resp. s rostoucím počtem „překážek“) tím nižší je pravděpodobnost realizace, výrobní náklady se zvyšují a takové  opatření hodnotíme jako nevýznamné (hodnota 0).

- Výrobní energetický efekt zdrojové části systému

- Výrobní energetický efekt zdrojové části je posuzován z pohledu ekonomického přínosu vyjádřeného ať už prostou návratností, NPV, IRR či CF. Dosahujeme-li ve srovnání se současným stavem či ekonomickými ukazateli obdobných technologií příznivějších ukazatelů, je navrhované opatření hodnoceno jako významné (2 – 3).

- Úspora primárních energetických zdrojů

- Lze hodnotit obdobně jako u předchozího případu. Čím vyšší úspora primárních zdrojů se vůči předcházejícímu stavu či srovnatelné technologii dosáhne, tím dané opatření nabývá na významu (2-3).

- Vytvoření nových pracovních příležitostí

- Vyšší přínos v počtu pracovních míst, růstu zaměstnanosti posouvá dané opatření blíže k hodnotě 3, tj. je hodnoceno jako významné.

##### Ekologická kritéria

- Využití obnovitelných druhů energie

- Hodnotí se podíl resp. procento využití obnovitelných druhů energie v rámci navrhovaného nástroje či opatření. Týká-li se navrhované opatření výhradně obnovitelných zdrojů, je hodnoceno jako významné (3).

- Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity

- Hodnotí se celkový přínos navrhovaného opatřením či nástroje ve vztahu ke snížení emisí a imisí a dodržení emisních stropů a imisních limitů. Čím je přínos ke snížení znečištění ovzduší vyšší tím je kritérium hodnoceno jako významné (3).

- Vliv na tvorbu a utváření krajiny

- Uplatní se zejména u technologií a zařízení, které se významným způsobem podílí na utváření krajiny (větrné elektrárny, vodní díla, pěstování energetických surovin). Pokud je hodnotitel přesvědčen o pozitivním vlivu opatření na tvorbu krajiny, je opatření hodnoceno jako významné (3).

- Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí

- Nabývá na významu při posuzování výběru paliva použitelného pro navržené zařízení či technologii. Jedná-li se o opatření využívající palivo, jehož získání, zpracování a využití nezatěžuje životní prostředí, stává se tento nástroj významným (3).

- Plošné nároky na zábor půdy

- Navazuje na kritérium výrobních nákladů spojených se zabezpečením území. Rostou-li nároky na zábor půdy, zvyšují se rizika nereálnosti (vlastnické tahy) toho či onoho navrhovaného opatření či nástroje a opatření je hodnoceno jak nevýznamné (0).

- Princip trvale udržitelného rozvoje

- Nástroj je hodnocen jako přijatelný až významný (2 – 3), jsou-li naplněny představy o principech trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k navrženému opatření či technologii.

- Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi

- Existuje-li poměrně významná možnost zpoplatnit dosažené ekologické přínosy, je tento nástroj posuzován jako významný (3).

##### Krajská kritéria

- Pozice kraje či krajského úřadu při aplikaci nástroje v návaznosti na legislativu

- Opatření je posuzováno jako přijatelné významné (2 až 3), existuje-li využitelná a poměrně snadno aplikovatelná legislativa na úrovni kraje či obcí ve vztahu k použití daného nástroje či opatření.

- Doporučení pro aplikaci v „technických“ a územních podmínkách kraje

- V tomto kritériu jsou zohledněny poznatky z předchozí analýzy stávajícího i budoucího energetického hospodářství kraje, které jsou uplatňovány v závislosti na použitém opatření. Existují-li v kraji či na úrovních obcí reálné předpoklady (technické, územní, klimatické a hospodářské) pro využití a podporu daného nástroje, opatření je hodnoceno jako přijatelné významné (2 až 3).

- Časový rámec

- Neznamená-li délka realizace či přípravy na použití daného opatření či nástroje výraznou překážku či komplikaci, která by bránila aplikaci navržených opatření, je dané opatření hodnoceno jako významné (3).

- Koncepční a strategické dokumenty kraje

- Jsou-li vazby na koncepční či strategické dokumenty v daném opatření zastoupeny v co nejširší míře resp. existuje-li reálná a výrazná provázanost těchto dokumentů v rámci daného opatření, stoupá jeho význam tohoto opatření (3).

- Státní energetická koncepce

- Jedná se o velmi problematické a obtížně hodnotitelné kritérium, vzhledem k tomu že návrh státní energetické politiky není dosud schválen. Proto se doporučuje vycházet s přístupových dohod pro EU a ostatních právně závazných dokumentů mající vztah k energetice a jejího vlivu na životní prostředí schválené ČR. Kritérium je hodnoceno jako přijatelné až významné, prokáže-li se pozitivní spojitost či návaznost na výše uvedené dokumenty (2 až 3).

- Ekonomické možnosti kraje

- Hodnotí se připravenost a schopnost institucí kraje (krajský úřad, možnost získání grantů, možnost využití garančního fondu, míra zapojení ostatních hospodářských subjektů apod.) zajistit potřebné finanční krytí pro realizaci navržených opatření resp. uplatnění  jednotlivých nástrojů.

- Čím je vyšší pravděpodobnost zajištění investic, úvěrů, garancí a bankovních záruk či jiných forem přímé a nepřímé finanční podpory, tím větší význam je přiřazen využití daného opatření (2 až 3)

- Energetický management kraje

- Hodnotí se odbornost a zejména míra spolupráce a vzájemné podpory mezi státní správou a samosprávou, podnikateli a provozovateli energetických zařízení a veřejností při realizaci či prosazování navržených nástrojů a opatření. Pokud lze k tomuto hodnocení uvést praktické příklady z již realizovaných opatření, lze hodnotit opatření jako významné (3).

### Stanovení pořadí výhodnosti scénářů a doporučení nejvhodnějšího scénáře

Stanovení pořadí výhodnosti bylo provedeno na základě předchozího vyhodnocení. Obrázky 13.3.1. – 13.3.3. umožňují porovnat výsledky variantního vyhodnocení scénářů rozvoje energetického systému s různým poměrem vah (preferencí) ekonomických, ekologických a krajských kritérií:

- pořadí bez rozdílu vah pro všechny skupiny kritérií, tj. poměr vah pro ekonomické, ekologické a krajské hodnocení je 1:1:1 – obr 13.3.1.

- vyhodnocení s dvojnásobnou preferencí ekologických kritérií : obr 13.3.2.

- vyhodnocení  s dvojnásobnou preferencí krajských kritérií: obr 13.3.3.

Porovnáme-li tedy výše uvedená hodnocení jednotlivých scénářů, pak je možné konstatovat, že:

- u diagramu 13.3.2. s preferenci ekologického hodnocení je „převaha“ scénářů využívajících OZE (cca až 10% přesah  oproti scénáři úspor energie)

- u diagramu 13.3.3. s preferenci podmínek kraje lze zaznamenat „převahu“ scénáře úspor energie (cca až 30% procentní rozdíl oproti scénářům využívající OZE)

- v celkovém hodnocení diagramů pak převahu scénáře úspor energie, který  byl vyhodnocen jako nejvhodnější

Současně je ovšem nutno konstatovat, že stanovení pořadí výhodnosti jednotlivých scénářů může být významně ovlivněno složením hodnotící skupiny a  volbou vah (významu) přisouzených jednotlivým kritériím. Prezentované výsledky je tedy nutno vnímat jako pomocné a orientační s tím, že konečné rozhodnutí leží na energetickém odpovědných orgánech kraje.

13.3.1. Variantní vyhodnocení scénářů s rovnoměrným rozložením preferencí

13.3.2. Variantní vyhodnocení scénářů s preferencí ekologického přínosu

13.3.3. Variantní vyhodnocení scénářů s preferencí podmínek kraje

## Energetický management

### Návrh způsobu projednání územní energetické koncepce

Návrh způsobu projednání návrhové části územní energetické koncepce vychází ze způsobu prezentace výstupů ÚEK ve formě návrhu jednotlivých nástrojů a scénářů. Projednání by mělo probíhat ve třech fázích :

- 1. fáze: projednání v rámci odborné skupiny složené ze zástupců energetického managementu kraje (zástupců orgánů veřejné a státní správy, v rámci kraje významnými držiteli autorizace na podnikání v energetických odvětvích, dodavateli paliv a vlivnými skupinami sdružení zastupujících širokou veřejnost)

- 2. fáze:  prezentace pro širokou odbornou veřejnost, případně veřejné projednání

- 3. fáze: celkové shrnutí, vyhodnocení a zapracování připomínek a podnětů v rámci předchozích dvou fází do akčního plánu

První fáze předpokládá výběr hodnotitelské skupiny a jejich aktivní zapojení do návrhu nástrojů a jednotlivých scénářů formou diskuse nad jejich formulací, obsahem a přínosem směřující jejich vyhodnocení. Výstupem je pak návrh úpravy akčního programu. Časový rámec respektuje zaslání návrhu celého koncepčního řešení hodnotitelské komisi, vlastní projednání návrhu na pracovní schůzce „hodnotitelů“ a zpracovatele, vyhodnocením a společným přijetím verze akčního programu pro veřejné projednání

Druhá fáze představuje veřejné projednání, prezentaci a diskusi na výsledným zněním koncepce (resp. nad jejím akčním plánem) sestaveným v 1. fázi pracovní skupinou. Časový rámec předpokládá zveřejnění návrhu akčního programu spolu s výzvou v předstihu cca 14 dnů před vlastním veřejným projednáním.

Třetí fáze je výsledným shrnutím, vyhodnocením a zapracováním připomínek z předchozích dvou fází a následné schválení finální verze akčního programu samosprávnými orgány kraje.

### Návrh energetického managementu města a správy ÚEK

Zpracování, tvorba, aktualizace a praktická aplikace výstupů a závěrů ÚEK Karlovarského kraje je dlouhodobý cyklicky se opakující proces. Proto pokládá zpracovatel za nezbytné předložit a definovat návrh a záměr týkající se potenciální struktury a činnosti budoucího energetického managementu kraje. Stručný přehled jednotlivých potenciálních účastníků tohoto procesu a snaha o definování možné formy vzájemných vazeb a spolupráce je uvedena v následujícím textu.

V systému působí určité množství samostatných subjektů, z nichž jednomu je přiřazena funkce správce a koordinátora aktualizace a využívaní prostředků ÚEK, respektive subjektu zodpovědného za celý proces tvorby a náplně hlavních cílů ÚEK. Ostatním subjektům je přisouzena realizace dílčích cílů s dílčí zodpovědností. Energetický management kraje je tedy definován jako seskupení zástupců jednotlivých specializovaných odborů kraje a zástupců veřejnosti (dodavatelé energií, ekologické skupiny apod.) s přesně přidělenými úkoly a zodpovědností.

#### Správce Územní energetické koncepce

Správcem celého systému, s kompetencemi popsanými v předchozím odstavci, je Krajský úřad Karlovarského kraje. Na správě ÚEK se budou podílet zejména následující odbory KÚ.

##### Odbor životního prostředí

Záměrem energetického managementu kraje by měla být co nejužší spolupráce s odpovědným  zástupcem z odboru ŽP, resp. až vzájemná zastupitelnost. Je však nutné však upozornit, že funkci správce ÚEK by měla vykonávat osoba, pro níž bude tato činnost hlavní pracovní náplní. Kromě toho bude spolupráce odboru ŽP se správcem ÚEK probíhat zejména v těchto oblastech:

- zdroje REZZO 1 až 3

- hodnocení kvality ovzduší (modelování a monitoring)

- ostatní vliv energetických zařízení na životní prostředí

- podávání návrhů na odstranění případných negativních vlivů na ŽP

- sledování a vyhodnocování přijatých opatření

Úlohou odboru ŽP je rovněž zajistit od externích dodavatelů jako jsou ČHMÚ, ČIŽP, OHS apod. Úkolem správce ÚEK bude ve spolupráci s výpočetním střediskem tato data zpracovat, vyhodnotit a zpětně poskytnout odboru ŽP obsahově a formálně předem dohodnuté výstupy.

##### Odbor regionálního rozvoje

Ze strany správce ÚEK se opět jedná o formulaci a specifikaci požadavků externích subjektů např. správců sítí a veřejnosti k odboru územního plánování. Ze strany daného odboru pak vyhodnocení těchto požadavků z pohledu územního plánu a jeho regulativů, jakožto přijetí a zapracování potenciálních změn územního plánu.

Dále je na odbor vznesen požadavek na přípravu územních a stavebně rozvojových podkladů jednoznačně definujících významné zájmové plochy např. plochy k bydlení, podnikání apod. sloužící pro stanovení energetických potřeb zájmové lokality. Jako prostředek pro stanovení požadovaných bilancí, což bude úkolem správce sítě, bude využito datového energetického modelu a prostředí GIS.

Specifickou úlohu představuje stavební odbor od kterého se, jakožto orgánu státní správy přicházející nejčastěji do styku s veřejností, očekává od něj sběr, analýza a zpracování dat týkajících se předmětu ÚEK tj. významné výstavby, demolic, rekonstrukcí bytového fondu, energetických zařízení a sítí a ostatních nemovitostí na území kraje. Vstupem správce ÚEK pak bude zpracování, analýza a vyhodnocení těchto dat do konceptu ÚEK, zejména z pohledu spotřeby energie a v omezené míře s ohledem na využití kapacit zdrojů a rozvodů energetických médií.

Významná je také úloha oddělení průmyslu, dobývání a sanace, a to především na úrovni realizace jednotlivých opatření vyplývajících z ÚEK ve vztahu k průmyslovým zónám, těžbě surovin atd.

##### Odbor investic

Tento odbor je ve správě ÚEK zastoupen zejména ve dvou směrech. Prioritní podíl je nutno spatřovat v přípravě těch opatření ÚEK, která vyžadují investiční výdaje ze strany kraje. Vedle toho bude odbor investic poskytovat informace o připravovaných záměrech kraje, které souvisí s energetickým hospodářstvím a poskytovat nezbytné údaje pro začlenění do datového systému ÚEK.

##### Odbor majetkoprávní

Prioritní úlohou majetkového odboru je ve vztahu ke správci ÚEK jednoznačná evidence a aktualizace stavu energetických zařízení v předem definované digitální databázové formě. K zajištění dat budou využity databázové systémy katastrálního a statistického úřadu a úřadů stavebních. Styk s těmito organizacemi je rovněž v kompetenci majetkové správy. Úlohou správce ÚEK je pak koordinace mezi příjemci dat získaných majetkovou správou a jejich využitím při aktualizaci ÚEK zejména při umisťování prvků do katastrální mapy.

##### Odbor informatiky

Úlohou tohoto odboru je především technická a softwarová podpora správce ÚEK při zpracování dat od jednotlivých účastníků procesu tvorby ÚEK. Důraz musí být dále kladen na co největší jednotnost a zastupitelnost používaného software v rámci specializovaných odborů kraje, jakožto archivování a zálohování aktualizovaných dat. Vstupem správce ÚEK je pak koordinace forem digitálních výstupů mezi jednotlivými účastníky procesu tvorby ÚEK uvnitř i vně prostředí krajského úřadu.

#### Vztah správce ÚEK k ostatním subjektům

##### Správci sítí

Úlohou správce ÚEK je organizace pravidelných setkání zaměřených na aktualizaci dat energetických spotřeb jednotlivých odběratelů energií a průběhů energetických sítí, jakožto obousměrně zprostředkované doručení informací, požadavků, koordinace a snahy o sblížení názorů a stanovisek ze strany energetického managementu kraje ke správcům energetických sítí a naopak.

##### Subjekty s majetkovou účastí kraje

Úlohou správce ÚEK je koordinace sběru, analýzy, vyhodnocení a konfrontace upřesňujících dat spotřeby energií a přijatých energeticky úsporných opatření od jednotlivých subjektů zřizovaných krajem a zahrnující bytový fond, služby, zdravotnictví, školství, kulturní zařízení atd. Dále lze úlohu správce ÚEK spatřovat ve vhodném působení na snížení energetické spotřeby realizací a podporou energetických auditů, průkazů budov, energetickým štítkováním spotřebičů apod.

##### Subjekty bez majetkové účastí kraje

- Úloha správce ÚEK je obdobná jako v předchozím odstavci s tím rozdílem, že ji lze uplatňovat v menší míře a s omezenými prostředky a nástroji.

##### Správci zdrojů REZZO

- Účast správce ÚEK byla již popsána v odstavci týkajícího se odboru ŽP. Nicméně na správci ÚEK zůstává prvotní formulace obsahu a formy poskytovaných dat.

Samostatnou kapitolou je návrh respektive definování způsobu předání a formy dat mezi jednotlivými účastníky procesu tvorby ÚEK. Co se týče vnitřních vazeb energetického managementu (tj. v rámci správních a specializovaných odborů kraje) doporučujeme používat v dnešní době používat aplikace Microsoft Office, které jsou na krajském úřadu běžně používány, tj. pro textové zprávy Microsoft Word (formát DOC), pro tvorbu tabulkových výstupů Microsoft Excel (formát XLS). Co se týče tvorby a aktualizace grafických souborů pak lze doporučit přednostně používání GIS, přičemž je v souladu se zadáním předpokládán software firmy ESRI Inc. (ArcView, ArcGIS). Případně lze použít též systém nebo CAD/CAM (např. MicroStation).

Ve vztahu k vnějším účastníkům tvorby procesu ÚEK, tj. k správcům sítí, správcům souborů REZZO, katastrálnímu a statistickému úřadu, není sjednocení vzhledem k různým používaných databázovým systémům a software dost dobře možné. Výjimku tvoří pouze poskytování grafických dat jednotlivými správci sítí, jež jsou obvykle zpracovány v prostředí MicroStation (formát DGN). Tento formát lze importovat do prostředí GIS používaného krajským úřadem. Zpracování ostatních poskytnutých dat do požadovaných formátů bude úlohou energetického managementu kraje.

13.4.1. Energetický management kraje

# Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek Karlovarského kraje

## Popis dosavadních opatření ke zlepšení kvality ovzduší

### Opatření na mezinárodní úrovni

- Mezinárodní úmluvy

- Z historického hlediska lze za nejvýznamnější mezinárodní aktivitu považovat přístup České republiky (respektive sukcesi po rozdělení Československa) k Úmluvě Evropské hospodářské komise OSN o dálkovém znečištění ovzduší překračujícím hranice států a posléze k jejím protokolům (Convention on Long Range Transboundary Air Pollution a její protokoly viz. str. 193 etapy I.). Naplňování požadavků prvních protokolů, zejména „prvního a druhého protokolu o síře“, „protokolu o dusíku“ a „protokolu o těkavých organických látkách“ přispělo v průběhu devadesátých let k omezení emisí těchto látek. Za nejvýznamnější z hlediska tohoto programu (respektive Krajského programu snižování emisí) je považován „Göteborský protokol“, který stanovil první hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak a stal se podkladem pro přijetí směrnice 2001/81/EC o národních emisních stropech. Koncept doporučených hodnot krajských emisních stropů byl odvozen právě z této směrnice. Původní hodnoty Göteborských emisních stropů byly Evropskou komisí přehodnoceny a byly sníženy (emise oxidu siřičitého a emise amoniaku).

- Pro nadcházející období bude mít zřejmě velmi zásadní dopad na omezování emisí znečišťujících látek Rámcová úmluva OSN o změně klimatu z roku 1992 a její „Kjótský protokol“ z roku 1997. I když tyto dokumenty ukládají povinnosti v oblasti skleníkových plynů (dominantně oxidu uhličitého), je zřejmé, že řada vyvolaných opatření přinese žádoucí vedlejší efekty také v oblasti omezování emisí „klasických“ znečišťujících látek (zejména opatření v oblasti úspor energií a využívání alternativních zdrojů energie). Opatření vyvolaná v důsledku naplňování tohoto protokolu na území Karlovarského kraje se mohou projevit zejména v poklesu prakticky všech látek, jejichž zatížení bylo v kraji zjištěno jako problematické, neboť u všech je významný podíl energetických zdrojů spalujících tuhá paliva (PM10, SO2, NOx, prekurzory ozónu, kovy).

- Evropská integrace

- Postupná aproximace české legislativy směrem k právním předpisům Evropských společenství, zahájená v polovině devadesátých let a ukončená v současné době, představuje také v oblasti omezování emisí a zlepšování kvality ovzduší naprosto zásadní impuls. Nicméně již právní úprava ochrany ovzduší, přijatá počátkem devadesátých let, byla do značné míry inspirována jak tehdy platnými právními předpisy Evropských společenství, tak i právními předpisy některých členských států (zejména SRN).

- V současné době je česká právní úprava ochrany ovzduší sladěna se všemi platnými předpisy Evropských společenství, předjímá některé připravované předpisy a po očekávaném vstupu České republiky do Evropské unie se bude vyvíjet stejným směrem. Zásadním problémem spojeným se současnou novelizovanou právní úpravou je zajištění její implementace a aplikace v odpovídajícím rozsahu .

- Mezinárodní projekty

V průběhu devadesátých let bylo v České republice realizováno, v rámci bilaterální i multilaterální zahraniční pomoci, mnoho projektů v oblasti ochrany ovzduší, které znamenaly výrazné omezení emisí znečišťujících látek z velkých, zejména energetických zdrojů, ale i středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší.

Akční program Krušné hory / Smrčiny

Jedná se o program zaměřený na rozbor problémů ochrany ovzduší a vytipování možných řešení na území severních Čech (Karlovarský, Ústecký a část Libereckého kraje), jižního Saska a severovýchodního Bavorska. V první části se program věnuje analýze emisní a imisní situace v zájmovém území. Významná je návrhová část, která obsahuje doporučení pro podporu vybraných projektů ke zlepšení kvality ovzduší. V rámci Karlovarského kraje se jedná v naprosté většině o plynofikaci vybraných sídel nebo konkrétních kotelen.

Projekt Černý trojúhelník

Označení „Černý trojúhelník“ dostala oblast podle zásob hnědého uhlí a kvůli poškození zdraví a ekosystémů, k němuž došlo v souvislosti s těžbou uhlí v posledních desetiletích. Oblast zahrnuje severní Čechy (ČR), jižní část Saska (SRN) a jihozápadní část Dolního Slezska (Polsko). Největšími zdroji znečišťování v západní části této oblasti byly především chemické závody a elektrárny. Ve východní části to pak byly podniky lehkého průmyslu produkující malá množství emisních látek.

Společný systém sledování kvality ovzduší zahrnuje 43 měřicích stanic. Část těchto stanic je součástí monitorovací sítě České republiky (stanice reprezentativní pro horské a nížinné oblasti).

Přestože se monitorovací systémy a programy v České republice, Německu a Polsku liší a nejsou srovnatelné, v rámci Společného monitorovacího systému Černého trojúhelníku (JAMS) jsou stejné. Účastníci projektu uznávají nutnost výměny vysoce kvalitních dat. Všichni tři partneři JAMS zaujímají k požadavkům na zajištění kvality monitorovaných dat o kvalitě ovzduší stejný postoj. Cíle pro zajištění kvality dat jsou pro celý systém JAMS stejné. Znamená to, že data by měla umožnit:

- porovnání kvality ovzduší v Černém trojúhelníku

- stanovení trendu kvality ovzduší v Černém trojúhelníku a v každé oblasti, ve které jsou umístěny měřicí stanice, za odpovídající časové období

- hodnocení expozice obyvatelstva, materiálu a ekosystémů.

Výsledky sledování znečištění ovzduší ukázaly, že strategie snižování emisí uplatňovaná v oblasti Černého trojúhelníku byla a je v plném rozsahu účinná a vede k výraznému zlepšení kvality ovzduší v této oblasti. Kvalita ovzduší v Černém trojúhelníku se tak přibližuje úrovni kvality ovzduší v členských státech EU.

### Opatření  na národní, regionální a lokální úrovni

Naprosto zásadní význam pro omezení emisí a následující zlepšení kvality ovzduší měla nová právní úprava ochrany ovzduší, přijatá počátkem devadesátých let minulého století (zákony č. 309/1991 Sb., a č. 389/1991 Sb., v postupně upravovaných zněních a navazující prováděcí předpisy). Základem této úpravy byla regulace emisí znečišťujících látek na téměř 3 tisících „velkých“ a cca 30 tisících „středních“ zdrojích znečišťování ovzduší. Těmto zdrojům byly stanoveny emisní limity s plošným termínem dodržování nejpozději od počátku roku 1999 s tím, že do tohoto termínu byly stanoveny přechodné limity dočasně platné. Výsledkem je razantní, a v některých případech řádový pokles emisí znečišťujících látek (tuhé látky, oxid siřičitý), který se projevil výrazným poklesem imisní zátěže na celém území České republiky, Karlovarský kraj nevyjímaje. Důkazem významného posunu v čistotě ovzduší na území Karlovarského kraje je stávajíc situace, kde mimo problematiky ozónu, která navíc dosahuje prakticky zanedbatelného rozsahu v porovnání s ostatními regiony ČR, neexistuje v regionu problém plošného charakteru a většina zjištěných překročení imisních limitů má spíše lokální charakter.

Ze zásadních opatření ke snížení produkce emisí znečišťujících látek je nutno uvést zejména rekonstrukci zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová. V tomto provozu bylo  odstaveno postupně 8 kotlů o výkonu 125 tun páry za hodinu a nahrazeno 2 fluidními kotli (první byl uveden do provozu v roce 1995, druhý v roce 1997). Tyto kotle splňují (často s rezervou) platné emisní limity. Teploty spalování jsou nízké, a proto je omezen vznik NOx, odsíření probíhá přímo ve spalovací komoře a jsou instalovány textilní filtry (úlet do 20 mg.m-3). Dále byla provedena instalace odsiřovací jednotky (v roce 1997) na 100 MW bloku (mokrá vápencová vypírka) a na tomto bloku byla provedena i primární opatření ke snížení emisí NOx

Obdobná opatření jako u elektráren byla realizována i v případech řady tepláren. K odstávce nebo rekonstrukci kotlů došlo u celé řady uhelných kotelen (např. Karlovarské teplárenské a dalších). Zrušení části z těchto zdrojů bylo umožněno výstavbou dálkových přivaděčů tepla z Vřesové (Sokolovská uhelná a.s.) a Elektrárny Tisová; některé z nich byly plynofikovány jako centrální zdroje, ostatní byly nahrazeny decentralizovanými plynovými kotelnami, eventuálně zanikly bez náhrady.

V 90. letech proběhla v regionu rozsáhlá plynofikace zahrnující většinu obcí, kde bylo možno vzhledem k tehdejším podmínkám plynofikaci realizovat. Na uskutečnění těchto akcí se významně podílely dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rozvinuté jsou systémy CZT, např. na konci roku 1999 se realizoval  moderní systém v Chebu, došlo k rekonstrukci teplárny v Mariánských Lázních na zemní plyn atd.

Existuje celá řada dalších projektů, jejichž realizací se sníží emise znečišťujících látek v ovzduší. Mezi ně patří kromě jiného projekty

- přestavby uhelných kotelen na provoz na naftu nebo zemní plyn

- plynofikace obcí zemním plynem

- rozvoj používání obnovitelných zdrojů energie (např. Žlutice)

Podrobná právní úprava ochrany ovzduší dále zavedla Smogový varovný a regulační systém, kterým byl omezován provoz emisně významných zdrojů znečišťování ovzduší za nepříznivých rozptylových podmínek.

Po roce 1998 se ukázalo, že silný potenciál, obsažený v této právní úpravě, který byl směřovaný především do plošného omezování emisí z významných zdrojů, se již prakticky vyčerpal, protože naprostá většina opatření a nástrojů, které bylo možno „relativně levně“ aplikovat u většiny velkých zdrojů, již byla aplikována. V důsledku toho se emisní a imisní situace v České republice i v Karlovarském kraji v zásadě stabilizovala a současné problémy jsou nesrovnatelně menší v porovnání s obdobím před 10 – 15 lety. Na druhé straně je nutno mít na paměti, že další opatření jsou vesměs velmi nákladná a o jejich aplikaci tak budou rozhodovat především ekonomické faktory.

Za jedno z posledních takto rozsáhlých opatření je možné považovat odsíření zdroje Vřesová s předpokládaným snížením emisí cca 8 kt.rok-1. Jedná se o obdobně zásadní změnu, která ovlivňuje hodnocení současné emisní situace stacionárních zdrojů, jako tomu bylo u zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová. I v tomto případě má toto technologické opatření značný význam v měřítku Karlovarského kraje a je významné i z pohledu celé České republiky.

Právní úprava ochrany ovzduší z počátku devadesátých let založila, vedle systému normativních nástrojů, také systém nástrojů ekonomických. Systém ekonomických nástrojů ochrany ovzduší se skládá z poplatků za znečišťování ovzduší a dotací / měkkých půjček, poskytovaných Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), který je příjemcem drtivého podílu výnosu z poplatků. V období 1994 až 1996 byly příjmy fondu navýšeny jednorázovým převodem 6,1 mld. Kč na podporu Národního programu ozdravění ovzduší. Celkové výdaje SFŽP k ochraně ovzduší dosáhly v období 1992 až 2001 částky 13,5 mld. Kč, z toho významná část byla uplatněna na území Karlovarského kraje. Poněkud nepříznivou skutečností je, že v posledních letech objem žádostí a prostředků poskytovaných ze SFŽP ČR výrazně poklesl a nepřesahuje 2 % výdajů fondu. Kromě výše uvedených prostředků byla v průběhu devadesátých let okresům na území dnešního Karlovarského kraje poskytována systémová dotace z prostředků tzv. „ekomiliardy“. Významná část těchto prostředků byla užita k podpoře akcí v oblasti ochrany ovzduší.

Vyvolané investice k ochraně ovzduší činily v České republice v období 1990 až 2000 více než 137 mld. Kč.

Nástroje a opatření, aplikované v uplynulém období, lze považovat, a to včetně vyvolaných nákladů, za účinné, protože odpovídaly alarmující situaci v oblasti kvality ovzduší na konci osmdesátých a počátku devadesátých let minulého století a vedly k výraznému omezení emisí a snížení imisní zátěže. V současné době se ukazuje, že potenciál těchto opatření se již z velké části vyčerpal a přetrvávající problémy by bylo možno plošným způsobem řešit pouze za cenu neodpovídajících přímých i nepřímých nákladů.

Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce Karlovarského kraje je proto založena především na nástrojích selektivních a specifických (z hlediska zdrojů znečišťování a lokální imisní situace).

## Obecné zásady strategie ochrany ovzduší

Při formulaci Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek Karlovarského kraje byly respektovány níže uvedené zásady tak, aby byl realizací navrhovaných nástrojů a opatření minimalizován ekonomický a administrativní dopad na všechny dotčené subjekty (veřejná správa, obyvatelstvo, soukromý sektor). Velký důraz je proto kladen na:

- rozumnou aplikaci normativních a organizačních opatření

- využití normativních nástrojů s vysokým stupněm flexibility (integrovaná povolení u zvláště velkých zdrojů, kontrolu plnění plánů snížení emisí u zdrojů a plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdrojů)

- aplikaci nepřímých podpor aktivit k omezování emisí (využití možnosti zahrnout příslušná kriteria jednak do nenárokových rozhodovacích procesů veřejné správy, jednak do podmínek veřejných zakázek vyhlašovaných krajem či jím přímo ovlivňovanými organizacemi)

- pro přímé finanční podpory podmínka výběru dynamických ekonomických nástrojů (tj. každá disponibilní částka může pomoci ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší)

- posílení vyjednávání mezi správními orgány a provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší či jejich organizacemi s cílem nalézt ekonomicky schůdné postupy omezování emisí

- širší (i nadregionální) rozvoj dobrovolných aktivit všeho druhu (zejména dobrovolné dohody s jednotlivými provozovateli zdrojů, ale i s významnými regionálními sdruženími průmyslu)

- vytvoření podkladů pro efektivní výchovu a osvětu s cílem přesvědčit co největší část veřejnosti o nutnosti změny některých vzorců chování zejména s cílem přistoupit na realizaci některých opatření k omezení emisí

Program snížení emisí znečišťujících Karlovarského kraje byl sestaven především s cílem označit a vybrat především takové efektivní nástroje a opatření, které jsou v přímé či nepřímé kompetenci kraje (popř. krajského úřadu) a dále nástroje a opatření, které jsou v přímé či nepřímé kompetenci obcí, protože zde může kraj poskytovat přímou či nepřímou podporu.

Předmětem Krajského programu snižování emisí znečišťujících látek naopak nejsou povinnosti, jejichž plnění vyplývá pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší z obecně závazných právních předpisů, protože tyto povinnosti by byly plněny i v případě neexistence Krajského programu (např. dodržování specifických emisních limitů u velkých a středních zdrojů).

Karlovarský kraj patří k územím s poměrně významnými zdroji znečišťování spojených zejména s těžbou, zpracování a využitím uhlí, tradicí chemického, keramického a sklářského nebo strojírenského průmyslu v oblasti. Významná koncentrace znečištění zejména v energetických zdrojích (ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová, Sokolovská uhelná, a.s. – teplárna Vřesová a divize energetika, městské výtopny, významné podnikové energetiky – EASTMAN Sokolov, a.s. či ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. atd.).

V uplynulých letech došlo k významnému posunu v oblasti snižování emisí z malých zdrojů – lokálních topenišť náhradou tuhých fosilních paliv plynofikací. Z celkového počtu 132 obcí v kraji je plyn zaveden do cca 60 % a další rozvoj zásobování zemním plynem je plánován. Zemní plyn pokrývá přibližně 40 % energetické potřeby regionu. V porovnání s některými jinými regiony patří Karlovarský kraj k nadprůměrně plynofikovaným.

Značnou roli hraje i centrální zásobování teplem, které se pozitivně odráží především na vymístění zdrojů mimo lázeňská místa (Karlovy Vary – Vřesová, Mariánské Lázně – Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o., Františkovy Lázně – Františkolázeňská teplárenská, a.s.). Vliv těchto centralizovaných zdrojů na kvalitu ovzduší se již podařilo do značné míry omezit, např. plynofikací výtopny v Mariánských Lázních, odsířením teplárny ve Vřesové atp. Skutečnost, že tyto zdroje jsou zpravidla zahrnovány do kategorie zvláště velkých zdrojů poskytuje možnost optimalizace jejich regulace a dosažení maximálního snížení při efektivním využití prostředků a technologických možností.

Určitý problém dosud představuje existence některých velkých či zvláště velkých zdrojů s naddimenzovanou výrobní kapacitou. Provoz těchto zdrojů na úrovni minimálních technologických parametrů snižuje efektivitu výroby tepla a zvyšuje měrné emise znečišťujících látek. Zvláště složitá je situace v Ostrově nad Ohří, kde jsou souběžně provozovány tři velké zdroje, přičemž oblast Ostrova nad Ohří byla označena jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší pro benzo(a)pyren a na stanici imisního monitoringu byly také zjištěny nadlimitní koncentrace niklu.

Z hlediska dosažení doporučených krajských emisních stropů představuje nejvýznamnější problém riziko překročení stropu pro emise oxidů dusíku (NOx). U dalších znečišťujících látek bude dle provedených analýz doporučených stropů s rezervou dosaženo (v případě SO2 současným odsířením Vřesové, v případě VOC postupným poklesem emisí z dopravy a z užívání rozpouštědel v kombinaci se zmírněním stropu). Prognóza vývoje emisí NOx předpokládá pouze velmi mírné překročení stropu i za předpokladu, že nebudou uplatněna žádná razantní opatření na základě této Koncepce (nad rámec stávajících cílů v oblasti plynofikace, současných záměrů provozovatelů a předpokládaného vývoje dopravy). Z tohoto důvodu může uplatnění vybraných efektivních nástrojů přispět k dosažení stropu za poměrně přijatelných ekonomických i technických podmínek.

Z hlediska imisního je klíčové zejména vyhodnocení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, který vyhlašuje MŽP na základě údajů ČHMÚ. V minulém roce byly tyto oblasti identifikovány u  suspendovaných částic PM10 a benzo(a)pyren. V obou případech šlo o lokální překročení (méně než 15 % jedné obce). Zejména u PM10 je však nutno věnovat pozornost i zvýšeným hodnotám na dalších stanicích, které naznačují že k překročení by mohlo dojít i jinde, což ukazují i předběžné výsledky z posledního roku. Navíc je připravováno výrazné zpřísnění limitu od roku 2005. Naopak překročení u benzo(a)pyrenu nebylo již v posledním roce zaznamenáno. Dále byly stanoveny oblasti s překročením imisního limitu na ochranu ekosystémů (2 obce), zřejmě v důsledku emisí z dopravy.

Omezený výskyt mírně nadlimitních hodnot umožňuje uplatňovat jak místně specifická řešení (např. omezení prašnosti v lomu Stráž nad Ohří, energetická koncepce města Ostrov nad Ohří), tak širší opatření, která zmírní riziko výskytu problému jinde na území regionu v důsledku relativně vysoké imisní zátěže na pozadí (rozvoj plynofikace a obnovitelných a alternativních zdrojů energie, snižování emisí ze zdrojů regionálního významu atp. – vliv na omezení prekurzorů ozónu, dosažení limitů pro ekosystémy a další).

Určitým problémem je i překračování cílového imisního limitu pro ochranu zdraví pro ozón. Intenzita problému z hlediska dodržování cílového imisního limitu pro ozón je na území Karlovarského kraje v porovnání s jinými regiony ČR méně významná. Je zde poměrně dobrý předpoklad, že do roku 2010 bude v důsledku snižování emisí prekurzorů (NOx a VOC) splněn cílový imisní limit pro ochranu zdraví i limit AOT40 pro ekosystémy. Podmínkou je souběžné snižování emisí v ostatních regionech v souladu s českou a evropskou legislativou.

Problematika imisní zátěže sekundárním atmosférickým polutantem – ozónem vzhledem ke svému nadregionálnímu nebo dokonce nadnárodnímu charakteru bude přednostně řešena na národní úrovni a z hlediska krajského emisního programu se jako klíčová jeví opatření směřující k omezování emisí prekurzorů jeho tvorby – NOx a VOC.

### Cíle Koncepce a souvislosti

#### Rozsah Koncepce

Koncepce je připravována pro následující znečišťující látky:

- tuhé znečišťující látky (s důrazem na frakci PM10),

- oxid siřičitý (SO2),

- oxidy dusíku  - NOx (s důrazem na oxid dusičitý NO2),

- oxid uhelnatý (CO),

- těkavé organické látky (VOC),

- benzen,

- amoniak (NH3),

- olovo (Pb),

- kadmium (Cd),

- rtuť (Hg),

- nikl (Ni),

- arsen (As),

- polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH).

Koncepce je připravována jako integrovaný dokument, což znamená jednak to, že se vztahuje ke všem znečišťujícím látkám, které jsou v České republice regulovány na vyšší úrovni, než je úroveň jednotlivého zdroje znečišťování (emisními stropy, imisními limity), jednak to, že většina navrhovaných nástrojů nebo opatření vede ke snížení emisí více než jedné znečišťující látky.

#### Hlavní cíle Koncepce

- dosáhnout k roku 2010 doporučených hodnot krajských emisních stropů pro Karlovarský kraj

- V nařízení vlády č. 351/2002 Sb. (příloze č. 2) byly pro Karlovarský kraj vyhlášeny doporučené hodnoty krajských emisních stropů. Tyto stropy však byly stanoveny na základě národních emisních stropů stanovených Göteborským protokolem. Evropská komise přistoupila k přehodnocení těchto stropů a došlo k určitému snížení. Pro Českou republiku budou závazné evropské hodnoty, a proto budou v novelizaci nařízení vlády č. 351/2002 Sb. stanoveny nové hodnoty emisích stropů, jejichž návrh je uveden v tabulce níže.

Tab. 14.2.1. Doporučené a nově navrhované emisní stropy pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky (VOC) a amoniak pro kraj Karlovarský stanovené k roku 2010

| - Rok | - SO2 | - NOx | - VOC | - NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kt·rok-1 | - kt·rok-1 | - kt·rok-1 | - kt·rok-1 |
| - 2010 | - 20,0 | - 12,5 | - 6,0 | - 2,5 |
| - Emisní strop (návrh) | - 18,2 | - 12,3 | - 8,0 | - 1,5 |

- Současně dojde i k přerozdělení doporučených hodnot krajských emisních stropů na základě aktualizovaných emisních dat pro jednotlivé kraje a předpokladů dalšího vývoje. Porovnání s emisní bilancí za rok 2001 a předpokladem emisí k roku 2010 poskytuje graf 14.2.1. (návrh krajských emisních stropů byl poskytnut MŽP).

- Z hlediska struktury zdrojů znečišťování je situace v roce 2001 následující:

Tab. 14.2.2. Struktura emisí znečišťujících látek dle REZZO v roce 2001 v Karlovarském kraji

| - Skupina | - TZL | - SO2 | - NOx | - CxHy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - t·rok-1 |  |  |  |
| - REZZO 1 | - 1 021 | - 19 683 | - 7 795 | - 1 006 |
| - REZZO 2 | - 546 | - 219 | - 188 | - 202 |
| - REZZO 3 | - 1 437 | - 2 068 | - 689 | - 2 011 |
| - REZZO 4 | - 424 | - 87 | - 6 537 | - 3 501 |

- dosáhnout cestou omezování emisí příslušných látek zlepšení nebo udržení stávající kvality ovzduší na území regionu a zamezení rizika překračování platných imisních limitů, mj. i s ohledem na výskyt lázeňských míst

- Na území Karlovarského kraje byly Ministerstvem životního prostředí vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ochrany zdraví pro:

- benzo(a)pyren na 7,1  % rozlohy města Ostrov nad Ohří

- nejvyšší denní koncentrace suspendovaných částic PM10 na 14,3 % obce Stráž nad Ohří

- Pozn. původně vyhlášené překročení imisního limitu pro kadmium bylo prokázáno jako důsledek chybného zpracování dat.

- Dále byly stanoveny oblasti s překročením imisního limitu na ochranu ekosystémů pro NOx a to na území obcí Mariánské Lázně (8,3 % rozlohy města) a Stráž nad Ohří (14,3 %). Z výsledku analýzy vyplývá, že překročení může být pravděpodobně v obou případech připsáno dopravě.

- Předběžné údaje o imisní zátěži získané z dat za rok 2002 (podklad pro letošní připravované vyhlášení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší) ukazují na překračování imisního limitu pro nejvyšší denní koncentrace prachu PM10 v okresech Karlovy Vary (8,83 %) a Sokolov (4,1 %). Hodnocení ukazuje, že půjde o okolí stanic Karlovy Vary a Stráž nad Ohří , kde byly naměřeny nadlimitní hodnoty. Problém s benzo(a)pyrenem se již podle sdělení ČHMÚ neopakoval.

- dosáhnout cestou omezování emisí oxidů dusíku a VOC cílových imisních limitů pro ozón

- Cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2001 překračován na 13,2 % rozlohy kraje (okresy Sokolov – 25,64 %, Karlovy Vary – 15,51 % a Cheb – 0,72 %). Předběžné  údaje pro rok 2002 naznačují překročení tohoto limitu na 9,64 % rozlohy kraje (okres Sokolov – 18,46 % a Karlovy Vary – 11,93 %). V porovnání s ostatními regiony se jedná o významně menší problém, neboť např. v krajích Vysočina, Zlínském, Královéhradeckém a Jihočeském je limit překračován až na 100 % jejich rozlohy.

#### Vedlejší cíle Koncepce

- přispět k omezení emisí „skleníkových“ plynů – zejména oxidu uhličitého a metanu,

- přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji,

- přispět k omezování vzniku odpadů.

- Vedlejší cíle Koncepce představují vazbu Programu snižování emisí Karlovarského kraje  a Programu ke zlepšení kvality ovzduší na další krajské dokumenty, zejména na:

- Krajský program omezení emisí látek přispívajících ke změně klimatu

- Územní energetickou koncepci Karlovarského kraje

- Plán odpadového hospodářství kraje

- Územní plán Karlovarského kraje

- Krajskou koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Koncepce je připravena ve vazbě na základní strategické a koncepční dokumenty, zejména na Program rozvoje územního obvodu Karlovarského kraje a přihlíží také k poslední verzi návrhu Společného regionálního operačního programu.

14.2.1. Platné a navrhované doporučené emisní stropy pro Karlovarský kraj v porovnání s emisní bilancí 2001 a odhad 2010

14.2.2. Oblasti s překročením cílového imisního limitu pro ozón pro lidské zdraví v ČR

## Integrovaný krajský program snižování emisí Karlovarského kraje pro oxidy dusíku a oxid siřičitý

Program snižování emisí znečišťujících látek sleduje dva základní cíle, které vyplynuly z provedené analýzy emisních zdrojů a emisní bilance na území Karlovarského kraje:

- přijetí nástrojů a opatření, které by pomohly k dosáhnout emisního stropu pro oxidy dusíku

- uplatnění nástrojů a opatření, které by přispěly ke snížení emisí oxidu siřičitého

Program respektuje hlavní cílové skupiny zdrojů a to:

- zvláště velké zdroje znečišťování regulované především prostřednictvím integrované prevence

- velké zdroje znečišťování kategorie REZZO 1 (je navrhováno využití prostředku dobrovolných dohod k vyhledávání dostupného potenciálu ke snižování emisí)

- malé zdroje znečišťování, které mají stále významný potenciál snížení emisí znečišťujících látek v kraji

Navržené nástroje a opatření jsou směřovány především do emisní oblasti s cílem dosáhnout maximálního snížení emisí za ekonomicky schůdných a technicky realizovatelných podmínek. Imisní problematika byla v rámci připravovaných scénářů hodnocena jako druhotné kritérium pro výběr klíčových efektivních nástrojů a opatření.

Zde je nutno uvést, že ačkoli je v případě oxidů dusíku velmi významným zdrojem emisí doprava (přes 40 % celkových emisí), v rámci „emisního“ programu se jedná spíše o doplňující cílovou skupinu. Důvodem je skutečnost, že na úrovni kraje je možnost snížení celkových emisí z dopravy značně omezená. Kraj má možnost různými způsoby organizovat dopravu na svém území, což se však projevuje především v imisní oblasti (snížení koncentrací v přetížených lokalitách), celkové emise se však odvedením dopravy nezmění. Určitý (nikoli zanedbatelný) potenciál však existuje i z hlediska celkových emisí, zejména v oblasti podpory hromadné dopravy, osvěty atd. Obecně je však nutno zásadní snižování emisí z dopravy řešit na úrovni celostátní, zejména aplikací přísných emisních limitů na vyráběná a dovážená vozidla.

### Scénáře nápravných a preventivních nástrojů a opatření emisního Programu

#### Dosažení emisního stropu pro oxidy dusíku

Nařízení vlády č 352/2002 Sb. stanovuje doporučený emisní strop platný pro Karlovarský kraj k roku 2010 na úrovni 12,5 kt. Vzhledem ke skutečnosti, že od vydání nařízení došlo na evropské úrovni k revizi národních emisních stropů, které byly odvozeny od hodnot stanovených Göteborským protokolem, byly upraveny i doporučené emisní stropy. Se snížením národního emisního stropu pro oxid siřičitý (SO2) a amoniak (NH3) byly přehodnoceny i regionální úrovně doporučených hodnot pro ostatní znečišťující látky (oxidy dusíku NOx a VOC) a to na základě novějších výstupů emisních inventur. Úroveň doporučeného emisního stropu pro Karlovarský kraj bude pravděpodobně v novelizovaném znění nařízení vlády upravena na 12,3 kt, tj. dojde k poklesu o 200 tun NOx.

Karlovarský kraj za současných podmínek (na základě dat emisní bilance za rok 2001) překračuje platný doporučený emisní strop cca o 21 % respektive nově navržený emisní strop o 23 %. V rámci analytické části projektu byl odhadnut vývoj emisí NOx na základě očekávaných změn v dopravě (nárůst dopravy x obměna vozového parku), s aplikací výsledků energetického modelování a s ohledem na předpokládaný vývoj v některých sektorech průmyslu (resp. individuálně na významných zdrojích). Celkové emise NOx by na základě těchto vyhodnocení měly do roku 2010 klesnout cca o 18 % na 12 450 t NOx. Za těchto podmínek by byl stávající platný emisní strop splněn a nově navrhovaný strop by byl překročen pouze o 1 %, jak ukazuje graf 14.3.1. a tabulka 14.3.1.

14.3.1. Plnění platného a navrhovaného doporučeného emisního stropu pro NOx; emisní bilance 2001 a 2010 (odhad)

Tab. 14.3.1. Plnění platného a navrhovaného doporučeného emisního stropu pro NOx

| Pokles emisí 2001/2010 | 18 % |
| --- | --- |
| Plnění platného doporučeného stropu 12,5 kt (emise 2001) | 121 % |
| Plnění nově navrhovaného stropu 12,3 kt (emise 2001) | 123 % |
| Plnění platného doporučeného stropu 12,5 kt (emise 2010) | 99,5 % |
| Plnění nově navrhovaného stropu 12,3 kt (emise 2010) | 101 % |

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že Karlovarský kraj má při aplikaci některých účinných nástrojů a opatření k omezování emisí NOx příležitost dosáhnout splnění emisního stropu pro oxidy dusíku v horizontu roku 2010.

Z hlediska dosažitelného potenciálu snižování emisí oxidů dusíku je největší prostor spatřován v kategorii vybraných zdrojů REZZO 1 (zejména teplárenské zdroje), určitý potenciál je i u  skupiny zdrojů REZZO 3. Navrhovaná opatření leží především v rovině efektivního zacházení s energiemi, využití potenciálu centralizované výroby tepla a náhrada stávajících méně efektivních zdrojů za účinné a emisně výhodnější zdroje.

Byl sestaven scénář základních nápravných a preventivních nástrojů k dosažení poklesu emisí oxidů dusíku především u stacionárních zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování a u skupiny malých zdrojů znečišťování – lokálních topenišť a byly formulovány kroky, které mohou přispět k omezování emisí z mobilních zdrojů.

##### Nápravné nástroje a opatření

Tab. 14.3.2. Scénář nápravných nástrojů a opatření k dosažení emisního stropu pro oxidy dusíku

| Dosažení emisního stropu pro NOx – scénář nápravných opatření |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | NOR25 Operativní kontrola emisních parametrů vozidel |
| EKO03 Investice do úspor energie | DOB02 Podpora využívání EŠV |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | EKO06 Placený vjezd do určitých částí měst |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | EKO09 Finanční podpora při obnově vozového parku |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | EKO11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |
| EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem |  |
| INST01 Optimalizace veřejné správy |  |
| NOR10 Povolení ke změnám u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR13 Možnost aplikace plánu snížení emisí u zdroje |  |
| NOR18 Stanovení látek u kterých budou u zdroje uplatněny obecné emisní limity |  |
| NOR19 Povolení k vydání a změnám provozního řádu u zdroje |  |
| NOR20 Energetický audit |  |
| ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy, pěší zóny, zklidněné ulice |  |

Výše uvedený scénář zahrnuje vybraná opatření, která mohou efektivním způsobem přispět ke snížení emisí NOx ze stacionárních a mobilních zdrojů na území regionu. Klíčové nástroje jsou pak v tabulce uvedeny tučně.

V následujících letech by měly být realizovány kroky, které by vedly ke snížení emisí oxidů dusíku, zejména z některých velkých energetických a technologických zdrojů a to přednostně cestou realizace úspor na odběratelských systémech a optimalizací využití jejich kapacity a dále náhradou stávajících tuhých fosilních paliv u malých zdrojů znečišťování – lokálních topenišť zavedením CZT, plynofikací v některých případech i alternativními nebo obnovitelnými zdroji.

S ohledem na skutečnost, že šetření na významných zdrojích neprokázala překračování emisních limitů, je jako jeden z klíčových nástrojů doporučován institut dobrovolné dohody uzavřené mezi provozovatelem zdroje a Krajským úřadem. Toto opatření je zaměřeno především na poskytnutí jistoty provozovateli o budoucích nárocích kladených na provoz zařízení. U zdrojů IPPC by měl nástroj sloužit k překlenutí období mezi současným stavem a vydáním platného integrovaného povolení, kdy by v rámci dobrovolné dohody byly specifikovány oblasti, ve kterých provozovatel sám identifikuje prostor pro snížení emisí NOx a které se promítnou do integrovaného povolení. Integrované povolení ke stávajícím zdrojům ovšem umožňuje požadovat snížení emisí i v případě, že se nepodaří dosáhnout dobrovolné dohody, vyjednání dobrovolných podmínek by však mělo být vždy preferováno.

Dobrovolné dohody s provozovateli mohou být uzavírány i mimo vybrané IPPC zdroje především s ohledem na zlepšování environmentálního profilu provozovatele a v rámci přípravy na očekávané změny legislativy.

Pro toto řešení může být zvolen i model širších dobrovolných dohod na úrovni regionálních a nadregionálních sdružení oborových i mezioborových organizací v obdobném uspořádání jako např. saská Umweltallianz, která svým členům, kteří se zavážou plnit některé environmentální cíle uděluje v osobě saského premiéra certifikát členů sdružení. V silně industrializovaném krušnohorském regionu je poměrně široký prostor pro uplatnění podobných zájmových uskupení.

Investice do energetické infrastruktury by měly zahrnovat především rozvoj CZT (konkrétní opatření  jsou navrhována v Ostrově nad Ohří s výhledem na rozšířením dodávek tepla ze zdroje Vřesová, úpravy distribučních systémů Františkolázeňské teplárenské a Výtopny Mariánské Lázně). Dalším nezbytným krokem je rozvoj plynofikace zejména do oblastí se zvýšenou imisní zátěží a s významným podílem tuhých paliv na výrobě tepla.

Finanční podpory domácnostem jsou navrhovány formou fondových zdrojů kraje, které mohou být, při formulaci odpovídajícího programu na SFŽP, naplňovány ze zdrojů Státního fondu. Předpokladem je, že kraj jako tvůrce a vykonavatel politiky ochrany ovzduší a zásobování energiemi by měl samostatně kontrolovat tok financí a rozvoj energetických systémů na svém území, což je při současném způsobu poskytování prostředků ze SFŽP komplikované. Naopak SFŽP ČR by za těchto podmínek mohl sloužit jak koordinátor programů v oblasti ochrany ovzduší i rozvoje energetických systémů a zajišťoval by soulad jednotlivých programů na meziregionální úrovni. V rámci konkrétních opatření je navrhována formulace „Programu rozvoje plynofikace“ na území Karlovarského kraje a „Programu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů“. Komplementárně k těmto programům by měly být vytvořeny stejnojmenné rozvojové fondy.

Z informačních nástrojů hraje vedle sběru dat klíčovou roli především výchova a osvěta se zaměřením především na práci s laickou veřejností. Významné je jak informování o možnostech využití různých podpor (např. při volbě alternativních nebo obnovitelných zdrojů), ale také o možnosti občanů přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve svém okolí. Z tohoto hlediska se jedná především o informování veřejnosti ve specializovaných centrech a zelených linkách kraje, publikacích a elektronických prezentacích. Nedílnou součástí práce s informacemi je jejich otevřené poskytování odborné veřejnosti k další analýze a zpracování.

Mezi hlavní opatření bude patřit udělování integrovaného povolení zejména pro stávající zejména energetické zdroje, ale i některé technologické provozy. Povolení IPPC umožní dosáhnout potřebného snížení emisí na těchto zdrojích individuálně na základě podrobné analýzy z hlediska technologických a ekonomických možností zdroje.

##### Preventivní nástroje a opatření

Tab. 14.3.3. Scénář preventivních nástrojů a opatření k dosažení  emisního stropu pro oxidy dusíku

| Dosažení emisního stropu pro NOx – scénář preventivních opatření |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | DOB02 Podpora využívání EŠV |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | DOB04 Demonstrační projekty v energetice |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | NOR05 Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | ORG05 Sledování dodržování štítkování energetických spotřebičů |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování |  |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |
| NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |
| NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |
| ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy |  |
| ORG10 Snižování přepravní náročnosti území |  |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit |  |
| EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy |  |
| INST01 Optimalizace veřejné správy |  |
| NOR08 Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |
| NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |  |

Mezi hlavní preventivní nástroje přirozeně patří povolovací a posuzovací procesy k novým zdrojům znečišťování (viz. NOR01, 02, 06, a 07) Jako jeden z nejúčinnějších nástrojů, který umožňuje dosahování maximálního ekonomicky a technicky dostupného snížení emisí NOx je považován integrovaný povolovací proces pro nová zvláště velká zařízení (NOR04) a povinnost volit nejlepší dostupné techniky při výstavbě či rekonstrukci těchto zdrojů (NOR11). Podobně jako v případě nápravných opatření mohou být účinným nástrojem dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů (resp. s investory, kteří plánují umístění nového zdroje), včetně zdrojů nepodléhajících režimu IPPC nebo na sdružení provozovatelů (viz výše).

Při výstavbě nových zdrojů by měl být v široké míře uplatňován požadavek aplikace ekologicky šetrných výrobků (EŠV) zejména např. nízkoemisních kotlů, kondenzačních kotlů atp. Důležitá však není přítomnost konkrétního zařízení na seznamu EŠV, ale jeho emisní úroveň. Zásadně by mělo platit, že nově povolená zařízení budou mít emisní vydatnost výrazně pod úrovní platných emisních limitů (limit představuje horní hranici, kterou musí plnit i zařízení několik let stará).

Silným nástrojem z hlediska prevence umísťování nových zdrojů NOx je posuzování vlivů na životní prostředí, kde by mělo být vždy zohledněno kritérium emisí NOx a to jak z vlastního provozu energetických zdrojů tak i z vyvolané dopravy. Orgán ochrany ovzduší by měl při posuzování dokumentace nebo oznámení EIA brát v úvahu, zda je záměr v souladu s cíly ochrany ovzduší Karlovarského kraje.

Územní plány a územně plánovací podklady by pak měly s ohledem na cíle ochrany ovzduší promítnout stanovené požadavky na rozvojové průmyslové plochy a jejich charakter, umisťování významných zdrojů dopravy atd., včetně využití stávající energetické a dopravní infrastruktury, stávajících průmyslových areálů atd.

V oblasti dopravy hraje klíčovou preventivní roli omezování (resp. uvážlivý přístup při umisťování) nových zdrojů a cílů dopravy, které mohou vyvolat nárůst dopravních výkonů. To se týká jak individuální, tak i nákladní dopravy.

Uvedené scénáře a vybrané nástroje a opatření byly uspořádány do podoby LogFrame, který zahrnuje mechanismy k zajištění vzájemné provázanosti uplatňovaných nástrojů a opatření a jejich průběžnou kontrolovatelnost a regulaci tak, aby byly uplatňovány v souladu se stanovenými cíly.

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Snížení eutrofizace a acidifikace i imisní zátěže NO2 a NOx | Promítnutí závazku snížení emisí NOx legislativy formou emisního stropu | Příslušný legislativní předpis, který stanoví závazné emisní stropy |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Dosažení emisního stropu pro NOx v termínu daném legislativou (2010) | Emisní bilance NOx v Karlovarském kraji v roce 2010 nebude přesahovat doporučenou hodnotu krajského emisního stropu | Regionální emisní bilance ČHMÚ | Aktuální a ověřená data k sestavení bilance ČHMÚ |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Naplnění nápravných opatření N | Pokles emisí ze zdrojů REZZO 1 | REZZO 1 2001 – 2010 | Data v databázi REZZO jsou úplná a správná |
|  | Pokles emisí ze zdrojů REZZO 3 | REZZO 3 2001 – 2010 + odhad emisí z nebytové sféry |  |
|  | Pokles emisí ze zdrojů REZZO 4 | REZZO 4 2001 – 2010 |  |
| Naplnění preventivních opatření P | Pokles emisí z energetiky a průmyslu | Analýza emisí dle sektorů | Jsou k dispozici podklady pro odhad podílu nebytů na zdrojích REZZO 3 |
|  | Pokles celkových emisí | Krajská emisní bilance |  |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| N P DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | Zdroje a zabezpečení: privátní, příspěvkové a rozpočtové organizace |  | Zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| P DOB02 Podpora využívání EŠV | obyvatelstvo |  | Zpracování Programu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie v malých a středních zdrojích na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| N DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | obce a sdružení obcí |  | Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje |
| P DOB04 Demonstrační projekty v energetice | Krajský úřad Karlovarského kraje a sousedících krajů |  | Zpracování Územního plánu Karlovarského kraje |
| N EKO02 Investice do energetické infrastruktury | SFŽP ČR |  | Zpracování koncepce dopravy Karlovarského kraje |
| N EKO03 Investice do úspor energie | Agentura integrované prevence |  | Zpracování Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje |
| N EKO05 Finanční podpory domácnostem | Ministerstvo životního prostředí a jím zřizované organizace (ČHMÚ) |  | Zpracování Programu environmentální výchovy a osvěty |
| N INF01 Získávání a zpracovávání informací | Strukturální fondy Evropské unie |  |  |
| N P INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | Kohezní fond |  |  |
| P INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) |  |  |  |
| N P INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |  |  |  |
| N P INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |  |  |
| N NOR01 Územní plánování a rozhodování |  |  |  |
| N NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |  |  |
| N NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |  |  |
| N NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |  |  |
| N NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |  |  |
| P NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |  |  |
| P NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |  |  |
| N P NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
| P ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy |  |  |  |
| P ORG10 Snižování přepravní náročnosti území |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

#### Dosažení emisního stropu resp. snížení emisí oxidu siřičitého

Platný emisní strop pro oxid siřičitý (SO2) stanovený nařízením vlády č. 351/2002 Sb., činí 20 kt. S ohledem na skutečnost, že rozhodnutím Evropské komise bude v rámci novelizované evropské směrnice 2001/81/EC stanoven zpřísněný národní emisní strop  (240 kt) v porovnání s Göteborskými limity (285 kt), dojde v novele výše citovaného nařízení k přehodnocení a snížení doporučeného emisního stropu pro SO2 pro Karlovarský kraj na úroveň 18,2 kt. Nově navržený strop by měl být v porovnání s platným emisním stropem snížen o 9 % (národní emisní strop stanovený Komisí bude v porovnání se stropem stanoveným Göteborským protokolem cca o 16 % nižší).

Z provedených emisních bilancí k roku 2001 vyplývá, že emise SO2 (21 817 t) přesahují platný doporučený emisní strop cca o 9 % a nově navržený strop téměř o 20 %. Bilance roku 2001 zahrnovala ještě emise ze zdroje Sokolovská uhelná, a.s. – divize energetika Teplárna Vřesová bez nově instalovaného odsiřovacího zařízení ve výši 12,6 kt. Instalované odsiřovací zařízení (zahájení výstavby květen 2000 dokončení říjen 2002) snižuje významnou měrou emise SO2, a to přibližně o osm kilotun. V důsledku předpokládaného snížení emisí na nejvýznamnějším zdroji SO2 na území kraje (57 % celkových emisí) je předpokládán pokles celkových emisí SO2 hluboko pod úroveň platného emisního stropu. Očekávané emise SO2 v roce 2010 zahrnující předpokládané změny v palivové struktuře u velkých, středních a malých zdrojů v regionu a technologická opatření na zdrojích byly vypočteny ve výši 12,9 kt, tj. cca na úrovni 64 % platného doporučeného emisního stropu nebo 71 % nově navrhovaného stropu. Předpokládaná rezerva emisí SO2 by tedy měla činit cca 30 %, jak ukazuje  graf 14.3.2.  a tabulka 14.3.4.

14.3.2. Plnění platného a navrhovaného doporučeného emisního stropu pro SO2; emisní bilance 2001 a 2010 (odhad)

Tab. 14.3.4. Plnění platného a navrhovaného doporučeného emisního stropu pro SO2

| Pokles emisí 2001/2010 | 42 % |
| --- | --- |
| Plnění platného doporučeného stropu 20 kt (emise 2001) | 110 % |
| Plnění nově navrhovaného stropu 18,2 kt ( emise 2001) | 121 % |
| Plnění platného doporučeného stropu 20 kt (emise 2010) | 64 % |
| Plnění nově navrhovaného stropu 18,2 kt ( emise 2010) | 71 % |

Přesto by však měly být i v následujících letech realizovány kroky, které by vedly ke snížení emisí oxidu siřičitého, zejména z některých velkých energetických a technologických zdrojů a to přednostně cestou realizace úspor na odběratelských systémech a optimalizací využití jejich kapacity a dále náhradou stávajících tuhých fosilních paliv u malých zdrojů znečišťování (lokálních topenišť) zavedením CZT, plynofikací a v některých případech i alternativními nebo obnovitelnými zdroji.

Důvodem k dalšímu snižování emisí SO2 je dosud nevyužitý potenciál snižování emisí u některých zdrojů a přetrvávající riziko překračování krátkodobých imisních limitů a imisních limitů na ochranu ekosystémů a vegetace na malém území kraje (viz samostatný scénář v imisní části).

##### Nápravné nástroje a opatření

Tab. 14.3.5. Scénář nápravných nástrojů a opatření k dosažení emisního stropu pro oxid siřičitý

| Dosažení emisního stropu pro SO2 – scénář nápravných opatření |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | NOR13 Možnost aplikace plánu snížení emisí u zdroje |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | NOR18 Stanovení látek u kterých budou u zdroje uplatněny obecné emisní limity |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury |  |
| EKO03 Investice do úspor energie |  |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů |  |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem |  |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací |  |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta |  |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |
| EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší |  |
| INST01 Optimalizace veřejné správy |  |
| NOR10 Povolení ke změnám u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR19 Povolení k vydání a změnám provozního řádu u zdroje |  |
| NOR20 Energetický audit |  |

Podobně jako v případě oxidů dusíku nebylo u významných zdrojů znečišťování zjištěno překračování platných emisních limitů pro oxid siřičitý. Z toho důvodu se jako optimální nástroj k dosahování nadstandardních cílů ve snižování emisí SO2 jeví institut dobrovolných dohod a dobrovolných aktivit. Hlavní zaměření by mělo být na snížení emisí oxidu siřičitého aplikací dostupných technicko-organizačních opatření na zvláště velkých a velkých zdrojích zejména z oblasti teplárenské výroby (např. Ostrovská teplárenská, Františkolázeňská výtopna atp.) nebo technologických zdrojů (LIAS, a.s. Vintířov a dal.). Opatření, vyplývající z dobrovolných dohod, které mohou mít investiční charakter by měla předjímat úroveň emisních limitů nebo technických podmínek provozu stanovených budoucí legislativou. Vhodnou formou uplatnění nástroje dobrovolného snižování emisí znečišťujících látek je uzavření dobrovolné dohody o podpoře cílů a programů kraje zájmovými sdruženími průmyslu např. Karlovarského a Ústeckého kraje, které spolu sdílejí některé problémy v oblasti ochrany ovzduší).

Zákon č. 86/2002 Sb. umožňuje orgánům obcí stanovit poplatky za znečišťování provozovatelům malých zdrojů znečišťování (REZZO 3) v nebytové sféře, tj. u podnikatelských subjektů. Účelem zařazení nástroje EKO01 do tohoto scénáře je vytvořit stimulativní prvek pro nahrazování tuhých paliv v drobných provozech (proto jsou poplatky navrženy jen pro emise SO2 a nikoliv pro NOx ). Tím bude na území obce, kde je zaveden zemní plyn, vytvořen ekonomický nástroj k uplatnění a rozvoji plynofikace v nebytové sféře.

V oblasti omezování emisí oxidu siřičitého se významně mohou uplatnit finanční nástroje zaměřené především na podporu stabilizace provozu teplárenských zdrojů a rozšiřování centralizovaného zásobování tepla, následované provedením opatření na úspory energií u distribučních a odběratelských systémů a provedení technologických změn na výrobních systémech. Z hlediska podpory omezování emisí by měl klíčovou roli sehrát vlastní „Program rozvoje plynofikace“ a „Program rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie“ spolu s odpovídajícími podpůrnými a rozvojovými fondy, které by měly řešit otázku náhrady tuhých paliv v malých zdrojích znečišťování.

Dlouhodobě bude stejně jako v případě omezování emisí oxidů dusíku patřit mezi klíčové nástroje především vzdělávání a výchova spojená s informováním veřejnosti o nabízených programech podpory plynofikace a alternativních a obnovitelných zdrojích energie. Informování by mělo být zaměřeno především na objasnění dopadu domácích topenišť na kvalitu ovzduší v blízkém okolí (tj. přímo v místě bydliště) a zdravotní dopady tohoto jednání.

Významnou roli při hledání způsobů k omezování emisí nebo identifikaci potenciálu k dosažení dalších úspor energií je poskytování informací a podkladů pro další výzkumné a analytické práce odborné veřejnosti. Zahraniční zkušenosti označují snadnou přístupnost ke zdrojovým podkladům a datům jako jeden ze základních nástrojů informační a vzdělávací strategie. Mezi hlavní opatření bude patřit udělování integrovaného povolení pro stávající zejména energetické a některé technologické zdroje, které umožní optimalizovat regulaci emisí ze zdrojů za dostupných technologických a ekonomických podmínek.

##### Preventivní nástroje a opatření

Tab. 14.3.6. Scénář preventivních nástrojů a opatření k dosažení emisního stropu pro SO2

| Dosažení emisního stropu pro SO2 – scénář preventivních opatření |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | NOR05 Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu |
| DOB04 Demonstrační projekty v energetice |  |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací |  |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) |  |
| INST01 Optimalizace veřejné správy |  |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování |  |
| NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |
| NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |
| NOR08 Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |  |

Institut dobrovolných dohod se v preventivní oblasti uplatní především na širší úrovni sdružení provozovatelů zdrojů a to zejména na politické a strategické úrovni, tj. přijetí cílů a programů kraje, nebo skupiny krajů (zejména na úrovni regionu NUTS 2 – Karlovarský a Ústecký kraj) nejvýznamnějšími zástupci průmyslu a energetiky v regionu.

Ve spojení s výchovným a vzdělávacím působením, ve svém základu shodným se scénářem pro nápravná opatření, může přispět k realizaci úsporných opatření a k rozvoji alternativ klasické energetiky tuhých fosilních paliv realizace demonstračních projektů v energetice. Na této úrovni je vhodná spolupráce se SFŽP ČR a ČEA, které mají s realizací demonstračních projektů bohaté zkušenosti.

Mezi řadou povolovacích nástrojů bude hrát nejvýznamnější roli povolování k umístění nových zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší a integrované povolení pro nové zvláště velké zdroje. Pro nové zdroje znečišťování a zejména s vytčeným cílem zajištění stabilizace teplárenských zdrojů by měl být kladen důraz na uplatňování opatření  NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace.

Příkladem pro uplatňování nástroje směřujícího k zajištění stávající emisní úrovně oxidu siřičitého ze stávajících zdrojů znečišťování ovzduší je přijetí zpřísněných emisních limitů pro provoz zdrojů ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová v rámci udělování integrovaného povolení ke zdroji. Za současných podmínek je provozovatel schopen na zdroji plnit emisní limit na úrovni 400 – 500 mg·m-3. Snížení účinnosti odsiřování na jednom z provozovaných kotlů by vyvolalo několikanásobné zvýšení emisí oxidu siřičitého. Z pohledu plnění cílů krajského emisního Programu a s ohledem na cíle Národního programu snižování emisí je žádoucí zajistit zachování stávajících emisí oxidu siřičitého na zdroji a využití potenciálu zdroje na dostupné úrovni. V tomto případě je významným argumentem pro zachování, případně i zlepšení emisního stavu na zdroji i uplatnění argumentů odkazujících na imisní zatížení v okolí zdroje. Provoz zdroje je i za současných podmínek spojen s rizikem překračování imisního limitu pro oxid siřičitý z hlediska ochrany ekosystémů a toto riziko by po zvýšení emisí dále narostlo.

Stručnou kostru realizace scénářů opatření k dosažení snížení emisí oxidu siřičitého poskytuje následující matice logických rámců (LogFrame):

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Snížení acidifikace i imisní zátěže SO2 | Promítnutí závazku snížení emisí SO2 legislativy formou emisního stropu | Příslušný legislativní předpis, který stanoví závazné emisní stropy |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Dosažení emisního stropu pro SO2 v termínu daném legislativou (2010) | Emisní bilance SO2 v Karlovarském kraji v roce 2010 nebude přesahovat doporučenou hodnotu krajského emisního stropu | Regionální emisní bilance ČHMÚ | Aktuální a ověřená data k sestavení bilance ČHMÚ |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Naplnění nápravných opatření N | Pokles emisí ze zdrojů REZZO 1 | REZZO 1 2001 – 2010 | Data v databázi REZZO jsou úplná a správná |
| Naplnění preventivních opatření P | Pokles emisí ze zdrojů REZZO 3 | REZZO 3 2001 – 2010 |  |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| N P DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | Zdroje a zabezpečení: privátní, příspěvkové a rozpočtové organizace |  | Zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| N P DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | obyvatelstvo |  | Zpracování Programu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie v malých a středních zdrojích na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| P DOB04 Demonstrační projekty v energetice | obce a sdružení obcí |  | Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje |
| N EKO02 Investice do energetické infrastruktury | Krajský úřad Karlovarského kraje a sousedících krajů a speciální programové fondy |  | Zpracování Územního plánu Karlovarského kraje |
| N EKO03 Investice do úspor energie | SFŽP ČR |  | Zpracování koncepce dopravy Karlovarského kraje |
| N EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | Agentura integrované prevence |  | Zpracování Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje |
| N EKO05 Finanční podpory domácnostem | Ministerstvo životního prostředí a jím zřizované organizace (ČHMÚ) |  | Zpracování Programu environmentální výchovy a osvěty |
| N P INF01 Získávání a zpracovávání informací | Strukturální fondy Evropské unie |  |  |
| N P INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | Kohezní fond |  |  |
| N INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |  |  |  |
| N P INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |  |  |
| P NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |  |  |
| P NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |  |  |
| N NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |  |  |
| N P NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |  |  |
| P NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |  |  |
| N P NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

## Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje pro suspendované částice PM10, oxidy dusíku, oxid siřičitý, benzo(a)pyren a nikl

Cíle Programu ke zlepšení kvality ovzduší jsou zaměřeny na odstranění problémů, které byly na území Karlovarského kraje zjištěny na základě data vydávaných ČHMÚ a MŽP (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a podkladové materiály k jejich vyhlášení), analýzy dat imisního monitoringu ze staniční sítě a výsledků modelových výpočtů kvality ovzduší.

Na základě těchto hodnocení byly stanoveny následující cíle:

- snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi frakce PM10 (zaměření jak na lokální překročení denního imisního limitu ve Stráži nad Ohří, tak na celoplošné snížení rizika překročení některého z imisních limitů pro prach)

- snížení imisní zátěže benzo(a)pyrenem s přihlédnutím k vyhlášené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území města Ostrov nad Ohří a ke snížení rizika překračování limitu pro BaP na území celého regionu (s ohledem na nedostatek informací v jiných lokalitách)

- posouzení imisní zátěže niklem v lokalitách Ostrov nad Ohří a Mariánské Lázně a řádnou aplikaci opatření ke snížení koncentrací pod úroveň limitu

- snížení rizika překračování imisního limitu na ochranu ekosystémů a vegetace pro NOx vyplývajícího z modelových výpočtů

- snížení rizika překročení imisního limitu na ochranu ekosystémů pro SO2, které bylo rovněž zjištěno na základě modelových výpočtů

Navrhovaná opatření jsou směřována především k dosažení kvalitativních cílů ochrany ovzduší, tj. splnění platných imisních limitů, resp. eliminaci rizika jejich překračování, zajištění dostupných dat k hodnocení imisní zátěže a identifikaci původců znečištění. Opatření jsou vybírána tak, aby směřovala k omezování emisí z klíčových zdrojů znečišťování s přihlédnutím k ekonomické efektivitě navrhovaných opatření a jejich technické realizovatelnosti. Zároveň byly nástroje a opatření sladěny s cíli emisního programu.

### Scénáře nápravných a preventivních nástrojů a opatření imisního Programu

#### Snížení imisní zátěže PM10

##### Nápravné nástroje opatření k zamezení překračování 24-hodinového imisního limitu pro PM10 na území obce Stráž nad Ohří

Imisní limit pro nejvyšší denní koncentrace PM10 je stanoven ve výši 50 g.m-3, s tolerovaným počtem překročení 35 případů v roce. Na měřicí stanici ve Stráži n. Ohří byl limit překročen právě 35×, přičemž 36. nejvyšší hodnota dosahoval těsně pod limit (49,8 g.m-3). Vývoj naměřených denních koncentrací PM10  ukazuje graf 14.4.2. Zatímco do roku 2000 bylo možné sledovat dlouhodobý pokles imisní zátěže PM10 , v posledním období dochází opět k nárůstu koncentrací (podle aktuálních informací byl limit překročen i v roce 2002).

14.4.1. Stráž nad Ohří silnice I/13

14.4.2. Vývoj 36. nejvyšších maximálních denních koncentrací IHd na stanici č. 1029 Stráž nad Ohří PM10 1996 – 2001

Stanice, která je v systému EoI řazena jako pozaďová, umístěná ve venkovské zóně, vykazuje dlouhodobě nejvyšší koncentrace PM10 v Karlovarském kraji. Na základě šetření na zdrojích znečišťování a konzultací se správcem měřicí stanice je možné identifikovat následující příčiny zvýšené imisní zátěže:

- uzavřené v údolí řeky Ohře se zhoršenými rozptylovými podmínkami

- intenzivního provozu na silnici I/13 procházející nedaleko stanice

- provoz kamenolomu Stavby Prunéřov na území obce

- vysokého podílu tuhých paliv na vytápění domů a bytů (více než 50 %) i přes plynofikaci obce

K omezení rizika překročení denního imisního limitu pro jemné prachové částice PM10 byl formulován scénář nápravných nástrojů a opatření, které by měly být uplatňovány na území obce, případně v dalších lokalitách:

Tab. 14.4.1. Scénář nápravných nástrojů a opatření ke snížení imisní zátěže v lokalitě Stráž nad Ohří

| Nápravné nástroje opatření k zamezení překračování krátkodobého imisního limitu pro PM10 na území obce Stráž nad Ohří |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů |
| ORG01 Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti | INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |
| ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky | INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy |
| ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí a rozvoj sítí kolejové hrom. dopravy | INST01 Optimalizace veřejné správy |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | NOR17 Možnost omezit spalování rostlinných materiálů |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | NOR18 Stanovení látek u kterých budou u zdroje uplatněny obecné emisní limity |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |
| EKO03 Investice do úspor energie |  |
| NOR16 Zákaz spalování určitých druhů paliv |  |

Z výše uvedených důvodů směřují navrhovaná především k podpoře náhrady tuhých paliv v lokálních topeništích intenzivnějším využitím dostupné sítě zásobování zemním plynem, omezení prašnosti z procházející komunikace I/13 a přímé regulaci místního kamenolomu.

Obec Stráž nad Ohří zahrnuje sedm částí, z nich plynofikována je pouze vlastní část Stráže nad Ohří. V nejbližším časovém horizontu se předpokládá rozšíření připojení na zásobování zemním plynem u dalších 15 rodinných domů, což se může odrazit v poklesu imisní zátěže v zimním období. Mezi základní nástroje, kde může významnou roli sehrát i Krajský úřad Karlovarského kraje a obec Stráž nad Ohří patří především podpora investic na rozvoj plynofikace a poskytnutí podpory na připojení dalších objektů k zásobování zemním plynem. Klíčovým nástrojem v rukou kraje by měl být Program rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje, kde by měla být zahrnuta priorita rozšíření plynofikace obce Stráž nad Ohří. K programu by se měl vázat fond rozvoje plynofikace, který, v případě, že SFŽP připraví odpovídající dotační titul, by mohl být naplňován z prostředků Státního fondu. Cílem tohoto systému distribuce prostředků je zajištění provázanosti podpory rozvoje energetických systémů v regionu se strategiemi ochrany ovzduší a rozvoje regionu.

Významným opatřením ke snížení předpokládané imisní zátěže je požadavek na dodržování opatření ke snížení prašnosti z kamenolomu na území obce Stráž nad Ohří. Provozovatel kamenolomu (firma Stavby Prunéřov s. r. o. IČ: 0025400291, IČZ: 340303852), který je podle přílohy č. 1 bodu 3.6 nařízení vlády č. 3653/2002 Sb. středním zdrojem znečišťování, je povinen vybavit zdroj v závislosti na povaze procesu vodní clonou, skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením zejména při provádění technologických prací při úpravě kamene, drcení, třídění atp. Dalším vhodným opatřením spojeným především se zvýšeným rizikem znečištění komunikací v důsledku provozu těžby kamene by mělo být čištění povrchu procházející komunikace I/13 mokrým čištěním (oplachem), a to zejména v letním období delšího sucha, cca 1 až 2× měsíčně. Při dlouhodobých stavebních nebo zemních pracích na území obce by měla být přijata opatření ke snížení rizika vznosu volně ložených prašných materiálů nebo odkrytých zemních ploch.

Primárním opatřením k omezování sekundárních emisí z dopravy se také může stát zpomalení provozu na komunikaci a to např. zúžením komunikace při vjezdu do obce, nebo technickým opatřením v podobě umístění radaru, který na vjezdu do obce bude řidiče informovat o rychlosti a upozorní je na případné překročení rychlostního limitu.

Výhledově by k výraznému omezení imisní zátěže obce a ohrožení zdraví obyvatel mělo přispět vybudování obchvatu obce Stráž nad Ohří. V současné době je obchvat připravován ve dvou variantních řešeních. S ohledem na zhoršený imisní stav by měla být plánovaná investice přesunuta z horizontu po roce 2010 na období do roku 2010. V tomto roce je termín splnění zpřísněných imisních limitů, u nichž je tolerováno překročení denních hodnot jen 7× v roce a limit pro roční průměr se snižuje na 20 g.m-3 (současné koncentrace v obci jsou 34 g.m-3).

Podobně jako v předchozích případech by se mělo stát poskytování informací jedním z nástrojů sloužícím k nápravě současného stavu a současně k prevenci výskytu nepříznivých imisních situací v budoucnosti. Informování obyvatel je nutno zaměřit především na rizika zvýšených koncentrací prašného aerosolu a význam domácích topenišť z tohoto hlediska. Je nutno zdůrazňovat přítomnost karcinogenních organických látek, které jsou na emise prachu z topenišť vázány. Významnou součástí musí být informace o poskytovaných podpůrných programech a alternativách ke spalování tuhých fosilních paliv v domácích topeništích. Podobně by měly být poskytovány podrobné a přehledné informace veřejné správě zejména z důvodu zajištění rozhodování obce o rozvoji v souladu s cíli Programu ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje.

Nadále by měl být vývoj krátkodobých i dlouhodobých imisních koncentrací v obci sledován zejména s ohledem na dopad přijatých opatření, které mohou pomoci vysvětlit příčinu zvýšeného imisního ohrožení.

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlepšení kvality ovzduší v obci Stráž nad Ohří | Na území obce není vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Splnění imisního limitu pro PM10 pro denní koncentrace | do 1.1.2005 nepřekročí 36. nejvyšší maximální průměrná denní koncentrace PM10 na stanici 1029 Stráž nad Ohří ve dvou po sobě následujících letech hodnotu 50 μg.m-3 do 1.1:2010 nepřekročí 8. nejvyšší maximální průměrná denní koncentrace PM10 na stanici 1029 Stráž nad Ohří ve třech po sobě následujících letech hodnotu 50 μg.m-3 | Databáze ISKO, ročenka ČHMÚ „Znečištění ovzduší a atmosférické depozice v datech“ | Bude zachován provoz stanice č. 1029 Stráž nad Ohří |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Nárůst podílu ZP na výrobě tepla na území obce Zajištění aplikace a dodržování opatření k omezování emisí TZL z provozu kamenolomu ve Stráži nad Ohří Výrazné omezení prašnosti z komunikací Zajištění snížení rychlosti na komunikaci v intravilánu Výstavba obchvatu obce do roku 2010 | Podíl výroby tepla ve zdrojích REZZO 3 spalováním zemního plynu překročí 50 % Instalace odpovídajících opatření na provozu kamenolomu ve Stráži nad Ohří (Stavby Prunéřov s.r.o.) podle požadavku ČIŽP OI Plzeň (vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení) plnění limitu pro prašný spad Bude provedeno mokré čištění silnice I/13 při dlouhodobém období sucha nejméně 1 až 2 x měsíčně Realizace dopravního opatření ke snížení a dodržování rychlostního limitu na silnici I/13 Uvedení stavby obchvatu komunikace I/13 Stráže nad Ohří do provozu do roku 2010 | Databáze REZZO 3 Protokol z provedení kontroly na zdroji kamenolom ve Stráži nad Ohří (Stavby Prunéřov s.r.o.) o přijatých opatřeních na ochranu ovzduší a dodržování depozičního limitu pro TZL na hranici pozemku (12,5 g·m-2·měsíc-1) Informace Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Kolaudační rozhodnutí o uvedení obchvatu do provozu vydané před 1.1. 2010 | Vytvoření dotačního titulu SFŽP k naplnění Fondu rozvoje plynofikace v Karlovarském kraji Zařazení obchvatu I/13 obce Stráž nad Ohří do investičního plánu ŘSD do roku 2010 |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | Zdroje a zabezpečení: obyvatelstvo |  | Zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | obec Stráž nad Ohří |  | Zpracování Územního plánu Karlovarského kraje |
| ORG01 Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti | Krajský úřad Karlovarského kraje |  | Zpracování koncepce dopravy Karlovarského kraje |
| ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky | ČIŽP OI Plzeň |  | Zpracování Programu environmentální výchovy a osvěty |
| ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí a rozvoj sítí kolejové hrom. dopravy | SFŽP ČR |  |  |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | SFDI ČR a ŘSD |  |  |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje |  |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy | ČHMÚ – Pobočka Ústí nad Labem |  |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

##### Nástroje a opatření k omezení rizika překračování imisních limitů pro PM10 na území Karlovarského kraje

Imisní zatížení jemným polétavým prachem PM10 má na území Karlovarského kraje spíše lokální charakter. V rámci regionu se nevyskytuje území s překračováním dlouhodobých imisních limitů pro jemné prachové částice frakce 10 μm (platný limit 40 μg·m-3), který je z hlediska ohrožení zdraví obyvatel prioritní. Pouze lokálně může docházet k překračování denního imisního limitu pro prach (limit 50 μg·m-3 tolerovaný počet překročení 35 případů v roce – viz oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší v obci Stráž nad Ohří).

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. upravuje imisní limit pro částice PM10 následovně:

Tab. 14.4.2. Krátkodobý imisní limit na ochranu lidského zdraví pro PM10

| Denní aritmetický průměr (IHd) | 50 μg·m-3 s tolerovaným počtem 35 případů překročení v roce | mez tolerance 15 μg·m-3 (30 %) s lineárním poklesem do 1.1.2005 | datum splnění 1.1.2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Denní aritmetický průměr (IHd) | 50 μg·m-3 s tolerovaným počtem 7 případů překročení v roce | mez tolerance bude odvozena ze získaných údajů a bude ekvivalentní limitním hodnotám pro etapu do 1.1.2005 | datum splnění 1.1.2010 |

Tab. 14.4.3. Dlouhodobý imisní limit na ochranu lidského zdraví pro PM10

| Roční aritmetický průměr (IHr) | 40 μg·m-3 | mez tolerance 4,8 μg·m-3 (12 %) | datum splnění 1.1.2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Roční aritmetický průměr (IHr) | 20 μg·m-3 | mez tolerance 10 μg·m-3 (50 %) od 1.1.2005 | datum splnění 1.1.2010 |

14.4.3. Imisní limit a meze tolerance pro denní koncentrace PM10 2002 - 2005 a 2005 - 2010

14.4.4. Imisní limit a meze tolerance pro roční koncentrace pro PM10 2002 - 2005 a 2005 - 2010

14.4.5. Průměrné roční koncentrace PM10 na stanicích imisního monitoringu Karlovarského kraje 1996 –2001

14.4.6. Vývoj 36. nejvyšších maximálních průměrných denních koncentrací IHd PM10           1996 - 2001

14.4.7. Průměrná teplota v topné sezóně na stanici Cheb 1998 - 2002

Z vyhodnocení vývoje naměřených hodnot imisního monitoringu na stanicích provozovaných v Karlovarském kraji v letech 1996 – 2001 vyplývá prudký pokles imisních hodnot do roku 1998 zejména v souvislosti se zpřísněním požadavků na emise tuhých znečišťujících látek z velkých zdrojů znečišťování a s plošnou aplikací koncových odprašovacích technologií. Od roku 1998 je možné na sérii tří po sobě jdoucích let pozorovat stagnaci nebo pouze mírný pokles ročních koncentrací. V posledním hodnoceném roce však došlo na některých stanicích (Cheb, Karlovy Vary, Stráž n. O.) k nárůstu koncentrací, který dle předběžných informací pokračoval i v roce 2002. TO se týká jak průměrných ročních koncentrací, tak i 36. nejvyšších denních hodnot. Vývoj v období 2000 – 2001 je pravděpodobně do určité míry ovlivněn i chladnějším zimním obdobím v r. 2001 oproti předchozímu roku.

Dále je nutno uvést, že v roce 2006 dojde ke skokovému zpřísnění limitů, který pak bude do roku 2010 dále snižován (tzv. II. etapa). Hodnoty imisních limitů a povolené počty překročení jsou uvedeny v tab. 14.4.2., 14.4.3. a grafech 14.4.3., 14.4.4. Z porovnání imisních hodnot s limity pro rok 2006 a 2010 vyplývá, že:

- současné průměrné roční koncentrace nesplňují limit pro rok 2006 na Stanici Stráž nad Ohří, limit pro rok 2010 je překročen na dalších dvou stanicích (Karlovy Vary a Sokolov 1199)

- nejvyšší denní koncentrace překračují limit pro období 2006 – 2010 (50 g.m-3 s povoleným počtem 7 překročení) opět na stanicích Stráž nad Ohří, Karlovy Vary a Sokolov 1199

Proto je namístě přistoupit k neprodlené aplikaci nápravných opatření ke snížení emisí tuhých látek a omezení prašnosti tak, aby byla do roku 2006 podstatná část  těchto opatření realizována a riziko překročení limitu se snížilo na minimum.

Tab. 14.4.4. Nejvyšší denní hodnoty PM10 na stanicích v Karlovarském kraji

| Stanice | 1037 Cheb | 1029 Stráž nad Ohří | 1030 Karlovy Vary | 1031 Nadlesí | 1199 Sokolov | 1032 Sokolov | 1033 Přebuz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrné roční koncentrace | 12 | 34 | 26 | 15 | 25 | 14 | 12 |
| Denní maximum | 43,3 | 71,3 | 86,3 | 51,4 | 108 | 54 | 59,3 |
| Počet překročení denní koncentrace 50 g.m-3 | 0 | 35 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 |

Zvýšené riziko překračování imisních limitů pro prach je nutné očekávat především:

- v obcích s vyšším podílem tuhých paliv na vytápění zejména v malých domácích topeništích (zdroje REZZO 3) s nízkou emisní výškou a významným místním dopadem

- v okolí lokalit s větší koncentrací středních a velkých zdrojů na tuhá paliva

- v místech s prašnými výrobními nebo těžebními procesy (doly, lomy, rekultivační plochy, stavební výroba atp.)

- podél komunikací s vysokou dopravní intenzitou, zejména ve spojení s těžkou nákladní dopravou

Celokrajská opatření směřující k omezování stávajících emisí tuhých znečišťujících látek by proto měla směřovat do:

- snižování podílu tuhých fosilních paliv na výrobě tepla, a to jak u malých zdrojů kategorie REZZO 3 (malé zdroje do 200 kW), tak i u velkých a zvláště velkých zdrojů

- omezování prašnosti z komunikací a z plošných zdrojů (trvalých nebo dočasných)

Soustava navrhovaných efektivních nástrojů a opatření byla uspořádána do následujícího scénáře:

Tab. 14.4.5. Nástroje a opatření ke snížení imisní zátěže suspendovanými pevnými částicemi PM10

| Nástroje a opatření k omezení rizika překračování imisních limitů pro PM10 na území Karlovarského kraje |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | DOB04 Demonstrační projekty v energetice |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | EKO09 Finanční podpora při obnově vozového parku |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem |
| EKO03 Investice do úspor energie | EKO11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | INST01 Optimalizace veřejné správy |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | NOR05 Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | NOR08 Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy | NOR10 Povolení ke změnám u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování | NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů | NOR13 Možnost aplikace plánu snížení emisí u zdroje |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů | NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji | NOR16 Zákaz spalování určitých druhů paliv |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace | NOR17 Možnost omezit spalování rostlinných materiálů |
| NOR21 Územní energetická koncepce | NOR18 Stanovení látek u kterých budou u zdroje uplatněny obecné emisní limity |
| ORG01 Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti | NOR25 Operativní kontrola emisních parametrů vozidel |
| ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky | ORG04 Regulační řád |
| ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí |  |
| EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší |  |
| INF06 Zajištění a rozvoj monitorovací sítě |  |
| NOR19 Povolení k vydání a změnám provozního řádu u zdroje |  |
| NOR20 Energetický audit |  |

Uvedené nástroje budou uplatňovány jako nápravné v oblastech, kde bude zjištěno překročení nebo riziko překročení některého z imisních limitů pro jemné prachové částice frakce PM10 a jako preventivní v oblastech, kde jsou platné imisní limity plněny s přijatelnou rezervou (pod 40 %).

Stejně jako v předchozích případech byly v rámci scénáře základních efektivních nástrojů a opatření tučně označeny klíčové, které by měly s maximální efektivitou přispět k dosažení stanoveného cíle, tj. snížení rizika překračování některého z imisních limitů pro PM10.

Forma dobrovolných dohod a podpora dobrovolných aktivit je zásadně nejefektivnější způsob hledání potenciálu snižování emisí. Dobrovolné závazky provozovatelů zdrojů zahrnují vyhledávání vlastního potenciálu ke snižování emisí při minimálních dopadech na provoz zdrojů a na efektivitu přijímaných opatření. Kompenzace poskytovaná krajským úřadem a dalšími reprezentativními orgány státní správy a samosprávy představuje veřejnou podporu činnostem provozovatelů těchto zdrojů zejména formou udělení certifikátu nebo známky využitelné v marketingové prezentaci podniků a oborů.

Program vzdělávání, výchovy a osvěty by měl zahrnovat odpovídající informovanost veřejnosti o stavu kvality ovzduší na území regionu, plnění imisních limitů a významu některých zdrojů i vlastních provozovaných zdrojů obyvateli. Z hlediska omezování emisí tuhých znečišťujících látek je důležité působit na veřejnost ve smyslu informování o rizicích spojených se spalováním domovního odpadu a neodpovídajících paliv v domácích topeništích na tuhá fosilní paliva.

Základním nástrojem k omezování emisí TZL zejména z velkých a malých zdrojů znečišťování je poskytování podpory na rozvoj energetické infrastruktury a provádění úspor na spotřebitelských, distribučních a výrobních systémech. Při poskytování této podpory je třeba věnovat zvýšenou pozornost efektivitě navrhovaných opatření, jejich dopadu na vývoj poptávky např. po centrálním zásobování teplem a na efektivní provoz zdrojů. Problematika omezování emisí prachu je spojena s náhradou tuhých fosilních paliv zejména zemním plynem nebo CZT. Méně vhodnou alternativou se může jevit využití některých obnovitelných zdrojů, např. spalování biomasy, které má lokální dopad na kvalitu ovzduší a jejich umísťování by mělo být podřízeno odpovídající kvalitě ovzduší v lokalitě. Pro rozvoj plynofikace je navrženo konkrétní opatření v podobě zpracování zvláštního Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje souběžně s vytvořením Fondu rozvoje plynofikace Karlovarského kraje a v obdobném uspořádání i zpracování strategického podkladu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů v regionu. Vytvořené fondy by pak, v případě že bude vytvořen odpovídající dotační titul z prostředků SFŽP ČR, zajistil prostředky pro plnění cílů obou programů. Rozdělování prostředků na úrovni regionů je vhodné zejména z důvodu zajištění podpůrných kroků a aplikovaných podpůrných nástrojů v souladu se strategickými cíly kraje, což je z pozice SFŽP obtížně dosažitelné.

Opatření zaměřené na dlouhodobé získávání a zpracování informací lze rozdělit do dvou oblastí a to sběr a analýza imisních dat a hodnocení míry překročení nebo rizika překročení platných nebo budoucích imisních limitů a sběr a analýza dat o zdrojích znečišťování a o předpokládaném dosažitelném potenciálu snižování emisí tuhých znečišťujících látek. V oblasti imisního monitoringu se jedná především o zachování stávající série dat ze stanic, jejich případné doplnění o modelové vyhodnocení alespoň primárních emisí s odborným odhadem kritických míst, kde hrozí zvýšená imisní zátěž v důsledku sekundárního vznosu jemných částic.

Územní plánování spolu s povolovacími územními procesy a hodnocením dopadů na životní prostředí a IPPC představuje soubor nejsilnějších nástrojů k regulaci dopadů nových zdrojů, případně omezování vlivu stávajících zdrojů při provádění zásadních technologických změn nebo rekonstrukcích zdrojů.

Z oblasti technickoorganizačních opatření ke snižování prašnosti z plošných a liniových zdrojů se jedná především o snížení rizika vznosu sekundární prašnosti z komunikací jejich čištěním, zpomalením provozu (např. zúžení vozovky nebo informační prostředky – měření rychlosti atp.). Dále by měla být omezována vhodnými opatřeními (skrápěním, zpevněním nebo urychleným zatravněním) prašnost z trvalých nebo dočasných plošných zdrojů emisí TZL, např. doly, lomy, výsypky, stavební dvory, sklady sypkých materiálů a výrobní provozy s fugitivními emisemi – stavební výroba atp. Velmi významným zdrojem prašnosti může být také staveništní doprava, která roznáší prachové částice z prostoru výstavby na okolní komunikace. Proto je nutné zajistit přísnou kontrolu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který stanovuje povinnost očistit vozidlo před vjezdem na komunikaci.

Omezení imisní zátěže a především snížení dopadů na obyvatele je, mimo bezpečnostních hledisek, jedním z důvodů provádění infrastrukturních opatření v dopravě (obchvaty a přeložky). V rámci specifikace uvedeného opatření jsou uvedeny obce, kde je předpokládáno riziko zvýšené imisní zátěže v důsledku intenzivní dopravy na klíčových dopravních tazích regionu. Na většině těchto komunikací je obtížné provádět jejich pravidelnou suchou očistu a to jak vzhledem ke kapacitním a technickým nedostatkům správce komunikací, tak s ohledem na stavebně technické podmínky. Doporučeným řešením je tedy zvýšit intenzitu mokrého čištění vozovek v dotčených, zejména malých obcích, a to ve spolupráci s ŘSD, KSÚS Karlovarského kraje, postižených obcí a případně i významných znečišťovatelů působících na jejich území.

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlepšení kvality ovzduší na území regionu | Na území regionu není pro rok 2005 resp. 2010 vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro PM10 | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Splnění imisních limitů pro PM10 | do 1.1.2005 nebude ve dvou po sobě následujících letech překročen žádný z platných imisních limitů do 1.1.2010 8. nebude ve třech po sobě následujících letech překročen žádný z platných imisních limitů | Databáze ISKO, ročenka ČHMÚ „Znečištění ovzduší a atmosférické depozice v datech, Česká republika 2005“ Databáze ISKO, ročenka ČHMÚ „Znečištění ovzduší a atmosférické depozice v datech, Česká republika 2010“ | Bude zachován provoz stávajících stanic na území Karlovarského kraje |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Naplnění nápravných opatření N | Pokles emisí ze zdrojů REZZO 1 | REZZO 1 2001 – 2010 | Data v databázi REZZO jsou úplná a správná |
| Naplnění preventivních opatření P | Pokles emisí ze zdrojů REZZO 3 | REZZO 3 2001 – 2010 |  |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| N P DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | Zdroje a zabezpečení: provozovatelé a původci znečištění |  | Zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje a Programu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů včetně zřízení navazujícího fondu |
| N P DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | obyvatelstvo |  | Zpracování Územního plánu Karlovarského kraje |
| P DOB04 Demonstrační projekty v energetice | obce a sdružení obcí |  | Zpracování koncepce dopravy Karlovarského kraje |
| N EKO02 Investice do energetické infrastruktury | Krajský úřad Karlovarského kraje |  | Zpracování Programu environmentální výchovy a osvěty |
| N EKO03 Investice do úspor energie | ČIŽP OI Plzeň |  |  |
| N EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | Agentura integrované prevence |  |  |
| N EKO05 Finanční podpory domácnostem | SFŽP ČR |  |  |
| N P INF01 Získávání a zpracovávání informací | SFDI ČR a ŘSD |  |  |
| N P INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje |  |  |
| P INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | Ministerstvo životního prostředí a jím zřizované organizace (ČHMÚ) |  |  |
| N INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | Hygienická služba |  |  |
| N INST02 Odborná podpora veřejné správy | Strukturální fondy Evropské unie |  |  |
| P NOR01 Územní plánování a rozhodování | Kohezní fond |  |  |
| P NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |  |  |
| P NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |  |  |
| N NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |  |  |
| P NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |  |  |
| N P NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
| N ORG01 Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti |  |  |  |
| N ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |  |  |  |
| N ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí a rozvoj sítí kolejové hrom. dopravy |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

#### Snížení imisní zátěže benzo(a)pyrenem

##### Nástroje opatření k zamezení překračování ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren na území obce Ostrov nad Ohří

Z analýz provedených Českým hydrometeorologickým ústavem vyplynulo, že na 7,1 % rozlohy území města Ostrov nad Ohří je překračován imisní limit pro BaP a území bylo vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren (dále BaP) však není možné prokázat měřením, neboť žádná ze stanic imisního monitoringu na území Karlovarského kraje měření tohoto polutantu neprovádí.

Za původce zvýšeného imisního zatížení na území města se pokládají především tři významné spalovací zdroje zajišťující zásobování teplem pro město Ostrov nad Ohří (Ostrovská teplárenská, a. s.), energetika podniku ŠKODA Ostrov, spol. s r. o. sloužící především pro výrobu tepla pro podnik a energetický zdroj firmy PAPOS, v. o. s., který zajišťuje i technologické teplo nezbytné pro zajištění výrobního programu. Určitý podíl na emisích persistentních polutantů mohou představovat i lokální topeniště spalující tuhá fosilní paliva nebo je v nich nekontrolovatelně likvidován i domovní odpad určený ke spálení. Součástí navrhovaných opatření a v rámci předloženého scénáře k řešení problému imisního zatížení BaP v Ostrově nad Ohří je vytvoření koncepčního rámce pro omezování emisí ze stávajících velkých zdrojů znečišťování, respektive optimalizace jejich provozu a snížení dopadu malých zdrojů případně automobilové dopravy.

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro BaP byla na území Ostrova vyhlášena v roce 2002 na základě imisních a emisních dat z roku 2001. Rok 2001 patřil mezi období s relativně nízkými průměrnými teplotami v topném období, z čehož lze usuzovat na zvýšený dopad spalovacích zdrojů na lokální kvalitu ovzduší. Naopak následující rok 2002 patřil k teplejším a na území Ostrova již pravděpodobně nebude vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (předběžné výsledky zpracované pro Zprávu o stavu životního prostředí MŽP ČR za rok 2002). Přesto by měla být přijata opatření, která sníží riziko překračování limitu bez ohledu na klimatický průběh zim.

Tab. 14.4.6. Nápravná a preventivní opatření k omezení imisního zatížení území Ostrova nad Ohří zvýšenými koncentracemi benzo(a)pyrenu

| Nástroje opatření k zamezení překračování ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren na území obce Ostrov nad Ohří |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| EKO03 Investice do úspor energie | EKO11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | INF05 Podpora vývoje modelových nástrojů |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | NOR05 Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | NOR16 Zákaz spalování určitých druhů paliv |
| INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy | NOR17 Možnost omezit spalování rostlinných materiálů |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy | NOR19 Povolení k vydání a změnám provozního řádu u zdroje |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování | ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí a rozvoj sítí kolejové hrom. dopravy |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |
| NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |
| NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |
| ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |  |
| EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší |  |
| NOR08 Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR10 Povolení ke změnám u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |
| NOR20 Energetický audit |  |

Pro území Ostrova nad Ohří bylo připraveno zvláštní konkrétní opatření, které v komplexním pohledu řeší energetiku města ve vztahu jak ke zdrojům na jeho území, tak k možným teplovodním strukturám na území regionu (viz Dílčí konkrétní opatření „Zásobování města Ostrov nad Ohří teplem“). Navržená opatření spočívají v provedení infrastrukturních změn, které respektují následující scénář:

- zpracování strategie zásobování energií na území města – územní energetické koncepce

- stabilizace provozu Ostrovská teplárenská zajištěním trvalého odběru tepla,

- provedení úspor na odběratelských a distribučních systémech,

- využití zdrojů tepla mimo území města.

V rámci tohoto navrženého konkrétního opatření jsou specifikovány i oblasti, kde by se měly uplatnit různé formy poskytování finančních podpor na řešení problematiky a zásobování teplem města Ostrova a snížení stávající imisní zátěže včetně zdrojů pro toto financování.

Stejně jako v předchozích případech hraje významnou roli vzdělávání a osvěta zejména ve vztahu k potřebě přiblížit veřejnosti problematiku persistentních polutantů, jejich původu a důsledků pro lidské zdraví. Specifické zaměření v Ostrově by se mělo týkat vysvětlení a seznámení veřejnosti s připravovanými kroky k omezení imisního zatížení a přiblížení možných podpůrných a rozvojových programů.

Na území města se nacházejí tři zdroje znečišťování, které podléhají regulačnímu režimu podle zákona o integrované prevenci. Při důsledném uplatnění možností, které režim IPPC umožňuje bude možné hledat v rámci podniků potenciál ke snížení emisí za ekonomicky i technicky dostupných podmínek. Zpracovatelský tým koncepce všechny významné zdroje na území města navštívil (Ostrovská teplárenská, a. s., ŠKODA Ostrov, spol. s r. o., PAPOS, v. o. s.) a předpokládá, že nejvýznamnější redukční potenciál je možné očekávat na energetickém zdroji závodu ŠKODA Ostrov, který svými energetickými parametry nevyhovuje vyhlášce MPO ČR č. 150/2001 Sb.

V území by neměly být ve stávajících ani nových průmyslových zónách umísťovány zdroje, které by představovaly zvýšené riziko emisí persistentních polutantů a tuhých znečišťujících látek. V zásadě by již od hranice velkého zdroje (nad 5 MWt) nemělo být přípustné budování a provozování zdrojů spalujícího tuhá fosilní paliva nebo těžké topné oleje. Na území obce by měla být omezena možnost spalování či spoluspalování odpadů a to již od středních zdrojů (např. spalování olejových zbytků v autodílnách atp.). Při umísťování nových technologií a nových provozů na území obce, u kterých bude hodnocen jejich vliv na životní prostředí (EIA), by mělo být nedílnou součástí zpracovaných podkladů (oznámení či dokumentace) i posouzení nepřímých dopadů vyvolaných provozem zdroje např. u dodavatele energií nebo distribučních systémů.

V souvislosti s územním plánováním a předpokládaným posílením rozvoje CZT, by měly být stanoveny odpovídající podmínky pro případné rozvojové aktivity ve městě, které by vedly k využití centrálního zásobování teplem a omezily by umisťování nových zdrojů na území města. Právě v tomto bodě bude hrát, vzhledem k předpokládanému rozvoji podnikatelských aktivit buď v průmyslové zóně města nebo v opuštěných areálech Škody Ostrov, spol. s r. o., významnou roli uplatňování nástroje NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace.

Jedním z problematických předpokladů pro budoucí hodnocení stavu kvality ovzduší v Ostrově nad Ohří je další existence stanice imisního monitoringu 1125 – Ostrov nad Ohří. Provozovatel stanice, Krajská hygienická služba Karlovarského kraje, předpokládá ukončení provozu stanice k počátku roku 2004. Pro zajištění dalšího provozu by bylo nutné poskytnout KHS KV nezbytné prostředky k jejímu dalšímu provozování a zajištění sběru dat. Přestože se v důsledku tzv. optimalizace monitorovací sítě nepředpokládá další provoz stanice, zpracovatelé programu se domnívají, že by stanice měla být nadále provozována alespoň v omezeném rozsahu (měření PM10 a PM2,5 a těžkých kovů) minimálně do doby, než se prokáže, že koncentrace zmiňovaných škodlivin nepřekročily s dostatečnou rezervou hodnoty platných imisních limitů bez meze tolerance po dobu alespoň 3 let.

Nepředpokládá se, že by plánovaný obchvat Ostrova do roku 2010 mohl zásadním způsobem přispět k poklesu koncentrací BaP, přesto odklonění dopravy mimo centrum snižuje riziko ohrožení zdraví obyvatel.

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlepšení kvality ovzduší v Ostrově nad Ohří | Na území města není vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Splnění imisního limitu pro benzo(a)pyren v Ostrově nad Ohří | Na území města není vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP“ |  |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Realizace propusti pro CZT pod budovaným obchvatem I/13 města Ostrov nad Ohří Realizace CZT na hranici areálu ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. Náhrada stávajících tepelných zdrojů ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. Posouzení realizovatelnosti připojení odběratele PAPOS, v.o.s. na síť CZT Realizace připojení sítě CZT Ostrov nad Ohří na dálkové CZT Vřesová Poskytnutí detailních údajů o imisní zátěži města Ostrov nad Ohří samosprávě obce Vystavení integrovaných povolení pro Ostrovskou teplárenskou, a.s., ŠKODU Ostrov, spol. s r.o. a PAPOS, v.o.s. Zpracování ÚEK Ostrova nad Ohří Zajištění dat imisního monitoringu ze stanice 1125 Ostrov nad Ohří po nezbytně nutnou dobu | Vybudování CZT propusti pod obchvatem města Kolaudace přípojky CZT na hranici areálu ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. Vyřazení stávajících uhelných kotlů ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. z provozní evidence REZZO 1 Projednání zásobovaní podniku PAPOS teplem z Ostrovské teplárenské, a.s. Realizace připojení dálkového CZT Vřesová na CZT Ostrov do r. 2015 – 2020 Provoz Ostrovské teplárenské, ŠKODY Ostrov a PAPOS po 30.10.2007 Schválení ÚEK Ostrova nad Ohří radou města Monitorovací stanice bude v provozu | Kolaudace obchvatu komunikace I/13 Kolaudační rozhodnutí o liniové stavbě CZT k hranici areálu ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. Databáze REZZO Nabídka na dodávky tepla z Ostrovské teplárenské, a.s. pro PAPOS, v.o.s. Platná IPPC povolení pro Ostrovskou teplárenskou, a.s., ŠKODU Ostrov, spol. s r.o. a fy. PAPOS, v.o.s. k 30.10.2007 Rozhodnutí samosprávy města Ostrova nad Ohří o přijetí ÚEK Databáze ISKO, „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“ | Aktuální a správné údaje v databázi REZZO Spolupráce všech zúčastněných stran |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | Zdroje a zabezpečení: obyvatelstvo |  | Zájem odběratelů o zajištění dodávek tepla sítí CZT |
| EKO03 Investice do úspor energie | obec Ostrov nad Ohří |  |  |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | Krajský úřad Karlovarského kraje |  |  |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | ČIŽP OI Plzeň |  |  |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | SFŽP ČR |  |  |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | SFDI ČR a ŘSD |  |  |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | Strukturální fondy EU |  |  |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | Kohezní fond |  |  |
| INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy | Ostrovská teplárenská, a.s. |  |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy | ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. |  |  |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování | PAPOS, v.o.s. |  |  |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů | Hygienická služba, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje |  |  |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |  |  |
| NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |  |  |
| NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |  |  |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |  |  |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |  |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
| ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

##### Nástroje a opatření k omezení rizika překračování imisních limitů pro bezo(a)pyren na území Karlovarského kraje

Persistentní organické polutanty včetně benzo(a)pyrenu pocházejí z řady teplotních procesů, při nichž dochází ke spalování paliv s obsahem těžších organických sloučenin (například tuhá fosilní paliva, těžké topné oleje, zbytky z organické výroby atp.) a pro jejichž vznik a transformaci se vytvářejí v průběhu hoření podmínky (nedokonalé spalování s omezeným přístupem kyslíku atp.) Zdrojem emisí POP tak jsou především spalovací zařízení na tuhá paliva a to v nemalé míře i domácí topeniště, kde je tvorba těchto znečišťujících látek navíc podpořena spalováním nestandardních paliv včetně spalitelných složek komunálního odpadu, špatným provozem zdroje, omezováním úplného prohoření paliva a nedostatečnou údržbou spalovacího prostoru a spalinových cest. Významnými a především koncentrovanými zdroji emisí POP (resp. BaP) jsou i velká spalovací zařízení spalující tuhá nebo těžká kapalná paliva (TTO). Vznik POP lze očekávat i u jiných termicky náročných procesů od slévárenství, až po nejrůznější způsoby termického ošetřování povrchů – například žíhání nebo odmašťování opalováním atd. POP se při svém vzniku často váží na tuhé znečišťující částice a prašný aerosol unikající ze spalovacích procesů. Nástroje a opatření směřující k omezení emisí a imisního zatížení těmito dosud nedostatečně popsanými a monitorovanými znečišťujícími látkami jsou spojeny s náhradou stávajících spalovacích procesů s tuhými fosilními nebo těžkými kapalnými palivy, případně se zajištěním dokonalého prohořívání těchto paliv, provedením úspor, které omezí jejich spotřebu a zvýšením záchytu tuhých úletů v odplynech.

Hierarchie uplatňovaných opatření respektuje princip omezení emisí na nejmenší možnou přijatelnou úroveň, tj. v první řadě úspory na odběratelských a distribučních systémech, které se odrazí na snížení spotřeby paliv u primárního zdroje, jeho náhrada buď bezemisními nebo nízkoemisními technologiemi, např. plynofikací a některými dostupnými alternativními nebo obnovitelnými zdroji (solární, větrná nebo geotermální energie, tepelná čerpadla atd.). V současné době probíhá diskuse o přijatelnosti nahrazování tuhých fosilních paliv biomasou, kde se ukazuje, že koncentrace POP v emisích jsou závislé na kvalitě spalovacího procesu a parametrech spalované biomasy. V případě nevhodné technologie však mohou emise POP z těchto zdrojů dosahovat významných hodnot.

Pouze okrajově je zmapován příspěvek dopravy k emisní bilanci POP a k imisnímu zatížení, přesto je nepochybné, že i spalovací motory do určité míry přispívají k emisím těchto látek. Omezování emisí POP z dopravy bude ponejvíce spočívat v uplatňování technologických úprav na spalovacích motorech, případně na dočišťování zplodin. V případě benzo(a)pyrenu je však podíl dopravy spíše menšinový, jak vyplývá z porovnání letních a zimních koncentrací.

Imisní limit pro benzo(a)pyren je českou legislativou stanoven nařízením vlády č. 350/2002 Sb.

Tab. 14.4.7. Imisní limit pro benzo(a)pyren

| Roční aritmetický průměr (IHr) | 1 ng·m-3 | 8 ng·m-3 (800 %) | datum splnění 1.1.2010 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.8. Dlouhodobý imisní limit na ochranu lidského zdraví pro benzo(a)pyren

Na území kraje není prováděno měření koncentrací benzo(a)pyrenu na žádné ze stanic imisního monitoringu, které jsou zařazeny do databáze ISKO. Vyhodnocení zátěže provádí ČHMÚ na základě podkladových dat o imisní zátěži korelujícími znečišťujícími látkami a emisí znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování. V roce 2001 byla vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro BaP (persistentní organické polutanty – POP) pouze na území Ostrova nad Ohří. Podle předběžných údajů za rok 2002 v Karlovarském kraji oblast s překročením limitu BaP vyhlášena nebude.

Sledování imisních koncentrací polyaromatických uhlovodíků včetně benzo(a)pyrenu ve vybraných lokalitách na území Karlovarského kraje provádí v rámci vlastního projektu také Sokolovská uhelná, a. s. (zpracovatelem je firma TOCOEN). Na základě výsledků těchto měření je možné konstatovat následující skutečnosti:

- průměrné roční koncentrace BaP se pohybovaly v posledním roce mezi 0,7 – 1,2 ng.m-3 (s výjimkou lokality Tatrovice – 0,3 ng.m-3), obdobné koncentrace byly zaznamenány i v předchozích letech (viz tab. 14.4.8.)

- v kraji zřejmě dochází k mírnému překračování imisního limitu pro rok 2010, hodnoty jsou však pod úrovní limitu zvýšeného o mez tolerance až do roku 2009

- naměřené koncentrace BaP jsou obdobné jako v jiných částech ČR a výrazně nižší než v silně zatížených městských a průmyslových aglomeracích

- v případě samotného benzo(a)pyrenu se ukazuje, že vliv zdroje Sokolovská uhelná je málo významný. Jako dominantní zdroj se projevuje vytápění (výrazný průběh podle topné sezóny)

- naproti tomu u sumy polyaromatických uhlovodíků je v nejbližším okolí závodu vliv Sokolovské uhelné zřetelný a koncentrace jsou poměrně vysoké i v rámci ČR. Pro sumární koncentraci PAH ovšem není stanoven imisní limit.

Tab. 14.4.8. Průměrné roční koncentrace BaP na lokalitách sledovaných v rámci projektu Sokolovské uhelná a.s. [ng.m-3]

| Lokalita | Bukovany | Klondyke | Pískovec | Skleníky | Smolnice | Tatrovice | Vodárna Chodov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | - | 0,08 | - | 0,13 | 0,10 | - | - |
| 1994 | 0,88 | 0,60 | 0,64 | 0,53 | 1,17 | 0,51 | 0,82 |
| 1995 | 0,67 | 0,77 | 0,62 | 0,71 | 0,62 | 0,55 | 0,49 |
| 1996 | 1,00 | 0,31 | 0,72 | 1,38 | 0,48 | 0,23 | 0,61 |
| 1997 | 0,63 | 0,55 | 0,35 | 0,36 | 0,45 | 0,25 | 0,42 |
| 1998 | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,44 | 0,19 | 0,13 | 0,48 |
| 1999 | 0,70 | 0,29 | 0,37 | 0,24 | 0,22 | 0,16 | 0,32 |
| 2000 | 0,42 | 1,12 | 0,62 | 0,16 | 0,55 | 0,14 | 0,21 |
| 2001 | 1,78 | 1,06 | 1,53 | 0,95 | 0,34 | 0,17 | 1,80 |
| 2002 | 0,84 | 0,71 | 0,76 | 1,17 | 1,24 | 0,27 | 0,91 |

Přesto je vhodné přijmout opatření, která by vyloučila riziko překročení imisního limitu v následujících letech a to především z toho důvodu, že v roce 2002 byla zaznamenána nadprůměrně teplá zima, což se samozřejmě odrazilo ve významně nižší spotřebě paliv.

Navržený scénář v sobě spojuje jak nápravné tak preventivní nástroje a opatření. Kombinace nástrojů a  opatření zaměřených na omezování emisí persistentních polutantů ze stávajících i budoucích zdrojů vyplývá z dosud ne příliš dobře zmapovaného imisního zatížení touto skupinou znečišťujících látek a poměrně významným zastoupením velkých zdrojů spalujících tuhá paliva na území regionu.

Tab. 14.4.9. Nástroje a opatření k omezení rizika překračování imisních limitů pro bezo(a)pyren  na území Karlovarského kraje

| Nástroje a opatření k omezení rizika překračování imisních limitů pro bezo(a)pyren na území Karlovarského kraje |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| EKO03 Investice do úspor energie | DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | EKO06 Placený vjezd do určitých částí měst |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | EKO08 Podpora výstavby hromadných garáží |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | EKO09 Finanční podpora při obnově vozového parku |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | EKO11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | INF05 Podpora vývoje modelových nástrojů |
| INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy | INST01 Optimalizace veřejné správy |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy | NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování | NOR05 Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů | NOR08 Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů | NOR10 Povolení ke změnám u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji | NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |
| NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu | NOR18 Stanovení látek u kterých budou u zdroje uplatněny obecné emisní limity |
| NOR21 Územní energetická koncepce | NOR20 Energetický audit |
| DOB04 Demonstrační projekty v energetice | NOR25 Operativní kontrola emisních parametrů vozidel |
| EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy | ORG06 Parkovací politika |
| NOR06 Povolení k zavedení nových výrob | ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí a rozvoj sítí kolejové hrom. dopravy |
| NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií | ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |
| ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |  |
| ORG10 Snižování přepravní náročnosti území |  |

Základní navrhované nástroje se shodují s některými z výše navržených scénářů, zejména v oblasti omezování emisí oxidů dusíku (NOx) a oxidu siřičitého s cílem dosáhnout plnění doporučeného emisního stropu, snížení emisí tuhých znečišťujících látek se zaměřením na velké spalovací zdroje na fosilní paliva a domácí topeniště.

S ohledem na poměrně rozvinutou energetickou infrastrukturu v kraji (dálkové CZT a rozsáhlá plynofikace) měla by být hlavní opatření směřována do rozvoje CZT i do dalších oblastí (např. využití zdrojů Vřesová, Elektrárna Tisová, stabilizace provozu, ekonomizace a rozšíření CZT Františkolázeňské výtopny, s. r. o., v případě možnosti rozšíření CZT provozovaného Vytápěním Mariánské Lázně, s. r. o.) a rozvoj plynofikace podle harmonogramu Západočeské plynárenské, a. s. resp. v souladu s vypracovaným Programem rozvoje plynofikace, který by umožnil rozšíření záměru i na ostatní obce. Jedním z klíčových prvků by mělo být vypracování podpůrného systému pro rozšiřování plynofikace v těch obcích, kde je již zemní plyn zaveden, ovšem podíl připojených domácností je nízký a stále převládají tuhá paliva.

O těchto zdrojích a dalších potenciálních původcích emisí persistentních polutantů je důležité v následujících letech získávat podrobnější informace, především se zaměřením na charakter spalovaných paliv, plnění emisních limitů, stáří provozovaného zařízení, jeho technickém stavu a kvalitě hořáků a míře využití jeho kapacity. Ke sběru těchto dat o velkých zdrojích znečišťování slouží především pasportizace zdrojů, jejích aktualizace by měla být prováděna alespoň ve dvouletých intervalech.

Takto získané a vhodným způsobem analyzované a prezentované údaje by měly být v přehledné formě poskytovány dalším orgánům státní správy (za významné považujeme informování např. provozovatelů stanic imisního monitoringu – Hygienická služba, ČHMÚ, ORGREZ, VÚRV atd.) a formulaci stručných a důležitých informací pro laickou veřejnost.

V rámci scénáře nástrojů a opatření není zatím navrhováno umístění nové stanice pro monitorování benzo(a)pyrenu. Je možné využít účelových měření Sokolovské uhelné a. s., vyhodnocování imisní zátěže na základě odborných odhadů a korelací s jinými polutanty (které provádí ČHMÚ) a zejména doplňování údajů o zdrojích emisí BaP např. pomocí pasportizace významných zdrojů, případně lze provést měření na typickém vzorku malých kotlů apod.

V případě že se na základě analýzy ČHMÚ objeví opakovaný případ překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren, je doporučeno zvážit v lokalitě umístění stabilního měřicího zařízení a tím prověření závažnosti problému.

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlepšení kvality ovzduší na území regionu | Na území kraje nebude vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Splnění imisního limitu pro benzo(a)pyren na celém území kraje | MŽP ČR nevyhlásí na území regionu ve třech po sobě jedoucích letech žádnou oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší v důsledku překročení imisního limitu pro BaP | Sdělení MŽP ČR za poslední tři roky, kterými se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Efektivní realizace nápravných nástrojů a opatření N Efektivní realizace preventivních nástrojů a opatření P | Pokles spotřeby tuhých paliv na území kraje Pokles podílu tuhých fosilních paliv na výrobe tepla | Aktualizovaná energetická bilance kraje |  |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| N KO02 Investice do energetické infrastruktury | Zdroje a zabezpečení: provozovatelé a původci znečištění |  | Zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| N EKO03 Investice do úspor energie | obyvatelstvo |  | Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje |
| N EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | obce a sdružení obcí |  | Zpracování Územního plánu Karlovarského kraje |
| N EKO05 Finanční podpory domácnostem | Krajský úřad Karlovarského kraje |  | Zpracování koncepce dopravy Karlovarského kraje |
| N P INF01 Získávání a zpracovávání informací | ČIŽP OI Plzeň |  | Zpracování Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje |
| P INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | Agentura integrované prevence |  | Zpracování Programu environmentální výchovy a osvěty |
| P INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | SFŽP ČR |  |  |
| N P INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | Ministerstvo životního prostředí a jím zřizované organizace (ČHMÚ) |  |  |
| P INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy | Hygienická služba |  |  |
| P INST02 Odborná podpora veřejné správy | Strukturální fondy Evropské unie |  |  |
| N P NOR01 Územní plánování a rozhodování | Kohezní fond |  |  |
| P NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |  |  |
| P NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |  |  |
| N NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |  |  |
| P NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |  |  |  |
| N NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

#### Vyhodnocení imisní zátěže niklem

##### Nástroje a opatření k zamezení výskytu nadlimitních koncentrací niklu

Následující scénář je postaven především na doporučení k hlubší analýze emisní a imisní zátěže niklem, doporučení pro sledování imisních koncentrací a k identifikaci možných zdrojů nebo skupin zdrojů, které mohou do ovzduší emitovat nikl. Scénář nezahrnuje aplikaci konkrétních nástrojů a opatření, které by byly zaměřeny na omezování emisí niklu z některých zdrojů, neboť lze předpokládat, že pokles emisí niklu se projeví souběžně se snižováním emisí znečišťujících látek zejména ze zdrojů spalujících tuhá nebo kapalná fosilní paliva.

Imisní limit pro nikl stanovuje nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v příloze č. 1 v bodě 10 na úrovni 20 ng.m-3 s mezí tolerance 16 ng.m-3 v roce 2002 viz následující tabulka.

Tab. 14.4.10. Platný imisní limit pro nikl a jeho mez tolerance

| Roční aritmetický průměr (IHr) | 20 ng.m-3 | 16 ng.m-3 (80 %) | datum splnění 1.1.2010 |
| --- | --- | --- | --- |

Z provedené analýzy dostupných dat ke zdrojům těžkých kovů na území kraje nebyl identifikován žádný významný původce, kterého by bylo možné označit za příčinu naměřených nadlimitních koncentrací na vybraných monitorovacích stanicích.

MŽP ČR na základě podkladů ČHMÚ nevyhlásilo na území regionu oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší v důsledku překročení imisního limitu pro nikl přesto, že na některých stanicích byly nadlimitní hodnoty zjištěny.

Na území kraje je provozováno celkem deset stanic monitorujících imisní koncentrace niklu (devět provozováno Hygienickou službou a pouze jedna ČHMÚ). Naměřené koncentrace na stanici ČHMÚ jsou cca na poloviční úrovni nejnižších naměřených koncentrací na stanicích Hygienické služby. Každá z organizací používá odlišnou metodu vyhodnocování vzorků, Hygienická služba využívá atomové absorpční spektrometrie (AAS), ČHMÚ hmotnostní spektrometrii s indukčně vázanou plazmou (ICP – MS). Výsledky monitoringu jsou patrné z  grafu 14.4.10.

Za uplynulé období, kdy byly koncentrace niklu na stanicích sledovány, bylo zaznamenáno opakované překročení platného limitu na třech stanicích 597 Mariánské Lázně – Krásný Domov v letech 1999 a 2001, 599 Mariánské Lázně – LD Hron v roce 1998 a 2000 a od roku 1996 do roku 2001 na stanici 1125 Ostrov nad Ohří. Naměřené hodnoty nepřesáhly mez tolerance. Na ostatních stanicích nedosáhly v roce 2001 hodnoty více než ½ platného imisního limitu. Stanice č. 599 v Mariánských Lázních - LD Hron byla zrušena k datu 31. 11. 2001 a stanice 1125 v Ostrově nad Ohří je plánováno ukončení činnosti k počátku roku 2004. Ačkoliv je naplánováno ukončení provozu stanic, podle ustanovení přílohy č. 2 nařízení vlády č. 350/2002 Sb. by měla být měření v lokalitě zachována až dosažení úrovně imisního zatížení niklem 30 % pod platným imisním limitem tj. 14 ng·m-3.

Měření koncentrací těžkých kovů provádí v rámci vlastního projektu také Sokolovská uhelná a. s. (zpracovatel TOCOEN). V roce 2002 se naměřené hodnoty pohybovaly v rozpětí 12 – 30 ng.m-3, obdobné výsledky byly zaznamenány i v předchozích letech. Zpracovatel dává zvýšené hodnoty koncentrací těžkých kovů v zájmovém území do souvislosti s vyšší prašností v celé oblasti, která je dána intenzivním využitím krajiny zejména pro povrchovou těžbu a zpracování hnědého uhlí. Jako další zdroj jsou uváděna lokální topeniště na pevná paliva.

14.4.9. Dlouhodobý imisní limit a meze tolerance pro nikl

14.4.10. Vývoj průměrných ročních koncentrací niklu na stanicích na deseti imisního monitoringu v Karlovarském kraji 1996 – 2001

K problematice je navrhován následující scénář nástrojů a opatření:

Tab. 14.4.11. Scénář nástrojů a opatření k problematice imisní zátěže niklem

| Nástroje a opatření k zajištění podlimitní imisní zátěže niklem |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | DOB04 Demonstrační projekty v energetice |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | EKO09 Finanční podpora při obnově vozového parku |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem |
| EKO03 Investice do úspor energie | EKO11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | INST01 Optimalizace veřejné správy |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | NOR05 Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | NOR08 Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy | NOR10 Povolení ke změnám u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy | NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování | NOR13 Možnost aplikace plánu snížení emisí u zdroje |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů | NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů | NOR16 Zákaz spalování určitých druhů paliv |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji | NOR17 Možnost omezit spalování rostlinných materiálů |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace | NOR18 Stanovení látek u kterých budou u zdroje uplatněny obecné emisní limity |
| NOR21 Územní energetická koncepce | NOR25 Operativní kontrola emisních parametrů vozidel |
| ORG01 Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti | ORG04 Regulační řád |
| ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |  |
| ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí |  |
| EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší |  |
| NOR19 Povolení k vydání a změnám provozního řádu u zdroje |  |
| NOR20 Energetický audit |  |

S ohledem na předpokládaný souběh emisního zatížení niklem s emisním zatížením tuhými znečišťujícími látkami, jsou v rámci scénáře uvedeny obdobné nástroje a opatření. Níže uvedené klíčové nástroje jsou specificky komentovány k problematice niklu.

Mezi klíčové nástroje a opatření byl zařazen především sběr a vyhodnocování dostupných dat. V případě, že budou zachována měření imisních koncentrací niklu na provozovaných stanicích imisního monitoringu, měla by být tato data pravidelně hodnocena a posuzována ve vztahu k vývoji emisní situace na území regionu. Výsledky analýz a měření by měly být konzultovány s Krajskou hygienickou službou Karlovarského kraje, ČHMÚ a OI ČIŽP Plzeň.

Kraj by se měl pokusit alespoň v omezené míře zachovat pokračování měření imisního zatížení niklem na území města Ostrov nad Ohří, kde by bylo vhodné spojit tento monitoring se sledováním zátěže prachem frakce PM10 případně i PM2,5. Podobně by mělo být zachováno sledování koncentrací niklu i na stanici č. 597 Mariánské Lázně – Krásný Domov, a to především z důvodu zvýšených nároků na kvalitu ovzduší v lázeňských místech a s ohledem na to, že zde byly i v roce 2001 zaznamenány nadlimitní hodnoty polutantu. Lze předpokládat, že vývoj změn na energetických zdrojích v Mariánských Lázních se výrazně odrazí v poklesu emisí tuhých znečišťujících látek z čehož lze usuzovat i na snížení imisní zátěže. Tento předpoklad by bylo vhodné ověřit měřením. Trvalá měření nad rámec požadavků legislativy by mohla být ukončena po dosažení podlimitních hodnot s rezervou 30 % (tj. 14 ng·m-3) po dobu alespoň 3 let.

Sledování emisí niklu do značné míry komplikuje nedostatek ustanovení nařízení vlády č. 356/2002 Sb. § 17 odstavce 1 resp. odst. 2, který zavádí pro vybrané zdroje povinnost provedení zvláštního jednorázového měření. Povinnost měření se však podle odstavce 2 nevztahuje na emise niklu. Zajištění emisních dat k tomuto polutantu je možné uložit provozovatelům zvláště velkých zdrojů znečišťování v rámci integrovaného povolení. Neboť obecný emisní limit pro nikl není stanoven, může být provozovatelům velkých a středních zdrojů stanovena povinnost dodržování obecného emisního limitu pro skupinu těžkých kovů (zahrnuje i nikl) a odvádění poplatků za jejich vypouštění. To bude zároveň pro tyto zdroje znamenat zjišťování emisí skupiny těžkých kovů buď měřením, nebo výpočtem emisními faktory.

Problematika snižování emisí niklu by měla být zahrnuta jako jedno z kritérií při povolování nových zdrojů, technologií nebo výrob a při alokaci rozvojových zón v rámci územních plánů.

Budou-li uplatňována v rámci předchozích scénářů opatření, která by vedla ke snížení emisí zejména tuhých znečišťujících látek, lze předpokládat, že riziko nadlimitního imisního zatížení niklem bude významně omezeno.

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlepšení kvality ovzduší na území regionu | Na území kraje nebude vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Splnění imisního limitu pro nikl | MŽP ČR nevyhlásí na území regionu ve třech po sobě jdoucích letech žádnou oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší v důsledku překročení imisního limitu pro nikl | Sdělení MŽP ČR za poslední tři roky, kterými se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Stanovení obecného emisního limitu pro těžké kovy pro nejvýznamnější zdroje (např. ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová, Sokolovská uhelná, a.s., Ostrovská teplárenská, a.s., EASTMAN Sokolov, a.s., Františkolázeňská výtopna, s.r.o., ŠKODA Ostrov, s.r.o., PAPOS, v.o.s., Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o.) Ověření imisních dat pro nikl na 2 stanicích v Mariánských Lázních a stanici v Ostrově nad Ohří Zajištění provozu stanic v Ostrově a Mariánských Lázních Uplatnění požadavku na vyhodnocení příspěvku nových zdrojů k imisní zátěži niklem v rámci povolovacího řízení | Vydání rozhodnutí o stanovení emisních limitů KÚ Karlovarského kraje pro vybrané zdroje Závěr prošetření dat imisního monitoringu, který stanoví, zda byly na stanicích překračovány imisní limity Stanovisko odpovědné odborné instituce o správnosti měřených koncentrací na stanicích v Mariánských Lázních a Ostrově nad Ohří Na stanicích pokračuje měření niklu Ve všech žádostech o povolení nových zdrojů a dokumentech EIA bude přiměřeně zohledněn vliv na imisní situaci niklu | Evidence vydaných rozhodnutí KÚ Karlovarského kraje o obecných emisních limitech Stanovisko odpovědné odborné instituce Databázi ISKO, ročenka „Znečištění ovzduší na území ČR“ Oznámení nebo dokumentace EIA Žádosti o povolení pro významné zdroje na území kraje |  |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší | Zdroje a zabezpečení: obce a sdružení obcí |  | Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | Krajský úřad Karlovarského kraje |  | Zpracování Územního plánu Karlovarského kraje |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | ČIŽP OI Plzeň |  | Zpracování Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | Krajská hygienická služba Karlovarského kraje |  | Zpracování Programu environmentální výchovy a osvěty |
| INF05 Podpora vývoje modelových nástrojů |  |  |  |
| INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy |  |  |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |  |  |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování |  |  |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

#### Dosažení plnění imisního limitu pro SO2 na ochranu ekosystémů v oblasti LO1 Krušné hory a snížení rizika překročení limitu v CHKO Slavkovský les

Imisní limit pro oxid siřičitý na ochranu ekosystémů byl vyhlášen nařízením vlády č. 350/2002 Sb. v příloze č. 1 bod 1. Ke splnění imisního limitu by neměla být překročena průměrná hodnota 20 μg·m-3 za zimní období (1.10. – 31.3.). Pro limit není stanovena mez tolerance a vstoupil v platnost dnem nabytí účinnosti nařízení (3. července 2002).

Modelový výpočet imisního zatížení území naznačil překračování imisního limitu pro oxid siřičitý z hlediska ochrany ekosystémů na velmi malém území CHKO Slavkovský les (v obcích Březová, Citice, Sokolov, Šabina a okrajově i v Dolním Rychnově). Na území Karlovarského kraje nebyla vyhlášena oblast s překročením imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace pro SO2. Z předběžných výsledků hodnocení ČHMÚ pro rok 2002 však vyplývá, že oproti předchozímu roku k překročení limitu „SO2-eko“ v roce 2001 došlo, a to na 0,44 % území spadajících sice do ochrany, ale ležících mimo CHKO (konkrétní lokalita nebyla dosud specifikována).

14.4.11. Podíl tuhých paliv na výrobě tepla ve zdrojích REZZO 3 v obcích s rizikem překročení imisního limitu na ochranu ekosystémů a vegetace pro SO2

Nástroje a opatření, které by se měly uplatňovat ke snížení rizika překračování imisního limitu pro ekosystémy a vegetaci pro SO2 jsou jednotné s těmi, které byly uvedeny ve scénáři pro dosahování emisního stropu pro oxid siřičitý.

Vyjma obce Šabina je ve všech modelem zjištěných obcích zavedena plynofikace a rozvedeno CZT ze zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová. Z této emisní analýzy a z výsledků podílu zdrojů na imisní zátěži vypočtených modelem ATEM vyplývá, že riziko překročení limitu pro ekosystémy pro SO2 je připisováno vlivu zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová.

Zdroj ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová prakticky neposkytuje významný prostor pro dosahování nižších emisí oxidu siřičitého a se zvláštními opatřeními na zdroji se nepočítá ani v rámci Národního programu snižování emisí, který se zdroji tohoto rozsahu speciálně zabývá. Naopak je nutné zajistit v rámci povolovacích řízení na zdroji (IPPC), aby byly stávající emisní charakteristiky zachovány při využití technologických parametrů zařízení na dostupné úrovni. Hlavní potenciál snižování imisní zátěže bude dosahován v omezování emisí ze zvláště velkých a velkých zdrojů (Sokolovská uhelná, a. s. – teplárna Vřesová, stabilizace energetiky v Ostrově nad Ohří, provedení energetických úspor u Františkolázeňské teplárenské, a. s. atd. – řešeno v rámci předchozích scénářů) a rozvojem plynofikace na území regionu. Vzhledem k tomu, že zjištěné koncentrace znečišťujících látek se většinou pohybují těsně nad úrovní limitu, může k plnění limitů přispět již snížení celkové imisní zátěže na pozadí regionu.

Významný potenciál snížení imisní zátěže je očekáván v poklesu emisí z klíčového zdroje regionu – Sokolovská uhelná, a. s. – teplárna Vřesová. Zdroj je nově odsířen a pokles emisí by měl činit cca 8 kt.

Uplatňováním cílů rozvoje plynofikace a alternativních nebo obnovitelných zdrojů může být dosaženo snížením vlivu domácích topenišť na lokální kvalitu ovzduší. Základními prostředky k dosahování rozvoje nad rámec plánu Západočeské plynárenské, a. s. je zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje a vytvoření odpovídajícího podpůrného fondu. Obdobně by mělo být opatření připraveno pro rozvoj alternativních a obnovitelných zdrojů. Klíčovým zdrojem pro naplnění těchto rozvojových fondů by se měl stát SFŽP ČR, podmínkou však je vytvoření odpovídajícího programu pro financování.

Konkrétní opatření v lokalitách, kde bylo možné přesahování limitu vypočteno nejsou plánována, neboť k překročení imisního limitu dochází na velmi malém území a jejich překročení zpravidla dosahuje jen několika málo procent nad úrovní platného limitu, navíc zde není vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro limit SO2-eko. Předpokladem je, že s plošným snížení emisí v celém regionu poklesne celkové imisní zatížení v kraji a tím dojde i k plnění limitů v oblastech, kde jsou za současných podmínek pravděpodobně překročeny. Očekávaný efekt lze ověřit již v příštím roce na základě výsledků za rok 2003, kdy je již v provozu odsiřovací zařízení ve Vřesové.

#### Snížení rizika překračování imisního limitu na ochranu ekosystémů a vegetace pro NOx

Imisní limit na ochranu ekosystémů a vegetace pro oxidy dusíku byl stanoven nařízením vlády č. 350/2002 Sb. přílohou č. 1 bod 3. Průměrná roční koncentrace by na území NP, CHKO a na území obcí s nadmořskou výškou více než 800 m n.m. a rozlohou takto vymezené oblasti více než 4 km2 neměla překročit 30 μg·m-3.

Na území Karlovarského kraje byla MŽP vyhlášena oblast s překročením imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace pro NOx. Rozsah překročení odpovídá velmi malé části území obcí Stráž nad Ohří (14,3 %) a Mariánské Lázně (8,3 %). Modelový výpočet rovněž naznačil riziko překročení limitu na ochranu ekosystémů, avšak pouze v bezprostřední blízkosti zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová (obce Šabina  a Březová).

Vyšší imisní zatížení v oblasti Stráž nad Ohří lze přičítat vyššímu podílu tuhých paliv na výrobě tepla v domácnostech (cca 50 % plynofikace a 50 % tuhá paliva), poměrně uzavřenému, špatně provětrávanému údolí řeky Ohře a intenzivnímu provozu na na komunikaci I/13. V současné době dochází na území obce k rozšíření plynofikace o dalších 15 bytových domů a je připravována realizace jejího silničního obchvatu. Obě opatření se mohou částečně odrazit na poklesu imisní zátěže a plnění platného imisního limitu.

Překračování imisního limitu pro ekosystémy a vegetaci pro NOx v okolí Mariánských Lázní může být způsobeno velkým objemem výroby tepla v lokálních topeništích na tuhá fosilní paliva (33 % tj. 59 054 GJ). Významný vliv lze připisovat intenzivní dopravě na silnicích I/21 a II/210. V Mariánských Lázních je rozvinutý systém CZT připojený na plynovou kotelnu Výtopny Mariánské Lázně, s. r. o. a obec je plynofikována. Do menších okolních, dosud neplynofikovaných obcí s významným zastoupením tuhých paliv bude výhledově rozšířena plynovodní síť (cca v horizontu let 2005 a 2006) a významná část tuhých fosilních paliv bude nahrazena. Rozvoj plynofikace a především připojení většího množství uživatelů by mělo být podpořeno zvláštním fondem Karlovarského kraje na podporu plynofikace.

Imisní limit pro NOx pro ekosystémy a vegetaci je přesahován velmi mírně, naměřené koncentrace na stanicích imisního monitoringu již v roce 2001 nedosáhly nadlimitní hodnoty.

Podle předběžného hodnocení překračování imisního limitu pro ekosystémy a vegetaci pro NOx na území Karlovarského kraje na základě dat z roku 2002 by mohl být platný limit překročen na 2,86 % území, které pravděpodobně bude vyhlášeno jako CHKO Střední Poohří. Na tomto území imisní limit dosud uplatňován není.

Tab. 14.4.12. Scénář efektivních nástroj ke omezování rizika překračování imisního limitu na ochranu ekosystémů pro NOx

| Snížení rizika překračování imisního limitu na ochranu ekosystémů a vegetace pro NOx |  |
| --- | --- |
| Základní efektivní nástroje | Doplňkové podpůrné nástroje |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | EKO09 Finanční podpora při obnově vozového parku |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem |
| EKO03 Investice do úspor energie | EKO11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | INST01 Optimalizace veřejné správy |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů |
| EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy | NOR05 Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | NOR08 Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | NOR10 Povolení ke změnám u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | NOR13 Možnost aplikace plánu snížení emisí u zdroje |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | ORG04 Regulační řád |
| INF05 Podpora vývoje modelových nástrojů | ORG05 Sledování dodržování štítkování energetických spotřebičů |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy | ORG12 Vyšší využití kapacity vozidel IAD, hromadná doprava o nízké kapacitě řízená poptávkou |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů | ORG13 Podpora práce doma (teleworking) |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů | ORG14 Podpora všech forem elektronické komunikace |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |
| NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |
| ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí a rozvoj sítí kolejové hrom. dopravy |  |
| ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy |  |
| ORG10 Snižování přepravní náročnosti území |  |
| DOB02 Podpora využívání EŠV |  |
| DOB04 Demonstrační projekty v energetice |  |
| INF06 Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy |  |
| NOR01 Územní plánování a rozhodování |  |
| NOR06 Povolení k zavedení nových výrob |  |
| NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |  |
| NOR18 Stanovení látek u kterých budou u zdroje uplatněny obecné emisní limity |  |
| NOR19 Povolení k vydání a změnám provozního řádu u zdroje |  |
| NOR20 Energetický audit |  |
| NOR25 Operativní kontrola emisních parametrů vozidel |  |
| ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy, pěší zóny, zklidněné ulice |  |

Významná část opatření uplatňovaných v rámci tohoto scénáře bude využita v nosném scénáři „Dosažení emisního stropu pro NOx“. Nad rámec emisního scénáře je v tomto výběru klíčových efektivních nástrojů zařazena skupina nástrojů a opatření, které mají místní dopad, zejména z oblasti dopravy. Cílem je přenesení části dopravního výkonu na ekologicky šetrnější a méně zatěžující prostředky hromadné dopravy osob. Opatření aplikovaná v oblasti dopravy by měla respektovat přepravní nároky území definované v Koncepci rozvoje dopravy Karlovarského kraje.

Infrastrukturní opatření v dopravě by měla být prováděna s respektem k platným imisním limitům a k povinnosti jeho dodržování ve vymezených oblastech. To platí i pro území, ve kterých je jejich uplatňování teprve předpokládáno (CHKO Střední Poohří). Osa hlavních tahů pro Karlovarský kraj je těmito územími využívajícími zvýšenou ochranu jednoznačně vymezena. Se vstupem ČR do EU a předpokládaným nárůstem dopravy na komunikaci I/6 a silnici I/21 může být ohroženo plnění limitu pro ekosystémy na malé části LO1 – Krušné hory v místě, kde komunikace oblast protíná. Je doporučeno sledování vývoje imisní zátěže a především využití nástrojů modelování imisního zatížení, které mohou dopad emisí z dopravy poměrně dobře vyhodnotit.

Ostatní opatření uplatňovaná zejména na stacionárních zdrojích v rámci emisního scénáře k plnění doporučeného stropu pro NOx by se měla do určité míry odrazit v poklesu imisní zátěže na pozadí a tím by mohlo dojít ke snížení dopadu významných zdrojů, jejichž regulace je vzhledem k dosahovaným parametrům na zdroji již poměrně obtížná (ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová).

V rámci výchovných a vzdělávacích projektů je nezbytné orgány státní správy a samosprávy i veřejnost seznámit s existenci nových imisních limitů, které jsou zaměřeny na ochranu cenných částí životního prostředí. S ohledem na skutečnost, že k překračování limitů pro ekosystémy dochází každoročně v různých částech kraje, měla by být problematika přednostně řešena na úrovni kraje a spoluúčast obcí by měla být vyžadována až v případě, že se situace bude na jejím území opakovat alespoň ve dvou po sobě jdoucích letech.

| Všeobecný cíl | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroj ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlepšení kvality ovzduší na území regionu | Na území kraje nebude vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ochrany ekosystémů | Sdělení MŽP ČR, kterým se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Splnění imisního limitu na ochranu ekosystémů pro NOx | MŽP ČR nevyhlásí na území regionu ve třech po sobě jedoucích letech žádnou oblast s překročením limitu NOx pro ekosystémy | Sdělení MŽP ČR za poslední tři roky, kterými se vyhlašují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uveřejněné ve Věstníku MŽP |  |
| Očekávané výsledky | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Naplnění nápravných opatření | Snížení celkových emisí ze zdrojů REZZO 1 - 4 | Emisní bilance po krajích připravená ČHMÚ | Data v databázi REZZO jsou verifikovaná, úplná a správná |
| Naplnění preventivních opatření |  | Aktualizace Programu snižování emisí Karlovarského kraje |  |
| Aktivity | Prostředky |  | Předpoklady |
| DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů | Zdroje a zabezpečení: provozovatelé a původci znečištění |  | Zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit | obyvatelstvo |  | Zpracování Programu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie v malých a středních zdrojích na území Karlovarského kraje a zřízení odpovídajícího podpůrného fondu na úrovni kraje |
| EKO02 Investice do energetické infrastruktury | obce a sdružení obcí |  | Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje |
| EKO03 Investice do úspor energie | Krajský úřad Karlovarského kraje |  | Zpracování Územního plánu Karlovarského kraje |
| EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů | ČIŽP OI Plzeň |  | Zpracování koncepce dopravy Karlovarského kraje |
| EKO05 Finanční podpory domácnostem | Agentura integrované prevence |  | Zpracování Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje |
| EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy | SFŽP ČR |  | Zpracování Programu environmentální výchovy a osvěty |
| INF01 Získávání a zpracovávání informací | Ministerstvo životního prostředí a jím zřizované organizace (ČHMÚ) |  |  |
| INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta | Hygienická služba |  |  |
| INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) | Strukturální fondy Evropské unie |  |  |
| INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování | Kohezní fond |  |  |
| INF05 Podpora vývoje modelových nástrojů |  |  |  |
| INST02 Odborná podpora veřejné správy |  |  |  |
| NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |  |  |  |
| NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |  |  |  |
| NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |  |  |  |
| NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |  |  |  |
| NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |  |  |  |
| NOR15 Povolení k spalování či spoluspalování odpadu |  |  |  |
| NOR21 Územní energetická koncepce |  |  |  |
| ORG07 Infrastrukturní opatření - výstavba kapacitních komun. sítí a rozvoj sítí kolejové hrom. dopravy |  |  |  |
| ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy |  |  |  |
| ORG10 Snižování přepravní náročnosti území |  |  |  |
|  |  |  | Schválení Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje Radou kraje a vydání Programu formou nařízení Rady kraje |

Nástroj je aktuální mj. vzhledem k uvažovanému spoluspalování tříděného komunálního odpadu na zdroji ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová