# Program pro řešení specifických problémů KARLOVARSKÉHO kraje z hlediska ochrany ovzduší

Cílem této kapitoly je identifikovat v zájmovém území významné problémy související s ochranou ovzduší. Řešení těchto úkolů nespadá do rámce krajského programu snižování emisí a programu ke zlepšení kvality ovzduší. Na základě výsledků dosavadních hodnocení i projednání jednotlivých etap projektu byly v zájmovém území identifikovány následující specifické problémy:

- ochrana ovzduší v lázeňských místech

- emise prachových částic z povrchových dolů a při těžební činnosti

- poškození lesních ekosystémů a acidifikace

## Ochrana ovzduší v lázeňských místech

Stanovení lázeňských míst je zakotveno v zákoně 164/2001 Sb. Jako lázně je možné vyhlásit obce nebo části obcí, v němž se nacházejí přírodní léčebné lázně. Za přírodní léčebné lázně je možné stanovit soubor zařízení, která mají sloužit k poskytování lázeňské péče na území se stavem životního prostředí odpovídajícím požadavkům lázeňské péče, pokud se na tomto území nebo v jeho blízkosti nachází přírodní léčivý zdroj nebo toto území má klimatické podmínky příznivé k léčení.

Podmínky pro přírodní léčebné lázně jsou stanoveny v § 8 – 12 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb. Kvalita ovzduší v přírodních léčebných lázních je stanovena limity:

- střední hodnota prašného aerosolu nepřekračuje 150 g.m-3 za 24 hod. a 500 g.m-3 za 30 min. v případě, že jde o aerosol, který neobsahuje více než 20 % volného SiO2,

- střední hodnota oxidu siřičitého nepřekračuje 50 g.m-3 za 24 hod. a 200 g.m-3 za 30 min

- střední hodnota oxidů dusíku nepřekračuje 50 g.m-3 za rok, 100 g.m-3 za 24 hod. a 200 g.m-3 za 30 min.

Vyhodnocení kvality ovzduší je možné provést na základě informací imisního monitoringu na měřicích stanicích a na základě výsledků modelových výpočtů, které byly provedeny v rámci předchozích etap tohoto projektu.

Vyhodnocení na základě výsledků modelových výpočtů:

Přehled nejvyšších hodnot vypočtených na území jednotlivých lázeňských měst uvádí následující tabulka:

Tab. 16.1.1 Modelované hodnoty na území lázní

|  | IHk SO2 | IHk NOx | IHr NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| Františkovy Lázně | 47 | 156 | 19 |
| Jáchymov | 115 | 109 | 15 |
| Karlovy Vary | 126 | 400 | 31 |
| Lázně Kynžvart | 127 | 108 | 13 |
| Mariánské Lázně | 86 | 139 | 18 |
| Limit | 200 | 200 | 50 |

Oxid siřičitý

Limit pro území lázní je stanoven pro denní a půlhodinové průměry.

- hodnoty průměrných denních koncentrací nelze modelovým výpočtem stanovit

- riziko výskytu zvýšených hodnot půlhodinových koncentrací lze ověřit pomocí výpočtu tzv. maximálních krátkodobých koncentrací (IHk), které vyjadřují nejvyšší vypočtenou hodnotu za teoretického předpokladu nejhorších meteorologických a emisních podmínek. Nejvyšší hodnoty maximálních 30 minutových koncentrací byly vypočteny na území Lázní Kynžvart (do 130 g.m-3).

Oxidy dusíku

Imisní limity jsou stanoveny pro průměrné roční koncentrace, nejvyšší denní průměry i nejvyšší půlhodinové koncentrace

- průměrná roční koncentrace přesahující 50 g.m-3 nebyla vypočtena v žádných lázních Karlovarského kraje. Nejvyšší hodnota dosahuje 31 g.m-3 a byla vypočtena v Karlových Varech

- hodnoty průměrných denních koncentrací nelze modelovým výpočtem stanovit

- nejvyšší vypočtená maximální krátkodobé koncentrace byla vypočtena v Karlových Varech a dosahuje 400 g.m-3. Hodnota IHk NOx vypočtená v tomto městě tedy dvojnásobně překračuje stanovený limit. Jedná se ovšem o nejvyšší hodnotu, která se ve městě nemusí v daném roce vůbec vyskytnout. Z dalších lázní byly nejvyšší hodnoty zaznamenány ve Františkových Lázních (do 160 g.m-3), kde již povolená hranice překročena není.

Vyhodnocení na základě údajů imisního monitoringu

V tabulce 16.1.2 jsou uvedeny údaje ze stanic na území uvedených lázeňských měst (jedná se o administrativní území obce, stanice však může být od lázeňského místa poměrně vzdálena) a v jejich nejbližším okolí (v případě Lázní Kynžvart byla pro úplnost zahrnuta i stanice Tři sekery, která je umístěna cca 4 km jižně od obce). Hodnoty byly publikovány v ročence ČHMÚ v roce 2002 (údaje za rok 2001).

Výsledky měření ve staniční síti neposkytují zcela kompletní údaje. Požadované 30-minutové průměry nejsou již ČHMÚ vykazovány, uváděny jsou pouze hodinové průměry (tyto jsou navíc k dispozici pouze za stanici č. 1030 Karlovy Vary). Proto byl použit orientační přepočet dle údajů ČHMÚ: IHk (1hod) = 0,95 × IHk (30min). Dále byly pro stanici Karlovy Vary odvozeny hodnoty SPM na základě údajů o koncentracích PM10, a to v poměru 1:1,2.

- Výsledky neumožňují zhodnotit zatížení IHk NOx, jelikož krátkodobé hodnoty IHk NOx nejsou již vykazovány (půlhodinové ani hodinové), avšak na stanici Karlovy Vary byl překročen limit pro denní koncentrace NOx

- limitní koncentraci velmi mírně překračuje odvozená půlhodinová koncentrace SO2 naměřená na stanici ČHMÚ Karlovy Vary. Vykazovaná hodinová koncentrace (195 g.m-3) se pohybuje pod hranicí limitu

- Koncentrace ostatních sledovaných znečišťujících látek nepřekračují limity pro lázeňská města

Tab. 16.1.2 Imisní situace na území lázeňských měst: výsledky imisního monitoringu

| Stanice | SPM |  | SO2 |  | NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24hod | 0,5hod | 24hod | 0,5hod | rok | 24hod |
| Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |
| 1030 Karlovy Vary ČHMÚ | 104 | 227 | 34,7 | 205 | 35 | 135 |
| 162 Kolová | – | – | 24 | – | – | – |
| Mariánské Lázně |  |  |  |  |  |  |
| 1309 Skláře | 49 | – | 33 | – | – | – |
| 597 Mar. Lázně - Krásný Domov | 49 | – | 15 | – | – | – |
| 599 Mar. Lázně - LD Hron | 51 | – | 18 | – | – | – |
| Františkovy Lázně |  |  |  |  |  |  |
| 540 Fr. Lázně - Ruská | 47 | – | 15 | – | 14 | 60 |
| 541 Chebská | 60 | – | 15 | – | 11 | 37 |
| Jáchymov |  |  |  |  |  |  |
| 161 Klínovec | – | – | 41 | – | – | – |
| Lázně Kynžvart |  |  |  |  |  |  |
| 170 Horní Lazy | – | – | 19 | – | 18 | 67 |
| 1343 Tři Sekery (jižně od obce) | – | – | 20 | – | – | – |
| Limity | 150 | 500 | 50 | 200 | 50 | 100 |

Na základě výsledků imisního monitoringu i modelových výpočtů je nutno konstatovat, že ze všech pěti lázeňských měst na území Karlovarského kraje byl zaznamenán problém vyplývající z úrovně imisní zátěže ve vztahu k limitům podle Vyhl. MZdr. č. 423/2001 Sb. v Karlových Varech, a to v případě oxidů dusíku (půlhodinové a denní koncentrace) a oxidu siřičitého (půlhodinové koncentrace), limity pro roční průměry jsou pro obě látky dodrženy.

Na základě výstupů z imisního monitoringu a modelových výpočtů lze konstatovat, že ve všech ostatních sledovaných případech (SPM v Karlových Varech a všechny látky v ostatních čtyřech městech) jsou imisní limity podle § 9 Vyhl. 423/2001 Sb. splněny.

Vzhledem k uvedeným výsledkům je nutné řešit situaci v Karlových Varech. Před přijetím opatření je nezbytné zpřesnit dosažené výsledky, a to zejména co se týče prostorového rozložení imisní zátěže. Limity stanovené v nař. vlády č. 423/2001 Sb. se týkají území přírodních léčebných lázní a i při současné situaci mohou být limity v této oblasti splněny. Imisní situace maximálních zejména krátkodobých koncentrací silně závisí na rozložení zdrojů (často na přítomnosti jednoho emisně vydatného zdroje) v blízkosti měřicí stanice a jejich vliv se nemusí v oblasti přírodních lázní projevit.

Pro ověření plnění limitů kvality ovzduší na území léčebních lázní Karlovy Vary doporučujeme provést modelové hodnocení kvality ovzduší v měřítku podrobnosti města, tzn. s upřesněnou a podrobnější lokalizací hlavních zdrojů znečišťování ovzduší v Karlových Varech. Modelový výpočet by měl zahrnovat všechny zdroje na území města (stacionární i dopravní) a měl by být proveden se zahrnutím imisního pozadí celého Karlovarského kraje.

Opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území Karlových Varů by měla respektovat skutečnost, že jako významnější znečišťující látka se jeví oxidy dusíku, u nichž je překračován denní limit a modelové výpočty naznačují možné vysoké překročení limitu půlhodinového. Za základní opatření pro zlepšení situace ve městě považujeme vybudování obchvatu města, tzn. nahrazení průtahu silnice I/6 (Chebská, Sokolovská, Táborská ulice) komunikací vedoucí mimo centrum Karlových Varů. Tím dojde ke snížení imisní zátěže oxidy dusíku ve městě. Automobilová doprava bývá ve špičkách hlavním původcem znečištění ovzduší NOx, proto může uvedené opatření představovat klíčový nástroj ke snížení hodnot maximálních půlhodinových a denních koncentrací pod limit pro přírodní léčebné lázně.

Podpůrným opatřením by mohla být podpora rozvoje sítě CZT v centru města a vymístění zbývajících lokálních zdrojů, která ještě centrální teplo nevyužívají.

Toto opatření též pomůže vyřešit problém s krátkodobými koncentracemi oxidu siřičitého, které se pohybují mírně nad limitem pro přírodní léčebné lázně. Pro splnění tohoto limitu je také nutné určit nejvýznamnější zdroje SO2 v okolí lázeňského místa a vstoupit v jednání s provozovateli zdrojů za účelem snížení emisí oxidu siřičitého v okolí lázní.

## Emise prachových částic z povrchových dolů

Ve východní části Karlovarského kraje jsou specifickým problémem ochrany ovzduší povrchové doly. Holý zemský povrch, navíc rozrušený těžební činností je i při relativně slabém proudění vzduchu zdrojem prachu, který způsobuje zvýšené koncentrace suspendovaných částic v ovzduší. Emise prachu nastává také při samotné skrývkové a těžební činnosti, kdy jsou horniny rozrušovány, přepravovány a opět ukládány ve značných objemech. Při převažujícím západním a severozápadním proudění ovlivňuje emise z povrchových dolů hlavně území Ústeckého kraje, ale ani pro obyvatele kraje Karlovarského není tato problematika okrajovou záležitostí. Problém s prachovými částicemi v ovzduší se dostane do popředí zejména po roce 2005, kdy dojde k výraznému zpřísnění imisního limitu pro roční průměrné koncentrace PM10.

Se zřetelem k uvedeným skutečnostem navrhujeme vypracování samostatného projektu řešícího emise z prachových částic z povrchových dolů. Projekt by měl odhadnout míru závažnosti tohoto zdroje znečišťování ovzduší a navrhnout opatření na snížení jejich vlivu. Opatření je třeba optimalizovat z hlediska finanční náročnosti, časové proveditelnosti (s ohledem na připravovanou změnu limitu), účinnosti a územního vlivu. Preferována by měla být zejména opatření u zdroje a opatření, která chrání především sídla a jejich obyvatele.

## Poškození lesních ekosystémů a acidifikace

Je nutné se dále intenzivně zabývat problematikou imisní situace z hlediska látek způsobujících acidifikaci půdního prostředí. Tato problematika je v oblasti Krušných hor velmi zásadní, neboť tamní lesní ekosystémy jsou vlivem dlouhodobé imisní zátěže z větší části devastovány.

Při překročení kritických zátěží hraje zásadní roli atmosférická depozice síranů a dusičnanů. Současně je potřeba sledovat i riziko synergického působení s jinými faktory znečištění životního prostředí. Doporučujeme tuto problematiku sledovat v samostatném projektu, který bude prioritně zaměřen na omezení depozice SO2 a NOx v nejcitlivějších oblastech a zejména v místech, která nebyla ještě totálně poškozena a je naděje na jejich záchranu.

# PrOgram snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu

## Úvod

Problematika globální ochrany klimatu planety je v české legislativě zcela nová a Evropská Komise v posledních letech považuje toto téma životního prostředí za zcela prioritní. Do 31.5.2004 bude zapotřebí mj. implementovat do naší legislativy i Směrnici EU k emisnímu obchodování, jejíž návrh schválila Evropská Komise v prosinci 2002 a která by měla být schválena Evropským Parlamentem v první polovině roku 2003. Nepochybně v této souvislosti vznikne při přípravě národního alokačního plánu (stanovení emisních kvót pro provozovatele zdrojů jako právnických osob) potřeba užší spolupráce s krajskými orgány. V současné době se již rozvíjí implementace společných projektů, a právě zde mohou orgány kraje sehrát velmi prospěšnou úlohu při výběru vhodných projektů do národního portfolia.

Kapitoly 17.1 až 17.4, které jsou založeny na návrhu Národního programu ke zmírnění změny klimatu Země, je proto třeba do značné míry chápat jako úvod do problematiky. Ten nastiňuje situaci, ve které se ČR v současnosti nachází, ale představuje i výhledy státu do roku 2020. Kapitola 17.5 naznačuje, jakým směrem by se orgány kraje měly ubírat, aby byly schopny podpořit národní zájem na dalším snižování emisí skleníkových plynů.

### Legislativní základ

Povinnost vypracovat Národní program ke zmírnění změny klimatu Země vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. (termín předložení zákon neuvádí, předpokladem je druhá polovina roku 2003); v Příloze 2 zákona jsou specifikovány obsahy národního, krajského a místního programu snižování emisí, z nichž implicitně vyplývá vazba Krajského programu ke snížení emisí s Národním programem ke zmírnění změny klimatu Země. Oba dokumenty jsou tedy propojeny, přičemž Krajský program ke snížení emisí by neměl jít proti duchu národního záměru snižovat emise skleníkových plynů.

Národní program ke zmírnění změny klimatu Země bude navazovat na usnesení vlády č.480/1999 (Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR), které ochranu klimatu zařazuje mezi prioritní problémy životního prostředí v ČR a dotčeným resortům vytyčuje hlavní úkoly, které je třeba v rámci dosažení národního cíle vyplývajícího z Kjótského protokolu plnit.

Jelikož v době přípravy dokumentu zůstávaly způsoby mezinárodní implementace ještě nedořešené, byl formulován jako otevřený, orientovaný na průběžnou činnost jednotlivých resortů. Dával prioritu zavádění opatření na snižování emisí skleníkových plynů na národní úrovni a tzv. flexibilní mechanismy dle článků 6, 12 a 17 Kjótského protokolu považoval pouze za jejich doplňkovou nadstavbu. Během následujících čtyř let od jeho schválení se objevila celá řada nových odborných poznatků a v mezinárodních jednáních došlo k významným posunům. Proto vznikla potřeba původní strategický dokument aktualizovat.

### Vazba na legislativu Evropských společenství v oblasti změny klimatu

Příprava Národního programu ke zmírnění změny klimatu Země vyplývá z Rozhodnutí Rady č. 1999/296/EC, upravující Rozhodnutí Rady č. 93/389/EEC o mechanismu sledujícím emise CO2 a jiných skleníkových plynů. K formulaci programu bylo proto využito analýz dostupných časových řad inventarizace emisí skleníkových plynů a aktualizovaných projekcí očekávaného emisního vývoje do roku 2010, resp. do roku 2020. Uvedené Rozhodnutí Rady zřizuje mechanismy sledování všech antropogenních emisí skleníkových plynů a vyhodnocování postupů, směřujících ke splnění redukčních závazků. Ukládá členským státům sestavovat, zveřejňovat, realizovat a pravidelně aktualizovat národní programy směřující k omezování těchto emisí a zvyšování jejich propadů tak, aby do roku 2000 přispěly ke stabilizaci emisí CO2 na úroveň roku 1990 a tím přispěly ke splnění závazků EU směřujících ke snížení emisí ve smyslu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu. Definuje rovněž jejich strukturu a obsah.

## Současný stav problematiky

Vědecké poznatky z posledních let jednoznačně dokazují, že antropogenní produkce skleníkových plynů ovlivňuje klimatický systém Země.

### Podstata, vývoj a dopady změny klimatu

#### Skleníkový efekt

Teplota zemského povrchu a atmosféry je dána bilancí mezi krátkovlnným slunečním zářením a dlouhovlnným zářením povrchu Země. Skleníkové plyny v atmosféře část zpětného dlouhovlnného záření pohlcují a jisté množství energie se tak vrací k zemskému povrchu, který se společně s nejspodnějšími částmi atmosféry ohřívá. Skleníkové plyny se v atmosféře vyskytují i v přirozeném množství; nejvýznamnějšími jsou vodní pára a oxid uhličitý. Pokud by v atmosféře obsaženy nebyly, průměrná teplota by byla asi o 33 °C nižší oproti současnému stavu.

Schopnost plynů změnu klimatu ovlivňovat závisí na jejich radiačních vlastnostech, molekulární hmotnosti a době jejich setrvání v atmosféře a je dána jejich hodnotou potenciálu globálního ohřevu, která se u jednotlivých plynů značně liší. V globálním měřítku je oxid uhličitý odpovědný za 63% celkového ohřevu planety, metan za 24%, oxidy dusíku za 10% a ostatní plyny za 3%.

Koncentrace skleníkových plynů antropogenního původu (oxid uhličitý, metan, oxid dusný, částečně a zcela fluorované uhlovodíky a fluorid sírový) v atmosféře dosáhly v posledních letech hodnot vysoko nad přirozenou úrovní a neustále se zvyšují. Nárůst vlivu skleníkového efektu se tak stává hrozbou udržitelného rozvoje planety.

Dopady těchto emisí na změnu klimatu nezávisí na tom, kde jsou plyny do atmosféry emitovány. Obdobně pro dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu není rozhodující, kde k redukci emisí skleníkových plynů dojde.

Vliv na klima mají také aerosolové částice, které rozptylují a odrážejí krátkovlnné záření zpět do vesmíru a vedou naopak k ochlazování atmosféry. Omezováním emisí oxidu siřičitého dochází ke snížení množství aerosolových částic v atmosféře a k tím ke snížení jejich positivního vlivu na klimatický systém.

#### Pozorovaná změna a předpokládaný vývoj klimatu

Měření a pozorování ukazují, že během 20.století průměrná globální teplota vzrostla o 0,6º C. Za posledních 140 let bylo sedm z deseti nejteplejších roků zaznamenáno v poslední dekádě 20.století. Ve stejném období došlo k vzestupu mořské hladiny o 10 až 20 cm. Srážkové úhrny v tropických, středních a vyšších zeměpisných šířkách vzrostly a naopak poklesly v subtropických oblastech. Ve středních a vyšších zeměpisných šířkách došlo v závěru minulého století k významnému zvýšení četnosti výskytu extrémních povětrnostních situací.

Obr. 17.1	  Průběh pozorované změny teploty

Zdroj: IPCC, ČHMÚ

Modelová simulace dalšího vývoje indikuje nárůst průměrné teploty ke konci 21. století o dalších 1,4 až 5,8 ºC a vzestup hladiny oceánů o dalších 10 až 90 cm. Pro Evropu může být nebezpečím oslabování intenzity Golfského proudu a následné zeslabování atmosférické cirkulace v severním Atlantiku. Lze očekávat další nárůst atmosférických srážek ve vyšších zeměpisných šířkách a jejich pokles v subtropických a rovníkových oblastech.

Globálně se dopady změny klimatu nejvíce projeví v příbřežních oblastech a v malých ostrovních státech a projeví se zejména v zemědělství a vodním hospodářství, vlivy na přírodních ekosystémech a v ohrožení lidského zdraví. Některá území budou výrazně ohrožena vzestupem hladin moří a oceánů. Nižší srážkové úhrny a vzestup teploty povede ke snižování rozlohy tropických pralesů a následně k rychlejšímu nárůstu koncentrací oxidu uhličitého. Je třeba rovněž počítat se zvýšenou „ekologickou“ migrací obyvatelstva z důvodů zvýšeného ohrožení některých regionů.

Obr. 17.2	  Projekce změny teploty do konce 21.století

Zdroj: IPCC, ČHMÚ

#### Adaptační opatření

Rozsah dopadů změny klimatu závisí na schopnostech a možnostech využití veškerých dostupných opatření, tj. snižování emisí skleníkových plynů, i volby vhodných adaptačních opatření. Ta mají za úkol připravit přírodní a antropogenní systémy na postupně se měnící klimatické podmínky; na rozdíl od snižování emisí nepůsobí proti zesilujícímu vlivu skleníkového efektu. Schopnost adaptace závisí na dostupnosti finančních zdrojů, technologií, úrovni vzdělání, přístupných informacích, vhodném plánování a podmínkách infrastruktury. Obecně platí, že ekonomicky a společensky vyspělejší státy mají v porovnání se státy rozvojovými nepoměrně rozsáhlejší možnosti adaptace.

#### Projevy změny klimatu v ČR

Základem pro odhady dopadů změny klimatu jsou výpočty parametrů vybraných klimatických prvků (např. přízemní teplota vzduchu, srážky, rychlost větru, globální záření, vlhkost vzduchu, atp.), na jejichž základech lze provádět odhad regionální změny klimatu. Aktualizované regionální scénáře, udávající pravděpodobný výhled změn k roku 2050 vycházejí z výstupů globálních cirkulačních modelů HadCM2 a ECHAM4, které dostatečně spolehlivě popisují současné regionální klima a byly proto pro naše území vybrány jako nejvhodnější. Jejich důležitým omezujícím faktorem je, že neuvažují přirozené kolísání klimatu, které může mít rozpětí srovnatelné s velikostí změn vyvolaných nárůstem koncentrací skleníkových plynů.

Analýza výsledků modelových scénářů ukazuje, že v regionálním měřítku lze do roku 2050 předpokládat zvýšení ročního průměru teploty vzduchu o 0,9 až 3,0 °C a pokles ročních úhrnů srážek o 0,2 až 0,6 %. Modelové hodnoty změn jsou vždy zatíženy určitým stupněm nejistoty, který roste se zmenšujícím se horizontálním měřítkem, u jednotlivých klimatických veličin se liší a klesá od změn denních hodnot, přes hodnoty měsíční, roční až ke změnám za zpracovávaná desetiletí.

Podle analýzy trendů z období 1961-2000 na většině stanic vzrůstají roční průměry maximálních, minimálních i průměrných teplot a sezónní průměry maximálních a průměrných teplot. Pro všechny charakteristické teploty bylo období 1981-2000 teplejší než období 1961-1980 a poslední desetiletí (1991-2000) bylo jednoznačně nejteplejší za uplynulých 40 let. Analýza charakteristik srážkových extrémů během posledního desetiletí naznačuje rovněž poměrně zřetelný pokles počtu dní se srážkami nad daným limitem v jarním období a naopak mírný nárůst na podzim.

Výstupy jednotlivých variant scénářů byly použity pro odhad dopadů v sektorech hydrologie, zemědělství, lesním hospodářství a zdravotnictví. Pro všechny sektory byla použita shodná vstupní data a proto lze rozsah a velikost dopadů modelované změny klimatu na jednotlivé sektory vzájemně porovnávat. Všechny varianty scénářů a všechny použité hydrologické modely naznačují pokles průměrných průtoků o 15–20% (optimistická varianta) či o 25–40% (pesimistická varianta). Obdobné poklesy byly zaznamenány i u minimálních průtoků a u minimálních odtoků podzemních vod. Vlivem vyšších teplot v zimních měsících se redukuje či zaniká zásoba vody ze sněhu a zvyšuje se územní výpar. To vede k posunu zvýšených průtoků a zásob podzemní vody z jara do konce zimy a k významné redukci jejich množství. Vodní nádrže snížením průtoků a zvýšením výparu budou mít snížené schopnosti zabezpečovat a vyrovnávat odběry. Povodí s výraznými akumulačními prostory ve formě zásob podzemní vody nebo přehradních nádrží jsou vůči dopadům odolnější. V souvislosti se zvýšenou variabilitou rozložení srážek a výskytem extrémních stavů počasí narůstá riziko povodní a záplav.

Zemědělství je ovlivněno mnoha přírodními faktory, ale na rozdíl od lesnictví či vodního hospodářství lze skladbu a způsoby hospodaření jednodušeji ovlivnit. V důsledku krátkého vegetačního období většiny zemědělských plodin, využívání intenzivních technologií, rychlé obměny pěstovaných odrůd, změny druhové skladby aj., je přesné vymezení dopadů ztížené. Mezi pozitivní důsledky změny klimatu lze zařadit prodloužení bezmrazového období o 20–30 dnů a v mnoha oblastech i posunutí počátku i konce vegetačního období. Vyšší teploty vzduchu prodlouží vegetační období a ovlivní období zrání či sklizně, které bude uspíšeno o 10–14 dnů. Dalším z příznivých dopadů změny klimatu je zvýšení rychlosti fotosyntézy nárůstem koncentrací oxidu uhličitého a snížení nároků na vodu. Mělo by být vytvořeno i dostatečné teplotní zajištění pro pěstování teplomilných kultur (např. polorané odrůdy kukuřice na zrno, rané odrůdy vinné révy). S ohledem na zvýšení pravděpodobnosti výskytu vysokých denních úhrnů srážek (nad 10 mm) je třeba počítat s vlivy na erozi půdy; výměra půdy ohrožené erozí se zvýší minimálně o 10%. Změní se i podmínky pro rozšíření a plošné působení zemědělských škůdců a chorob (houbovité choroby, např. plíseň bramborová a plíseň chmelová).

Zvýšenou koncentrací CO2 budou ovlivněny růstové nároky dřevin v lesích. S výjimkou vztahu k možným škodlivým biotickým činitelům lze očekávat jednoznačně pozitivní dopad na růstovou aktivitu a odolnost porostů lesních dřevin. Zvýšení průměrné teploty se projeví i zvýšenou teplotou půdy pod porosty lesních dřevin, což zvýší výpar z půdního povrchu a společně s poklesem srážek způsobí na stanovištích s nižšími srážkami zhoršení vodní bilance. V synergii s vyššími teplotami v létě a zvýšením srážkového deficitu může docházet k destabilizaci a rozpadu smrkových porostů v nižších polohách. Zhoršený zdravotní stav porostů spolu s vyššími teplotami zvýší riziko gradace výskytu podkorního hmyzu, především lýkožrouta smrkového.

Posouzení zdravotních dopadů je zatím značně problematické, neboť většina poruch lidského zdraví je způsobena více faktory a odehrává se na pozadí ekonomických, společenských, demografických a celkových změn v životním prostředí a životním stylu. Za hlavní negativní dopady lze ve střední Evropě považovat častější výskyt stresu z horka a rozšíření lymské boreliózy. Mezi pozitivní dopady patří snížení zimní úmrtnosti ve vazbě na podchlazení a omezení výskytu klíšťové encefalitidy.

Obr. 17.3  Změny průměrů teplot za teplý a chladný půlrok  v ČR ve 20. století       (Praha-Klementinum)

Zdroj: ČHMÚ

Obr. 17.4  Změny průměrů srážek za teplý a chladný půlrok  v ČR ve 20. století      (Praha-Klementinum).

Zdroj: ČHMÚ

#### Rámcová úmluva a Kjótský protokol

Problematika globální změny klimatu se poprvé dostala na mezinárodní scénu v roce 1979 při První světové klimatické konferenci v Ženevě. K významnějšímu pokroku došlo v roce 1988, kdy WMO a UNEP založily z podnětu rezoluce Valného shromáždění OSN č.43/53 Mezivládní panel změny klimatu (IPCC), jako nezávislý vědecký a technický orgán. V letech 1990, 1992, 1995 publikoval panel IPCC hodnotící zprávy, které postupně přinášely aktualizaci mezinárodně akceptovaných vědeckých výsledků o změně klimatu; poslední zpráva byla publikována v roce 2001.

Rovněž z podnětu Valného shromáždění OSN byla v roce 1990 zahájena mezinárodní politická jednání, která v roce 1992 vyústila v přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Jejím základním cílem je vytvoření předpokladů pro urychlenou stabilizaci koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na takové úrovni, která by zabránila nebezpečné interferenci antropogenních vlivů s klimatickým systémem; úmluva vstoupila v platnost v roce 1994 a podepsalo ji 186 států.

Na 3.konferenci smluvních stran v roce 1997 v Kjótu byl k úmluvě přijat tzv. Kjótský protokol. Ekonomicky vyspělým státům stanovil závazné redukční cíle s tím, že podrobnosti implementace budou dořešeny později. Protokol vstoupí v platnost poté, až bude ratifikován nejméně 55 státy, které zároveň svými emisemi pokryjí 55% emisí všech ekonomicky vyspělých států z roku 1990. Do konce ledna 2003 byl Protokol ratifikován 103 státy, které však pokrývají pouze 43,9 % emisí. Řada technických implementačních záležitostí byla přijata na 7. konferenci v roce 2001 v Marrákeši.

### Flexibilní mechanismy

K usnadnění plnění závazků Protokolu jsou navrženy tři mechanismy. Jde o projekty společné implementace dle čl. 6, emisní obchodování dle čl.17 a mechanismus čistého rozvoje dle čl.12 Protokolu. Jejich implementace minimalizuje náklady na snižování emisí a vychází z fyzikální a chemické povahy skleníkových plynů (z hlediska dopadů nezáleží na tom, kde jsou plyny do atmosféry emitovány a kde k redukci emisí dojde). Jelikož se náklady na snižování emisí v jednotlivých státech značně liší, je logické, aby redukční opatření byla realizována především tam, kde jsou jednotkové náklady nejnižší. Podle Protokolu mají být tyto mechanismy však pouze doplňkovými nástroji k přímým opatřením na snižování emisí v rámci jednotlivých států. Vytvořením finančních zdrojů mají následně napomáhat realizovat opatření na národní úrovni, která by nebylo možno bez této podpory provést.

#### Projekty společné implementace

Cílem projektů mezi státy Dodatku I (ekonomicky vyspělé státy) je tvorba kreditních jednotek, které jsou potvrzením a kvantifikací úspor emisí vzniklých realizací určitého projektu. O vzniklé jednotky se podělí investor a hostitel projektu podle smluvené dohody; implementace tohoto typu projektů přináší jistotu realizace aktivních opatření na snižování emisí. Investory projektů je řada ekonomicky vyspělých států OECD (s výjimkou států nacházejících se v přechodu k tržní ekonomice). Mezi hostitelské státy patří zejména státy s přechodovou tržní ekonomikou. Realizace projektu přináší nutnost zpracování základní vývojové emisní linie (baseline), která je definována jako hypotetická emisní úroveň, která by nastala v případě neuskutečnění projektu. Tato fiktivní hodnota slouží k výpočtu množství uspořených emisních jednotek (kreditů) a je dána rozdílem emisí, které by byly hypoteticky emitovány starou technologií a které jsou ve skutečnosti emitovány technologií novou. Nutnou podmínkou pro stanovení emisních úspor je monitoring emisí, který by měl využívat všech dostupných informací o reálných emisích a měl by probíhat obdobným procesem jako je prováděna emisní inventura. Vykazování údajů o realizaci projektu a přinášených úsporách probíhá jednotnou formou; závěrečnou fází je kontrola a ověření veškerých údajů nezávislým auditorem.

Podle dosavadních zkušeností by mohly být v budoucnu zásadní překážkou relativně vysoké náklady na realizaci projektu, které musí pokrývat celý přípravný proces, monitoring emisí a verifikaci a validaci uspořených jednotek. K převodu kreditních emisních jednotek mezi oběma stranami může docházet až od roku 2008, a to pokud budou splněny požadavky Směrnic pro implementaci společných projektů v podobě stanovené v dodatku k usnesení 16/CP.7.

#### Mezinárodní emisní obchodování

Emisní obchodování lze považovat za účinný ekonomický nástroj na snižování dopadů na životní prostředí, který využívá tzv. obchodovatelných povolení a měl by být spuštěn v roce 2008. Uspořené emisní jednotky bude možno prodat (resp. koupit) na mezinárodním emisním trhu. Státy, které se budou chtít účastnit mezinárodního emisního obchodování s převodem emisních jednotek, musí splnit řadu podmínek, specifikovaných v dodatku usnesení 18/CP.7. Jejich nesplnění bude mít za následek vyloučení z mezinárodního obchodování, popřípadě zrušení možnosti emise prodávat.

#### Mechanismus čistého rozvoje

Jde o obdobu projektů společné implementace (viz výše), ale hostitelskou stranou je stát rozvojový. Tyto projekty mají za úkol pomoci rozvojovým státům rovněž dosáhnout trvale udržitelného rozvoje a splnit tak jeden ze základních principů Úmluvy. V nejbližších letech se nepředpokládá, že by se ČR do těchto projektů zapojovala.

## Přehled aktivit v České republice

ČR podepsala Rámcovou úmluvu 13.6.1993 a přistoupila k ní 7.10.1993; Kjótský protokol podepsala 23.10.1998 (usnesení vlády č.669/1998) a ratifikační proces ve smyslu čl.25 Protokolu ukončila 15.11.2001. V roce 1994 předložila Sekretariátu Úmluvy 1.národní sdělení, v roce 1997 2.národní sdělení a v roce 2001 3.národní sdělení. Tato národní sdělení jsou jednou z povinností států, vyplývajících z podpisu Úmluvy a popisují způsob její implementace. Důležitou součástí plnění národních závazků je pravidelné provádění inventur emisí skleníkových plynů, které od roku 1995 provádí ČHMÚ. Informaci o předpokládaném vývoji emisí skleníkových plynů poskytují projekce emisí skleníkových plynů, které jsou prováděny vždy s odstupem přibližně dvou let.

### Implementace flexibilních mechanismů

V rámci zapojení ČR do pilotních projektů společné implementace AIJ (bez přesunu dosažených emisních redukcí na investora) jako testovací fáze projektů JI bylo realizováno celkem pět projektů a jejich schvalování bylo prováděno více méně na individuální bázi. Jednalo se o projekty různých typů; dva projekty na změnu používaného paliva, dva projekty na zvýšení energetické účinnosti a jeden projekt na zalesňování.

V závěru roku 2001 byly na podkladě usnesení 16/CP.7 7.konference stran Úmluvy zahájeny práce na účinnějším posunu projektů do fáze JI. Nově byla na MŽP zřízena pracovní skupina k problematice změny klimatu, jejímž úkolem je zpracovávat podklady a navrhovat opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, navrhovat metodiky výběrů projektů společné implementace JI , posuzovat předložené návrhy projektů a doporučovat jejich realizaci. V lednu 2002 byl oficiálně vyhlášen přechod ČR z fáze AIJ do fáze JI. Jako prioritní oblasti pro zařazení do projektů JI byly vytyčeny projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie, úspory energie při vytápění budov (zateplování, regulace) ve veřejném sektoru a v obytných budovách, využívání odpadního průmyslového tepla, budování sběrných systémů skládkového plynu u starých skládek a jeho energetické využití a ekologizaci veřejné dopravy. Jako projekty JI lze navrhovat samostatné projekty nebo jejich skupiny, které jsou investičního charakteru, jsou v souladu s obecně závaznými předpisy ČR, nevedou k přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí (např. ovzduší – voda - půda) a jsou připravené k realizaci; nelze uznat projekty neinvestičního charakteru (technická pomoc, poradenství, expertizy, výchova a vzdělávání atp.) a rovněž projekty již realizované či zahájené.

Předložené návrhy jsou posuzovány zejména podle celkového a ročního snížení emisí, požadovaného množství emisních kreditů, nabízené ceny za emisní jednotku (v kontextu vývoje ceny na mezinárodním trhu), dodržení podmínky „dodatečnosti“ (snížení emisí z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nedošlo). Navrhované projekty musí splňovat podmínky obecně závazných právních předpisů z oblasti životního prostředí, musí být v souladu s prioritami Státní politiky životního prostředí a s prioritami Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, s podmínkami „nejlepší dostupné techniky“, musí být přínosem pro rozšíření know-how a nových technologií, musí splňovat environmentální (např. hospodárné využívání přírodních zdrojů, recyklace odpadů, apod.) a ekonomické aspekty (např. nákladově efektivní řešení, soulad s národní i regionální makroekonomickou politikou (podpora růstu zaměstnanosti, regionálního rozvoje, apod.).

### Spolupráce s Evropskou unií

Evropská komise v roce 2000 přijala Evropský program ke změně klimatu, který má identifikovat hlavní společné přístupy vedoucí ke společnému splnění cíle Kjótského protokolu. Snahou programu je identifikace ekologických a nákladově přijatelných opatření na snižování emisí skleníkových plynů. Výsledek Evropského programu by měl Evropské Komisi umožnit snáze definovat možnosti jednotlivých států EU a přispět k formulaci zásadních dokumentů a právních norem.

Program připravuje široké spektrum nástrojů na snižování emisí včetně přípravy na zavedení emisního obchodování ve státech EU od roku 2005 a na snižování rizik dopadů změny klimatu. Činnost programu je strukturovaná do sedmi tématických pracovních skupin, které mají za úkol identifikovat a navrhnout co nejefektivnější nástroje a opatření na snižování emisí v daném sektoru. Jednotlivé skupiny se specializují na energetické zdroje, spotřebu energie, dopravu, průmysl, výzkum, zemědělství a flexibilní mechanismy.

První fáze činnosti Evropského programu byla ukončena v červnu 2001 vydáním výroční zprávy, která zhodnocuje jeho stávající výsledky a analyzuje možnosti nalezení dalších nástrojů a opatření na snižování emisí a minimalizaci dopadů v podmínkách EU. Zpráva obsahuje 41 konkrétních návrhů opatření, jejichž realizací by bylo možno snížit emise skleníkových plynů až o přibližně 660 až 760 mil. tun CO2, přičemž náklady na úsporu jedné tuny CO2 by neměly přesáhnou hodnotu 20 €.

## Vývoj emisí skleníkových plynů

Pro účely národních inventarizací antropogenních emisí a propadů skleníkových plynů byla vypracována jednotná metodika IPCC, která je zaměřena na skleníkové plyny s přímým radiačně absorpčním účinkem CO2, CH4 a N2O a na látky se zvýšeným radiačně absorpčním účinkem obsahující fluór HFCs, PFCs a SF6. Doplněna je inventarizací prekurzorů vzniku přízemního ozónu, tj. NOX, NMVOC a CO a na SO2, jako prekurzor vzniku aerosolů. Látky narušující ozónovou vrstvu a kontrolované Montrealským protokolem v metodice nejsou zahrnuty.

### Stručný popis metodiky

Největší pozornost věnuje metodika stanovení emisí CO2, který je nejvýznamnějším skleníkovým plynem. Antropogenním zdrojem emisí je spalování fosilních paliv a v menší míře i výroba cementu, popř. rozklad vápence a dalších karbonátových minerálů, pokud nejsou kompenzovány následnými propady (např. tavení skla, vápnění půd, vápencové odsiřování atd.). Spalování fosilních paliv ve stacionárních a mobilních zdrojích představuje nejvýznamnější skupinu zdrojů.

Metodika předepisuje dva nezávislé postupy, které vycházejí z národní energetické bilance. Referenční postup stanovuje celkového množství spáleného uhlíku na základě bilančního výpočtu spotřeby jednotlivých druhů paliv a je založen na údajích o těžbě, dovozu a vývozu jednotlivých paliv, včetně informace o jejich zásobách. Sektorový postup vychází ze skutečné spotřeby paliv v jednotlivých sektorech. Oba způsoby vyžadují pro výpočet odlišné položky energetické bilance; referenční způsob vychází z primárních zdrojů, sektorový způsob z transformačních procesů a z konečné spotřeby. Předpokladem kvality výsledků je dostatečně spolehlivá energetická statistika, přičemž rozdíl výsledků by u emisí CO2 neměl být vyšší než 2 %.

Vzhledem k povaze hlavních zdrojů lze při stanovení emisí CH4 a N2O použít nejpřesnější způsob založený na kontinuálním měření jen výjimečně. Proto je používáno výpočtů založených na statistických ukazatelích a jako parametry jsou používány odpovídající emisní faktory. Emise jednotlivých plynů jsou souhrnně posuzovány celkovou, neboli agregovanou emisí skleníkových plynů, která je vyjádřena ekvivalentním množstvím CO2 stejného radiačně absorpčního účinku jako suma jednotlivých plynů.

Od roku 2000 se klade důraz na zvyšování kvality výpočtů a popisu míry „nejistot“ spojených s přípravou souhrnné inventarizace. Je třeba zajistit, aby stanovené emise nebyly nadhodnoceny ani podhodnoceny a aby nejistota stanovení emisí byla minimální. Metodická příručka „Zásady dobré praxe“ je návodem k zajištění dostatečné transparentnosti inventarizací, konzistence časových řad, úplnosti hodnocených zdrojů a propadů emisí, dostupnosti požadovaných dokumentací, k zajištění porovnatelnosti národní inventury s podobnými inventurami ostatních států, k vyhodnocení úrovně i trendu nejistot, ověřitelnosti a efektivity čerpání vynakládaných finančních prostředků.

Z praktického hlediska má velký význam identifikace tzv. klíčových zdrojů, tj. zdrojů, které se podílejí rozhodující měrou na celkové emisi nebo na chybě jejího stanovení. Klíčovým zdrojům a jejich kategoriím je při zpracování inventur věnována podstatně větší pozornost než ostatním zdrojům či kategoriím. Důležitým aspektem je zajištění konzistentnosti časových řad. Je třeba dbát, aby celá časová série byla stanovována metodologicky konzistentně. Pokud dojde ke korekci použité metodiky je třeba obvykle provést i přepočet hodnot pro předchozí období. K němu je třeba přikročit i tehdy, zjistí-li se dodatečně v původních výpočtech chyba nebo bylo-li použito neadekvátní metodiky.

### Klíčové zdroje

Na základě úrovně emisí bylo stanoveno 12 klíčových zdrojů a na základě trendové analýzy k nim přibyly ještě emise látek obsahujících fluór (HFC, PFC a SF6), jejichž vývoj je v ČR, na rozdíl od celkového trendu emisí skleníkových plynů, v posledních letech rostoucí (viz tab. 17.1 a 17.2).

Tab.17.1 Výběr klíčových zdrojů dle celkové úrovně emisí pro rok 2000

| zdroje (kategorie zdrojů) | plyn | emise [Gg] | podíl [%] | kumulativně [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetika: spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích | CO2 | 85 143 | 57,7 | 57,7 |
| Energetika: spalování plynu ve stacionárních zdrojích | CO2 | 17 884 | 12,1 | 69,8 |
| Energetika: mobilní zdroje – silniční doprava | CO2 | 10 344 | 7,0 | 76,8 |
| Energetika: spalování kapalných paliv ve stacionárních zdrojích | CO2 | 9 909 | 6,7 | 83,5 |
| Energetika: fugitivní emise z těžby uhlí | CH4 | 5 019 | 3,4 | 86,9 |
| Zemědělství: přímé emise z půdy | N2O | 2 868 | 1,9 | 88,9 |
| Průmysl: dekarbonizace minerálních produktů | CO2 | 2 251 | 1,5 | 90,4 |
| Zemědělství: nepřímé emise | N2O | 1 863 | 1,3 | 91,7 |
| Zemědělství: enterická fermentace | CH4 | 1 701 | 1,2 | 92,8 |
| Odpady: skládky | CH4 | 1 596 | 1,1 | 93,9 |
| Energetika: mobilní zdroje – ostatní doprava vč. vodní | CO2 | 1 461 | 1,0 | 94,9 |
| Průmysl: kyselina dusičná | N2O | 1 128 | 0,8 | 95,7 |

Zdroj: ČHMÚ

Tab. 17.2 Výběr klíčových zdrojů dle trendové analýzy pro rok 2000

| zdroje (kategorie zdrojů) | plyn | emise 1990 [Gg] | emise 2000 [Gg] | podíl [%] | kumulativně [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetika: spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích | CO2 | 124 441 | 85 143 | 32,8 | 32,8 |
| Energetika: spalování plynu ve stacionárních zdrojích | CO2 | 12 933 | 17 884 | 25,2 | 57,9 |
| Energetika: mobilní zdroje – silniční doprava | CO2 | 5 995 | 10 344 | 18,2 | 76,1 |
| Energetika: spalování kapalných paliv ve stacionárních zdrojích | CO2 | 14 407 | 9 909 | 3,6 | 79,7 |
| Průmysl: použití F-plynů | HFCs | 0 | 890 | 2,8 | 82,5 |
| Energetika: fugitivní emise z těžby uhlí | CH4 | 7 600 | 5 019 | 2,6 | 85,1 |
| Zemědělství: enterická fermentace | CH4 | 3 271 | 1 701 | 2,6 | 87,7 |
| Zemědělství: přímé emise z půdy | N2O | 4 529 | 2 868 | 1,9 | 89,6 |
| Energetika: spalování paliv ve stacionárních zdrojích | CH4 | 1 174 | 362 | 1,7 | 91,3 |
| Zemědělství: nepřímé emise | N2O | 3 041 | 1 863 | 1,5 | 92,8 |
| Energetika: mobilní zdroje – silniční doprava | N2O | 71 | 508 | 1,4 | 94,2 |
| Průmysl: dekarbonizace minerálních produktů | CO2 | 3 380 | 2 251 | 1,1 | 95,3 |

Zdroj: ČHMÚ

### Inventura emisí a její trendy

V roce 1990 činily emise skleníkových plynů v agregované podobě 190,5 mil. tun CO2. Po zahájení ekonomické transformace poklesly během čtyř let o přibližně 25 % a s mírným meziročním kolísáním se na této hodnotě udržují až do roku 2001, kdy celkový pokles činil 24,3 % (tab. 17.3, obr. 17.5). Podobný vývoj sledují i emise čistého CO2, které poklesly z hodnoty 162,5 mil. tun v roce 1990 do roku 2001 o 23,7 %. V hodnotách celkových emisí jsou od roku 1995 započítávány i částečně a zcela halogenované fluorovodíky HFCs a PFCs a fluorid sírový SF6.

Tab. 17.3 Inventarizace emisí skleníkových plynů za období 1990 až 2001

|  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 emise [mil. t] | 162,5 | 148,1 | 134,2 | 129,2 | 126,2 | 123,4 | 128,8 | 133,1 | 124,7 | 118,2 | 124,2 | 124,1 |
| CH4 [mil. t CO2] | 16,8 | 14,9 | 14,0 | 13,3 | 13,0 | 12,6 | 12,6 | 12,1 | 11,4 | 10,7 | 10,7 | 10,4 |
| N2O [mil. t CO2] | 11,3 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 8,3 | 6,7 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| HFCs, PFCs, SF6 [mil. t CO2] | inventura nebyla prováděna |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| celkem CO2 ekv. [mil. t] | 190,5 | 170,3 | 155,2 | 149,1 | 147,5 | 142,8 | 150,9 | 154,6 | 145,1 | 137,6 | 144,0 | 144,1 |
| relativně [v % r. 1990] | 100,0 | 89,4 | 81,5 | 78,3 | 77,3 | 75,0 | 79,2 | 81,2 | 76,2 | 72,2 | 75,6 | 75,7 |

Zdroj: ČHMÚ

Obr. 17.5  Časový vývoj emisí skleníkových plynů v ČR v období 1990 až 2001

Zdroj: ČHMÚ

Podíly zastoupení jednotlivých skleníkových plynů se v jednotlivých letech mění pouze nevýznamně a v rámci přesnosti prováděných výpočtů. S 86,1% zcela dominuje CO2, CH4 se na bilanci podílí 7,2%, N2O 5,8% a skupina látek HFC, PFC a SF6 0,9%. Metodika IPCC pracuje s přesně definovanými aktivitními sektory. V následující tabulce jsou uvedeny podíly jednotlivých sektorů na celkové bilanci dle stavu v letech 1990 a 2000. Zatímco v roce 1990 byly podíly sektoru „výroba energie a transformační procesy“ a sektoru „zpracovatelský průmysl“ prakticky vyrovnané (31,6 resp. 31,5%), v roce 2001 činil podíl výroby energie již 41,9% a podíl zpracovatelského průmyslu poklesl na 24,5%. Významná změna byla zaznamenána i v sektoru dopravy, kde podíl 3,9% z roku 1990 vzrostl na 8,8% v roce 2001. Klesl naopak podíl obchodu a služeb z 18,7% v roce 1990 na 10,3% v roce 2001 a o 2,5 procentního bodu klesl i podíl zemědělství a lesnictví. Ostatní sektory zaznamenaly v hodnoceném období pouze nepatrné změny.

Tab.17.4  Podíly sektorů na celkové bilanci emisí skleníkových plynů v letech 1990 a 2000

| sektory | podíly sektorů na celkové emisní bilanci (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1990 | 2000 |
| výroba energie a transformační procesy | 31,6 | 42,4 |
| zpracovatelský průmysl | 31,5 | 25,3 |
| doprava | 3,9 | 8,1 |
| obchod a služby | 18,7 | 12,1 |
| fugitivní emise z pevných paliv | 4,0 | 3,9 |
| fugitivní emise z kapalných a plynných paliv | 0,4 | 0,4 |
| průmyslové procesy | 2,5 | 3,0 |
| používání rozpouštědel | 0,4 | 0,4 |
| zemědělství, lesnictví, využívání krajiny | 5,5 | 2,5 |
| odpadové hospodářství | 1,6 | 1,9 |

Zdroj: ČHMÚ

## Projekce emisí skleníkových plynů

V roce 2003 byly aktualizovány projekce „bez vlivu opatření“, „s opatřeními“ a „s dodatečnými opatřeními“, a to vždy pro tři koncepčně odlišné scénáře vývoje emisí skleníkových plynů –vysoký, referenční a nízký scénář. Metodika pro přípravu projekcí se sestává ze souboru kroků od analýzy emisní inventury, přes volbu metodiky a modelových nástrojů, až po provedení citlivostní analýzy na vybrané předpoklady a její prezentaci. Důvodem pro zpracování projekcí ve třech scénářích je skutečnost, že ve stavu stále nepříliš stabilní a transformující se ekonomiky je obtížné zpracovat dostatečně spolehlivou projekci s výhledem do roku 2020. Tři scénáře tak dávají lepší možnost orientace v prostoru, který makroekonomický vývoj vymezuje.

Výsledky modelových projekcí jsou založeny na analýze vývoje ekonomiky v letech 1990–2002, předpokladech scénáře makroekonomického vývoje, na odhadech vývoje tuzemských primárních zdrojů energie, na analýze odhadů výroby elektrické energie a tepla a dále na odhadech očekávaného vývoje odvětvové struktury tvorby HDP, elektroenergetické a celkové energetické náročnosti tvorby HDP, světových cen paliv a energie, tuzemských cen paliv a energie, aj.

Na obr. 17.6 až 17.8 jsou uvedeny projekce emisí skleníkových plynů pro tři scénáře a varianty různého stupně implementace opatření.

Tři makroekonomické scénáře, které se liší tempy růstu HDP a podílem jednotlivých sektorů na tvorbě HDP lze charakterizovat následovně:

- vysoký scénář – předpokládá relativně vysoké tempo růstu HDP v období let 2000 - 2030 o více než 4 % ročně,

- referenční scénář – předpokládá tempo mírně nad hranicí 3,5 %, což je hodnota nad dlouhodobým trendem ekonomiky ČR od roku 1993,

- nízký scénář – předpokládá tempo mírně pod hranicí 3 %, což je hodnota nepatrně vyšší než předpokládaný trend  v ekonomikách členských států EU15.

Jako varianta „bez opatření“ je uvažována situace bez vlivu legislativy na chranu ovzduší a bez intenzivní plošné plynofikace v letech 1995-1999. Po roce 1995 byla zahájena realizace řady opatření a programů, které přispěly ke snižování emisí skleníkových plynů (např. státní programy České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí, programů na efektivní osvětlování, programů v oblasti dopravy, využívání alternativních pohonných hmot a programů na podporu zalesňování, aj.). Dále je v této variantě zahrnut zákon o ovzduší č.8 6/2002 Sb., o odpadech č. 185/2001 Sb. a o obalech č. 477/2001, které vstoupily v platnost v roce 2002 a o integrované prevenci a omezování znečištění č. 76/2002 Sb., který vstoupil v platnost v roce 2003. Soubor těchto legislativních opatření byl zahrnut do varianty „s opatřeními“.

Předmětem varianty „s dodatečnými opatřeními“, která by měla nejvíce přispět ke snižování emisí skleníkových plynů, je Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů, který je naplněním zákona o hospodaření energií č.406/2000 Sb., zavedení ekologické daňové reformy a zvýšená podpora obnovitelných zdrojů energie. Z porovnání scénářů vyplývá, že nízký scénář udává pro období 2005–2020 hodnoty celkových emisí skleníkových plynů o 2 až 5 % nižší a vysoký scénář o 3,5 až 6 % vyšší než referenční scénář.

Obr. 17.6 Projekce emisí skleníkových plynů do roku 2020 (vysoký scénář)

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

Obr.17.7 Projekce emisí skleníkových plynů do roku 2020 (referenční scénář)

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

Obr. 17.8 Projekce emisí skleníkových plynů do roku 2020 (nízký scénář)

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

### Projekce emisí jednotlivých skleníkových plynů

Přibližování se hospodářské úrovni zemí EU rozumným tempem zohledňuje jen vysoký scénář a referenční scénář, a proto návrh Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR nadále pracuje pouze se scénářem referenčním a projektovaný emisní vývoj je nazýván očekávaným vývojem emisí skleníkových plynů. Tento scénář předpokládá tempo růstu HDP mírně nad hranicí 3,5 %, což je hodnota vyšší než dlouhodobý trend ekonomiky ČR od jejího založení. V  tabulkách 17.5 a 17.6 jsou uvedeny hodnoty pravděpodobného vývoje emisí skleníkových plynů do roku 2020 za předpokladu že budou, resp. nebudou realizována dodatečná opatření na snížení emisí.

Lze očekávat celkový pokles emisí skleníkových plynů, který bude dán zejména mírou poklesu emisí oxidu uhličitého; emise metanu budou klesat rychleji, emise oxidu dusného lze očekávat na přibližně na stabilizované úrovni; u emisí látek HFCs, PFCs a SF6 lze očekávat mírný nárůst. Přesto by neměl podíl těchto látek na celkové bilanci emisí v roce 2020 přesáhnout hodnotu 1,1–1,2 %. V případě varianty s dodatečnými opatřeními poklesne podíl CO2 na celkové bilanci a narostou podíly CH4, N2O a F-plynů, což bude i v souladu s očekávanými změny v členských státech EU.

Tab. 17.5  Očekávaný vývoj emisí skleníkových plynů do roku 2020 nebudou-li realizována dodatečná opatření

|  | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 [mil. t] | 162,5 | 124,2 | 112,5 | 112,2 | 109,4 | 106,8 |
| CH4 [mil. t] | 16,8 | 10,7 | 9,9 | 9,5 | 8,4 | 8,0 |
| N2O [mil. t] | 11,3 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 |
| HFCs, PFCs, SF6 [mil. t] | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
| Celkem CO2 ekv. [mil. t] | 189,9 | 144,0 | 131,0 | 130,5 | 126,6 | 123,8 |

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

Tab. 17.6 Očekávaný vývoj emisí skleníkových plynů do roku 2020 budou-li realizována dodatečná opatření

|  | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 [mil. t] | 162,5 | 124,2 | 104,9 | 101,2 | 85,4 | 83,9 |
| CH4 [mil. t] | 16,8 | 10,7 | 9,9 | 9,5 | 8,4 | 8,0 |
| N2O [mil. t] | 11,3 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 |
| HFCs, PFCs, SF6 [mil. t] | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
| Celkem CO2 ekv. [mil. t] | 189,9 | 144,0 | 123,5 | 119,5 | 102,6 | 100,9 |

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

### Projekce emisí skleníkových plynů v sektorech

V tab. 17.7 jsou uvedeny změny celkových emisí skleníkových plynů v procentech do roku 2020 v porovnání s úrovní roku 1990 pro referenční scénář bez opatření. Projekce naznačují postupný mírný pokles emisí ze sektoru výroby energie a sektoru obchodu a služeb a naopak pokračující mírný nárůst emisí z dopravy.

Tab.17.7 Očekávaný trend vývoje celkových emisí skleníkových plynů do roku 2020 (změna v % v porovnání s rokem 1990)

|  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| výroba energie a transformační procesy | -13 | -13 | -19 | -18 |
| zpracovatelský průmysl | -48 | -50 | -46 | -48 |
| doprava | 60 | 62 | 55 | 54 |
| obchod a služby | -47 | -47 | -49 | -56 |
| fugitivní emise z pevných paliv | -35 | -41 | -50 | -56 |
| fugitivní emise z kapalných a plynných paliv | -40 | -40 | -40 | -6 |
| průmyslové procesy | -24 | -19 | -17 | -14 |
| používání rozpouštědel | -25 | -25 | -25 | -25 |
| zemědělství, lesnictví, využívání krajiny | -66 | -66 | -67 | -68 |
| odpadové hospodářství | -6 | -3 | -11 | -12 |

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

Z provedených analýz též vyplývá, že v období 2000-2020 případě varianty „s dodatečnými opatřeními“, zaměřené na další snížení emisí nejvýznamnějšího skleníkového plynu CO2, očekávat celkové agregované emise skleníkových plynů v ČR až o 30 %, u „čistého“ CO2 až o 32 %; v důsledku prolongace stávajících opatření se emise CH4 mohou snížit až o čtvrtinu hodnoty v roce 2000, emise N2O zůstanou prakticky na stávající hodnotě (snížení o nejvýše 4 %) a emise F-plynů vzrostou o necelou třetinu.

### Dopad jaderného scénáře na další vývoj emisí skleníkových plynů

Zpracovány byly rovněž projekce pro jaderný scénář, který navíc k výše předpokladům předpokládá možnost výstavby nové jaderné elektrárny po roce 2015. Projekce byly rovněž zpracovány ve všech třech variantách. Tab. 17.7 ukazuje očekávaný vývoj emisí (referenční scénář) za předpokladu realizace dodatečných opatření a jaderného energetického scénáře. Porovnáme-li výsledky s tabulkou 10 zjistíme, že dopad jaderného scénáře na snížení emisí skleníkových plynů se projeví nejdříve v roce 2020 minimálním snížením celkových emisí o 0,2 mil. t CO2, ale bude se pozitivněji projevovat v letech 2025 a 2030 v souladu s postupným uváděním jaderné elektrárny do provozu a s odstavováním dožívajících uhelných elektráren. Hodnoty pro roky 2025 a 2030 v tabulce 17.8. lze brát pouze jako velice hrubý odhad, nicméně dokumentují, že jaderný scénář může přinést v období po roce 2020 snížení emisí skleníkových plynů až o 7 až 8 mil. t CO2, což by znamenalo snížení celkových emisí skleníkových plynů o více než 55 % oproti úrovni v roce 1990. Rovněž emisní hodnota přibližně 8 t CO2/obyv. by již byla dosti srovnatelná s hodnotami tohoto ukazatele, které nyní předpokládá EU pro časový horizont po roce 2020.

Tab.17.8  Porovnání vlivu jaderného a nejaderného scénáře na odhad očekávaného vývoje emisí skleníkových plynů do roku 2030, budou-li realizována dodatečná opatření (v mil. t CO2 ekv. )

|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nejaderný scénář | 144,0 | 123,5 | 119,5 | 102,6 | 100,9 | 99,1 | 90,8 |
| jaderný scénář | 144,0 | 123,5 | 119,5 | 102,6 | 100,6 | 90,7 | 83,8 |

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

## Opatření ke snižování emisí skleníkových plynů

V ČR je realizována celá řada opatření, jejichž výsledkem je snižování emisí skleníkových plynů. Jedná se o opatření rámcová i úzce zaměřená na určitou problematiku nebo sektor. Cíle a dopady většiny opatření jsou však obvykle širší, neboť jde především o snížení negativních dopadů na životní prostředí jako celek. Klíčovými opatřeními s nejvyšším očekávaným přínosem jsou především rámcová opatření, která se dotýkají více sektorů:

- přijetí Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR v roce 1999 (usnesení vlády č.480/99),

- zahrnutí problematiky ochrany klimatu a zakotvení Národního programu ke zmírnění změny klimatu do novelizovaného zákona o ovzduší č.86/2002 Sb.,

- přijetí novelizovaného energetického zákona č.458/2000 Sb. a zákona o hospodaření energií. č.406/2000 Sb.

- a specifická opatření

- naplnění Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

- zavedení ekologické daňové reformy a

- zavedení zvýhodněných výkupních tarifů elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Opatření jsou členěna na opatření realizovaná a připravovaná, legislativní a programová, rámcová (účinnost se promítá do více sektorů) a specifická (účinnost pouze ve vybraných sektorech).

### Legislativní opatření

##### Zákon o ovzduší č.86/2002 Sb.

Hlavním důvodem novely zákona o ovzduší č.309/91 Sb. byla harmonizace a transpozice odpovídacích právních předpisů EU. Stávající právní úprava rámcově zahrnuje i problematiku ochrany klimatického systému Země, přičemž v této fázi respektuje zejména požadavky Rozhodnutí Rady č. 99/296/EC. Byť jde zatím spíše pouze o zmocnění pro přípravu návazné legislativy, přesto se ČR zařadila mezi státy, které si uvědomují i potřebu výhledové legislativní úpravy.

##### Energetický zákon č.458/2000 Sb. a zákon o hospodaření energií č.406/2000 Sb.

Zásadní změnou v oblasti výroby a spotřeby energie, která výrazně přispívá k omezení emisí skleníkových plynů z energetických zdrojů, je přijetí nové energetické legislativy, která byla připravena v rámci harmonizace národní legislativy s legislativou EU. Nahradila a doplnila zákon č.222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). Od ledna 2001 vstoupil v platnost novelizovaný energetický zákon č.458/2000 Sb. a zákon o hospodaření energií č.406/2000 Sb. V zákonech jsou zakotvena některá ustanovení přímo související se strukturou a požadavky na zdroje i spotřebu energie, s návazným snížením produkce skleníkových plynů.

Energetický zákon č.458/2000 Sb. zakotvuje právo provozovatelů zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie a spalování odpadů a zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na přednostní přístup k distribučním sítím. Pokud jsou splněny základní technické podmínky, jsou provozovatelé distribučních sítí povinni vykupovat elektrickou a tepelnou energii pocházející z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby tepla a elektřiny.

Zákon o hospodaření energií č.406/2000 Sb. zakotvuje povinnost pro každý kraj zpracovat do pěti let územní energetickou koncepci, která vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií. Legislativně definuje a zakotvuje Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. Zavádí povinná opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie (např. požadavky na minimální účinnost výroby elektřiny a tepla pro nově budované zdroje, maximální ztráty pro nově budovaná zařízení pro přenos a rozvod energie, minimální technické požadavky na budovy a energetické spotřebiče), opatření na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla, povinnost vybavit vybrané energetické spotřebiče energetickými štítky a povinnost podrobit budovy a energetické hospodářství energetickému auditu pro subjekty z veřejného a komerčního sektoru a průmyslu se spotřebou energie vyšší, než je stanovená hodnota.

##### Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění č.76/2002 Sb.

Tento zákon lze považovat v souvislosti s přípravou na členství v EU za zásadní opatření při zavádění legislativních norem EU v sektoru průmyslu, spojené s přechodem na integrovaný systém ochrany životního prostředí. Cílem zákona je dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí a zabezpečit tak plnou slučitelnost se Směrnicí 96/61/EC, navazujícími Rozhodnutími Rady a dále s doporučením OECD C(96). Pod režim IPPC spadá přibližně 850 podniků a 1400 zařízení (energetika 14%, výroba a zpracování kovů 20%, zpracování nerostů 7%, chemický průmysl 15%, nakládání s odpady 7%, ostatní zařízení 37%).

V souvislosti s přípravou zákona uzavřelo koncem roku 2000 Ministerstvo životního prostředí, Svaz průmyslu a dopravy a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj dohodu o spolupráci, která vyústila v akční plán pro léta 2000 – 2002. Tento akční plán zahrnuje oblast zavádění nové legislativy, implementaci Směrnice 96/61/EC a podporu a propagaci zavádění systémů environmentálně orientovaného řízení (EMS/EMAS) a dalších dobrovolných nástrojů v průmyslových podnicích; akční plán se příznivě projeví i na snížení emisí skleníkových plynů.

##### Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a zákon o obalech č.477/2001 Sb.

Emise skleníkových plynů ze sektoru odpadového hospodářství (únik metanu ze skládek, spalování odpadu) lze ovlivnit způsoby likvidace odpadu. Nezanedbatelným přínosem může být třídění odpadu na úrovni producenta, které rovněž ovlivní spotřebu energie při zpracování surovin z recyklovaného odpadu a rozšíří podnikatelské příležitosti. Oba zákony splňují požadavky Směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadu a požadavky předpisů EU k nakládání s obalovými odpady. Způsob omezení množství biodegradabilních komunálních odpadů bude podle zákona stanoven v závazné části novém plánu odpadového hospodářství, kde budou uvedeny i potřebné investiční náklady a návrh na jejich pokrytí.

### Programová opatření

##### Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Nově koncipovaný a meziresortně koordinovaný Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie je v nové podobě vyhlašován od roku 1999. Program pokrývá všechny sektory národní ekonomiky a navazuje na programy z předchozích let. Klíčovou roli zde hrají zejména programy MPO realizované ČEA (část A) a programy MŽP realizované SFŽP (část B). Další části programu jsou realizovány MZe a MMR, příp. dalšími resorty.

Programy ČEA jsou zaměřeny na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie, vyššího využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kogenerační výroby tepla a elektřiny. Důraz je kladen na iniciaci využívání energie se zvýšenou účinností zejména v průmyslu, šíření moderních technologií a postupů, na podporu projektů s vysokou efektivitou využití finančních prostředků, podporu poradenství, vzdělávání, osvěty a propagace energeticky hospodárného chování pro nejširší veřejnost. Programy ČEA poskytují podporu zejména formou nevratných finančních dotací na individuální projekty. Každoročně jsou vyhlašovány podprogramy, podporující realizaci energeticky úsporných projektů v bytových a rodinných domech, školství, zdravotnictví, v budovách státních a veřejných institucí a projekty na využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, rozvoj kombinované výroby elektrické energie a tepla, zpracování energetických auditů, financování energeticky úsporných projektů z úspor energie, vývoj a využívání moderních technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení účinnosti užívání energie, modernizaci výrobních a rozvodných zařízení energie, zpracování energetických koncepcí měst a obcí a optimalizace zásobování sídlištních celků energií, úspory energie v průmyslu, dopravě a zemědělství a dále poradenství, vzdělávání a propagaci k hospodárnému užívání energie.

Programy SFŽP jsou zaměřeny zejména na investiční projekty a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie a dále na osvětu, vzdělávání a poradenství v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Podpora sleduje zejména environmentální efekty především v těch oblastech, které nevytvářejí dostatečné vlastní zdroje pro realizaci podporovaných projektů (např. místní samospráva, rozpočtové organizace a obyvatelstvo) formou dotací a zvýhodněných půjček. Tomuto specifickému zaměření odpovídá i výše poskytované podpory, která činí dvoj- až trojnásobek výše dotací poskytovaných ČEA.

##### Programy Státního fondu životního prostředí

SFŽP podporuje opatření související s úsporami energie a ochranou ovzduší také mimo rámec Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se zejména o programy podporující přechod z tuhých paliv na ušlechtilá paliva (zemní plyn) u malých a středních zdrojů a o podporu využívání kogeneračních jednotek a rozvoje energetické infrastruktury malých obcí.

##### Iniciativa pro úsporné osvětlení

Iniciativa pro úsporné osvětlení je tříletý program připravený Mezinárodní finanční korporací a financovaný Světovým fondem životního prostředí pro období 2000-2003. Jeho cílem je snížení emisí skleníkových plynů urychlením pronikání energeticky úsporných technologií na nově vznikající trhy a celkový rozpočet pro ČR představuje 1,25 mil. USD. Je převážně zaměřen na veřejný sektor, domácnosti a veřejné pouliční osvětlování. Rozpočet je používán ke stimulaci místních soukromých a veřejných zdrojů a očekávané přímé přínosy jsou odhadovány na úsporu celkem 390 kt CO2 v letech 2002-2003, v dalších letech jako nepřímé v úrovni 425 kt CO2 ročně.

##### Program podpory rekonstrukce a revitalizace panelových domů

MMR realizuje v rámci svých programů podpory oprav, rekonstrukce a modernizace bytových domů, postavených panelovou technologií. V rámci programu jsou poskytovány finanční dotace, příspěvky na úhradu úroků a záruky na aktivity související s opravami a rekonstrukcemi panelových bytových domů. Upřednostněny jsou přitom hospodářsky slabé oblasti a oblasti s narušeným životním prostředím. Podpora je poskytována i na zateplení budov, zkvalitnění otopných soustav, rozvodů a zdrojů tepla a teplé užitkové vody a využití obnovitelných zdrojů energie v domech, což bude mít příznivý vliv na energetickou efektivnost, a tím i na emise skleníkových plynů.

##### Opatření v sektoru dopravy

Převážná většina opatření na snižování emisí skleníkových plynů v sektoru dopravy je uplatňována a realizována průběžně a byla zakotvena ve Strategii ochrany klimatického systému Země v České republice i ve schválené dopravní politice MDS. Změnou oproti předchozím letům je zvýšení přísunu finančních prostředků pro realizaci těchto opatření, neboť od roku 2000 se na financování opatření podílí významně i nově zřízený Státní fond dopravní infrastruktury. Klíčovými opatřeními v oblasti dopravy jsou aplikace mezinárodních technických standardů pro dopravní prostředky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti, podpora postupného přesunu částí objemů osobní a nákladní přepravy v silniční a letecké dopravě na dopravu železniční, kombinovanou a vodní, podpora budování příslušné infrastruktury pro rozvoj nemotorizovaných druhů dopravy, podpora veřejné osobní dopravy, rozvoje její infrastruktury a zavádění integrovaných dopravních systémů, podpora zlepšení organizace a regulace silniční dopravy a podpora výzkumu, vývoje a aplikace alternativních druhů pohonů vozidel.

##### Podpora zalesňování hospodářsky nevyužívaných zemědělských ploch

Opatření mají vliv na snižování emisí CO2, CH4 a N2O (v zemědělství) i na zvýšení úrovně propadů emisí CO2 jejich pohlcováním (v lesním hospodářství). Strategie ochrany klimatického systému Země v České republice ukládá resortu MZe realizovat opatření týkající se zalesňování hospodářsky nevyužívaných zemědělských ploch, podpory údržby trvalých travních porostů, využívání a produkce alternativních motorových paliv, zavádění nových technologií zpracování půdy a pěstebních způsobů. Na zalesnění nevyužívaných zemědělských pozemků včetně ochrany založených lesních kultur poskytuje MZe nevratné finanční podpory. Přestože jde o výslednici dvou protichůdných procesů (zalesňování zemědělské půdy, odnímání lesních pozemků pro investiční výstavbu a těžbu surovin), zvýšila se za poslední desetiletí výměra lesů o zhruba 5000 ha.

##### Podpora produkce alternativních motorových paliv

MZe podporuje v rámci svých podpůrných programů produkci bionafty a bioetanolu formou neinvestičních, přímých nenávratných dotací. Předmětem podpory je výroba těchto alternativních motorových paliv na bázi zpracování plodin z tuzemské zemědělské produkce; programy budou pokračovat i v budoucnu.

##### Využívání skládkového plynu a bioplynu z čistíren odpadních vod

V posledních letech bylo realizováno několik projektů odplynění skládek odpadů, a to nejen u nových skládek, ale v několika případech i u skládek starých. Z cca 250 skládek jich bylo v roce 2001 odplyněno 12, z toho u šesti byl bioplyn energeticky využíván. Technologie využívání odpadního bioplynu byla v uplynulých letech realizována i v řadě městských a průmyslových čistíren odpadních vod.

### Připravovaná opatření

##### Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů

Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie je naplněním zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v Hlavě III. V souladu s jeho dikcí se Národním programem rozumí dokument vyjadřující cíle týkající se snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami podle zásady trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí a je vyjádřením závazku státu podporovat a spolufinancovat aktivity, které přispívají k naplnění cílů trvale udržitelného rozvoje v ČR. Jeho zpracovatelem je MPO v dohodě s MŽP.

Tab. 17.9  Odhad maximálního snížení emisí CO2 na základě realizace Národního programu k roku 2005 (tis. t)

| snížení emisí realizací |  |  | celkové snížení emisí mezi roky 2005 a 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| neinvestičních/ organizačních opatření | technických opatření realizovaných bez podpory | podpořených technických opatření |  |
| 3560 | 2752 | 2080 | 8392 |

Zdroj: ENVIROS s.r.o.

Tab.17.10   Čistý efekt Národního programu (tis. t)

|  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přínos opatření přijatých po roce 1995 (bez dopravy) | 1939 | 1978 | 1978 | 1978 |
| očekávaný přínos Národního programu celkem | 8392 | 8392 | 8392 | 8392 |
| dodatečný očekávaný přínos Národního programu | 6453 | 6414 | 6414 | 6414 |

Zdroj: ENVIROS s.r.o.

Ve svodném analytickém materiálu k tomuto programu jsou vyčísleny možné přínosy ke snížení emisí, vč. emisí skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že program navazuje na řadu již realizovaných opatření, je nutné snížit jeho přínosy o přínosy těchto opatření s výjimkou dopravy. Při jeho přípravě se předpokládalo, že na realizaci bude ročně k dispozici 0,2 % HDP. Z důvodu jiných priorit a omezených finančních zdrojů není jeho financování zajištěno na předpokládané úrovni, a proto i přínosy jsou výrazně nižší. Proto se pro přípravě varianty „s dodatečnými opatřeními“ uvažuje s plným financováním Národního programu.

Odhad maximálního snížení emisí CO2  naplněním Národního programu v původní výši do roku 2005 je uveden v tabulce 17.9., odhad čistého celkového efektu v tabulce 17.10. Přínos dodatečných opatření k celkovému snížení emisí je tedy odhadován pro všechny scénáře ve výši 6,4 mil. tun CO2 v celém prognózovaném období.

##### Ekologická daňová reforma

Přestože byl již v roce 1997 připraven návrh Směrnice EU o ekologických daních, tento návrh dosud nebyl přijat a jednotlivé členské země šly svoji vlastní cestou. V posledních letech je aplikace motivována především potřebou splnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu. Cílem návrhu zahrnutého do legislativního programu vlády je snížení emisí a podpora ekologicky příznivých zdrojů energie a principem návrhu je zatížení ceny paliv a energií daní, jejíž výše je úměrná množství emitovaného oxidu uhličitého při výrobě dané energie, resp. spálení daného paliva. Tento nástroj má obdobné účinky jako poplatky za vypouštění emisí do ovzduší. Zavedení ekologické daňové reformy by proto mělo být rovněž spojeno s reformou tohoto nástroje.

##### Zvýhodněné výkupní tarify elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie

Rozhodujícím nástrojem používaným v ČR na podporu obnovitelných zdrojů energie jsou zvýhodněné výkupní tarify elektřiny vyrobené z těchto zdrojů. Předmětem připravovaného opatření je další zvýhodnění těchto tarifů oproti současnému stavu a jeho cílem je stimulovat výkup elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a další využívání obnovitelných zdrojů.

Tab.17.11  Roční úspora emisí CO2 při současné realizaci ekologické daňové reformy a zvýšení výkupních tarifů za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie (tis.  t)

|  | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nízký scénář | 1 417 | 5 794 | 18 480 | 19 480 |
| referenční scénář | 1 111 | 4 607 | 17 549 | 16 518 |
| vysoký scénář | 1 057 | 4 293 | 14 013 | 15 994 |

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

Tab. 17.12   Podíl obnovitelných zdrojů na tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů (%)

|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bez zavedení obou opatření | 2,6 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,6 |
| se zavedením ekologické daňové reformy | 2,6 | 5,2 | 8,1 | 10,7 | 10,8 |
| se zavedením zvýšených výkupních tarifů | 2,6 | 5,7 | 9,4 | 14,0 | 16,5 |
| se zavedením obou opatření současně | 2,6 | 5,7 | 9,5 | 15,3 | 17,2 |

Zdroj: ČHMÚ, ENVIROS s.r.o.

Tabulka 17.11 udává hodnoty podílu obnovitelných zdrojů energie na tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů v referenčním scénáři bez zavedení obou opatření a v referenčním scénáři se zavedením ekologické daňové reformy i zvýšením výkupních tarifů za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v období do roku 2020.

Poslední dvě uvedená opatření spolu velmi těsně souvisejí, neboť výnos z ekologické daně by měl být zdrojem dotací na zvýhodněné výkupní tarify. V tab. 17.12 jsou odhadnuty celkové úspora emisí CO2 při současné realizaci ekologické daňové reformy a zvýšení výkupních tarifů za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie pro jednotlivé scénáře.

Lze shrnout, že

- ekologická daň podpoří zejména záměnu tuhých paliv za zemní plyn,

- zvýhodněné výkupní tarify zcela jednoznačně vedou k podstatnému nárůstu podílu obnovitelných zdrojů jak na tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů, tak i na výrobě elektřiny,

- aplikace obou opatření současně vede k dalšímu poklesu emisí CO2, ale dosažený efekt je nižší než součet přínosů obou opatření realizovaných samostatně,

- je třeba realizovat obě opatření současně nejenom z ekonomického hlediska, kdy výnos daně bude dotovat zvýhodněné výkupní tarify, ale i z hlediska celkově dosaženého snížení emisí CO2.

## Adaptační opatření

V současné době je význam uplatňování adaptačních opatření na zmírňování dopadů změny klimatu kladen na shodnou rovinu důležitosti jako význam opatření spojených se snižováním úrovně koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Porovnání ekonomických nákladů a přínosů obou typů opatření je velmi obtížné. Přínosy adaptačních opatření mají ve srovnání s globálním působením opatření na snižování emisí skleníkových plynů většinou pouze lokální charakter, přesto však jsou velmi významným nástrojem pro snižování dopadů změny klimatu.

Výstupy ze scénářů vývoje klimatu a očekávaných dopadů (viz kap. 17.2.1) lze použít pro odhad vhodných adaptačních opatření. Především by se měly realizovat takové aktivity, které nevyžadují vysoké náklady a jsou žádoucí pro zmírnění nepříznivých účinků pozorované a projektované změny klimatu. Patří mezi ně i řada nestrukturálních opatření, zlepšujících např. informační systémy a podporujících osvětu pro laickou i odbornou veřejnost, včetně revitalizace krajiny.

### Vodní hospodářství

Sektor vodního hospodářství je ke změně klimatu v podmínkách ČR a celé střední Evropy zřetelně nejcitlivější. Adaptační opatření směrovaná do tohoto sektoru by měla spočívat zejména v realizaci opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti vodních děl proti přelití, změně ovladatelného retenčního prostoru, zvětšení kapacity bezpečnostního přelivu, zvýšení efektivnosti řízení vodních děl v nestacionárních podmínkách a k rozhodovacímu procesu za rizikových a neurčitých situací. Vhodně volená opatření respektující technické a přírodní podmínky jednotlivých vodních děl mohou významně zmírnit rizika, plynoucí z povodňových situací.

Další opatření lze směrovat k dosažení vyšší flexibility a efektivnosti vodohospodářských soustav a komplexnímu a integrovanému využívání vodních zdrojů, které se positivně projeví zejména za extrémních situací, tj. v dlouhodobějších bezesrážkových obdobích, stejně jako v obdobích dlouhodobějších srážek s případnými následnými povodněmi. Důležitým adaptačním opatřením je rovněž průběžné zajišťování bezpečného průchodu povodní větších parametrů dotčeným územím a soustavné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu. Snižování ztrát v rozvodech vody, snižování nároků na spotřebu vody a minimalizaci znečisťování vodních toků lze považovat za opatření, která pomohou hospodaření s vodou a zvyšování její kvality.

### Zemědělství

Zemědělská činnost bude změnou klimatu nesporně ovlivněna, nicméně na rozdíl od jiných sektorů lze dopady poměrně jednoduše ovlivnit skladbou a způsoby hospodaření. Z hlediska dopadů je tento sektor výlučný tím, že se v něm může kromě negativních důsledků projevit i řada důsledků positivních (prodloužení bezmrazového období o 20-30 dnů, prodloužení vegetačního období, pozitivní změny dalších fenofází a uspíšení zrání či sklizně o 10-14 dnů, zvýšení rychlosti fotosyntézy jako přímý důsledek nárůstu koncentrací CO2, apod.)

Adaptační opatření přicházející v úvahu k dalšímu rozpracování je třeba orientovat na změnu pěstovaných druhů zemědělských plodin a hospodářských zvířat (introdukce, šlechtění), používání nových agrotechnických postupů za účelem snížení ztrát půdní vláhy, zajištění reprodukce půdní úrodnosti, zvýšení stability půd z hlediska jejich erozního ohrožení či zlepšení a rozšíření využití závlah pro produkci speciálních plodin. Zřejmě nejsložitějším úkolem bude nalézt vhodné způsoby, jak čelit zvýšenému tlaku infekčních chorob, působení škůdců a konkurenčnímu tlaku zvýšeného nárůstu plevelů.

### Lesnictví

Dopady na lesní ekosystémy budou regionálně velmi proměnné a proto adaptační opatření musí být výsledkem dlouhodobého plánování při respektování specifik jednotlivých lesních oblastí a lokální predikce možného ohrožení. Obecně nejdůležitějším opatřením je zvyšování adaptačního potenciálu lesů druhovou, genovou a věkovou diverzifikací porostů. Nejrazantnějším adaptačním opatřením je vynucená přeměna druhové skladby porostů (předčasné smýcení porostů jehličnanů, zvláště smrku, a náhrada jednodruhových porostů směsí dřevin) a převod holosečného způsobu hospodaření na podrostní za účelem pěstování bohatě strukturovaných lesů. Jako opatření pro lepší hospodaření porostu s vodou je pro evropský region obecně navrhováno pěstování porostů v řidším sponu. Zkracování doby obmýtí bude umožněno dřívější zralostí porostů, na druhé straně však může být vynucováno jeho zhoršujícím se zdravotním stavem. Podobně jako v sektoru zemědělství bude nutno realizovat opatření za účelem eliminace rizika gradací hmyzích škůdců, vaskulárních mykóz a především kořenových hnilob.

### Zdravotnictví

Sektor zdravotnictví relativně nejméně postiženým dopady změny klimatu. Adaptace by měly být výhledově zaměřeny na úpravu legislativy (úprava pravidel výstavby a respektování nových urbanistických hledisek), technické aspekty (používání klimatizace, rozšiřování a využívání městské zeleně a rekreačních zón, zabezpečení pro případy výskytu extrémních počasových jevů, omezování výskytu přenašečů chorob), zkvalitňování varovných systémů směrem k obyvatelstvu o možném ohrožení a zvyšování informovanosti, která povedou ke změně chování populace při výskytech extrémních počasových jevů.

## Základní směry snižování emisí skleníkových plynů

Z aktualizovaných projekcí emisí skleníkových plynů do roku 2020 vyplývá, že ČR nebude mít problémy se splněním redukčního cíle Kjótského protokolu pro první kontrolní období, tj. snížit emise do období 2008-2012 o 8 % vůči roku 1990. Jejich výsledky rovněž zaručují, že ČR splní i národní redukční cíl daný Státní politikou životního prostředí z roku 2001, tj. snížit emise skleníkových plynů do roku 2005 o 20 % vůči roku 1990.

Pokud Kjótský protokol vstoupí v platnost, budou v roce 2005 zahájena jednání o redukčních cílech pro následné kontrolní období po roce 2012. Jak je již uvedeno v kap. 17.2, snížení emisí o 5,2 % dle čl. 3 protokolu, je z hlediska stabilizace globálních emisí skleníkových plynů na úrovni, která by minimalizovala negativní interakci s globálním klimatickým systémem Země, zcela zanedbatelné. Odhaduje se, že k dosažení požadované stabilizace by byla zapotřebí redukce emisí minimálně o 50%.

V souvislosti se snahou o zlepšení ukazatelů celkových emisí CO2 přepočtených na obyvatele či na jednotku HDP, které pro ČR nevyznívají prozatím příznivě a snahou o vytvoření dostatečné emisní rezervy pro následné kontrolní období Kjótského protokolu a základních podmínek pro využívání kjótských mechanismů dle článků 6 a 17 Kjótského protokolu, je třeba formulovat další postup ČR vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů.

S ohledem na vstup ČR do EU je nezbytné, aby Národní program na snižování dopadů změny klimatu, ale i Krajský program, byly v souladu s Evropským programem změny klimatu ECCP. Opatření na snižování emisí je třeba v kontextu programu ECCP spatřovat ve dvou základních rovinách:

- opatření na národní úrovni, vázaná na snižování emisí z domácích zdrojů emisí,

- účast na mezinárodních aktivitách vedoucích ke globálnímu snižování emisí.

### Opatření na národní úrovni

Orientaci domácí opatření na snižování emisí do roku 2010, které musí mít prioritu, lze odvodit ze seznamu klíčových zdrojů (kap. 17.4.2) a ze sektorových trendů předpokládaného emisního vývoje do roku 2020 (kap. 17.5.2). Na stávajících emisích se v současnosti nejvíce podílí energetický sektor spalováním všech druhů paliv (pevných, kapalných i plynu) ve stacionárních zdrojích, dále automobilová silniční doprava a fugitivní emise vznikající při těžbě uhlí. Tyto zdroje emisí pokrývají 86,1 % všech agregovaných emisí skleníkových plynů vyjádřených v CO2. Největší část (57,7 %) připadá na spalování pevných paliv, na spalování plynu (12,1 % ), automobilovou silniční dopravu (7,0 %), spalování kapalných paliv (6,7 %) a těžbu uhlí (3,4 %). Zbývající klíčové zdroje ze sektoru průmyslové výroby, odpadů a zemědělství  se  na celkových emisích podílejí nejvýše 1 až 2%.

### Účast na mezinárodních aktivitách

Spoluúčast ČR na projektech společné implementace a na emisním obchodování odování by měla být ve smyslu Kjótského protokolu aktivitou doplňkovou, resp. výhledovým zdrojem případných finančních prostředků vyplývajících z dosažených emisních úspor v rámci ČR. V horizontu roku 2010 nepřichází v úvahu účast ČR na projektech mechanismu čistého rozvoje CDM dle článku 12 Protokolu.

#### Projekty společné implementace JI

Zájem o realizaci projektu musí projevit vláda příslušného státu (příp. prostřednictvím akreditované instituce či agentury), která financováním projektu JI v hostitelské zemi napomůže plnění vlastního závazku redukce emisí za snížených nákladů. Převod finančních prostředků a  následně reciproční převod dohodnutého množství emisních redukcí mezi jednotlivými státy představuje dohodu, kterou je třeba ošetřit mezinárodní smlouvou o převodu emisních jednotek od roku 2008. Místem odpovědným za metodické řízení agendy projektů bude i nadále MŽP, které bude všechny závazné oficiální dokumenty zveřejňovat na stránce http://www.env.cz. Tím bude vytvořena informační platforma, kde se případní zahraniční investoři mohou předem seznámit s podmínkami realizace projektů a jejich financování.

Dosavadní zkušenosti ukázaly, že ČR nebude zřejmě dostatek tzv. „velkých projektů“, které by  minimalizovaly fixní transakční náklady spojené s jejich přípravou a verifikací, validací a certifikací uspořených emisních jednotek. Vhodným řešením by mohlo být sdružování „malých projektů“ podobného charakteru do tématicky orientovaných celků, které by byly následně posuzovány a schvalovány jako určité typové portfolio. Toto řešení by umožnilo snížit transakční náklady na úroveň, která by mohla být pro investory i ČR ještě zajímavá.

#### Emisní obchodování

Využití systému emisního obchodování lze v podmínkách ČR uvažovat v rovině mezinárodního obchodování dle článku 17 Kjótského protokolu a obchodování v rámci připravované Směrnice Rady o obchodování s emisemi skleníkových plynů na úrovni EU , příp. obchodování na národní úrovni, do kterého by vstupovaly podniky jako jednotlivé právnické subjekty (nástroj s vazbou na snižování emisí skleníkových plynů na národní úrovni).

Při obchodování dle článku 17 Kjótského protokolu budou smluvními stranami výhradně jednotlivé státy a k transakci bude docházet po roce 2008. ČR je vzhledem ke svému již existujícímu „emisnímu přebytku“ ve výhodné pozici a lze předpokládat, že bude čistým prodejcem emisních kreditů.

Obchodování v rámci připravované Směrnice Rady bude zahájeno v roce 2005, v letech 2005-2007 bude probíhat jako testovací fáze, která od roku 2008 naváže na mezinárodní obchodování. Jde o aspekt,  který je jedním z aktuálních nástrojů ekologické politiky a jako součást přípravy ČR na členství v EU je třeba jej velice podrobně sledovat a zapojit se do něj. Po přijetí návrhu Směrnice je třeba počítat s její transposicí do národní legislativy (zákon o ovzduší č.86/2002 Sb.) při zohlednění  národních specifik emisních bilancí.

## Doporučené cíle snižování emisí skleníkových plynů

V souladu s přípravou Státní energetické koncepce a se základní orientací dalšího snižování emisí skleníkových plynů návrh Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu doporučuje

- snížit měrné emise CO2 na obyvatele v období 2000 až 2020 o 30 % ze současné hodnoty 12,4 t CO2/obyv. na stávající úroveň členských států EU 8,8 t CO2/obyv.; tento cíl by vedl ke snížení celkových emisí agregovaných hodnot CO2 o přibližně 25 %,

- pokračovat v trendu poklesu, tj. o 2,2 mil. t  CO2 v průměru ročně  do roku 2030,

- zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů na 6 % k roku 2010 a na 20 % k roku 2030,

- snižovat energetickou náročnost v oblasti výroby, distribuce a konečné spotřeby energie na úroveň 60 % až 70 % současné spotřeby primárních energetických zdrojů v roce 2030;

- zvýšit podíl používání biopaliv na 5,75 % v roce 2010 a dosáhnout podílu 20 % používání všech alternativních paliv v dopravě v roce 2020 (biopaliva 8 %, zemní plyn 10 % a vodík 2 %).

Tyto základní cíle mohou pomoci vytvářet i udržitelnou energetickou koncepci, která respektuje definici trvale udržitelného rozvoje a zároveň může zajistit maximalizaci ekonomických, sociálních a environmentálních přínosů.

## Doporučené priority k plnění mezinárodních závazků ČR

Návrh Národního program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR je logickým pokračováním postupů, které byly zahájeny po přijetí Kjótského protokolu a v roce 1999 vyústily ve Strategii ochrany klimatického systému Země v České republice a vládní usnesení č.480/1999. Od té doby se mezinárodní jednání výrazně posunula a řada obecných záměrů protokolu byla detailněji rozpracována. Rovněž pozice ČR se s blížícím vstupem do EU významně změnila.

Přes značný pokles v devadesátých letech však stále přetrvává vysoká energetická náročnost tvorby HDP a vysoký objem emisí skleníkových plynů na obyvatele. Jelikož při jednáních o následných cílech Kjótského protokolu po roce 2012 mohou být zohledňovány i tyto ukazatele, které nejsou pro ČR příznivé, musí být snahou ČR, aby se výhledově jejich hodnoty přiblížily státům EU. To je hlavním důvodem pro stanovení dalších opatření na snižování emisí skleníkových plynů  s cílem dosažení ukazatelů, uvedených v kap. 17.8, tj.

- snížit měrné emise CO2 na obyvatele do roku 2020 o 30 % v porovnání s rokem 2000,

- snížit celkové agregované CO2 o 25 %,

- pokračovat v trendu zahájeného do roku 2030,

- zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů na 6 % k roku 2010 a na 20 % k roku 2030,

- snížit energetickou náročnost v oblasti výroby, distribuce a konečné spotřeby energie na úroveň 60 % až 70 % současné spotřeby primárních energetických zdrojů v roce 2030;

- zvýšit podíl používání biopaliv na 5,75 % v roce 2010 a dosáhnout podílu 20 % používání všech alternativních paliv v dopravě v roce 2020.

Jako budoucí členský stát EU je třeba paralelně vycházet i ze souboru opatření, která jsou analyzována v Evropském programu ke změně klimatu ECCP a jako priority pro formulaci dalších opatření na snižování emisí skleníkových plynů doporučit

v oblasti výroby energie

- rozvoj vnitřního trhu s elektřinou a plynem, který bude zohledňovat environmentální priority,

- zajištění přístupu k rozvodným sítím decentralizované výroby elektřiny,

- zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie,

- zvýšení podílu kombinované výroby tepla a energie,

- snížení emisí metanu při těžbě a dobývání uhlí,

- podporu změn technologií na využívání efektivnějších a čistších fosilních paliv,

- zvyšování energetické účinnosti při výrobě energie,

v oblasti spotřeby energie

- zvýšení informovanosti veřejnosti o energeticky účinných koncových spotřebičích,

- podporu dalšího rozvoje energetických auditů a certifikace systémů pro vytápění,

- zkvalitnění isolací budov, osvětlovacích systémů a zlepšení územního plánování a budování infrastruktur,

v průmyslovém sektoru

- zvyšování standardů energetické účinnosti energetických kotlů, energetických rozvodů a elektrických přístrojů,

- zvyšování standardů účinnosti v průmyslových procesech,

- vývoj nástrojů na omezování emisí částečně a zcela halogenovaných fluorovodíků a emisí fluoridu sírového,

v sektoru dopravy

- rozšiřování konceptů ekologického provozu osobních a lehkých nákladních vozidel a podpora rozvoje alternativních druhů pohonu motorových vozidel,

- informační kampaně na podporu ekologických způsobů řízení motorových vozidel,

- revize stávajících dopravních politik v železniční, silniční a letecké dopravě, podpora kombinované dopravy a městské hromadné dopravy a úpravy dopravní cenové politiky,

- zvýšení průjezdnosti silničních komunikací,

v oblasti odpadového hospodářství

- zkvalitnění zpracování biologického odpadu,

- zvýšení účinnosti čištění odpadových vod,

- revize obalového hospodářství a používání obalové techniky.

Ke globálnímu snižování emisí  mohou rovněž přispět flexibilní mechanismy a jejich implementace v ČR. Proto je třeba za další priority rovněž považovat

- zkvalitnění podmínek pro technickou realizaci projektů společné implementace JI,

- vytvoření podmínek pro zavedení obchodování s emisemi skleníkových plynů,

Podle Kjótského protokolu je však snižování emisí pro splnění mezinárodních závazků ČR pouze nutnou, ale nikoliv postačující podmínkou. Je třeba se rovněž soustředit na

- zajištění podmínek pro dokončení přepočtu inventur emisí skleníkových plynů pro období od roku 1990 ve smyslu platných mezinárodních metodik a pro autorizaci národního expertního týmu,

- přípravu informací o parametrech výpočtu propadů emisí v sektoru lesnictví a změn ve využívání krajiny jako plnění povinností vyplývajících z usnesení 11/CP.7 a 19/CP.7,

- přípravu a zavedení národního registru evidence emisních jednotek,

- rozpracování konkrétních adaptačních opatření na zmírňování dopadů změny klimatu v národním měřítku,

- ekonomické vyhodnocení navržených adaptačních opatření a jejich implementace v sektorech hydrologie, zemědělství a lesnictví,

- podporu vědeckého poznání o dopadech změny klimatu v národním a regionálním měřítku, zkvalitnění systematického pozorování a

- zvyšování úrovně vzdělání, výchovy a osvěty.

Soubor priorit je třeba v konkrétní formě promítnout do koncepčních materiálů všech resortů, které mohou jakýmkoliv způsobem ke snížení rizika narušení klimatického systému Země přispět, příp. mohou být takovým rizikem ovlivněny (tj. zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví). Při jejich rozpracování nelze opomenout ani odhady nákladů na dosažení doporučených cílů snižování emisí skleníkových plynů v ČR do roku 2020, resp. 2030.

ČR si uvědomuje, že v duchu současných vědeckých poznatků antropogenní produkce skleníkových plynů klimatický systém Země skutečně ovlivňuje. Nicméně vzhledem ke složitosti klimatického systému včetně vzájemných vazeb je však zatím nelze podíl člověka na celkové změně klimatu exaktně kvantifikovat. Přesto však jakýkoliv další nárůst teploty bude klimatický systém ještě více destabilizovat, což se bude v různých částech planety projevovat odlišně a jednotlivé složky přírodního prostředí na ni budou reagovat rozdílně. Při posuzování globálních dopadů nárůstu antropogenních emisí skleníkových plynů a hledání vhodných opatření je třeba vzít v širších souvislostech rovněž v úvahu následující okolnosti.

- Kjótský protokol, cílený na snížení emisí skleníkových plynů do období 2008-2012 o 5,2 % oproti stavu v roce 1990, zatím nevstoupil v platnost.

- Snaha snížit koncentrace skleníkových plynů v atmosféře na předindustriální úroveň kolem 280 ppbv, která by mohla zabránit negativní interakci s klimatickým systémem, by podle odhadů Mezivládního panelu ke změně klimatu IPCC znamenala urychlené snížení stávajících celosvětových emisí skleníkových plynů o více než 50 %, což zatím není s ohledem na předchozí odstavec a průběh mezinárodních jednání příliš realistické.

- Příspěvek ČR ke globálním celosvětovým emisím skleníkových plynů činí přibližně pouze 0,5 %, zatímco např. podíl USA, které odmítly ratifikaci Kjótského protokolu, je 25 % a podíl Ruska, které s ratifikací stále váhá, 12 % .

- Ekonomické náklady na snižování emisí skleníkových plynů s výší redukčního cíle exponenciálně narůstají a v některých sektorech mohou dosáhnout hladiny, která bude pro některé státy ekonomicky, společensky či politicky neúnosná. To bylo třeba důvodem odmítnutí USA ratifikovat protokol, stejně jako zásadní změny v postoji EU k emisnímu obchodování v posledních letech.

- Dopady změny klimatu, ať již vyvolané jeho přirozeným kolísáním či změnami souvisejícími s činností člověka, se budou projevovat v různých částech světa odlišně. V našich podmínkách lze očekávat posun počasí k četnějšímu výskytu extrémních meteorologických jevů, k delším obdobím velmi teplých period doprovázených suchem, střídaných četnějším výskytem relativně krátkodobých, ale velmi intenzivních srážkových období, při nichž nelze vyloučit lokální záplavy či povodně, tedy k projevům počasí, se kterými se v posledních letech stále více a více setkáváme a se kterými je třeba i nadále velmi vážně počítat.

- Ke zmírňování dopadů změny klimatu lze přispět rozpracováním konkrétních sektorových adaptačních opatření a jejich podrobným ekonomickým vyhodnocením. Zahraniční zkušenosti ukazují, že v řadě případů jsou ekonomicky velmi přijatelná, zvláště v delším časovém horizontu. Do této oblasti patří i podpora vědeckého poznání o dopadech změny klimatu v národním a regionálním měřítku, zkvalitnění systematického pozorování a zlepšení prognózních a integrovaných varovných systémů.

- V delším časovém horizontu přispěje ke snižování emisí skleníkových plynů rovněž podpora výzkumu a vývoje nových technologií a energetických zdrojů a minimálním dopadem na životní prostředí.

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR vytyčuje postoj ČR k jednomu z nejvážnějších environmentálních problémů současného světa pro období do roku 2020 s tím, že jde o dokument otevřený, který bude pravidelně vyhodnocován a který bude možno s ohledem na další vývoj mezinárodních jednání kdykoliv v případě potřeby modifikovat.

## Využití Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v Karlovarském kraji

### Metodický podklad a použité předpoklady

Při formulaci využití národního programu pro potřeby kraje je třeba vycházet z následující zásadní odlišnosti fyzikální a chemické podstaty skleníkových plynů od látek, které jsou pokrývány Koncepcí snižování emisí a imisí.

- Skleníkové plyny nejsou ve smyslu zákona č.86/2002 Sb. znečišťujícími látkami a nejsou podle tohoto zákona zpoplatňovány.

- Zdroje emitující skleníkové plyny nemohou být ve smyslu zákona č.86/2002 Sb. pokutovány.

- Skleníkové plyny mají schopnost setrvávat v atmosféře beze změny a tudíž aktivně působit řádově desítky až tisíce let, zatímco znečišťující látky působí v atmosféře v řádu několika hodin, dnů, nejvýše týdnů.

- Skleníkové plyny působí v atmosféře globální změny klimatického systému země, zatímco znečišťující látky působí nepříznivě v pouze v lokálním, příp. regionálním měřítku.

- Skleníkové plyny v atmosféře primárně přispívají k zesilování přirozeného skleníkového efektu, zatímco znečišťující látky působí nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek,

- Na skleníkové plyny se na rozdíl od znečišťujících látek z fyzikálních a chemických principů nemůže vztahovat pojem „emisní strop“; jako jisté omezení emisí lze chápat pouze hodnotu redukčního cíle Kjótského protokolu (resp. národního cíle podle Státní politiky životního prostředí).

- Zatímco u znečišťujících látek lze ve velké většině případů jednoznačně definovat zdroj emisí a určit jejich hodnotu, v případě skleníkových plynů existuje řada zdrojů, které nelze zcela jednoznačně definovat, příp. stanovit hodnotu emise individuálního zdroje.

- Inventarizace emisí skleníkových plynů využívá zcela odlišné metodiky od inventarizace emisí znečišťujících látek; v současné době nelze ještě provádět dostatečně přesným způsobem inventarizaci emisí skleníkových plynů pro území velikosti kraje, neboť nejsou k dispozici všechna potřebná primární statistická data.

V kap. 17.11.2 a 17.11.3 jsou uvedeny odhady současných emisí CO2 na úrovni kraje jejich výhledy do roku 2010. Pro přesnost je třeba zdůraznit, že půjde pouze o odhady emisí CO2 z energetického sektoru, týkající se pouze spalovacích procesů a zpracovatelského průmyslu a zpracované modifikovaným referenčním postupem (viz kap. 17.3.3.1).

Dle národní inventury z roku 2001 emise CO2 emise ze spalovacích procesů a zpracovatelského průmyslu pokrývají 77% celkových emisí CO2, které tvoří 86% celkové emisní bilance skleníkových plynů. Ve výsledku pokrývají emise ze spalovacích procesů a zpracovatelského průmyslu v ČR přibližně 2/3, resp. emise z dopravy méně než 1/10 celkových emisí skleníkových plynů. Je zřejmé, že emise skleníkových plynů nebudou v jednotlivých krajích rozloženy homogenně, stejně jako nebude homogenní i podíl rozložení jednotlivých sektorů v krajích.

Zpracování podrobné inventury emisí skleníkových plynů pro území kraje, která by zcela respektovala závaznou metodiku IPCC (viz kap. 17.4.1) provést nelze, neboť pro takový postup není k dispozici úplný soubor veškerých požadovaných dat. Jejich získání by bylo neúměrné vynaloženým časovým i finančním nárokům. Podobný přístup není doposud využíván ani v žádném ze členských států EU.

Projekci celkového vývoje emisí skleníkových plynů do roku 2010, která by respektovala mezinárodní požadavky (viz kap. 17.5) nelze zpracovat již vůbec, neboť potřebné vstupy z úrovně kraje (scénáře makroekonomického vývoje, odhady vývoje tuzemských primárních zdrojů energie, analýza odhadů výroby elektrické energie a tepla, odhady očekávaného vývoje odvětvové struktury tvorby HDP, elektroenergetická a celková energetická náročnost, apod.) k dispozici nejsou.

### Odhad současných emisí CO2

Emisní bilance CO2 v Karlovarském kraji dle údajů vycházejících z krajské energetické bilance a údajů z registru REZZO 1 až 4 za rok 2001 je uvedena v následující tabulce.

Tab. 7.13  Emise CO2 na území Karlovarského kraje – rok 2001

| kategorie zdrojů | emise CO2 [t] |
| --- | --- |
| REZZO1 | 5 247 787 |
| REZZO2 | 178 761 |
| REZZO3 | 494 990 |
| REZZO4 | 239 976 |

Zdroj: KONEKO, s.r.o.

Kategorie registru REZZO 1 až 4 však neodpovídají přesně kategoriím zdrojů a propadů dle metodiky IPCC použité v kap. 17.4.1 S jistým přiblížením lze konstatovat, že velká část zdrojů REZZO 1 je obsažena v IPCC kategorii spalovací procesy – energetický průmysl, kam však spadá i část zdrojů REZZO 2, naopak v IPCC kategorii spalovací procesy – zpracovatelský průmysl je obsažena menší část zdrojů REZZO 1 a větší část zdrojů REZZO 2. Zdroje REZZO 3 pokrývají z větší části IPCC kategorii spalovací procesy – ostatní sektory, zdroje REZZO 4 převážně spadají do IPCC kategorie spalovací procesy – doprava.

Pokud přijmeme velmi hrubý předpoklad o rovnoměrném zastoupení jednotlivých skleníkových plynů na celkových emisích skleníkových plynů na celém území státu, lze odhadnout, že celkové agregované emise všech skleníkových plynů (CO2ekv.) z území Karlovarského kraje budou přibližně o 14 % vyšší než emise samotného oxidu uhličitého. Za tohoto předpokladu lze celkové agregované emise z území kraje odhadnout hodnotou 6,7 Mt CO2, což je přibližně 4,7 % celkové národní emise skleníkových plynů v roce 2001. Relativně nízký podíl Karlovarského kraje na celonárodních emisích je zapříčiněn malým zastoupením významnějších energetických zdrojů (přestože zdroje REZZO1 emitují převážnou část CO2) nebo zdrojů těžkého průmyslu. Je ovšem nutno uvést, že metodika použitá při tomto stanovení je odlišná od závazné metodiky IPCC, kterou na takto podrobné úrovni nelze prozatím použít.

### Výhled emisí CO2

Zpracovatel energetické koncepce provedl odhad scénáře možného dalšího vývoje emisí CO2 do roku 2010, podle které by se měly koncentrace CO2 ze spalovacích procesů zvýšit asi o 0,06 Mt a celkové agregované emise CO2 by tak mohly narůst na území kraje o přibližně jedno procento v porovnání se stavem v roce  2001.

### Kategorizace zdrojů pro stanovení priorit na snižování emisí

Na základě tabulek 17.1 a 17.2 popisujících národní strukturu klíčových zdrojů lze definovat dvě kategorie zdrojů emisí, na které je třeba postupně zaměřovat v krajském měřítku hlavní pozornost. Kategorie A sdružuje skupiny zdrojů emisí, které se v rámci státu podílejí na celkové emisi dané látky alespoň 20%, kategorie B obsahuje skupiny zdrojů emisí s podílem alespoň 2 %. Ostatní skupiny zdrojů se na emisích podílejí méně než 2%. Prioritně je třeba směrovat opatření do skupiny zdrojů kategorie A, sekundárně do kategorie B; v případě energetických zdrojů na zdroje zvláště velké a velké.

Tab. 17.14  Prioritní kategorie zdrojů zněčisťiování

| kategorie | skleníkový plyn | zdroj |
| --- | --- | --- |
| A | CO2 | Energetika: spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích |
| B | CO2 | Energetika: spalování plynu ve stacionárních zdrojích |
|  |  | Energetika: spalování kapalných paliv ve stacionárních zdrojích |
|  |  | Energetika: mobilní zdroje – silniční doprava |
|  |  | Energetika: fugitivní emise z těžby uhlí |
|  | HFCs | Průmysl: použití F-plynů |
|  | CH4 | Zemědělství: enterická fermentace |

V první fázi krajského programu se zdá být účelné, aby jako klíčové individuální zdroje byly specifikovány pouze nejvýznamnější zdroje znečišťování; po vyhodnocení získaných zkušeností lze soubor takových zdrojů případně rozšířit.

Pro zdroje shora definované kategorie A jsou navrhovány pro zvláště velké a velké zdroje následující čtyři podkategorie významnosti klíčových individuálních zdrojů:

| podkategorie | definice |
| --- | --- |
| A1 | zdroje REZZO 1 s podílem emisí CO2 na odhadu celkové krajské bilance ze zdrojů REZZO 1 vyšším než 20 % |
| A2 | zdroje REZZO 1 s podílem emisí CO2 na odhadu celkové krajské bilance ze zdrojů REZZO 1 v rozmezí 10 až 20 % |
| A3 | zdroje REZZO 1 s podílem emisí CO2 na odhadu celkové krajské bilance ze zdrojů REZZO 1 v rozmezí 2 až 10 % |
| A4 | zdroje REZZO 1 s podílem emisí CO2 na odhadu celkové krajské bilance ze zdrojů REZZO 1 nižším než 2 % |

Diferenciace podkategorií byla provedena se záměrem jmenovitě odlišit významnost jednotlivých zdrojů a jejich podíl na celkové předpokládané emisi CO2 v Karlovarském kraji. Podle shora uvedených definic spadají v tomto kraji do podkategorie A1 dva stacionární zdroje znečišťování

| název zdroje | emise CO2 [t] | podíl [%] |
| --- | --- | --- |
| Sokolovská uhelná a. s. – zpracovatelská část | 2 176 212 | 41,5 |
| ČEZ, a. s. - Elektrárna Tisová | 1 256 119 | 23,9 |

- a do podkategorie A4 spadají další zvláště velké a velké stacionární zdroje znečišťování v následujícím pořadí:

| název zdroje | emise CO2 [t] | podíl [%] |
| --- | --- | --- |
| Ostrovská teplárenská, a. s., provoz teplárna Ostrov | 51 385 | 1,0 |
| EASTMAN SOKOLOV, a. s. | 45 032 | 0,9 |
| Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. | 26 119 | 0,5 |
| Františkolázeňská výtopna, s. r. o. | 21 753 | 0,4 |
| ŠKODA OSTROV s. r. o. | 10 863 | 0,2 |
| PAPOS v. o. s. Ostrov nad Ohří | 8 395 | 0,2 |
| TEREA Cheb s. r. o. – výtopna Riegrova | 8 262 | 0,2 |
| TEREA Cheb s. r. o. – výtopna Skalka | 7 874 | 0,2 |
| Karlovarská teplárenská a. s. | 7 615 | 0,1 |
| SVBF Praha – centrální kotelna Velká Hleďsebe | 5 868 | 0,1 |
| STASIS – ZBA, a. s. | 5 829 | 0,1 |
| TEBYT Aš s. r. o. | 5 464 | 0,1 |
| TEREA Cheb s. r. o. – výtopna Okresní nemocnice | 4 552 | 0,1 |
| ELROZ a. s. Plesná | 4 185 | 0,1 |
| Vezeňská služba ČR – věznice Kynšperk n. Ohří | 4 147 | 0,1 |
| TEREA Cheb s. r. o. – výtopna Zlatý Vrch - Slavice | 3 585 | 0,1 |
| Věznice Ostrov | 3 094 | 0,1 |
| SAMETEX spol. s r. o. | 3 024 | 0,1 |
| Karlovarské minerální vody a. s. – závod Mattoni | 2 980 | 0,1 |
| SOKOLOVSKE STROJÍRNY a. s. – provoz Cheb | 2 842 | 0,1 |

Do podkategorií A2 a A3 nespadají žádné zdroje z Karlovarského kraje.

Lze doporučit, aby základní opatření na snižování emisí skleníkových plynů byla v první fázi realizována na zdrojích podkategorií A1 a A2 a v další etapě na zdrojích podkategorie A3. Na území Karlovarského kraje by se tento postup týkal zejména zdrojů Sokolovská uhelná a. s. a ČEZ a. s. – Elektrárna Tisová, a. s. s celkem úhrnnou roční emisí CO2 více než 3,4 Mt. Realizace opatření na zdrojích podkategorie A4, kde zdroje obvykle emitují cca jednotky kt CO2 ročně, by významné snížení  emisí nepřinesla. Nicméně řada opatření ve vazbě na Krajský program na snižování emisí zcela nepochybně druhotně přispěje i ke snížení emisí skleníkových plynů.

Z kategorie B je vhodné implementovat opatření na snižování emisí skleníkových plynů pouze v souvislosti s provozem mobilních zdrojů v silniční dopravě.

### Opatření a orientace dalšího postupu snižování emisí skleníkových plynů

Stejně jako na národní úrovni je i na úrovni kraje je třeba klást priority do oblasti výroby energie a transformačních procesů (viz zdroje podkategorie A1 až A3 jmenovitě uvedené v kap. 17.11.4). Navrhovaná opatření na krajské úrovni musí být v souladu s národními opatřeními a musí sledovat základní koncepci dlouhodobého rozvoje energetického průmyslu. Důraz je třeba klást na podporu nových výrobních technologií s minimální energetickou a surovinovou náročností s maximálním zhodnocením použité energie a surovin. V terciální sféře lze snížit energetickou náročnost především programy vedoucími k úsporám spotřeby energie a k vyššímu využívání alternativních energetických a surovinových zdrojů při zásobování obyvatelstva energií. Hlavním důvodem pro další rozvoj takto orientovaných opatření je vysoká energetická náročnost tvorby HDP v porovnání s ekonomicky vyspělými státy.

Na úrovni kraje je třeba zejména vytvořit příznivé prostředí pro implementaci programů na snižování emisí specifikovaných ve Státní politice životního prostředí, Státní energetické politice, Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie a zavádění programů Státního fondu životního prostředí, podpůrných programů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství.

Flexibilní mechanismy, které jsou v obecných rysech definovány v čl. 6, 12 a 17 Protokolu (viz kap. 17.2.2.), budou tvořit významnou doplňkovou nadstavbou snižování emisí a mohou být i vhodným zdrojem finančních prostředků, v závislosti na dosažených emisních úsporách. Při jejich implementaci budou využívány projekty společné implementace JI a systém emisního obchodování. Krajské orgány, které znají specifiky regionu mohou sehrát důležitou úlohu v procesu vyhledávání vhodných projektů.

Mezi aktuální cíle a opatření je třeba na úrovni kraje prosadit vytvoření a využívání systému ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty s orientací na regionální odlišnosti, možnosti a potřeby.

### Adaptační opatření

V Karlovarském kraji budou nabývat na významu adaptační opatření směrovaná do hydrologického sektoru a měla by být zaměřená zejména na zvýšené riziko povodňových situací, aby se omezil dopad takových situací, které nastaly v srpnu 2002. Vhodně volená opatření respektující technické a přírodní podmínky mohou významně zmírnit rizika, plynoucí z povodňových situací. Opatření by měla být orientována na zajištění bezpečného průchodu povodní větších parametrů dotčeným územím, soustavné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a zlepšení ovladatelného retenčního prostoru. Další opatření lze směrovat ke komplexnímu a integrovanému využívání vodních zdrojů, které se příznivě projeví zejména při extrémních situacích, tj. v dlouhodobějších bezesrážkových obdobích, stejně jako v obdobích dlouhodobějších srážek s případnými následnými povodněmi.

V zemědělském sektoru bude pravděpodobně nejsložitějším úkolem nalezení vhodných způsobů, jak čelit zvýšenému tlaku infekčních chorob, působení škůdců a zvýšenému nárůstu plevelů a jak zvýšit stabilitu půd z hlediska jejich erozního ohrožení v horských oblastech.

Adaptační opatření v lesních ekosystémech je třeba směrovat na zvyšování druhové, genové a věkové diverzifikace porostů. Jedním z prvořadých úkolů bude nalezení optimálních způsobů boje s původci vaskulárních mykóz a nalezení vhodných způsobů likvidace podkorního hmyzu, který se v exhalačně narušených lesích regionu může vyskytovat častěji.

### Nejvýznamnější opatření na snižování emisí skleníkových plynů s dopady v krajském měřítku

Priority kraje na snižování emisí skleníkových plynů vycházejí z národního programu a opírají se o konkrétní situaci v regionu. Nicméně řadu opatření lze v krajském měřítku implementovat až poté, kdy k tomu budou vytvořeny předpoklady na národní úrovni.

Jako priority pro opatření na snižování emisí skleníkových plynů v krajském měřítku lze doporučit

- zajištění přístupu k rozvodným sítím decentralizované výroby elektřiny,

- zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie,

- zvýšení podílu kombinované výroby tepla a energie,

- snížení emisí metanu při těžbě a dobývání uhlí,

- podporu změn technologií na využívání efektivnějších a čistších fosilních paliv,

- zvýšení informovanosti veřejnosti o energeticky účinných koncových spotřebičích,

- podporu rozvoje energetických auditů a certifikace systémů pro vytápění,

- zkvalitnění isolací budov, osvětlovacích systémů a zlepšení územního plánování a budování infrastruktur,

- zvyšování standardů energetické účinnosti energetických kotlů, energetických rozvodů a elektrických přístrojů,

- rozšiřování konceptů ekologického provozu osobních a lehkých nákladních vozidel a podpora rozvoje alternativních druhů pohonu motorových vozidel,

- informační kampaně na podporu ekologických způsobů řízení motorových vozidel,

- revize stávajících dopravních politik v železniční, silniční a letecké dopravě, podpora kombinované dopravy a městské hromadné dopravy,

- zvýšení průjezdnosti silničních komunikací,

- zkvalitnění zpracování biologického odpadu,

- zvýšení účinnosti čištění odpadových vod,

- revize obalového hospodářství a používání obalové techniky.

- Jednotlivá opatření je třeba citlivě promítat do environmentální politiky kraje, zejména do územního a stavebního řízení.

Ke snižování emisí mohou rovněž přispět tzv. flexibilní mechanismy a proto je třeba za priority rovněž považovat

- zkvalitnění podmínek pro technickou realizaci projektů společné implementace JI

- vytvoření podmínek pro zavedení obchodování s emisemi skleníkových plynů.

Převážná většina potenciálních projektů JI se bude z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie či energetických úspor. Na úrovni kraje by měl být jmenována kontaktní osoba, která by se problematice výhledově věnovala, vyhledávala by vhodné typy projektů a jejich umístění, byla v kontaktu s MŽP, se kterým by následně projednala začlenění projektů do národního portfolia. Projekty musí splňovat podmínky shrnuté v kap. 17.3.1 a podrobněji uvedené na http://www.env.cz. Výhledově by tato osoba (následně pravděpodobně skupina pracovníku) spolupracovala s MŽP při implementaci Směrnice EU k emisnímu obchodování (směrnice je zatím v návrhu) v rámci působnosti kraje.

Příloha:

Metodický pokyn pro podávání a schvalování projektů Joint Implementation v ČR

1. Úvod

V souladu s Kjótským protokolem (dále jen Protokol) k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (dále jen Úmluva) schválilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dne 7.1.2002 Pravidla MŽP pro společně realizované projekty (Joint Implementation - JI) v České republice.

V návaznosti na schválená Pravidla byl zpracován tento metodický pokyn pro podávání a schvalování projektů JI v ČR, který upravuje metodiku a postupné kroky pro předkládání a posuzování projektů JI.

2. Definice základních pojmů

Projekt JI: Projekt vedoucí k významnému snížení emisí skleníkových plynů v ČR, realizovaný domácím partnerem ve spolupráci se zahraničním investorem, kdy za skutečně realizované snížení emisí skleníkových plynů získává zahraniční investor dohodnuté množství emisních kreditů.

Realizátor projektu (domácí partner): Subjekt se sídlem v ČR, který je realizátorem daného projektu JI v ČR a je partnerem MŽP při jednání o projektu. Pro jednání o převodu předpokládaného množství emisních kreditů spojeného s realizací projektu JI může realizátor zmocnit jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

Zahraniční partner: Zahraniční subjekt, jehož sídlo je v jednom ze států Dodatku I Protokolu Úmluvy, a který se podílí na financování daného projektu.

Emisní kredit: Jednotka snížení emisí skleníkových plynů, převáděná po ukončení realizace projektu a dosažení plánovaného snížení emisí skleníkových plynů na zahraničního investora (zde 1 t CO2 ekv.).

Pracovní skupina MŽP pro řešení problematiky změny klimatu (Pracovní skupina MŽP): Pracovní skupina, zřízená v rámci MŽP jako poradní orgán ministra (mimo jiné i pro JI).

Realizace projektu: Jedná se o období realizace konkrétní investiční akce nebo jiného opatření, které ve svém důsledku povede ke snížení emisí. Realizace projektu končí kolaudačním řízením nebo jinou formou ukončení v souladu s existující legislativou. Po ukončení realizace projektu následuje období, ve kterém je ověřováno plnění jeho parametrů (zejména skutečně dosahované snížení emisí skleníkových plynů).

Baseline: Transparentní výpočet referenční (původní) úrovně emisí skleníkových plynů (stav, který lze očekávat v případě, že projekt nebude realizován).

3. Prioritní oblasti pro projekty JI

Pro projekty JI v ČR byly stanoveny následující prioritní oblasti:
- vytápění budov ve veřejném sektoru a obytných budovách zejména rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší a rozvodů tepla z CZT, zateplování budov a regulace;
- využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení;
- využívání obnovitelných zdrojů energie;
- budování sběrných systémů skládkového plynu u starých skládek a jeho energetické využití;
- ekologizace veřejné dopravy.

Předkládány mohou být rovněž projekty, které obsahují i další zařízení a opatření vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.

4. Základní podmínky pro zařazení projektu do kategorie JI

Jako projekty JI lze navrhovat pouze projekty nebo skupiny projektů:
- investičního charakteru (jako JI nebudou uznány projekty neinvestičního charakteru – například technická pomoc, poradenství, expertizy, výchova, apod.),
- které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
- které nevedou k přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí (ovzduší – voda – půda),
- připravované k realizaci, (jako JI však nebude uznán již realizovaný či probíhající projekt).

Pro účely posuzování projektu JI se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. Za termín ukončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního zákona v aktuálním znění. Rozhodujícím datem je podání návrhu projektu na MŽP (bod 5 tohoto Metodického pokynu).

5. Způsob podávání a projednávání návrhů

Realizátor projektu předloží návrh na projekt ve formě základní informace o projektu a technickém řešení MŽP (Samostatné oddělení změny klimatu MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10). Tyto základní informace jsou předkládány ve formě jednotného formuláře zprávy pro JI projekty který je součástí tohoto metodického pokynu v příloze A. MŽP tento záměr posoudí dle kritérií uvedených v bodě 3 a 4 tohoto Metodického pokynu a v případě souladu s těmito požadavky provede zaevidování projektu jako JI. O tomto kroku je předkladatel vyrozuměn písemně do 30 dnů od podání žádosti MŽP.

Po evidenci návrhu projektu bude tento návrh posouzen z hlediska ekologického, technického a ekonomického. K posouzení návrhů bude využito kapacit České energetické agentury (ČEA) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP). MŽP obě tyto instituce vyrozumí o evidenci žádosti a požádá o zpracování odborného stanoviska. V rámci zpracování tohoto stanoviska si obě instituce mohou vyžádat další dokumentaci potřebnou pro posouzení projektu. Kompletace dokumentace musí být dokončena do dvou měsíců od postoupení žádosti ČEA a SFŽP. Ve fázi kompletace komunikuje předkladatel přímo se SFŽP či ČEA.

K posuzování návrhů JI projektů slouží na SFŽP samostatný neinvestiční program 2.8. „Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů“, definovaný Přílohou I Směrnice Ministerstva životního prostředí ČR o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.1.2003, který je nedílnou součástí tohoto Metodického pokynu. Znění tohoto programu včetně specifikace dokumentů a formuláře žádosti vyžadovaných pro posouzení ze strany SFŽP je uveden v příloze B tohoto Metodického pokynu.

Souhrnné stanovisko jako výstup komplexního posouzení projektu musí být zpracováno do 2 měsíců po ukončení fáze kompletace. Toto souhrnné stanovisko ve formě návrhu rozhodnutí ministra je následně předloženo Pracovní skupině MŽP k projednání. Pracovní skupina je povinna návrh rozhodnutí ministra projednat do 2 měsíců od jeho předložení.

Konečné rozhodnutí o zařazení navrhovaného projektu mezi projekty JI přísluší ministru životního prostředí.

Grafická podoba projednávání návrhu projektu je uvedena v příloze C.

6. Kontrola realizace projektu

Realizace projektu bude monitorována nezávislou organizací podle předem dohodnutého harmonogramu. Nezávislá organizace bude stanovena realizátorem po dohodě s MŽP. Náklady spojené s monitorováním nese realizátor projektu.

Kontrola realizace projektu bude ze strany MŽP zajišťována SFŽP na základě smlouvy uzavřené mezi realizátorem a SFŽP. Tato smlouva bude upravovat především následující problematiku:

- stanovení baseline, ověřování a verifikace dosažených emisních redukcí
- monitorování průběhu realizace projektu
- ukončení realizace projektu a podmínky převodu emisních kreditů na zahraniční subjekt
- neplnění schválených parametrů a podmínek včetně sankčních ustanovení

7. Závěrečná ustanovení

MŽP si vyhrazuje právo na změny v tomto Metodickém pokynu.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne

# Způsoby a zdroje financování

Z hlediska možných zdrojů financování je možné navržené nástroje v oblasti energetiky a ochrany ovzduší rozdělit do následujících skupin.:

- základní administrativní nástroje (zařazené do skupiny normativních nástrojů – NOR). Tyto výdaje bude kraj pokrývat převážně z vlastních zdrojů, pokud není stanovena legislativou jinak (např. zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci položka 131d, poplatek za podání žádosti ve výši 30.000,- Kč, pro změnu integrovaného povolení 10.000,- Kč a pro zařízení neuvedená v příloze č. 1 zákona 5.000,- Kč). Důsledky vyplývající z normativních nástrojů a opatření budou pokryty provozovateli provozovatelů zdrojů.

- nástroje ekonomického charakteru (pod označením EKO) mohou být naplňovány jak ze zdrojů uvnitř kraje (tj. z krajského nebo z obecních rozpočtů, nebo mohou být za daných podmínek kofinancovány z vnějších zdrojů (SFŽP ČR, Strukturální fondy (ERDF, EAGGF atp.), iniciativy INTERREG, která je v případě Karlovarského kraje zvláště aktuální, či (v případě přípravy projektu o objemu přesahujícím 10 mil. EUR) i z Kohezního fondu. Relativně omezené možnosti financování poskytuje také např. ČEA ČR. Opatření na úrovni dopravní infrastruktury jsou hrazeny buď z rozpočtu kraje, případně i z rozpočtů obcí nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Obce mohou v omezené míře získat prostředky využitím možnosti zavedení poplatků za znečišťování ovzduší u malých zdrojů v podnikatelské sféře. Tyto poplatky jsou příjmem obce a jsou účelově vázány na výdaje v oblasti životního prostředí.

- Zejména pro podnikovou sféru jsou k dispozici komerční finanční zdroje nebo zdroje investičních společností, které k sobě váží nutnost ztráty jisté kontroly nad vlastním majetkem. Kraj ve spolupráci s dalšími institucemi může podpořit investice od ochrany ovzduší např. poskytnutím příspěvků na úhradu úroků a tím zajistí příjemcům subvencí dosažitelnost komerčních úvěrů (týká se zejména odvětví, která jsou v oborové recesi, přesto mají významný dopad na kvalitu ovzduší, např. slévárenství, strojírenská výroba, do jisté míry i keramický průmysl). Další možnou formou podpory soukromých investic je poskytnutí garancí za komerční úvěry. Všechny tyto formy podpory investic do ochrany životního prostředí v sob zahrnují přenesení rizika na finanční instituce při poskytování úvěru a zajištění jeho splatnosti.

Zvláštním zdrojem jsou například prostředky energetických společností na podporu rozvoje vlastního odvětví (např. oblast plynofikace – podpora nákupu plynových spotřebičů, podpora při stavebních úpravách atp.). Tyto podpůrné programy zpravidla sledují především komerční cíle subvencujících společností a ekologická kritéria většinou nejsou uplatňována. Bylo by velmi vhodné využít těchto iniciativ a vlastními podpůrnými programy podpořit jejich ekologizaci (např. poskytnutím dotací na nákup plynových spotřebičů v nízkoemisním provedení atp.). Výhodou je, že subvencující komerční subjekty mají vyvinuté vlastní účinné mechanismy na zajištění vysoké efektivity vydaných prostředků (např. zabránění tzv. duálních systémů při podpoře plynofikace – tj. topná soustava připojená současně na plyn a na tuhá paliva atp.). Není v silách státní administrativy tyto mechanismy vyvinout a účinně vymáhat. Dále je možné využít zdroje komerční, ať již formou úvěrů či využitím služeb tzv. podniků energetických služeb (PES, resp. EPC – Energy Performance Contracting).

## Doporučený mechanismus organizace výdajů v oblasti ochrany ovzduší v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj dlouhodobě čerpá velmi málo prostředků ze SFŽP ČR, jeho podíl na výdajích v posledních letech klesl ke 3 %. Bylo by vhodné ve spolupráci s Fondem vytvořit odpovídající podpůrné programy, které by vytvořily prostor pro efektivní čerpání prostředků, jejichž alokace bude řízena krajem a budou administrovány ve spolupráci se SFŽP ČR.

Lze předpokládat, že majorita budoucích výdajů a podpůrných prostředků by měla směřovat do následujících oblastí:

- realizace energetických úspor na odběratelských systémech (a to jak v majetku fyzických osob, bytových družstev, tak v majetku obcí a ve veřejném vlastnictví), provedení úspor na distribučních systémech v majetku obcí nebo v majetku společností s významným majetkovým podílem obcí, a přijetí úsporných opatření na výrobních systémech (tj. ekologizace zdrojů tepla zejména v majetku obcí nebo ve veřejném vlastnictví),

- podpora náhrady malých zdrojů znečišťování a to především rozvojem CZT a plynofikace a podporou alternativních a obnovitelných zdrojů energie přednostně s určitým stupněm centralizace výroby tepla,

- podpora opatření ke snížení sekundární prašnosti na komunikacích (zde se bude jednat jak o podpory investičního charakteru, tj. rekonstrukce vozovek, nákup čistící mechanizace apod., tak provozního charakteru, tj. úhrada nákladů na provoz čistících zařízení a provádění údržby),

- rozvoj infrastrukturních opatření, tj. výstaveb silniční i energetické infrastruktury (počínaje dálkovým teplovodem po plynofikaci atp.). Při rozvoji plynofikace je třeba zvážit možnost poskytnutí možnosti odprodeje plynovodů nově vybudovaných z dotací na území obcí. Rozvodné společnosti by uvítaly prodloužení povolení odprodeji infrastruktury až v době, kde plynárenské společnosti pokryjí svoje investiční náklady v opačném případě nejsou z komerčního hlediska tyto vynaložené dotační prostředky optimálně využity a pro plynárenské distribuční společnosti nepředstavují zásadní motivační prvek k realizaci plynofikace v některých oblastech),

- investice do informačních, vzdělávacích a podpůrných projektů. Převážná většina zdrojů bude zřejmě pocházet buď z vlastních zdrojů kraje a obcí, případě ze státních podpůrných zdrojů. Při realizaci zejména výchovně vzdělávacích projektů se jeví jako relativně efektivní spolupráce s neziskovým a nadačním sektorem a s příspěvkovými vzdělávacími společnostmi.

- ostatní investice, zejména do dílčích konkrétních projektů budou financována ad hoc, podle charakteru projektů, definovaných cílů, jejich souladu se strategickými cíly kraje a státu.

Nelze předpokládat, že by se za současných legislativních a ekonomických podmínek opakovala situace poloviny devadesátých let, kdy objem investic věnovaných na ochranu ovzduší dosáhl rekordních rozměrů. Naopak je zřejmé, že oblast relativně levných a účinných opatření již je vyčerpána a je třeba přijmout skutečnost, že následující projekty budou samostatně finančně mnohem náročnější s výrazně menším konečným efektem. Proto je nutno každý projekt před zahájením jeho realizace pečlivě vyhodnotit s použitím ověřených metodik z hlediska ekonomické efektivity, případně ekonomické návratnosti, technické realizovatelnosti a sociální dostupnosti či politické přijatelnosti. Již před zahájením projektů je nezbytné stanovit pevně cíle a soustavu indikátorů a mechanismů k jejich ověřování, tak, aby byla zaručena trvalá kontrola efektivity a účelovosti vydaných prostředků a uvolněných zdrojů. K řízení a přípravě takových projektů patří například uplatňování metodiky LogFrame, která je povinnou součástí při předkládání žádostí o financování z evropských podpůrných fondů.

V následujícím textu jsou charakterizovány jednotlivé zdroje financí, využitelné pro realizaci opatření v oblasti energetického hospodářství a ochrany ovzduší.

##### Programy fungující na bázi státní podpory

Státní fond životního prostředí – SFŽP: jedná se o programy poměrně s širokým spektrem aplikací souvisejíc zejména podporou opatření vedoucí ke snížení negativních zátěží životního prostředí, určené jak pro fyzické tak právnické subjekty. Forma podpory je velmi různorodá, v rozsahu až 40% dotace, nebo poskytnutí úhrady části komerčních úroků, či půjčky až do výše 70 % nákladů s desetiletou splatností a 5% úrokem p. a., případně odkladem splatnosti o dva roky. Podávání žádostí lze uplatnit v průběhu celého roku. Fond je podle stanov povinen zjistit kontrolu nad využitím prostředků. O výdajích z fondu rozhoduje ministr životního prostředí.

Česká energetická agentura – ČEA: široké spektrum programů podporující opatření na využití energetických úspor, vyššího využití obnovitelných a alternativních zdrojů, respektive podpory technických opatření pro energeticky úsporné provozování bytových a rodinných domů, případně program státní podpory rozvoje podniků energetických služeb. Výše dotace se pohybuje od 15 do 40 % investice, s omezením maximální výše poskytnuté částky do 3 až 10 milionů Kč, dle typu programu. Podávání žádostí je víceméně omezeno na první tři měsíce v roce.

Ministerstvo pro místní rozvoj – MMR: v rámci programu pro Obnovu a rozvoj venkova, dotačních titulů č. 8 a 9, formou dotace až do výše 30 % nákladů nebo formou půjčky s 10% úrokem p. a. Podávání žádostí je rovněž časově omezeno. Ministerstvo pro místní rozvoj bude zajišťovat administraci projektů pro poskytování prostředků z Kohezního fondu EU (projety nad 10 mil. EUR). V současné době je připravována strategie pro financování projektů z Kohezního fondu v oblasti životního prostředí.

Ministerstvo zemědělství – MZ: v rámci programu Podpůrného garančního rolnického lesnického fondu a. s., blíže specifikovaných v částech Zemědělec a Agroregion, formou garancí na bankovní úvěr a dotací na úhradu částí úroků z úvěrů. Ministerstvo bude obsluhovat část výdajů spojených s činností Strukturálního fondu ERDF (European Regional Development Fund – Evropský regionální rozvojový fond) do jehož patronace patří i oblast rozvoje venkova, kam mohou být zařazeny projekty z oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů, např. centralizované vytápění biomasou atp.

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB: program Malého a středního podnikání – tj. Záruka, Kredit, Kapitál, Vesnice, umožňující přístup k 9 až 10% úvěru se splatností 6 let, případně poskytnutí záruk na úvěr či dotace na bankovní úvěr až do výše 6%. Existují, zde jistá omezení z pohledu maximální výše zapůjčené částky (blíže viz jednotlivé programy).

##### Programy fungující na bázi mezinárodní podpory

Phare, fond ESF – Energy Saving Fund, spravovaný ČSOB, a. s. poskytující půjčku v rozmezí 2 až 50 miliónů Kč s cca poloviční komerční sazbou, s možným odkladem 2 let a dobou splatnosti 8 let.

Phare, fond BEP – Podnikatelský ekologický program, spravovaný ČSOB, a. s. poskytující půjčku do výše 80 % investic v rozmezí 3 až 43 miliónů Kč s nižší komerční sazbou, s možným odkladem a dobou splatnosti do 5 let.

EU, program SAPARD, jehož cílem je příprava projektů venkovských mikroregionů z předvstupního programu Evropské unie pro zemědělství a rozvoj venkova – Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development. Dotace může činit až 75% z nákladů, podání žádostí je termínově omezeno do 30. září. Garantem je MMR. Do této oblasti mohou spadat především opatření spojená s podporou aplikace správné zemědělské praxe atp.

EU, program ISPA a PHARE III obdoba programu SAPARD v oblasti dopravy, ekologických projektů a oblasti hospodářské a sociální soudržnosti.

EU, strukturální, kohezní a fondy a fondy soudržnosti. Jedná se o využití prostředků EU, ve spojitosti se vstupem či po vstupu ČR do Evropské unie. Tento zdroj dotací poskytovaných do výše 50 až 75 % investice.  Výdaje z těchto fondů se řídí strategickými cíly ČR a regionů tj. tzv. Sektorových operačních plánů a zejména tzv. Společného regionálního operačního programu (SROP).

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF)

Evropský regionální rozvojový fond byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionální rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností.V současnosti je nejvýznamnějším ze strukturálních fondů.

Úkoly Evropského regionálního rozvojového fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ERDF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů.

„Evropský regionální rozvojový fond je určen k tomu, aby svou častí na rozvoji a strukturálních změnách zaostávajících regionů a přeměně upadajících průmyslových oblastí pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství.“

Smlouva o EU (Amsterodamská) Článek 160/ex-čl. 130c

„... podporovat hospodářskou a sociální soudržnost nápravou hlavních regionálních rozdílů a účastí na rozvoji a přeměně regionů. ... rovněž přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.“

Nařízení ES 1784/1999 o Evropském regionálním rozvojovém fondu, čl. 1 - Úkoly

Evropský regionální rozvojový fond přispívá především k dosažení Cíl 1 a 2, dále financuje iniciativu INTERREG (přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce) a iniciativu URBAN (hospodářská a sociální obnova krizí postižených měst) a podporuje inovační akce a technická opatření (v oblasti regionálního rozvoje a výměny těchto zkušeností).

ERDF financuje:

- produktivní investice pro vytváření a zachování trvale udržitelných pracovních příležitostí

- investice do infrastruktury

- rozvoj vnitřního potenciálu podporujících místní rozvoj a zaměstnanost a činnost malých a středních podniků

- podpora služeb pro podniky

- převod technologií

- zlepšení přístupu podniků k financím

- přímé podpory investic

- vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvj zaměstnanosti

- podpora strukturám místních služeb pro vytvoření nových pracovních míst (pokud nejsou financována z ESF)

- dále podporuje:

- produktivní prostředí (zejména pro rozvoj malých a středních podniků a přitažlivost regionů) prostřednictvím rozvoje infrastruktury

- výzkum a technologický vývoj

- rozvoj informační společnosti

- investice do cestovního ruchu a kultury pokud vytváření trvale udržitelné pracovní příležitosti

- ochrana a zlepšování životního prostředí

- rovnost mužů a žen v oblasti zaměstnanosti

- mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráce

Cíl 1 a Cíl 2

- Investice do infrastruktury, především v rámci Trans-evropských sítí (TENs) - doprava, telekomunikace a energetické sítě

- Investice do vzdělání a zdraví

- Ochrana životního prostředí

- Regenerace průmyslových oblastí a upadajících městských oblastí

- Zlepšení přístupu a regenerace venkovských oblastí nebo oblastí závislých na rybolovu

- Přímé investice do produktivního sektoru k vytvoření trvalých pracovních míst

- Pomoc malým a středním podnikům a místnímu rozvoji, s důrazem na Teritoriální pakty zaměstnanosti (Territorial Employment Pacts)

- Posilování výzkumu a rozvojových kapacit v regionech

Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF)

Společná zemědělská politika a strukturální politika jsou provázané a vzájemně se doplňují. Evropský zemědělský orientační a záruční fond vznikl v roce 1961 k financování společné zemědělské politiky. Tento fond je složen ze dvou sekcí - orientační a záruční. Podle Smlouvy je součástí strukturálních fondů pouze orientační sekce, některá opatření však financuje také záruční sekce (podrobněji Nařízení ES 1260/1999).

EAGGF financuje opatření v rámci regionů spadající pod Cíl 1 a Cíl 2, iniciativu LEADER+ (rozvoj venkova).

Smlouva o EU čl. 33/ex-čl. 39 - Společná zemědělská politika

„Cílem společné zemědělské politiky je (mj.):

- zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťování racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, zejména pracující síly

- zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělské komunity, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství.“

Obecné oblasti podpory (podle nařízení 1257/1999)

- zlepšení struktur zemědělských hospodářství a struktur pro zpracování a prodej zemědělských výrobků

- přestavby a změny zaměření zemědělského výrobního potenciálu, zavádění nových technologií a zlepšování jakosti výrobků

- podněcování nepotravinářské výroby

- trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství

- diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti

- zachování a posílení životaschopných sociálních struktur ve venkovských oblastech

- rozvoje ekonomických činností a zachování a rozvoje zaměstnanosti s cílem zajistit lepší využití stávajícího vrozeného potenciálu

- zlepšení pracovních a životních podmínek

- zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy

- ochrana posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje požadavky ochrany životního prostředí

- odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy, zejména podporováním projektů iniciovaných a realizovaných ženami

Opatření k rozvoji venkova

- Oblasti podpory:

- Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

- Odborný výcvik (školení)

- Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními

- Zahájení činnosti mladých farmářů

- Předčasný odchod do důchodu

- Zemědělství šetrné k životnímu prostředí

- Lepší zpracování a odbyt zemědělských výrobků

- Lesnictví

- Investice do zemědělských hospodářství

INTERREG III

Cílem iniciativy INTERREG III je podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce vedoucí k podpoře vyváženého rozvoje a evropské integraci.

Z celkových prostředků EU určených pro léta 2000 - 2006 má být alespoň 2,5% (asi 4,875 miliard eur z Evropského fondu regionálního rozvoje) přiděleno na program INTERREG (tj. polovina všech prostředků vyčleněných na Iniciativy).

V jeho rámci má být věnována zvláštní pozornost přeshraničním aktivitám, zejména s výhledem na „východní rozšíření“, a dále členským státům, které mají dlouhé hranice s kandidátskými zeměmi. Nadcházející fáze rozšíření totiž zvýší počet vnitřních hranic a posune vnější hranice směrem k východu. Také je zapotřebí zlepšit koordinaci s programy PHARE, TACIS a MEDA (programy EU pro transformující se země). Novinkou oproti předchozímu programovacímu období je spolupráce mezi nepřiléhajícími regiony (tj. regiony, které spolu přímo nesousedí).

Směry programu INTERREG:

směr A - přeshraniční spolupráce

směr B - mezistátní (transnacionální) spolupráce

směr C - meziregionální spolupráce

- EBRD, The European Bank for Reconstruction and Development, podpora energeticky úporných projektů formou půjčky, až do výše 35 % celkové investice. Splatnost 10 až 15 let, s možností odkladu.

- EIB, Evropská Investiční Banka, podpora ekologických a energeticky úsporných projektů formou úvěrů. Garanten je HypoVereins bank.

- Fond Global Environment Facility ( GEF), podpora projektů, které přispívají k ochraně Země před klimatickými změnami, forma grantu až do výše 15 – 30 % nákladů. Termínově omezeno do 30. října

- WB, World Bank, opět se jedná o využití finančních prostředků Světové banky obdobným způsobem jako u předchozích zahraničních zdrojů.

##### Nástroje vyplývající z Kjótského protokolu

Kromě podpůrných fondů jsou velmi perspektivní příležitostí k získání prostředků mezinárodní aktivity zaměřené na omezování emisí skleníkových plynů: Joint Implementation (JI) a emisní obchodování. Naprostá většina těchto projektů je z oblasti využívání OZE či energetických úspor a vesměs také přispívá k omezování emisí klasických znečišťujících látek do ovzduší.

Projekty Joint Implementation: jedná se o projekty vedoucí k snížení emisí skleníkových plynů v ČR, realizovaný domácím partnerem ve spolupráci se zahraničním investorem, kdy za skutečně realizované snížení emisí skleníkových plynů získává zahraniční investor dohodnuté množství emisních kreditů (jednotka snížení emisí skleníkových plynů).

Krajské orgány mohou sehrát důležitou úlohu v procesu vyhledávání projektů a vstoupit do kontaktů s MŽP, SFŽP a ČEA a pomoci vyhledávat vhodná umístění pro potenciální projekty JI. Proto lze doporučit vytvoření kontaktního pracovníka či kontaktního bodu na úrovni kraje, který by se problematice těchto  projektů dlouhodobě a koncepčně věnoval a umožnil tak aktivní zapojení kraje při přípravě a především vyhledávání těchto projektů.

V případě obchodování s emisemi na úrovni projektů jde především o možnosti podpory opatření ke snižování emisí formou prodeje emisních redukcí, kde aktivní přístup kraje (vyhledávání projektů, vazba na potenciál OZE, strategie kraje v oblasti energetiky, prezentace situace v kraji) může ve spolupráci s MŽP zvýšit zájem o realizaci těchto projektů s řadou pozitivních vedlejších efektů (zaměstnanost, regionální rozvoj, využití potenciálu atp.).

##### Tuzemské komerční zdroje

Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší

U opatření zaměřených na snížení emisí z konkrétního podniku leží odpovědnost za zajištění finančních prostředků přímo na provozovatelích zdrojů, ať již se jedná o opatření realizované na základě dohody (kterou je nutno jednoznačně preferovat), nebo o výsledek administrativního rozhodnutí. Lze předpokládat, že i vedle možnosti využití komerčního úvěru  budou provozovatelé pravděpodobně často využívat různých fondů a podpor, vlastní prostředky budou v těchto případech sloužit opět hlavně pro spolufinancování.

Podniky energetických služeb

Podpora probíhá tak, že podnik energetických služeb na sebe převezme riziko zainvestování, výstavby a provozování budoucího tepelného hospodářství. Vůči odběrateli, např. obci, vystupuje v pozici dodavatele tepla. Z časového pohledu se jedná o cca 15 až 20letý vztah, v němž dodavatel uzavírá s potenciálním odběratelem před započetím výstavby systému CZT smlouvu, kde jsou zakotveny zpevňující body týkající se maximální ceny tepla, podmínek její garance ve vztahu k době provozování a závislosti na cenách energetických vstupů, množství odebraného tepla, způsobu provozování, způsobu ručení, penalizace apod. Přístup PES k této záležitosti je čistě komerční, podřízen přiměřenému zisku a v mnoha případech, zejména u firem se zahraničním kapitálem, je vybudování systému CZT podmíněno dodávkou technologie z té či oné země, z které PES pochází. Nicméně, je to jeden z mála reálných způsobů jak oživit způsob vytápění v malých obcích. Mezi takovéto firmy patří např. EPS, Harpen, apod.

Úvěry u bankovních ústavů

Tento zdroj investic je používán převážně v těchto případech jen k dofinancování, a to ještě jen tehdy má-li např. provozovatel CZT čím ručit a je-li dlouhodobě schopen splácet požadovanou částku. Úvěr je úročen sazbou od 8 do 18 % p.a.

Leasing

Tento zdroj financí lze uplatnit v rámci obce formou tzv. komunálního leasingu, nebo přímo u dodavatele specifické technologie či technologického celku.

## Návrh podprogramů pro financování ze strany SFŽP ČR a fondů EU

### Stávající aktivity SFŽP ČR v oblasti financování ochrany ovzduší

Na podporu projektů v oblasti ochrany ovzduší byly v podpůrném programu SFŽP ČR vypsaném v Přloze 1. Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1.1. 2003:

#### Program snižování emisí hlavních znečišťujících látek a ochrany klimatu Země s důrazem na energeticky úsporné řešení

Cílem programu je snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů u zdrojů znečišťování ovzduší s důrazem na energeticky úsporné řešení včetně vytváření předpokladů k rekonstrukci zdrojů znečišťování ovzduší rozvojem infrastruktury v obcích. Do programu jsou řazena všechna opatření splňující náležitosti převodu emisních kreditů CO2 na zahraniční subjekt v rámci společné implementace v souladu s flexibilními mechanismy Kjótského protokolu bez ohledu na plnění dalších podmínek dále uvedených programů.

2.1.	Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností

Program je určen pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, v případech, kdy je zdroj provozován za účelem dodávky tepla pro vytápění a TUV pro školy, mateřské školy, zdravotnická zařízení, veřejně správní budovy, domovy důchodců, ústavy mentálně a tělesně postižených osob a další zařízení s charitativní činností. Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě paliv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování.

2.2.	Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší

Cílem programu je snížení emisí látek znečišťujících ovzduší rekonstrukcí středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění včetně rozvodů CZT za účelem plnění podmínek zákona o ochraně ovzduší a zavádění nejlepších dostupných technik. Podmínkou zařazení do programu je prokazatelné neplnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší nebo zavádění nejlepší dostupné techniky definované Směrnicí rady (ES) 96/61/EC z 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění. V případě energetických zařízení a využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení je dále podmínkou zařazení do programu energeticky úsporné řešení, které sníží, při nezměněném množství do sítě dodávaného tepla, spotřebu paliva minimálně o 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena energetickým auditem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhláškou MPO ze dne 14. června 2001 č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

2.3.	Program využívání kogeneračních jednotek

Cílem programu je rekonstrukce velkých, středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, na zdroj s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie . Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s minimální úsporou primární energie 30 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Kogenerační jednotka bude dosahovat minimálně 80 % účinnosti. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena energetickým auditem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhláškou MPO ze dne 14. června 2001 č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

2.4.	Program rozvoje infrastruktury malých obcí

Program je určen pro obce do 1000 obyvatel a části obcí do 1000 obyvatel, pokud jsou součástí větších obcí a základní sídelní jednotky těchto částí (urbanistické obvody a sídelní lokality) jsou od okolní zástavby odděleny nezastavěnými plochami (nikoliv pouze hranicemi katastrálních území) ve smyslu vyhlášky č. 120/1979 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o tato opatření:

- výstavba veřejných částí přípojek a STL plynovodů;

- výstavba veřejných částí přípojek a sítí CZT.

Podmínky zařazení do programu jsou následující:

- zpracování částí územní energetické koncepce dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce podle požadavků MŽP a SFŽP vyjadřujících:

- prokazatelné úspory energie, včetně navazujících úsporných opatření spojených s realizací akce a maximálním využitím energetického potenciálu z obnovitelných zdrojů energie minimálně o 25 %;

- energetický potenciál pro zásobování teplem z obnovitelných zdrojů v řešeném území;

- analýzu možností následného využití energetického potenciálu z obnovitelných zdrojů v řešeném území.

V případě dostatečného ekonomicky využitelného energetického potenciálu pro zásobování teplem z obnovitelných zdrojů energie v řešeném území bude toto řešení upřednostněno v případě podpory prostřednictvím příslušných programů Fondu.

### Program plnění Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší EHS-OSN a relevantních směrnic EU, týkajících se snižování emisí těkavých organických látek (VOC)

2.5.	Program snížení emisí těkavých organických sloučenin

Cílem programu je snížení znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických sloučenin z činností a zařízení technologických procesů používajících organická rozpouštědla, definovaných v § 4 zákona č. 86/2000 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

Jedná se např. o opatření u těchto technologií a činností:

- technologie nanášení nátěrových hmot,

- polygrafie,

- čištění povrchů,

- chemické čištění,

- nátěry vozidel,

- jiné nátěry jako kůže, kovů, plastů, textilu a tkanin, filmu, papíru, dřevěných povrchů, navíjených drátů…,

- impregnace dřeva,

- laminování dřeva a plastů,

- výroba nátěrových hmot, přípravků, laků a tiskařských barev a adheziv,

- výroba farmaceutických produktů,

- extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků.

Podporovány jsou zejména technologie a zařízení uplatňující nízkoemisní techniky a nátěrové hmoty v oblasti jejich aplikace.

#### Program k dosažení kvality ovzduší ve vztahu k požadavkům Evropské unie

Cílem programu je na základě stanovené kvality ovzduší se zřetelem k lidskému zdraví a životnímu prostředí připravit programy ochrany ovzduší a klima Země včetně jejich postupné realizace. Toho má být dosaženo použitím společných metod a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzduší a udržováním kvality ovzduší v místech s přijatelným znečištěním a zlepšování kvality ovzduší všude tam, kde je nadměrně znečištěné.

2.7.1.	Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší

Cílem programu pro snižování emisí a imisí je podpořit zpracování a aktualizaci takových územních programů, jejichž realizace, při respektování požadavků zákona o hospodaření s energií, zajistí v daném území ekonomicky efektivní dosažení cílů státní politiky životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší.

Předmětem podpory je zpracování územního programu pro snižování emisí a imisí v souladu se zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. Následná aktualizace programu v případě požadavku zadavatele bude prováděna v ročních intervalech do roku 2006 včetně.

Program je určen pro kraje dle nově vzniklého členění České republiky platného od 1.1.2000 a obce do 10 000 obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší dle ustanovení § 7 odst. (1) zákona č. 86/2002 Sb.

2.7.2.	Program realizace územních programů snižování emisí a imisí znečišťujících látek

Cílem programu je realizace opatření, vedoucích ke snížení imisí a emisí znečišťujících látek, vypouštěných do ovzduší z těch místních zdrojů, které kvalitu ovzduší kraje významně ovlivňují.

Program je realizován na základě zpracovaných územních programů snižování emisní a imisní zátěže dle jednotné metodiky Fondu ve spolupráci s místně příslušnými orgány, institucemi a obecně prospěšnými organizacemi.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany ovzduší jsou stanovena takto:

- úroveň koncentrací hlavních znečišťujících látek v dané lokalitě,

- vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory,

- vazba na využití současných kapacit a regionální politiky,

- preference opatření, která zabezpečí trvalé snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než odpovídá emisním limitům pro nové zdroje podle prováděcích předpisů k zákonu č. 86/2002 Sb. v platném znění a provozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnění přísnějších podmínek provozování těchto zdrojů než je legislativně stanoveno,

- měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření i požadované, případně navrhované podpory z Fondu, vztažená na jednotku odstraněného znečištění,

- zohlednění potřeb oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostředí v rámci ČR i v rámci krajů dle členění České republiky platného od 1.1.2000,

- využití nejlepších dostupných technik, energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.

#### Program plnění Kjótského protokolu k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

Program napomáhá plnění usnesení vlády č. 480/1999 k dokumentu „Strategie ochrany klimatického systému Země v České republice“ pro zajištění hlavních úkolů Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a s Rozhodnutím Rady 1999/296/EC.

Cílem programu je posouzení navrhovaných opatření a na jeho základě stanovení konkrétních podmínek pro realizaci společných projektů v souladu s přijatými mezinárodními závazky v rámci Protokolu a mezinárodními požadavky na jejich implementaci, které umožní následný převod snížení emisí skleníkových plynů za předpokladu plnění národního redukčního cíle pro emise skleníkových plynů.

2.8.	Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů

Cílem programu je umožnit domácím investorům přímý nebo zprostředkovaný převod dohodnutého množství skutečně realizovaného snížení emisí skleníkových plynů s využitím mechanizmů Kjótského protokolu při realizaci společných projektů (projektů JI) a stanovit podmínky jeho realizace.

Opatření navrhovaná k převodu emisních kreditů na zahraniční subjekt budou vyhodnocena na základě ekonomických a ekologických ukazatelů a technické úrovně řešení a musí současně zajišťovat snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Opatření, s dostatečnými ekologickými přínosy, které splňuje podmínku adicionality a je navrhováno ke společné implementaci, bude podpořeno v rámci příslušných investičních programů Fondu. Předpokladem podpory z Fondu je, že žadatel prokázal nedostatek disponibilních finančních zdrojů, ale je ekonomicky způsobilý opatření provést.

Přijímány a posuzovány budou projekty JI pouze investičního charakteru vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů a snižování ekonomických nákladů, zaměřené zejména na úspory energie a zvyšování energetické účinnosti z následujících prioritních oblastí:

- vytápění budov ve veřejném sektoru a obytných budovách zejména rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší a rozvodů tepla z CZT, zateplování budov a regulace;

- využívání odpadního průmyslového tepla u stávajících zařízení;

- využívání obnovitelných zdrojů energie;

- budování sběrných systémů skládkového plynu u starých skládek a jeho energetické využití;

- ekologizace veřejné dopravy.

Předkládány mohou být rovněž projekty JI investičního charakteru, které obsahují i další zařízení a opatření vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Podmínkou zařazení navrhovaného opatření JI do programu a jeho registrace je evidence žádosti v odboru ekonomiky MŽP.

Opatření zařazená do programu budou Fondem po vyhodnocení předložena formou návrhu Rozhodnutí ministra spolu se Souhrnným stanoviskem k žádosti Pracovní skupině pro řešení problematiky změny klimatu (PS klima).

PS klima doporučí ministrovi životního prostředí opatření JI k rozhodnutí. Nedílnou součástí návrhu Rozhodnutí ministra a Souhrnného stanoviska bude zapracování a přiložení stanoviska České energetické agentury k navrhovanému opatření.

Kritéria pro výběr akcí k převodu emisních kreditů jsou stanovena takto:

- celkové a roční snížení emisí skleníkových plynů;

- požadované množství emisních kreditů určených k prodeji;

- nabízená případně navrhovaná cena za jednotku redukce emisí, přičemž cena bude posuzována v kontextu vývoje ceny těchto redukcí na mezinárodním poli;

- podmínka „dodatečnosti“, tj. takového snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Z dalšího řízení budou předem vyloučeny návrhy projektů, které budou zaměřeny na splnění podmínek daných příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky z oblasti životního prostředí;

- soulad s prioritami Státní politiky životního prostředí a s prioritami Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie;

- podmínka „nejlepší dostupné techniky“ v souladu s přijímanou legislativou Evropských společenství, hodnocená ve vztahu k indikátorům BAT (vážený součet poměrů indikátorů charakterizující předmětnou technologii);

- environmentální aspekty projektu – například hospodárné využívání přírodních zdrojů, recyklace odpadů, apod., doložené exaktně vyjádřenými ekologickými přínosy v jednotlivých složkách životního prostředí;

- ekonomické aspekty projektu – například nákladově efektivní řešení, soulad s makroekonomickou politikou na národní i regionální úrovni (růst zaměstnanosti, regionální rozvoj apod.);

- vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále návrhy na zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory;

- úroveň koncentrací hlavních znečišťujících látek a koncentrací skleníkových plynů v dané lokalitě;

- vazba na využití současných kapacit a regionální politiky;

- preference opatření, která zabezpečí trvalé snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než odpovídá emisním limitům pro nové zdroje a provozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnění těchto přísnějších limitů;

- měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření a případně i podpory z Fondu nutné k realizaci opatření, vztažená na jednotku odstraněné emise skleníkových plynů a jednotku odstraněného znečištění;

- zohlednění potřeb oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostředí v rámci ČR i v rámci krajů;

- energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.

### Návrh financování opatření vyplývajících z Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek Karlovarského kraje

DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů

- podpora realizace opatření v oblasti ochrany ovzduší a integrované prevence nad rámec požadavků platné legislativy (opatření směřující k plnění emisních limitů pod úroveň 20 % platného emisního limitu nebo pod úroveň stávajícího BAT).

DOB04 Demonstrační projekty v energetice

Tato oblast je již z prostředků SFŽP ČR prakticky pokrývána. Z realizace demonstračních projektů se jedná o podporu:

- demonstračních projektů nových zdrojů tepla a elektřiny s významným přínosem ke snížení měrných emisí a spotřebě primárních zdrojů,

- nové technologie na zvyšování energetické účinnosti a dosahování energetických úspor.

Cílem je zrealizovat na území kraje projekty, které seznámí odbornou i laickou veřejnost s možnými šetrnými technologiemi v energetice a ověří technické a ekonomické podmínky jejich dostupnosti. Vedlejším efektem realizovaných demonstračních projektů je příspěvek k jejich dalšímu technickému zdokonalování a vývoji.

EKO02 Investice do energetické infrastruktury

- podpora investic do energetické infrastruktury směřující k omezování emisí znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 3,

- podpora realizace Programu rozvoje plynofikace Karlovarského kraje,

- podpora realizace Programu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

Program rozvoje plynofikace a Program na podporu alternativních obnovitelných zdrojů energie na území regionu je navrhován z důvodu zajištění koncepčního souladu s dalšími strategickými dokumenty kraje a vytvoření rámce pro financování těchto rozvojových programů z prostředků kraje a mimokrajských zdrojů. Program rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie by měl být zaměřen pouze na podporu technologií, které mají lokální dopad na kvalitu ovzduší, např. spalování biomasy atp. Podpora bezemisních technologií (voda, slunce, vítr) může na území kraje nadále zůstat v rukou SFŽP ČR. V současné době ve větším rozsahu podporuje rozvoj plynofikace na území České republiky Státní fond životního prostředí ČR. Odpovědnost za ochranu ovzduší, využívání surovinových zdrojů a zásobování energiemi je však vložena do rukou krajů, které by měly mít možnost takto uvolňované prostředky usměrňovat a koordinovat. Současně s formulací Programu rozvoje plynofikace by byl vytvořen Fond rozvoje plynofikace a Fond rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie Karlovarského kraje, kde by byly shromážděny prostředky na zajištění realizace Programů. Zdrojem příjmů Fondu by byly vlastní prostředky kraje věnované na problematiku a v případě, že budou vypsány příslušné podpůrné programy, i prostředky SFŽP ČR. SFŽP ČR by mohl podpůrné prostředky uvolňovat na základě Programů schválených Radou kraje a přijatých SFŽP ČR, resp. z rozhodnutí ministra o poskytnutí prostředků. Programy plynofikace a alternativních a obnovitelných zdrojů musí zahrnovat harmonogram výdajů a formu a závazné podmínky pro udělování podpor.

SFŽP ČR je podle Statutu SFŽP ČR, bodu 3.6 povinen kontrolovat účelnost a správnost využití poskytnutých finančních prostředků ze Státního fondu. Kontrola nad výdaji z Krajského fondu by měla být zajištěna povinným členstvím zástupce SFŽP ČR v Radě fondu rozvoje plynofikace Karlovarského kraje a stanovením podmínek rozhodování Rady Krajského fondu.

EKO03 Investice do úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů

Navržený podpůrný program zahrnuje oblast podpory realizace úsporných opatření na distribučních a odběratelských systémech v následující podobě:

- investice na snížení energetických ztrát při rozvodu tepla u organizací v majetku nebo spoluvlastnictví státu, kraje nebo obcí,

- investice do úspor energie v panelových domech,

- investice do úspor energie u veřejně prospěšných staveb.

Pro poskytnutí prostředků by mělo být podmínkou vypracování energetického auditu, který identifikuje hlavní oblasti úspor a doporučí efektivní opatření a především by mělo být uvedeno, že se provedené úspory projeví na snížení emisí a nebudou mít zásadní efekt na vývoj ceny tepla.

EKO04 Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů

- finanční podpory poskytované SFŽP ČR by měly být přidělovány na základě smluvního stavu mezi krajem a provozovatelem zdroje uzavřeným v podobě dobrovolné dohody (viz bod DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů).

EKO05 Finanční podpory domácnostem

- podpora využití geotermální energie,

- podpora využití energie slunce,

- podpora aplikace technologie tepelného čerpadla.

Tento podpůrný program již nepředpokládá, že by SFŽP ČR nadále formou malých projektů podporoval zavádění některých alternativních zdrojů tepla v regionu na úrovni malých projektů (např. spalování biomasy). Podpora rozvoje alternativních zdrojů, které přispívají k emisím znečišťujících látek v místě jejich aplikace by měla být v následujícím období výhradně v rukou kraje, který zváží podporu na základě vyhodnocení imisní situace v lokalitě a dostupnost paliv a zajistí soulad záměru s vlastními strategiemi.

EKO09 Finanční podpora při obnově vozového parku

- podpora zpracování studií proveditelnosti ekologizace HD,

- podpora plynofikace (CNG) v HD (možný souběh s podporou rozvoje CNG infrastruktury v dopravě viz 2.9.a)i.)

- podpora nákupu nových CNG vozidel pro HD,

- podpora při výstavbě CNG infrastruktury včetně investičních nákladů vyvolaných CNG (požární ochrana);

- navýšení při poskytnutí CNG infrastruktury veřejnosti.

Podpora v rámci bodu EKO09-a) by měla být směřována k provedení hodnotících studií na vyhodnocení ekonomického a ekologického dopadu při realizaci opatření vedoucích ke snížení emisí z hromadné dopravy osob. Cílem podpory kroků v ekologizaci hromadné dopravy je podpora rozvoje buď plynofikace v dopravě s potenciálem rozšíření i mimo oblast hromadné dopravy osob nebo zavedení koncových technologií na mobilních zdrojích s dieselovými motory (viz podpůrný program 2.10.) s cílem podpořit dodávky nízkosirnatého paliva na trh (tzv. ULSD s obsahem síry do 50 ppm). Samotné nízkosirnaté palivo tak může přispět ke snížení emisí tuhých látek z dieselových agregátů až o 15 %. Rozvoj plynofikace v dopravě umožní především omezování emisí z budoucích zdrojů.

Opatření zaměřené na rozvoj CNG infrastruktury předpokládá odstupňování poskytnutých podpor v následujícím schématu: základní podpora CNG infrastruktury v případě, že vybudované plničky budou využívány pouze pro účely provozu vozového parku HD, rozšířená (navýšená) podpora v případě, že plničky budou k dispozici veřejnosti.

Při podpoře tohoto podprogramu by bylo vhodné na národní úrovni koordinovat jeho aplikaci ve větších městech ČR a to zejména s odvoláním na potřebu budování specifické infrastruktury nebo zajištění většího rozšíření ekologicky šetrnějších paliv.

EKO11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel

- Podpora přestavby vozidel HD na CNG pohon,

- podpora dodatečných opatření u vozidel HD (DPF),

Opatření je zaměřeno především na doplnění programu EKO09 který je zaměřen výhradně na nová vozidla v HD. Navrhovaný podpůrný program by zahrnoval přestavbu stávajících vozidel HD na CNG pohon. Vysoce efektivní a ekonomicky přijatelnou variantou je zavedení tzv. DPF filtrů na dieselové agregáty u vozidel HD, alternativně i pro obslužná vozidla.

INF01-04-06 Získávání a zpracování informací a DKO10 Rozvoj imisního monitoringu na území regionu

- podpora inventarizace (pasportizace) zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje – integrace pasportizace do stávajícího informačního systému, podpora aktualizace inventarizace a vývoj pasportizace zdrojů,

- vyhodnocení imisního zatížení území:

- podpora realizace časově ohraničených projektů monitoringu imisního zatížení území regionu zejména TZL, PAH, Cd, Ni a As (viz DKO10),

- podpora investic do rozvoje trvalé monitorovací sítě na území Karlovarského kraje (viz DKO10),

- podpora do provedení a aktualizace modelového vyhodnocení imisního zatížení regionu.

Podpora udělovaná v rámci bodu INF01-04-06-b)-i. by měla být zaměřena na realizaci projektů, které mohou významnou měrou přispět k provádění monitoringu imisní zátěže území kraje specifickými polutanty, které lze na území regionu předpokládat v důsledku struktury emisních zdrojů. Podpora poskytovaná SFŽP ČR může významnou měrou přispět ke koordinaci projektů a k vzájemnému přenosu získaných zkušeností. Bod INF01-b)-ii. je zaměřen především na nákup stacionárních případně mobilních monitorovacích stanic, které by doplňovaly optimalizovaný monitorovací systém provozovaný ČHMÚ, případně Hygienickou službou. Podpora by měla být zaměřena především na podporu sledování specifického imisního zatížení v rizikových lokalitách doplněných o monitoring běžných znečišťujících látek. Podpora poskytovaná ze zdrojů SFŽP ČR by měla zahrnovat investiční programy na identifikaci potřeby a vybudování regionální monitorovací sítě doplňující národní monitorovací síť a financování krátkodobých a střednědobých projektů. SFŽP ČR není určen k financování nákladů spojených s provozem monitorovací sítě.

INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta

- podpora pro zpracování Programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty,

- podpora investičních projektů vyplývajících z Programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

Podpůrný program INF02-b) předpokládá podporu projektů vyplývajících ze zpracovaného a schváleného Programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Předmětem udělovaných podpor by bylo vytvoření nových informačních prostředků pro komunikaci s veřejností, např. informačních portálů, veřejných informačních panelů nebo vybudování informačních linek atp.

NOR12 Podmíněná povinnost využívat u nových staveb CZT, případně alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace

- podpora kogenerace u nových zdrojů spalujících alternativní paliva,

- podpora kogenerace u nových zdrojů spalujících plynná fosilní paliva,

- podpora při úhradě vícenákladů na zavedení CZT nad úroveň jiných technicky a ekonomicky dostupných řešení.

Podmínkou udělení podpory ze SFŽP ČR v rámci bodu NOR12-c) by mělo být předložení studie optimálního zabezpečení zásobování teplem u nové stavby a vyhodnocení vícenákladů na zavedení CZT. Podpora by byla udělena na základě doporučení KÚ Karlovarského kraje k udělení podpory na zavedení CZT u nové stavby.

NOR25 Operativní kontrola emisních parametrů vozidel

- podpora investic na technické vybavení k mobilnímu měření emisních parametrů vozidel (mimo nákupu automobilu).

Tento podpůrný program by zahrnoval nákup zařízení a potřebného softwarového vybavení pro vybavení jednotky na měření emisních parametrů vozidel. Předpokladem udělení podpory by bylo vytvoření a vyškolení odborně způsobilého týmu KÚ Karlovarského kraje, který by asistoval Policii ČR při provádění technických kontrol na vozidlech.

ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy (HD)

Opatření zahrnuje dvě části s předpokládaným podílem SFŽP ČR na financování přípravy a realizace:

- podpora při zpracování studií rozvoje HD na regionální úrovni se zaměřením na:

- vývoj integrované HD,

- rozvoj služeb, které vedou ke zvýšení kvality HD a její atraktivnosti pro dopravu osob,

- rozvoj informačních služeb uživatelům HD.

- investice do rozvoje HD mimo investic do dopravní infrastruktury

- realizace systému integrované HD,

- zavádění informačních služeb uživatelům HD.

Cílem opatření je především podpořit rozvoj integrovaných dopravních systémů, které by odstranily duplicitu poskytovaných dopravních služeb na území regionu. Integrované systémy dopravy ovšem budou klást větší nároky na zajištění informovanosti uživatele HD. Cílem programu je podpora zavádění nových informačních technologií v dopravě – tzv. telematiky.

#### Zvláštní formy podpory

DKO09 Podpora řešení zásobování energií a rozvoj CZT v Ostrově nad Ohří

Navrhované opatření zahrnuje jak konkrétní kroky, tak harmonogram činností:

- zpracování Územní energetické koncepce města Ostrov nad Ohří (do konce roku 2004)

- realizace přípojky CZT z Ostrovské teplárenské,a.s. na hranice areálů ŠKODA Ostrov spol. s r.o. a PAPOS, v.o.s. do roku 2006 (motivací je zajištění potenciálu pro provedení energetických úspor na distribučních odběratelských systémech),

- realizace energetických úspor na distribučních a odběratelských systémech do roku 2009 až 2012 (přechod z parovodů na teplovody, rekonstrukce výměníkových stanic a snížení tepelných ztrát budov),

- zajištění dodávek dálkového CZT z Karlových Varů do roku 2012 až 2015.

Část nákladů na realizaci opatření by mohla být uvolněna ve formě dotace (zpracování ÚEK Ostrova nad Ohří), poskytnutí dotace v kombinaci s úvěrem či garance za úvěr (rozvoj CZT na hranici výrobních areálů) a formou dotace při napojení na vzdálené zdroje tepla a provedení rozsáhlých úspor energií spolu se zajištění spolufinancování pravděpodobně z Kohezního fondu.

### Možnosti financování projektů v oblasti ochrany ovzduší ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské unie

Možnost financování projektů na zlepšení kvality ovzduší na území Karlovarského kraje se odvíjí od stanovených priorit v rámci Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 – 2006 (SROP). Tento materiál je v současnosti připravován, následující odstavce reprezentující relevantní část dokumentu odráží jeho aktuální stav. K získání prostředků ze Strukturálních fondů bude třeba mít připraven dostatečný počet kvalitních projektů. V rámci současné koncepce se předpokládá zajištění posuzování projektů a administrace jejich financování prostřednictvím SFŽP ČR.

#### Opatření 4.2 Zlepšování kvality ovzduší v regionech

Popis a zdůvodnění

Toto opatření bude podporovat projekty předkládané obcemi (či obcemi pověřenými organizacemi) a jimi spolufinancované, malými podnikateli anebo společné projekty obcí a podnikatelů v souladu s platnou legislativou vztahující se k ochraně ovzduší.

Opatření se zaměřuje na obce, které nejsou vybaveny ekologickým vytápěním, dochází v nich  ke značnému znečištění ovzduší z lokálních zdrojů, a spadají do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší dle krajských priorit. Česká republika má dosti rozdílnou úroveň znečištění ovzduší v jednotlivých regionech. Zatímco regiony s vyšší koncentrací průmyslu (Moravskoslezsko, Severozápad) a v důsledku přenosu emisí z dálkových zdrojů vykazují vyšší podíly znečišťujících látek v ovzduší, existují regiony s relativně čistým ovzduším, bez velkých zdrojů znečištění (Jihozápad). Negativní vliv dálkových přenosů emisí je díky ekologizaci velkých tepelných zdrojů postupně snižován.

Tímto opatřením bude poskytováno financování pro podporu aktivit, které přispívají ke zlepšování kvality ovzduší v  obcích a regionech. Jde zejména o tyto druhy aktivit:

- využití biomasy, solární, vodní a větrné energie a dalších médií s užitím technologií prokazatelně zajišťujícími zlepšení emisí vzhledem ke stávajícímu zdroji.

- technická a organizační opatření ke snížení emisí z dopravy v obcích.

- přívod a rozvod plynu a dalších médií v obcích, které dosud nejsou napojeny na plynárenskou soustavu s cílem zajistit plynové vytápění obydlí v obcích a tak vyřadit z tohoto procesu v opodstatněných případech pevná paliva produkující znečišťující látky do ovzduší, a to v kombinaci s kogenerací.

Operační cíle opatření:

- Zlepšení kvality ovzduší.

- Snížení měrných emisí hlavních znečišťujících látek.

- Snížení objemu znečišťování ovzduší z dopravy.

- Snížení podílu fosilních paliv na energetické bilanci obcí ve prospěch obnovitelných zdrojů energií.

Tab. 18.2.1 Typy podporovaných projektů a kategorie oblastí intervence SF

| Rozvoj plynofikace v obcích zejména v kombinaci s kogenerací. | 331 |
| --- | --- |
| Náhrada pevných fosilních paliv alternativními zdroji energie, zejména u malých a středních zdrojů znečištění v obcích. | 332 |
| Technická a organizační opatření zaměřená na ochranu proti prachovým částicím. | 341 |
| Snižování produkce emisí z malých a středních stacionárních zdrojů. | 341 |

Kritéria pro výběr projektů:

- projekty snižující koncentraci škodlivin v ovzduší;

- projekty snižující specifické emise s významným negativním vlivem na zdraví obyvatel;

- projekty kombinující snižování emisí s úsporami energie.

- Kritéria oprávněnosti projektů:

- demonstrace prospěchu pro regiony soudržnosti jako výsledek podpory ze SF;

- demonstrace potřeby pro podporu ze SF.

Tab. 18.2.2. Indikátory a kvantifikace výsledků a účinků:

| Výstupy |  |
| --- | --- |
| Počet podporovaných projektů plynofikace a náhrady pevných fosilních paliv alternativními zdroji energie. | 50 |
| Výsledky |  |
| Zvýšení počtu obyvatel napojených na nově budovanou plynovodní síť. | 50 000 |
| Snížení emisí ze stacionárních malých a středních zdrojů. | 3 % |
| Účinky |  |
| Snížení emisí ze stacionárních malých a středních zdrojů po 3 letech. | 3 % |

Koneční uživatelé:

- Obce, svazky obcí

- obyvatelé

- podnikatelé

- organizace založené nebo zřizované obcemi nebo kraji

- nestátní neziskové organizace

Koneční příjemci podpory:

- obce, svazky obcí, organizace založené nebo zřizované obcemi.

Státní pomoc:

- Toto opatření bude spolufinancováno státní podporou podnikům a odvětvím, která jde nad rámec pravidla de minimis a která nespadá pod některé nařízení o výjimce.

- Časový rozvrh:

- 3 roky (2004 – 2006)

Tab. 18.2.3. Finanční rámec opatření:

| - Spolufinancování (mil. EUR) |  |  |  |  | - Veřejné zdroje celkem (mil. EUR) | - Soukromé zdroje | - Finanční rámec celkem | - Strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ERDF - EU | - Státní rozpočet | - Krajský rozpočet | - Rozpočet obcí | - Ostatní |  |  |  |  |
| - 13,206 | - - | - - | - 2,733 | - 2,926 | - 18,864 | - 3,263 | - 22,128 | - 75 % |

- Podpora z ERDF pro toto opatření bude poskytována nejvýše do 75 % celkových oprávněných nákladů. V případě investic do firem musí být příspěvek strukturálních fondů ve shodě s horními limity pro výši podpory a pro kombinace podpory stanovené v oblasti státní podpory; pro regiony Cíle 1 v ČR byla  maximální intenzita veřejné podpory stanovena ve výši 46 % až 50 % NGE (čistý ekvivalent dotace) podle jednotlivých regionů soudržnosti, a to v souladu s regionální mapou intenzity veřejné podpory na období 2002 - 2006 (usnesení vlády č.1315/2001).

- Veřejné zdroje pro toto opatření představují 18 % z celkového finančního rámce spolufinancování priority.

- Forma podpory:

- nevratná přímá pomoc

#### Opatření 2.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

- Popis a zdůvodnění

Toto opatření je navrhováno pro financování modernizace a rekonstrukce regionální silniční sítě (silnice II. a III. třídy) a místních komunikací a bude podporovat projekty předkládané kraji a obcemi.

Regionální silniční síť tvořená silnicemi II. a III. třídy byla předána do majetku krajů. Stavebně technický stav těchto silnic ve vztahu k plynulosti a bezpečnosti silničního provozu není vyhovující. Kromě zlepšení stavebně technického stavu současné sítě je pro řešení dopravní situace řady měst nezbytné budování přeložek a obchvatů. Vážným problémem je nevyhovující stav řady mostů. To má negativní vliv na podnikání a konkurenceschopnost regionální ekonomiky, přístup ke službám pro místní obyvatele a pro udržitelnost komunit.

K důležitým faktorům, zejména pro nákladní dopravu, rozvoj přeshraniční spolupráce a cestovní ruch, patří přístupové komunikace k hraničním přechodům. Z důvodu nedostatečné kapacity hraničních přechodů dochází k jejich přetížení.

Uvedené problémy vyvolávají nezbytnost celkové modernizace a rekonstrukce, jakož i další rozvoj vnitroregionálních dopravních komunikací. Při modernizaci silniční sítě budou využívány především stávající silnice, případně jejich koridory, a tím bude omezena fragmentace krajiny novými trasami. V souvislosti s tím budou budována vhodná technická a infrastrukturální zařízení (např. protihlukové bariéry) pro minimalizaci zdravotních rizik a negativních vlivů na životní prostředí.

Kvalitní vnitroregionální dopravní komunikace umožní lepší přístup k využití místních zdrojů a poskytování služeb a umožní území realizovat svůj potenciál zvýšením přístupnosti území pro externí trhy a komunikační sítě.

- Operační cíle opatření:

- Zkvalitnění propojení jednotlivých měst a obcí regionů dopravní sítí, odpovídající současným a budoucím potřebám.

- Zlepšení životního prostředí ve městech.

- Zkrácení jízdních dob a úspora paliva.

- Zvýšení mobility pracovních sil.

- Vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj včetně cestovního ruchu.

- Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti.

Tab. 18.2.4. Typy podporovaných projektů a kategorie oblastí intervence SF:

| Výstavba a modernizace silnic II. třídy včetně obchvatů měst a dálničních přivaděčů. | 3122 |
| --- | --- |
| Modernizace úseků silnic III. třídy dotvářejících dopravní systém regionů. | 3122 |
| Modernizace místních komunikací v obcích nad 3000 obyvatel. | 3122 |
| Odstraňování bodových závad a bariér na komunikacích (mosty, nepřehledné křižovatky apod.). | 3122 |
| Opatření k eliminaci hluku a vibrací z dopravy. | 342 |
| Opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy a ochrany pěších, cyklistů a zvěře. | 3122 |

Kritéria pro výběr projektů:

- projekty zvyšující kvalitu a průchodnost regionálních a místních dopravních komunikací;

- projekty zajišťující lepší přístupnost okrajových částí regionů, lepší mobilitu obyvatelstva a rozložení výroby;

- projekty zajišťující vznik nových pracovních míst;

- projekty zabezpečující bezpečnost dopravy.

- Kritéria oprávněnosti projektů:

- demonstrace prospěchu pro regiony soudržnosti jako výsledek podpory ze SF;

- demonstrace potřeby pro podporu ze SF.

Tab. 18.2.5. Indikátory a kvantifikace výsledků a účinků:

| Výstupy |  |
| --- | --- |
| Délka nově vybudovaných či rekonstruovaných dopravních komunikací. | 125 km |
| Počet vybudovaných obchvatů měst,a dálničních přivaděčů a mostů. | 20 |
| Výsledky |  |
| Zvýšení propustnosti dopravních cest. | 5 % |
| Časová úspora cestovních časů obyvatel, vč. tělesně postižených. | 5 % |
| Časová úspora cestovních časů dopravců. | 3 % |
| Hrubý počet nově vytvořených pracovních míst(muži/ženy). | 200/100 |
| Účinky |  |
| Čistý počet nově vytvořených pracovních míst po 3 letech. | 150 |
| Čistý počet stabilizovaných stávajících pracovních míst po 3 letech. | 600 |

Koneční uživatelé:

- obce, kraje

- občané, turisté, podnikatelé

Koneční příjemci podpory:

- kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi a kraji

- Státní pomoc:

V rámci tohoto opatření nebude poskytována státní podpora podnikům  a odvětvím výroby, resp. poskytnutá podpora bude kompatibilní s pravidlem de minimis nebo bude respektovat Nařízení Rady o výjimkách ve shodě s Nařízením Rady č. 994/98 ze 7.5.1998.

- Časový rozvrh:

- 3 roky (2004 – 2006)

- Tab. 18.2.6. Finanční rámec opatření:

| - Spolufinancování (mil. EUR) |  |  |  |  | - Veřejné zdroje celkem (mil. EUR) | - Soukromé zdroje | - Finanční rámec celkem | - Strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ERDF - EU | - Státní rozpočet | - Krajský rozpočet | - Rozpočet obcí | - Ostatní |  |  |  |  |
| - 78,428 | - - | - - | - 9,926 | - 23,681 | - 112,035 | - - | - 112,035 | - 75 % |

Podpora z ERDF pro toto opatření bude poskytována nejvýše do 75 % celkových oprávněných nákladů. V případě investic do firem musí být příspěvek strukturálních fondů ve shodě s horními limity pro výši podpory a pro kombinace podpory stanovené v oblasti státní podpory; pro regiony Cíle 1 v ČR byla  maximální intenzita veřejné podpory stanovena ve výši 46 % až 50 % NGE (čistý ekvivalent dotace) podle jednotlivých regionů soudržnosti, a to v souladu s regionální mapou intenzity veřejné podpory na období 2002 - 2006 (usnesení vlády č. 1315/2001).

Veřejné zdroje pro toto opatření představují 58 % z celkového finančního rámce spolufinancování priority.

- Forma podpory:

- nevratná přímá pomoc

- Geografické pokrytí:

Všechny regiony soudržnosti Cíle 1 s důrazem na vyhlášené oblasti se soustředěnou podporou státu (hospodářsky slabá nebo jiná problémová území).

#### Opatření 2.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

- Popis a zdůvodnění

Toto opatření je navrhováno pro financování rozvoje dopravní obslužnosti a bude podporovat projekty předkládané kraji, spolufinancované kraji a obcemi.

Dopravní obslužnost je jedním z limitujících faktorů rozvoje regionů, neboť určuje míru uspokojování potřeb jeho obyvatel a zároveň ovlivňuje i atraktivitu území pro investory a návštěvníky. Velkým problémem je dopravní obslužnost veřejnou dopravou typických, méně lidnatých venkovských oblastí, která je podstatně více ohrožena než v příměstských oblastech. Je tak jedním z faktorů, který působí na vylidňování typických venkovských oblastí a jeho nepříznivý vliv roste se vzdáleností od vyšších center osídlení.

V posledních letech byla potřeba veřejné dopravy do značné míry zastiňována spoléháním na dopravu osobními automobily. Je však nejvýše žádoucí, aby lidé, zejména v odlehlých oblastech, měli možnost volby mezi veřejnou dopravou a užitím automobilu. To bude mít prospěšný účinek zejména na ženy, které jsou často vyloučeny z účasti na podnikání nebo sociálních aktivitách z důvodu nedostatku vhodné veřejné dopravy.

Velice důležitou otázkou dopravní obslužnosti jsou vnitroregionální vazby. U nich je třeba akcentovat především takové, které vykazují výrazné přepravní proudy. Jsou to především příměstské aglomerace měst, zejména těch největších (Praha, Brno, Ostrava), ale i těch střední velikosti (Plzeň, České Budějovice, Liberec, Karlovy Vary apod.). Velká města se potýkají s největšími dopravními problémy. Jejich dopravní problémy se promítají do jejich širšího okolí a mají nepříznivé dopady na životní prostředí.

Cestou řešení je zavádění integrovaných dopravních systémů, které se zaměří na rozvoj veřejné dopravy v těchto městech a na dopravní napojení příměstských i vzdálenějších spádových oblastí na tato dominantní sídla. Předpokladem je důsledná harmonizace trolejbusové, tramvajové, autobusové a železniční dopravy. V některých případech se kromě příměstské železnice může uplatnit i kombinovaný systém tramvaj - železnice. Tím by mohla být komplexně systémově vyřešena veřejná osobní doprava, která může vést k omezování individuální automobilové dopravy do měst i ve městech.

Budou rovněž zlepšovány podmínky a vybavení pro cyklistickou dopravu včetně kombinace s veřejnou dopravou (systém bike-and-ride) a pěší doprava.

Na základě výše uvedeného bude tímto opatřením poskytováno financování těchto klíčových aktivit:

- zajišťování dopravního spojení veřejnou dopravou pro okrajové a odlehlé části regionů;

- zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy v dominantních sídlech s dopravním napojením příměstských i vzdálenějších spádových oblastí;

- systémová zlepšení veřejné dopravy ve městech vč. instalace moderních informačních systémů pro cestující, modernizace přestupních terminálů.

Operační cíle opatření:

- Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu.

- Zvýšení územní mobility obyvatelstva.

- Zlepšení životního prostředí v sídlech.

- Zvýšení atraktivity regionů pro turisty, návštěvníky i investory.

- Zajištění dopravní obslužnosti v turisticky atraktivních územích a okrajových částech regionů.

Tab. 18.2.7. Typy podporovaných projektů a kategorie oblastí intervence SF

| Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy ve vybraných aglomeracích. | 319 |
| --- | --- |
| Zajišťování dopravního spojení okrajových částí regionů mimo rámec integrovaného dopravního systému. | 317 |
| Modernizace přestupních terminálů. | 317 |
| Instalace moderních informačních systémů pro cestující. | 317 |
| Zavádění specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely (školní autobusy, malé autobusy, nízkopodlažní vozy apod.). | 317 |

Kritéria pro výběr projektů:

- projekty zajišťující zkvalitnění veřejné dopravy;

- projekty zajišťující lepší dopravní obslužnost okrajových částí regionů a lepší mobilitu obyvatelstva;

- projekty zajišťující vznik nových pracovních míst.

Kritéria oprávněnosti projektů:

- demonstrace prospěchu pro regiony soudržnosti jako výsledek podpory ze SF;

- demonstrace potřeby pro podporu ze SF.

Tab. 18.2.8. Indikátory a kvantifikace výsledků a účinků

| Výstupy |  |
| --- | --- |
| Počet zavedených integrovaných systémů veřejné dopravy, vč. bezbariérových dopravních řetězců. | 3 |
| Počet podpořených projektů dopravní obslužnosti. | 14 |
| Zvýšení podílu nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. | 5% bodů |
| Výsledky |  |
| Časová úspora cestovních časů obyvatel, vč. tělesně postižených. | 5 % |
| Časová úspora cestovních časů dopravců. | 2 % |
| Hrubý počet nově vytvořených pracovních míst. | 100 |
| Účinky |  |
| Čistý počet nově vytvořených pracovních míst po 3 letech. | 50 |
| Čistý počet stabilizovaných stávajících pracovních míst po 3 letech. | 200 |

Koneční uživatelé:

- obce, kraje

- občané, turisté

- dopravci soukromí i veřejní

- podniky, podnikatelé

Koneční příjemci podpory:

- kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi a kraji

- Státní pomoc:

Toto opatření bude spolufinancováno státní podporou podnikům a odvětvím, která jde nad rámec pravidla de minimis a která nespadá pod některé nařízení o výjimce.

- Časový rozvrh:

- 3 roky (2004 – 2006)

Tab. 18.2.9. Finanční rámec opatření:

| - Spolufinancování (mil. EUR) |  |  |  | - Veřejné zdroje celkem (mil. EUR) | - Soukromé zdroje | - Finanční rámec celkem | - Strop podpory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ERDF - EU | - Státní rozpočet | - Krajský rozpočet | - Rozpočet obcí |  |  |  |  |
| - 35,563 | - - | - 6,035 | - 9,204 | - 50,802 | - 7,255 | - 58,056 | - 75 % |

- Podpora z ERDF pro toto opatření bude poskytována nejvýše do 75 % celkových oprávněných nákladů. V případě investic do firem musí být příspěvek strukturálních fondů ve shodě s horními limity pro výši podpory a pro kombinace podpory stanovené v oblasti státní podpory; pro regiony Cíle 1 v ČR byla  maximální intenzita veřejné podpory stanovena ve výši 46 % až 50 % NGE (čistý ekvivalent dotace) podle jednotlivých regionů soudržnosti, a to v souladu s regionální mapou intenzity veřejné podpory na období 2002 - 2006 (usnesení vlády č.1315/2001).

- Veřejné zdroje pro toto opatření představují 26 % z celkového finančního rámce spolufinancování priority.

- Forma podpory:

- nevratná přímá pomoc

### INTERREG III

Cílem iniciativy INTERREG III je podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce vedoucí k podpoře vyváženého rozvoje a evropské integraci.

Z celkových prostředků EU určených pro léta 2000 - 2006 má být alespoň 2,5 % (asi 4,875 miliard EURO z Evropského fondu regionálního rozvoje - ERDF) přiděleno na program INTERREG (tj. polovina všech prostředků vyčleněných na tzv. Iniciativy).

V jeho rámci má být věnována zvláštní pozornost přeshraničním aktivitám, zejména s výhledem na "východní rozšíření", a dále členským státům, které mají dlouhé hranice s kandidátskými zeměmi. Nadcházející fáze rozšíření totiž zvýší počet vnitřních hranic a posune vnější hranice směrem k východu. Také je zapotřebí zlepšit koordinaci s programy PHARE, TACIS a MEDA (programy EU pro transformující se země). Novinkou oproti předchozímu programovacímu období je spolupráce mezi nepřiléhajícími regiony (tj. regiony, které spolu přímo nesousedí).

Směry programu INTERREG:

směr A - přeshraniční spolupráce

směr B - mezistátní spolupráce

směr C - meziregionální spolupráce

V rámci směru A je možné zvážit možnost zajištění financování na finacování projektů, které mohou vyplynout z těsné spolupráce mezi EKOAliancí Ohře a Umweltallianz Sachsen. Právě na financování takto formulovaných projektů s významnou společenskou a politickou podporou jsou určeny zdroje iniciativy INTERREG. Kraj by si tuto příležitost zajistit nadnárodní spolupráci se sousedícím německým regionem neměl nechat ujít.

### Možnosti financování projektů v oblasti ochrany ovzduší z Kohezního fondu Evropské unie

Z prostředků Kohezního fondu jsou financovány pouze projekty mimořádných finančních rozměrů, jejichž rozpočet přesahuje sumu 10 mil. EURO. Prostředky z Kohezního fondu jsou přidělovány na národní úrovni a jsou financovány zejména velké infrastrukturní projekty. V zásadě je neslučitelný souběh financování ze Strukturálních a Kohezního fondu. Z kategorie připravovaných projektů, jež zasahují na území Karlovarského kraje se může jednat zejména o projekt vyvedení dálkového tepla z Karlových Varů do Ostrova nad Ohří s cílem nahradit stávající ekologicky nevyhovující zdroj dodávkami tepla z technologicky ošetřeného zdroje v Sokolovské uhelné, a.s. – teplárně Vřesová a provedení rozsáhlejších energetických úspor na distribučním systému v Ostrově.

# Vyhodnocování a aktualizace koncepčního řešení

## Indikátory

Hlavní indikátory, na jejichž základě bude vyhodnocováno plnění cílů Koncepce, navrženy následujícím způsobem:

Energetika

- meziroční změna následujících ukazatelů:

- měrná spotřeba energie  na jednotku HDP

- měrná spotřeba energie na 1 obyvatele

- podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie

- podíl pevných paliv na celkové spotřebě energie v malých zdrojích (REZZO 3)

Emise

- meziroční změna celkových emisí oxidu siřičitého

- meziroční změna celkových emisí oxidů dusíku

- meziroční změna celkových emisí amoniaku

- meziroční změna celkových emisí těkavých organických látek

Imise

- rozsah oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášený pro aktuální rok Ministerstvem životního prostředí ČR

- výskyt měřených imisních hodnot překračujících imisní limity a meze tolerance stanovené z hlediska ochrany zdraví

- výskyt měřených imisních hodnot překračujících imisní limity stanovené z hlediska ochrany zdraví (v případě ozónu cílový imisní limit)

- výskyt měřených imisních hodnot překračujících imisní limity stanovené z hlediska ochrany ekosystémů (v případě ozónu cílový imisní limit AOT40)

- meziroční změna následujících imisních charakteristik (na základě výsledků měření kvality ovzduší)

- průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, suspendovaných částic, olova, kadmia, arsenu a niklu na měřicích stanicích v kraji

- 4. nejvyšší denní koncentrace SO2

- 25. nejvyšší hodinová koncentrace SO2

- 19. nejvyšší hodinová koncentrace NO2

- 36. nejvyšší denní koncentrace suspendovaných částic PM10

- 26. hodnota nejvyšší 8-hodinové koncentrace ozónu

- nejvyšší 8-hodinová koncentrace oxidu uhelnatého

- nové informace o koncentracích látek, pro něž jsou stanoveny imisní limity avšak které nejsou dosud v kraji měřeny

## Aktualizace Koncepce

### Cyklus vyhodnocování průběžného plnění navržených opatření

Z povahy navržených indikátorů vyplývá jako nejvhodnější roční cyklus vyhodnocování, který by proběhl za daný rok vždy ve čtvrtém čtvrtletí roku následujícího (emisní data z databáze REZZO jsou obvykle k dispozici v září a lze předpokládat, že ve stejné době budou Ministerstvem životního prostředí vyhlašovány aktualizace oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší).

Za vhodnou formu vyhodnocení považujeme situační zprávu, která by byla předkládána vždy ke konci kalendářního roku pro informaci samosprávným orgánům kraje a po jejím vzetí na vědomí by byla zveřejňována.

### Řádné aktualizace koncepčního řešení

Aktualizace Koncepce snižování emisí a imisí a  Územní energetické koncepce bude provedena v návaznosti na přípravu aktualizovaných znění příslušných koncepčních dokumentů na celostátní úrovni – zejména Národního programu snižování emisí:

První řádná aktualizace Koncepce snižování emisí a imisí je tedy navržena do šesti měsíců po vyhlášení prvního Národního programu snižování emisí, tedy cca v dubnu 2004.

Druhá řádná aktualizace (zřejmě rozsáhlejší) se předpokládá do šesti měsíců po vyhlášení druhého Národního programu snižování emisí, tedy cca v červnu 2007.

### Způsob provádění opatření a korekcí na základě průběžných kontrol

Kromě uvedených řádných aktualizací bude nutno provést mimořádnou aktualizaci Koncepce v případě, že nastane jedna z následujících situací:

- dojde k podstatné změně právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší a nebo v oblastech souvisejících

- dojde k mimořádnému déle trvajícímu zhoršení kvality ovzduší

- ukáže se na základě třech po sobě následujících ročních vyhodnocení Koncepce zhoršující se trend vývoje jednoho či více indikátorů

- objeví se významné nové problémy ochrany ovzduší, které nejsou zahrnuty do řešení v rámci této Koncepce

Vzhledem k míře neurčitostí vstupních předpokladů k přípravě projekcí jejich kvalita s rostoucím projekčním horizontem klesá; projekce emisí skleníkových plynů do roku 2010 lze považovat za dosti pravděpodobné, projekce do roku 2020 spíše za odborný odhad.

model cirkulace oceánů a atmosféry, vyvinutý v Hadley Centre, Bracknell

globální cirkulační model vyvinutý, v Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg

FCCC/CP/2001/13/Add.2

FCCC/CP/2001/13/Add.2

European Climate Change Programme, červen 2001 (http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm)

Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 1-3, IPCC 1997 a Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHG Inventories, IPCC 2000

Součet emisí jednotlivých plynů vynásobených příslušnými konverzními koeficienty (potenciály globálního ohřevu pro časový horizont 100 let), které udávají kolikrát je daný plyn z hlediska pohlcování tepelného záření účinnější než CO2 (pro CO2 1, pro CH4 21 a pro N2O 310). Hodnoty pro tzv. F-plyny obsahující fluór jsou v porovnání se základními plyny o 2-4 řády vyšší.

inventury emisí skleníkových plynů se provádějí v předepsaném formátu do 15. dubna každého roku za předminulý rok

Guidelines for Preparation of National Communications by Parties Included in Annex I to the Convention (FCCC/CP/1997/7) http://www.unfccc.int

údaj pro r.1995

údaj pro r.1995

Analýza k návrhu struktury Národního programu - svodný analytický materiál jako podklad pro práce na Národním programu hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů, SRC International CS, SEVEn, March Consulting, EkoWatt, červen 2001 (zpráva pro ČEA)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending the Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol’s project mechanisms, Brussels, COM(2003) 403 final

v této kapitole je budeme dále nazývat „znečišťujícími látkami“

přibližně 14% celkových agregovaných emisí pokrývaly v roce 2001 emise metanu, oxidu dusného a látek obsahujících fluór

podíl emisí CO2 na odhadu celkové krajské bilance ze zdrojů REZZO 1

všechny indikátory v oblasti energetiky jsou uvažovány bez zahrnutí spotřeby na zdrojích Vřesová a Tisová