# Nástroje a opatření Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje

## Základní nástroje programu snižování emisí

Základní nástroje krajských programů snižování emisí jsou:

- 1. 	technická a technologická opatření,

- 2. 	technicko - organizační opatření,

- 3. 	administrativní opatření,

- 4. 	evidence stacionárních zdrojů znečišťování,

- 5. 	inventarizace emisí,

- 6. 	schválené zásady spolupráce orgánů kraje s dalšími orgány veřejné správy,

- 7. 	dohody orgánů kraje s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší a dalšími subjekty,

- 8. 	práce s veřejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi,

- 9. 	využívání ekonomických nástrojů.

Nástroje a opatření programu snižování emisí jsou v předložené koncepci kategorizovány standardním způsobem, užívaným ve strategických a koncepčních dokumentech environmentální politiky takto:

- normativní nástroje a opatření

- ekonomické nástroje a opatření

- organizační nástroje a opatření

- institucionální nástroje a opatření

- informační nástroje a opatření

- dobrovolné nástroje a opatření.

- Normativní nástroje a opatření se opírají o právním předpisem stanovený limit, standard, zákaz či příkaz, jehož dodržování je kontrolováno a nedodržování sankcionováno

- Ekonomické nástroje a opatření jsou založeny na ekonomickém zvýhodnění činností nebo produktů žádoucích a ekonomickém znevýhodnění činností nebo produktů nežádoucích

- Organizační nástroje a opatření jsou založeny na změně vztahů mezi subjekty a nebo činnostmi. I když jejich aplikace může vyvolat ekonomické dopady, liší se od ekonomických nástrojů právě primárním důrazem na změnu vztahů (ekonomické nástroje změnu vztahů mohou vyvolat, ale nemusí).

- Institucionální nástroje a opatření se vztahují jednak k institucím, které konají veřejnou správu, jednak k institucím, které poskytují podporu výkonu veřejné správy

- Informační nástroje a opatření jsou aplikovány v oblasti získávání, zpracovávání a předávání informací. Významnou složkou je cílené předávání informací formou výchovy a osvěty

- Dobrovolné nástroje a opatření jsou aktivity subjektů, které nejsou zákonem uloženy jako povinnost a které obvykle ani nepřinášejí přímý krátkodobý ekonomický prospěch

Tato kategorizace pokrývá všechny položky, uvedené výše, vystihuje však lépe jejich legislativní a organizační zakotvení. V jednotlivých případech je situace následující:

- 1.	technická a technologická opatření: z větší části se jedná o nástroje normativní, částečně o nástroje organizační,

- 2.	technickoorganizační opatření: z větší části se jedná o nástroje organizační, částečně o nástroje normativní,

- 3.	administrativní opatření: jedná se vesměs o nástroje organizační, částečně institucionální,

- 4.	evidence stacionárních zdrojů znečišťování: jedná se o nástroj informační

- 5.	inventarizace emisí: jedná se o nástroj informační,

- 6.	schválené zásady spolupráce orgánů kraje s dalšími orgány veřejné správy: jedná se o nástroj institucionální,

- 7.	dohody orgánů kraje s provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší a dalšími subjekty: jedná se o nástroje dobrovolné,

- 8.	práce s veřejností – snižování emisí produkovaných domácnostmi: jedná se o nástroj informační,

- 9.	využívání ekonomických nástrojů: jedná se o nástroje ekonomické.

Pro přípravu Krajského programu snižování emisí připadají v úvahu zejména nástroje a opatření, která jsou v úplné či částečné kompetenci orgánů kraje (případně obcí).

Poznámka: Plná kompetence znamená, že orgán kraje či obce rozhoduje o tom, zda bude nástroj a opatření aplikovat či nikoliv (např. plán snížení emisí u zdroje). Částečná kompetence znamená, že orgán kraje či obce je ze zákona povinen nástroj či opatření aplikovat, rozhoduje však zcela či částečně o jeho obsahu a o rozsahu jeho aplikace (např. integrované povolení u zvláště velkého zdroje).

Krajský program snižování emisí se nezabývá problematikou legislativní ani problematikou v kompetenci orgánů veřejné správy na ústřední úrovni, protože tyto jsou předmětem Národního programu snižování emisí České republiky.

Krajský program snižování emisí se dále nezabývá povinnostmi, které jsou provozovatelům zdrojů uloženy právními předpisy přímo bez určitého stupně flexibility (např. emisní limity pro velké a střední zdroje), protože orgány kraje či obcí nemají možnost obsah a nebo rozsah těchto povinností žádným způsobem ovlivnit.

## Konkretizace nástrojů a opatření Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje

V následujícím textu jsou jednotlivé nástroje a opatření, zahrnuté do scénáře, konkretizovány na podmínky Karlovarského kraje a jsou formulována příslušná doporučení.

Pro každý nástroj a opatření jsou v dalším textu uvedeny následující položky:

- nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře – uvedení zda jde o prioritní nebo doporučený nástroj a uvedení scénářů, v nichž je jako prioritní uveden

- zdůvodnění, proč je nástroj nebo opatření aplikován

- Pozice kraje nebo krajského úřadu při aplikaci nástroje a opatření

- doporuční pro aplikaci v podmínkách Karlovarského kraje

- časový rámec

- rizika

- vazba na jiné nástroje a opatření

- multikriteriální vyhodnocení:

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 2,2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,7 |

Stupnice ve škále:

| 0 | žádný příspěvek |
| --- | --- |
| 1 | malý příspěvek |
| 2 | přijatelný příspěvek |
| 3 | významný přínos |

- finanční nároky nástroje a opatření (vyhodnoceny uvedení vypočtené nebo odhadované částky či slovním ohodnocením)

- v některých případech je nástroji nebo opatření přiřazeno jedno či více dílčích konkrétních opatření, zaměřených na řešení konkrétního emisního problému (konkrétního zdroje) v konkrétním čase

U řady konkretizovaných nástrojů a opatření je navrhována, kromě přímé podpory (finanční či administrativní) také podpora nepřímá. Tento typ podpory může být v řadě případů velmi účinný a nákladově efektivní. Nejvhodnější se jeví zařazení příslušných kritérií ochrany ovzduší do rozhodovacích procesů orgánů kraje a do obchodních soutěží, které kraj nebo jím řízené organizace vyhlašují.

### Normativní nástroje

NOR01 Územní plánování a územní rozhodování

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx, PM10 kraj, BaP Ostrov n.O. a kraj, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

V rámci územního plánování lze již v ranné fázi ovlivnit případné umisťování dalších stacionárních i liniových zdrojů na daném území. Jedná se z velké části o nástroj preventivní.

V rámci územního rozhodování lze ovlivnit umístění konkrétní stavby a stanovit podmínky. To je důležité zejména v případě staveb, které nejsou zdroji znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a na něž se tedy nevztahují povolení orgánu ochrany ovzduší (nástroj 1.2 Povolení k umisťování zvláště velkých, velkých a středních zdrojů). Některé z těchto staveb mohou vyvolat velmi významné lokální znečištění ovzduší.

Pozice kraje nebo krajského úřadu při aplikaci nástroje a opatření

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, krajský úřad pořizuje a schvaluje územní plány VÚC a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce.

Aplikace

V rámci scénářů kraje hraje tento nástroj klíčovou roli především při umísťování významných staveb, které mohou ovlivnit kvalitu ovzduší a to jak vzhledem k ochraně lidského zdraví, tak s cílem dosažení imisních limitů na ochranu ekosystémů a vegetace. Nástroj definuje základní limity pro průmyslový rozvoj, umísťování nových zdrojů a vytváření prostoru pro rozvoj energetických systémů. Kritéria rizika pro životní prostředí by měla být v Územním plánu Karlovarského kraje respektována.

Nejpřísnější rozvojové podmínky by měly být stanoveny v okolí těchto měst a obcí:

- Ostrov nad Ohří (spalovací zdroje, zdroje BaP a prachu – niklu),

- Stráž nad Ohří (zdroje prachu a věnovat pozornost budování obchvatu),

- Karlovy Vary (lázeňská oblast a území s překročením denního imisního limitu pro PM10),

- Mariánské Lázně (lázeňská oblast),

- Františkovy Lázně (lázeňská oblast),

- Sokolov (zatížení významnými zdroji a dopravní zátěž),

- Cheb (výhledový nárůst dopravní zátěže, prevence zvýšené prašnosti)

- Březová, Citice, Dolní Rychnov a Šabina (možné překročení limitů pro ochranu ekosystémů v důsledku dosahu zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová).

Při rozvoji emisně významných aktivit z hlediska NOx a VOC je třeba brát v úvahu, že kraj má poměrně dobrou perspektivu dosáhnout cílového imisního limitu ozónu pro ekosystémy a vegetaci a tudíž by měly být zdroje umísťovány tak, aby nezhoršily stávající situaci v Krušnohorské oblasti.

Nástroj je nutno, z hlediska ochrany ovzduší uplatnit prioritně v těch případech, kdy územní dokumentace dosud neexistuje nebo je ve stadiu příprav.

Časový rámec

Průběžně, včetně aktualizace dokumentu na základě nových poznatků o rizicích ohrožení kvality ovzduší

Rizika

- převážení hledisek ochrany ovzduší jinými faktory,

- přílišná „přísnost“ může vést k podvázání rozvoje území.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícícmi nástroji a opatřeními:

- INF04 Získávání a zpracovávání informací

- INF03 EIA

- NOR02 Povolení k umisťování zvláště velkých, velkých a středních zdrojů

- ORG07 Infrastrukturní opatření

- ORG10 Snižování přepravní náročnosti území.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1,2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,9 |

Finanční nároky nástroje a opatření

Pořízení ÚP může vyvolat jednorázové náklady v řádu několika milionů korun (cca do 5 – 15 mil. Kč) podle náročnosti řešení a sjednocení se stávajícími ÚPD měst a obcí. ÚP bude nutné průběžně aktualizovat při nákladech cca do 0,5 mil. Kč ročně podle rozsahu nových vstupů.

NOR02 Povolení k umisťování zvláště velkých, velkých a středních zdrojů

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 kraj, BaP Ostrov n.O. a kraj, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Územní řízení, v jehož rámci je toto povolení nutnou podmínkou, je silným nástrojem jak řízení kvality ovzduší, tak i omezování emisí. Z hlediska povolení, vydávaných podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, se jedná o preventivní nástroj pro řízení kvality ovzduší nejvýznamnější.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 17, odstavec 1, písmeno b), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:

Příslušný orgán ochrany ovzduší vydává stanoviska a povolení k řízení podle zvláštního právního předpisu, která obsahují podmínky ochrany ovzduší. Jimi jsou podle písmene b) povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů.

Aplikace

V rámci územního řízení bude nutno věnovat přiměřenou pozornost imisní problematice, a to jak z hlediska prostorového, tak i z hlediska časového (nově vyhlášené imisní limity mají stanovené termíny k dosažení a postupně klesající meze tolerance). Kromě toho bude nutno přihlížet také k doporučeným hodnotám emisních stropů, zejména v případě oxidů dusíku. Povolovaná zařízení by měla respektovat cíle v oblasti minimalizace emisí VOC s cílem snížení rozlohy území s překračováním cílového imisního limitu pro ozón.
Povolení, zejména nových zdrojů emisí prachu by měla respektovat i očekávaná zpřísnění imisního limitu pro PM10 k roku 2005, resp. 2010 a potenciální stanovení imisního limitu pro nejjemnější prachovou frakci PM2,5.

Na základě dosavadních znalostí lze doporučit, aby umisťování dalších potenciálních zdrojů tuhých znečišťujících látek, NOx, benzo(a)pyrenu a niklu respektovalo skutečnost, že na území některých obcí jsou nebo mohou být překračovány imisní limity a že cílový imisní limit pro ochranu lidského zdraví pro ozón je překračován na téměř 56 % území kraje.

V případě ostatních znečišťujících látek, pro něž jsou nařízením vlády č. 350/2002 Sb. vyhlášeny imisní limity, je nutno vždy posoudit, zda umístění zdroje nezhorší kvalitu ovzduší v místě natolik, že by vzniklo riziko překročení některého z imisních limitů. To se týká zejména obce Stráž nad Nisou, kde byla v roce 2002 vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendované částice frakce PM10.

Z modelových výpočtů vyplývá, že v horizontu roku 2010 existuje riziko překračování hodinového imisního limitu pro ochranu zdraví pro oxid dusičitý a riziko překročení imisního limitu pro oxidy dusíku pro ochranu ekosystémů.

Riziko překračování imisních limitů je významné v lokalitách:

- Ostrov nad Ohří (BaP a nikl),

- Stráž nad Ohří (překročení iminsího limitu PM10),

- Březová, Citice, Dolní Rychnov a Šabina (ohrožení limitů pro ochranu ekosystémů v důsledku dosahu zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová).

- Karlovy Vary (lázeňská oblast a očekávaná oblast s překročením denního imisního limitu pro PM10),

- Mariánské Lázně (lázeňská oblast),

- Františkovy Lázně (lázeňská oblast),

- Sokolov (zatížení významnými zdroji a dopravní zátěž),

Podle provedených emisních bilančních analýz a na základě predikce vývoje emisí k roku 2010 lze předpokládat, že po zpřísnění navrhovaného doporučeného emisního stropu se mohou celkové emise NOx v kraji pohybovat těsně nad úrovní stropu a proto je nutné při povolování nových zdrojů dbát na minimalizaci emisí oxidů dusíku.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory,

- přílišná „přísnost“ může podvázat rozvoj území.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- INF04 Získávání a zpracovávání informací

- NOR01 Územní plánování a rozhodování

- INST01 Optimalizace veřejné správy

- INF03 EIA

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,9 |

Finanční nároky nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje. Vyplývající opatření jsou povinností provozovatele zdroje znečišťování. Nástroj nepředpokládá spoluúčast vnějších zdrojů na jeho realizaci.

NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Povolení, které je nutnou podmínkou vydání povolení stavebního, má na rozdíl od povolení v rámci územního řízení, funkci spíše doplňující a kontrolní. V rámci povolovacího řízení by mělo být ověřeno dodržování podmínek stanovených v rámci územního řízení případně vyplývajících z posuzování vlivů na životní prostředí.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 17, odstavec 1, písmeno c, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

Povolení vydané v rámci stavebního řízení by se nemělo svými podmínkami výrazněji z hlediska „přísnosti“ odlišovat od povolení, vydaného v rámci územního řízení.

Časový horizont: průběžně

Riziko

- nedůslednost při aplikaci a kontrola a vymáhání povolení.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- INF03 EIA

- NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,9 |

Finanční nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje. Vyplývající opatření jsou povinností provozovatele zdroje znečišťování. Nástroj nepředpokládá spoluúčast vnějších zdrojů na jeho realizaci.

NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů pro nové zdroje

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 kraj, BaP Ostrov n.Oh. a kraj, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Integrované povolení k novým zvláště velkým zdrojům znečišťování je silný preventivní nástroj řízení kvality ovzduší i snižování emisí, protože v jeho rámci lze na základě imisní situace v místě (a imisních prognóz) a dalších požadavků ochrany ovzduší (plnění emisních stropů) stanovit u každého zdroje individuální podmínky včetně individuálních emisních limitů.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává integrované povolení podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (s výjimkou zařízení jejichž provoz může mít přeshraniční dopad na životní prostředí jiného státu, kdy integrované povolení vydává MŽP).

Aplikace

I přes výše popsané výhody je nutno doporučit opatrný postoj k formulaci individuálních požadavků na zdroje tak, aby vyvolané náklady na realizaci uložených opatření přinesly také odpovídající efekt zlepšení kvality ovzduší a nebo snížení emisí. Velmi důležitým prvkem regulačního procesu by mělo být vyjednávání mezi regulátorem a provozovatelem zdroje. Předmětem vyjednávání by mělo být také užití nejlepších dostupných technik, což patří do povinností pro výstavbu a provoz nových zdrojů na území kraje. V rámci integrovaného povolení může být kladen zvláštní důraz na využití stávajících kapacit centrálních zdrojů tepla a rozvoji průmyslu na tzv. brownfields.

Obdobně jako při povolování k umístění staveb a v rámci územního řízení by měly být pro lokality lázeňských míst a potenciálně ohrožené lokality z hlediska plnění některého z imisních limitů přijata zvláštní opatření ke snížení dopadů zdrojů na kvalitu ovzduší.

Lokality vyžadující zvláštní pozornost z důvodu aktuálně zhoršené kvality ovzduší jsou:

- Ostrov nad Ohří (BaP a nikl),

- Stráž nad Ohří (PM10),

- Březová, Citice, Dolní Rychnov a Šabina (ohrožení ekoystémových limitů v důsledku dosahu zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová).

S respektem k požadavkům na kvalitu ovzduší v lázeňských místech:

- Karlovy Vary (lázeňská oblast a očekávaná oblast s překročením IHk pro PM10),

- Mariánské Lázně (lázeňská oblast),

- Františkovy Lázně (lázeňská oblast).

A s ohledem na riziko překročení některých imisních limitů v:

- Sokolově (zatížení významnými zdroji a dopravní zátěž),

- Chebu (výhledový nárůst dopravní zátěže, prevence zvýšené prašnosti).

Při integrovaném povolování nových zvláště velkých zdrojů je třeba brát zřetel na zajištění dosažitelnosti splnění cílového imisního limitu pro ozón, který je překračován na malé části území regionu – lesní oblasti LO1 – Krušné hory.

V případě ostatních znečišťujících látek, pro něž jsou nařízením vlády č. 350/2002 Sb. vyhlášeny imisní limity, je nutno posoudit, zda provoz zdroje nezhorší kvalitu ovzduší v místě natolik, že by vzniklo riziko překročení některého z imisních limitů. Pozornost je třeba věnovat především emisím těžkých kovů a persistentních organických polutantů.

Přesto, že nejsou předpokládány problémy s dosažením emisních stropů pro SO2, VOC a amoniak (NH3), je nutné při povolování zdrojů respektovat podmínky k dosahování minimálního nárůstu emisí zejména pro VOC a NOx ze stacionárních zdrojů.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- přílišná ambicióznost, může vyvolat ekonomické dopady, které nebudou odpovídat dosaženému efektu zlepšení kvality ovzduší,

- přílišná „měkkost“, ohrozí naplnění základních cílů – ve stanovených termínech dosažení hodnot imisních limitů, resp. splnění emisního stropu pro NOx,

- hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícícmi nástroji nebo opatřeními:

- INF04 Získávání a zpracovávání informací

- INF03 EIA

- DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů

- NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1,3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,7 |

Finanční nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje. Vyplývající opatření jsou povinností provozovatele zdroje znečišťování. Nástroj nepředpokládá spoluúčast vnějších zdrojů na jeho realizaci opatření směřujících ke snižování emisí na povolovaných zdrojích. Naopak není vyloučena realizace záměrů ze zdrojů kraje (rozvoj alternativních a obnovitelných zdrojů energie), SFŽP ČR, Strukturálních fondů a Kohezního fondu v případě, že se záměrem podaří nahradit a vytěsnit část emisně nepříznivých zdrojů a dojde prokazatelně ke zlepšení kvality ovzduší a snížení imisní zátěže území.

NOR05 Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Tento nástroj má povahu ryze kontrolní, cílem udělení povolení by mělo být zajištění kontroly nad plněním parametrů, na něž bylo vystaveno povolení v rámci řízení o vydání stavebního povolení.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 17, odstavec 1, písmeno d, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

Ve všech případech je nutno provést důslednou kontrolu, zda zdroj skutečně dosahuje parametrů, na které byla vydána předchozí povolení dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (povolení v územním řízení a povolení ve stavebním řízení), případně integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.

Časový rámec: průběžně

Riziko

- nedůslednost při aplikaci

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s nástrojem NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů a NOR02 Povolení k umísťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0,7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,9 |

Finanční nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje. Nástroj je spíše kontrolních charakteru, nepředpokládají se investiční výdaje vyvolané jeho aplikací.

NOR06 Povolení k zavedení nových výrob

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj strop NOx, BaP Ostrov n.Oh.

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Povolení je silným preventivním nástrojem jak řízení kvality ovzduší, tak i omezování emisí. Nové vysokokapacitní výroby jsou často spojeny s velkými emisemi některých znečišťujících látek, zejména v oblasti technologií zpracování surovin a energeticky náročných výrob – sušení, impregnace atp.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 17, odstavec 2, písmeno a, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

V povolování je nutno věnovat velkou pozornost imisní problematice, a to jak z hlediska prostorového, tak i z hlediska časového (nově vyhlášené imisní limity mají stanovené termíny k dosažení a postupně klesající meze tolerance). Kromě toho bude nutno přihlížet také k doporučeným hodnotám emisního stropu pro oxidy dusíku.

Při povolování nových výrob je třeba respektovat především zásady k omezování emisí tuhých znečišťujících látek zvláště na území Ostrova nad Ohří a v lázeňských místech. Zvýšená pozornost by měla být věnována emisí persistentních organických polutantů a těžkých kovů jejich imisní situace není dosud zcela dostačujícím způsobem zmapována.

Při dodržování dostatečných opatření ke snižování emisí NOx a VOC je reálné dosažení cílového imisního limitu pro ozón cca k roku 2010. Zvláštní pozornost by měla být věnována situaci v obcích:

- Ostrov nad Ohří (BaP a nikl)

- Stráž nad Ohří (PM10),

- Březová, Citice, Dolní Rychnov a Šabina (ohrožení limitů pro ochranu ekosystémů v důsledku dosahu zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová).

- Karlovy Vary (lázeňská oblast a očekávaná oblast s překročením denního imisního limitu pro PM10),

- Mariánské Lázně (lázeňská oblast),

- Františkovy Lázně (lázeňská oblast),

- Sokolov (zatížení významnými zdroji a dopravní zátěž),

- Cheb (prevence zvýšené prašnosti)

Časový rámec: průběžně

Rizika

- přílišná ambicióznost, může mít za důsledek ekonomické dopady, které nebudou odpovídat dosaženému efektu zlepšení kvality ovzduší a ohrozí hospodářský rozvoj regionu,

- přílišná „měkkost“, nebude dostačovat k plnění základních cílů – udržení a zlepšení kvality ovzduší a dosažení emisního stropu pro NOx,

- hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- INF03 EIA

- DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1,2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,0 |

Finanční nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje. Vyplývající investiční nároky z aplikace opatření nese provozovatel zdroje.

NOR07 Povolení k záměrům na zavedení nových technologií

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj strop NOx, BaP Ostrov n.Oh.

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Pvolení je silným preventivním nástrojem jak řízení kvality ovzduší, tak i omezování emisí. Zejména s ohledem na emisních charakter některých kapacitních výrobních nebo zpracovatelských technologií.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 17, odstavec 2, písmeno b, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

Při povolování k zavádění nových technologií by měla být respektována imisní situace na území regionu. Zejména by měly být omezovány technologie zvyšující jak lokální tak plošnou zátěž imisemi NOx a SO2 a nebo mají lokální dopad na kvalitu ovzduší z hlediska suspendovaných částic frakce PM10 (Ostrv nad Ohří, Stráž nad Ohří, Karlovy Vary), niklu (Ostrov nad Ohří) či benzo(a)pyrenu (Ostrov nad Ohří). Nové zdroje by měly být povolovány s přihlédnutím k očekávaným zpřísněným imisním limitům, zejména snižováním přípustné meze tolerance, zavedením nižších imisních limitů (pro PM10) nebo nových imisních limitů (PM2,5).

Při umísťování nových technologií by měla platit zpřísněná pravidla především pro následující území obcí:

Z důvodu zhoršené kvality ovzduší:

- Ostrov nad Ohří (BaP a nikl),

- Stráž nad Ohří (PM10),

- Karlovy Vary (PM10),

- Březová, Citice, Dolní Rychnov a Šabina (ohrožení ekoystémových limitů v důsledku dosahu zdroje ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová).

Z důvodu zvýšených nároků na kvalitu ovzduší:

- Karlovy Vary (lázeňská oblast a očekávaná oblast s překročením IHk pro PM10),

- Mariánské Lázně (lázeňská oblast),

- Františkovy Lázně (lázeňská oblast).

S ohledem na očekávané zvýšené imisní zatížení v důsledku rozvoje dopravy a stacionárních zdrojů:

- Sokolově (zatížení významnými zdroji a dopravní zátěž),

- Chebu (výhledový nárůst dopravní zátěže, prevence zvýšené prašnosti).

V případě ostatních znečišťujících látek, pro něž jsou nařízením vlády č. 350/2002 Sb. vyhlášeny imisní limity, je nutno posoudit, zda zavedení nové technologie nezhorší kvalitu ovzduší v místě natolik, že by vzniklo riziko překročení některého z imisních limitů. V případě povolení u zdrojů emitujících oxidy dusíku a těkavé organické látky je nutno brát v potaz skutečnost, že kraj může při aplikaci omezujících opatření dosáhnout k roku 2010 cílového imisního limitu pro ozón.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- přílišná ambicióznost, může vyvolat ekonomické dopady, které nemusí odpovídat dosaženému efektu zlepšení kvality ovzduší,

- striktní uplatňování omezí vstup progresivních technologií,

- přílišná „měkkost“, ohrozí naplnění základních cílů – udržení a zlepšení kvality ovzduší ve stanoveném časovém horizontu roku 2010,

- otevřenost novým technologiím uvolní prostor pro neověřené technologie s dosud neprověřenými dopady na kvalitu ovzduší a životního prostředí jako celku,

- hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- INF03 EIA

- případně DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,2 |

Finanční nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje. Vyplývající investiční nároky z aplikace opatření nese provozovatel zdroje. V případě, že by se jednalo o projekty v oblasti energetiky, zásobování obyvatel teplem a elektrickou energií, může být vlastní realizace a aplikace technologického řešení podpořena ze zdrojů kraje (zejména Fond rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie), SFŽP ČR, Strukturálních fondů nebo Kohezního fondu.

NOR08 Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Povolení je účinným nápravně-preventivním nástrojem jak řízení kvality ovzduší, tak i omezování emisí.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 17, odstavec 1, písmeno c), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

Povolení umožňuje provedení nápravných kroků zejména u zdrojů a staveb, na kterých jsou prováděny rekonstrukční a jiné technické či technologické úpravy. V rámci nových podmínek provozu zdrojů je možné stanovit postupy, které by vedly k omezování zejména problémových znečišťujících látek (NOx, SO2, tuhé znečišťující látky, nikl a persistentní organické polutanty). Z imisního hlediska by měla být hlavní pozornost věnována zdrojům s dosahem svého vlivu na území obcí:

- Stráž nad Ohří (Kamenolom ve Stráži n. Ohří),

- Ostrov nad Ohří (Ostrovská teplárenská, a. s., ŠKODA Ostrov, spol. s r. o., PAPOS, v. o. s.),

- Karlovy Vary (ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová, Sokolovská uhlená, a. s. – teplárna Vřesová a divize energetika, Karlovarské silnice, a. s., MOSER, a. s.),

- Sokolov (EASTMAN Sokolov, a. s., AVIRUNION, a. s. – závod Nové Sedlo, STASIS – ZBA, a. s. Horní Slavkov),

- Vintířov (LIAS Vintířov LSM, k. s.),

- Kynšperk nad Ohří (Vězeňská služba ČR – Věznice Kynšperk nad Ohří),

- Cheb (Sokolovské strojírny, a. s. – provoz Cheb),

- Mariánské Lázně (Vytápění Mariánské Lázně, s. r. o.).

Mimo výše uvedených znečišťujících látek a zdrojů, na něž by měla být upřena přednostní pozornost, by měly být předmětem posouzení v rámci povolovacího řízení ke změně i ostatní znečišťující látky, pro než je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. stanoven imisní limit. Preventivní posouzení zdrojů by mělo přispět k omezení rizika překročení některého z platných imisních limitů.

Provedení dalších opatření, která by vedla ke snížení emisí NOx může významnou měrou přispět k dosažení nově navrženého doporučeného imisního stropu pro NOx, který je podle prognózy emisí k roku 2010 mírně překročen.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- přílišná ambicióznost, vyvolávající ekonomické dopady, které nebudou odpovídat dosaženému efektu zlepšení kvality ovzduší, omezení přístupu progresivních technologií,

- přílišná „měkkost“, nedostačující k naplnění základních cílů – ve stanovených termínech dosažení hodnot imisních limitů, otevření prostoru pro neověřené technologie s teoretickým stanovením dopadů na kvalitu ovzduší,

- hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- INF03 Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

- případně DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1,7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,4 |

Finanční nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje. Vyplývající investiční nároky z aplikace opatření nese provozovatel zdroje. V rámci povolovacího řízení nebudou pravděpodobně řešeny významnější projekty prováděné ve veřejném zájmu, které by opravňovaly čerpání z veřejných fondů podpory a rozvoje.

NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 kraj, BaP Ostrov n.Oh. a kraj, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Integrované povolení k stávajícímu zvláště velkému zdroji znečišťování ovzduší je označováno jako nejsilnější klíčový nápravný nástroj omezování emisí ze zdrojů regionálního i nadregionálního významu, který má kraj k dispozici. Na území Karlovarského kraje je v současné době, podle oficiální databáze Českého ekologického ústavu, provozováno nejméně 38 zařízení, spadajících pod regulační režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, z nichž mnohé jsou zvláště velkými zdroji znečišťování ovzduší.

15.2.1. Emise základních znečišťujících látek ze zdrojů IPPC a ze stacionárních zdrojů REZZO 1-3

Zdroje IPPC se v Karlovarském kraji rozhodující měrou podílejí na emisích oxidu siřičitého (do bilance není započteno odsíření zdroje Sokolovská uhelná, a. s. – teplárna Vřesová) a oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Emise tuhých znečišťujících látek, CO, CxHy a amoniaku jsou relativně malé, přesto je třeba mít na paměti, že se jedná o emise uvolňované z bodových zdrojů, které mohou významně ovlivňovat kvalitu ovzduší ve svém okolí.

Provozovatelé zvláště velkých zdrojů budou povinni získat ve stanoveném termínu (nejpozději do 30. října 2007) integrované povolení, bez něhož nebude provoz zdroje po uvedeném datu možný. Vzhledem k tomu, že v rámci integrovaného povolení může krajský úřad stanovit zpřísněné individuální emisní limity, emisní limity pro další znečišťující látky a individuální technické podmínky provozu zdroje, bude integrované povolení jedním z „nejsilnějších“ nástrojů jak k omezení emisí, tak i k řízení lokální kvality ovzduší.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (s výjimkou zařízení, která mohou mít přeshraniční dopad, kde vydává integrované povolení Ministerstvo životního prostředí).

Aplikace

Následující tabulka uvádí harmonogram podání žádostí o integrované povolení pro stávající zařízení na území Karlovarského kraje sestavený Krajským úřadem. Provozovatelé zdrojů uvedení ve tabulce tučně se nacházejí na území měst a obcí se zvýšeným rizikem imisní zátěže (Ostrov na Ohří, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně) a při povolovacím řízení by měla být těmto zdrojům věnována zvláštní pozornost především z hlediska omezování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, těkavých organických látek, persistentních polutantů (benzo(a)pyrenu) a niklu.

Tab. 15.2.1. Harmonogram podání žádostí stávajících IPPC zdrojů Karlovarského kraje

| Zařízení | Kategorie | Termín |
| --- | --- | --- |
| ČEZ a.s., Elektrárna Tisová | 1.1 | 10/04 |
| Sokolovská uhelná a.s. | 1.1, 1.4 | 4/04 |
| Františkolázeňská výtopna, s.r.o. | 1.1 | 5/04 |
| Ostrovská teplárenská, a.s. | 1.1 | 7/04 |
| Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o. | 1.1 | 9/04 |
| Metalis Nejdek | 2.5 b) | 1/04 |
| Slévárna Heunisch | 2.5 b) | 11/03 |
| Avirunion, a.s. | 3.3 | 2/04 |
| Elektroporcelán Louny, a.s., záv. Merklín | 3.5 | 3/04 |
| Eastman Sokolov a.s. | 4.1 b) | 6/04 |
| Ekoinvest Sokolov, a.s. | 5.4 | 5/03 |
| Škoda Ostrov s.r.o. | 5.4 | 7/03 |
| ZITAS TKO spol. s r.o. | 5.4 | 10/03 |
| Sater Chodov | 5.4 | 6/03 |
| TS Nová Role | 5.4 | 9/03 |
| Papos v.o.s. | 6.1 b) | 1/05 |
| Mavex Cheb, s.r.o., Krásná | 6.6 a) | 2/05 |
| Mavex Cheb, s.r.o., Plesná, | 6.6 a) | 2/05 |
| Mavex Cheb, s.r.o., Sv. Kříž | 6.6 b) | 2/05 |
| Mavex Cheb, s.r.o., Jindřichov | 6.6 c) | 2/05 |
| Xaverov Holding, a.s., farma Sedlečko | 6.6 a) | 4/05 |
| Xaverov Holding, a.s., farma Dolina | 6.6 a) | 4/05 |
| ZZN Chomutov, a.s., Toužim | 6.6 a) | 6/05 |
| Statek Dalovice a.s., Farma Odeř | 6.6 c) | 7/05 |

U oxidů dusíku a těkavých organických látek je nutno vzít v potaz, že se jedná o prekurzory troposférického ozonu, u něhož je na cca 13 % území kraje překračován cílový imisní limit. V případě tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku a těkavých organických látek bude nutné dojednat s provozovateli zdrojů nejvyšší technicky a ekonomicky dostupné omezení emisí. V případě ostatních látek bude zřejmě dostatečné aplikovat specifické emisní limity, vyhlášené prováděcími nařízeními vlády k zákonu o ochraně ovzduší.

V oblasti řízení kvality ovzduší bude nutno postupovat „případ od případu“ dle aktuální imisní situace v místě zdroje a jeho okolí. Velmi vhodný bude přístup „top-down“, tedy zahájit úvahy o regulaci postupně od nejvýznamnějších zvláště velkých, případně velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

Příkladem provázané aplikace nástroje ve vztahu k plnění emisních a imisních cílů vyplývajících z Koncepce snižování emisí a imisí je integrované povolení pro zdroj ČEZ, .a.s., Elektrárna Tisová. Zdroje je schopen plnit platný emisní limit se značnou rezervou - na úrovni cca 400 až 500 mg·m-3. V současnosti však existuje možnost, že provozovatel přistoupí sníží účinnost provozované odsiřovací technologie na zdroji a výrazně tak zvýší produkci emisí SO2. Je proto vhodné zajistit prostřednictvím IPPC udržení emisí na dosavadní úrovni i v následujících letech stanovením odpovídajícího emisního limitu přibližně mírně nad úrovni stávajících emisních koncentrací SO2 na zdroji. Stanovený emisní limit by měl směřovat k minimalizaci rizika pro uplatňování regulace zdrojů v regionu v důsledku překračování platných imisních limitů.

Časový rámec: nejpozději do 30. října 2007

Uvedený časový harmonogram respektuje potřebu vytvoření dostatečné rezervy pro zpracování žádosti a její administraci. Stávající zkušenosti naznačují, že výrazně větší problém s přípravou a projednáváním žádosti budou mít podniky středního rozsahu, které se často nacházejí v oborové recesi (např. slévárenství železných kovů, keramická výroba, strojírenství). Velké podniky disponují dostatečným odborným a informačním pozadím ke zpracování žádosti a procesní záležitosti mohou svěřit konzultačním společnostem. V realizovaných případech se osvědčila úloha externího konzultanta jako mediátora mezi krajským úřadem a provozovatelem zdroje, který dbá na zachování principu IPPC – tj. vyjednávání mezi původcem znečištění a regulátorem a hledání vyváženého stavu nákladů a dosaženého efektu.

Rizika

- přílišná ambicióznost, může vyvolat ekonomické dopady, které nebudou v souladu požadovaným efektem ke zlepšení kvality ovzduší,

- přílišná „měkkost“ může mít za následek nevyužití technicky a ekonomicky dostupného potenciálu ke snížení emisí znečišťujících látek a nedostatečné naplňování základních cílů – udržení a zlepšení kvality ovzduší a dosažení emisního stropu pro NOx,

- pro přechodné období mezi vydáním integrovaného povolení a platnou právní úpravou zdroje je doporučeno uzavření oboustranné dobrovolné dohody, která bude předznamenávat požadavky vyplývající z IPPC,

- hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s nástrojem DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 2,0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,7 |

Finanční nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje a z poplatků žadatele o integrované povolení (30.000,- Kč). Vyvolané investice nese provozovatel zdroje. Náklady na zpracování žádosti nese provozovatel. Náklady na zpracování posudku jsou buď nulové, je-li zpracovatelem posudku Agentura integrované prevence ČR nebo podle tržní ceny uplatňované odborně způsobilými osobami (OZO). Kraj může z vlastní vůle oslovit OZO s žádostí o zpracování posudku.

NOR10 Povolení ke změnám zvláště velkých, velkých a středních zdrojů

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Povolení je významným nápravným i preventivním nástrojem uplatňovaným jak k řízení kvality ovzduší, tak i k omezování emisí. Na základě uplatnění platné právní úpravy je možné, s přihlédnutím k imisní situaci v místě (a výsledkům imisních prognóz) a dalších požadavků ochrany ovzduší (plnění emisních stropů) stanovit u každého zdroje individuální podmínky včetně zpřísněných emisních limitů či emisních limitů pro další znečišťující látky.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 17, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

V povolování je nutno věnovat velkou pozornost imisní problematice, a to jak z hlediska prostorového, tak i z hlediska časového (nově vyhlášené imisní limity mají stanovené termíny k dosažení a postupně klesající meze tolerance). Kromě toho bude nutno přihlížet také k doporučeným hodnotám emisních stropů (zejména pro NOx a VOC).

I přes výše popsané výhody je nutno doporučit opatrný postoj k formulaci individuálních požadavků na zdroje tak, aby vyvolané náklady na realizaci uložených opatření vyvolaly také odpovídající efekt zlepšení kvality ovzduší a nebo snížení emisí. Opatření samo o sobě nezahrnuje institut vzájemného vyjednávání mezi provozovatelem zdroje a regulátorem (krajský úřad), proto, pokud je to v přijatelném horizontu dostupné, měla by být vyplývající opatření citlivě formulována v integrovaném povolení nebo v dobrovolné dohodě s provozovatelem.

Při uplatňování tohoto nástroje je vhodné přihlédnout k situaci v některých městech a obcích, jejich imisnímu zatížení nebo charakteru ochrany ovzduší v dané lokalitě:

Uplatňování zpřísněných kritérií v důsledku imisní zátěže prachem:

- Ostrova nad Ohří (imisní limit pro benzo(a)pyren a naměřené nadlimitní koncentrace niklu),

- Stráž na Ohří (oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro prach frakce PM10),

- Karlovy Vary (je očekáváno vyhlášení oblasti s překročením krátkodobých imisních limitů pro prach PM10),

- Březová, Citice, Dolní Rychnov a Šabina (ohrožení ekoystémových limitů v důsledku dosahu zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová).

Preventivní opatření v důsledku předpokládané významné imisní zátěže:

- Sokolově (zatížení významnými zdroji a dopravní zátěž),

- Chebu (výhledový nárůst dopravní zátěže, prevence zvýšené prašnosti).

S respektem k požadavkům na kvalitu ovzduší v lázeňských místech:

- Karlovy Vary (lázeňská oblast a očekávaná oblast s překročením IHd pro PM10),

- Mariánské Lázně (lázeňská oblast),

- Františkovy Lázně (lázeňská oblast).

Časový rámec: průběžně

Rizika

- přílišná ambicióznost, vyvolávající ekonomické dopady, které nebudou odpovídat dosaženému efektu zlepšení kvality ovzduší, může zabránit realizaci přínosných technologických změn na zdrojích,

- přílišná „měkkost“, nedostačující k naplnění základních cílů – dosažení ve stanovených termínech hodnot imisních limitů; případů, kdy provozovatel zdroje požádá o změnu s negativním dopadem na kvalitu ovzduší bude minimum v porovnání s opačnými trendy,

- hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícícmi nástroji nebo opatřeními:

- INF03 EIA

- DOB01 Dobrovolné dohody

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1,0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,4 |

Finanční nástroje a opatření

Realizace nástroje je financována z běžné provozní agendy kraje. Vyvolané investice nese provozovatel zdroje. Z podmínky že se nejedná o vydávání povolení v rámci řešení projektu spadajícího do kategorie podpory alternativních a obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor s dosahem na snížení emisí u výrobních systémů v regionu a rozvojové projekty ve veřejném zájmu se nepředpokládá účast podpůrných a rozvojových fondů kraje, státu a Evropské unie.

NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj strop SO2 , NOx

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Nástroj, byť založen zákonem o ochraně ovzduší, je povahy spíše teoretické, protože nejlepší dostupné techniky jsou v EU postupně vyhlašovány formou referenčních manuálů a nikoliv formou závazných právních předpisů. Jejich skutečným cílem je poskytnout regulátorům informaci o tom, „co již je možné a co dosud není dosažitelné za schůdných ekonomických a technologických podmínek“ tak, aby jimi stanovené požadavky nebyly buď neúměrně přísné nebo zbytečně volné.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává integrované povolení podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. V rámci povolovací procedury může krajský úřad posoudit, zda navrhované řešení lze považovat za užití nejlepší dostupné techniky či nikoliv.

Aplikace

V tomto případě je nutno doporučit opatrný postoj k formulaci individuálních požadavků na zdroje tak, aby vyvolané náklady na realizaci uložených opatření vyvolaly také odpovídající efekt zlepšení kvality ovzduší a nebo snížení emisí. Velmi důležitým prvkem regulačního procesu by mělo být vyjednávání mezi regulátorem a investorem. Referenční technologie BAT vyjadřují za ekonomicky schůdných a technologicky dosažitelných podmínek nejlepší dostupné úrovně zatěžování životního prostředí, parametry posuzovaného zařízení by měly být v rozumné relaci k tomuto technickému řešení.

Tabulka 15.2.2. uvádí přehled připravených nebo rozpracovaných referenčních dokumentů.

Tab. 15.2.2. Referenční dokumenty BAT

| Průmyslové obory a pracovní skupiny | Referenční dokumenty |  | Ostatní dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | originál | překlady |  |
| Výroba železa a oceli | BREF (12.01) | BREF (03.00) |  |
| Výroba cementu a vápna | BREF (12.01) | BREF (03.00) | Metodický pokyn |
| Výroba papíru a celulózy | BREF (12.01) | BREF (07.00) |  |
| Zpracování železných kovů | BREF (12.01) | BREF (10.00) | BREF(souhrn) |
| Výroba a zpracování neželezných kovů | BREF (12.01) | BREF (05.00) |  |
| Výroba skla | BREF (12.01) | BREF (10.00) |  |
| Chloralkalická chemie | BREF (12.01) | BREF (10.00) |  |
| Výroba textilu | BREF (11.02) | BREF (08.02) |  |
| Koželužny | BREF (02.03) | Studie |  |
| Rafinerie | BREF (02.03) | BREF (12.01) |  |
| Velkoobjemové organické chemikálie | BREF (02.03) | BREF (02.02) |  |
| Výroba polymerů |  |  |  |
| Velkoobjemové plynné a kapalné anorganické chemikálie | MR (12.01) |  |  |
| Zkapalňování uhlí |  |  |  |
| Výroba azbestu |  |  |  |
| Výroba keramických materiálů |  |  |  |
| Velkoobjemové pevné anorganické látky |  |  |  |
| Čisté organické chemikálie |  |  |  |
| Spalování nebezpečných odpadů |  |  |  |
| Velká spalovací zařízení | D2 (03.03) | BREF |  |
| Nakládání s hlušinou - odpady z těžby | D2 (05.03) |  |  |
| Ekonomické aspekty a vícesložkové vlivy | D1 (11.02) |  |  |
| Povrchové úpravy kovů | MR (05.02) |  |  |
| Jatka a zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu | D1 (01.03) | D1 (03.02) |  |
| Kovárny a slévárny | D2 (05.03) |  |  |
| Speciální anorganické látky |  |  |  |
| Spalovny komunálního odpadu | MR (12.01) |  |  |
| Skládky |  |  |  |
| Nakládání s ostatními odpady | FD (02.03) |  |  |
| Intenzivní chovy zvířat | BREF (11.02) | FD (10.02) |  |
| Mlékárenský a potravinářský průmysl | D1 (04.02) | D1 (04.02) |  |
| Povrchová úprava s použitím rozpouštědel |  |  |  |
| Průřezové dokumenty BREF |  |  |  |
| Chladící systémy | BREF (12.01) | BREF (11.00) |  |
| Monitorování emisí | BREF (11.02) |  | otázky |
| Emise ze skládek | D1 (09.01) |  |  |
| Nakládání s odpadními vodami a odpadními plyny | BREF (02.03) | BREF (02.02) |  |
| Energetická účinnost |  |  |  |

Časový rámec: průběžně

Rizika

- přílišná ambicióznost, vyvolávající ekonomické dopady, které nebudou odpovídat dosaženému efektu zlepšení kvality ovzduší,

- přílišná „měkkost“, nedostačující k naplnění základních cílů - dosažení ve stanovených termínech hodnot imisních limitů a překročení emisních stropů,

- V případě potřeby navrhnout provozovateli aplikaci dobrovolné dohody alespoň pro něktré složky životního prostřrdí jako základ pro budoucí integrované povolení.

- hlediska ochrany ovzduší mohou být převážena jinými faktory.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je užíván v kombinaci s následujícícmi nástroji nebo opatřeními:

- NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů

- NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji

- DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů

- DOB04 Demonstrační projekty

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2,3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1,9 |

Finanční nástroje a opatření

Krajskému úřadu aplikací nástroje nevznikají prakticky žádné nadstandardní finanční nároky. S uplatňováním nástroje je spojena pouze kontrola, zda-li provozovatel splnil povinnost využití nejlepších dostupných technik při realizaci záměru.

NOR12 Povinnost využívat u nových staveb a nebo u změn stávajících staveb CZT, popřípadě alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj strop SO2, PM10 kraj, BaP Ostrov n.O., nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Požadavek vyplývá, kromě obecně formulovaného ustanovení v zákoně o ochraně ovzduší (§ 3, odstavec 8), především ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (§7, odstavec 2), zákona 458/200 Sb., § 76 a souvisejících vyhlášek. Ve spojení s územními plány a energetickými koncepcemi na úrovni kraje či nižších správních celků je zde ponechána možnosti preferencí zmíněných zdrojů a technologií.

S ohledem na identifikované problémy v oblasti energetiky a zásobování teplem v Karlovarském kraji a s přihlédnutím k rozvinuté síti CZT je považován tento, v mnoha případech spíše teoretický nástroj, jako jeden z prostředků k dosažení optimalizace využití energetických zdrojů v regionu, stabilizace odběru a snížení emisí znečiťujících látek z těchto zdrojů.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává podle § 17, odstavec 1, písmeno b) a c), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší povolení k umístění staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování. V rámci povolovacího procesu lze možnost plnění této povinnosti posoudit.

Krajský úřad může v rámci přenesené působnosti a platné legislativy dbát na to, aby tam, kde je to možné bylo využívána možnost připojení na CZT nejen u nově budovaných závodů a objektů, nebo u rekonstrukcí, ale i tam kde se jedná o nízko účinné energetické agregáty.

Aplikace

Při aplikaci tohoto nástroje je nutno doporučit opatrný postoj k formulaci požadavků na zdroje tak, aby vyvolané náklady na realizaci uložených opatření vyvolaly také odpovídající efekt zlepšení kvality ovzduší a nebo snížení emisí. Velmi důležitým prvkem regulačního procesu by mělo být vyjednávání mezi regulátorem a investorem.

Nástroj by měl být aplikován pouze v těch případech, kdy bude přínos pro ochranu ovzduší a nebo pro úspory energie prokazatelný.

Jako vhodný příklad pro uplatnění tohoto nástroje mohou být rekonstrukce stávajících kotelen vybavených tepelnými agregáty s nízkou účinností, přitom v lokalitě je teplárenský zdroj s nadbytkem tepla. Takovýto příklad se nachází v Ostrově nad Ohří, kde jsou dva velké podnikatelské subjekty (Škoda Ostrov s. r. o. a PAPOS v. o. s.) vybavené kotli na pevné paliva, z nichž závod Škoda Ostrov nevyhovuje ani z hlediska dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobce tepla. Z toho důvodu navrhujeme na místo nákladné rekonstrukce nebo výměny kotlů připojení závodu na CZT Ostrovské teplárenské, a. s. Vhodné je také napojení kotelny Papos v. o. s. namísto instalace nového kotle v této kotelně.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- může se za určitých okolností stát „nátlakovým prostředkem“ poskytovatelů CZT (při zavedení i při pozdějších dodávkách),

- Realizací se nový uživatel CZT Škoda Ostrov může dostat do závislosti na podmínkách odběru diktované dodavatelem,

- investici je potřebné rozhodnout co nejdříve, neboť se plánuje obchvatová komunikace v blízkosti závodu a proto bylo by potřebné počítat již nyní s průchodkou pod touto komunikací,

- v případě neuvážlivého prosazování alternativních zdrojů mohou být vyvolány zbytečné náklady, nepodložené odpovídajícím snížením emisí,

- nedostatečným uplatňováním nástroje bude v některých lokalitách zachován negativní stav zásobování teplem při vysokých měrných emisích znečišťujících látek na dodané využité teplo v odběratelských systémech.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR02 Povolení k umisťování zvláště velkých, velkých a středních zdrojů

- NOR03 Povolení staveb velkých a středních zdrojů

- NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů

- NOR09 Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji

- INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- NOR27 Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny

- NOR28 Nepřekročení maximálních ztrát energie v distribuci tepla a elektřiny

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,0 |

Finanční nástroje a opatření

Krajskému úřadu aplikací nástroje nevznikají prakticky žádné nadstandardní finanční nároky. S uplatňováním nástroje je spojena pouze kontrola, zda-li provozovatel splnil povinnost a zvážil využití dodávek CZT, popřípadě alternativních zdrojů a ověřil možnost kogenerace. V případě že se vyvolaná opatření budou podílet na významném poklesu emisí ze zdrojů znečišťování a při zachování veřejné prospěšnosti záměru mohou být na realizaci čerpány prostředky jak z rozvojových fondů kraje (Fond rozvoje plynofikace ve spojení s rozvojem kogenerace, Fond rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie, SFŽP ČR, Strukturální a Kohezní fond EU).

NOR13 Možnost aplikace plánu snížení emisí u zdroje, resp. kontrola nad plněním plánu

Nejvýznamnější postavení z hlediska scénáře

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Tento nástroj je velmi účinným a flexibilním prostředkem regulace, protože umožňuje nahradit plošné dodržování emisních limitů u zdroje souborem opatření, která povedou ke stejnému celkovému snížení emisí, avšak za výrazně nižších nákladů. I když byl tento nástroj evropskou legislativou zaveden pouze pro omezenou skupinu zdrojů (vybraná průmyslová zařízení užívající organická rozpouštědla), mohl by být využíván všude tam, kde evropská legislativa nestanovuje specifické emisní limity (tj. prakticky všude kromě spaloven odpadů a nových zvláště velkých spalovacích zdrojů). Stávající česká úprava proto umožňuje aplikaci plánů v rozsahu poněkud širším než EU, protože ustanovení v zákoně o ochraně ovzduší je formulováno natolik obecně, že bylo možno okruh zdrojů prováděcími předpisy rozšířit. Náležitosti plánu snížení emisí u zdroje (redukčního plánu):

- pro zdroje emitující VOC jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emistujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu,

- pro ostatní (technické zdroje) neplnící nově vyhlášené či zpřísněné emisní limity v příloze č. 1, část 04 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,

- pro stávající zvláště velké spalovací zdroje v příloze č. 8 nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.

Ve větším rozsahu byl tento nástroj využit podle přílohy č. 1 bodu 04 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. Termín pro uplatnění nástroje byl stanoven do 1. ledna 2003 v současné době je nutné zjistit silami KÚ Karlovarského kraje a OI ČIŽP Plzeň plnění těchto plánů. Pro další aplikaci plánů snížení emisí a rozvoj institutu dobrovolných dohod s provozovateli zdrojů je vhodné využít nabytých zkušeností ze zpracování, přípravy a administrace těchto plánů.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti může rozhodnout o aplikaci plánu podle § 5, odstavec 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

V současné době by měla být vykonávána kontrola plnění plánů podle uvedených kritérií. K roku 2005 by mělo dojít k vyhodnocení úspěšnosti závazků vyplývajících z plánů snižování emisí podle nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

Riziko

- špatná formulace plánu (nepovede ke stejnému snížení emisí jako aplikace emisních limitů),

- obtížná kontrolovatelnost plnění v delším časovém horizontu.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícícmi nástroji nebo opatřeními:

- NOR02 až NOR10 a NOR15 a NOR19 (všechna povolení ke zdrojům)

- DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1,5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,1 |

Finanční nástroje a opatření

Krajskému úřadu ani OI ČIŽP Plzeň aplikací nástroje nevznikají prakticky žádné nadstandardní finanční nároky. S uplatňováním nástroje je spojena pouze kontrola plnění závazků vyplývajících z plánu. Při řešení cílů a záměrů spojených nebo vyvolaných s aplikací plánu, jak na legislativním vnuceném základě nebo formou dobrovolné dohody se nepředpokládá poskytnutí prostředků z veřejných podpůrných fondů.

NOR14 Možnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Nástroj vychází ze stejné filozofie jako nástroj NOR13 Možnost aplikace plánu snížení emisí u zdroje, je však zaměřen na omezení emisí amoniaku ze zemědělských provozů – velkochovů hospodářských zvířat. Náležitosti plánu jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti může o aplikaci plánu rozhodnout podle § 5, odstavec 8, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

Z hlediska síly nástroje a zajištění očekávaného efektu je třeba při jeho aplikaci dbát na jeho přísnou a důslednou kontrolu. Kontrolu nad plněním plánu vykonává souběžně OI ČIŽP Plzeň a Krajský úřad Karlovarského kraje.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- špatná formulace plánu (nepovede ke stejnému snížení emisí jako aplikace emisních limitů) – limit 50 mg.m-3 nad 500 g.hod-1,

- obtížnější kontrolovatelnost.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR02 až NOR10 (všechna povolení ke zdrojům)

- DOB01 Dobrovolné dohody

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1,5 |

Finanční nároky

Realizace opatření neznamená pro KÚ Karlovarského kraje zásadní finanční dopad nad rámec stávající agendy.

NOR15 Povolení ke spalování či spoluspalování odpadu

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj BaP v kraji

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Nástroj může mít významný vliv na řízení kvality ovzduší v místě. Významná část ekologicky aktivní veřejnosti není spalování odpadu jako takovému nakloněna. Přesto mohou některé být odpady spalovány v běžných spalovacích zařízení bez zásadního dopadu na kvalitu ovzduší. Příkladem obdobné aplikace spalovaného odpadu jsou výrobní zbytky z výroby akrylátů spalované v kotelně společnosti EASTMAN Sokolov, a. s. Spalovaný polotuhý odpad, který je tvořen čistými uhlovodíky bez příměsí, se používá k ošetřování spalovaného uhelného prachu, čímž je významně snížena prašnost při manipulaci s jemným palivem bez následků v oblasti emisí.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Krajský úřad v přenesené působnosti vydává povolení podle § 17, odstavec 2, písmeno c, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Aplikace

Při vydávání povolení ke spalování či spoluspalování odpadu je nutno postupovat velmi pečlivě tak, aby byl dostatek argumentů pro veřejná projednávání. Značnou pozornost je nutno věnovat zejména spoluspalování odpadu v zařízeních, primárně konstruovaných za jiným účelem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat především povolování zdrojů spalujících kombinaci více paliv a zdrojů na spalování odpadů v lokalitách:

- Ostrov nad Ohří (zejména v důsledku zvýšeného imisního zatížení suspenodvanými částicemi, niklem a benzo(a)pyrenem)

- Karlovy Vary (imisní zatížení PM10)

- Mariánské Lázně (zvýšené imisní zatížení niklem)

- Sokolov a Cheb (především z důvodů prevence rizika překračování imisních limitů z důvodu očekávaného nárůstu dopravy)

- dále v dosahu významného vlivu zdrojů ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová a Sokolovská uhelná, a. s. – teplárna a divize energetika

Zvažovaný záměr spoluspalovat tříděný komunální odpad ve zdroji ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová by měl podléhat schválení vhodnosti daného zařízení k jeho spalování inspekcí (OI ČIŽP Plzeň). Stanovení emisních limitů by mělo být provedeno v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. V rámci uvedeného nařízení je specifikován i mechanismus výpočtu nových emisních limitů pro spoluspalování odpadů.

Vedle souvislostí s legislativní úpravou v oblasti ochrany ovzduší lze předpokládat i vztah k další právní úpravě např. v oblasti zákona č. 76/2002 Sb., kde splnění emisních limitů podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb., je podmínkou nutnou, nikoliv však dostačující k udělení integrovaného povolení (viz ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci). Nicméně z hlediska vyhodnocení předpokládaného dopadu zdroje na kvalitu ovzduší by bylo nutné přesně definovat kategorizaci a vlastnosti spoluspalovaného tříděného tuhého komunálního odpadu podle zákona č. 185/2002 Sb, o odpadech a jeho prováděcích předpisů a kapacitu budoucího záměru z hlediska nutnosti posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001, Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- část veřejnosti chová odpor k existenci spaloven odpadů,

- při spoluspalování nedůsledné dodržování podmínek spalování.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR04 Integrované povolení k novému zdroji

- INF01 Získávání a zpracovávání informací

- INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- DOB01 Dobrovolné dohody

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Finanční nároky

Nástroj patří do běžné agendy krajského úřadu a pro povolovatele tím nevznikají žádné nepředpokládané náklady. Výdaje vyvolané nároky na provoz a monitoring zdrojů uvedené v povolení ponese provozovatel.

NOR16 Zákaz spalování určitých druhů paliv

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Nástroj by mohl, do určité míry přispět ke zlepšení kvality ovzduší v místech, kde, se ještě v současnosti užívá např. hnědé uhlí energetické v sektoru domácností (lokální topeniště). Zajišťování kontroly spalování nepovolených paliv je však v praxi velmi obtížné a účinnost nástroje je proto jen omezená.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Opatření je v kompetenci obce. Kraj může v odůvodněných případech aplikaci nástroje v odůvodněných případech přímo či nepřímo podpořit.

Aplikace

Orgány obce mohou na svém území zakázat pouze spalování paliv vyjmenovaných přílohou č. 10 zákona o ochraně ovzduší, tj. hnědé uhlí energetické, lignit, proplástky a uhelné kaly. Vzhledem k tomu, že lokální topeniště na pevná paliva jsou významným zdrojem karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, je nutno otevřeně sdělit veřejnosti skutečnost, že tento nástroj výrazně sníží zdravotní riziko. Při apolikaci opatření existuje nebezpečí nízké akceptovatelnosti a tím obtížné politické prosaditelnosti. Určitý prostor se nabízí v kombinaci s pozitivní ekonomickou stimulací (příspěvky na změnu způsobu vytápění), ani to však neřeší otázku provozních nákladů.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- velmi nízká sociální akceptovatelnost a tedy i politická prosaditelnost,

- prakticky nemožná kontrolovatelnost

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je nutno užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- EKO02 Investice do energetické infrastruktury

- EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší

- EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů

- INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta

- EKO05 Finanční podpory domácnostem

- NOR01 Územní plánování a rozhodování

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 1,6 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1,8 |

Finanční nároky

Nástroj nepatří do okruhu klíčových prioritních nástrojů a opatření. Samotný zákaz spalování paliv nevyvolává žádné přímé náklady jak pro Krajský úřad tak pro obce. V důsledku zavedení opatření však mohou být negativně finančně postiženy především sociálně slabší skupiny obyvatel.

NOR17 Zákaz spalování rostlinných materiálů

Zdůvodnění

Orgán obce může svým nařízením stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů, případně takové spalování zcela zakázat. Účinnost nástroje je ale značně omezená.

Aplikace

Kraj může obcím poskytnout odbornou a metodickou podporu z hlediska vyhodnocení např. lokálních rozptylových podmínek atd. Vlastní použití nástroje je však nutno ponechat na co nejnižších možných úrovních rozhodování (obec) tak, aby bylo možno posoudit přínosy a důsledky.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- potenciální problémy v místě, které aplikace nástroje vyvolá, zřejmě převýší její přínos

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je nutno užívat v kombinaci s nástroji NOR16 Zákaz spalování určitých druhů paliv a INST02 Odborná podpora veřejné správy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 1,6 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1,8 |

NOR18 Stanovení látek nebo skupin látek, pro které budou uplatněny obecné emisní limity

Zdůvodnění

Specifické emisní limity jsou v prováděcích předpisech k zákonu o ochraně ovzduší stanoveny pouze pro vybrané druhy zdrojů znečišťování ovzduší. Vzhledem k tomu, že takový vybraný soubor nemůže být konečný a nemůže navíc předvídat vývoj nových technologií, jsou navíc stanoveny obecné emisní limity, odvozené z obecné rizikovosti znečišťujících látek, které jsou na základě rozhodnutí orgánu kraje aplikovány přiměřeným způsobem v případech nepokrytých limity specifickými.

Aplikace

Aplikaci nástroje je nutno provádět uvážlivě tak, aby dosažený efekt odpovídal vyvolaným nákladům.

Riziko

- příliš přísná aplikace může vyvolat náklady neodpovídající dosaženému efektu

- nedůsledná aplikace při výběru regulovaných látek může způsobit zvýšení zdravotních rizik

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je nutno užívat v kombinaci s nástroji NOR4 – NOR10 (Povolení ke zdrojům)

NOR19 Povolení k vydání a změnám provozních řádů

Zdůvodnění

Povinnost zpracování provozních řádů vyplývá pro každého provozovatele zvláště velkého a velkého zdroje znečišťování ze zákona č. 86/2002 Sb. Provozní řády jsou předávány provozovatelem zdroje ke kontrole na ČIŽP. Vydání provozního řádu a jeho změna podléhá, podle ustanovení § 17, odstavec 2, písmeno g), povolení orgánu ochranu ovzduší, kterým je s účinností od 1.1.2003 orgán kraje v přenesené působnosti.

Centrální archivace provozních řádů zvýší informovanost státní správy o struktuře a provozně technických podmínkách provozu zdroje a umožní tak kvalifikované rozhodování při řízení ochrany ovzduší. Zajištěním operativní dostupnosti provozních řádů pro složky Integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba …) je možné zefektivnit postup při likvidaci havarijního stavu, neboť provozní řád musí obsahovat postupy při předvídatelných haváriích.

Aplikace

Zpracování údajů a reglementů v podobném rozsahu vyžadoval již minulý zákon o ochraně ovzduší a jeho navazující vyhlášky. Je možno konstatovat, že na rozhodující většině zvláště velkých a velkých zdrojů jsou provozní řády zpracovány.

Provozní řád lze na jednotlivých zdrojích zpracovat v elektronické formě; příslušné programové vybavení je komerčně dostupné.

Při aplikaci nástroje stávajících zdrojů je možno formulovat následující doporučení:

- zajistit z pozice ČIŽP důslednou kontrolu zpracování provozních řádů na zvláště velkých a velkých zdrojích v řešeném území,

- pokud tak nestanoví prováděcí právní předpis zajistit zpracování provozních řádů alespoň pro významnější střední zdroje samostatnou městskou vyhláškou,

- zajistit centrální archivaci provozních řádů na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje

- zajistit operativní dostupnost údajů o řešení předvídatelných havárií složkám Integrovaného záchranného systému

- zajistit pravidelné aktualizace provozních řádů

Rizika

- omezení rizik při řešení havarijních stavů,

- nedůslednost při kontrole existence provozních řádů na jednotlivých zdrojích,

- nedůslednost při kontrole rozsahu a odborného obsahu jednotlivých údajů obsažených v provozním řádu,

- příliš dlouhé intervaly při aktualizaci údajů obsažených v provozním řádu

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj má přímou vazbu na INF01 „Získávání a zpracovávání informací o zdrojích znečišťování“, neboť údaje obsažené v provozním řádu tvoří logický podklad pro zpracování Souhrnných údajů provozní evidence. Pokud je provozní řád zpracováván a pravidelně udržován na komerčním softwaru lze provádět export dat.

NOR20 Energetický audit

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace a fyzické a právnické osoby jsou povinny do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nechat si vypracovat na jimi provozované energetické hospodářství a budovu (budovy) energetický audit. Tato lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční spotřeba energie vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě se lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že energetický audit musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Energetické audity samy o sobě představují nástroj ke snížení spotřeby paliv a energie a tím i obecně ke snížení emisí a následnému snížení imisní zátěže.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Povinnost pro organizační složky kraje a příspěvkové organizace vyplývá přímo z ustanovení § 9, odstavec 3, písmeno b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Aplikace

V rámci zadávání auditu pro své organizační složky nebo „své“ příspěvkové organizace musí krajský úřad (nebo jiný zadavatel) požadovat, aby v rámci části c) auditu (návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor...) byly náležitě zohledněny krajské i lokální priority ochrany ovzduší. V případě jiných subjektů, zadávajících energetické audity, je vhodné zajistit uplatnění zájmů ochrany ovzduší nepřímo.

Časový rámec: 1.1.2004 (1.1.2006)

Rizika

- vyvození nesprávných záměrů při nekvalitně provedeném auditu,

- ekonomická náročnost a špatná hierarchizace opatření způsobí, že navržená opatření nebudou realizována.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s NOR21 Územní energetická koncepce.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 3 | 3 | 1,8 |

Finanční nároky

Ceny zákonem předepsaných auditů jsou odvislé od rozsahu auditovaných technologií a staveb a mohou kolísat v řádu několika desítek tisíců Kč až po cca stovky tisíc korun.

NOR21 Územní energetická koncepce

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx strop SO2,PM10 ve Stráži nad Ohří a v kraji, BaP v Ostravě nad Ohří a v kraji, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Kraj pořizuje pro svůj územní obvod Územní energetickou koncepci (ÚEK) v souladu se státní energetickou koncepcí a pro její uskutečnění může vydat závazný právní předpis.	 Informace získané při pořízení ÚEK vedou k racionalizaci spotřeby paliv a energie a tím i k předvídání problémů, jejichž dodatečné řešení by bylo značně nákladné. Jako základní koncepční dokument má význam pro strategické rozhodování a přímou vazbu na ochranu ovzduší.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Povinnost vyplývá pro kraj z ustanovení § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Aplikace

Při následující aktualizaci ÚEK je nutno zajistit vazbu na aktualizaci Konceptu snižování emisí a imisí a na další programové dokumenty dotýkající se ovzduší. Všechny zmíněné dokumenty musí být zpracovány tak, aby byly schopny pravidelné aktualizace.

Časový rámec: do 1.1.2006

Rizika

- chybné zpracování koncepce,

- neprovázanost s relevantními koncepčními a programovými dokumenty.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s nástrojem NOR01 Územní plánování.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |

Finanční nároky

Tvorba ÚEK je spojena v rámci řešení projektu „Územní energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší na území Libereckého kraje“. Aktualizace ÚEK si vyžádá pravidelné výdaje v cca dvouletých až pětiletých intervalech v řádu několika set tisíc Kč.

NOR22 Částečné či úplné omezení vjezdu do některých oblastí měst

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Obecným problémem větších měst je vysoká dopravní intenzita v centrech. Zavedení bezdopravních zón, či zón se zákazem vjezdu určitých kategorií vozidel (autobusy, vozidla nad stanovenou hmotnost), je v těchto případech vhodným řešením, pokud neznemožní dopravní obsluhu dotčených oblastí. Příkladným využitím omezení vjezdu může být snížení přístupu individuální automobilové dopravy do lázeňských míst (Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské Lázně).

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Opatření je v kompetenci obce, kraj je však může přímo i nepřímo podporovat.

Aplikace

Zóny s omezeným či zakázaným vjezdem, především pro těžká nákladní vozidla, navrhujeme zavést tam, kde vlivy dopravy na životní prostředí výrazně působí na místní obyvatelstvo a kde zároveň není pro dopravní obsluhu lokality či z celoměstských důvodů nezbytné zachovat průjezdnost komunikací. Opatření je, nejedná-li se o pěší zónu či fyzické zklidnění, poměrně náročné na dozor a vydávání povolení k vjezdu pro nezbytnou obsluhu.

Varianta 1: Aplikace nástroje pouze v těch lokalitách, kde lze předpokládat zvýšené požadavky na kvalitu ovzduší (tj. Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně).

Varianta 2: Varianta 1 + další lokality, u kterých jsou indikovány problémy s dosahováním imisních limitů pro prach a to i z důvodu významného vlivu stacionárních zdrojů. Cílem opatření je pak omezit sekundární prašnost ve vybraných lokalitách (např. Ostrov nad Ohří, Cheb, Sokolov).

Časový rámec: do konce 2005 (přehodnocení po roce 2005 v souvislosti s uplatněním nových zpřísněných imisních limitů pro polétavý prach frakce PM10)

Rizika

- přílišné omezení dopravní obslužnosti,

- přílišná administrativní náročnost,

- nedůsledné vymáhání stanovených omezení.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- ORG06 Parkovací politika,

- ORG07 Infrastrukturní opatření,

- ORG08 Optimalizace řízení dopravy,

- ORG10 Snižování přepravní náročnosti území,

- ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy,

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
|  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1,5 |

Finanční nároky

Vyčlenění území s omezením dopravy s přihlédnutím k plnění cílů ochrany ovzduší by mělo být předmětem zvláštních dopravních studií. Při aplikaci takto omezujících pravidel je třeba počítat s určitým dopadem na rozvojový potenciál území, opatření může vyvolat i určité strukturální změny.

Studie dopravních omezení pro města rozsahu Karlových Varů včetně analýzy dopravních vztahů a dopravního modelu se pohybuje v cenovém rozmezí cca 500 až 800 tis. Kč. Jelikož město Karlovy Vary má již dopravní model a analytickou část zpracovánu, může se návrhová část projektu pohybovat v rozmezí cca 200 až 300 tis. Kč.

NOR23 Zavedení zón se sníženou rychlostí

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Zóny snížené rychlosti se ve městech uplatňují v menším rozsahu v obytných územích. Jejich zavedení má kladný vliv na bezpečnost dopravy a hlukové emise, určitý kladný vliv spočívá i v omezení emisí (opatření přispívá i k vymístění dopravy z některých lokalit). Pokud není opatření doprovázeno fyzickými úpravami komunikací, nebývá zcela respektováno.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Opatření je v kompetenci obce, kraj je však může přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Zóny snížené rychlosti je vhodné realizovat tam, kde je vysoká rychlost dopravy nežádoucí z více důvodů. Omezení emisí je v takovém případě spíše žádoucím doprovodným efektem než samotným důvodem pro realizaci. Oblasti je nutno vybírat velmi citlivě tak, aby nevznikaly problémy s průjezdností. Opatření by mělo smysl nejspíše u komunikací, kde je nyní povolená maximální rychlost 70 km/hod a je běžně překračována (nárůst emisí). U komunikací s běžnou rychlostí 50 až 70 km/hod by takové opatření bylo z hlediska kvality ovzduší kontraproduktivní.

V rámci programu snižování emisí je navrhováno snížení rychlosti na průjezdu obcí Stráž nad Ohří z důvodu nedodržování rychlostního omezení v obci na relativně rovném úseku silnice I/13. Zvýšená rychlost projíždějících vozidel se odráží na sekundárních emisích prachu, který se na komunikaci dostává z činnosti místního kamenolomu. Opatření by mělo spočívat v mechanickém omezení (zúžení) komunikace na vjezdu do obce, případně vybavení vjezdu elektronickým monitorovacím zařízením rychlosti projíždějícího vozu.

Časový rámec: do konce 2005 z důvodu uplatňování přísnějšího imisního limitu pro prach od 1.1.2005.

Rizika

Za určitých podmínek (bude-li se jednat o více exponované komunikace, kde by mohlo docházet k omezování plynulosti dopravy) může být aplikace nástroje kontraproduktivní a může kvalitu ovzduší spíše zhoršovat.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- ORG06 Parkovací politika

- ORG07 Infrastrukturní opatření

- ORG08 Optimalizace řízení dopravy

- ORG10 Snižování přepravní náročnosti území

- ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
|  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1,2 |

Finanční nároky

Technická opatření menšího rozsahu se pohybují v cenové relaci od několika set či tisíc korun (např. umístění umělého policisty na okraj vozovky při vjezdu do obce – opatření má pouze krátkodobý efekt, až po nákladnější technická řešení např. spojená se stavebními úpravami komunikací (stovky tisíc Kč).

NOR24 Zavedení environmentálních zón

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Environmentální zóny dosud nejsou v České republice využívány. Důvodem je jednak absence legislativní opory, jednak obtížná kontrola a vymahatelnost. V případě realizace oblastí uzavřených pro vozidla bez povolení, jehož podmínkou by bylo plnění emisních limitů, by bylo možné dosáhnout výhradního provozu vozidel s účinnými řízenými katalyzátory či jednotkami DPF, vznikl by však problém přístupu k obydlí pro majitele nevyhovujících vozidel. Environmentální zóny mohou být omezeny i na některé druhy vozidel, např. těžkých nákladních. V současné době chybí pro toto opatření právní rámec.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Opatření by bylo v kompetenci obcí, kraj by je však mohl přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Provoz takových zón by bylo nutno vyhodnotit z hlediska právního i funkčního, proto je toto opatření možné realizovat až ve vzdáleném výhledu. Experimentální propojení zón s omezeným vjezdem s požadavky na emisní parametry vozidel by však mohlo přinést zajímavé poznatky. Na tomto opatření pro nákladní automobily spolupracuje např. město Stockholm ve společném projektu s hlavním městem Prahou.

Časový rámec: nespecifikovatelný

Rizika

- přílišné omezení dopravní obslužnosti,

- přílišná administrativní náročnost (obtížná kontrola).

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- ORG06 Parkovací politika,

- ORG07 Infrastrukturní opatření,

- ORG08 Optimalizace řízení dopravy,

- ORG10 Snižování přepravní náročnosti území,

- ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy,

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1,8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,4 |

Finanční nároky

Studie realizovatelnosti environmentálních zón zejména na citlivých územích by si vyžádala jednorázové investice v řádu stovek tisíc korun. Samotná realizace by byla odvislá od rozsahu a členitosti takto navržených environmetálních zón. Finanční spoluúčast jak na analytické a projektové části řešení tak na realizační fázi lze očekávat při vytvoření odpovídajícího podpůrného programu z prostředků SFŽP ČR. Při řešení projektů většího rozsahu s významnějším efektem na kvalitu ovzduší lze předpokládat i možnost čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů.

NOR25 Operativní kontrola emisních parametrů vozidel

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Nástroj může velmi výrazně připívat ke snížení emisí z mobilních zdrojů, protože podle zkušeností ze zahraničí cca 10 % vozidel, která jsou v průměru ve špatném technickém stavu, přispívá až 60 % k emisím z mobilních zdrojů.

Je třeba zvážit zahrnutí nástroje mezi povinnosti městské i republikové policie a doporučit, aby městská nebo republiková policie byla vybavena mobilními měřícími zařízeními, která by ve sporných případech prokázala objektivitu sankce. Jako vhodná sankce v případě výrazného překročení emisních limitů se jeví jednorázová pokuta (podobně jako v případě nepovoleného parkování) a uložení nápravného opatření s povinností opětovného vystavení osvědčení o emisích.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Nástroj je (měl by být) v kompetencí obcí, kraj by jeho aplikaci mohl přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Legislativní rámec

Obecný legislativní základ je definován v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v rámci § 4, písmeno a)

§ 4

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,…

Dále povinnosti vyplývajícího z tohoto zákona a vztahující se k možnosti postihu řidiče za neplnění emisních podmínek vozidla vyplývají z § 5, odstavce1, písmene a).

§ 5

Povinnosti řidiče

- Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen

a) užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,

Dosud však i při zjištění rozporu emisních parametrů vozidel se stanovenými limity není možné omezit řidiče nebo provozovatele vozidla v jízdě nebo dalšího použití vozidla. V souvislosti s intenzitou tohoto problému je navrženo, aby byl tento problém řešen v rámci budoucí novelizace zákona o ochraně ovzduší nebo v rámci zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Pravomoc provádět kontroly technického stavu vozidla je policii umožněna na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 361/200 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

§ 6

Povinnosti řidiče motorového vozidla

(5) Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty podrobit vozidlo kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu, maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.

Výběr vozidel, které budou na mobilním stanovišti podrobena kontrole emisních parametrů a plnění platných emisních limitů pro danou kategorii vozidel může být proveden náhodným výběrem, nebo na základě zvukových a vizuálních projevů vozidla (kouřivost, nadměrná hlučnost atp). Mobilní zařízení analyzuje koncentrace emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech. V případě překročení limitů následuje sankce a uložení povinnosti seřídit motor ve stanovené lhůtě a podrobení se opakovanému testu. V případě závažného překročení může následovat zadržení OTP. Tento systém je maximálně využíván v USA.

Dodavatelem mobilních zařízení v ČR je firma IHR Technika s. r. o. v Kosmonosech, která nabízí zařízení firmy AVL DiTest (Hermann). Softwarové vybavení těchto mobilních zařízení vytváří na základě požadavků zakazníka právě firma AVL DiTest (Hermann) a dodávají jej do Francie, Německa, Anglie, Rakouska, Polska a Slovenska.

Časový rámec: konec 2005

Rizika

- odmítavý postoj policie k provádění kontrolních úkonů,

- obtížná vymahatelnost.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR22 Částečné či úplné omezení vjezdu

- NOR24 Zavedení environmentálních zón

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 3 | 2,3 |

Finanční nároky

Investiční náklady:

- mobilní zařízení pro měření emisí z výfukových plynů: 156 tis. Kč,

- doplňující softwarové vybavení: 35 tis. Kč,

- dosud neupřesněné náklady na zřízení speciální pracovní skupiny městské nebo republikové policie a její odborné vyškolení.

Provozní náklady:

- minimální, zařízení vyžaduje pouze výměnu papírových filtrů a v ČR kalibraci dvakrát ročně.

NOR26 Územní energetická koncepce mikroregionů a obcí

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Zákonem 406/2001 Sb. je nižším územně správním celkům ponechána možnost pořízení „lokální územní energetické koncepce“ a na právním základě tak na úrovni místního energetického managementu řešit energetické potřeby obcí, tzv. „prosazování energetické politiky z dola“. Kraji se tak nabízí možnost, „převést a zviditelnit“ krajskou energetickou kocepci na úroveň obcí či mikroregionů a vystupovat zde např. v roli “metodika“. Nespornou výhodou je zapojení místního energetického managementu, u kterého lze předpokládat podrobnější znalost místního prostředí, vyšší zájem na minimalizaci rizik projektů a posílení míry zodpovědnosti a zájmu na energetické soběstačnosti území.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC) a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce.

Aplikace

Úlohou kraje je nejen již zmíněná „metodická“ podpora ÚEK nižších správních či územních celků s cílem implementace krajem preferovaných nástrojů a scénářů (energetická soběstačnost, využití úspor apod.) vyplývajících z návrhu krajské koncepce, ale i možná finanční grantová spoluúčast na tvorbě těchto nižších koncepcí.

V rámci územního plánování i územního rozhodování bude v oblasti ochrany ovzduší dominantní imisní problematika, a to jak z hlediska prostorového, tak i z hlediska časového (nově vyhlášené imisní limity mají stanovené termíny k dosažení a postupně klesající meze tolerance).

Časový rámec: průběžně

Rizika

- nezájem nižších územních celků na tvorbě ÚEK

- nevhodně a necitlivě zvolené implementační priority

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- NOR01 Územní plánování a rozhodování

- NOR 20 Energetický audit

- INST02 Odborná podpora veřejné správy

- INF01 Získávání a zpracování informací

- INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 2,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,6 |

Finanční nároky

Náklady na zpracování ÚEK mikroregionů a obcí hradí obce z vlastních rozpočtů kraj může přistoupit k vytvoření finančních zdrojů, jiniž se bude na tvorbě ÚEK podílet. Podle rozsahu obcí nebo mikroregionů se náklady na zpracování územních energetických koncepcí mohou pohybovat v řádech stovek tisíc Kč při větších územních celcích kolem milionu korun.

NOR27 Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Zákon 406/2001 Sb. a 458/2000 Sb., § 33 ukládá povinnost dodržení minimální účinnosti užití energie u nově budovaných zařízení a nebo u změny dokončených staveb pro výrobu tepla a elektřiny. V praxi (např. u zařízení v majetku kraje, veřejné soutěže vyhlašované krajem) se může jednat o preferenci úspornější technologie výroby tepelné energie v kotlích, výroby elektřiny v parních turbosoustrojích, kombinované výroby elektřiny a tepla v soustrojích s plynovou turbinou a spalinovým kotlem, kombinované výroby elektřiny a tepla v souborech plynové a parní turbiny se spalinovým kotlem (paroplynový cyklus), kombinované výroby elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách s pístovým motorem a kombinované výroby elektřiny a tepla v palivových článcích.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V návaznosti na priority a cíle státní energetické politiky, Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, Územní energetické koncepce Karlovarského kraje a dále v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC) a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce. V rámci těchto dokumentů může krajský úřad působit na provozovatele tepelných zařízení v rámci kategorií REZZO 1 až REZZO 3, aby se v rozvojových a územních plánech jako i v koncepcích se uvažovalo s instalacemi nových resp. inovovaných zařízení, která splňují kritéria minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie pro výše vyjmenované kategorie dané prováděcí vyhláškou 150/2001 Sb. Kraj může dále podpořit instalaci zařízení na výrobu tepelné energie s vysokou minimální účinností užití energie v jím spravovaných objektech. Kraj se může rovněž zasadit o široké podvědomí odborné i laické veřejnosti prostřednictvím organizování osvětových a propagačních akcí k dané problematice

Aplikace

Krajský úřad bude v rámci územního plánování i územního rozhodování v oblasti dbát na dodržování zásad minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny pro nově povolované stavby. Totéž platí pro rekonstruovaná a inovovaná zařízení pro výrobu elektřiny a tepelné energie s výjimkou zařízení pro výrobu tepelné energie do 200 kW, kogeneračních jednotek s pístovými motory do výkonu 90 kW a kotlů využívajících teplo odpadních spalin z technologických procesů. Provozovatelé tepelných zařízení kteří jsou evidovaní v seznamu REZZO 1 a REZZO 2 v současnosti v drtivé většině splňují kritéria minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla dané vyhláškou 150/2001 Sb. (vyjma Škody Ostrov). V několika případech provozovatelé z kategorie REZZO 1 vykazovanou účinností nesplňovali kritéria, ale při ověření u provozovatele se zjistilo, že došlo k aktualizaci údajů (vyřazení zařízení, přechod na ZP apod.).

Dále v rámci zařízení, které spadá pod jeho správu, výběrových řízení a akcí na jejichž realizaci se finančně podílí (granty) může kriteria dodržení minimální účinnosti dále zpřísňovat.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- Vysoké investiční náklady vyplývající ze zpřísněných požadavků na dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny.

- V případě inovace nebo snížení výkonu mají provozovatelé někdy tendenci ponechat si starý zdroj jako zálohu.

- Seznamy REZZO 1 a REZZO 2 vykazují údaje, které nejsou vždy aktuální

- Úloha nástroje může být podceňována v důsledku předpokládané samozřejmosti

- Omezené možnosti praktického ověřování a dodržování minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla elektřiny.

- „Slabá“ pozice kraje u aplikace opatření na stávající zařízení nespadajících do jeho vlastnictví.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- NOR12 Povinnost využívat u nových staveb a nebo u změn stávajících staveb CZT, popřípadě alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace

- NOR33 Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zařízení výroby a distribuce energie

- NOR11 Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky

- INF01 Získávání a zpracovávání informací

- NOR01 Územní plánování a rozhodování

- NOR20 Energetický audit

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2,8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,1 |

Finanční nároky

Z nástroje nevyplývají pro krajský úřad žádné finanční nároky. Veškeré investiční i provozní náklady nese provozovatel zdroje.

NOR28 Nepřekročení maximálních ztrát energie v distribuci tepla a elektřiny

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

U nově budovaných zařízení potažmo u změn dokončených staveb zařízení sloužících k přenosu a distribuci elektřiny a k rozvodu tepelné energie ukládá zákon 406/2001 Sb. v § 6, odst. 2, povinnost nepřekročení maximálních ztrát energie daných vyhláškou 153/2001 Sb., resp. vyhláškou 151/2001 Sb. Může jít napž. o preferenci horkovodního systému CZT před parním, nebo v oprávněných případech návrh decentralizace vytápění apod.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC) a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce. U nově zřizovaných zařízení a některých zařízení u nichž se provádí změna dokončených staveb může krajský úřad ve smyslu kompetence státní správy a v souladu se zákonem 50/1976, § 139b, odst. 1 a 3, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů působit na uplatnění nástroje. Krajský úřad může monitorovat, případně naléhat na vlastníky městských výtopen v Ostrově, Mariánských Lázních, Františkových Lázních a případně i jinde, aby s ohledem na klesající potřebu páry (a možnost její lokální výroby) přecházely na teplovodní systémy.

Aplikace

V rámci územního plánování i územního rozhodování a stavebního řízení by měla být v oblasti věnovaná zvýšená pozornost jak požadavkům na účinnost užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie tak požadavkům na účinnost užití energie pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie.

Účinnost užití elektrické energie při rozvodu a vnitřním rozvodu je určena technickými ztrátami vznikajícími při provozu zařízení fyzikálními jevy. Určování technických ztrát se vztahuje na nově zřizované rozvody a vnitřní rozvody elektrické energie a na rozvody u nichž se provádí změna dokončených staveb, ale i na již provozované rozvody a vnitřní rozvody elektrické energie. Hodnocení účinnosti užití elektrické energie se vztahuje na přenosovou soustavu a ve speciálních případech na vybraná vedení o velmi vysokém napětí 110 kV, dále pak pro distribuční soustavu o velmi vysokém napětí 110 kV, distribuční soustavu o vysokém napětí 6 až 35 kV a pro distribuční soustavu o vysokém napětí do 1 kV a pro vnitřní rozvod elektrické energie.

Účinnost užití energie pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie je sledována u parních, horkovodních a teplovodních sítí a sítí pro rozvod chladící vody z energetických a technologických procesů, které odvádí teplo do okolního prostředí, dále pak u předávacích nebo výměníkových stanic a také u zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie včetně chladu a teplé užitkové vody v budovách. Účinnost užití energie je posuzována z hlediska její dopravy a z hlediska tepelných ztrát (vyhláška 151/2001 Sb.). Při navrhování nových staveb a při rekonstrukcích stávajících sítí by měly orgány státní správy dbát na to, aby se přijalo řešení, pro které má minimální hodnotu energetická účinnost z hlediska dopravy tepelné energie a účinnost z hlediska tepelných ztrát.

V rámci kraje by se mělo dbát na to, aby v lokálních a městských výtopnách, tam kde je to možné byla přednostně používána teplá voda do 90 °C nebo 110 °C pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Pára by se měla používat tam, kde je to tepelně-technicky opodstatněné a zdůvodněné optimalizačním výpočtem. Vzhledem k inovaci technologických procesů dochází k ústupu od energeticky náročných technologických procesů. V případě potřeby páry jsou na trhu vyvíječe široké výkonové řady.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- vysoké investiční náklady vyplývající ze zpřísněných požadavků na nepřekročení maximálních ztrát energie

- omezené možnosti praktického ověřování a dodržování nepřekročení maximálních ztrát energie

- „slabá“ pozice kraje u aplikace opatření na stávající zařízení nespadajících do jeho vlastnictví snaha o konverzi horká voda – pára za každou cenu, bez zohlednění optimalizačního výpočtu a energetické koncepce regionu

- u provozovatelů parních systémů CZT bývá nechuť ke změně z důvodů vysokých investičních nákladů i když se prokáže neopodstatněnost a provozní nevýhoda parního systému

- převážení hledisek ochrany ovzduší jinými faktory

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- INF01 Získávání a zpracovávání informací

- NOR20 Energetický audit

- NOR01 Územní plánování

- EKO02 Investice do energetické infrastruktury

- NOR27 Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny.

- NOR34 Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou, plynem a teplem.

- NOR12 Povinnost využívat u nových staveb a nebo u změn stávajících staveb CZT, popřípadě alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace.

- NOR36 Výkup tepelné energie

- NOR35 Přednostní připojení zdroje elektřiny k přenosové soustavě.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |  | 2,2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,7 |

Finanční nároky

Z nástroje nevyplývají pro krajský úřad žádné finanční nároky. Veškeré investiční i provozní náklady nese provozovatel distribučních sítí.

NOR29 Dodržení minimální účinnosti užití energie u spotřebičů energie

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Zákon 406/2001 Sb., § 6 a ukládá povinnost výrobcům a dovozcům nebo distributorům uvádět na trh pouze spotřebiče energie s minimální účinností užití energie stanovenou vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 215/2001 Sb. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud daný spotřebič vyhovuje příslušné harmonizované české technické normě, která stanovuje energetickou účinnost.

Je zde možná i aplikaci zákona 458/2000 Sb., § 33, který ukládá povinnost dodržení minimální účinnosti užití energie u nově budovaných zařízení a nebo u změny dokončených staveb pro výrobu tepla a elektřiny. V praxi (zařízení v majetku kraje, veřejné soutěže vyhlašované krajem) se může jednat o preferenci úspornější technologie a paliva či kombinovaném výroby elektřiny a tepla.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých pravomocí a v souladu s energetickou koncepcí vypracovanou podle zákona 406/2001 Sb., dbát na dodržování zásad minimální účinnosti užití energie dané vyhláškou 215/2001 sb. a to jak u výrobců tak i u dovozců a distributorů spotřebičů energie.

Kraj má možnost osvětově a informačně působit na výrobce, dovozce a distributory spotřebičů energie, prostřednictvím osvětových akcí a seminářů pořádaných k dané problematice

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC) a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce.

Aplikace

Z pozice institucionální se navrhované opatření uplatní u zařízení ve vlastnictví kraje a jím podporovaných aktivit (granty, veřejné soutěže, proces územního plánování a územního rozhodování).

Platnost vyhlášky 215/2001 Sb. se vztahuje na ty subjekty které vyrábějí, dovážejí nebo distribuují převážně předměty domácích spotřebičů (automatické pračky, bubnové sušičky prádla, pračky kombinované se sušičkou, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, myčky na nádobí, elektrické trouby, zdroje světla). Každý spotřebič energie uváděný na trh musí být vybaven předepsanou dokumentací (štítkem, informačním listem), která obsahuje technická a výrobní data (název dodavatele nebo obchodní značku, identifikační značku modelu, třídu energetické účinnosti, EKO-značku, pokud existuje, spotřebu energie v kWh na cyklus a dobu použití, účinnost zařízení a technické parametry.

Rizika

- Mohou se vyskytnou pochybnosti zda jsou uvedené údaje pravdivé – možnost prověření a kontroly úřadem státní inspekce.

- Omezené možnosti praktického ověřování a dodržování minimální energetické účinnosti spotřebičů energie.

- „Slabá“ pozice kraje u aplikace opatření na stávajících zařízení nespadající do jeho vlastnictví.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- INF01 Získávání a zpracovávání informací

- NOR20 Energetické audity

- ORG05 Sledování dodržování štítkování energetických spotřebičů

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0,8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,1 |

Finanční nároky

Kraj může v rámci svých výchovných a vzdělávacích akcí působit na veřejnost tak, aby při nákupu energetických spotřebičů upřednostňovala energeticky efektivní zařízení. Výkon opatření neznamená významné zvláštní výdaje nad rámec běžné agendy Krajkého úřad Karlovarského kraje.

NOR30 Stavebně technické požadavky na výstavbu

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

V návaznosti na vyhlášku 219/2001 Sb. a ČSN lze uplatňovat požadavek na dodržování požadované či nadstandardní měrné spotřeby tepla či energetické náročnosti vytápění budov při jejich výstavbě či rekonstrukci, např. u objektů v majetku Kraje, při výběrových řízení zadávaných veřejnou a státní správou krajem, při poskytování grantů apod.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC) a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce.

Aplikace

V rámci územního plánování a procesu územního rozhodování, dále v rámci aktivit podporovaných krajem.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- Vysoké investiční náklady.

- Omezené možnosti zpětné kontroly a realizace opatření u stávajících zařízení, které nejsou ve vlastnictví kraje.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- INF01 Získávání a zpracovávání informací

- INF03 EIA

- NOR20 Energetický audit

- NOR01 Územní plánování

- NOR27 Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny

- NOR28 Nepřekročení maximálních ztrát energie v distribuci tepla

- NOR29 Dodržení minimální energetické účinnosti spotřebičů energie

- NOR31 Regulace dodávky tepelné energie

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,0 |

Finanční nároky

Z nástroje nevyplývají pro krajský úřad žádné finanční nároky. Veškeré investiční i provozní náklady nese investor stavby.

NOR31 Regulace dodávky tepelné energie

Zdůvodnění

V návaznosti na zákon 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky § 6 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb. se ukládá povinnosti regulace dodávky teplené energie v objektech, což  tedy v přenesené míře znamená nástroj na využití potenciálu energetických úspor. Uplatnění lze nalézt opět u objektů v majetku Kraje, výběrových řízeních a grantů.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC) a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce. Dále pak u stávajících zařízení a objektů ve vlastnictví či podporovaných krajem.

Kraj může z pozice pravomoci státní správy dbát nato, aby u nových a rekonstruovaných objektů bytového i nebytového charakteru bylo uvažováno s možností regulace a měření tepelné energie. Dále Kraj může v rámci osvětového programu nainstalovat a vybavit objekt jehož je vlastníkem, příslušnou regulační a měřicí technikou a předvádět jej jako demonstrační jednotku.

Aplikace

Nástroj bude uplatňován v objektech s o ústředním vytápěním v bytech a nebytových prostorách budov nájemních a družstevních a dále v domech s byty nebo nebytovými prostorami v soukromém vlastnictví osob, tedy tam, kde jsou specifikovány požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Uplatnění nástroje je vhodné zejména u nových staveb či rekonstrukcí v rámci územního plánování a územního rozhodování.

Regulace vytápěných bytových a nebytových objektů se provádí:

- Regulací parametrů teplonosné látky, podle průběhu klimatických podmínek ve vztahu k vnitřní teplotě.

- Samostatnou automatickou regulací části vnitřního zařízení – zónová regulace.

- Individuálním automatickým regulačním zařízením u jednotlivých spotřebičů.

- Regulací tlakové diference v odběrném tepelném zařízení.

Regulace parametrů teplé užitkové vody (TUV) vody se provádí pokud není zajištěna jejím výrobcem nebo distributorem.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- Regulace může být nepřesná nebo neadekvátní klimatickým podmínkám v důsledku chybných údajů od referenčních míst

- Je zapotřebí zpětné vazby pro plynulou regulaci tepelné energie

- technicky a investičně obtížně realizovatelné opatření

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- NOR32Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody

- NOR20 Energetický audit.

- NOR28 Nepřekročení maximálních ztrát energie v distribuci tepla

- NOR37 Koordinace činností s ostatními orgány energetického managementu státní správy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 2,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,0 |

Finanční nároky

Z nástroje nevyplývají pro krajský úřad žádné finanční nároky. Veškeré investiční i provozní náklady nese provozovatel.

NOR32 Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody uplatňovaná při užívaní nových nebo při změně dokončených staveb

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

V návaznosti na zákon 406/2000 Sb., § 6, a prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb. se ukládá povinnost dodržování pravidel pro vytápění a dodávku TUV. Opět se jedná o aplikaci zavedených postupů s motivačním podtextem na vyšší využití potenciálu energetických úspor. Uplatnění je obdobné jako u předchozích nástrojů.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek u zařízení a objektů provozovaných či jinak podporovaných (granty) krajem. Kraj může z pozice pravomoci státní správy dbát nato, aby byla uplatňována pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody (TUV) v bytech i nebytových prostorách bytových budov nájemních, družstevních i bytových budov s byty ve vlastnictví osob. Dále může kraj podpořit osvětovou a informační aktivitou všeobecnou znalost a informovanost o pravidlech vytápění a dodávce teplé užitkové vody.

Aplikace

Nástroj bude uplatňován v objektech s o ústředním vytápěním v bytech a nebytových prostorách budov nájemních a družstevních a dále v domech s byty nebo nebytovými prostorami v soukromém vlastnictví osob a v provozních prostorách budov nebytových. Nástroj nebude uplatňován tam, kde jsou byty a nebytové prostory v užívání jediné právnické nebo fyzické osoby. Z pravidel pro vytápění jsou nejdůležitější tyto body:

- Otopné období začíná 1. září a končí 31. května.

- Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období klesne-li průměrná teplota venkovního vzduchu pod +13°C a ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. Vytápění bytů se omezí nebo přeruší pokud dojde ke zvýšení této teploty.

- Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením sálání ploch v 7.00, 14.00 a 21.00, přičemž teplota měřená ve 21.00 se počítá dvakrát. Obdobným způsobem se měří průměrná teplota vnitřních vytápěných prostor ve výši 1 m od podlahy v časových intervalech 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.

- V průběhu otopného období t.j. v době od 6.00 do 22.00 hod. jsou byty a ostatní prostory vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty vnitřního vzduchu dané projektem.

- Společné vytápěné prostory v obytných domech a nebytové prostory v domech jsou v průběhu otopné sezóny vytápěny tak, aby v nich byla zabezpečena výpočtová teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem.

Z pravidel pro dodávku TUV jsou nejdůležitější:

- TUV je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 – 60 °C, denně v době od 6.00 do 22.00 hod.

- Do nebytových budov a prostor se dodávka ve dnech, kdy tyto budovy nejsou provozovány přeruší, pokud je to technicky možné.

- Nepřekročitelné limity spotřeby tepelné energie na dodávku TUV odpovídající měrným spotřebám (vyhl.152/2001 Sb., § 5) zvýšeným o 50 %. Tj. pro měrnou spotřebu tepla na dodávku TUV při přípravě v zásobované budově činí tato hodnota po 50% navýšení 0,3 GJ.m-2.rok-1 resp. 0,45 m3 a u přípravy TUV pro mimo zásobovanou budovu 0,375 GJ.m-2.rok-1 resp. 0,525 m3.

- Závazné měrné ukazatele pro spotřebu tepelné energie na vytápění se řídí vyhláškou 291/2001 Sb. a jsou vztahovány k poměru ochlazovaných ploch a vytápěného objemu.

- Letní odstávka v dodávce TUV z důvodu plánované údržby v rozsahu do 14 dnů se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem.

Orgány kraje též mohou vykonávat kontrolní činnost nad způsobem vedení, registrace a vyučování spotřeby a nákladů za teplou užitkovou vodu a energii pro vytápění. Lze rovněž uplatnit spolupráci s orgány SEI.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- V případě dodávek TUV od silného dodavatele může dojít k poruše pravidel pro vytápění z provozních ale i organizačních důvodů.

- Dodávka z centralizovaného zdroje může mít v případě poruchy dopad na velkou část odběratelů.

- Neodbornost a nedůslednost kontrolních orgánů.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- NOR31 Regulace dodávky tepelné energie.

- INF01 Získávání a zpracovávání informací.

- NOR20 Energetický audit a management.

NOR33 Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zařízení výroby a distribuce energie

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Výrobce a distributor energie resp. držitel licence je návaznosti na zákon 458/2000 Sb., § 11, § 36, § 55 a § 76 povinen používat pro výkon licencované činnosti taková technická zařízení, která splňují požadavek spolehlivosti a bezpečnosti stanovené právními a technickými předpisy, v plynárenství i technickými předpisy. V praxi se může jednat a vypracování havarijních plánů, výstavbu záložního zajištění (připojení) dodávek energie v daném území na blízký a nezávislý zdroj energie apod.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC) a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce a dále působí v roli koordinátora při krizovém řízení pro situace veřejného ohrožení.

Aplikace

V rámci územního plánování a územního rozhodování je úlohou kraje prosazovat u nových či rekonstruovaných zařízení výroby a distribuce energie požadavky na zajištění spolehlivosti dodávek energie. U stávajících zdrojů a distribučních soustav pak spolu s jejich provozovateli hledat technicky a finančně přijatelná řešení např. formou dodatečného zokruhování či propojení distribučních soustav, budování záložních zdrojů (systémy centrálního zásobování teplem, vytváření dostatečných zásob paliva atd.). Při rozhodování o způsobu dodávek energie v daném území, či lokalitě by měl kraj preferovat řešení, která v sobě obsahují návrhy respektující maximální snahu o využití místních energetických zdrojů a surovin resp. jsou postavena na principech energetické soběstačnosti území.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- Nárůst ceny energie v důsledku navýšení investičních a v přeneseném významu provozních nákladů (odpisy)

- Nízká využitelnost a rentabilita provozního využití záložních zdrojů.

- Nedostatek v místě dostupné energetické surovin a přílišná závislost na importu energie.

- Striktní a necitlivé uplatnění legislativy sloužící k ochraně životního prostředí.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- INF01 Získávání a zpracovávání informací.

- INF03 EIA.

- NOR01 Územní plánování.

- NOR20 Energetický audit.

- NOR21 Územní energetická koncepce.

NOR34 Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou, plynem a teplem

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Zákonem 458/2000 Sb. byly stanoveny výchozí podmínky pro otvírání trhu s energií. Jednotlivým účastníkům jsou přisuzovány určité povinnosti a pravomoci, Kraji je zde přisouzena pozice konečného zákazníka. Je v zájmu Kraje aby v rámci pravidel stanovených zákonem posiloval svou pozici na trhu s energií ve smyslu získání výhod pro uskutečnění svých záměrů v oblasti energetického hospodářství, např. formou vzájemně výhodných dohod s výrobci či distribučními společnostmi.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Z pozice konečného zákazníka resp. vlastníka a zřizovatele provozující zařízení a objekty spotřebovávající energii (správní, školské a veřejné budovy a krajem investičně podporovaná výstavba nových zařízení) lze, zejména na základě dobrovolných dohod a investic do energetické infrastruktury, vyslovit předpoklad potenciálního ovlivnění orientace spotřebitele na určitý druh energie (např. CZT vs. zemní plyn) resp. při otevření trhu výběr „levnějšího“ dodavatele energie.

Aplikace

Ve spojení s nástrojem optimalizace veřejné správy a energetickými audity lze vyhodnotit budoucí pozici kraje na trhu s energií. Na základě této analýzy pak vypracovat v návaznosti na příslušnou legislativu návrh opatření vedoucí k posílení pozice na trhu s energií.

Časový rámec: do 1. 1. 2006

Rizika

- nepřekonatelné legislativní a organizační faktory

- chybné vyhodnocení pozice konečného zákazníka na trhu s energií

- nízká konkurence až nefunkčnost trhu s energií

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- INF01 Získávání a zpracovávání informací.

- INST01 Optimalizace veřejné správy

- NOR20 Energetické audity

- DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli spotřebitelských systémů

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6 |

Finanční nároky nástroje a opatření

- Analýza budoucí pozice kraje na trhu s energií může vyvolat jednorázové náklady v řádu stovek tisíc korun (cca do 0,5 – 1,3 mil. Kč) podle náročnosti řešení, počtu v současnosti provedených energetických zařízení, úrovně, aktuálnosti pasportizace majetku kraje, hloubky vyhodnocení legislativních faktorů a míry spolupráce dodavatelů energie. Průběžná roční aktualizace je odhadována na 50 až 70 tisíc korun.

NOR35 Přednostní připojení zdroje elektřiny k přenosové soustavě

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Zákon 458/2000 Sb., § 31 a 32 zvýhodňuje resp. uděluje právo výrobcům elektrické energie z obnovitelných zdrojů nebo výrobcům provozující zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla na přednostní připojení svého zdroje elektřiny k přenosové soustavě. Bude nabývat na významu zejména ve spojení s růstem otevírání trhu a energií.

Základní energetickou předností kombinované výroby elektřiny a tepla je vyšší účinnost procesu kombinované výroby elektřiny a tepla (dále KVET) oproti oddělené výrobě elektřiny v elektrárnách a tepla ve výtopnách. Energetická účinnost procesu výroby elektrické energie v klasických tepelných elektrárnách dosahuje v České republice 30 – 35 %. Energetická účinnost technologie KVET dosahuje až 85 %. Vyšší energetická účinnost znamená nižší měrnou spotřebu paliva a to přináší snížení emisí znečišťujících látek ze spalování do ovzduší. Při spalování zemního plynu v motorech KVET vzniká vodní pára, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a nespálené uhlovodíky. Z lokálního pohledu KVET životní prostředí zatěžují, avšak v porovnání s uhlím jsou množství emisí nižší.

Velkou výhodou jednotek KVET je, že mohou sloužit jako nezávislý zdroj elektrické energie vhodný pro vlastní využití (například v době vysokého tarifu) hlavně v oblastech, které jsou vzdáleny od centrálních zdrojů elektrické energie. Tím dochází i úsporám v důsledku ztrát způsobených přenosem elektrické energie. Dalším uplatněním jednotek KVET je jejich instalace jako nouzových zdrojů elektrické a tepelné energie. Tyto jednotky mohou současně s výrobou elektřiny řešit vlastní zásobování tepelnou energií. Specifickým využitím jednotek KVET je trigenerace, kde se využívají nejen k výrobě elektřiny a tepla ale i k chlazení pro snížení tepelné zátěže osluněním a vnitřními zdroji tepla,např. v hotelech, obchodních domech a skladových prostorách. Zde lze kompresorové chlazení poháněné elektrickou energií nahradit absorbčními chladícími jednotkami poháněnými tepelnou energií z jednotek KVET a vyrobenou elektrickou energii využít pro vlastní provoz zařízení.

Jednotky KVET vyžadují větší investiční náklady než ostatní otopné agregáty. V případě vlastního využití vyrobené elektřiny a tepla jsou schopny z hlediska návratnosti investic konkurovat jak plynovým kotlům, tak i klasickým zdrojům tepelné energie spalujícím pevné palivo, jak je zřejmé z grafu 15.2.2.závislosti návratnosti investice do kotelny o tepelném výkonu 300 kW, pro různé otopné agregáty.

15.2.2. Návratnost investic do rekonstrukce

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v souladu s Územní energetickou koncepcí vypracovanou podle zákona 406/2000 Sb., § 3 a schváleného plánu na snižování emisí znečišťujících látek v rámci kraje působit na velké, střední i malé znečišťovatelé, zvlášť pokud spalují tuhá paliva, aby tam, kde je to vhodné, byly energetické agregáty, které mají nízkou účinnost, nebo morální zastaralost nahrazeny jednotkami KVET

Kraj může podpořit instalace jednotek KVET v jím spravovaných objektech

Kraj se může zasadit o široké podvědomí odborné i laické veřejnosti prostřednictvím stanovisek k podpoře KVET, případně organizováním propagačně osvětových akcí k této problematice

Aplikace

Na území Karlovarského kraje se nachází celá řada znečišťovatelů v rámci REZZO 1 až REZZO 3 u kterých je předpoklad pro aplikaci jednotek KVET. Jsou to například tito provozovatelé - Sokolovské strojírny - závod Cheb, Škoda Ostrov, s. r. o., České dráhy Plzeň – výtopna Cheb, STASIS – ZBA a. s., Horní Slavkov, KOVO – Engineering, s. r. o., Cheb, Vězeňská služba, Kynšperk, PAPOS, v. o. s., Ostrov, TEBYT Aš, REALISTIC a BLEX s. r. o., Karlovy Vary – kotelna Abertamy, VIBA Hazlov, a. s.– Hazlov

Nikoliv všechny zdroje znečištění jsou vhodné pro nasazení KVET. Před vlastním rozhodnutím o nasazení KVET je potřebné posoudit následující aspekty:

- Očekávaný trend vývoje spotřeby tepla a elektrické energie daného subjektu (u průmyslových závodů vývoj výroby a možnost uplatnění nadbytku tepla, u centrálních zdrojů tepla vývoj spotřeby tepla v oblasti a podmínky prodeje elektrické energie Zjistit u distributora plynu možnost dodávky plynu pro uvažovaný výkon

- Projednat záměr s provozovatelem distribuční elektrické sítě

- Projednat záměr s místním, u středního zdroje s krajským orgánem životního prostředí (emise musí odpovídat vyhlášce č. 356/2002 Sb.).

Při vyhledávání vhodných subjektů pro aplikaci jednotek KVET by bylo vhodné brát v úvahu aspekty částečně již výše popsané. Tzn. vyhledávat potencionální subjekty podle znečišťování životního prostředí (seznamy REZZO), pak podle vzdálenosti od centrálních zdrojů elektrické energie, dále se spíše orientovat na menší sídelní aglomerace vzhledem na emise, v neposlední řadě je třeba myslet na možnost využití tepla a zohlednit ostatní technicko–ekonomické podmínky pro instalaci. (přípojka plynu, vyvedení výkonu elektrické energie apod). Plynová přípojka není podmínkou neboť jednotky KVET pracují i na LTO, naftu, bioplyn, propan-butan.

Jednotky KVET mohou být aplikovány v rámci karlovarského kraje v těchto objektech :

- Hotely, penziony ubytovny – mají dostatečně velkou spotřebu tepla pro vytápění a klimatizaci. Velkou a vyrovnanou spotřebu teplé vody během celého roku. Současně mají také dostatečnou vlastní spotřebu elektrické energie, která je poměrně rovnoměrně rozložena během dne.

- Obchodní domy – tyto objekty mají značnou spotřebu tepla pro vytápění, klimatizaci a chlazení. Velká je spotřeba elektrické energie je pro osvětlení, a pohon klimatizace.

- Nemocnice – spotřeba elektrické energie a tepla je poměrně vysoká a rovnoměrná. Vysoká je i spotřeba teplé užitkové vody během celého roku. Všechna vyrobená elektrická energie se zpravidla dá využít pro pokrytí vlastní spotřeby. Jednotky se synchronními generátory, vybavenými zařízením pro ostrovní provoz mohou být použity i jako nouzové zdroje elektrické energie.

- Internáty a školy – spotřeba elektrické energie a tepla je poměrně vysoká, ale výrazně klesá v době školních prázdnin

- Administrativní budovy a školy – rozhodujícím ukazatelem je spotřeba elektrické energie. Vysoká je spotřeba tepla během topné sezóny, mimo ni výrazně klesá. Spotřeba teplé vody je minimální

- Komunální výtopny – dodávka tepla a teplé užitkové vody do obytných budov. Celá výroba elektrické energie se dodává do veřejné sítě.

- Průmyslové podniky – výhodné je nasazení tam, kde je zaručena vlastní spotřeba tepla i elektrické energie. Kde jsou i technologie s vysokou spotřebou vody. V případě nutnosti páry lze nasadit vyvíječe páry adekvátně k požadovanému výkonu.

- Čistírny odpadních vod – v jednotkách KVET se spaluje kalový plyn, který vzniká při technologickém čištění odpadní vody. Teplo se používá pro vyhřívání čistírenského kalu, elektrická energie se spotřebuje pro pohony technologických agregátů čistírny.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- Vysoké náklady a nižší návratnost

- Ve větších aglomeracích může po instalaci větší jednotky KVET dojít ke zvýšené úrovni lokálního znečištění ovzduší (zejm. NO2)

- Návratnost vložených finančních prostředků závisí na využití tepelné a elektrické energie

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- NOR36 Výkup tepelné energie.

- NOR34 Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou, plynem a teplem.

- NOR20 Energetický audit.

- NOR21 Podmíněná povinnost využívat u nových staveb a nebo u změn stávajících staveb CZT, popřípadě alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace.

- NOR29 Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny.

NOR36 Výkup tepelné energie

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Paragraf 80 zákona č. 458/2001 Sb. ukládá povinnost držiteli licence na rozvod tepelné energie výkupu tepelné energie z obnovitelných zdrojů, tepelné energie vznikající jako vedlejší produkt při technologických procesech, energii získanou z technologického spalování odpadů a tepelnou energie vznikající z kombinované výroby a tepla.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V souladu s prioritami a cíly státní energetické koncepce a Územní energetické koncepce Karlovarského kraje dále pak prostřednictvím zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC) a je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce. V rámci těchto dokumentů může krajský úřad působit na znečišťovatele v kategoriích REZZO 1 až REZZO 3, aby se v rozvojových a územních plánech i v koncepcích uvažovalo s decentralizovanými zdroji tepelné energie z obnovitelných zdrojů, jejichž tepelná energie bude vykupovaná (zákon 458/2000 Sb.)

Kraj se může zasadit o široké podvědomí odborné i laické veřejnosti prostřednictvím svých stanovisek k dané problematice, případně organizováním propagačně osvětových akcí

Aplikace

V rámci územního plánování i územního rozhodování budou v oblasti vytipovány subjekty znečišťování u kterých lze předpokládat na základě evidence REZZO 1 až REZZO 3, stáří zařízení, morální zastaralosti, typu technologie a účinnosti zařízení s jejich modernizaci nebo vyřazení v blízkém nebo střednědobém horizontu. Za subjekty vhodné k modernizaci a následnému výkupu energie nemusí být považovány pouze uhelné zdroje, ale i zdroje spalující jiná média (zemní plyn, propan butan, topné oleje apod.). Využitím odpadového tepla z technologických procesů se systematicky zabývá většina významnějších podniků.

Nástroj by měl být uplatňován tam, kde lze dosáhnout příznivé ekologické, ekonomické a případně společenské dopady pro investora i životní prostředí dané lokality. Při aplikaci tohoto nástroje je potřebné si uvědomit, že povinnost výkupu tepelné energie nevzniká pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepelné energie pro odběratele, nebo pokud by parametry teplonosné látky neodpovídaly parametrům v rozvodném tepelném zařízení v místě připojení

Časový rámec: průběžně

Rizika

- Nástroj bude aplikován bez dostatečného ověření možností výkupu tepelné a elektrické energie.

- Při rozhodování o aplikaci nebudou vhodně posouzeny všechny faktory, které mají vliv na a ekonomiku provozu a jeho vliv na životní prostředí.

- Vysoké náklady a nízká návratnost.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- NOR35 Přednostní připojení zdroje elektřiny k přenosové soustavě.

- NOR34 Posilování pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou, plynem a teplem.

- NOR20 Energetický audit.

- NOR21 Podmíněná povinnost využívat u nových staveb a nebo u změn stávajících staveb CZT, popřípadě alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace.

- NOR27 Dodržení minimální účinnosti užití energie u výrobců tepla a elektřiny.

NOR37 Koordinace činností s ostatními orgány energetického managementu státní správy

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Zákon 458/2001 Sb. vymezuje orgány státní správy (ERU, SEI) s pravomocemi na udělování licencí výrobců a distributorů energie, které rozhodným způsobem ovlivňují stav energetického hospodářství kraje. V úzké spolupráci s energetickým managementem kraje s těmito orgány je zde dána možnost prosazovat energetickou politiku kraje.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), krajský úřad pořizuje a schvaluje územně plánovací dokumentaci (VÚC), je nadřízeným orgánem územního plánování pro obce a v mnoha případech je přímých účastníkem procesu územního či stavebního řízení. V rámci schvalovacího procesu jak ÚPD tak při vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení úzce spolupracuje s orgány energetického managementu státní správy a na základě vyhodnocení jejich posudků a vyjádření je oprávněn vydat konečné rozhodnutí.

Aplikace

Ve spojení s nástrojem poskytování informací a odborné přípravy organizovat jak pro pracovníky veřejném správy tak širokou veřejnost odborné semináře zaměřené na výklad problémových či legislativou nově stanovených činností a oprávnění energetického managementu státní správy.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- neochota a přílišná vytíženost energetického managementu státní

- nezájem veřejnosti

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta

- INST02 Odborná podpora veřejné správy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,1 |

Finanční nároky nástroje a opatření

Pořádání dvou seminářů ročně, případně vedení a aktualizace agendy řešených problémů a příkladů daných problémových oblastí udržování předpokládá vynaložení jednorázových nákladů v řádu několika desítek milionů korun (cca do 120 – 150 tisíc Kč). Na pokrytí ročního provozu pak průběžně 60 až 90 tisíc Kč.

### Ekonomické nástroje a opatření

EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Poplatky za znečišťování ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů jsou zákonem stanoveny tak, že poskytují omezenou flexibilitu pouze v rámci možnosti stanovení obecných emisních limitů provozovateli zdroje. Výnos z poplatků uvalených na zvláště velké, velké a střední zdroje je odváděn Státnímu fondu životního prostředí ČR. V případě zvláště velkých, velkých a středních zdrojů je nicméně nutno poplatky správně a účinně vyměřovat, vybírat a vymáhat a vést provozovatele zdrojů k co nejširšímu využívání možnosti odkladu a odpuštění části poplatku v případě, že provozovatel zdroje přikročil k realizaci opatření ke snížení emisí.

Naopak účinnější se může tento nástroj stát při regulaci emisí z malých stacionárních zdrojů v nebytové sféře. Obce mohou na svém území stanovit povinnost platit poplatky za emise z malých zdrojů znečišťování (REZZO 3) v nebytové sféře. Při efektivním zpoplatnění emisí oxidu siřičitého ze spalování tuhých fosilních paliv tak může být vytvořen určitý stimulativní prvek k náhradě tuhých paliv v těchto zdrojích za např. zemní plyn, elektřinu nebo některý z obnovitelných či alternativních zdrojů energie.

V případě malých zdrojů bylo navíc zákonem o ochraně ovzduší rozšířeno spektrum zpoplatněných zdrojů o zdroje emitující těkavé organické látky a tuhé znečišťující látky.

Vzhledem k postupné realizaci opatření u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů (dodržení emisních limitů a dalších podmínek) bude relativní podíl malých zdrojů na celkových emisích růst. Malé zdroje navíc emitují v přízemní vrstvě atmosféry a jejich podíl na imisní zátěži obyvatel je proto významný. Zcela zanedbatelný není ani výnos z poplatků, který není v tomto případě odváděn Státnímu fondu životního prostředí ČR, ale zůstává příjmem obce.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Poplatky v případě malých zdrojů ukládá, vybírá a vymáhá orgán obce. Kraj může účinnou aplikaci poplatků přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Nástroj by měl být aplikován co nejšíře s tím, že flexibilita v sazbách by zohledňovala, kromě samotné „velikosti“ malého zdroje také imisní situaci v místě. Kromě již tradičního zpoplatnění malých spalovacích zdrojů by bylo vhodné co nejvíce využívat nově zavedeného zpoplatnění malých zdrojů emitujících těkavé organické látky při používání rozpouštědel a dále malých zdrojů emitujících tuhé znečišťující látky.

Časový horizont: průběžně

Rizika

- přílišná administrativní náročnost

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů

- EKO05 Finanční podpory domácnostem

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 2,0 |

Finanční nároky

Z hlediska Krajského úřadu nepředstavuj opatření zvláštní finanční nároky. Pro obce bude zavedeni opatření relevantní pouze v případě, kdy počet takto zpoplatněných zdrojů zajistí dostatečný příjem, který pokryje náklady vyvolané administrativním zpracováním poplatkové agendy. Celkový rozsah nákladů a přínosů je za současných podmínek obtížně odhadnutelný.

EKO02 Investice do energetické infrastruktury

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 ve Stráži nad Ohří a v kraji, BaP v Ostrově nad Ohří a v kraji, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

I přes poměrně rozsáhlou plynofikaci regionu zujímají tuhá paliva v domácnostech významný podíl na výrobě tepla. Příčinou relativně významného zastoupení tuhých paliv v malých zdrojích je, že část obcí je zcela neplynofikovaná a i v plynofikovaných obcích zůstávají v některých domácnostech tuhá paliva jako zdroj tepla z ekonomických důvodů. Lokální topeniště na tuhá paliva emitují do přízemní vrstvy atmosféry téměř všechny hlavní znečišťující látky, jsou prakticky neregulovatelná, produkují tuhý odpad (popel) a svádějí k vysoce nežádoucímu spoluspalování domovního odpadu. Ani plynofikace, zvláště uplatňovaná ve větších městech však není optimálním řešením ke snižování imisní zátěže. Lokání topeniště na zemní plyn emitují oxidy dusíku v nízké vrstvě atmosféry. Vlastní zařízení lokálního topeniště nemusí být v optimálním stavu jak z hlediska kvality spalovacího procesu tak i z hlediska regulace. Mimo energetických úspor je tak významné především zásobování domácností teplem z centralizovaného zdroje. Na území karlovarského kraje je CZT poměrně rozvinuté a zajišťuje zvláště v lázeňských místech (Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně rozhodující část potřeby tepla v domácnostech a v terciální sféře.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Nástrojem k rozšiřování plynofikace by se měl stát samostatný Program rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje, jehož výsledkem by byla konkrétní identifikace oblastí (obcí), ve kterých by bylo vhodné podpořit rozvoj plynofikace, aniž by tím byly ohroženy možnosti pro rozvoj ekologicky šetrných alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

Zásady uplatňované v rámci tohoto Programu by měly odpovídat následujícím kritériím:

- rozšiřování plynofikace v již plynofikovaných obcích, s cílem potlačit podíl tuhých paliv na výrobě tepla v domácnostech a v terciální sféře,

- zajistit návaznost plynofikace na provedení energetických úspor na odběratelských systémech,

- podpořit rozvoj plynofikace v dopravě zejména v návaznosti na možnost zavedení alternativního pohonu autobusů a obslužných vozidel ve větších městech a lázeňských místech,

- stanovení závazných zásad pro přidělování prostředků z Fondu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje.

Výše uvedený Program, který by měl být v odpovídajícím formátu vydán formou nařízení rady kraje, by byl základem pro vytvoření Fondu rozvoje plynofikace v Karlovarském kraji.

V následující tabulce je uvedena analýza obcí ve dvou kategoriích (nad 500 obyvatel a méně než 500 obyvatel) vč. struktury jejich zásobováni teplem. V uvedených obcích představují tuhá paliva více než 40 %.

Tab. 15.2.3. Obce s více než 40 % podílem paliv na výrobe tepla v malých zdrojích znečišťování (obce nad 500 obyvatel)

| - Obec | - Počet obyvatel | - Podíl tuhých paliv % | - Podíl zemního plynu % | - Podíl CZT % | - Podíl elektrického vytápění % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hradiště | 602 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nový Kostel | 533 | 95,1 | 0 | 0 | 4,9 |
| Pšov | 607 | 94,7 | 0 | 0 | 5,3 |
| Otročín | 545 | 92,8 | 0 | 0 | 7,2 |
| Štědrá | 564 | 92,1 | 0 | 0 | 7,9 |
| Bochov | 1959 | 92,1 | 0 | 0 | 7,9 |
| Stružná | 511 | 88,7 | 0 | 0 | 11,3 |
| Chyše | 584 | 88,4 | 0 | 0 | 11,6 |
| Lipová | 564 | 86,6 | 0 | 0 | 13,4 |
| Kolová | 573 | 85,5 | 0 | 0 | 14,5 |
| Libá | 589 | 82,3 | 0 | 0 | 17,7 |
| Rovná | 597 | 82,2 | 15,5 | 0 | 2,2 |
| Libavské Údolí | 572 | 81,4 | 17,7 | 0 | 0,9 |
| Oloví | 1900 | 80 | 17,3 | 0 | 2,7 |
| Vojkovice | 572 | 79,6 | 14 | 0 | 6,4 |
| Tři Sekery | 727 | 79,4 | 6,6 | 0 | 13,9 |
| Útvina | 555 | 79,4 | 16,4 | 0 | 4,3 |
| Bečov nad Teplou | 990 | 79 | 14,2 | 0 | 6,8 |
| Rotava | 3444 | 78,7 | 18,6 | 0 | 2,7 |
| Božičany | 628 | 74,7 | 19,4 | 0 | 5,9 |
| Žlutice | 2842 | 73,6 | 0 | 21,0 | 5,4 |
| Hazlov | 1581 | 73,1 | 19,8 | 0 | 7,1 |
| Královské Poříčí | 711 | 72,8 | 22 | 3,6 | 1,6 |
| Lázně Kynžvart | 1621 | 71,2 | 24,8 | 0 | 4 |
| Plesná | 2005 | 71 | 26,2 | 0 | 2,8 |
| Horní Blatná | 531 | 70,4 | 14,4 | 0 | 15,2 |
| Velká Hleďsebe | 2125 | 70 | 22,2 | 0 | 7,8 |
| Abertamy | 1239 | 68,3 | 20,2 | 0 | 11,6 |
| Teplá | 3079 | 65,5 | 20,9 | 6,6 | 7 |
| Hranice | 2257 | 65,4 | 0 | 31,5 | 3,1 |
| Březová | 546 | 63,2 | 0 | 36,8 | 0 |
| Skalná | 1689 | 62,7 | 34,1 | 0 | 3,2 |
| Horní Slavkov | 5955 | 62,5 | 5,8 | 30,6 | 1,1 |
| Dolní Žandov | 1180 | 61,7 | 12,4 | 21,1 | 4,8 |
| Kyselka | 696 | 60,9 | 28,9 | 0 | 10,1 |
| Pernink | 1004 | 59,9 | 22,5 | 0 | 17,6 |
| Hroznětín | 1654 | 58,6 | 15,3 | 18,0 | 8,1 |
| Luby | 2489 | 58,4 | 14,7 | 23,5 | 3,4 |
| Toužim | 3782 | 57,5 | 10,3 | 26,8 | 5,4 |
| Stráž nad Ohří | 606 | 55,2 | 34,2 | 0 | 10,6 |
| Loket | 3183 | 54,4 | 20,8 | 17,2 | 7,6 |
| Dalovice | 1832 | 53,1 | 37,7 | 0 | 9,2 |
| Sadov | 1016 | 53 | 38 | 0 | 9 |
| Krajková | 838 | 49,4 | 24 | 18,8 | 7,8 |
| Otovice | 574 | 45 | 47,2 | 0 | 7,8 |
| Kynšperk nad Ohří | 5128 | 42,3 | 33,8 | 22,6 | 1,3 |
| Bukovany* | 1818 | 41,5 | 17,2 | 41,0 | 0,3 |
| Citice* | 851 | 40,0 | 18,2 | 36,5 | 5,3 |
| Svatava* | 1572 | 37,7 | 33,7 | 23,3 | 5,7 |
| Nová Role** | 4072 | 37,1 | 11,3 | 50,6 | 1 |
| Nové Sedlo** | 2634 | 27,5 | 30,4 | 38,1 | 4 |
| Březová* | 2665 | 24,8 | 32,3 | 36,8 | 6,1 |
| Vintířov** | 1096 | 16,3 | 27,8 | 55,1 | 0,8 |
| Dolní Rychnov* | 1295 | 2,3 | 41,1 | 54,1 | 2,5 |

Poznámka:

*)  Obce s CZT vyvedeným z ČEZ, a.s., Elektrárny Tisová – vhodné podpořit rozvoj CZT

- **) Obce s CZT vyvedeným z SU, a.s. divize energetika Vřesová – vhodné podpořit rozvoj CZT

Tab. 15.2.4. Obce s více než 40 % podílem paliv na výrobe tepla v malých zdrojích znečišťování (obce do 500 obyvatel)

| - Obec | - Počet obyvatel | - Podíl tuhých paliv % | - Podíl zemního plynu % | - Podíl CZT % | - Podíl elektrického vytápění % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poustka | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Prameny | 143 | 97,4 | 0 | 0 | 2,6 |
| Velký Luh | 123 | 97,4 | 0 | 0 | 2,7 |
| Milhostov | 324 | 96,7 | 0 | 0 | 3,3 |
| Podhradí | 161 | 96,6 | 0 | 0 | 3,4 |
| Čichalov | 161 | 95,6 | 0 | 0 | 4,4 |
| Dasnice | 352 | 95,3 | 0 | 0 | 4,7 |
| Vrbice | 165 | 95,2 | 0 | 0 | 4,8 |
| Vojtanov | 191 | 95 | 0 | 0 | 5 |
| Černava | 233 | 93,9 | 0 | 0 | 6,1 |
| Vřesová | 264 | 93,4 | 0 | 6,6 | 0 |
| Valeč | 370 | 93,4 | 0 | 0 | 6,6 |
| Křižovatka | 266 | 93,3 | 0 | 0 | 6,7 |
| Tuřany | 118 | 92,4 | 0 | 0 | 7,6 |
| Chodov | 107 | 92,1 | 0 | 0 | 8 |
| Teplička | 75 | 91,8 | 0 | 0 | 8,2 |
| Okrouhlá | 235 | 91,8 | 0 | 0 | 8,2 |
| Vlkovice | 130 | 90,5 | 0 | 0 | 9,5 |
| Trstěnice | 347 | 90 | 0 | 0 | 10 |
| Verušičky | 343 | 89,5 | 0 | 0 | 10,5 |
| Těšovice | 140 | 89,4 | 0 | 0 | 10,6 |
| Ovesné Kladruby | 124 | 88,2 | 0 | 0 | 11,8 |
| Zádub-Závišín | 254 | 87,1 | 1,1 | 0 | 11,8 |
| Chlum Svaté Maří | 293 | 86,9 | 0 | 0 | 13,1 |
| Pomezí nad Ohří | 74 | 86,8 | 0 | 0 | 13,3 |
| Hájek | 396 | 85,3 | 1,8 | 0 | 12,9 |
| Tatrovice | 134 | 84,8 | 0 | 0 | 15,2 |
| Potůčky | 366 | 84,3 | 6,8 | 0 | 8,8 |
| Josefov | 304 | 84 | 0 | 0 | 16 |
| Stanovice | 494 | 83,8 | 0 | 0 | 16,2 |
| Nové Hamry | 282 | 83,6 | 0 | 0 | 16,4 |
| Milíkov | 223 | 83,1 | 0 | 0 | 16,9 |
| Valy | 305 | 82,2 | 1,2 | 0 | 16,6 |
| Šabina | 279 | 81,9 | 0 | 0 | 18,1 |
| Děpoltovice | 301 | 78,1 | 0 | 0 | 21,9 |
| Jenišov | 322 | 77,7 | 9,1 | 0 | 13,3 |
| Nová Ves | 252 | 77,2 | 15,8 | 0 | 7 |
| Přebuz | 73 | 75,2 | 0 | 0 | 24,8 |
| Vysoká Pec | 260 | 74,2 | 0 | 0 | 25,9 |
| Andělská Hora | 193 | 74 | 0 | 0 | 26 |
| Šemnice | 496 | 74 | 0 | 0 | 26 |
| Krásný Les | 170 | 71,5 | 0 | 0 | 28,5 |
| Velichov | 492 | 71,4 | 24,7 | 0 | 3,9 |
| Dolní Nivy | 287 | 69,9 | 8 | 0 | 22,1 |
| Odrava | 200 | 69,9 | 23 | 0 | 7,2 |
| Mnichov | 342 | 68,8 | 24,2 | 0 | 7 |
| Krásné Údolí | 432 | 63,9 | 29 | 0 | 7,1 |
| Šindelová | 260 | 63,4 | 0 | 0 | 36,7 |
| Třebeň | 354 | 61,4 | 36,1 | 0 | 2,5 |
| Kaceřov | 427 | 61,4 | 35,5 | 0 | 3,1 |
| Hory | 183 | 58,9 | 0 | 0 | 41,1 |
| Bublava | 330 | 58,6 | 0 | 0 | 41,4 |
| Nebanice | 308 | 56,8 | 40,6 | 0 | 2,6 |
| Jindřichovice | 403 | 52,6 | 37,6 | 0 | 9,8 |
| Stará Voda | 456 | 52,6 | 32,1 | 0 | 15,3 |
| Smolné Pece | 94 | 48,8 | 0 | 0 | 51,2 |
| Krásná | 428 | 46,2 | 50,8 | 0 | 3 |

Obrázek 15.2.3. uvádí předpokládaný vývoj plynofikace obcí připravená společností Západočeská plynárenská, a.s.

Rozvoj CZT by měl být podporován ve spolupráci s obcemi na jejichž území se systém CZT nachází. Podmínkou poskytnutí podpor na rozvoj CZT by mělo být zpracování ÚEK obce zahrnující plán provedení energetických úspor na odběratelských a distribučních systémech. Podpory na úrovni domácností by měly být řešeny v rámci opatření EKO03 Investice do úspor energie a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů.

Časový rámec

Program rozvoje plynofikace by měl být připraven cca do poloviny roku 2005 v závislosti na vytvoření odpovídajícího podpůrného programu SFŽP ČR, ostatní části opatření by měly být uplatňovány průběžně.

Rizika

Vzhledem k sídelní struktuře kraje (nízká hustota osídlení, spíše vysoký počet malých obcí) může být rozšiřování infrastruktury ekonomicky nevýhodné a rozvodné společnosti o něj nebudou mít zájem)

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR21 Územní energetická koncepce

- EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů

- EKO05 Finanční podpory domácnostem

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,3 |

Finanční nároky

Finanční nároky na zpracování Programu rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje jsou odhadovány cca na úrovni 400 až 800 tisíc Kč. Rozsah finančních požadavků na naplnění Fondu rozvoje plynofikace v Karlovarském kraji budou určeny až programem. Za podmínek, že SFŽP ČR vypracuje zvláštní podpůrný program pro naplnění fondů plynofikace jednotlivých regionů, stane se zdrojem financí SFŽP ČR. Toto řešení se jeví z hlediska odpovědnosti za vývoj emisní a imisní situace (povinnost plnit doporučené emisní stropy a přijímání opatření k plnění platných imisních limitů ve stanovených lhůtách) ležící na krajích jako optimální. SFŽP ČR se tak může plnit úlohu koordinátora programů mezi regiony a zajišťování meziregionální spolupráce. SFŽP ČR může jen obtížně zajistit rozdělování prostředků na ekologizaci výroby tepla v domácnostech v souladu s regionálními strategickými rozvojovými plány. Tato povinnost by měla být plně v rukou regionů.

### Předpokládaný vývoj plynofikace

EKO03 Investice do úspor energie a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 v kraji, BaP v Ostrově nad Ohří a v kraji, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Převážná část energie je v České republice vyráběna spalováním fosilních paliv (na primárních zdrojích se pevná paliva podílejí více než 50 %, významný je rovněž podíl plynných a kapalných paliv). Jakákoliv úspora energie se tak logicky projeví omezením emisí znečišťujících látek do ovzduší. Žádoucím vedlejším efektem energetických úspor je snížení emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu uhličitého – a v případě výroby energie spalováním pevných paliv také omezení produkce odpadu.

Výhodou energetických úspor je skutečnost, že počáteční investice se může poměrně rychle vrátit na prostředcích uspořených na nákupu energií.

V České republice, Karlovarský kraj nevyjímaje, existuje také nezanedbatelný potenciál pro využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Přímé investice do úspor (zejména izolace budov a zlepšení regulace) i do aplikace obnovitelných zdrojů energie mohou být realizovány v budovách v majetku a zařízeních kraje a mohou být snadno iniciovány ve společnostech, v nichž mají města či kraj majetkový podíl. V ostatních případech je možná a žádoucí podpora nepřímá.

Při realizaci rozsáhlejších projektů na dosažení úspor energie je třeba sledovat několik zásad, které zajišťují, že se provedené úspory v optimální míře projeví na snížení emisí ze zdrojů energie.

V případě provádění úspor na systémech centralizovaného zásobování teplem je třeba respektovat následující přístup:

- provedené úspory se musí odrazit na spotřebě pliva ve výrobním systému, tj. využití zdroje nesmí klesnout pod minimální provozní parametry zdroje. V opačném případě musí zdroj vypouštět část vyrobeného tepla volně do ovzduší a úspory se projeví pouze na růstu nákladů na jednotku prodaného tepla,

- prioritně by měly být provedeny úspory na spotřebitelských systémech, následně na distribučních systémech, aby bylo optimalizace dimenze rozvodných systémů vůči odběru tepla a tím snížení rozvodných ztrát,

- po optimalizaci a stabilizaci odběru tepla by mělo být přistoupeno k rekonstrukci výrobních systémů tak, aby byly dimenzovány v rozsahu potenciálu rozvoje a výkyvů odběrů na výrobních systémech.

Provádění úspor na spotřebitelských systémech tak v důsledku může vyvolat potřebu zajistit nárůst odběru tepla v síti CZT, aby byl chod stávajícího zdroje před rekonstrukcí udržen v přijatelném režimu.

Nástrojem k rozvoji alternativních obnovitelných zdrojů energie by se měl stát samostatný Program rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů na území Karlovarského kraje, jehož výsledkem by byla konkrétní identifikace oblastí (obcí), ve kterých by bylo vhodné podpořit rozvoj těchto zdrojů energie při zajištění dodávek alternativních paliv a nenarušení krajinných a účelových požadavků na využití území.

Zásady uplatňované v rámci tohoto Programu by měly odpovídat těmto kritériím:

- rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména spalování biomasy, by mělo být podpořeno pouze v oblastech, kde nehrozí zhoršení kvality ovzduší emisemi ze spalovacího zdroje,

- pro rozvoj zdroje musí existovat v dané lokalitě dlouhodobě podmínky pro jeho udržení (zajištění dodávek paliva, ohrožení dalších přírodních zdrojů atp.),

- při aplikaci by měla být zvážena možnost zajištění dodávek z náhradního zdroje a přednostně by měla být podporována výroba tepla v semi-centralizovaných zdrojích schopných vzájemné zálohovatelnosti při optimálním dimenzování sytému,

- stanovení závazných zásad pro přidělování prostředků z Fondu rozvoje Karlovarského kraje.

Výše uvedený Program, který by měl být v odpovídajícím formátu vydán formou nařízení rady kraje, by byl základem pro vytvoření Fondu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie v Karlovarském kraji.

Časový rámec

Program rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie by měl být připraven cca do poloviny roku 2005 v závislosti na vytvoření odpovídajícího podpůrného programu SFŽP ČR. Zbývající části opatření by měly být uplatňovány průběžně.

Rizika

- Očekávané přínosy nebudou odpovídat vynaloženým nákladům,

- zvolený postup kroků při rekonstrukci a úpravách na distribučních, odběratelských a výrobních systémech nezaručí jejich vzájemnou optimalizaci,

- odhad potenciálu obnovitelných a alternativních zdrojů nebude odpovídat reálným možnostem,

- rozvoj plynofikace značným způsobem omezí prostor pro rozvoj alternativních a obnovitelných zdrojů.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR20 Energetický audit

- NOR21 Územní energetická koncepce

- EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů

- EKO05 Finanční podpory domácnostem

- DOB01 Dobrovolné dohody

- DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit

- DOB04 Demonstrační projekty v energetice

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3,0 |

Finanční nároky

Finanční nároky na zpracování Programu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie na území Karlovarského kraje jsou odhadovány cca na úrovni 600 tis. až 1 mil. Kč. Rozsah finančních požadavků na naplnění Fondu rozvoje plynofikace v Karlovarském kraji budou určeny až Programem. Za podmínek, že SFŽP ČR vypracuje zvláštní podpůrný program pro naplnění fondů rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie jednotlivých regionů, stane se zdrojem financí SFŽP ČR. Stejně jako v případě rozvoje plynofikace se toto řešení se jeví z hlediska odpovědnosti za vývoj emisní a imisní situace (povinnost plnit doporučené emisní stropy a přijímání opatření k plnění platných imisních limitů ve stanovených lhůtách) ležící na krajích jako optimální. SFŽP ČR se tak může plnit úlohu koordinátora programů mezi regiony a zajišťování meziregionální spolupráce. SFŽP ČR může jen obtížně zajistit rozdělování prostředků na ekologizaci výroby tepla v domácnostech v souladu s regionálními strategickými rozvojovými plány. Tato povinnost by měla být plně v rukou regionů.

EKO04 Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop SO2, PM10 v kraji, BaP v Ostrově nad ohří a v kraji, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

V případě některých aktivit, které jsou provozovány či zamýšleny krajskými či městskými organizacemi, společnostmi s významnou majetkovou účastí měst či privátních subjektů, naplňujících veřejný zájem, si lze představit přímou či nepřímou podporu kraje či měst.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

V případě přímých podpor se může jednat o dotaci z prostředků kraje či měst, úvěr z prostředků kraje či města, poskytnutí garance za úvěr, příspěvek na částečnou či úplnou úhradu úroků z komerčního úvěru.

Zřejmě nejvýhodnější variantou se jeví příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, protože jednak jsou mobilizovány prostředky z jiných zdrojů, jednak je bonita příjemce úvěru posuzována finančním ústavem, který je k tomu obvykle lépe vybaven než správní orgán.

V případě nepřímých podpor by se jednalo o podpůrná stanoviska kraje k žádostem o prostředky z tuzemských (např. SFŽP) či zahraničních fondů či programů (např. ISPA).

Podpora by se měla týkat jak úspor na stávajících zdrojích, tak i instalace zdrojů nových (CZT, kogenerace, obnovitelné zdroje).

Časový rámec: průběžně

Rizika

Obtížné prokazování míry veřejného zájmu, který bude realizací projektu privátním subjektem naplněn

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR21 Územní energetická koncepce

- EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,9 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1,8 |

Finanční nároky

Finanční nároky by měly být řešeny v závislosti na jednotlivých případech (viz analýza řešení problematiky zásobování teplem Ostrova nad Ohří). V případech kdy provozovatelé zdrojů zajišťují veřejnou službou, mohou být na uplatňovaná opatření čerpány prostředky jak ze státního fondu (SFŽP ČR), tak v závislosti na rozsahu a zaměření projektu i ze Strukturálních či Kohezního fondu.

EKO05 Finanční podpory domácnostem

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx,strop SO2p PM10 ve Stráži nad Ohří a v kraji, BaP v Ostrově nad Ohří a v kraji, NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

V řadě případů je hlavním důvodem, proč domácnosti nevyužívají možnosti ekologicky příznivějšího vytápění, jejich ekonomická situace. Limitujícím faktorem při přechodu na ekologičtější způsoby vytápění domácností jsou především vyvolané investiční náklady, omezená dispozice náhradních zdrojů a dlouhodobá návratnost vložených investic. Přechod domácností z neekologických zdrojů na tuhá paliva (uhlík, koks atp.) může být významně podpořen nabídkou společného řešení, např. CZT z kotelen na biomasu nebo na zemní plyn. Domácnosti jsou ochotny přejít na jiné zdroje tepla i za podmínek budoucího nárůstu provozních nákladů, pokud se sníží časová a technická náročnost provozu topné soustavy.

Snížením podílu topenišť na tuhá paliva lze také výrazně omezit spalování paliv, která nejsou v souladu s podmínkami provozu zařízení stanovenými výrobcem, s vysokými emisemi i závažných znečišťujících látek jako jsou plasty včetně PVC, tuhý domovní odpad nebo oleje sorbované na tuhá paliva, která jsou v domácích topeništích často běžně spalována.

Některá města již tradičně poskytují podporu na přeměnu topných systémů. Z mnoha důvodů by bylo vhodné realizaci tohoto opatření zvážit.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Pro nástroje EKO02 Investice do energetické infrastruktury a EKO03 Investice do úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů byly formulován zásady pro zpracování strategických dokumentů rozvoje plynofikace a alternativních a obnovitelných zdrojů energie:

- Program rozvoje plynofikace na území Karlovarského kraje,

- Program rozvoje alternativních a obnovitelných zdroje energie na území Karlovarského kraje.

Komplementárně k těmto Programům by měly být vytvořeny regionální fondy rozvoje za účelem dosažení cílů obou programů. V rámci těchto fondů by měly být stanoveny formou nařízení rady kraje závazné podmínky pro čerpání prostředků z těchto fondů pro domácnosti. Tyto podmínky by měly především zahrnovat:

- formu poskytnuté podpory (přednostně poskytnutí dotace do výše několika procent z ceny záměru s absolutním omezením nejvyššího příspěvku, alternativou může být poskytnutí garance za úvěr nebo úhrad úroků z úvěru. Nedoporučovaným řešením je z důvodu náročné administrace poskytování půjček, tato forma poskytování prostředků by měla být plně v rukou odpovídajících institucí),

- podmínky při podání žádosti (vytápění prostor pro bydlení a nepřekročitelný podíl prostor pro výkon živnostenského podnikání, zpracování energetického auditu stavby a technického řešení zajištění výroby tepla, podmínka zachování způsobu výroby tepla po určitou dobu – minimálně 10 let od zahájení provozu zdroje, podmínky čerpání prostředků – forma proplacení části koncových faktur za dodávku a instalaci zařízení po kolaudaci stavby),

- rozsah podpor (tj. na které zdroje se podpory vztahují, případně v jakém územním členění – platí zejména pro rozvoj plynofikace a rozvoj spalování alternativních paliv).

V rozhodování o poskytnutí dotací by měla být brána v potaz, kromě sociální potřebnosti žadatele, především imisní situace v místě. Podpora by se měla týkat jak záměny kotle (z tuhých paliv na plyn, biomasu), tak i připojení k centrálnímu zásobování teplem. Podpory hodné by mohly být také alternativy, např. využívání tepelných čerpadel či solární energie.

Program by měl být koordinován jednak s aktivitami Státního fondu životního prostředí a České energetické agentury, jednak s aplikací nástroje EKO02 (Investice do energetické infrastruktury).

Časový rámec: průběžně.

Rizika

Příjemci podpory se mohou po určité době z ekonomických důvodů vrátit k původnímu vytápění pevnými palivy

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s nástrojem EKO01 Poplatky za znečišťování ovzduší.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2,6 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 2,3 |

Finanční nároky

Opatření vyvolá určité nároky na administrativní zpracování a zajištění koordinace financovaných projektů se strategickými dokumenty kraje. Zajištění odpovídajících prostředků může být pokryto například povinností žadatele uhradit vzniklé administrativní náklady ve formě podílu z poskytnuté částky (1 – 5 %).

EKO06 Placený vjezd do určitých oblastí měst

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Pro výstavbu dopravní infrastruktury je třeba vysokých investičních nákladů. Automobilovou dopravu v oblasti městských center bude třeba regulovat v zájmu udržení vysoké mobility hromadné i individuální dopravy. Ekonomicky vhodnější je i pro uživatele osobního automobilu za vjezd do určité oblasti zaplatit, pokud bude cesta časově kratší, poplatek odradí od zbytných cest, které lze realizovat jinak.

Výnos z poplatků by bylo možno využít jednak pro podporu dobudování infrastruktury, jednak pro podporu hromadné veřejné dopravy.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Opatření by zřejmě bylo v kompetenci obcí, kraj by je mohl přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Nejjednodušší možností je zavedení obdoby dálničních známek s cenami odstupňovanými jak v čase, tak i v závislosti na velikosti vozidla. Systém lze doplnit určitým zmírněním (např. známka zdarma pro osoby tělesně postižené, pro vozidla lékařské záchranné služby atp.). Systém by se zřejmě vztahoval na celé území vybraných měst a byl by snadno kontrolovatelný (např. městskou policií). Nevýhodou takového přístupu je jeho „paušální“ působení (kdo si jednou známku koupí, nebude již k omezení jízd motivován). Rozsah komunikací, přístupných s a bez známky by musel být pečlivě optimalizován.

Omezení vjezdu se může týkat buď všech vozidel, nebo pouze vozidel provozovatelů, kteří nemají ve městě trvalé bydliště, případně je možné uplatnit kombinaci těchto přístupů (např. mírné zvýhodnění obyvatel města). Každý systém musí obsahovat úlevy pro vozidla záchranných služeb, tělesně postižené apod.

Navrhované opatření je do určité míry uplatňováno na území města Karlovy Vary. Pro další rozvoj opatření a jeho přísnější využití by bylo nutné posoudit následující klíčové dopady zavedení poplatkového systému:

- cena poplatků musí být trvale a průběžně optimalizována ve smyslu očekávaného přínosu na straně zlepšení kvality života a ekonomických dopadů na rozvoj centra a sociální únosnost obyvatel,

- dopady vymezení poplatkové zóny na ekonomický rozvoj uzavřeného území (omezením dostupnosti části centra měst dochází k mírné deformaci cen nemovitostí, kdy cena nemovitostí těsně před zónou stoupá a cena nemovitostí těsně za zónou klesá),

- z center měst mohou být vytlačeny některé méně profitující obchodní aktivity a administrativní služby,

- vzroste dopravní tlak, především dopravy v klidu, na okrajích vymezené zóny, město musí být schopno tyto dopravní nároky vstřebat,

- forma výběru poplatků musí odpovídat technickým možnostem města a uživatelů systému a musí být maximálně jednoduchá,

- žádoucí je propojení poplatkového systému se službami hromadné dopravy,

- v zásadě je nutné vyvarovat se způsobu zavedení jednorázových (např. ročních) poplatků, které jsou uživateli vnímány jako další forma nepřímého „zdanění“.

Mimo těchto klíčových dopadů lze očekávat, že zavedení zón se významným způsobem odrazí v dopravním systému, v sociální struktuře území města, v ekonomickém rozvoji atp. Naopak vytěsnění dopravy z města může významným způsobem přispět k atraktivitě pro cestovní ruch a lázeňství.

Časový rámec: 2007

Rizika

Nástroj téměř jistě vzbudí, a to již ve stadiu, kdy se o jeho možné aplikaci začne veřejně hovořit, značný odpor veřejnosti a bude proto velmi obtížně prosaditelný.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy

- ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1,8 |

Finanční nároky

Zpracování podrobné studie hodnotící sociální, ekonomické, dopravní a územní dopady navrhovaných zón na dotčené území se pohybují pro větší města v rozsahu několika set tisíc až několika milionů Kč. Samotný systém výběru poplatků pak zpravidla zahrnuje vyšší formu elektronické komunikace ve spojení se standardními způsoby úhrady poplatků a podle náročnosti se mohou vyvolané investice pohybovat v desítkách až stovkách milionů Kč. Návratnost systémů při zajištění účinné kontroly dodržování (nepostižitelnost by neměla přesáhnout 10 %) se pohybuje cca od 7 do 15 let.

EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Z hlediska podílu mobilních zdrojů na znečišťování ovzduší je hromadná doprava v naprosté menšině. Každé zvýšení jejího podílu na přepravní práci je proto velmi významným přínosem pro čistotu ovzduší na ulicích měst.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Pro zvýšení využití hromadné dopravy je nezbytným předpokladem její spolehlivost a přijatelná rychlost, atraktivita hromadné dopravy je však podmíněna vysokou kvalitou její služby. Pro udržení spolehlivosti a výkonnost dopravního systému jsou nezbytné investice do infrastruktury, dále je však třeba pracovat na zvýšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení četnosti spojů a omezení počtu přestupů tak, aby MHD oslovovala i stávající uživatele automobilové dopravy. Zavedení ITS u MHD (dynamická preference MHD na křižovatkách, elektronické jízdní řády informující o reálné době příjezdu atp.) je moderním prvkem zvýšení atraktivity MHD.

Kromě podpory samotné infrastruktury je možným velmi významným podpůrným nástrojem také dotace jízdného MHD. Dotace mohou být buď přímé, tj. takové které se promítnou do jeho ceny, nebo nepřímé prostřednictvím jiné služby s jízdenkou spojené (např. parkovné na záchytném parkovišti zdarma).

Pro obyvatele a pravidelné návštěvníky měst by byla vhodným způsobem platby integrovaná karta mobility, která by motivovala k užívání MHD i pravidelné uživatele osobních automobilů prostřednictvím bonusů za určité množství cest atp.

Klíčovým nástrojem k optimalizaci systému hromadné dopravy v kraji je zpracování Koncepce rozvoje hromadné dopravy a zajištění dopravní obslužnosti regionu. Hlavním nástrojem trvalého zvyšování atraktivity a efektivity dopravy je její postupná integrace, zasahující postupně území celého regionu a schopná komunikace s okolními regiony i přeshraničními (např. podpora rozvoji železniční přeshraniční integrované dopravy EgroNet). Předmětem integrované dopravy je vytvoření koordinátora (viz zřízení IDK Karlovarského kraje), který bude schopen trvale zajistit rozvoj a optimalizaci systému a pokrytí přepravních nároků kraje.

Časový rámec: průběžně

Rizika

Nejsou známa

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- EKO06 Placený vjezd do určitých částí města

- ORG08 Optimalizace řízení dopravy

- ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 3 | 2,5 |

Finanční nároky

Finanční nároky na realizaci konkrétních opatření na rozvoj hromadné dopravy v regionu nejsou v rámci Konceptu ochrany ovzduší identifikovatelné. Základním krokem k dosažení optimálního vynakládání prostředků s cílem zajistit fungující systém hromadné dopravy v regionu, který bude schopen nést část dopravního výkonu v kraji, je zpracování Koncepce rozvoje hromadné dopravy a zajištění dopravní obslužnosti regionu. Náklady na zpracování koncepčního dokumentu v optimálním rozsahu pro Karlovarský kraj by se měly pohybovat v rozmezí 1 a ž 2 mil. Kč.

EKO08 Podpora výstavby hromadných garáží

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Osobní automobily odstavené v parkovacích garáží nejen nezabírají veřejný prostor, ale jejich majitelé mají též poněkud odlišnou motivaci v jejich využívání. Rozhodování o druhu dopravy využitém pro cestu probíhá u vlastníka vozidla častěji ve prospěch hromadné dopravy z důvodů větší bezpečnosti vozidla v garáži, příp. neochoty vystavovat je špatnému počasí. V případě jízdy vozidla z garáže je okolí méně vystaveno škodlivých zplodinám při studeném startu a vozidlo obvykle startuje v prostředí, kde méně ovlivňuje okolní obyvatele. V místech s akutním nedostatkem parkovacích míst navíc odpadá často zdlouhavé zbytečné objíždění lokality s cílem nalézt volné místo.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Vzhledem k ekonomické náročnosti výstavby garáží je velmi žádoucí účast obce buďto jako garanta budoucích výnosů investora. Obec může dosáhnout obsazenosti garáže organizací dopravy v klidu v jejím okolí nebo investiční dotací, která umožní investorovi nabídnout výší nájemného dostupnou potenciálnímu uživateli garáží.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- vysoká cena za odtavování vozidla může odradit potenciální zájemce,

- odpor části obyvatel k nové výstavbě, zejména děje-li se na úkor volného parkování,

- tvorba nových cílů dopravy,

- zvýšené koncentrace znečišťujících látek v okolí garáží.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji a opatřeními:

- ORG06 Parkovací politika

- ORG07 Infrastrukturní opatření.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
|  | 3 | 3 |  |  | 1 | 2 | 2,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,0 |

Finanční nároky

Náklady na pořízení parkovišť jsou do značné míry závislé od tržní ceny pozemku. Vlastní cena na vybudování jednoho stání na volném prostranství s živičným povrchem se pohybuje okolo 100 tisíc korun, pro jedno stání v nadzemní garáži je nutno uvažovat s částkou cca 200 tisíc korun a pro stání v podzemní garáži se uvažuje s částkou od 500 tisíc korun podle náročnosti technického řešení případně stupně automatizace „kazetování“ vozů.

EKO09 Podpora při obměně vozového parku

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

V některých případech jsou jak orgány kraje a měst tak i organizacemi krajem či městem řízenými nebo společnostmi městy vlastněnými (případně společnostmi plně závislými na krajských či městských zakázkách) užívána vozidla s nevyhovujícími emisními parametry. Lze si proto představit přímou či nepřímou podporu získání vozidel s parametry lepšími.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Nástroj by mohl být aplikován jak u vozového parku ve vlastnictví krajských nebo městských orgánů, tak i u dopravních podniků či podniků služeb. S výhodou by mělo být využito kombinace s nástrojem EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem. Nástroj není na krajské, městské či lokální úrovni aplikovatelný na vozidla v soukromém vlastnictví.

Časový rámec: průběžně.

Rizika

Nejsou známa

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy

- EKO10 Podpora zavádění vozidel s alternativním pohonem

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 2,8 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 2,7 |

Finanční nároky

Finanční nároky nejsou stanoveny s ohledem na nespecifikovaný rozsah vozového parku.

EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Emise ze spalovacích motorů závisejí více na druhu pohonu než na kvalitě vozidla, zvyšování kvality motorů (včetně katalyzátorů) dosáhne v blízké době fyzikálních mezí. Další možností snižování emisí je změna pohonné hmoty, buďto záměnou klasických uhlovodíkových kapalných paliv za plyn, nebo zavedením elektrického pohonu.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Alternativní pohon (plynový) využívají majitelé automobilů pouze v omezené míře. Limitem je zde především nutnost přestavby palivového systému vozidla, protože možnost zakoupení nového vozidla přímo vybaveného tímto systémem je omezená. Z tohoto důvodu jsou předmětem přestavby spíše starší vozidla. V nedávné době počet osobních vozidel přestavěných na pohon LPG v České republice, Polsku a Maďarsku předstihl Itálii, která v této oblasti zaujímala první místo v Evropě. Krajský úřad či městské úřady mohou však okamžitě ovlivnit pohon vozidel ve svém vlastnictví či ve vlastnictví jimi řízených organizací. I zde záleží na ekonomické proveditelnosti přestavby vozidla, do hodnocení však lze zahrnout též menší poškození životního prostředí. Opatření připadá v úvahu pro městské autobusy, vozidla taxi, odvoz komunálního odpadu ap. Nejvhodnější je přechod na elektrický pohon použitelný např. při odvozu odpadu.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- příliš vysoké vyvolané náklady,

- rozvoj potřebné infrastruktury nebude v souladu s rozvojem pohonných systémů.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 2,7 |

Finanční nároky

Finanční nároky na realizaci opatření nebyly stanoveny. Podpora rozvoje plynofikace v dopravy (CNG, LPG) by měla vyplanout ze strategie Programu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů na území Karlovarského kraje.

EKO11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Přesto, že se hromadná doprava podílí na celkové imisní zátěži pouze malou měrou, je třeba omezování emisí z mobilních zdrojů hromadné dopravy osob pozornost. Zvláště v Karlovarském kraji s mnohými lázeňskými místy (Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně) by měl být dopad zdrojů v těchto lokalitách postupně minimalizován na nejnižší dostupnou úroveň. Nejzásadnějším problémem jsou emise z dieselových motorů městské autobusové dopravy, zejména oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky. Právě primární emise tuhých částic představují riziko lokálního překračování imisních limitů.

Tuhé částice z dieselových motorů spadají převážnou měrou do frakce do 10 μm (PM10). Proto jsou v současné době dieselové agregáty považovány za nejvýznamnější původce tuhých emisí z dopravy. Tuhé látky z dieselových motorů byly v dubnu roku 1998 ve Spojených státech zařazeny do skupiny tzv. TAC (Toxic Air Contaminants). Znečišťující částice ze spalování nafty obsahují více než 40 látek s karcinogenními účinky a s nekancerogenními poškozujícími účinky na plicích. Negativní efekt jemných prachových částic ze spalovacích motorů obecně je způsoben především:

- vysokým počtem částic na jednotku hmotnosti,

- mimořádnou schopností usazovat se hluboko v respiračním ústrojí,

- neschopností dýchacího traktu zbavit se přirozenou cestou usazených částic,

- velká měrná plocha částic podporuje interakci s buňkami organismu.

Pro dieselové motory se nabízejí následující řešení:

- náhrada stávajícího dieselového paliva tzv. naftovou emulsí, kdy je do paliva přimícháván určitý podíl vody a dalších derivátů. Užitím těchto palivových směsí lze dosáhnout určitého poklesu emisí,

- náhrada stávajících dieselových motorů agregáty poháněnými stlačeným zemním plynem (CNG). Řešení přináší významnou úsporu na emisích tuhých látek a uhlovodíků, méně se projevuje v oblasti omezování oxidů dusíku. Přes nesporné ekologické výhody v sobě řešení zahrnuje určité technické problémy,

- aplikace koncových technologií – instalování tzv. DPF filtrů (např. CRT nebo XCRT filtry firmy Johnson&Matthey), které jsou schopny při dodržování podmínek provozu odloučit významnou část tuhých emisí a uhlovodíků a v provedení XCRT i oxidy dusíku. Překážkou jejich zavedení je omezená dispozice tzv. ULSD paliva (Ultra Low Sulhpur Diesel), tj nafty s obsahem síry do 50 ppm (stávající norma vyžaduje 350 ppm na trhu jsou běžně k dispozici paliva se 150 až 200 ppm).

Cílem kroků v ekologizaci dopravy by mělo být přijetí koncepčního a dlouhodobě strategicky vyváženého rozhodnutí.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj může přispět na realizaci ekologizačních opatření v hromadné dopravě osob organizacím, které jsou v majetku nebo s majetkovou účastí obcí.

Aplikace

Náhrada běžných pohonných hmot naftovým emulgátem

Provedením náhrady běžné motorové nafty pro dieselové motory může dojít k částečnému snížení emisí některých znečišťujících látek. Přínos lze očekávat především v případě tuhých znečišťujících částic, kdy může dojít k poklesu jejich emisí až o téměř 60 %, přibližně o 40 % u oxidu uhelnatého a cca o 20 % u oxidů dusíku.

Opatření spočívá v prosté náhradě stávajícího paliva (motorové nafty) naftovým emulgátem s nižšími měrnými emisemi znečišťujících látek. Opatření je doporučeno především pro starší vozidla s horšími emisními parametry a s perspektivou brzké náhrady za ekologicky přijatelnější vozidla, jejichž zatížení dalšími investicemi by nebylo efektivní. Emulgovaná nafta je vhodná pro pístová vstřikovací čerpadla a nelze ji používat pro rotační vstřikovací čerpadla, protože by působila problémy při mazání motorů. V současné době probíhá pilotní projekt na ověřování využitelnosti paliva v hl. m. Praze. Součástí hodnocení projektu má být mimo jiné vyhodnocení dopadu na opotřebení motorů, zhodnocení nárůstu spotřeby a nákladů na údržbu.

Rozdíl ceny běžné motorové nafty a naftového emulgátu činí cca 5 Kč.l-1. Při měrné spotřebě autobusů na 100 km se jedná o nárůst nákladů na dopravu o přibližně 150 – 250 Kč. Při plošném zavedení opatření může být za určitých podmínek dosažitelná cena naftového emulgátu vyšší o cca 3 až 4 Kč·l-1 v porovnání s běžným palivem.

Plynofikace hromadné dopravy osob (CNG v dopravě)

Plynofikace dopravy je v karlovarském kraji zvažována například v Karlových Varech. Opatření může zahrnovat jak přestavbu stávajících autobusů na CNG pohon, nebo nákup nových vozidel kompletně vybavených plynofikovanými motory.

Plynofikace dopravy vyžaduje vybudování nutné infrastruktury, tj zejména plnicí stanice zemního plynu, uzpůsobení technického zázemí údržby vozidel a provedení stavebních a technických úprav krytých parkovacích stání autobusů a protipožární úpravy. Plničky zemního plynu musí být pro účely autobusů MHD v provedení rychloplniček, kdy doba tankování je srovnatelná s tankováním běžného naftového paliva.

S ohledem na vysoké vyvolané investiční náklady spojené s doprovodnými technickými opatřeními a nutností pořídit plničky CNG není možno projekt efektivně ověřit v pilotním programu a řešení by mělo být přijato na úrovni koncepční ekologizace hromadné dopravy v kraji.

Opatření v podobě plynofikace vozidel v sobě zahrnuje některá úskalí:

- pokud se dodavatel zemního plynu rozhodne zainventovat vybodování plničky zemního plynu pro provozovatele autobusů, bude provozovatel vázán smlouvou o povinném odběru zemního plynu do určité doby,

- plynová instalace a nádrže na CNG umístěné na střeše autobusu zvyšují váhu vozidla a přispívají k rychlejšímu opotřebení vozidel, což může vést k častější frekvenci obměny vozového parku,

- provozovatel nemá k dodávanému palivu odběratelskou alternativu,

- vysoké investiční náklady na plynofikaci vozového parku mohou oddálit aplikaci budoucích efektivních opatření v ekologizaci dopravy (bezemisní technologie),

- zkracuje se dojezdová vzdálenost vozidel.

Cena nízkopodlažních dieselových autobusů v provedení CITY BUS činí cca 5,7 mil. Kč + 22 % DPH (tj. 6 954 000 Kč vč. DPH). Městský autobus v provedení CITY BUS CNG je o 1,1 mil. Kč dražší, tj. jeho cena bez 22 % DPH dosahuje 6,8 mil. (8 296 000 Kč vč. DPH).

Autobus je vybaven vertikálním, napříč uloženým čtyřdobým šestiválcovým motorem RENAULT MGDR 06.20.45 o výkonu 195 kW o zdvihovém objemu 9,84 litru s přeplňovaným turbodmychadlem.

Nádrže na stlačený zemní plyn jsou umístěny na střeše autobusu – viz obrázek. V prostoru je umístěno 9 tlakových lahví z lehčených kompozitních materiálů o celkovém objemu 1 125 litrů stlačeného plynu CNG. Výrobce mimo ekologických parametrů (motor splňuje požadavky normy EURO 3) uvádí jeho nesporné provozně ekonomické přínosy ve snížení nákladů na spotřebu paliva.

Lze předpokládat, že v důsledku nižší pořizovací ceny pohonných mot (CNG není dosud v ČR zatížen spotřební daní) mohou provozní náklady na pohon autobusů výrazněji klesnout (o 10 – 30 %). Naopak však zkušenosti z provozu plynových autobusů naznačují výrazný nárůst běžných nákladů na údržbu a zajištění bezpečnosti provozu vozidel. Pro provoz jsou předepsány pravidelné kontroly palivového systému a tlakové zkoušky střešních nádrží.

Nabízené autobusy KAROSA CITYBUS CNG s motory RENAULT MGDR 06.20.45 splňují se značnou rezervou požadavky normy EURO 3 a částečně i EURO 4 vyjma zvýšených emisí uhlovodíků (emise metanu). V důsledku plynofikace lze očekávat snížení emisí:

Tuhých znečišťujících látek			85 – 90 %

Oxidů dusíku					50 – 60 %,

Oxidu uhelnatého				75 – 90 %

Oxidu uhličitého				15 – 30 %

Emise uhlovodíků zůstávají zachovány nebo dochází k jejich mírnému zvýšení, dochází však k významnému poklesu emisí aromatických uhlovodíků, které jsou hlavními prekursory tvorby přízemního ozónu.

Autobusy poháněné CNG se navíc vyznačují významným poklesem hlučnosti cca o 50 % vně vozidel a přibližně o 60 – 70 % uvnitř.

Instalace filtračních jednotek na výfukové systémy vozidel (DPF filtry)

Relativně jednoduché řešení představují katalytické filtrační jednotky tzv. DPF (Diesel Particulate Filter) instalované na provozované mobilní zdroje poháněné dieselovými motory. 	Průzkumem v oblasti výrobců a vyzkoušených technologií na trhu omezování emisí z těžkých nákladních automobilů a autobusů byly zjištěni dva výrobci obdobných zařízení. Britská firma Johnson&Matthey vyrábějící filtry CRT (Continuously Regenerating Trap) a XCRT (zdokonalená technologie s předřazeným redukčním katalyzátorem pro oxidy dusíku) a americká společnost Engelhard s filtry DPX. Oba filtry již byly vyzkoušeny v praxi včetně srovnávacích testů na těžkých nákladních automobilech velké kalifornské firmy provozující rozlehlé obchodní řetězce.

Filtrační jednotky slouží především ke katalytickému omezování emisí tuhých znečišťujících látek. Mimo omezení emisí TZL zařízení výrazně přispívá k omezování emisí uhlovodíků, oxidu uhelnatého a částečně i oxidů dusíku. Zavedením DPF filtrů tuhých znečišťujících látek může být dosaženo snížení emisí oxidu uhelnatého, uhlovodíků a tuhých znečišťujících látek až o 90 %. Snížení emisí se může pozitivně projevit na poklesu primárních emisí tuhých znečišťujících látek zejména v rozmezí frakce hrubších a jemných prachových částic do 10 μm (PM10). Zlepšení imisního zatížení se však projeví jen velmi okrajově, výraznější přínos lze očekávat spíše v oblastech, kde je převládající emisní příspěvek z těžké dopravy resp. z autobusů MHD.

Apliakce spočívá v tom, že systém odvádění výfukových plynů z dieselových motorů je doplněn o katalytický filtr, který nahrazuje tlumič na výfukovém potrubí a přebírá jeho funkci. U filtru DPX jsou spaliny z motoru vedeny přes platinový katalyzátor nanesený na porézní keramické mřížce. Zachycené tuhé látky, uhlovodíky a oxid uhelnatý jsou při teplotě 375°C oxidovány a filtr je regenerován. Filtr CRT je dvoufázový, v první fázi dochází na oxidačním platinovém katalyzátoru k oxidaci NOx na NO2. Oxid dusičitý následně reaguje se sazemi usazenými na keramickém filtru a při teplotě 250°C dochází k jejich spalování a regeneraci filtru.

Filtr CRTTM firmy Johnson Matthey a popis principu záchytu tuhých znečišťujících látek

Podmínkou provozu filtrů je použití nízkosirnatého paliva s obsahem síry do 30 ppm (nejvýše však 50 ppm). Tato paliva dosud nejsou na český trh dodávána. Platná, legislativou vyžadovaná, státní norma ČSN EN 350 stanovuje nejvyšší přípustnou koncentraci síry v palivu (motorové naftě) na úrovni 350 ppm. Společnost Česká rafinérská, a.s. dodává na trh paliva s průměrnou koncentrací síry v palivu přibližně 200 ppm. Firma Shell, a. s. podle vlastního sdělení na svých čerpacích stanicích prodává motorovou naftu s obsahem síry již od 150 ppm. Podle odpovědí Česká rafinerské, a. s., největšího výrobce palivna trhu, by nebyl zásadní problém s výrobou nízkosirnatého paliva. Náklady na výrobu takto zdokonalené motorové nafty stoupnou v řádu desetin až jednotek procent. V západní Evropě jsou již paliva tohoto charakteru na trh běžně dodávána (např. Dásko). Rozdílová cena nízkosirnaté nafty dosahuje na evropském trhu přibližně o 0,013 Euro na litr paliva, u USA pak o 0,013 až 0,026 USD v porovnání s běžnou motorovou naftou. Tato paliva zpravidla mají na rozdíl od běžných motorových naft přibližně o 2 – 3 % nižší energetický obsah, což se nepatrně projevuje na jejich spotřebě. Evropská legislativa si zavedení těchto paliv na náš trh v dohledné době vymíní.

Samotné zavedení nízkosirnaté motorové nafty přispívá ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek přibližně o 15 % a zároveň snížení emisí SO2.

Detailní vyhodnocení při testování na těžkých nákladních vozidlech ve Spojených státech prokázalo nízký nárůst nákladů na údržbu na úrovni 3 – 4 %. Vyšší náklady byly spojeny především s potřebou pravidelné kontroly funkce filtru ve snaze zabránit jeho ucpání, což by mohlo poškodit jak filtr, tak motor. Klíčovým sledovaným parametrem je sledování zpětného tlaku ve výfukovém potrubí. Filtry dodávané firmou Johnson&Matthey na motory RENAULT Agora (jimiž jsou osazovány i autobusy KAROSA) jsou již běžně vybaveny kontrolou zpětného tlaku a přenosem s informací řidiči, odpadají tak náročné kontroly filtrů v dílnách.

Klíčovým parametrem, který ovlivňuje frekvenci provozních prohlídek filtrů je spotřeba olejů v motoru, tzn. že při nízké spotřebě olejů mohou být pravidelné prohlídky prodlouženy až na cca 150 000 km. Po určitém časovém intervalu je třeba provést pročištění filtrů, které může být za použití speciálního zařízení prováděno přímo u uživatele, nebo u výrobce s použitím náhradní náplně. V rámci provedených testů v USA nebyla zjištěna potřeba provedení čištění filtračních jednotek ani po najetí více než 240 000 km. Rozdíly v nákladech na ujetý kilometr byly prakticky zanedbatelné.

Vzhledem k tomu že filtry CRT využívají dvoufázové technologie dopalování zachycených tuhých částic za vyšších teplot, je pro optimální provoz jednotek výhodná větší členitost terénu. Při jízdě do svahů stoupá teplota spalin a vznikají tak optimální podmínky pro dopalování zachycených tuhých částic. Tím se filtr sám regeneruje a cyklus záchytu začíná nanovo.

Tab. 15.2.5. Běžná účinnost zjištěných filtračních jednotek:

|  | Johnson Matthey: CRT | Engelhard: DPX |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 98 % | 98 % |
| Uhlovodíky | 99 % | 98 % |
| Oxid uhelnatý | 90 % | 65 % |
| Oxidy dusíku | 15 % | 15 % |

Cena filtrů se pohybuje v poměrně širokém rozmezí. Jednotlivé filtrační jednotky jsou zpravidla přizpůsobovány typu motorů, frekvenci a intenzitě jejich využití atp. Zdroje v Dánsku uvádějí cenu filtrů cca 8 000 Euro, realizované projekty v USA odhadují cenu zahrnující i instalaci DPF filtrů v rozmezí 5 000 – 6 000 USD. Lze předpokládat, že při větším počtu realizovaných záměrů by cena filtrů, včetně následných nákladů na vyvolanou údržbu, mohla být výrazně nižší. Při aplikaci filtrů na motory RENAULT Agora odpadá zdlouhavá a technicky náročná úprava filtrů potřebám motorů, protože CRT filtry již byly na tyto motory vyvinuty.

Doporučená strategie ekologizace hromadné dopravy

Z hlediska poměru očekávaných přínosů a dopadů je optimální scénář ekologizace dopravy následující:

- pro sjednocené vozové parky autobusů hromadné dopravy osob, zejména větších měst (Karlovy Vary, Cheb, Sokolov) je doporučovaným opatřením instalace DPF filtrů. Výhodou regionu může být při neschopnosti tuzemských dodavatelů zajistit dodávky ULSD paliva jeho dovoz ze SRN,

- využití ULSD paliva i pro další vozový park, zejména pro městské obslužné vozy (např. sběr odpadů, čištění vozovek atp.),

- v případě starších vozidel může být zváženo využití naftového emulgátu,

- propagace realizovaných opatření veřejnosti formou informační kampaně na téma např. „naše autobusy jsou čistší než Vaše auto“ nebo „…a příště už bez emisí“,

- vytvoření harmonogramu pro úplnou ekologizaci dopravy, tj. k horizontu roku 2015 až 2020 by měly být na trhu běžně k dispozici autobusy vybavené palivovými články, jejichž emise jsou prakticky nulové. V současné době EU investuje 18,5 mil EUR do projektu autobusů na vodík v devíti evropských metropolích: Londýn. Madrid, Barcelona, Amsterodam, Hamburk, Stuttgart, Lucemburk a Porto. V každém z měst budou jezdit tři autobusy. Zatím je využití energie z palivových článku cca třikrát až šestkrát dražší než z běžných motorů, ovšem do budoucna lze očekávat dosažení úrovně konkurenceschopnosti. Vodík bude pravděpodobně získáván rozkladem zemního plynu nebo bionafty.

Časový horizont

- Koncepce ekologizace hromadné dopravy osob cca do poloviny roku 2004,

- provedení ekologizačních opatření v dopravě do roku 2005 – 2008 (podle zvolené varianty řešení),

- horizont aplikace bezemisních technologií 2015 – 2020.

Rizika

- Působení výrazných lobbistických tlaků nebude zvoleno nejefektivnější technologické řešení,

- složení vozového parku bude příliš roztříštěné na aplikaci plošných opatření,

- většinu účinných opatření nelze ověřit pilotním projektem, který bude muset být nahrazen hlubší teoretickou technickou a ekonomickou analýzou.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

- Finanční podpora při obnově vozového parku

- EKO10 Podpora zavádění vozidel s alternativním pohonem

- ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,9 |

Finanční nároky

Rozsah a množství finančních prostředků je za současných podmínek velmi obtížně odhadnutelný bez znalosti zvoleného způsobu řešení. Známé měrné náklady jsou:

- cena naftového emulgátu je o 3 až 5 Kč na litr paliva vyšší v porovnání s běžným palivem,

- cena plynofikovaných autobusů je cca o 1,1 mil. Kč vyšší (tuzemské autobusy KAROSA CITYBUS CNG nizkopodlažní),

- cena velkokapacitní rychloplničky CNG je cca 60 mil. Kč,

- očekáván nárůst provozních nákladů při plynofikaci a častější obměna vozového parku,

- cena DPF filtru cca 300 až 500 tis. Kč,

- mírný nárůst nákladů na údržbu motorů, což se odrazí ve zvýšené spolehlivosti a poklesu spotřeby olejů,

- zvýšené náklady na ULSD palivo (cca 3 – 5 Kč).

EKO 11 Podpora zavádění dodatečných technických opatření u vozidel

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Z porovnání podílu emisí z mobilních zdrojů znečišťování na celkových emisích produkovaných na území kraje vyplývá, že automobilová doprava je vedle velkých stacionárních nejvýznamnějším zdrojem emisí v případě oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků a také poměrně významným zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek.

Navrhovaným opatřením je montáž dodatečných odlučovačů tuhých částic (DPF) u následujících kategorií vozidel:

- autobusy dopravních podniků,

- autobusy provozované jinými provozovateli,

- nákladní automobily zajišťující obslužnost ve městech.

Navrhované opatření může přispět k omezení imisní zátěže suspendovanými částicemi, a to zejména na vysoce exponovaných komunikacích či křižovatkách.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

V případě autobusů, provozovaných dopravními podniky či podniky služeb by aplikace opatření byla poměrně snadná vzhledem k vlastnickému podílu měst a závisela by pouze na ekonomických možnostech kraje.

V případě autobusů, provozovaných jinými provozovateli, by bylo možné podpořit instalaci odlučovačů určitou formou pozitivní stimulace, např. v rámci parkovací politiky či úlev v případě regulovaného vjezdu do některých částí měst. Vhodným podpůrným nástrojem by mohly být také dobrovolné dohody. Užívání technických opatření s cílem snížení emisí by mohlo být též podmínkou pro realizaci veřejných zakázek (oblast výstavby atp.).

Časový rámec: průběžně

Rizika

- zjištění dodávek nízkosirnatého paliva (ULSD – ultra low sulphur fuel) s obsahem síry do 50 ppm (požadavek platné normy 350 ppm na trhu je běžně palivo s obsahem 150 ppm síry),

- zvýšené nároky na údržbu vozidel a především zjištění odpovídající údržby motorů,

- funkci filtrů podporuje vhodná konfigurace terénu (výšková převýšení na trasách autobusů zlepšují chod dopalování tuhých částic ve filtru).

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1,4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2,0 |

Finanční nároky

Realizace doporučeného nástroje může vyvolat jednorázové náklady ve výši cca 300 – 400 tisíc Kč na jeden autobus (cena odpovídá aplikaci DPF filtrů na autobusy KAROSA vybavené motory RENAULT Agora).

### Organizační nástroje a opatření

ORG01 Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj PM 10 Stráž n.O. a kraj, nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Hlavním důvodem pro aplikaci opatření je omezení sekundární prašnosti, jejíž podíl na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi je v částech kraje významný, někdy až převažující. To se týká především provozů s otevřenými prašnými plochami (lomy, skládky sypkého materiálu)

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V kompetenci obcí, kraj je může přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Mezi navrhovaná opatření patří jednak opatření trvalejšího charakteru u vhodných typů ploch (zatravnění či zalesnění) a opatření u lomů a skládek, jednak periodická opatření u komunikací (kropení vozovek při delším bezesrážkovém období, úklid vozovek na konci posypové sezóny, případně promývání posypového materiálu). Vhodným opatřením se jeví také cílená výsadba vhodných dřevin v bezprostředním okolí komunikací.

V současné době je zaznamenáno překračování imisního limitu pro průměrné denní koncentrace PM10 ve dvou lokalitách: opakovaně ve Stráži nad Ohří, kde je příčinou překračování provoz blízkého kamenolomu a reemise tuhých znečišťujících částic ze znečištěné komunikace a v Karlových Varech, kde jsou zvýšené koncentrace připisovány intenzivnímu dopravnímu zatížení.

Pro oblast Stráže nad Ohří jsou doporučeny následující kroky:

- přijetí opatření na snížení rychlosti projíždějících vozidel v obci Stráž nad Ohří na komunikace I/13 buď provedením fyzického zúžení na vjezdu do obce nebo instalací systému měření rychlosti

- na žádost KÚ Karlovarského kraje pověří ŘSD ČR Krajskou správu a údržbu silnic prováděním očisty vozovky v obci Stráž nad Ohří s cílem snížit riziko zvýšených reemisí prachu projíždějícími vozidly. Na plnění těchto povinností se může podílet i provozovatel kamenolomu (Stavby Prunéřov, s. r. o.).

Pro území Karlových Varů a dalších velkým měst a lázeňských míst jsou navrhována následující opatření:

- přijetí opatření k omezení prašnosti z volných povrchů sypkých materiálů a odkrytých zemin jejich odklizením, zkrápěním v dobách déletrvajícího sucha, stanovením povinnosti pro obsluhující vozidla staveb a stavební výroby, jakož i mechanizaci provádět před vjezdem na pozemní komunikace očistu s cílem snížení vnášení prašných částic na vozovky, povinnost provádět zaplachtovávání vozidel při převozu sypkých materiálů a povinnost zatravňování volných zemních ploch v nejkratším možném termínu,

- dále by mělo být přistoupeno k provádění pravidelné kombinované (suché i mokré) očisty vozovek v intravilánech větších měst a na komunikacích s intenzivní dopravou a to alespoň 2× týdně v období déletrvajícího sucha. V menších obcích je možné nahradit suché čištění alespoň opakovaným mokrým oplachem povrchu vozovek. V případě aplikace sypkých posypových materiálů v zimě v delším období, kdy není materiál na silnicích potřeba, by mělo být přistoupeno v imisně citlivých oblastech alespoň k jeho smetení k okraji vozovky nebo lépe k jeho sběru z vozovek, případnému promytí a opětovné aplikaci. Při aplikaci sypkých posypových materiálů by měla být jedním z hodnocených kritérií prašnost a podíl velmi jemných frakcí, případně by mělo být zváženo promývání a prosívání posypovin (postup je aplikován s úspěchem ve Finsku)

Časový rámec:

Opaření v oblasti čištění komunikací by měla být přijata od roku 2004.

V závislosti na vývoji imisní situace v obci Stráž nad Ohří by měla být zvážena aplikace opatření k omezení rychlosti na komunikaci I/13 v obci Stráž n. O. od roku 2005.

Rizika

Další analýzy prokáží, že význam sekundárních emisí nedosahuje očekávaný podíl na imisní zátěži. V současné době je zjištěn nárůst denních koncentrací suspendovaných částic na území celé ČR. Příčiny tohoto stavu jsou dosud prošetřovány.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s nástrojem DOB01 Dobrovolné dohody.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,7 |

Finanční nároky

Státní správě nevznikají s aplikací nástroje Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti žádné zvláštní výdaje. Lomy, příjezdové komunikace, dále pak místní komunikace v lomech, jakož i rekultivace lomů jsou v kompetenci provozovatelů těchto lomů. Z toho vyplývají i finanční náklady spojené s likvidací prašnosti, rekultivacemi všeho druhu u skládek a výsypek, odklizem posypového materiálu po zimní sezóně apod.

Úlohou státní správy v přenesené působnosti ŘSD ČR je prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje zajišťovat úklid komunikací v obcích. V současné době je čištění komunikací I. tříd mimo intravilány měst, kde je tato záležitost řešena vlastními silami města, mimo hlavní pozornost. Při aplikaci opatření k omezování sekundární prašnosti je třeba prioritně přijmout opatření, která sníží vnášení prachu na komunikace a následně by měla být přijata opatření k jejich čištění.

ORG02 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj PM 10 Stráž n.O. a kraj, BaP Ostrov n.O., nikl

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Předmětem regulace podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, jsou z drtivé většiny zdroje zvláště velké, velké a střední. V oblasti malých stacionárních zdrojů se regulační nástroje vztahují především k malým spalovacím zdrojům, v omezené míře ke zdrojům emitujícím těkavé organické látky při používání rozpouštědel. Malé zdroje emitující tuhé látky nebo těkavé organické látky mohou být zpoplatněny.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V kompetenci obcí, kraj může přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Závažným zdrojem suspendovaných částic jsou kamenolomy. Překračování imisního limitu PM10 je zjištěno ve Stráži nad Ohří, kde je příčinou provoz blízkého kamenolomu

- zajištění aplikace opatření ke snížení emisí prachu z provozu kamenolomu provozovaného firmou Stavby Prunéřov s. r. o. IČ: 0025400291, IČZ: 340303852 v závislosti na povaze procesu vodní clonou, skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením zejména při provádění technologických opatření při úpravě kamene, drcení, třídění atp.,

- zajištění dodržování platného depozičního limitu na hranici kamenolomu (12,5 g.m-2·měsíc-1) pravidelnou kontrolou záznamů provozní evidence a kontrolou dodržování opatření k omezení prašnosti,

Mimo uvedený provoz by měla být i ostatním kamenolomům věnována zvýšená pozornost z hlediska dodržování platných depozičních limitů, užívání technik ke snižování zátěže prachem a k omezování rozšiřování prachu po komunikacích.

Tab. 15.2.6. Kamenolomy na území Karlovarského kraje

| IČZ | IČ | Provozovatel |
| --- | --- | --- |
| 340201622 | 0018234160 | ATS-SILNICE s.r.o. |
| 340202532 | 0064610004 | Dopravní stavby Olomouc a.s. |
| 340203382 | 0471005119 | Pavel Dragoun |
| 340203822 | 0049193708 | Syenit, těžební společnost s.r.o. |
| 340300292 | 0045358141 | Západokámen Plzeň a.s. |
| 340300372 | 0045359041 | Karlovarské silnice a.s. |
| 340301542 | 0045358141 | Západokámen Plzeň a.s. |
| 340301552 | 0045358141 | Západokámen Plzeň a.s. |
| 340301562 | 0045359041 | Karlovarské silnice a.s. |
| 340303622 | 0046882049 | LB s.r.o. |
| 340303852 | 0025400291 | STAVBY PRUNÉŘOV s.r.o. |
| 340306582 | 0045358141 | Západokámen Plzeň a.s. |
| 340306592 | 0045358141 | Západokámen Plzeň a.s. |
| 340306602 | 0045358141 | Západokámen Plzeň a.s. |
| 340901482 | 0049790072 | Sokolovská uhelná a.s. |
| 340901552 | 0049790072 | Sokolovská uhelná a.s. |
| 340901612 | 0049790072 | Sokolovská uhelná a.s. |
| 340901613 | 0049790072 | Sokolovská uhelná a.s. |
| 340902022 | 0046884556 | KMK GRANIT s.r.o. |

Časový rámec

Opatření na omezování emisí tuhých znečišťujících látek z kamenolomu ve Stráži nad Ohří by měla být přijata bezodkladně.

Do konce roku 2003 by měly být do povolení vystavovaných KÚ Karlovarského kraje integrovány zásady pro povolování staveb a provoz zařízení s rizikem plošných emisí tuhých látek.

Rizika

- nedůslednost aplikace,

- přílišná přísnost regulace,

- obtížná kontrolovatelnost.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s nástrojem DOB01 Dobrovolné dohody.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,6 |

Finanční nároky

Opatření vyplývající z realizace scénáře Technicko – organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky jde na úkor provozovatelů malých stacionárních spalovacích zdrojů a zdrojů emitujících těkavé organické látky. Emise z těchto zdrojů mohou být navíc zpoplatněny.

ORG03 Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících těkavé organické látky

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Předmětem regulace podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, jsou z drtivé většiny zdroje zvláště velké, velké a střední. V oblasti malých stacionárních zdrojů se regulační nástroje vztahují především k malým spalovacím zdrojům, v omezené míře ke zdrojům emitujícím těkavé organické látky při používání rozpouštědel. Malé zdroje emitující tuhé látky nebo těkavé organické látky mohou být zpoplatněny.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Opatření by mělo být užíváno zejména v případě „dočasných“ zdrojů emisí těkavých organických látek – tedy aplikace nátěrových hmot na plochy, konstrukce atd. Základem je podpora užívání vodou ředitelných nátěrových hmot.

Předmětem dalšího zkoumání by měla být možnost, jakým způsobem tato opatření u provozovatelů prosadit (městská vyhláška, dobrovolné dohody, pozitivní stimulace).

Časový rámec: průběžně

Rizika

- nedůslednost aplikace,

- přílišná přísnost regulace,

- přílišná administrativní náročnost,

- obtížná kontrolovatelnost.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s nástrojem DOB01 Dobrovolné dohody.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |

Finanční nároky

Na realizace nástroje Technicko – organizační opatření u malých zdrojů emitujících těkavé organické látky nejsou zapotřebí zvláštní finanční nároky, neboť provozovatelé těchto malých zdrojů musí provést příslušná opatření ve výrobním sortimentu nebo v technologii na vlastní náklady. Kraji, respektive státní správě připadá v rámci kompetencí organizační činnost. Provozovatelé malých zdrojů jsou zpoplatněni za emitované těkavé látky.

ORG04 Regulační řád

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Regulační řád je jedním z tradičních nástrojů omezování rizika v průběhu smogových situací a přechází proto i do nové právní úpravy ochrany ovzduší. Důvodem je také to, že analogický nástroj je založen směrnicí 96/62/EC o posuzování a řízení kvality ovzduší (urgent action plan). Vzhledem k tomu, že charakter smogových situací se v uplynulých deseti letech změnil (přechod od „sirných“ smogů k „dusíkatým“ či „ozónovým“ smogům), význam smogové regulace stacionárních zdrojů se poněkud snížil.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Orgán kraje a orgány obcí mají povinnost zpracovat a vydat svým nařízením regulační řád pro jejich území (§ 8, odst.5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). Náležitosti regulačních řádů upřesňuje vyhláška MŽP č. 553/2002 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.

Aplikace

Při přípravě nebo revizi regulačního řádu bude nezbytné velmi pečlivě vyhodnotit, které z významných zdrojů budou mezi regulované zdroje zařazeny tak, aby ekonomický dopad na regulovaný zdroj alespoň přibližně odpovídal dosaženému efektu.

Při vlastní aplikaci regulačního řádu bude nezbytné velmi pečlivě vyhodnotit přínosy regulace mobilních zdrojů na straně jedné a dopady na život města na straně druhé. Pravidla pro regulaci bude nutno stanovit tak, aby způsobené dopravní problémy alespoň přibližně odpovídaly dosaženému efektu (v případě nahromadění vozidel při vjezdech do měst může být efekt z hlediska znečištění ovzduší kontraproduktivní).

Časový rámec: průběžně.

Rizika

- vyvolané náklady regulačního opatření převýší dosažený efekt

- vzniklý dopravní chaos působí z hlediska kvality ovzduší kontraproduktivně

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s INF01 Získávání informací.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2,3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,3 |

Finanční nároky

Vzhledem k tomu, že stav kdy by bylo nutno přistoupit k využití Regulačního řádu dlouho nenastal, je dosti obtížné vyjádřit finanční nároky na jeho využití. Je zřejmé, že o náklady spojené s jeho aplikací by se rozdělili jak provozovatelé stacionárních zdrojů energie tak do určité míry i koneční spotřebitelé kterým mohou vzniknout určité finanční ztráty.

ORG05 Sledování dodržování štítkování energetických spotřebičů

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Obec má právo kontrolovat povinnost štítkování energetických spotřebičů u prodejců na svém území.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Nástroj je v kompetenci obcí, kraj může jeho aplikaci přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Administrativní s možností sankcí.

Časový horizont: průběžně.

Rizika

- přílišná administrativní náročnost

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s INST01 Optimalizace veřejné správy.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,9 |

Finanční nároky

Náklady spojené s použitím nástroje Štítkování energetických spotřebičů jdou na vrub výrobně-dodavatelské a obchodní sféry. Z hlediska státní správy, tudíž krajského úřadu a úřadů nižších stupňů je zapotřebí použití finančních prostředků na zaškolení kontrolních orgánů a vlastní režijní provoz kontrolorů štítkování energetických spotřebičů ve výši stovek tisíc korun.

ORG06 Parkovací politika

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

V místech s překročenými imisními limity je nutno regulovat automobilovou dopravu. Pokud by byla regulace prováděna snížením kapacity komunikací, docházelo by k nárůstu emisí vlivem snížené plynulosti dopravy a v neposlední řadě k selhání dopravní obslužnosti území. Účinným nástrojem k omezování cílové IAD je omezení možnosti zaparkovat u cíle cesty. Snížená nabídka parkovacích stání vyvolá pokles počtu cest do regulované oblasti. Ve větších městech je vhodné nabídnout alternativní řešení a poskytnout parkovací místa u stanic hromadné dopravy (systém park and ride) či dynamickou MHD.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V kompetenci obcí, kraj může přímo či nepřímo podporovat.

Aplikace

Parkovací politika nejen v centrech měst, ale i v oblastech, jejichž obsluha individuální dopravou může vést k překračování limitů znečištění ovzduší a nebo jejich překročení významně ohrožuje, musí být restriktivní. Počet parkovacích stání, především pro krátkodobé parkování by měl být omezen buďto vyhrazením rezidentům nebo přeměnou na jiný účel. K nižšímu využití parkovacích míst pro veřejnost vede zavedení zón placeného stání, tj. ekonomickou regulací cílové IAD. Rozšíření zón placeného a rezidentského stání do oblastí s vysokými koncentracemi znečištění ovzduší může snížit počet cílových cest, neřeší však problematiku průjezdné dopravy, ta může v některých případech zcela nahradit úbytek cílových cest uvolněním kapacity vozovek.

Velmi účinnou metodou snižování zatížení komunikací v centrech měst jsou záchytná parkoviště P + R. Motivační systém jejich provozu může vést k jejich velmi vysokému využití. Pro vyšší využití kapacity vozidel mířících na parkoviště je vhodné poskytovat zvýhodněné či volné jízdenky nejen řidiči ale celé posádce vozidla. Dalším důležitým aspektem je také správné rozmístění naváděcích systémů.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- nedostatečná právní úprava neumožňuje vždy důsledný postih nesprávného parkování

- nevhodné umístění parkovišť P + R může vést k vynaložení prostředků bez odpovídajícího efektu

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR01 Územní plánování a územní rozhodování

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy

- EKO08 Podpora výstavby hromadných garáží

- ORG08 Optimalizace řízení dopravy

- ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy

- ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,9 |

Finanční nároky

Pro využití nástroje Parkovací politika je potřebné vzít v úvahu tyto aspekty: Náklady na pořízení parkovišť jsou do značné míry závislé od tržní ceny pozemku. Vlastní cena na vybudování jednoho stání na volném prostranství s živičným povrchem se pohybuje okolo 100 tisíc korun, pro jedno stání v nadzemní garáži je nutno uvažovat s částkou 200 tisíc korun a pro stání v podzemní garáži se uvažuje s částkou od 500 tisíc korun.

ORG 07 Infrastrukturní opatření

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj PM 10 Stráž n.O. a kraj, NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Pro automobilovou dopravu je potřebná kapacitní dopravní infrastruktura, která bude minimalizovat negativní vlivy dopravy v obytných oblastech a nabídne atraktivní trasy vedené mimo bezprostřední kontakt s obytnou zástavbou tak, aby nebyly zdrojem hluku a emisí působících negativně na obyvatele měst.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Realizaci dopravních staveb na území kraje zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (dálnice, silnice I. třídy a vybrané komunikace II. třídy) a Karlovarský kraj (silnice II. a III. třídy). Tyto dvě organizace připravily harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury patrný z následujícího obrázku:

15.2.4. Plánovaný rozvoj komunikací

Významné změny jsou očekávány na následujících komunikacích nadregionálního významu:

- silnice I/6; Praha – Karlovy Vary – Cheb s návazností na hraniční přechod Pomezí – Schirnding. Čtyřpruhový obchvat Chebu dokončený v roce 2000 bude pokračovat jako rychlostní komunikace R6. Původní harmonogram předpokládal dokončení v roce 2012, přehodnocením priorit vlády došlo k posunutí termínu na rok 2010,

- silnice I/20 Karlovy Vary – Toužim – Plzeň. Změna vedení komunikace již byla zapracována do územního plánu. Plánovaná přeložka předpokládá odklon silnice ze stávající trasy údolím říčky Teplé z Karlových Varů Březové přes Bečov nad Teplou do Toužimi předpokládá vybudování odbočky ze silnice I/6 u Žalmanova a napojení na stávající trasu u Toužimi,

- silnice I/13 Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov – Děčín – Liberec je jednou z nejvýznamnějších komunikací regionu. V současné době probíhá výstavba obchvatu Ostrova nad Ohří (zahájeno v listopadu 2002),

- silnice 1/25 Ostrov – Jáchymov – Boží Dar – Oberwiesenthal předpokládá vybudování obchvatů kolem měst. V současné době j zpracována projektová dokumentace, dosud však není dořešeno financování. Prioritou je zařazení výstavby obchvatů do harmonogramu výstavby na rok 2004,

- silnice I/21 Stříbro – Planá – Cheb – Vojtanov – Schönberg by měly být v úseku Cheb – Mariánské Lázně – Planá rekonstruována do podoby přivaděče dálnice D5. Komunikaci je v plánech rozvoje dopravní infrastruktury věnována zvláštní pozornost,

- silnice I/64 Cheb – Aš – Selb zahrnuje obchvat Aše financovaná z prostředků CBC Phare (obchvat je již využíván a je před dokončením),

- do roku 2004 se předpokládá zahájení obchvatu Sokolova ze směru Kraslice na silnici I/6, dosud však není dořešeno financování stavby.

Navrhovaný harmonogram staveb není v zásadě v rozporu s cíly ochrany ovzduší. Na základě navrhovaných podrobných opatření a analytických zjištění jsou doporučeny následující změny:

- při budování obchvatu Ostrova nad Ohří by bylo vhodné při vedení komunikace podél závodu ŠKODA Ostrov vybudovat pod komunikací průchodku pro budoucí vedení CZT z Ostrovské teplárenské, a. s.,

- umožní-li to těžební situace v kamenolomu, měl by být obchvate Stráže nad Ohří vybudován v horizontu před rokem 2010 (stávající plán předpokládá stavbu po roce 2010).

Časový rámec: nelze specifikovat, z hlediska ochrany ovzduší lze doporučit co nejvčasnější realizaci

Rizika

- neuskutečnění investic z důvodů finančních či administrativních

- přijetí provizorních řešení malého rázu

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícícmi nástroji nebo opatřeními:

- NOR01 Územní plánování a rozhodování

- EKO06 Placený vjezd do částí města

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1,1 |

Finanční nároky

Finanční nároky na využití nástroje Infrastrukturní opatření – výstavba kapacitních komunikačních sítí a rozvoj sítí kolejové hromadné dopravy, nelze konkretizovat, neboť závisí na možnostech státního rozpočtu a na prostředcích připadajících pro kraj.

ORG08 Optimalizace řízení dopravy

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Dopravní signalizace může, je-li špatně navržena a nebo špatně fungující, vést ke kongescím a vysokým exhalacím ze stojících vozidel s běžícím motorem. Proto je nutná její správná funkce, koordinace a zapojení do systémů místního a centrálního automatizovaného řízení. Významná je také preference hromadné dopravy. Naopak vhodně umístěná signalizace může plnit i funkce ke snížení imisního dopadu dopravy na kvalitu ovzduší

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

V kompetenci obcí, kraj může přímo či nepřímo podporovat aplikaci nástroje.

Aplikace

Vyšší kvalita řízení dopravy může, vyšším využitím dynamicky dopravně závislých signalizačních zařízení propojených do koordinovaných skupin i do řídící ústředny a vybavených aktuálně a správně navrženými signálními programy, výrazně přispět k plynulosti dopravy, menším zdržením a tak i nižší koncentraci škodlivin v okolí komunikací.

Časový rámec: průběžně.

Riziko

- systém bude špatně navržen a nebo nebude funkční

- systém nebude průběžně vyhodnocován

- nebude dosaženo dohody o rozsahu preference MHD

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s 3.7 Infrastrukturní opatření a dále se všemi opatřeními, vedoucími ke snížení dopravní náročnosti.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,4 |

Finanční nároky

Finanční nároky na využití nástroje Optimalizace řízení dopravy, nelze v této fázi vyčíslit, neboť závisí na schválení jednotlivých projektů a jejich finanční náročnosti. Investice do zřízení na inteligentní systémy dopravní signalizace k zajištění dodržování rychlosti v úsecích s dopravním omezením se pohybují v řádech desítek nejvýše několika málo set tisíc Kč.

ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx a NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Hromadná doprava v kraji se velmi dobře podílí na přepravní práci. Městskou hromadnou dopravou jsou obsluhována města Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Mariánské Lázně. Přínos hromadné dopravy ke znečištění ovzduší je v porovnání s dopady nákladní a individuální dopravy v menšině a každé zvýšení jejího podílu na přepravní práci je významným přínosem pro čistotu ovzduší. Využití hromadné dopravy však v posledních letech klesá ve prospěch pohodlnější jízdy osobním automobilem.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Pro zvýšení využití hromadné dopravy je nezbytným předpokladem její spolehlivost a přijatelná rychlost. Atraktivita hromadné dopravy je však podmíněna především vysokou kvalitou její služby. Je třeba pracovat na zvýšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení četnosti spojů a snížení počtu přestupů tak, aby MHD oslovovala i stávající uživatele automobilové dopravy. Součástí kvality je komfort dopravních prostředků, kvalita služby dopravců, kvalita zastávek a prostředí pro čekání na spoj, dostatek informací včetně informací v reálném čase a školení řidičů.

Z obecnějšího hlediska je nutné integrovat jednotlivé typy hromadné dopravy do integrovaného systému. Prioritou kraje je snížení emisní zátěže z dopravy. Jedná se především o města lázeňského regionu jako jsou Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Františkovy Lázně apod. Karlovarský kraj přistoupil k prvnímu kroku vedoucímu k integrované organizaci dopravy na území kraje, zřízením společnosti IDS Karlovarského kraje byl připraven základ pro institucionální zabezpečení organizace a rozvoje integrované dopravy na území regionu. V následujícím období je nutné analyzovat současný stav a předpokládaný vývoj dopravních vztahů v regionu, stanovit indikátory pro jejich monitorování a upřesnit podobu integrovaného dopravního systému. Na přípravě takového systému by se měly podílet jak organizátoři dopravy, tak dopravní společnosti a konzultanti, kteří by měli zajistit především nadhled při formulaci a odpovídající integraci do nadregionální sítě.

Časový rámec: průběžně.

Rizika

- pokračování poklesu využívání MHD

- snížení rozsahu služeb MHD vlivem poklesu jejího využití by vedlo k další ztrátě kvality

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícícmi nástroji nebo opatřeními:

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy

- ORG10 Snižování přepravní náročnosti území

- ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy

- ORG12 Vyšší využití kapacity IAD,...

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,9 |

Finanční nároky

Finanční odhady na zajištění podpory hromadné dopravy, její technické i ekonomické atraktivity není možné v rámci Programů ochrany ovzduší stanovit. Náklady na přípravu kvalitní dopravní studie integrované dopravy Karlovarského kraje by se měly pohybovat v rozmezí cca 1,5 až 3 mil. Kč.

ORG10 Snižování přepravní náročnosti území

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx a NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Nulový vliv na znečištění ovzduší má cesta, která se neuskuteční vůbec, nebo se realizuje pěšky či na kole. Na potřebu a způsob realizace cest má vliv uspořádaní struktury města, monofunkční plochy vzdálené od ostatních funkcí vedou k vysoké mobilitě i délce cest. Trendem posledních let je prodlužování cest z bydliště do zaměstnání, cest za nákupy, jejich větší diverzifikace v prostoru a čase a rostoucí podíl využívání osobních automobilů. Jedním ze základních úkolů územního plánování je organizovat území tak, aby jeho dopravní obsluha nevedla k nadměrnému negativnímu vlivu na životní prostředí.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Územní plány pro 21. století musí obsahovat prvky multifunkčního využití území tak, aby obyvatelé měli možnost volit místo bydliště v docházkové vzdálenosti od pracoviště, v oblastech s koncentrací bydlení je třeba podporovat výstavbu objektů pro výrobu, služby a administrativu, soustředěná pracoviště budovat v dostupnosti stanic hromadné dopravy. Regulaci vyžadují plány na výstavbu nákupních center, počet lokalit s hypermarkety největších rozměrů by měl být omezen, jejich vazba na linky hromadné dopravy by měla být povinností. Kromě organizačních opatření bude třeba v tomto smyslu iniciovat i zákonnou ochranu – např. podmíněním investic do center zaměstnanosti a obchodu určitou úrovní hromadné dopravy, především kolejové v elektrické trakci.

Jako příklad nevyvážené územní struktury, která má za následek masivní dopravní zatížení je současná situace nevyvážené alokace obchodních aktivit v Brně. Zatímco severní část prakticky postrádá významnější obchodně administrativní plochy a centra kulturního vyžití, jižní část se svým dominujícím smíšeným obchodním centrem Olympia stahuje dopravu z celého města a enormě zatěžuje centrum města průjezdy vozidel ze severu. Při takové koncentraci obchodních ploch je velmi obtížné eliminovat dopady IAD rozvojem hromadné dopravy osob. Autobusová doprava se v takovém případě jeví jako zcela nedostačující a navíc s vlastními dopady na kvalitu ovzduší.

Časový rámec: průběžně.

Rizika

- nenaplnění územního plánu, udělování výjimek,

- při vysoké mobilitě a flexibilitě pracovních míst a omezeném trhu s byty nemusí opatření dlouhodobě fungovat.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR01 Územní plánování a rozhodování

- ORG07 Infrastrukturní opatření

- ORG08 Optimalizace řízení dopravy

- ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy

- ORG12 Vyšší využití kapacity IAD

- ORG13 Podpora práce doma

- ORG14 Podpora elektronické komunikace

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,5 |

Finanční nároky

Pro přesnější vyčíslení finančních nároků využití nástroje Snižování přepravní náročnosti území, jako i na vyčíslení finančních nároků ostatních nástrojů a opatření z oblasti dopravy, by si měl kraj nechat zpracovat dopravní studii (cena cca 3 mil. Kč), kde by bylo možné tyto nároky vyčíslit.

ORG11 Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy, pěší zóny, zklidněné ulice

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Pěší a cyklistická doprava nemá mnohdy dostatek prostoru na veřejných komunikacích, automobilová doprava v těchto místech zabírá rozsáhlé plochy, přesto je kapacita komunikací nedostatečná. Další rozvoj takto upravených ulic je proto žádoucí.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Vytipovat a zrealizovat obytné zóny, zklidněné ulice a pěší zóny v okolí center měst a v lokálních centrech. Dříve dopravně přetížené oblasti se za předpokladu dostatku kapacity na vzdálenějších komunikacích dopravně zklidní, celkové množství emisí klesne. I v místech s vysokými dopravními intenzitami lze přerozdělením využití veřejného prostoru dosáhnout plynulé dopravy při zachování propustnosti sítě. Pro zatraktivnění cyklistické dopravy je klíčová také možnost bezpečného uložení kola na počátku a konci cesty a zajištění možnosti bezpečné jízdy po městských komunikacích. Svou roli sehrává i kvalitní dopravní značení.

Hlavní pozornost při zajištění rozvoje cyklostezek byla v poslední době upřena především na jejich rekreační využití. Při koncepci cyklostezek je však třeba brát v úvahu, že je nezbytné definovat jejich cíle. Cyklostezky, zvláště ve městech spíše s rovinatým terénem, mohou při poskytnutí odpovídajícího prostoru a případných doprovodných služeb převzít část IAD a stát se alespoň sezónní alternativou i v oblasti městské hromadné dopravy. V severských zemích dokonce dokonce některá města zavedla poskytováním kompenzací za využívání vybraných cyklostezek. Motivací k tomuto kroku byla sice především výchova ke zdravému způsobu života, ovšem přivedení obyvatel k cyklistické dopravě je základním předpokladem k rozvoji využívání infrastruktury cyklostezek.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- odpor orgánů památkové péče k pěším zónám,

- mnohdy negativní postoj státní správy a Policie ČR k problematice zklidňování i v případech, kdy opatření nezpůsobí nedostatek kapacity pro dopravu,

- v mnoha částech měst není vhodný terén pro využití kola jako běžného dopravního prostředku,

- kopcovitý terén omezuje prostor pro cyklistickou dopravu.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s ORG08 Optimalizace řízení dopravy, ORG09 Rozvoj kvality hromadné dopravy a ORG10 Snižování přepravní náročnosti území

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,5 |

Finanční nároky

Problematika rozvoje cyklostezek je často součástí koncepcí rozvoje cestovního ruchu. Priority rozvoje cyklistické dopravy však v tomto bodě leží mimo dopravní cíle a cíle ochrany ovzduší. K řešení denního využití cyklistické dopravy na úrovni měst doporučujeme vypracování podrobných studií, které zahrnou: analýzu dopravních cílů a rešerši cílů, které mohou být využitelné pro cyklistickou dopravu, návrh dopravního řešení a vedení cyklostezek. Součástí studií by měl být i návrh na harmonogram realizace a osvětové a popularizační působení. Cena takto definované studie se v obcích typu např. Sokolov pohybuje cca od 250 do 600 tis. Kč.

ORG12 Vyšší využití kapacity vozidel IAD, hromadná doprava o nízké kapacitě řízená poptávkou

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Cestování osobními automobily je téměř jedinou alternativou k jízdě vozidly MHD. Vysoké nároky na prostor a vysoké měrné emise při nízké obsazenosti automobilů působí vysoké koncentrace znečišťujících látek podél hlavních komunikací.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Ne všechny cesty automobily je možné a vhodné nahradit hromadnou dopravou. Podporou využití osobních automobilů více osobami (car-pooling) či sdílením vlastnictví osobních automobilů (car-sharing) je možné dosáhnou mnohem nižších měrných emisí na procestovaný kilometr ve městě. Problematika car-poolingu a car-shareingu by měla být předmětem osvětových a výchovných programů a působení např. na větší podniky, které mohou pomoci při organizaci car-shareingu. V současné době vnímání IAD jako prestižní výsady ve společnosti je však naděje na širší rozšíření této možnosti poměrně nízká.

Alternativou mohou být též možnosti menších vozidel hromadné dopravy jezdících po pravidelné trase s možností zajížděk na zavolání či na přání či sběrná taxi, která mohou po trasách vozit větší množství cestujících. Takto například funguje systém poptávkové hromadné dopravy osob v Holandsku. Velkou příležitostí je hromadná doprava v menším rozsahu provozovaná na objednávku realizovanou přes datový přenos mobilními telefony včetně možnosti platit takto za cestu.

Podpora této formy dopravy by měla být doplňkovým opatřením k plošné regionální integrované dopravě. Individuálně řízená hromadná doprava umožňuje velmi omezenou integraci do systému.

Časový horizont: průběžně

Rizika

- obtížná a nákladná realizace

- v podmínkách ČR opatření nemá tradici

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- ORG08 Optimalizace řízení dopravy

- EKO07 Finanční podpora hromadné dopravy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |

Finanční nároky

Náklady na posouzení možnosti rozvoje individuálně řízené hromadné dopravy osob jsou zahrnuty v rámci výdajů na Koncepci integrované dopravy Karlovarského kraje, tj. 1,5 – 3 mil. Kč. Náklady na realizaci car-poolingu případně car-shareingu nejsou neseny Krajem. Toto téma by se pouze mělo stát součástí výchovných a vzdělávacích programů, případně může být navrženo jako součást dobrovolných aktivit EKOAliance Ohře, sdružující významné ekonomické subjekty Karlovarského a Ústeckého kraje (viz níže).

ORG13 Podpora práce doma (teleworking)

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

S rozvojem moderních komunikačních technologií (internet, e-mail) se stále více ukazuje, že mnohé pracovní činnosti lze stejným způsobem jako na pracovišti provádět doma. Výhodou je, z hlediska ochrany ovzduší, snížení nároků na přepravu osob a tím také omezení emisí z mobilních zdrojů. Nástroj je samozřejmě účinný především u těch pracovníků, které pro cestu do zaměstnání přednostně využívají osobního vozu. Vhodná je též možnost kombinace práce doma s cestou do zaměstnání a zpět mimo dopravní špičku.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Nástroj by mohl být aplikován ve všech institucích a organizacích, na které mají orgány kraje či měst přímý vliv. U ostatních institucí a organizací by bylo možné zvážit různé formy podpory nepřímé, např. formou daňových úlev.

Technologicky je tento způsob práce možný již dnes. Limitujícím faktorem je spíše možnost pracovníků přizpůsobení domácnosti tomuto stylu práce. Odhaduje se, že ve vyspělých zemích může až 20 % obyvatel aktivně využívat možnosti teleworkingu.

Zatím mohou být u většiny méně profitních činností překážkou vyšší náklady spojené se zajištěním kvalitního připojení k datovým sítím a náklady spojené se zabezpečením citlivých dat. Rozvoj služby ADSL však vytváří nový rámec pro poskytování těchto služeb a vytváří prostor pro širší aplikaci. České konzervativní prostředí však bude ještě poměrně dlouho narážet na zažité zvyklosti a způsoby řízení a vedení zaměstnaneckých poměrů. Kraj může podpořit tuto formu komunikace a výkonu pracovní činnosti prostřednictvím zdokonalení úředního styku prostřednictvím internetu. Cílem by mělo být umožnění alternativního poskytnutí veškeré úřední agendy některých úkonů prostřednictvím elektronické komunikace (např. obdobně, jako funguje možnost cestovního připojištění do zahraničí prostřednictvím služeb VZP ČR a ČPP).

Časový horizont: průběžně

Rizika

- sociální izolace,

- možnost poklesu produktivity práce u některých pracovníků,

- nepřipravenost domácího managementu na nové formy řízení a organizace práce

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- ORG14 Podpora všech forem elektronické komunikace

- INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,1 |

Finanční nároky

Realizace nástroje Podpora práce doma (teleworking) je především organizačně náročná a nevyžaduje žádné významnější finanční nároky (linka ADSL cca 1300 – 2500 Kč měsíčně včetně pronájmu zařízení bez poplatků za objem přenesených dat a dobu připojení, zřizovací poplatky jsou různé podle poskytovatele).

ORG14 Podpora všech forem elektronické komunikace

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Významným důvodem pro cesty do krajského města či pro pohyb po něm je přenášení informací ve hmotné podobě (např. formulářů žádostí různého druhu, které občané či instituce předkládají různým správním úřadům). Možnost elektronické komunikace zejména s úřady pak pochopitelně nezbytnost takových cest značně snižuje, zejména v případě užívání osobních automobilů, a vede tak ke snížení emisí z mobilních zdrojů. Další možností je také nahrazení služebních cest za účelem jednání videokonferencemi.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Orgány kraje a obcí by měly co nejvíce rozšiřovat možnosti elektronické komunikace s občany včetně příslušné osvěty (pro mnoho občanů může být tato forma komunikaci nedůvěryhodná či příliš „revoluční“). Cílem opatření je alternativní převedení některých úředních úkonů převážně elektronické formy. K tomu bude třeba vyvinout systém ověřování totožnosti s příjemcem, možnost zaúřadování elektronicky vyplněných formulářů a elektronické korespondence v celém rozsahu úředního jednání atd. V současné době je možné standardní formu právoplatného potvrzování dokumentů podpisem nahradit tzv. elektronickým podpisem (nezaměnitelná elektronická stopa držitele podpisu heslem chráněným souborem zahrnujícím identifikaci jednající osoby). Komunikace mezi občanem a úřadem probíhá obvykle tak, že občan je nucen přenášet mezi úřady dokumenty na ně informace a razítka. Jakmile občan získá právně platnou možnost podepisovat se elektronickým podpisem a tedy identifikovat se vůči úřadům na dálku, může většina komunikace mezi ním a státní správou či samosprávou probíhat elektronicky: podání nejrůznějších prohlášení a daňových přiznání, přihlášek a odhlášek, žádosti o výpis z rejstříku trestů, žádosti o sociální dávky apod. Občané ušetří spoustu času a státní správa může ušetřit vysoké náklady na tisk a distribuci papírových dokumentů. Vedení elektronického podpisu je však ztíženo ročními poplatky, což omezuje jeho větší rozšíření.

Časový horizont: průběžně

Rizika

- pro část konzervativněji smýšlejících občanů bude tento způsob komunikace nedůvěryhodný („pro jistotu si tam raději zajedu osobně“)

- nízká ochota úřadů zavádět tento nástroj,

- vysoký poplatek za zřízení elektronického podpisu a jeho každoroční údržba (cca 800,- Kč),

- nutná alespoň základní znalost při zacházení s elektronickými médii.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- ORG13 Podpora práce doma

- INSTO1 Optimalizace veřejné správy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,1 |

Finanční nároky

Nástroj může vyžadovat vybudování přehledného systému jak vnitřní komunikace (uvnitř krajského úřadu) s dostatečným a otestovaným zabezpečením a vytvoření spolehlivého a přehledného, uživatelsky příjemného prostředí na adrese www.kr-karlovarsky.cz. Vybudování tohoto systému včetně školení pracovníků si může vyžádat investice v řádech několika milionů Kč. Program elektronickém komunikace a administrace s občany musí být navíc doplněny poměrně širokou informační a vzdělávací kampaní.

### Institucionální nástroje a opatření

INST01 Optimalizace veřejné správy

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Krajům v přímé, zejména však přenesené, působnosti, byly novými právními předpisy svěřeny značné kompetence v oblasti vydávání povolení a nebo stanovisek (zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, stavební zákon).

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost uzpůsobit strukturu a funkčnost svého úřadu výše uvedeným způsobem.

Aplikace

Je nanejvýš žádoucí, aby rozhodovací procesy, za které budou odpovědny různé odborné útvary krajského úřadu, byly maximálně koordinovány (např. spalovna potřebuje jednak souhlas orgánu nakládání s odpady, jednak, kromě stanoviska EIA, povolení orgánu ochrany ovzduší v územním, stavebním a kolaudačním řízení, větší spalovna navíc také povolení orgánu integrované podpory).

Významným prvkem optimalizace veřejné správy je také co nejširší využívání možností elektronické komunikace.

Časový horizont: průběžně.

Rizika

- nízký stupeň koordinace vlivem nevhodného institucionálního uspořádání,

- nízký stupeň koordinace vlivem lidského faktoru.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR01 Územní plánování a územní rozhodování

- ORG14 Podpora všech forem elektronické komunikace

- INF04 Získávání a zpracovávání informací

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,6 |

Finanční nároky

Na realizaci nástroje Optimalizace veřejné správy není zapotřebí dalších mimořádných prostředků mimo těch, které kraj obdrží ze státního rozpočtu. Jedná se především o organizační stránku problému.

INST02 Odborná podpora veřejné správy

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 Stráž n.O. a kraj, BaP Ostrov n.O. a kraj, nikl, NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Vzhledem k tomu, že ochrana ovzduší se stává, vzhledem k narůstajícím legislativním požadavkům a také věcné složitosti problematiky (ozón, suspendované částice), stále komplikovanější, bude zřejmě nutno zvážit rozšíření odborné podpory veřejné správy.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Je možno uvažovat o krajském konzultačním týmu ochrany ovzduší, složeném ze zástupců odborných a vědeckých institucí, specializovaných konzultačních firem a provozovatelů zdrojů či jejich sdružení.

Kromě odborné podpory bude význam konzultačního týmu spočívat také v posuzování nákladů a přínosů dodatečných opatření k ochraně ovzduší (vše, co bylo „relativně“ levné již bylo realizováno a v nadcházejícím období budou všechna další opatření velmi nákladná). Vzhledem k této skutečnosti do budoucna se bude postupně diferencovat administrativní a rozhodovací činnost od analytické odborné a koncepční činnosti. Předpokladem je, že Kraj ve spolupráci s odbornými týmy bude formulovat zadání pro řešení konkrétních dílčích nebo koncepčních problémů a jejich řešení bude zadávat specializovaným týmům. Úlohou kraje je především zabránit duplicitě některých činností, zajistit soulad mezi koncepčními dokumenty jejich koordinovanou aktualizaci a stanovení směru a základních cílů rozvoje a regulace na svém území.

Časový horizont: do poloviny roku 2004

Riziko

- podpůrný odborný orgán nebude respektovat svou konzultační roli a bude mít tendenci k rozhodování nebo k „lobování“,

- úřad bude mít tendenci zastávat i analytickou a odbornou koncepční činnost

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s INST01 Optimalizace veřejné správy a INF01 Získávání a zpracovávání informací.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,3 |

Finanční nároky

Roli odborného orgánu může efektivně plnit krajský výbor pro životní prostředí. Opatření nevyvolá žádné zvláštní finanční nároky a je spíše organizačního charakteru.

### Informační nástroje a opatření

INF01 Získávání a zpracovávání informací

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 Stráž n.O. a kraj, BaP Ostrov n.O. a kraj, nikl, NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Informovanost je jedním z klíčových nástrojů jak na straně rozhodovací sféry (regulátora), tak i na straně regulovaných subjektů. Velice důležitá je také informovanost veřejnosti, která může napomoci politické prosaditelnosti některých opatření k zlepšení kvality ovzduší.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

V oblasti získávání informací by bylo vhodné alespoň z části zachovat provoz stacionárních měřicích stanic na území kraje tak, aby bylo možno sledovat dodržování všech nově vyhlášených imisních limitů.

Data by měla být zpracovávána a interpretována tak, aby vznikaly dostatečné informace pro rozhodovací sféru a odbornou a zainteresovanou veřejnost a přiměřené a srozumitelné informace pro veřejnost obecně. V této souvislosti bude nutné uzpůsobit stávající, případně vytvořit nové komunikační kanály (např. internetová prezentace).

Časový horizont: průběžně

Rizika

- informace pro rozhodovací sféru budou neúplné a nebo nesprávné a povedou k chybným rozhodnutím,

- informace pro veřejnost nebudou natolik srozumitelné a nebo přesvědčivé, aby podpořily akceptování nově navrhovaných dodatečných opatření k ochraně ovzduší.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je základní podmínkou pro detailní formulaci a aplikaci prakticky všech nástrojů a opatření v Koncepci uvedených.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |

Finanční nároky

Roční provozní náklady na jednotlivé stanice se pohybují podle rozsahu prováděných měření v řádech několika set tisíc korun u rozsáhlejších stanic s náročným měřením i více.

Náklady na pasportizaci v řádných cyklech lze předpokládat v Karlovarském kraji na cca 150 až 200 tis. Kč.

INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 Stráž n.O. a kraj, BaP Ostrov n.O. a kraj, nikl, NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Z dlouhodobého hlediska jsou výchova a osvěta jedním z nejúčinnějších nástrojů ochrany životního prostředí. Pokud si významnější část veřejnosti osvojí určité environmentálně příznivé způsoby chování, omezí se tím potřeba vnější regulace a vynucování. Takové chování se dále může promítat i do spotřebitelských postojů a tak zpětně ovlivňovat environmentální chování výrobní sféry (např. preference ekologicky šetrných výrobků nutí výrobce takové produkty vyrábět, uvádět na trh a propagovat, což zpětně posiluje pozitivní spotřebitelské postoje atd.). Velmi důležité také je seznámit veřejnost s riziky znečištění ovzduší pro lidské zdraví a srozumitelně jí vysvětlit proč a jaká opatření jsou k ochraně ovzduší přijímána a prosazována.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Základním přístupem při ekologické výchově a osvětě je srozumitelné a všeobecně přijatelné vysvětlení stavu životního prostředí a dopadů určitých činností na kvalitu ovzduší. To se týká zejména vlivu tradičních, levnějších nebo pohodlnějších činností a jejich náhradou méně populárními alternativami.

Pro úspěch klíčových nástrojů ochrany ovzduší je také nezbytné seznámit veřejnost s riziky znečištění ovzduší pro lidské zdraví a srozumitelně jí vysvětlit jaká opatření jsou k ochraně ovzduší přijímána a jejich důvody. To se týká zejména méně populárních opatření. Základním přístupem je srozumitelné a všeobecně přijatelné vysvětlení stavu životního prostředí a dopadů činností na kvalitu ovzduší.

Je nutno brát v úvahu skutečnost, že řada navržených opatření nebude často příliš populární. Nelze je proto předložit obyvatelům ve formě prostého zákazu či příkazu, jednotlivá opatření by měla být vysvětlována v dostatečném předstihu před jejich zavedením, a to vždy se zdůrazněním základních souvislostí (např. topení uhlím – produkce PAH – riziko onemocnění rakovinou) a s apelem na příkladné chování ve vztahu k vlastnímu městu. Nástroje by měly být předkládány ve vyvážené kombinaci (zpoplatnění vjezdu do centra – podpora hromadné dopravy), rovněž je vhodné zdůrazňovat vedlejší přínosy jednotlivých opatření (snížení hlučnosti a počtu nehod při omezení dopravy). Podpora informovanosti obyvatel by se měla odrazit nejen ve veřejné podpoře navržených opatření, ale i v celkovém rozšíření odpovědného přístupu k ochraně ovzduší i životního prostředí obecně.

Pro souhlasné přijetí nepopulárních opatření je nutné, aby informace o jejich pozitivních vlivech byly přístupné co nejširšímu okruhu příjemců i bez jejich aktivního přístupu. Pro prezentaci přicházejí v úvahu následující možnosti:

- vývěsky na úřadech

- využití projekčních ploch

- informační letáky

- internetové prezentace

- prezentace v denním tisku

- prezentace na školách.

Každý způsob prezentace je určen specifickému okruhu a měl by ctít specifika cílové skupiny obyvatel. Hlavní zásadou, respektovanou při všech způsobech informování široké veřejnosti je jednoduchost a srozumitelnost. Dlouhý a složitý text, plný odborných výrazů a cizích slov osloví velmi malou část populace, většina lidí nebude ochotna takový text ani číst, natož se ho snažit pochopit. Pokud se autoři takových textů nezbaví svých zažitých frází a slovních obratů, které nejsou v běžné mluvě časté, bude takový text, zejména lidmi s nižším vzděláním odmítán, jako text pro odborníky a bez užitečných informací. Prezentace pro veřejnost musí splňovat následující předpoklady:

- důraz musí být na grafickou část – výrazné vysvětlující obrázky doplněné stručnými komentáři,

- informace je vhodné podávat zejména v signální stupnici (3 – 5 stupňů v jednoduché barevné škále): výborný – špatný,

- komentáře by měly obsahovat minimum dlouhých, odborných výrazů a cizích slov a v případě jejich použití by měly být srozumitelně vysvětleny,

- je vhodné se zaměřit na shrnutí nejzásadnějších faktů i za cenu zjednodušení nebo nepřesností,

- informace o možnosti získání podrobnějších údajů (u internetových aplikací přímo odkazem, u ostatních forem uvést kontakt a zdroj informací).

Základními okruhy informování veřejnosti budou v nejbližším období:

- současný stav ovzduší a nutnost přijmout nápravná opatření,

- využívání městské hromadné dopravy namísto osobních automobilů,

- zdravotní rizika plynoucí ze spalování pevných paliv a domovního odpadu,

- možnosti využití alternativních pohonných hmot u automobilů.

Aktuálním úkolem je přesvědčit veřejnost o nutnosti přijmout v horizontu roku 2010 dodatečná opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Časový horizont: průběžně ve dvouletých nebo mimořádných cyklech

Riziko

Osvětová a výchovná činnost nebude dostatečná k tomu, aby přesvědčila veřejnost o nutnosti přijmout dodatečná opatření k ochraně ovzduší.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s INF01 Získávání a zpracovávání informací.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 2,0 |

Finanční nároky

Kraj by měl zpracovat Program environmentální výchovy a osvěty, který v závislosti na zvolených nástrojích k zajištění výchovy a osvěty obyvatel definuje rozsah finančních nároků vyvolaných navrhovanými opatřeními. Náklady na formulaci Programu environmentální výchovy a osvěty pro Karlovarský kraj by se měly pohybovat bez vytvoření informačních rozhraní (internetové aplikace, elektronické publikace, fyzické formy poskytování informací atp.) v rozmezí 250 až 500 tis. Kč.

INF03 Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx, PM10 kraj, BaP Ostrov n.O. a kraj, NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je významným informačním nástrojem, který ukládá rozhodovací sféře opatřit si, před tím než učiní rozhodnutí o realizaci záměru, relevantní informace o tom, jaký vliv by takový záměr měl na jednotlivé složky životního prostředí. Proces probíhá jako součást územního řízení.

Ve většině dosavadních případů bylo výsledkem procesu podmíněně souhlasné stanovisko k realizaci záměru.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj je v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí orgánem posuzování vlivů na životní prostředí.

Aplikace

Při povolovacím řízení by měla být věnována zvýšená pozornost zejména zdrojům emisí znečišťujících látek v těchto oblastech se zvýšeným rizikem překračování imisních limitů:

- Ostrov nad Ohří (spalovací zdroje, zdroje BaP, tuhých látek a niklu),

- Stráž nad Ohří (zdroje prachu a věnovat pozornost budování obchvatu),

- Karlovy Vary (lázeňská oblast a území s překročením denního imisního limitu pro PM10),

- Mariánské Lázně (lázeňská oblast),

- Františkovy Lázně (lázeňská oblast),

- Sokolov (zatížení významnými zdroji a dopravní zátěž),

- Cheb (výhledový nárůst dopravní zátěže, prevence zvýšené prašnosti),

- Březová, Citice, Dolní Rychnov a Šabina (ohrožení limitů pro ochranu ekosystémů v důsledku dosahu zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová).

V rámci posuzování vlivů na životní prostředí by měla být věnována pozornost i dalším vyvolaným dopadům jednotlivých záměrů mimo vlastní rozsah činnost, např. v oblasti dopravy a to i ve vzdálenějších dopravních uzlech, dopad spotřeby energií a zatížení energetických zdrojů se zevrubným vyhodnocením efektivity provozu zdroje případně by měla být navržena alternativa.

Časový horizont: průběžně

Riziko

Příliš přísná aplikace může obecně vést k podvázání ekonomického rozvoje území. V případě liniových staveb (zejména okruhů) mohou vzniknout výrazná zpoždění, která budou z hlediska kvality ovzduší ve městě kontraproduktivní.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- NOR02 Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů

- NOR04 Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů

- INF01 Získávání a zpracovávání informací

- INST01 Optimalizace veřejné správy

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,6 |

Finanční nároky

Náklady na realizaci nástroje nese investor záměru.

INF04 Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování

Zdůvodnění

V případě stacionárních zdrojů vyplývá povinnost zpracování údajů souhrnné provozní evidence pro každého provozovatel zdroje znečišťování ze zákona č. 86/2002 Sb. Údaje jsou předávány provozovateli zdrojů jednotnou formou k dalšímu zpracování podle kategorizace zdroje. Rozsah předávaných údajů je stanoven v zákoně č. 86/2002 Sb., a v příslušných navazujících prováděcích předpisech.

Zásadní podíl na znečištění ovzduší má automobilová doprava – úseky komunikací, křižovatky, autobusová nádraží atd. Emise z těchto zdrojů jsou stanovovány výpočtem na základě údajů z dopravních průzkumů. Shromažďování a zpracování těchto dat na hlavní komunikační síti zajišťuje ŘSD ČR.

Nástroj má velký význam pro zpracování údajů potřebných pro modelové výpočty, rozhodovací procesy v oblasti povolování nových zdrojů a případné regulace stávajících zdrojů i pro vlastní informační presentace o emisích na řešeném území. Nástroj bude mít značný význam pro kontrolu dosažitelnosti emisních stropů v kraji.

Aplikace

Šetření na významných zdrojích znečišťování (zvláště velké a velké zdroje)  – pasportizace poskytuje souhrnné a přehledně uspořádané údaje o provozních parametrech zdroje. Součástí pasportů je základní identifikace zdroje včetně legislativního zařazení (slouží především pro identifikaci zdrojů IPPC), popis části spojené s výrobou energií (teplo a elektřina) a popis technologických částí provozů. Pasportizace umožňuje prověřit data poskytnutá do databáze REZZO, která jsou někdy zatížena chybou vzniklou při zápisu nebo při opisu informací a umožňují verifikaci dat dříve, než u celostátní databáze REZZO. Nadstandardním prvkem pasportizace je dotaz na perspektivu rozvoje zdroje, na základě odpovědi pak jsou prováděny predikce vývoje emisí v regionu a ve spojení s matematickým modelováním imisní zátěže i odhad imisního stavu v budoucnu. Tyto podklady jsou pak cenným zdrojem při rozhodování o umísťování nových zdrojů, staveb a technologií. Aktualizace pasportizace je doporučena v cyklech dvou let, případně mimořádné aktualizace (např. rok 2005 – zpřísněný imisní limit pro PM10, rok 2010 – platnost imisních limitů bez mezí tolerance, rok – 2005 ukončení plánů snižování emisí u technologických zdrojů atd.).

Intenzity a skladba dopravy na komunikacích jsou sledovány v pětiletých cyklech. Menší pozornost je věnována sledování dalších parametrů ovlivňujících množství emisí produkovaných automobilovou dopravou jako je např. struktura vozového parku.

Časový horizont: průběžně

Rizika

- přílišná ambicióznost vyvolávající neúměrné zvýšení administrativní náročnosti při sběru dat od bilančně nevýznamných zdrojů v řešeném území

- nesourodost nebo nejednotnost získávaných dat na malých zdrojích

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Sběr dat o zdrojích znečišťování má mezi ostatními nástroji a opatřeními výjimečné postavení, protože tvoří základní informační bázi o jednotlivých zdrojích a jejich emisích. Umožní posoudit dosažitelnost emisních stropů a identifikovat rozhodující znečišťovatele (vč. jejich kategorizace podle ostatních nástrojů). Nástroj rovněž umožňuje získat informace o tom, zda zdroj plní emisní limity.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |

Finanční nároky

Minimální nároky na rozšířenou agendu úřadu.

INF05 Podpora vývoje modelových nástrojů

Zdůvodnění

Kvalitnější modelové nástroje hodnocení imisní zátěže v mezo- až mikro- měřítku umožňují lepší porozumění souvislostí mezi konkrétními zdroji znečištění a skutečnou imisní zátěží v oblasti. Tak dovolují lépe směrovat opatření k regulaci či úpravě zdrojů a maximalizovat jejich efekt. Dovolují i vyhodnocení různých scénářů vývoje a ve spolupráci s meteorologickými předpovědními modely i předpověď vývoje imisní situace. Tím umožní předcházení nepříznivým situacím.

Aplikace

Využití nástroje a jeho aplikace závisí jednak na možnosti orgánů státní správy uvolnit finanční prostředky pro podporu výzkumu a vývoje a jednak na schopnosti odborných pracovišť vyvinout a nasadit do operativního provozu odpovídající modelové postupy. Vlastní přínos tohoto nástroje bude potom záviset na politické a sociální prosaditelnosti závěrů a souvislostí zjištěných pomocí aplikovaných modelových nástrojů.

Časový horizont: průběžně

Rizika

Nejsou známa.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s většinou navrhovaných organizačních opatření a s informační politikou kraje.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |

Finanční nároky

Rozvoj modelových systémů závisí úměrně na objemu prostředků na tento účel vynaložených.

INF06Podpora rozvoje monitorovací sítě

Zdůvodnění

Zvláště v městských aglomeracích jsou pole koncentrací znečišťujících látek prostorově velmi proměnlivá. Základní síť měřicích stanic, vzhledem ke svému určení i hustotě, není schopna do detailů popsat. Ve vybraných lokalitách je proto možné tuto síť doplnit buď dalšími stacionárními měřeními nebo dočasnými měřicími přístroji / samplery. Zvláště využití mobilních měření může významně přispět k lepšímu popisu imisní situace ve městech.

Aplikace

Kraj by se měl pokusit alespoň v omezené míře zachovat pokračování měření imisního zatížení niklem na území města Ostrov nad Ohří, kde by bylo vhodné spojit tento monitoring se sledováním zátěže prachem frakce PM10 případně i PM2,5. Podobně by mělo být zachováno sledování koncentrací niklu i na stanici č. 597 Mariánské Lázně – Krásný Domov, a to především z důvodu zvýšených nároků na kvalitu ovzduší v lázeňských místech podle vyhlášky MZ ČR č. 423/2001 Sb. a s ohledem na to, že zde byly i v roce 2001 zaznamenány nadlimitní hodnoty průměrných ročních koncentrací tohoto kovu. Lze předpokládat, že vývoj změn na energetických zdrojích v Mariánských Lázních se výrazně odrazí v poklesu emisí tuhých znečišťujících látek z čehož lze usuzovat i na snížení imisní zátěže. Tento předpoklad by bylo vhodné ověřit měřením. Trvalá měření nad rámec požadavků legislativy by mohla být ukončena po dosažení horní meze pro posuzování (tj. 14 ng.m-3) po dobu alespoň 3 let.

Rizika

Nejsou známa.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s INF5 (Podpora vývoje modelových nástrojů) a s informační politikou města.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |

Finanční nároky

Náklady na vybavení jedné stanice AIM se pohybují dle přístrojového vybavení stanice od 2,5 do 5 mil. Kč, provozní náklady potom ročně okolo 0,5 mil. korun. Náklady na mobilní měření se pohybují mezi 15 – 25 tis. korun na jeden den měření. Náklady na pasivní vzorkování jsou cca. 1 tis. korun za jeden sampler a jeden odběr.Dobrovolné nástroje a opatření

DOB01 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM10 kraj, NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Dobrovolné dohody mezi orgány státní nebo veřejné správy a ekonomickými subjekty nebo jejich skupinami jsou moderním a flexibilním nástrojem politiky životního prostředí. Mohou plnit různé funkce (např. překrývat období do přípravy nové legislativy, zajistit nadstandardní chování provozovatelů zdrojů, nahradit právní regulaci v případě malé skupiny velmi rozdílných speciálních zdrojů).

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Dobrovolné dohody by měly být uplatňovány především u provozovatelů, kteří na území kraje působí, kraj či města však u nich nemají významný majetkový podíl či jiný nástroj přímého vlivu. Zdrojem pro formát a náplň dobrovolných dohod by se mohly stát plány snižování emisí u zdroje zejména u zdrojů emitujících těkavé organické látky, kde je formát těchto plánů postaven na principu vyhledávání ekonomicky efektivních opatření k omezování emisí. Nástroj by měl vést především k uzavírání dohod, které povedou vyhledávání potenciálu snižování emisí, případně jiných dopadů na životní prostředí, za přijatelných ekonomických a organizačních podmínek.

Návrh k využití institutu dobrovolných dohod je postaven na principu vyčerpání možností dosahování nižších emisí plošným zaváděním emisních limitů a na vyhledávání dalšího potenciálu tam, kde dosud legislativa není schopna postihnout specifické podmínky provozu zdrojů.

V rámci Karlovarského kraje je navrhováno využití sepětí a mnoha společných bodů se sousedícím Ústeckým krajem (mimo jiné i faktem že kraje tvoří region NUTS 2, který bude žádat o prostředky z Kohezního fondu) a existence obdobné iniciativy na saské straně (Umweltallianz Sachsen) a vytvoření iniciativy (sdružení) významných ekonomických a odborných subjektů kraje sledujících strategické cíle ochrany životního prostředí (viz dílčí konkrétní opatření EKOAliance Ohře).

Časový horizont: průběžně

Riziko

- dohody budou formální a nebudou jejich stranami dodržovány.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s velkou částí nástrojů a opatření v tomto Programu uvedených s tím, že mohou být významným podpůrným a synergickým faktorem.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,1 |

Finanční nároky

Na realizaci nástroje Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů nebude zapotřebí zvláštních finančních nároků, neboť se jedná o záležitost finančně nenáročnou, organizačního charakteru v kompetenci státní správy.

DOB02 Podpora využívání EŠV (ekologicky šetrných výrobků)

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Ekologicky šetrné výrobky se vyznačují tím, že jsou u nich formou certifikace důvěryhodným orgánem (v České republice MŽP) garantovány příznivější environmentální parametry než u výrobků jinak srovnatelných. Z hlediska ochrany ovzduší jsou z kategorií výrobků v ČR dostupných významné tyto:

- teplovodní kotle na plynná paliva

- teplovodní kotle na biomasu

- brikety z dřevního odpadu

- lepidla a tmely ředitelné vodou

- nátěrové hmoty ředitelné vodou

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Poměrně jednoduchým způsobem je možno podpořit užívání ekologicky šetrných výrobků v krajských či městských organizacích či společnostech, v nichž mají města významnější vliv. V ostatních organizacích mohou být podporovány nepřímo.

Časový horizont: průběžně

Rizika

Nejsou známa.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s DOB01 Dobrovolné dohody a INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,1 |

Finanční nároky

Na realizaci nástroje Podpora využívání ekologicky šetrných výrobků nebude zapotřebí zvláštních finančních nároků, neboť se jedná o záležitost finančně nenáročnou, organizačního charakteru v kompetenci státní správy.

DOB03 Podpora zavádění dobrovolných aktivit

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop NOx, strop SO2, PM 10 kraj, NOx eko

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Dobrovolné aktivity podnikatelských subjektů jsou moderním a účinným nástrojem, jehož význam neustále roste. Jedná se o univerzální systémy environmentálního managementu podniků (EMAS nebo normy řady ISO 14000) či oborové programy (např. Responsible Care v chemickém průmyslu či „zelený kodex“ v hotelech). Jedním z důvodů jejich existence je snaha vylepšit si „environmentální image“ u nikoliv zanedbatelné skupiny environmentálně smýšlející veřejnosti (tedy u potenciálních zákazníků). Dalším důvodem pro zavádění podobných systémů, zejména v průmyslu, je nižší zranitelnost v případě krizových situací (viz např. zkušenost firmy Barum Continental Otrokovice během povodní v roce 1997).

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Podporovat zavádění dobrovolných aktivit všude tam, kde to kraj může přímo či nepřímo ovlivnit.

Časový horizont: průběžně

Rizika

- nejsou známa.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta a DOB01 Dobrovolné dohody.

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1,9 |

Finanční nároky

Na realizaci nástroje Podpora zavádění dobrovolných aktivit nebude zapotřebí zvláštních finančních nároků, neboť se jedná o záležitost finančně nenáročnou, organizačního charakteru v kompetenci státní správy.

DOB04 Demonstrační projekty v energetice

Postavení z hlediska scénářů

prioritní nástroj strop SO2, PM 10 kraj

doporučený nástroj

Zdůvodnění

Je v zájmu ekonomických subjektů prezentovat před veřejností své ekologické chování a projekty. Vypracování a realizace demonstračního projektu je přínosem pro všechny zúčastněné strany: pro město, realizátora i konečné uživatele. Výsledný efekt je příznivý dopad na kvalitu ovzduší.

Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

Kraj má možnost v rámci svých kompetencí poskytovat především nepřímou, částečně také přímou podporu.

Aplikace

Využití nástroje a jeho aplikace závisí na aktivitách oslovených společností. Vzhledem k tomu, že města mají v řadě společností významný majetkový podíl a tím rozhodovací pravomoci, může realizaci takových projektů ovlivnit. V ostatních případech je možná podpora nepřímá.

Demonstrační projekty v energetice jsou součástí environmentální výchovy a osvěty. Jedním z cílů takto realizovaných projektů je seznámení laické a odborné veřejnosti s novými technologiemi, možnostmi realizace ekonomicky efektivní výroby elektřiny a tepla a energetických úspor. Vedlejším efektem je mimo jiné podpora vývoje technologií a odstraňování technologických nedostatků.

Časový rámec: průběžně

Rizika

- nejsou známa.

Vazba na ostatní nástroje a opatření

Nástroj je vhodné užívat v kombinaci s následujícími nástroji nebo opatřeními:

- EKO04 Finanční podpory provozovatelům zdrojů

- EKO10 Podpora zavádění a užívání vozidel a alternativním pohonem

- INF02 Poskytování informací, výchova a osvěta

Multikriteriální vyhodnocení

| Ekonomická kritéria |  |  |  |  |  |  |  | Ekologická kritéria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě | Investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením | Provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii | Výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií | Výrobní energetický efekt zdrojové části systému | Úspora primárních energetických zdrojů | Vytvořené nové pracovní příležitosti | Celkové ekonomické vyhodnocení | Využití obnovitelných druhů energie | Množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy a imisními limity | Vliv na tvorbu a utváření krajiny | Získání, zpracování a využití energetické suroviny nezatěžuje životní prostředí | Plošné nároky na zábor půdy | Principy trvale udržitelného rozvoje | Vazba na zelené certifikáty a obchodování s emisemi | Celkové ekologické vyhodnocení |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,3 |

Finanční nároky

Rozsah potřebných nákladů na realizaci demonstračních projektů na území kraje je možné hodnotit pouze s přihlédnutím k ad hoc projektům. Kraj by měl vyčlenit každoročně veřejně publikovanou sumu v řádu milionů Kč na podporu obdobných projektů s definovaným mechanismem poskytování podpor. Navrhovaným mechanismem přidělování podpor z vyčleněného fondu je forma soutěže nejlepších demonstračních projektů z oblasti energetiky splňujících podmínku využití alternativního nebo obnovitelného zdroje energie či realizace významných energetických úspor s použitím nové technologie.

## Dílčí konkrétní opatření Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje

DKO01 Trvalá kontrola zařazení zdrojů do kategorie zvláště velkých zdrojů podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

- Zdůvodnění

- Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že provozovatelé zdrojů, kteří spadají pod režim integrované prevence si často nejsou této skutečnosti vědomi. Orgány státní správy tak musejí trvale provádět ve spolupráci s kontrolními orgány (OI ČIŽP Plzeň) kontrolu zařazení zdrojů provozovaných na území kraje. V současné době uvádí server IPPC na území Karlovarského kraje celkem 38 zařízení (viz tabulka 15.3.1.):

Tab. 15.3.1. Přehled evidovaných IPPC zdrojů k 8. 9. 2003 (www.ippc.cz)

- Kategorie 1.1

- ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová

- EASTMAN SOKOLOV, a.s.

- Františkolázeňská výtopna, s. r. o.

- Ostrovská teplárenská, a.s. Teplárna Ostrov

- Sokolovská uhelná, a. s.

- Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. Výtopna Mariánské Lázně

- Kategorie 1.4

- Sokolovská uhelná, a. s.

- Kategorie 2.5 b)

- METALIS Nejdek s. r. o.

- Slévárna HEUNISCH

- Kategorie 2.6

- AMATI - Denak, s. r. o. galvanizovna a mořírna

- BLEX, a. s.

- Kategorie 3.3

- AVIRUNION, a. s. Závod Nové Sedlo

- Kategorie 3.4

- EUTIT s. r. o. Zařízení na tavení nerostných materiálů

- Kategorie 3.5

- Elektroporcelán Louny, a. s. Závod Merklín

- Kategorie 4.1 b)

- EASTMAN SOKOLOV, a. s. výroba kys. akrylové a esterů

- Kategorie 5.4

- EKOINVEST Sokolov spol. s r. o. skládka

- SATER - Chodov spol. s r. o. skládka TKO a PO

- ŠKODA OSTROV s. r. o. skládka

- Technická služba Nová Role, s. r. o. řízená skládka

- ZITAS - TKO spol. s r. o. skládka Čiňov

- Kategorie 6.1 b)

- PAPOS, v. o. s.

- Kategorie 6.4 a)

- CHEBSKÝ MASOKOMBINÁT, a. s. Masokombinát

- Kategorie 6.6 a)

- MAVEX Cheb, s. r. o. odchovna kuřic Krásná u Aše

- MAVEX Cheb, s. r. o. drůbežárna Plesná

- XAVEROV, a. s. farma Dolina

- XAVEROV, a. s. farma Sedlečko

- ZZN Chomutov a. s. Výkrm drůbeže Toužim

- Kategorie 6.6 b)

- MAVEX Cheb, s. r. o. výkrmna prasat Svatý Kříž u Chebu

- Statek Dalovice a. s. Farma Odeř

- Kategorie 6.6 c)

- MAVEX Cheb, s. r .o. odchovna základního stáda Jindřichov u Chebu

- Statek Dalovice a. s.

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší upravuje kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší takto (§ 4, odstavec 10):

- „Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. V pochybnostech , zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí, a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu.“

- Aplikace

- V rámci aplikace dílčího konkrétního opatření Pasportizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší bylo zjišťováno, zda provozovatelé výše uvedených zdrojů považují tyto zdroje za zvláště velké. Pokud tomu tak není, bude krajský úřad iniciovat jednání s provozovatelem za účelem ověření kategorizace. V případě rozdílného názoru bude, souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o ochraně ovzduší, podán podnět České inspekci životního prostředí.

- Zařazení do kategorizace podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci je nutné průběžně prověřovat, neboť změny provedené na zdrojích nebo jen v areálech provozovatelů mohou znamenat u stanoveného limitu pro zvláště velká zařízení a tím povinnost požádat o integrované povolení. I přes povolovací řízení významnějších změn si nemusí být provozovatel této skutečnosti vědom.

- Odpovědnost

- Krajský úřad ve spolupráci s místně příslušnými inspektoráty ČIŽP.

- Termín

- V každoročních cyklech do roku 2007 a v rámci aktualizací pasportizace po roce 2007.

- Odhad nákladů

- Jedná se o činnost běžné agendy kraje. Určité náklady by si mohlo vyžádat zaškolení nebo vyčlenění samostatného pracovníka. Náklady se budou pohybovat do desítek tisíc korun.

- Rizika

- spory o zařazení zdroje prodlouží řízení

- zdroj bude nesprávně zařazen

DKO02 Aplikace plánu snížení emisí u zdrojů emitujících těkavé organické látky

- Klíčové dílčí konkrétní nástroj ke snižování emisí VOC s cílem zajištění splnění nově navrženého emisního stropu pro VOC a snížení imisní zátěže přízemním ozónem

- Zdůvodnění

- Tento flexibilní a účinný nástroj umožňuje nahradit plošné dodržování emisních limitů u zdroje souborem opatření, která povedou k odpovídajícímu celkovému snížení emisí za výrazně nižších nákladů. Evropská legislativa zavádí tento nástroj pouze pro omezenou skupinu zdrojů (vybraná průmyslová zařízení užívající organická rozpouštědla), což nevylučuje jeho využití všude tam, kde evropská legislativa nestanovuje specifické emisní limity (nelze u spaloven odpadů a nových zvláště velkých spalovacích zařízení). Platná právní úprava v ČR definuje aplikovatelnost nástroje v rozsahu poněkud širším než EU, protože ustanovení v zákoně o ochraně ovzduší je formulováno natolik obecně, že by bylo možno okruh zdrojů prováděcími právními předpisy rozšířit. Náležitosti plánu snížení emisí u zdroje (redukčního plánu) pro zdroje emitující VOC jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu,

- Zákon o ochraně ovzduší upravuje povinnost zpracování plánu snížení emisí provozovateli zdroje v § 5 a jeho následujících odstavcích:

- (6) U stacionárního zdroje, který stanoví prováděcí právní předpis, může orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") uložit provozovateli místo povinnosti dodržovat některé emisní limity povinnost plnit plán snížení emisí znečišťujících látek, případně opatření k omezování použití surovin a výrobků, z nichž vznikají emise znečišťujících látek, (dále jen "plán snížení emisí").

- (7) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v odstavci 6 vypracuje návrh plánu na snížení emisí v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a předloží ho orgánu kraje se žádostí o schválení k jeho provádění.

- (11) Orgán kraje zamítne předložený plán snížení emisí a plán správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje, pokud je vypracován v rozporu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Zamítavé stanovisko musí obsahovat důvody zamítnutí a lhůtu předložení nového návrhu plánu.

- Nařízení vlády č. 355/2002 Sb. stanoví pro provozovatele zdrojů vyjmenovaných v příloze 2 emitující těkavé organické látky podle § 3 písmene c) následující povinnosti:

- emisní limity v odpadním plynu a emisní limity fugitivních emisí nebo emisní limity celkových emisí a další požadavky stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce, případně požadavky stanovené podle § 5 odst. 1, nebo

- požadavky redukčního plánu specifikované v příloze č. 3 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

- Pro specifické činnosti, při nichž jsou emitovány znečišťující látky, platí povinnost zpracovat plán podle § 8 odst. 7 nařízení vlády č. 355/2002 Sb.:

- Činnosti, při nichž není technicky možné odvádět znečišťující látky ze zdroje komínem, výduchem nebo výpustí ze zařízení pro omezování emisí, mohou být příslušným orgánem ochrany ovzduší vyňaty z požadavků uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 355/2002 Sb., pokud je v této příloze tato možnost výslovně uvedena. Pro každý takový případ je provozovatel zdroje povinen doložit použití nejlepší dostupné technologie nebo postupu a řídit se požadavky redukčního plánu, které jsou specifikované v příloze č. 3 k nařízení vlády.

- Provozovatel zdroje je povinen v souladu s povinnostmi, které mu stanovuje § 11 zákona o ochraně ovzduší prokázat způsobem uvedeným v příloze č. 4 nařízení vlády plnění plánu snížení emisí.

- Pozice kraje nebo krajského úřadu pro aplikaci nástroje nebo opatření

- Krajský úřad v přenesené působnosti může rozhodnout o aplikaci plánu podle § 5, odstavec 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

- Aplikace

- Pro aplikaci nástroje je zákonem o ochraně ovzduší a nařízením vlády č. 355/2002 Sb. stanoven následující postup:

- Provozovatel zdroje oznámil orgánu kraje záměr plnit podmínky redukčního plánu místo povinnosti dodržování emisních limitů do 1. dubna 2003 a souběžně s ním předložil krajskému úřadu návrh plánu snížení emisí podle § 12 odst. 2 písm. b) nařízení.

- Orgán kraje v přenesené působnosti podle § 5 odst. 6. nařízení vlády uložil či uloží provozovateli místo plnění emisních limitů povinnost připravit plán snížení emisí v souladu s přílohou č. 3. nařízení.

- Redukční plán musel být orgánem kraje pro stávající zdroje schválen nejpozději k 1. dubnu 2004 nebo pro nové zdroje musí být schválen do 3 měsíců od předložení návrhu redukčního plánu orgánu kraje.

- Odpovědnost

- Krajský úřad, provozovatel zdroje.

- Termín

- Pro stávající zdroje:

- záměr podřídit se plnění plánu snižování emisí musel být provozovatelem stávajícího zdroje oznámen nejpozději do 1. dubna 2003,

- plán snížení emisí u zdroje musí být orgánem kraje schválen nejpozději k 1. dubnu 2004.

- Pro nové zdroje:

- plán snížení emisí u zdroje musí být schválen do 3 měsíců od předložení jeho návrhu.

- Riziko

- špatná formulace plánu (nepovede ke stejnému snížení emisí jako aplikace emisních limitů),

- obtížnější kontrolovatelnost.

- Odhad nákladů

- Krajskému úřadu aplikací nástroje nevznikají prakticky žádné nadstandardní finanční nároky. S uplatňováním nástroje je spojena pouze kontrola plnění závazků vyplývajících z plánu. Při řešení cílů a záměrů spojených nebo vyvolaných s aplikací plánu, jak na legislativním vnuceném základě nebo formou dobrovolné dohody se nepředpokládá poskytnutí prostředků z veřejných podpůrných fondů.

DKO03 Aplikace plánů snížení emisí u stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

- Klíčový dílčí konkrétní nástroj ke snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zřízení

- Zdůvodnění

- Stávající zvláště velké spalovací zdroje provozované na území Karlovarského kraje jsou uvedeny v následující tabulce:

- ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová

- EASTMAN SOKOLOV, a.s.

- Františkolázeňská výtopna, s. r. o.

- Ostrovská teplárenská, a. s.

- Sokolovská uhelná, a. s.

- Vytápění Mariánské Lázně, s. r. o.

- Stávající zvláště velké spalovací zdroje jsou zákonem o ochraně ovzduší, § 54, odstavec 7, upraveny takto:

- „Provozovatelé zvláště velkých spalovacích zdrojů, na které bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (např. povolení ke změně stavby u zdroje) do 1. července 1987, plní emisní limity a další podmínky platné u zdroje přede dnem účinnosti tohoto zákona (zákon nabyl účinnosti dne 1. června 2002; do té doby platily emisní limity a další požadavky zákona č. 309/1991 Sb., o ovzduší a jeho prováděcího předpisu, vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb., obojí ve znění pozdějších předpisů). Provozovatelé jsou povinni do 30. června 2004 předložit plán snižování emisí u stacionárního zdroje s cílem splnit emisní strop a další úkoly vyplývající z národního programu snižování emisí pro zvláště velké spalovací zdroje podle prováděcího právního předpisu, pokud závazně nevyhlásí plán útlumu provozování spalovacího zdroje formou písemného závazku statutárního zástupce provozovatele předaného ministerstvu nejpozději do 30. června 2004. Písemný závazek a plán útlumu musí dokladovat, že zdroj bude provozován po 1. lednu 2008 do 31. prosince 2015, nejvýše však po celkovou dobu 20 000 hodin. Emisní strop bude pro zdroje stanoven na základě skutečných ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku za 5 let provozování zdroje do roku 2000 včetně, a to přepočtem ze skutečně dosahovaných hodnot koncentrací jmenovaných znečišťujících látek v odpadním plynu na hodnoty emisních limitů stanovené prováděcím právním předpisem zdrojům podle § 54, odstavec 8 od 1. ledna 2003.“

- Povinnosti, uložené provozovatelům stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší, jsou dále upřesněny nařízením vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „nařízení o spalovacích zdrojích“), § 7, takto:

- „Plány snížení emisí podle § 54, odstavec 7 zákona u stávajících zvláště velkých zdrojů se zpracují pro oxidy dusíku, oxid siřičitý a tuhé znečišťující látky u zdrojů uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, které byly v provozu v roce 2000. Zásady vypracování plánu snížení emisí u stávajícícho zvláště velkého zdroje jsou uvedeny v příloze č. 8 k tomuto nařízení.“

- V příloze č. 1 k nařízení o spalovacích zdrojích je pro stávající zvláště velké zdroje, spalující tuhá, kapalná nebo plynná paliva stanoveno:

- „Od 1. ledna 2008 musí stávající zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých zdrojů podle § 54, odstavce 7 zákona. Součástí opatření plánu jsou emisní stropy, stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B (emisní limity pro nové zvláště velké zdroje) a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54, odstavec 7 zákona. Emisní limity každého zařízení se v tomto případě vztahují k tepelnému příkonu celého zdroje.“

- V příloze č. 8 k nařízení o spalovacích zdrojích jsou uvedeny následující Zásady vypracování Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů a plánu snížení emisí u stávajícího zvláště velkého spalovacího zdroje:

- Podle ustanovení § 54 odstavce 7 zákona musí od 1.ledna 2008 stávající zvláště velké zdroje plnit plán snížení emisí u zdroje (dále jen „plán“) jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen „program“). Součástí opatření plánu jsou emisní stropy, stanovené orgánem ochrany ovzduší, které vycházejí z limitů uváděných v příloze č. 1 k tomuto nařízení pod písmeny B (emisní limity pro nové zvláště velké zdroje) a jsou stanoveny postupem uvedeným v § 54 odstavec 7 zákona.

- Cílem programu je splnění požadavku dodržovat nejpozději od 1. ledna 2008 v České republice množství emisí na úrovni odpovídající emisním limitům pro nové zvláště velké spalovací zdroje stanovené pro NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky v bodu 1 písmeno B, bodu 2 písmeno B a bodu 3 písmeno B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Program stanovuje cíl snížit celkové roční emise oxidů dusíku (NOx), oxidu siřičitého (SO2) a tuhých znečišťujících látek ze všech zvláště velkých spalovacích zdrojů na území České republiky na úroveň, které by bylo dosaženo uplatněním emisních limitů pro nové zdroje na stávající zdroje v provozu v roce 2000 na základě průměrných hodnot skutečné roční doby provozu, použitého paliva a tepelného příkonu za posledních 5 let provozu do roku 2000 včetně. Takto vypočítané roční emise uvedených znečišťujících látek u zdroje jsou stanoveny provozovateli podle § 5, odstavec 6, 7, 9 a 11 zákona při schvalování plánu jako emisní stropy, které představují cíl plánu. V důsledku uzavření zdroje zařazeného do programu nesmí dojít ke zvýšení celkových ročních emisí zbývajících zdrojů, které jsou součástí programu. V rámci programu nesmí za žádných okolností dojít k osvobození zařízení od povinnosti dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů upravujících ochranu ovzduší. I po datu 1. ledna 2003 jsou provozovatelé povinni plnit emisní limity platné u zdrojů ke dni 31.12.2007 podle příloh č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení.

- Cíl plánu stanovený postupem uvedeným slouží pouze ke stanovení cíle programu v České republice. Pokud je vypočtená hodnota cíle plánu u zdroje nižší než emise znečišťující látky, stanoví cíl plánu zdroji orgán ochrany ovzduší.

- Hodnoty emisních stropů podle bodu 2 jsou základem pro vypracování plánu u konkrétního stávajícího zvláště velkého zdroje.

- V plánu provozovatel zohlední výchozí a cílovou úroveň znečišťování, koncentraci znečišťujících látek v odpadních plynech ze zdroje nebo jeho zařízení, roční hmotnostní toky emisí, způsob jejich snižování a provozní hodiny v budoucím kalendářním roce.

- Plán bude veden jako součást národního nebo krajského programu snižování emisí podle § 6 odstavec 2 a 5 zákona; emise zdroje musí být zahrnuty do emisních inventur a v rámci citovaných programů vyhodnocovány.

- Do plánu musí být zařazen projekt a harmonogram rekonstrukcí nebo jiných investičních činností zajišťujících nejpozději od 1. ledna u zdroje plnění emisních stropů stanovených orgánem ochrany ovzduší.

- Kontrola plnění plánu u zdroje bude prováděna nejméně jedenkrát za rok.

- Zpřísnění emisních stropů a emisních limitů u zdrojů plnících plán bude provedeno k datu 1. ledna 2016 a dále k datu 1. ledna 2018.

- Podrobnou metodiku vypracování plánu uveřejní Ministerstvo životního prostředí ve věstníku MŽP nejpozději do 1. ledna 2003.

- (Orgánem ochrany ovzduší je v tomto případě, v souladu s ustanovením § 48, odstavec 1, písmeno i orgán kraje v přenesené působnosti.)

- Aplikace

- V rámci návrhu Národního programu snížení emisí tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů se předpokládá, že plány snížení emisí u těchto zdrojů v Karlovarském kraji budou založeny na dodržování limitů podle předchozí právní úpravy (za předpokladu že nedojde k výraznému zvýšení sirnatosti paliva oproti úrovni let 1996 až 2000) a dodatečné zpřísnění podmínek v oblasti snížení emisí oxidu siřičitého jim nebude uloženo. Návrh Národního programu však nevylučuje, aby těmto zdrojům byly v rámci integrovaného povolení uloženy přísnější požadavky v oblasti snížení emisí tuhých látek a oxidů dusíku.

- Odpovědnost

- Provozovatel zdroje.

- Termín

- Předložení plánu snižování emisí nebo plánu útlumu do 30. června 2004

- Riziko

- špatná formulace plánu

- Odhad nákladů

- Krajskému úřadu aplikací nástroje nevznikají prakticky žádné nadstandardní finanční nároky.

DKO04 Aplikace plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdrojů

- Zdůvodnění

- Uvedená právní úprava umožňuje krajskému úřadu uložit provozovateli stacionárních zdrojů stanovených nařízením vlády č. 353/2002 Sb. v příloze č. 2 bodě 1 místo povinnosti dodržovat emisní limity zpracování plánu zavedení správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší. Předložený plán bude zahrnovat soubor technologií snižujících emise amoniaku pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pole, u kterých je definován hmotností tok amoniaku do vnějšího ovzduší, a které budou v rámci plánu u zdroje instalovány. Provozovatel uvede termín realizace provedených technologických změn jako změny při využívání technologického zařízení zdroje ve smyslu § 17, odst. 2, písm. f zákona o ochraně ovzduší.

- Vzhledem k významnému počtu zemědělských stacionárních zdrojů emisí spadajících do kategorie středních a velkých zdrojů na území kraje bude toto opatření významným nástrojem pro omezování emisí amoniaku.

- Podle závěrů provedené studie „Inventura emisí amoniaku z chovů hospodářských zvířat pro Karlovarský kraj k roku 2002 a výhled do roku 2010“ zpracované specializovaným pracovištěm VÚZT Praha – Ruzyně činily emise amoniaku k 1. 3. 2002 cca 1,056 kt. Meziročně byl zaznamenán pokles o 0,02 kt, což je připisováno poklesu stavu hospodářských zvířat. Za předpokladu, že by na území kraje byly důsledně aplikovány technologie na snižování emisí NH3 vyplývající ze správné zemědělské praxe, došlo by k poklesu emisí cca na úroveň 0,64 kt, tj. přibližně o 40 %. Podmínkou je uplatňování požadavků na zavedení správné zemědělské praxe u zdrojů IPPC a vymáhání jejich plnění. Vzhledem k tomu, že kraj již za současných podmínek s rezervou plní doporučený emisní strop pro amoniak, není objem emisí limitujícím faktorem a zavádění správné zemědělské praxe může sledovat i další vedlejší cíle, např. omezování pachové postižitelnosti zdrojů atp.

- Zdroje vyjmenované nařízením vlády č. 353/2002 Sb. v příloze č. 2 bodě 1 jsou upraveny zákonem o ochraně ovzduší následovně:

- § 5 odst. 8

- U stacionárního zdroje, který stanoví prováděcí právní předpis, ukládá orgán kraje provozovateli místo povinnosti dodržovat emisní limity povinnost plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje.

- § 5 odst. 9

- Plány snížení emisí znečišťujících látek a plány zavedení správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje vypracovává provozovatel zdroje uvedeného v prováděcím právním předpisu (nařízení vlády č. 353/2002 Sb. příloha č. 2 bod 1) ve lhůtě a na dobu stanovenou orgánem ochrany ovzduší, s výjimkou plánů u zdrojů podle § 57 odst. 7, které se vypracovávají na dobu 5 let.

- Dále zákon o ochraně ovzduší stanoví v § 5 odstavci 10 následující:

- Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v odstavci 8 vypracuje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem návrh plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje a předloží ho orgánu kraje se žádostí o schválení jeho provádění. Plnění tohoto plánu se považuje za splnění povinnosti dodržovat emisní limity podle tohoto zákona.

- Nařízení vlády upravuje aplikaci emisních limitů a plánů pro zemědělské stacionární zdroje v § 3 odst. 1 následně:

- Vyjmenované zdroje a jejich kategorizace

- Kategorie vyjmenovaných zdrojů, specifické emisní limity a technické podmínky jejich provozu jsou uvedeny v příloze č. 1 anebo č. 2 k tomuto nařízení. Technické a další podmínky provozu vyjmenovaných zdrojů obsahují požadavky na konstrukci a vybavení zdroje nebo jeho provozování, které specifické limity doplňují nebo nahrazují.

- V příloze č. 2 k nařízení vlády 353/2002 Sb. v bodě 3. Kontrola dodržování emisních limitů a zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek v písmeni a) se stanoví:

- Provozovatel zdroje znečišťování podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. může předložit podle § 5 odst. 8 zákona krajskému úřadu plán zavedení správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší. Žádost doloží návrhem plánu zpracovaným podle § 5 odst. 9 zákona a podle nařízení vlády č. 353/2002 Sb. Datem schválení plánu krajským úřadem přestává být provozovatelem zdroje podle bodu 2. V případě, že dvě po sobě následující kontroly inspekce zjistí neplnění schváleného plánu provozovatelem, orgán kraje návrh inspekce zruší.

- Bod 4. Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší přílohy č. 2 nařízení vlády upravuje oblast následovně:

- Provozovatel zdroje podle bodu 3 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. ověřuje dodržování stanovených emisních limitů a dalších podmínek provozování stanovených v bodu 2 a měří emise, pokud nezpracuje pro svůj zdroj plán na zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší, nepředloží tento plán ke schválení krajskému úřadu podle § 5 odst. 8 zákona a schválený plán dále důsledně neplní.

- Aplikace

- Inspekce životního prostředí ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a provozovateli zdrojů stanoví kategorizaci zemědělských zdrojů a to z hlediska nařízení vlády č. 353/2002 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, provozovatel stacionárního zemědělského zdroje předloží krajskému úřadu žádost doloženou zpracovaným plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší ve lhůtě stanovené krajským úřadem ve třech vyhotoveních a v souladu se specifikací uvedenou v odstavci 4.1.1. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., orgán kraje plán schválí nebo zamítne do 90 dnů od doručení žádosti provozovatele. V případě přerušení řízení podle bodu 3 písm. a) této přílohy neprobíhá uvedená lhůta v rozmezí dat odeslání přerušení a příjmu doplňujících podkladů vedených podle spisového řádu krajského úřadu. Plán se zpracovává na dobu stanovenou orgánem ochrany ovzduší krajského úřadu podle § 5 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel pod písmenem j) předkládaného plánu uvede snižující technologie odpovídající alespoň kategorii zdroje (jako zvláště velkého, velkého, středního nebo malého zdroje). Přiřazení snižujících technologií ke kategoriím zdrojů je uvedeno v bodě 8 přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

- Odpovědnost

- Krajský úřad Karlovarského kraje

- Termín

- Od vstoupení specifických emisních limitů podle § 8 odst. 1 v platnost (k 1. lednu 2005).

- Riziko

- špatná formulace plánu (nepovede ke stejnému snížení emisí jako aplikace emisních limitů),

- obtížnější kontrolovatelnost.

- Odhad nákladů

- Krajskému úřadu aplikací nástroje nevznikají prakticky žádné nadstandardní finanční nároky. S uplatňováním nástroje je spojena pouze kontrola plnění závazků vyplývajících z plánu.

DKO05 Provedení energetických auditů ve veřejných budovách

- Zdůvodnění

- Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Zpracování energetického auditu je povinné pro každou fyzickou a právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci relevantního Programu ČEA, pro vybrané organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace a pro vybrané fyzické nebo právnické osoby.

- Navrženým opatřením lze snížit spotřebu energií u zdroje a zavést systém efektivního využívání energií. Zvláště u budov a areálů samostatně zásobovaných energií může v jeho důsledku dojít k efektivnímu snížení dopadů na kvalitu ovzduší vlivem snížení poptávky po energiích.

- Energetické audity by měly být přednostně prováděny v lokalitách se zhoršeným stavem ovzduší zejména u budov a areálů samostatně zásobovaných energií s přihlédnutím k charakteru instalovaného zdroje. V oblastech s instalovanými zvláště velkými a velkými spalovacími zdroji je vhodné provést energetické audity přednostně pro budovy a areály, které jsou odběrateli energií z těchto zdrojů.

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií stanovuje v § 9 odstavci 3 písmeni b) povinnost provést energetický audit pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je vyhláškou stanovená hodnota.

- Vyhláška č. 213/2001 Sb. definuje v § 10 odstavci hodnotu, od níž vzniká pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie. Odstavec 3 téhož paragrafu vyhlášky dále upravuje povinnost vypracovat energetický audit pro fyzické a právnické osoby, kde u budov a nebo areálů samostatně zásobovaných energií činí spotřeba energie 700 a více GJ za rok.

- Podle odstavce 4 vyhlášky se celkovou roční spotřebou energie rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem. Pro přepočty se používají následující vztahy:

- elektrická energie	1 MWh = 3,6 GJ,

- plyn			1000 Nm3 = 34,05 GJ,

- tuhá či kapalná paliva se přepočítávají údajem výhřevnosti udávaným dodavatelem.

- Odstavec 4 § 10 vyhlášky upřesňuje:

- Forma energie podle odstavce 4 je:

- nakoupená elektřina pro vlastní spotřebu,

- nakoupený plyn pro vlastní spotřebu,

- nakoupená tepelná energie pro vlastní spotřebu, nebo

- nakoupená tuhá nebo kapalná paliva, pokud jsou použita pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie.

- Zákon č. 406/2002 Sb. v § 9 a níže uvedených odstavcích stanovuje povinnosti pro vlastníka energetického hospodářství a budov:

- (2) Pokud energetické hospodářství a budova byly povinně podrobeny energetickému auditu nebo byla na zpracování auditu využita státní dotace, je jejich vlastník povinen poskytnout na vyžádání kopii zprávy o energetickém auditu ministerstvu, Státní energetické inspekci, kraji a obci, které jsou místně příslušné podle místa, v němž se nachází posuzované energetické hospodářství a budova.

- (4) Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace jsou povinny splnit opatření a lhůty stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce.

- (5) U nové stavby, nebo je-li prováděna změna dokončené stavby, která má vyšší celkovou roční spotřebu energie než je vyhláškou stanovená hodnota, je stavebník, popřípadě vlastník stavby povinen zajistit zpracování energetického auditu.

- (6) Zpracování energetického auditu hradí zadavatel auditu.

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií stanoví v § 14 odstavci 3 následující:

- Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si vypracovat na jimi provozované energetické hospodářství a budovy energetický audit. Tato lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční spotřeba energie vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě se lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že energetický audit musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

- Zákon vstoupil v platnost dnem 1. ledna 2001.

- Aplikace

- Energetické audity by měly být přednostně prováděny v lokalitách se zhoršeným stavem ovzduší zejména u budov a areálů samostatně zásobovaných energií s přihlédnutím k charakteru instalovaného zdroje. V oblastech s instalovanými zvláště velkými a velkými spalovacími zdroji je vhodné provést energetické audity přednostně pro budovy a areály, které jsou odběrateli energií z těchto zdrojů.

- Výsledný energetický audit musí obsahovat následující části:

- hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov,

- celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor,

- návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění,

- závěrečný posudek energetického auditora.

- Podrobnosti obsahové specifikace energetického auditu stanoví vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

- Odpovědnost

- Vybrané organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace.

- Termín

- Vybrané organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace jsou povinny provést na svých energetických hospodářstvích a budovách energetický audit do 1. ledna 2004,

- pokud jejich roční spotřeba energií nepřesahuje desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot, pak musí být energetický audit zpracován do 1. ledna 2006

- a jeho zpracování muselo být zahájeno nejpozději do 1. ledna 2003.

- Stavebník nebo vlastník nových staveb nebo dokončených staveb, na kterých jsou prováděny změny a jejichž roční spotřeba energií přesahuje objemy stanovené vyhláškou č. 213/2001 Sb., jsou povinni zajistit zpracování energetického auditu.

- Riziko

- energetický audit nezjistí možnosti snížení energetických nároků budovy

- neodborně provedený audit

- vynaložené náklady na audit nebudou odpovídat dosaženému výsledku snížení potřeby energie a tím snížení emisí

- výsledky energetického auditu nebudou aplikovány

- Odhad nákladů

- Náklady na zpracování energetického auditu se budou pohybovat v řádech desítek až stovek tisíců korun pro jednu budovu.

DKO06 Návrh zón s částečným nebo úplným omezením vjezdu ve městech

- Zdůvodnění

- Opatření může výraznou měrou přispět ke snížení imisního zatížení částí měst emisemi z dopravy. Navržené opatření je zpravidla hůře přijímáno veřejností a zejména podnikateli na vymezeném území. Naopak zejména u obcí s výrazným historickým jádrem a s vyšším turistickým potenciálem mohou příslušná omezení významně podpořit růst cestovního ruchu. Omezení mohou mít selektivní charakter, např. omezení vjezdu pro vozidla o hmotnosti přesahující 6 tun nebo 3,5 tun pro zvláště cenná, nebo imisně zatížená území, nebo s časově omezenou platností opatření – na části týdne, nebo pouze pro vymezenou část dne. Opatření tohoto charakteru jsou často využívána ve velkých i menších městech v západní Evropě s pozitivní zkušeností. V ČR jsou podobná opatření uplatňována ve větší míře např. v Praze nebo Karlových Varech.

- Omezit vjezd vozidel do vybraných míst a částí obcí je možné na základě ustanovení odstavců § 77 stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zákona č. 361/2002 Sb., o provozu na pozemních komunikacích o změnách některých zákonů.

- (1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví

- na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,…,

- na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

- Na území Karlovarského kraje jsou vyhláškou č. 388/2002 Sb., v § 25 vyjmenovány obce s rozšířenou působností a jejich správní obvody.

- AŠ je vymezena územím obcí Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí,

- CHEB je vymezen územím obcí Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov,

- KARLOVY VARY jsou vymezeny územím obcí Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice a územím vojenského újezdu Hradiště,

- KRASLICE jsou vymezeny územím obcí Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová,

- MARIÁNSKÉ LÁZNĚ jsou vymezeny územím obcí Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín,

- OSTROV je vymezen územím obcí Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov, Vojkovice,

- SOKOLOV je vymezen územím obcí Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová.

- Aplikace

- Věcně příslušný orgán státní správy vydá na návrh obce, ke kterému se vyjádří příslušný orgán policie rozhodnutí o místní úpravě provozu na pozemních komunikacích.

- Odpovědnost

- Opatření je v kompetenci kraje na silnicích I. třídy a pověřených obcí na komunikacích nižších tříd.

- Termín

- Opatření lze zavádět neprodleně.

- Rizika

- významné omezení dopravní obslužnosti,

- přílišná administrativní náročnost,

- nedůsledné vymáhání stanovených omezení

- Odhad nákladů

- Náklady představují instalaci dopravního značení, informační kampaň, kontrolu dodržování zákazů vjezdu a zvýšenou agendu při vydávání výjimek. Výše nákladů se bude lišit podle velikosti zóny a počtu provozovatelů vozidel, žádajících o výjimky a lze ji obtížně všeobecně odhadnout.

DKO07 Stanovení podmínek pro veřejné zakázky ovlivňované krajem

- Zdůvodnění

- Stanovení podmínek ochrany ovzduší, jejichž splnění bude nezbytné pro získání veřejné zakázky od kraje a organizací řízených a ovlivňovaných krajem. Opatření se týká zejména stavebních prací, údržby budov a konstrukcí, dodávek otopných systémů atd. Cílem opatření je jednak přispět k celkovému zlepšení emisní a imisní situace v Karlovarském kraji, omezit lokální zhoršení kvality ovzduší v místě dotčeném příslušnou akcí (např. výstavbou) a rovněž podpořit subjekty, které používají technologie a postupy splňující přísnější podmínky ochrany ovzduší než ukládají obecně platné předpisy.

- Kraj a krajem zřízené, vlastněné a spravované organizace vyvíjejí řadu činností, které mají dopady na kvalitu ovzduší. Jedná se například o výstavbu či rekonstrukci budov a dopravních staveb, terénní úpravy, údržbu staveb a konstrukcí, dodávky kotlů apod. Určitá část těchto prací je realizována prostřednictvím jiných subjektů, vybíraných na základě veřejné soutěže.

- Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanoví podmínky soutěže a dále umožňuje zadavateli vymezit další podmínky, které vyhlásí současně s podmínkami zákonem stanovenými. Do zadání je tak možné včlenit podmínky v oblasti ochrany ovzduší.

- Dodržování zadaných podmínek musí být následně implementováno do smlouvy, na jejímž základě bude zakázka plněna. Stejně jako finanční náklady jsou i přínosy ke kvalitě ovzduší silně závislé na rozsahu a charakteru veřejných zakázek zadávaných nebo ovlivňovaných krajem. Mezi hlavní přínosy bude patřit:

- výrazná podpora subjektům plnícím přísnější standardy ochrany ovzduší,

- omezení nárůstu koncentrací znečišťujících látek v okolí stavenišť a podél tras nákladní dopravy související s danou výstavbou,

- podstatné omezení nárůstu prašnosti v okolí stavenišť (pokles koncentrací suspendovaných částic až o desítky procent),

- snížení emisí znečišťujících látek (zejména oxidů dusíku a oxidu uhelnatého) z vytápění,

- snížení emisí těkavých organických látek

- Aplikace

- Podmínky v zadávací dokumentaci se mohou týkat širokého spektra technologií a postupů, které mají vliv na kvalitu ovzduší. S ohledem na transparentnost podmínek se doporučuje stanovit jejich podstatnou část jednotně pro celé území kraje s tím, že tyto podmínky lze dále doplnit (popř. též zpřísnit) u konkrétní zakázky (např. jedná-li se o stavbu v silně imisně zatížené části kraje).

- Mezi podmínky s jednotnou aplikací lze zařadit:

- využívání vozidel a strojů s nízkými emisními parametry (EURO 3 a EURO 4),

- zvýšená opatření k omezení prašnosti v průběhu stavebních prací (kropení ploch, mytí vozidel, překrytí sypkých materiálů plachtou),

- využívání vodou ředitelných barev,

- výhradní používání ekologicky šetrných výrobků (kotle, nátěrové hmoty).

- Další podmínky nelze stanovit jednotně a musí být určeny samostatně pro každý případ na základě charakteru zakázky:

- maximální aplikace opatření v oblasti úspor energie (izolace, regulační technika),

- maximální využívání obnovitelných zdrojů energie,

- využití kogenerace výroby elektrické energie a tepla v odůvodněných případech.

- a) stanovení emisních parametrů pro stavební techniku

- Při zadávání stavebních prací bude v podmínkách soutěže uveden požadavek nasazení stavební techniky – těžkých nákladních vozidel a stavebních strojů – splňující určené emisní limity, zpravidla normu EURO 3. Zároveň bude uchazeč povinen prokázat, že technický stav vozidel je takový, že vozidla skutečně tento emisní limit plní. Základní skupinou, na kterou je toto opatření vztaženo, jsou nákladní automobily, jejichž dopady na obyvatelstvo jsou obvykle největší, neboť se jejich činnost (odvoz zeminy a odpadu z demolic, dovážení stavebního materiálu) neomezuje pouze do prostoru staveniště.

- Jako konkrétní aplikaci lze doporučit splnění následujících požadavků:

- splnění limitu EHK 49.02 B (EURO 2) u všech těžkých nákladních automobilů s hmotností větší než 3,5 t,

- splnění limitu EHK 96.01 pro pracovní stroje, traktory a ostatní vozidla se vznětovými motory s výkonem vyšším než 37 kW.

- Současně lze doporučit, aby po určitém období (odpovídajícím technologickému vývoji a průběhu zavádění nových emisních předpisů) bylo provedeno zpřísnění těchto podmínek. Konkrétně lze u nákladních vozidel doporučit zpřísnění požadavku na limit EURO 4 přibližně po roce 2005.

- b) zvýšená opatření k omezení prašnosti v průběhu stavebních prací

- Zvýšenou a hlavně důslednou aplikací poměrně jednoduchých technických opatření je možné výrazně snížit množství unikajícího prachu při stavebních pracích, nakládání se sypkým materiálem a podobně. Jedná se zejména o časté kropení otevřených ploch, zakrývání přepravovaného sypkého materiálu atd.

- Základním opatřením, které musí být důsledně vyžadováno, je důkladná očista stavebních mechanismů a nákladních automobilů před vjezdem na pozemní komunikaci. Toto opatření je již v současnosti vyžadováno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – musí být tedy aplikováno u všech stavebních prací (a musí být též důsledně kontrolováno). Není tedy předmětem „nadstandardní“ ochrany ovzduší v rámci podmínek pro veřejnou soutěž.

- Jako další požadavky lze v rámci výběrového řízení stanovit následující povinnosti:

- zakrývat převážený sypký materiál na korbách nákladních automobilů,

- provádět dvakrát týdně splachování pozemních komunikací v okolí staveniště, na nichž je patrné znečištění způsobené stavebními mechanismy,

- skrápět suché zaprášené plochy dvakrát denně,

- v nejkratších možných termínech přistupovat k zatravňování volných odlehlých ploch, provádět přiměřeně zálivku do doby zakrytí plochy trávou.

- Imisní situace se při dodržování těchto pravidel zlepší zejména v nejbližším okolí stavby. Dodržování pravidel musí být také důsledně kontrolováno.

- c) výhradní používání Ekologicky šetrných výrobků

- Ministerstvo životního prostředí obdobně jako v některých zemích EU uděluje vybraným výrobkům ochrannou známku „Ekologicky šetrný výrobek“. Známka je udělována výrobkům dle předem stanovených podmínek v příslušných směrnicích MŽP. Přímý vztah k ochraně ovzduší mají ochranné známky přidělené různým spalovacím zařízením (kotlům a hořákům), palivům z biologického odpadu (dřevné brikety) a vodou ředitelným nátěrovým hmotám a lepidlům.

- Pro jednotnou aplikaci na území kraje lze doporučit zásadně vyžadovat použití Ekologicky šetrných výrobků pro:

- dodávky teplovodních kotlů,

- aplikaci nátěrových hmot (údržba staveb, konstrukcí apod.),

- aplikaci lepidel a tmelů,

- prostředky dočasné antikorozní ochrany k přímému nanášení.

- Současně je nutno dodržovat další podmínky ochrany ovzduší – tj. v případě kotlů zásadně preferovat kotle na plynná paliva (nízkoemisní provedení), u nátěrových hmot maximálně využívat vodou ředitelných barev atd.

- d) maximální využívání vodou ředitelných barev

- Údržba významných a velkých konstrukcí (mosty, výškové stavby), dopravních zařízení (svodidla, zábradlí) a staveb v majetku a správě kraje nebo obcí představuje spotřebu značného množství nátěrových hmot. Používání vodou ředitelných barev při těchto činnostech může významně přispět ke snížení emisí VOC do ovzduší. Vodou ředitelné barvy musí být užity všude tam, kde je to možné. V kombinaci s předchozím bodem znamená aplikace tohoto opatření, že všude tam, kde to je možné, budou aplikovány nátěrové hmoty s ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“.

- e) maximální aplikace opatření v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie

- Základním přístupem při ochraně ovzduší by mělo být předcházení potřebě energie a tím i vzniku emisí znečišťujících látek. Potřeba energie by měla být ve větší míře pokrývána z obnovitelných zdrojů. Při rekonstrukcích budov a zařízení vlastněných nebo spravovaných krajem nebo jeho organizacemi je proto nutné v maximální míře preferovat řešení, která přinášejí co největší úspory energie potřebné k provozu a údržbě. Tímto způsobem lze zamezit nehospodárnému nakládání s palivy a energií, což vede k přímému omezení emisí. Současně lze doporučit preferenci zařízení využívající obnovitelné zdroje energie.

- Při rozhodování o požadovaném rozsahu a účinnosti opatření a o instalaci zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie je třeba volit vhodný kompromis mezi hlediskem ochrany ovzduší (a životního prostředí všeobecně) a hlediskem ekonomickým. Každý případ je proto třeba posuzovat samostatně.

- Odpovědnost

- Kraj. Může též působit na obce, aby tyto podmínky zahrnuly do vlastních veřejných zakázek.

- Termín

- Podmínky stanovit do poloviny roku 2004.

- Rizika

- nedodržování zadaných podmínek osobou, která plní veřejnou zakázku

- nedůslednou kontrolou dodržování ustanovení týkajících se ochrany ovzduší (týká se zejména chování při stavbách, používání nátěrových hmot apod.).

- nadměrný nárůst nákladů na realizaci veřejných zakázek, v oblastech, kde není dostatečně rozvinutá konkurence.

- Odhad nákladů

- Celkové náklady, které si vyžádá aplikace tohoto opatření lze těžko předjímat, neboť závisí na rozsahu a charakteru zakázek, které budou zadávány krajem nebo obcí. Celkově lze konstatovat, že navýšení nákladů v souvislosti s opatřeními doporučenými k jednotné aplikaci (používání EŠV, stavební stroje, prašnost na staveništích, vodou ředitelné barvy) nezpůsobí výrazný nárůst nákladů na realizaci jednotlivých zakázek. Výraznější náklady je nutno předpokládat na opatření na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Tyto náklady jsou však vyváženy ekonomickým přínosem úsporných opatření.

DKO08 Spolupráce Karlovarského a Ústeckého kraje a vznik „EKOAliance Ohře“

- Zdůvodnění

- V Německu vzniklo v roce 1998 sdružení Umweltalianz Saschsen, jejímž cílem by mělo být  sjednocení postupu při řešení sdílených problémů a zejména usnadnění přístupu k získávání finančních prostředků z EU jak pro projekty týkající se obou krajů, tak také projekty česko – německé spolupráce v tomto regionu.

- Podobný projekt je možné realizovat i v České republice, a to zejména v rámci Karlovarského a Ústeckého kraje, které tvoří region NUTS II Severozápad. Statistické jednotky NUTS I až NUTS V byly vymezeny v souvislosti s přípravou vstupu ČR do Evropské unie. Pro budoucí možnost využívání prostředků ze strukturálních fondů EU je nejdůležitější právě vymezení regionů NUTS II, neboť jejich HDP je jedním z kritérií pro získání prostředků z těchto fondů. Vzhledem k obdobnému charakteru hlavních zdrojů znečišťování ovzduší (doly, velké energetické závody) by spolupráce těchto dvou krajů mohla dát základ vzniku „EKOAlianci Ohře“ a již nyní v době přípravy na vstup ČR do EU by EKOAliance mohla navázat na existující kontakty s příhraničními regiony Německa – konkrétně Bavorska a Saska. Následně po vstupu ČR do EU by mohla započít spolupráce s již existující Umweltallianz Sachsen.

- Odpovědnost

- Kraj, akademické, podnikatelské a soukromé subjekty

- Aplikace

- Smyslem založení EKOAliance Ohře je vytvoření silného prestižního sdružení významných subjektů na území regionu s možností zprostředkování přeshraniční spolupráce a pomoci při výměně zkušeností, přípravě a realizaci společných a zrcadlových projektů pro zástupce z řad podnikatelských subjektů, neziskových organizací i samosprávy. Vedlejším přijímaným efektem bude schopnost vytvoření fungujících vztahů, z nichž mohou vyrůstat životaschopné projekty financované jak z privátních zdrojů tak ze Strukturálních nebo Kohezního fondu EU a fondů INTERREG.

- EKOAliance Ohře by měla fungovat jako nástroj k hledání potenciálu ke snižování negativních dopadů na životní prostředí za přijatelných administrativních, ekonomických a technických podmínek napříč podnikatelskými, institucionálními a dobrovolnými organizacemi v regionu NUTS2.

- Do činnosti EKOAliance Ohře by se mohly zapojit:

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,

- Fakulta Českého vysokého učení technického v Děčíně,

- Vysoká škola finančně-správní v Mostě,

- Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o. p. s.,

- Regionální rozvojová agentura Egrensis – RRAE,

- Regionální rozvojová agentura, a. s. – Ústecký kraj,

- Sdružení podnikatelů Poohří,

- Regionální hospodářská komora Poohří.

- Krajský úřad, respektive jeho politická reprezentace, by měl sehrát rozhodující roli při zajištění funkčnosti této organizace vzniklé na dobrovolném základě. Do této doby na území ČR neexistovaly natolik široce pojaté strategické dokumenty, které by aktivním způsobem pojímaly rozvoj regionů, měst a obcí. Funkčnost takových nákladně a za náročných podmínek zpracovaných koncepcí a programů může být zajištěna pouze koordinací s nejvýznamnějšími původci znečištění v regionu. Pokud se členové EKOAliance Ohře svým členstvím zaváží k respektování cílů strategických dokumentů, musí jim politická reprezentace kraje poskytnout odpovídající prospěch plynoucí ze členství a účasti na plnění cílů – tímto prospěchem je vytvoření úzké skupiny provozovatelů zdrojů, kteří budou smět své členství v „klubu aktivních“ prokázat a marketingově využít. Vhodnou formou demonstrace takového členství je veřejné udělení certifikátů hlavními představiteli obou krajů a práva užívání značky EKOAliance Ohře. Kraj musí samostatně přistupovat k propagování účelového sdružení EKOAliance Ohře prostřednictvím vlastní prezentační a publikační činnosti.

- Časový rámec

- S realizací je možno započít ihned

- Rizika

- Přílišné otálení při zakládání a podpoře EKOAliance Ohře by mohlo způsobit, že kraj nebude schopen vytěžit předpokládané přínosy z výhodné příhraniční spolupráce se Svobodným státem Sasko a nebude připraven na úrovni regionu NUTS2 formulovat a prosazovat projekty vhodné ke získání podpory z fondů EU.

DKO09 Vyřešení zásobování energií a rozvoj CZT v Ostrově nad Ohří

Zdůvodnění

Na území města Ostrov nad Ohří byla v roce 2002 na základě dat imisního monitoringu z roku 2001 vyhlášena oblast s překročením imisního limitu na ochranu lidského zdraví pro benzo(a)pyren. Tento polutant je reprezentativní znečišťující látkou pro persistentní organické polutanty. Dále byla na stanici č. 1125 – Ostrov nad Ohří naměřena zvýšená koncentrace imisního zatížení niklem. Přesto, že imisní měření niklu jsou diskutována a je prověřována jejich relevance, lze předpokládat, že v souběhu se zvýšeným imisním zatížením benzo(a)pyrenem je riziko překračování imisního limitu v Ostrově významné.

Benzo(a)pyren pochází především ze spalovacích procesů tuhých fosilních paliv a z tepelně náročných procesů. V Ostrově a jeho těsném okolí se vyskytují tři významné zdroje znečištění spalující hnědé uhlí: Ostrovská teplárenská, a. s. zajišťující centralizované dodávky tepla domácnostem a velkoodběratelům, podnik PAPOS, v. o. s., výrobce lepenky s energeticky náročným procesem výroby a společnost ŠKODA Ostrov, spol. s r. o. resp. její sekce podnikové energetiky. Zvláště podnik ŠKODA Ostrov, jehož ekonomická situace je značně nevyvážená provozuje emisně velmi nepříznivé zdroje, jejichž ekonomické a technické parametry provozu nesplňují platné energetické požadavky. Cílem navrhovaného řešení pro Ostrov nad Ohří je:

- stabilizace odběru na zdroji Ostrovská teplárenská, a. s. s cílem zajištění ekonomické hospodárnosti provozu,

- náhrada nevyhovujících zdrojů ve ŠKODĚ Ostrov, spol. s r. o.,

- poskytnutí alternativy k uhelné energetice podniku PAPOS, a. s.,

- výhledově řešit zásobování teplem ze zdroje mimo Ostrov nad Ohří.

Odpovědnost

Krajský úřad může vyčlenit prostředky na podporu zpracování ÚEK pro město Ostrov nad Ohří a poskytnout finanční a odbornou podporu pro formulaci projektů na zajištění financování projektů rozvoje CZT na obce. S ohledem na významný dopad realizovaného harmonogramu opatření na kvalitu ovzduší v podstatné části regionu, je doporučena aktivní finanční spoluúčast kraje na financování projektů.

Aplikace

ŠKODA Ostrov, s. r. o.

ŠKODA Ostrov je závod na výrobu trolejbusů. Podnik je situován na severním okraji města Ostrov nad Ohří u silnice mezi Ostrovem a Jáchymovem po pravé straně komunikace. V rozsáhlém areálu jsou umístěny technologické haly, kotelna, správní budovy a další objekty, které dnes již nejsou využívány nebo jsou v omezené míře pronajaty jiným subjektům. Celkově lze konstatovat, že ekonomická situace podniku není stabilní a jeho další existence je přímo závislá na získání zakázek především v zahraničí. Počet zaměstnanců klesl v posledních letech z 2 000 na necelých 500.

Hlavním zdrojem emisí je závodní kotelna. Byla vybudována současně s celým průmyslovým areálem na začátku 60. let minulého století. Z této doby pocházejí i areálové rozvody i rozvody uvnitř jednotlivých objektů. Potrubí neprošlo od vybudování zásadní rekonstrukcí a je pro současnou spotřebu tepla předimenzované, dnes již prakticky na hranici životnosti a vykazuje značné ztráty (dle odhadu pracovníků energetiky cca 15 %). Hospodárnost rozvodu tepla rovněž nepříznivě ovlivňují značné vzdálenosti mezi jednotlivými objekty.

Areálová kotelna původně zásobovala teplem celý průmyslový areál na severním okraji města a celkově spotřebovávala cca 20 tis. tun sokolovského hnědého uhlí ročně. Dnes kotelna zásobuje teplem již jen objekty uvnitř areálu ŠKODA Ostrov, především haly pro výrobu a montáže vozidel, pro strojní a ruční obrábění a pro manipulaci a skladování. Kotelna je vybavena 3 kotli ČKD DUKLA o výkonu 3 × 12 MWt. V současné době je jeden z kotlů odstaven do tzv. studené zálohy a k výrobě tepla dále není využíván. Kotle mají průměrnou účinnost 69 a 72 % a jsou dohromady využívány 7 166 hodin za rok. Kotelna spotřebuje 11 000 t hnědého uhlí (HUTR) a vyrobí 100 400 GJ·rok-1 tepla. Z tohoto tepla je pro potřeby závodu využito 67 450 GJ·rok-1. Ztráty z výroby tepla jsou cca 6 %, ztráty z rozvodů dosahují až 15 % a skutečně využití vyrobeného tepla se pohybuje kolem 88 %. Z tohoto důvodu se využití vyrobeného tepla pohybuje na úrovni cca 68 %. Celá energetická soustava vyžaduje zásadní rekonstrukci, která však za současných ekonomických podmínek není v silách podniku.

Řešení energetického systému ŠKODA Ostrov nebude jednoduchou záležitostí a bude záviset především na tom zda se podaří podnik ekonomicky stabilizovat. Dle informací pracovníků energetiky jsou zvažovány dvě varianty:

- plynofikace

- teplofikace napojením na systém CZT Ostrovské teplárenské, a. s.

V současné podobě je preferována varianta a), tedy plynofikace kotelny. Důvodem je snadný přístup k zemnímu plynu, neboť na hranici pozemku je k dispozici středotlaký plynovod. V případě využití zemního plynu by byla současná centrální kotelna odstavena a jednotlivé objekty a haly vybaveny samostatnými kotelnami dimenzovanými dle potřeby.

Varianta b) – napojení na stávající síť CZT – je spojena s nemalými investicemi a vyžádala by si vybudování cca 4,2 km přípojky CZT. Přesto je nutné tuto variantu zvážit případně ji posoudit v rámci navrhovaného řešení zdroje PAPOS, v. o. s. Odběr závodu ŠKODA Ostrov, spol. s r. o. může významně přispět k zajištění využití výkonu zdroje Ostrovská teplárenská, a. s. V současné době probíhá mezi areálem podniku a městem výstavba silničního obchvatu. Doporučovaným okamžitým řešením je vybudování propusti pro případné vedení CZT pod komunikací bez ohledu na budoucí stav. Následně je nutné zvážit možnost realizace připojení podniku.

Zajištěním zásobování areálu ŠKODA Ostrov CZT z Ostrovské teplárenské, a. s. by došlo potenciálně k zvýšení využitelnosti tepla o cca 18 %. Pokud by zároveň byly rekonstruovány rozvody uvnitř podniku, pak by bylo možno uvažovat s celkovou úsporou okolo 26 %, tedy asi 17 900 GJ·rok-1 resp. 24 900 GJ·rok-1 .

Investiční náklady spojené s vybudováním přípojky CZT na hranici pozemku areálu ŠKODA Ostrov, spol. s r.o.jsou odhadovány na cca 32,5 mil. Kč. Přípojka by měla být vybudována do vlastnictví Ostrovské teplárenské, a.sa. Další náklady lze očekávat v areálu podniku (cca 4,5 mil. Kč), které však do hodnocení nejsou zařazeny, neboť je nelze ani z části pokrýt z veřejných zdrojů. S ohledem na očekávanou vysokou úsporu tepla po realizaci připojení lze předpokládat přijatelnou návratnost vložených prostředků. Návratnost vložené investice v porovnání se stávající situací je patrná z následujícího grafu.

15.3.1. Závislost návratnosti investice napojení na CZT ve Škodě Ostrov n. Ohří na ceně nakupovaného tepla

K vyhodnocení návratnosti investice byla provedena tzv. prostá návratnost bez diskontace vložených prostředků. Lze předpokládat, že vzhledem k majetkové účasti obce by bylo možné na realizaci záměru na hranici pozemku průmyslového areálu využít dotačních prostředků např. SFŽP ČR, které nepodléhají odpisům. Investice uvnitř průmyslového areálu jsou plně v režii odběratele, který je musí financovat buď z vlastních, nebo externích zdrojů zatížených běžným komerčním úrokem, nebo za určitých podmínek s přispěním dotací na úhradu úroků z komerčního úvěru. Realizace investici na hranici pozemku areálu ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. předjímá možnost rozvoje odběru tepla z CZT při dalších rozvojových aktivitách v průmyslovém areálu.

V důsledku přechodu kotelny s nízkou účinností na CZT vznikne úspora ve výši 20 % z původní výroby tepla a ušetří se cca 3 800 t hnědého uhlí (HUTR). V případě rekonstrukce rozvodů by to mohlo být až 4 500 t HUTR za rok.

Před realizací opatření je však v každém případě nezbytné přistoupit k provedení energetického auditu v podniku, který stanoví potenciál energetických úspor a definuje nároky na výrobní a distribuční systémy.

V případě, že by bylo CZT přivedeno na hranici pozemku odběratele, bylo by možné k zajištění odběru využít normativního nástroje NOR12 Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace. Tato povinnost platí i při rekonstrukci zdroje. V případě, že by ekonomická situace vedla k zániku odběratele, bylo by možné do budoucna podmínku uplatňovat i pro jeho nástupnické subjekty v areálu podniku.

PAPOS, v. o. s.

Podnik PAPOS byl založen již na konci 19. století a prošel řadou proměn. Současný výrobní program je zaměřen na výrobu lepenky ze sběrového papíru a sběrového textilu. Ekonomická situace podniku je stabilní a lze konstatovat, že v uplynulém období byl zajištěn odbyt zhruba ze 30 % na tuzemském trhu a 70 % exportem především do zemí EU. Technologie obsahuje přípravu vsázky (střihání a cupování vstupních surovin), úpravu suroviny pro papírenské zpracování (máčení, loužení apod.), zpracování na papírenském stroji a v konečné fázi sušení hotového výrobku. Vlastní technologie prakticky nemá vliv na kvalitu ovzduší.

Hlavním zdrojem emisí je závodní kotelna, která je vybavena dvěma kotli: LOOS 7,86 MWt a ČKD Dukla 8 MWt, jenž je v současné době již trvale mimo provoz. Palivem je sokolovské hnědé uhlí. Kotel LOOS je provozován v optimálním režimu a roční spotřeba paliva je cca 120 – 140 tis. GJ především podle potřeby technologie; otopy výrobních objektů mají v porovnání s technologií minoritní podíl, takže se jedná o poměrně stabilní energetický zdroj.

V desetiletém výhledu (horizont roku 2010) podnik nepředpokládá významné změny provozu. Zásadní zvýšení výroby neumožňuje kapacita stávající technologie, meziroční fluktuace lze odhadnout podle požadavků trhu na ± 10 %, spotřeba paliva pak může oscilovat o cca 7 %. Možnosti modifikace závodní energetiky s cílem snížení emisí byly prověřeny ve dvou variantách:

- plynofikace

- napojení na stávající zdroj CZT Ostrovské teplárenské

Dle sdělení podnikového energetika byly obě varianty vedením podniku zvažovány, obě však narážejí na ekonomické překážky.

Plynofikace by vyžadovala vybudování přípojky v délce cca 2 km. Cena zemního plynu v porovnání s cenou uhlí je natolik vysoká, že by rentabilita výroby klesla prakticky k nule, neboť náklady na palivo tvoří podstatný podíl celkových nákladů.

Napojení CZT je zajímavá alternativa, neboť zdroj CZT Ostrovské teplárenské je poměrně blízko – asi 1,5 km. S odkazem na  nedostatečně vyjasněnou návratnost případné investice a možnou závislost odběratele na dodávkách tepla z centralizovaného zdroje vedla vedení podniku k rozhodnutí tuto variantu nerealizovat.

Zajištění zásobování teplem ze zdroje Ostrovská teplárenská, a. s. by zajistilo provozu centralizovaného zdroje tepla velmi stabilní celoroční odběr, který by byl schopen pokrýt neefektivní výrobu při minimálním provozu zdroje v mimosezónním období. Ostrovská teplárenská v současné době v letním období provozuje kotle na spodní hranici technologického minima a přitom její výroby cca o 3 t páry hodinově překračuje odběr a přebytečné teplo je vypouštěno volně do ovzduší. Odběratelské nároky společnosti PAPOS, v. o. s. odpovídají přibližně potřebám letního minimálního odběru Ostrovské teplárenské, a. s.

V současné době je v záměru podniku vybudovat menší záložní kotel s výkonem cca 5 MW, který by v období odstavení technologie z provozu (plánované, nebo mimořádné) byl schopen areál podniku zásobovat teplem a TUV.

Ostrovská teplárenská, a. s.

Na zdroji jsou instalovány 3 uhelné kotle ČKD Dukla, z nichž jsou současně v provozu vždy nanejvýš 2 (při výstavbě zdroje byl odběr tepla v Ostrově 60 GJ·byt-1, v současné době poklesl na hodnotu 47 GJ·byt-1, zdroj je v současnosti předimenzován). V uplynulých letech byly provedeny úpravy všech kotlů zaměřené na snížení emisí (1997 a 2000), zejména NOx a CO. Plnění emisních limitů pro SO2 je zajišťováno pomocí spalování nízkosirnatého paliva se Sokolovské uhelné, a. s. V současné době zdroj plní emisní limity dle prováděcích vyhlášek k zákonu č. 86/2002 Sb.

Zdroj vyrábí především teplo pro město Ostrov nad Ohří. Potřeba tepla a tím i množství spotřebovaného paliva je dána zejména venkovními teplotami. Z toho důvodu již bez nákladných investic (odsíření a denitrifikace) nelze zásadním způsobem ovlivnit výši emisí. Vzhledem k množství emisí nelze odsíření a denitrifikaci zajistit ekonomicky přijatelným způsobem – jedná se o stamilionové investice a významné provozní náklady, které by zvýšily zásadním způsobem cenu tepla tak, že odběratelé by cenu v žádném případě nemohli akceptovat.

Rozdíl mezi letním a zimním provozem je desetinásobný (6 t páry hodinově letní odběr, 60 t zimní odběr). V mimosezónním období pak i při provozu na úrovni technologického minima je část vyrobeného tepla bez dalšího využití vypouštěna do ovzduší. Nízká efektivita výroby tepla se tak pochopitelně odráží i v jeho ceně.

Zdroj zásobuje teplem město pomocí parovodní sítě. Část rozvodů byla v roce 2000 převedena na horkovodní, v současnosti se připravuje 2. a 3. etapa rekonstrukce. V první etapa byla částečně financována z programu Phare částkou 1,24 mil. €. Vzhledem k vysokým investičním nákladům na další etapy (cca 200 mil. Kč) bude provozovatel opět žádat o dotaci ve výši cca 3-4 mil. € ze Strukturálních fondů EU. V případě, že dotaci obdrží, předpokládá ukončení projektu v roce 2009.

Je nezbytné, aby se provedení energetických úspor na distribučních a odběratelských systémech odrazilo i na poklesu emisí ze zdroje, proto je nutné přijmout některá základní opatření:

- zajistit stabilizovaný odběr na zdroji i v mimosezónním období. Přednostním řešením je:

- poskytnutí zásobování teplem pro podnik PAPOS, v. o. s., a to i za cenu na úrovni nebo mírně pod úrovní výrobních nákladů do doby zajištění dodávek tepla ze zdroje mimo Ostrov nad Ohří,

- poskytnutí zásobování teplem zdroji ŠKODA Ostrov, spol. s r. o. navržené řešení podporuje snížení imisní zátěže v lokalitě náhradou velmi neefektivních zdrojů v areálu ŠKODY Ostrov,

- zajištění odpovídajícího odběru tepla ze zdroje realizací nové investiční výstavby v průmyslové zóně Ostrova nad Ohří,

- po stabilizaci odběru (cca do roku 2004 – 2006) je možné přistoupit k provedení úspor na distribučních a odběratelských systémech (viz plánované investice do přechodu z parovodního do horkovodního systému). Předpokládaný přínos úspor je cca 10 % na distribučních systémech, dalších 10 % je možné získat u odběratelských systémů). Horizont energetických úspor by se měl pohybovat v rozmezí od let 2009 do roku 2012 až 2015,

- po dokončení zásadního zefektivnění distribuce tepla a odběratelských systémů by bylo možné přistoupit k utlumení zdroje Ostrovská teplárenská, a. s., jeho uvedení do stavu tzv. studené zálohy a přivedení tepla z Karlových Varů. Realizace tohoto opatření je plánována na rok 2012 až 2015.

- Při realizaci tohoto harmonogramu by bylo možné výrazným způsobem přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Ostrově nad Ohří. Výhledově by tak došlo k odstavení jednoho nebo až všech třech hlavních zdrojů znečišťování.

- Pozn. Napojení Škody Ostrov bylo dle sdělení Ostrovské teplárenské a.s. již v minulosti prověřováno a je ekonomicky nerealizovatelné bez zajištění financování formou nevratné dotace. Napojení Paposu je správnou alternativou, zejména z hlediska snížení emisí. Podmínkou k jeho realizaci je ovšem změna dosavadního postoje firmy Papos.

- Doporučení pro město Ostrov nad Ohří

- Za základní opatření je tedy třeba označit zpracování Územní energetické koncepce (ÚEK) města Ostrov nad Ohří, která by detailně prověřila energetický systém ve městě a navrhla taková opatření, která by vedla k celkovému omezení spotřeby paliv v řešeném území. ÚEK by měla rovněž řešit odběratelsko dodavatelské vztahy mezi důležitými hráči na trhu s energií ve městě a vytvořit rámec pro vzájemnou spolupráci. Součástí ÚEK by měl být rovněž harmonogram pro provedení energetických auditů důležitých budov a výrobních celků na území města. Jedině koordinovaným postupem, který jednoznačně vymezí cíle a konečnou podobu energetického systému ve městě a který bude přijatelný pro hlavní ekonomické subjekty, bude možné dosáhnout racionalizace spotřeby energie a významnější omezení emisí ze stacionárních zdrojů v Ostrově nad Ohří.

- Časový rámec

- Vybudování průchodky pod obchvatem silnice I/13 Ostrova nad Ohří u areálu ŠKODA Ostrova, a. s. pro případnou přípojku CZT – při budování obchvatu,

- zpracování ÚEK Ostrova nad Ohří do konce roku 2004,

- realizace CZT na hranice areálů ŠKODA Ostrov, spol. s r. o., PAPOS, v.o.s do roku 2006,

- provedení energetických úspor 2009 – 2012,

- zajištění dálkového zásobování teplem 2012 – 2015.

- Rizika

- Připojení odběratelé nebudou ochotni přistoupit na závislost na dodavateli tepla,

- nepodaří se dodržet harmonogram – úspory na distribučních a odběratelských systémech prohloubí neefektivitu výroby tepla v Ostrovské teplárenské, a.s.,

- výkupy pozemků enormně zatíží náklady na realizaci projektů,

- ekonomická situace podniku ŠKODA Ostrov, spol. s r.o. nedovolí realizaci zásadní rekonstrukce podnikové energetiky.

DKO10 Rozvoj imisního monitoringu na území regionu

Zdůvodnění

- Na území Karlovarského kraje je v současnosti provozováno celkem 30 stanic imisního monitoringu, které provozuje Český hydrometeorologický ústav (8 stanic), Hygienická služba (9 stanic), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (5), EKOTOXA Opava, spol. s r.o. (4), ORGREZ (3) a Výzkumný ústav rostlinné výroby (1). Významný je také přínos monitorovací činnosti prováděné společností Sokolovská uhelná a.s. zejména za účelem vyhodnocení dopadu vlastních zdrojů na kvalitu ovzduší v okolí, zvláště díky pravidelnému sledování koncentrací PAH a těžkých kovů.

- K zajištění cílů ochrany ovzduší na území Karlovarského kraje je nezbytné, aby na území kraje byla provozována dostatečná a úplná monitorovací síť schopná skloubit výsledky měření prováděných v rámci celostátní sítě (ČHMÚ) a identifikace expozice obyvatel znečišťujícími látkami (HS) s výstupy specificky zaměřených měření v regionu (VÚRV, VÚLHM, ORGREZ či SU, a.s.).

- V souladu s ustanovením nařízení vlády č. 350/2002 Sb. je vhodné zajišťovat vyhodnocování imisní zátěže území kombinací imisních měření zejména v oblastech se zvýšeními koncentracemi znečišťujících látek s imisním modelováním, které by mohlo být spojeno s aktualizací Programu ke zlepšení kvality ovzduší Karlovarského kraje.

Odpovědnost

Krajský úřad by se měl stát koordinátorem doplňkové monitorovací sítě k národní monitorovací síti, správcem a nezávislým hodnotitelem získaných dat. Do oblasti rozvoje monitoringu by měly vstoupit i samy obce, na jejichž území byly Ministerstvem životního prostředí opakovaně vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a měly by minimálně v oblasti financování provozu stanic imisního monitoringu přispívat na zajišťování dostatečného pokrytí území kraje imisním monitoringem. Zvýšená pozornost by měla být také věnována lázeňským místům.

Aplikace

- V rámci připravované reorganizace a optimalizace národní monitorovací sítě provozované ČHMÚ by měla být Krajem zadána studie vyhodnocení úplnosti pokrytí území regionu imisním monitoringem, včetně vyhodnocení kvality stávajících dat získávaných všemi provozovateli stanic na území regionu, jejich vzájemného souladu a možnosti vzájemného doplňování.

- Výstupem studie by měl být návrh:

- reorganizaci stávající regionální monitorovací sítě,

- umístění nových stanic imisního monitoringu,

- definice programu monitorování s ohledem na identifikované a předpokládané problémy,

- definice rozsahu nezbytných měření na jednotlivých stanicích,

- návrh metod měření s přihlédnutím k dostupným kapacitám v regionu,

- identifikace zdrojů financování a to ve dvou stupních

  - investiční prostředky na vybudování monitorovací sítě,

  - zdroje financování pro zajištění dlouhodobého provozu imisních monitorovacích stanic,

- návrh systému sběru dat,

- návrh programu zpracování dat, jejich vyhodnocení a promítnutí do strategických programů ochrany ovzduší Kraje a obcí,

- návrh krátkodobých a střednědobých monitorovacích projektů s cílem identifikace problémů a jejich rozsahu.

- Navrhované studie by měla respektovat jak základní rozčlenění monitorovací sítě (národní / regionální), doplněné vyhodnocováním imisní zátěže matematickým modelováním, tak i cíle jednotlivých monitorovacích sítí (např. zjišťování plošné imisní zátěže, zjišťování imisní zátěže lesních ekosystémů, zjišťování imisního dopadu konkrétních zdrojů apod.).

- Základní konstrukce regionální monitorovací sítě by měla spočívat na národní síti, která by měla být doplněna buď vlastní monitorovací sítí kraje ve spolupráci s obcemi případně s Hygienickou služnou doplňovanou specifickými měřeními ostatních organizací. Národní a Krajem případně Hygienickou služnou provozovaná síť z poskytuje dostatečné záruky na zajištění úplných časových řad a je v přímém vlivu Kraje nebo MŽP ČR a měla by proto zaručit sledování základních cílů a problémů v kraji. Sítě ostatních provozovatelů by měly být integrovány jako doplňkové a kontrolní vůči základní monitorovací síti.

Časový rámec

- zpracování studie přibližně do konce roku 2004,

- realizace sítě: podle výstupů studie a v souladu s požadavky nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Rizika

- narušení časových řad imisního monitoringu v důsledku reorganizace národní monitorovací sítě a v důsledku rušení některých stanic HS,

- vybudování sítí imisního monitoringu s nedostatečným pokrytím,

- vybudování naddimenzované monitorovací sítě s nepřiměřenými provozními náklady,

- nedostatečné využití krátkodobých a střednědobých monitorovacích projektů,

- nedostatečné využití nástrojů imisního modelování.

Zdroje financování

- investiční náklady spojené s rozvojem regionální monitorovací sítě provozované Krajem, obcemi a Hygienickou služnou by měly být pokryty z vlastních zdrojů organizací s přispěním ze SFŽP ČR,

- provozní náklady by měly být hrazeny ze zdrojů provozovatele sítě, případě s podporou Karlovarského kraje.

Speciální filtry pro dieselové motory pro autobusy a těžké nákladní vozy

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.