Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek

a energetická koncepce Karlovarského kraje

Dílčí zpráva – I. etapa

Zadal:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

Řešitelský tým:

Hlavní řešitel: 	ATEM – Ateliér ekologických modelů

Členové řešitelského týmu:	DHV CR, spol. s r. o.

KONEKO marketing, s. r. o.

Prosinec 2002

Obsah

ÚVOD	6

1	Analýza území Karlovarského kraje	7

1.1	Základní charakteristika kraje	7

1.2	Životní prostředí Karlovarského kraje	11

1.2.1	Voda	11

1.2.2	Půda a horninové prostředí	12

1.2.3	Krajina a příroda	14

1.2.4	Morfologie terénu	15

1.2.5	Klimatické poměry	19

1.2.5.1	Charakteristika podnebí Karlovarského kraje	19

1.2.5.2	Přehled klimatických charakteristik	22

1.2.5.3	Rozptylové podmínky	31

1.3	Obyvatelstvo a osídlení	38

1.4	Ekonomika	42

1.4.1	Průmysl a služby	42

1.4.2	Zemědělství	44

1.4.3	Cestovní ruch a lázeňství	44

1.4.3.1	Lázeňství	45

1.4.3.2	Cestovní ruch	46

2	Energetika	47

2.1	Úvod	47

2.1.1	Cíl analytické části územní energetické koncepce	47

2.1.2	Základní principy územní energetické koncepce Karlovarského kraje	47

2.1.3	Vymezení rozsahu a způsobu tvorby analytické části ÚEK	48

2.1.3.1	Metodika zpracování	49

2.1.3.2	Databázové prostředí energetické statistiky	49

2.1.3.3	Průběh řešení územní energetické koncepce kraje	53

2.1.3.4	Předpoklady správy územní energetické koncepce kraje	54

2.2	Energetická statistika	55

2.2.1	Analýza spotřebitelů a spotřebitelských systémů v letech 2000 a 2001	55

2.2.1.1	Bytová sféra	55

2.2.1.2	Občanská vybavenost	57

2.2.1.3	Podnikatelský sektor	59

2.2.1.4	Celková energetická bilance území	59

2.3	Analýza možných zdrojů a způsobů nakládání s energií	61

2.3.1	Analýza vnějších podmínek rozvoje energetických systémů	61

2.3.1.1	Energetická legislativa a energetická politika	61

2.3.1.2	Prognóza vývoje energetické situace v ČR	65

2.3.1.3	Prognóza vývoje cen paliv a energií	67

2.3.2	Analýza energetických zdrojů a distribučních systémů -  rok 2001	71

2.3.2.1	Zásobování elektrickou energií	71

2.3.2.2	Zásobování plynem	73

2.3.2.3	Zásobování teplem	77

2.3.2.4	Obnovitelné a druhotné zdroje energie	80

2.3.2.5	Potenciál energetických úspor	80

2.3.3	Analýza vazeb na územní plánování	81

2.4	Obnovitelné a druhotné zdroje	83

2.4.1	Přehled podkladových materiálů	84

2.4.2	Biomasa	84

2.4.2.1	Energetické plodiny	85

2.4.2.2	Dřevo a dřevní odpad	87

2.4.3	Sluneční energie	89

2.4.4	Větrná energie	92

2.4.5	Vodní energie	97

2.4.6	Bioplyn	101

2.4.6.1	Geotermální teplo a teplo vnějšího prostředí	102

2.4.7	Palivové články	105

2.4.8	Spalování odpadů	107

2.4.9	Kogenerační výroba energie	108

2.4.10	Závěr	109

3	Zdroje znečišťování ovzduší	112

3.1	Doprava	112

3.1.1	Dopravní infrastruktura	112

3.1.1.1	Silniční doprava	112

3.1.1.2	Očekávaný rozvoj silniční infrastruktury	113

3.1.1.3	Veřejná doprava	113

3.1.1.4	Železniční doprava	115

3.1.1.5	Letecká doprava	115

3.1.2	Intenzity automobilové dopravy	115

3.1.3	Emise z dopravy	119

3.1.3.1	Vyhodnocení vstupních dat	119

3.1.3.2	Metodika výpočtu emisí	120

3.1.3.3	Výsledky výpočtů emisí	120

3.1.4	Nejvýznamnější liniové zdroje znečišťování ovzduší	121

3.2	Stacionární zdroje	125

3.2.1	Přehled nejvýznamnějších zdrojů REZZO 1	131

3.2.2	Zdroje podléhající regulačnímu režimu IPPC	141

3.2.2.1	Zdroje k dalšímu prověření	145

3.2.2.2	Podíl zdrojů IPPC na celkových emisích v kraji	146

3.2.3	Emisní bilance stacionárních zdrojů znečišťování	148

3.2.3.1	Emise metanu na území Karlovarského kraje	149

3.3	Celkové vyhodnocení emisní situace	150

3.3.1	Porovnání měrných ukazatelů emisí v Karlovarském kraji a v ČR	151

3.3.2	Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na celkové produkci emisí	151

3.3.3	Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů	152

4	Kvalita ovzduší na území Karlovarského kraje	155

4.1	Imisní limity	155

4.2	Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší	156

4.3	Výsledky měření kvality ovzduší	160

4.3.1	Vstupní data	160

4.3.2	Výsledky hodnocení	163

4.3.2.1	Aktuální stav – rok 2001	164

4.3.2.2	Vývoj v období 1996 - 2001	165

4.3.2.3	Shrnutí	167

5	Souvislosti koncepčního řešení	178

5.1	Legislativní rámec koncepce	178

5.2	Základní souvislosti řešení Koncepce	180

5.2.1	Požadavky dokumentů Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší 
překračujícím hranice států	180

5.2.1.1	Vztah Úmluvy CLRTAP k dalším mezinárodním dokumentům	181

5.2.1.2	Obsah Úmluvy CLRTAP	182

5.2.1.3	Dokumenty Úmluvy CLRTAP	182

5.2.1.4	První protokoly	184

5.2.1.5	VOC protokol	184

5.2.1.6	Protokoly následující po VOC-protokolu a Aarhuská úmluva	185

5.2.1.7	Podpora plnění protokolů na krajské úrovni	187

5.2.1.8	Protokol k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu	188

5.2.1.9	Plnění požadavků Göteborského protokolu	190

5.2.1.10	Další vývoj dokumentů Úmluvy CLRTAP	194

5.2.1.11	Shrnutí	194

5.2.2	Vztah k Národnímu programu snižování emisí	195

5.2.3	Vztah ke Státnímu programu podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů	196

5.2.3.1	Národní program hospodárného nakládání s energií	196

5.2.3.2	Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie pro rok 2002	197

5.2.4	Společný regionální operační program	200

5.2.5	Vztah k dalším koncepčním dokumentům Karlovarského kraje	200

5.2.5.1	Program rozvoje Karlovarského kraje	200

5.2.5.2	Územní plán VÚC Karlovarského kraje	202

Závěr	203

# ÚVOD

Projekt „Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce Karlovarského kraje“ (dále jen Koncepce) byl zahájen v říjnu 2002. Zpracováním projektu byl prověřena fma ATEM – Ateliér ekologických modelů, dalšími hlavními spoluřešiteli jsou společnosti DHV CR a KONEKO marketing.

Z hlediska ochrany ovzduší je Koncepce zpracována jako krajský program snižování emisí znečišťujících látek a jako program ke zlepšení kvality ovzduší. Povinnost zpracovat tyto programy ukládá krajům nový zákon o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti v červnu tohoto roku. V oblasti energetiky je projekt řešen v rozsahu územní energetické koncepce, kterou jsou kraje povinny vypracovat dle zákona o hospodaření s energií. V souladu se zadáním projektu je součástí Koncepce též program snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu a program zaměřený na specifické problémy Karlovarského kraje v oblasti ochrany ovzduší.

Výsledky těchto prací budou shrnuty do jednotného akčního plánu ochrany ovzduší, který Karlovarskému kraji zajistí plnění požadavků české legislativy z hlediska ochrany ovzduší a následné plnění požadavků Evropské unie.

V následujícím textu předkládáme dílčí zprávu k I. etapě projektu - Úvodní analytické části, která probíhala v období říjen až prosinec 2002 a jejím úkolem bylo především:

- provést celkovou analýzu zájmového území, obsahující popis výchozí situace v jednotlivých oborech souvisejících s problematikou energetiky a ochrany ovzduší

- zpracovat celkovou „energetickou statistiku“ území – vstupní data o spotřebách paliv a energie a o současném stavu zajištění energetických potřeb kraje

- shromáždit a vyhodnotit dostupné podklady o emisích  ze stacionárních i mobilních zdrojů

- vyhodnotit údaje o kvalitě ovzduší na základě výsledků imisního monitoringu na území Karlovarského kraje

Současně jsou již v této zprávě předloženy dílčí výsledky prací, které budou v souladu se stanoveným harmonogramem řešeny v další etapě projektu (např. problematika obnovitelných zdrojů energií).

Provedená analýza bude sloužit jako výchozí podklad pro další části Koncepce, zaměřené především na podrobné rozpracování energetické, emisní a imisní situace v kraji, zhodnocení očekávaného vývoje a identifikaci hlavních problémů kraje v oblasti energetiky a ochrany ovzduší. Na tuto hodnotící část Koncepce bude navazovat zpracování návrhové části dokumentu s cílem předložit soubor krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření pro zlepšení kvality ovzduší na území Karlovarského kraje .

# Analýza území Karlovarského kraje

## Základní charakteristika kraje

Karlovarský kraj se rozkládá v západní části České republiky. Tvoří jej území tří okresů – Karlovy Vary, Cheb a Sokolov. Jedná se o druhý nejmenší kraj České republiky, svou rozlohou 3 314 km2 zaujímá cca 4,25 % rozlohy ČR. K 1. 3. 2001 zde žilo 304 714 obyvatel.

Karlovarský kraj je krajem příhraničním. Více než polovinu délky jeho hranice tvoří hranice se Spolkovou republikou Německo – v západní části kraje s Bavorskem, v severní se Saskem. Na jihu sousedí s krajem Plzeňským, na východě s krajem Ústeckým.

Na území kraje je celkem 132 obcí různé velikosti, tvořených jednou až několika desítkami částí obce, statut města má 28 obcí. Průměrná rozloha obce je 25,1 km2 (celostátní průměr je 12,6 km2). Sídlem správy kraje a zároveň sídlem s nejvyšším počtem obyvatel jsou Karlovy Vary, kde žije 17,5 % obyvatel kraje.

Přírodní osu kraje tvoří řeka Ohře, která protéká od jihozápadu k severovýchodu Chebskou a Sokolovskou pánví. Téměř celé území kraje přísluší k povodí Ohře, do jihovýchodní oblasti zasahuje povodí Berounky a ze severních svahů Krušných hor jsou vody odváděny do saských přítoků Labe. Severně od linie Ohře se nachází pohoří Smrčin a Krušných hor, které vytvářejí přírodní hranici se SRN.

Nejvyšším bodem kraje je Klínovec v Krušných horách (1244 m n.m.), nejnižším místem je hladina řeky Ohře na severovýchodní hranici kraje (310 m n.m.). Na hranici s Bavorskem jižně od Ohře se rozkládá Český les, ve vnitrozemí Slavkovský les a Doupovské hory. Jih území zaujímá Tepelská vrchovina.

Celková rozloha zemědělské půdy v kraji je 1 255,4 km2, podíl orné půdy nedosahuje ani poloviny průměrného podílu v ČR a je s velkým odstupem na nejnižší úrovni mezi všemi kraji ČR. Naopak rozloha lesů v kraji činí 1 429 km2, což je 43,1 % rozlohy kraje, tj. téměř 1,3 násobek průměru ČR. V území se nacházejí zásoby nerostných surovin, zejména hnědého uhlí, keramických jílů a kovových rud. Významné jsou zdroje léčivých a minerálních vod.

Struktura hospodářství regionu je velmi pestrá. Významné postavení mají tradiční odvětví, např. výroba skla, porcelánu, lihovin, minerálních vod, hudebních nástrojů a textilu. Okres Sokolov se vyznačuje těžbou hnědého uhlí, energetickou, chemickou a strojírenskou výrobou. V okresech Karlovy Vary a Cheb je hlavní prioritou lázeňství a cestovní ruch.

Členění území z hlediska hospodářství, sídelní struktury a využití území odráží rozdíly v přírodních podmínkách území. Oblast Chebské a Sokolovské pánve je silně urbanizovaná, s výrazným soustředěním výrobních funkcí; tato část kraje je také nejvýrazněji poznamenána zásahy člověka do přírody, zejména těžební činností. Okrajové horské oblasti jsou velmi řídce osídleny a mají předpoklady pro rozvoj rekreační funkce.

Tab. 1.1.1. Struktura obcí

|  | Karlovy vary | Sokolov | Cheb | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obcí | 55 | 38 | 39 | 132 |
| Počet obcí se statutem města | 9 | 10 | 9 | 28 |
| Počet částí obcí | 253 | 100 | 160 | 513 |

Zdroj: ČSÚ

;. 1.1.2.  Základní údaje o okresech kraje k 1. 3. 2001

|  | Karlovy vary | Sokolov | Cheb | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozloha (km2) | 1 628 | 754 | 933 | 3 314 |
| Zemědělská půda ( %) | 37,4 | 27,3 | 47,3 | 38,0 |
| Lesní půda ( %) | 41,4 | 50,7 | 39,7 | 43,1 |
| Vodní plochy ( %) | 1,8 | 1,6 | 3,0 | 2,1 |
| Počet obyvatel | 123 063 | 94 379 | 89 357 | 306 799 |

Zdroj: ČSÚ.

V Karlovarském kraji bylo stanoveno 7 obcí s rozšířenou působností – Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov, a 14 obcí s pověřeným obecním úřadem – Aš, Horní Slavkov, Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Kraslice, Kynšperk nad Ohří, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, Ostrov, Sokolov, Toužim, Žlutice. Vymezení správních obvodů dle vyhlášky MV ČR je uvedeno v tab. 1.1.3. a 1.1.4.

Tab. 1.1.3. Správní obvody obcí s rozšířenou působností

| Obec s rozšířenou působností | Obce patřící do správního obvodu |
| --- | --- |
| Aš | Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí |
| Cheb | Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí n.O., Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov |
| Karlovy Vary | Andělská Hora, Bečov n.T., Bochov, Božičany, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice a území vojenského újezdu Hradiště |
| Kraslice | Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová |
| Mariánské Lázně | Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub, Závišín |
| Ostrov | Albertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž n.O., Velichov, Vojkovice |
| Sokolov | Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Máří, Chodov, Josef, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk n.O., Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová |

Tab. 1.1.4. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem

| Obce s pověřeným OÚ | Obce patřící do správního obvodu |
| --- | --- |
| Aš | Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí |
| Horní Slavkov | Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves |
| Cheb | Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí n.O., Poustka, Skalná,Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov |
| Chodov | Chodov, Nové Sedlo, Tatrovice, Vintířov, Vřesová |
| Karlovy Vary | Andělská Hora, Bochov, Božičany, Březová, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Kyselka, Mírová, Nová Role, Otovice, Pila, Sadov, Stanovice, Stružná, Šemnice, Teplička |
| Kraslice | Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová |
| Kynšperk n.O. | Kaceřov, Kynšperk n.O., Libavské Údolí, Šabina |
| Loket | Loket, Staré Sedlo |
| Mariánské Lázně | Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub, Závišín |
| Nejdek | Černava, Nejdek, Nové Hamry, Smolné Pece, Vysoká Pec |
| Ostrov | Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž n.O., Velichov, Vojkovice |
| Sokolov | Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Chlum Svaté Máří, Josefov, Krajková, Královské Poříčí, Lomnice, Rovná, Sokolov, Svatava, Těšovice |
| Toužim | Bečov n.T., Chodov, Krásné Údolí, Otročín, Toužim, Útvina |
| Žlutice | Čichalov, Chyše, Pšov, Štědrá, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice |

1.1.1.

## Životní prostředí Karlovarského kraje

Území Karlovarského kraje patří z hlediska životního prostředí k nejvíce postiženým oblastem ČR. Mezi nejzávažnější problémy patří devastace krajiny a znečištění ovzduší v důsledku rozvoje energetiky a těžby hnědého uhlí, zejména v období 60. – 80. let. Od roku 1990 dochází k podstatnému snižování zátěže složek životního prostředí. Důvodem je zejména omezení průmyslové a zemědělské výroby. Podle míry znehodnocení prostředí lze vyčlenit v území tyto oblasti:

- Sokolovská pánev – území s mimořádným rozsahem ploch devastovaných povrchovými lomy, s výsypkami a s velkou koncentrací zdrojů znečišťování ovzduší a vod (těžba surovin, průmysl, sídla, doprava). Méně příznivé klimatické podmínky (inverzní poloha).

- Chebská pánev – zdroje znečišťování jsou omezeny převážně na sídla, nachází se zde několik lokalit povrchové těžby surovin. Patrné jsou též nepříznivé důsledky velkovýrobního zemědělství. Méně příznivé klimatické podmínky (inverzní poloha).

- Krušné hory – zdroje znečišťování jsou omezeny převážně na sídla. Zásadním problémem Krušných hor je poškození lesních ekosystémů v důsledku zvýšené imisní zátěže. V řadě lokalit jsou nepříznivé klimatické podmínky (inverzní polohy v údolích).

- Smrčiny – v nejvyšších polohách je patrné poškození lesních porostů imisemi. V některých místech se projevují nepříznivé projevy velkovýrobního zemědělství.

- Slavkovský les – zdroje znečištění jsou vesměs místního charakteru, v nejvyšších polohách poškození lesních ekosystémů. V některých místech se projevují nepříznivé projevy velkovýrobního zemědělství.

- Tepelská vrchovina – zdroje znečištění jsou vesměs místního charakteru, v některých místech se projevují nepříznivé projevy velkovýrobního zemědělství, včetně velkoplošného odvodnění krajiny a napřímení toků.

- Doupovské hory – oblast s vysokou kvalitou přírodního prostřed, poškození ekosystémů je méně významné. Území se zvláštním režimem – vojenský újezd Hradiště.

- Český les – území s vysokou kvalitou přírodního prostředí. Poškození ekosystémů méně významné

### Voda

Největším vodním tokem a odvodňovací páteří regionu je řeka Ohře, která pramení na území SRN a vlévá se do Labe u Litoměřic. Povodí Ohře je více než z 50 % zalesněné. Severní část Ašského výběžku a území severně od spojnice Klínovec – Horní Blatná jsou odvodňovány do SRN. Jižní část okresu Cheb je odvodňována do Mže. Jižní část okresu Karlovy Vary spadá do povodí Berounky a je odvodňována říčkou Střelou.

Na vodních tocích ve správě Povodí Ohře, a. s., jsou nádrže Skalka, Jesenice, Bílý Halštrov, Horka, Březová, Stanovice, Myslivny. Ve správě Povodí Vltavy, a. s., je nádrž Žlutice. Dále se v území nachází vodní nádrže Tatrovice, Vřesová, Krásná Lípa a Lesík. Kromě vodních nádrží jsou významným krajinným fenoménem rybniční soustavy, které jsou vybudovány především na Bochovsku, Ostrovsku, Tepelsku, v okolí Františkových Lázní a jižně od Mariánských Lázní.

Úpravy odtokových poměrů a odvodnění pozemků se v minulých desetiletích prováděly ve větším rozsahu v zemědělských oblastech, tj. zejména na Chebsku v okolí Františkových Lázní a Nebanic a na Toužimsku a Žluticku.

Podle kvality vody v tocích lze území rozdělit na tři části:

- horské oblasti s minimální antropogenní zátěží vod

- centrální, hustě zalidněná a průmyslová oblast se zatěžováním toků odpadními vodami průmyslovými a komunálními

- ostatní území, kde převažuje zatěžování komunálními vodami a splachy ze zemědělských pozemků

Území Karlovarského kraje lze hodnotit jako vodohospodářsky důležité, byly zde vyhlášeny chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krušné hory, Chebská pánev a Slavkovský les. Území je v evropském měřítku ojedinělé počtem vývěrů minerálních vod a plynů a pestrostí jejich chemického složení. Počet vývěrů dosahuje několika set. Nejvýznamnějšími lokalitami s vyhlášenými ochrannými pásmy jsou Karlovy Vary s termálními uhličitými vodami, Jáchymov s termálními radioaktivními vodami a Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Kyselka, Korunní, Nová Ves se studenými uhličitými vodami.

### Půda a horninové prostředí

Struktura a využití půdního fondu se v jednotlivých okresech Karlovarského kraje liší. Nejvyšší podíl zemědělské půdy ve vztahu k ostatním plochám je v okrese Cheb (47,3 %), v okrese Karlovy Vary je poměr mezi zemědělskou a lesní půdou téměř vyrovnaný a v okrese Sokolov je k zemědělské výrobě využívána cca 1/4 rozlohy okresu, vysoký podíl zaujímá lesní půda (50,7 %).

Kvalita půd je negativně ovlivněna prašným spadem. V posledních letech dochází ke snížení tohoto zatížení, problémem však zůstává přítomnost těžkých kovů v půdách.

Dle dostupných podkladů jsou půdy v oblasti Sokolovské pánve postiženy vysokými hodnotami obsahu berylia a kadmia, zemědělské půdy v oblasti jižní části Doupovských hor jsou zatíženy vyššími hodnotami vanadu, na Kraslicku vyššími obsahy rtuti a olova. Na mnoha místech jsou překročeny mezní limity obsahu chromu, niklu a zinku.

Tab. 1.2.1. Využití ploch (%)

| Název okresu | Zemědělská půda | Lesní půda | Zastavěná plocha | Ostatní plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary | 37,5 | 41,5 | 1,0 | 20,1 |
| Sokolov | 27,4 | 50,7 | 1,2 | 20,8 |
| Cheb | 47,3 | 39,7 | 1,0 | 12,0 |

Zdroj: ČSÚ, 2001

Celé území je značně postiženo současnou i historickou těžbou nerostných surovin, zejména hnědého uhlí. V důsledku povrchové těžby bylo devastováno více než 10 000 ha. Plošně nejvýznamnější jsou devastované plochy v Sokolovské a částečně i Chebské pánvi. V důsledku těžby hnědého uhlí došlo v těchto oblastech ke změně původního reliéfu a krajinného rázu, likvidaci sídel a změně vodního režimu.

Území devastovaná povrchovou těžbou hnědého uhlí:

- Lítov – Habartov – Svatava – Citice – Bukovany – Chlum Svaté Máří

- Tisová – Dolní Rychnov – Vítkov – Březová

- Boučí – Vřesová – Vintířov – Nové Sedlo – Královské Poříčí – Svatava

- Vřesová – Božičany

- Nové Sedlo – Jenišov – Hory

Území devastovaná povrchovou těžbou kaolínu a jílů:

- Božičany – Jimlíkov

- Otovice

- Podlesí – Sadov

- Velký Rybník

- Skalná – Vonšov – Nová Ves – Velký Luh

V Chebské pánvi jsou na vyhrazených ložiscích štěrkopísků stanoveny rozsáhlé dobývací prostory (DP). Využívány jsou DP Dřenice a Dřenice I (143 ha), Obilná a Obilná I (51 ha). Pro budoucí využití jsou připravovány DP Hluboká u Milhostova (157 ha) a Vrbová (27 ha).

Hlubinná těžba (historická) se projevuje poklesy terénu, přítomností antropogenních tvarů v krajině (haldy a odvaly se vyskytují po celém území Krušných hor, Sokolovské pánve a Slavkovského lesa). Specifickým případem devastace povrchovou těžbou rašeliny jsou lokality u Abertam a Krásna.

### Krajina a příroda

Území Karlovarského kraje je po stránce geologické, geomorfologické, hydrologické a biologické velmi pestré, přestože mnoho lokalit významných z hlediska ochrany krajiny a přírody bylo zničeno v důsledku těžební činnosti.

Rozloha lesů v kraji činí 1 429 km2, což je 43,1 % rozlohy kraje. Lesy Karlovarského kraje náleží k těmto přírodním lesním oblastem:

- LO1 – Krušné hory

- LO2 – Podkrušnohorská pánev

- LO3 – Karlovarská vrchovina

- LO4 – Doupovské hory

- LO11 – Český les

Tab. 1.2.4. Základní údaje o lesích

| Okres | Porostní půda (ha) | Lesnatost | Podíl kategorií lesa (ha) |  |  | Jehličnaté |  | Listnaté |  | Střední věk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Kat.1. | Kat.2. | Kat.3. | ha | % | ha | % |  |
| Karlovy Vary | 52 406 | 41,4 | 8 617 | 3 428 | 40 360 | 45 248 | 86,3 | 5 761 | 11,0 | 62 |
| Sokolov | 37 403 | 50,7 | 40 | 1 359 | 36 003 | 32 210 | 86,1 | 4 759 | 12,7 | 61 |
| Cheb | 36 320 | 39,7 | 10 676 | 731 | 24 913 | 32 456 | 89,4 | 3 037 | 8,4 | 61 |

Kat.1.- lesy hospodářské, Kat.2. – lesy ochranné, Kat.3. – lesy zvláštního určení

Na území kraje je vyhlášena chráněná krajinná oblast (CHKO) Slavkovský les o celkové rozloze 610 km2. Chráněná krajinná oblast zasahuje na území všech tří okresů Karlovarského kraje a v jižní části poměrně nevýznamně rovněž na okres Tachov (Plzeňský kraj). CHKO zahrnuje rozsáhlou náhorní plošinu Slavkovského lesa, kaňonovité údolí Teplé a západní část Tepelské plošiny v nadmořské výšce od cca 370 do 983 m n. m. Oblast je unikátním krajinným celkem s množstvím přírodně hodnotných lokalit (lesy, louky, rašeliniště, skalní útvary, vývěry minerálních vod a plynů), zároveň je i příkladem starobylé kulturní krajiny. Nejcennějšími lokalitami jsou soubor rašelinišť u Kladské a hadcový hřbet u Pramenů.

Na území Karlovarského kraje je vyhlášeno 68 maloplošných chráněných území (7 národních přírodních památek, 7 národních přírodních rezervací, 26 přírodních památek a 28 přírodních rezervací) o celkové rozloze 3 328,12 ha (stav k 31. 12. 2000).

Tab. 1.2.5. Karlovarský kraj – zvláště chráněná území

| Okres | Nár. přírodní památka (ha) | Nár. přírodní rezervace (ha) | Přírodní památka (ha) | Přírodní rezervace (ha) | Celkem (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheb | 155,36 | 505,43 | 14,58 | 465,46 | 1 140,83 |
| Karlovy Vary | 10,45 | 929,57 | 589,21 | 20,25 | 1736,48 |
| Sokolov | - | 170,90 | 145,72 | 134,19 | 450,81 |
| Celkem | 165,81 | 1 605,90 | 749,51 | 806,90 | 3 328,12 |

Za účelem ochrany krajinného rázu je v území vyhlášeno 10 přírodních parků: Halštrov, Smrčiny, Stráž n. O., Jelení Vrch, Horní Střela, Leopoldovy Hamry, Přebuz, Český les, Zlatý kopec a Kamenné Vrchy.

Pro celé území Karlovarského kraje je vymezen nadregionální a regionální územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny, lokální ÚSES je postupně vymezován. Schválený lokální ÚSES má zatím jen menší část území v rámci územních plánů obcí, zatím jen v několika katastrálních územích jsou již vyřešeny i vlastnické vztahy. K realizaci dosud nedošlo, první bude realizace části biokoridoru v rámci golfového hřiště Cihelny.

Na území kraje je vymezeno 10 nadregionálních biocenter (z celkových 123 v rámci ČR), z toho 8 reprezentativních (č. 15 – Úhošť, 16 – Pustý zámek, 32 – Amerika, 33 – Mnišský les, 69 – Studenec, 70 – Božídarské rašeliniště, 72 – Kladská, 73 – Svatoňské skály) a 2 unikátní (č. 2005 – Soos, 2008 – Mnichovské hadce). Ustanoveno je dalších 132 biocenter regionálních (stav k 31. 12. 2000).

Závažným současným problémem ochrany přírody kraje je šíření invazních rostlin – bolševníku, křídlatek (japonská, sachalinská), netýkavek (žlaznatá, malokvětá) i dalších. Rozšíření bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) má na území Slavkovského lesa charakter kalamity. Zámecký park v Lázních Kynžvart byl totiž v polovině 19. století místem, odkud se začal tento invazivní neofyt nekontrolovatelně šířit do volné krajiny.

### Morfologie terénu

Reliéf území Karlovarského kraje je velmi pestrý (obr. 1.2.1). Příhraniční pás tvoří Krušné hory s nadmořskou výškou přesahující téměř souvisle 1000 m, na které navazuje příkopová propadlina podkrušnohorských pánví. Méně dynamický reliéf pahorkatin a vrchovin (místy se zarovnaným povrchem parovin) o nadmořských výškách 600 – 900 m střídají výrazné tvary vyvřelin třetihorních (Doupovské hory) i čtvrtohorních (Komorní hůrka u Chebu).

Nejvyšší bodem kraje je Klínovec (1244 m n.m.) v Krušných horách, nejnižším místem je hladina řeky Ohře na severovýchodní hranici kraje (310 m n.m.). Vzdálenost obou těchto lokalit od sebe je přitom necelých 8 km.

V geomorfologickém členění náleží území Karlovarského kraje do provincie Česká vysočina a následujících subprovincií (soustav):

- Šumavské (kód I) – v jihozápadním cípu území kraje (jih okresu Cheb)

- Krušnohorské (kód III) – cca 90 % území kraje, složená ze 3 podstoustav: Krušnohorská hornatina, Podkrušnohorská, Karlovarská vrchovina

- Poberounské (kód V) – malá část území na jihovýchodě okresu Karlovy Vary, v povodí Manětínského potoka

V rámci Krušnohorské soustavy a tří jejích podsoustav náleží území Karlovarského kraje k celkem 34 nejnižším jednotkám geomorfologického členění ČR. Jedná se o 32 okrsků (nejnižší řád členění), 1 dále nedělený podcelek (Bečovská vrchovina) a 1 dále nedělený celek (Chebská pánev). Přehled jednotek Krušnohorské soustavy je uveden v tab. 1.2.6.

Z jednotek Šumavské soustavy na jih okresu Cheb zasahuje Českoleská podsoustava (celky Český les a Podčeskoleská pahorkatina), které sem zasahují 7 okrsky.

Jedinou jednotkou z Poberounské soustavy, která zasahuje do jihovýchodní části okresu Karlovy Vary, je okrsek Manětínská kotlina (VB-1C-a) z podcelku Manětínská vrchovina (VB-1C), celku Rakovnická pahorkatina (VB-1), podsoustavy Plzeňská pahorkatina (VB).

Tab. 1.2.6. Jednotky Krušnohorské soustavy na území Karlovarského kraje

| Podsoustava – celek – podcelek | Okrsky |
| --- | --- |
| IIIA Krušnohorská hornatina |  |
| IIIA-1 Smrčiny |  |
| IIIA-1A Ašská vrchovina | IIIA-1A-a Hranická pahorkatina |
|  | IIIA-1A-b Studánecká vrchovina |
|  | IIIA-1A-c Hájská vrchovina |
|  | IIIA-1A-d Lubská vrchovina |
| IIIA-1B Hazlovská pahorkatina | IIIA-1B-a Blatenská vrchovina |
|  | IIIA-1B-b Velkolužská vrchovina |
|  | IIIA-1B-c Vojtanovská pahorkatina |
| IIIA-1C Chebská pahorkatina | IIIA-1C-a Výhledská vrchovina |
|  | IIIA-1C-b Hrozňatovská pahorkatina |
| IIIA-2 Krušné hory |  |
| IIIA-2A Klínovecká hornatina | IIIA-2A-a Přebuzská hornatina |
|  | IIIA-2A-b Jáchymovská hornatina |
|  | IIIA-2A-c Jindřichovická vrchovina |
|  | IIIA-2A-d Krajkovská pahorkatina |
| IIIB Podkrušnohorská podsoustava |  |
| IIIB-1 Chebská pánev (dále se nečlení) | IIIB-2-a Chlumský práh |
| IIIB-2 Sokolovská pánev (dále se člení jen na okrsky) | IIIB-2-b Svatavská pánev |
|  | IIIB-2-c Chodovská pánev |
|  | IIIB-2-d Ostrovská pánev |
| IIIB-4 Doupovské hory (dále se člení jen na okrsky) | IIIB-4-a Jehličenská hornatina |
|  | IIIB-4-b Hradišťská hornatina |
|  | IIIB-4-c Rohozecká vrchovina |
| IIIC Karlovarská vrchovina |  |
| IIIC-1 Slavkovský les |  |
| IIIC-1A Kynžvartská vrchovina | IIIC-1A-a Arnoltovská vrchovina |
|  | IIIC-1A-b Lysinská hornatina |
| IIIC-1B Hornoslavkovská vrchovina | IIIC-1B-a Krásenská vrchovina |
|  | IIIC-1B-b Loketská vrchovina |
| IIIC-1C Bečovská vrchovina (dále se nečlení) |  |
| IIIC-2 Tepelská vrchovina |  |
| IIIC-2A Toužimská plošina | IIIC-2A-a Útvinská plošina |
|  | IIIC-2A-b Mrázovská pahorkatina |
|  | IIIC-2A-c Mariánskolázeňská vrchovina |
| IIIC-2B Bezdružická vrchovina | IIIC-2B-a Michalohorská vrchovina |
|  | IIIC-2B-b Vidžínská vrchovina |
|  | IIIC-2B-c Hanovská pahorkatina |
| IIIC-2C Žlutická vrchovina | IIIC-2C-a Bochovská vrchovina |
|  | IIIC-2C-b Vladařská vrchovina |

Tab. 1.2.7. Jednotky Šumavské soustavy na území Karlovarského kraje (Českoleská podsoustava)

| celek | Český les (IA-1) |
| --- | --- |
| podcelek | Dyleňský les (IA-1D) |
| okrsky | Tišinská vrchovina (IA-1D-b) |
|  | Třísekerská pahorkatina (IA-1D-c) |
|  | Dyleňská hornatina (IA-1D-d) |
| celek | Podčeskoleská pahorkatina (IA-2) |
| podcelek | Tachovská brázda (IA-2A) |
| okrsky | Dolnožandovská pahorkatina (IA-2A-a) |
|  | Starovodská kotlina (IA-2A-b) |
|  | Drmoulská kotlina (IA-2A-c) |
|  | Plánská pahorkatina (IA-2A-d) |

1.2.1.

### Klimatické poměry

#### Charakteristika podnebí Karlovarského kraje

Území Karlovarského kraje náleží dle členění Quitta do celkem osmi klimatických oblastí – pěti mírně teplých (MT7, MT5, MT4, MT3, MT2) a tří chladných (CH7, CH6, CH4). Vymezení jednotlivých oblastí v rámci kraje je znázorněno na obr. 1.2.2.

Nejteplejší z oblastí (MT7) se vyskytuje v pánevním pásu podél Ohře od Sokolova dále na východ. Chebská část pánve je řazena do MT4. Většina území jižně od pánve je řazena do oblasti MT3, nejvyšší polohy Slavkovského lesa a Doupovských hor do nejteplejší z chladných oblastí CH7. Jihozápadní a jihovýchodní okrajové oblasti kraje jsou řazeny k MT4, v menší míře pak k MT5. Severní pás hor a vrchovin při česko-německé hranici je ve svých nižších polohách zařazen k MT3 či MT2, vyšší pánevní polohy k MT4, Ašský výběžek k MT5. Vlastní hornatina přísluší do chladných oblastí CH7 (jižní svahy Krušných hor, Kraslicko) a CH6 (hraniční pás), nejvyšší partie v okolí Klínovce a Božího Daru do oblasti CH4.

Tab. 1.2.8. Základní charakteristiky klimatických oblastí na území Karlovarského kraje

| klimatické charakteristiky: | MT11 | MT10 | MT9 | MT7 | MT4 | MT2 | CH7 | CH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet letních dnů | 30-40 | 30-40 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 10-30 | 10-30 | 0–20 |
| Počet dnů s teplotou vyšší než 10C | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 120-140 | 140-160 | 120-140 | 120-140 | 80–120 |
| Počet mrazových dnů | 110-130 | 130-140 | 110-130 | 130-160 | 110-130 | 140-160 | 140-160 | 160-180 |
| Počet ledových dnů | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 60–70 |
| Průměrná teplota v lednu | -2až-3 | -4 až -5 | -2až-3 | -3až-4 | -3až-4 | -3až-4 | -4až-5 | -6až-7 |
| Průměrná teplota v červenci | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 12-14 |
| Průměrná teplota v dubnu | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 2-4 | 2-4 |
| Průměrná teplota v říjnu | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 4-5 |
| Počet dnů se srážkami 1 mm a více | 110-120 | 100-120 | 110-120 | 110-120 | 120-130 | 120-130 | 140-160 | 120-140 |
| Úhrn srážek ve vegetačním období | 400-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 450-500 | 500-600 | 600-700 | 600-700 |
| Úhrn srážek v zimním období | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 350-400 | 400-500 | 400-500 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60-80 | 60-100 | 60-80 | 60-100 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | 140-160 |
| Počet zamračených dnů | 120-150 | 120-150 | 150-160 | 120-150 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 130-150 |
| Počet jasných dnů | 40-50 | 50-60 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 30-40 |

- MT7 – Normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

- MT5 – Normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.

- MT4 – Krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

- MT3 – Krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

- MT2 – Krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou.

- CH7 – Velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.

- CH6 – Léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

- CH4 – Léto velmi krátké, chladné a vlhké, přechodné období velmi dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky.

1.2.2.

#### Přehled klimatických charakteristik

Souhrnné orientační charakteristické klimatické hodnoty, které vycházejí z dlouhodobých normálů a meteorologického měření jsou pro jednotlivá okresní města uvedeny v tab. 1.2.9.

Tab. 1.2.9. Souhrn základních klimatických údajů okresních měst Karlovarského kraje

| Okres | Nadmořská výška | Výpočtová venkovní teplota | Počet vytápěných dnů | Průměrná venkovní teplota** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | o C | - | o C |
| Cheb | 448 | -15* | 266 | +3,7 |
| Karlovy Vary | 379 | -15 | 258 | +3,9 |
| Sokolov | 403 | -15 | 259 | +4,1 |

*) bez přirážky na vnější stěny 	**) při venkovní teplotě –13 ºC

V následujícím přehledu jsou prezentovány geografické a klimatické údaje pro území Karlovarského kraje, na jejichž základě lze provádět tepelně technické výpočty nezbytné při zpracovávání projektové dokumentace stavby, energetických auditů, pro monitorování a vyhodnocování účinnosti opatření ke snížení provozní energetické náročnosti budov a pro zpracování energetických pasportů a štítkování budov. Zdroje těchto informací a použité nástroje lze charakterizovat následně:

A. ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, odbor klimatologie

Na území kraje jsou k dispozici podklady z klimatologických stanic Aš, Františkovy Lázně, Cheb, Mariánské Lázně, Krásné Údolí, Karlovy Vary a Klínovec, spravovaných pobočkou ČHMÚ v Plzni. Poskytovaná data udávají časové řady průměrných měsíčních teplot vzduchu, úhrnu srážek, doby trvání slunečního svitu a extrémních hodnot meteorologických prvků, včetně jejich srovnání s teplotním normálem za léta 1961 až 1990 [1, 2]. Srovnání údajů naměřených v klimatologické stanici Cheb za rok 2001 ve srovnání s normály klimatických hodnot za období 1961 až 1990, průměrné měsíční a dosažené extrémní klimatické hodnoty v letech 1998 až 2001 jsou uvedeny v tab. 1.2.10 – 1.2.12.

Tab. 1.2.10. Klimatické hodnoty v Chebu v letech 1998 až 2001

| Rok | Měsíc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
|  | Průměrná teplota vzduchu (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | -1,2 | 0,5 | 2,9 | 5,3 | 13,6 | 13,0 | 16,3 | 17,2 | 11,6 | 12,3 | 2,8 | -1,1 | 7,8 |
| 2000 | -1,1 | 2,6 | 4,1 | 10,1 | 14,4 | 17,3 | 14,9 | 17,4 | 13,1 | 9,9 | 4,6 | 0,8 | 9,0 |
| 1999 | -0,1 | -1,5 | 4,4 | 8,0 | 13,4 | 14,6 | 18,8 | 16,1 | 15,9 | 7,6 | 1,6 | 0,6 | 8,3 |
| 1998 | 0,0 | 2,6 | 3,6 | 8,7 | 13,5 | 16,6 | 16,0 | 16,3 | 12,2 | 7,8 | 0,5 | -1,0 | 8,1 |
|  | Trvání slunečního svitu (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 38,9 | 65,4 | 107,2 | 141,9 | 183,4 | 187,6 | 195,9 | 185,4 | 139,4 | 103,7 | 40,0 | 31,3 | 1420 |
| 2000 | 68,5 | 89,6 | 111,0 | 134,6 | 226,1 | 204,9 | 166,4 | 234,3 | 98,4 | 39,7 | 25,1 | 44,1 | 1543 |
| 1999 | 44,3 | 62,4 | 89,6 | 126,5 | 188,3 | 155,7 | 225,4 | 203,1 | 175,3 | 150,1 | 36,3 | 27,7 | 1440 |
| 1998 | 50,2 | 59,7 | 76,1 | 182,0 | 231,6 | 266,3 | 110,3 | 226,1 | 141,1 | 62,6 | 55,0 | 34,4 | 1495 |

Tab. 1.2.11. Porovnání klimatických hodnot v Karlovarském kraji v roce 2001 s normály klimatických hodnot za období 1961 až 1990

|  | Měsíc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
|  | Průměrná teplota vzduchu (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | -2,4 | -0,4 | 2,0 | 5,1 | 13,1 | 12,7 | 16,6 | 16,9 | 9,6 | 10,6 | 1,3 | -3,4 | 6,8 |
| N | -2,9 | -1,8 | 1,7 | 6,0 | 11,1 | 14,3 | 15,9 | 15,2 | 11,8 | 7,2 | 2,0 | -1,4 | 6,6 |
| O | 0,5 | 1,4 | 0,4 | -0,9 | 2,0 | -1,6 | 0,7 | 1,7 | -2,2 | 3,4 | -1,7 | -2,0 | 0,2 |

Vysvětlivky :

T	průměrná měsíční teplota (ºC)

N	teplotní normál za léta 1961 – 1990

O	odchylka od normálu

Tab. 1.2.12. Normály klimatických hodnot v Chebu období 1961 až 1990

| Měsíc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
| Průměrná teplota vzduchu (° C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,5 | -1,2 | 2,4 | 6,7 | 11,7 | 15,0 | 16,5 | 15,8 | 12,5 | 7,8 | 2,4 | -1,0 | 7,2 |
| Trvání slunečního svitu (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,9 | 65,4 | 107,2 | 141,9 | 183,4 | 187,6 | 195,9 | 185,4 | 139,4 | 103,7 | 40,0 | 31,3 | 1420 |

Na obrázcích 1.2.3. a 1.2.4. je uvedeno grafické vyjádření záznamů průměrných ročních teplot vzduchu za rok 2001 a období 1961 – 1990:

- mapa oblastí průměrné ročních teploty vzduchu v roce 2001

- mapa průměrných teplot vzduchu za období let 1961 a 1990

- mapa odchylek průměrné teploty v roce 2001 od normálu za období let 1961 a 1990.

B. ČSN 06 02 10 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění [3], přílohy A (normativní) a C (informativni) poskytuje:

- údaje o nadmořských výškách

- výpočtové venkovní teploty vybraných měst

- orientační mapové zobrazení oblastí nejnižších venkovních teplot a krajin s intenzivními větry

Oblasti nejnižších teplot Karlových Varů jsou uvedeny na obr. 1.2.6.

C. ČEA – Česká energetická agentura, knižní edice klimatologických údajů [4], zahrnující průměrné místní venkovní teploty, počty dnů vytápění v jednotlivých měsících a v otopných obdobích a průměrné venkovní teploty a počty denostupnů. Dále jsou uvedeny průběhy venkovních teplot za tato období a porovnány s dlouholetým průměrem. Podobně jsou uvedeny a navzájem porovnány potřeby tepla pro vytápění. Na závěr klimatologických údajů jsou uvedeny pro obě otopná období četnosti výskytu venkovních teplot. Klimatologické údaje, příklady výpočtu a jejich výsledky jsou zpracovány v tabelární i grafické formě.

Tab. 1.2.13 Počty denostupňů a průměrné venkovní teploty

D. Ostatní

- Program Louisa 1.02 [5], je freeware vydaný sdružením Energy Centre České Budějovice. Program umožňuje po zadání nezbytných údajů ukládat jednotlivé zprávy do souborů, provádět výpočty, tisknout energetický průkaz dle vyhlášky 291/2001 Sb., tisknout energetický štítek – tiskový výstup navržený tak, aby jednoduše a úsporně obsahoval nejdůležitější data z pohledu energetiky budovy.

- Kalkulátor na výpočet spotřeby energie poskytuje rovněž jednoduchý a orientační výpočet tepelných ztrát a energetické bilance budovy. Kalkulátor je dostupný na internetových stránkách společnosti Rockwool (www.rockwool.cz).

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

#### Rozptylové podmínky

Rozptylové podmínky na území Karlovarského kraje jsou ve velké míře ovlivňovány celkovou konfigurací terénu. Členitý terén stáčí směr nabíhajícího západního proudění a ovlivňuje četnost a rozsah výskytu různých stabilitních zvrstvení atmosféry v území.

Pro charakteristiku proudění vzduchu lze využít větrné růžice, které jsme zadali zpracovat Českému hydrometeorologickému ústavu. Růžice popisuje proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových podmínek. Větrná růžice je rozdělena na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV, ...), tři třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability. V rámci úkolu bylo zpracováno 8 větrných růžic, pokrývajících celé území Karlovarského kraje. Souhrnné údaje použitých větrných růžic v členění na 8 směrů jsou uvedeny v tabulce 1.2.14. a na grafech 1.2.10 – 1.2.13.

Tab. 1.2.14. Souhrnná podoba větrných růžic v Karlovarském kraji

|  | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m.s-1 | Karlovy Vary - město |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 0,70 | 0,60 | 3,30 | 2,30 | 2,21 | 0,79 | 1,80 | 0,69 | 17,51 | 29,90 |
| 5,0 | 5,80 | 5,40 | 8,61 | 6,51 | 7,39 | 6,69 | 16,20 | 6,00 | 0,00 | 62,60 |
| 11,0 | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 1,70 | 3,10 | 1,00 | 0,00 | 7,50 |
|  | 6,60 | 6,60 | 12,11 | 8,81 | 10,40 | 9,18 | 21,10 | 7,69 | 17,51 | 100,00 |
| m.s-1 | Nejdek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 3,39 | 4,89 | 6,19 | 5,20 | 3,59 | 9,60 | 6,01 | 5,91 | 18,00 | 62,78 |
| 5,0 | 1,41 | 2,40 | 3,40 | 2,90 | 1,31 | 6,00 | 7,20 | 5,00 | 0,00 | 29,62 |
| 11,0 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,40 | 0,70 | 2,20 | 2,10 | 0,00 | 7,60 |
|  | 5,20 | 7,59 | 10,19 | 9,00 | 5,30 | 16,30 | 15,41 | 13,01 | 18,00 | 100,00 |
| m.s-1 | Ostrov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 3,25 | 4,43 | 7,04 | 10,15 | 6,07 | 6,41 | 9,09 | 4,45 | 10,30 | 61,19 |
| 5,0 | 1,45 | 2,14 | 4,45 | 5,53 | 2,35 | 4,19 | 12,30 | 3,93 | 0,00 | 36,34 |
| 11,0 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | 1,55 | 0,60 | 0,00 | 2,47 |
|  | 4,75 | 6,62 | 11,57 | 15,71 | 8,43 | 10,70 | 22,94 | 8,98 | 10,30 | 100,00 |
| m.s-1 | Jáchymov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 6,40 | 2,70 | 3,60 | 4,80 | 8,49 | 2,51 | 2,90 | 5,71 | 13,01 | 50,12 |
| 5,0 | 5,09 | 2,29 | 3,40 | 5,30 | 6,90 | 2,50 | 5,10 | 8,60 | 0,00 | 39,18 |
| 11,0 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 10,70 |
|  | 13,99 | 4,99 | 7,00 | 12,00 | 17,99 | 5,01 | 8,00 | 18,01 | 13,01 | 100,00 |
| m.s-1 | Abertamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 5,50 | 4,82 | 3,26 | 7,23 | 5,91 | 6,97 | 5,59 | 7,12 | 5,06 | 51,46 |
| 5,0 | 8,09 | 4,15 | 1,58 | 4,04 | 2,98 | 5,93 | 6,54 | 11,24 | 0,00 | 44,55 |
| 11,0 | 1,43 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,61 | 1,58 | 0,00 | 3,99 |
|  | 15,02 | 9,17 | 4,86 | 11,28 | 8,90 | 13,03 | 12,74 | 19,94 | 5,06 | 100,00 |
| m.s-1 | Aš - Kraslice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 4,55 | 5,44 | 5,73 | 4,89 | 3,98 | 8,52 | 6,42 | 6,27 | 12,61 | 58,41 |
| 5,0 | 3,07 | 3,30 | 4,04 | 2,30 | 2,77 | 10,54 | 8,11 | 4,71 | 0,00 | 38,84 |
| 11,0 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,95 | 1,07 | 0,22 | 0,00 | 2,75 |
|  | 7,69 | 8,79 | 9,91 | 7,29 | 6,90 | 20,01 | 15,60 | 11,20 | 12,61 | 100,00 |
| m.s-1 | Doupovské hory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 1,18 | 1,84 | 1,95 | 5,06 | 3,14 | 6,84 | 3,18 | 1,56 | 10,57 | 35,32 |
| 5,0 | 2,61 | 6,61 | 5,86 | 4,64 | 3,10 | 13,81 | 8,70 | 4,48 | 0,00 | 49,81 |
| 11,0 | 1,00 | 0,44 | 0,08 | 0,01 | 5,00 | 2,05 | 5,22 | 1,07 | 0,00 | 14,87 |
|  | 4,79 | 8,89 | 7,89 | 9,71 | 11,24 | 22,70 | 17,10 | 7,11 | 10,57 | 100,00 |
| m.s-1 | Teplá - Toužim - Bochov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 4,35 | 3,16 | 10,91 | 3,42 | 4,28 | 6,12 | 15,36 | 6,08 | 14,81 | 68,49 |
| 5,0 | 1,48 | 2,12 | 3,09 | 1,44 | 0,71 | 4,44 | 10,03 | 5,34 | 0,00 | 28,65 |
| 11,0 | 0,26 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,16 | 1,70 | 0,48 | 0,00 | 2,86 |
|  | 6,09 | 5,40 | 14,10 | 4,90 | 4,99 | 10,72 | 27,09 | 11,90 | 14,81 | 100,00 |
| m.s-1 | Slavkovský les |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2,29 | 1,68 | 2,53 | 3,75 | 2,85 | 3,54 | 5,50 | 4,53 | 8,12 | 34,79 |
| 5,0 | 5,10 | 6,02 | 7,65 | 3,44 | 2,82 | 9,19 | 11,04 | 10,23 | 0,00 | 55,49 |
| 11,0 | 0,20 | 0,40 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 2,36 | 5,16 | 1,44 | 0,00 | 9,72 |
|  | 7,59 | 8,10 | 10,29 | 7,20 | 5,71 | 15,09 | 21,70 | 16,20 | 8,12 | 100,00 |
| m.s-1 | Údolí Ohře Cheb - Sokolov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 4,91 | 7,06 | 3,98 | 2,88 | 2,70 | 11,19 | 5,71 | 5,55 | 14,34 | 58,32 |
| 5,0 | 3,31 | 4,28 | 2,81 | 1,36 | 1,89 | 13,87 | 7,22 | 4,16 | 0,00 | 38,90 |
| 11,0 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 1,24 | 0,96 | 0,19 | 0,00 | 2,78 |
|  | 8,29 | 11,40 | 6,89 | 4,30 | 4,69 | 26,30 | 13,89 | 9,90 | 14,34 | 100,00 |

Z tabulky a grafů je patrné, že v údolí Ohře výrazně převládá východo-západní proudění, v západní části území kolem Chebu a Aše je převládající spíše proudění z jihozápadu. Ve vyšších partiích Krušných hor (Nejdek, Abertamy) je proudění stáčeno více ke směru severozápad-jihovýchod. Vliv terénu se pak nejvýrazněji projevuje v Jáchymově, kde jsou nejčastější větry jižní, severní a severozápadní. V Doupovských horách pak proudění nabíhá zejména ve směrech jihozápad-severovýchod.

Z uvedených oblastí je nejvyšší průměrné rychlosti větru možné očekávat v Doupovských horách (více než 4,3 – 4,5 m.s-1) a ve vyšších polohách Krušných hor (Jáchymov, Abertamy – 3,8 m.s-1). Nejnižší průměrné roční rychlosti větru se vyskytují v údolí Ohře (Cheb, Ostrov – 3,0 g.m-3).

Větrné růžice ukazují, že stavy bezvětří je možné nejčastěji očekávat ve střední části území (Kralovy Vary – 17 % roční doby), dále pak v údolí Ohře (Cheb, Ostrov), ale i v nižších polohách Krušných hor (údolí Rolavy a Rotavy). Naopak nejlepší rozptylové podmínky lze očekávat v Krušných horách (bezvětří pouze po 5 % roku) dále pak v jihozápadní části kraje  a v Doupovských horách.

Z lokálního hlediska jsou významné rovněž přízemní radiační inverze. Ty mohou obecně vznikat při intenzivním tepelném vyzařování zemského povrchu, ve dnech s malou oblačností a relativně slabým prouděním vzduchu, zejména v období srpen – říjen. Proces nastává kolem západu Slunce a obvykle trvá až do ranních či dopoledních hodin následujícího dne, kdy se zemský povrch působením slunečního záření postupně prohřívá a přízemní inverze se rozpouští. Výskyt přízemních inverzí je možné očekávat zejména v členitém terénu, zvláště na svazích orientovaných k jihu až jihozápadu, kde je vznik radiační inverze podporován stékáním chladnějšího vzduchu z okolních vyvýšenin do údolí na jehož dně se ukládá a přispívá k dalšímu prochlazování nejspodnější vrstvy vzduchu.

Ke vzniku přízemních inverzí mohou být náchylné zejména lokality v údolí významných vodních toků a vodních nádrží. Vznik teplotní inverze může též podporovat stékání studeného vzduchu do terénních depresí povrchových lomů. V chladnějších částech roku pak takto nahromaděný studený vzduch podporuje vznik teplotního rozhraní v přízemní vrstvě a zvýšení hranice inverzní vrstvy nad úroveň okolního terénu.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

## Obyvatelstvo a osídlení

Obyvatelstvo a osídlení Karlovarského kraje prošlo v poválečném období složitým vývojem. Po roce 1945 se na území Karlovarského kraje vyměnila velká část obyvatelstva, celkový počet obyvatel se přitom podstatně snížil. Po 2. světové válce bylo z území Karlovarského kraje vysídleno cca 80 % původních obyvatel německé národnosti. Území bylo dosídleno etnicky i kulturně různorodými skupinami, vznikla výrazná sídelní a kulturní diskontinuita. Zatímco před 2. světovou válkou žilo na území Karlovarského kraje více než 0,5 milionu obyvatel, současný počet obyvatel je přibližně 305 tisíc.

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů žilo k 1. 3. 2001 na území Karlovarského kraje 306 799 obyvatel. Z toho 50,9 % žen a 49,1 % mužů. K náboženskému vyznání se přihlásilo 20,1 % obyvatelstva, z toho největší podíl (75,9 %) připadá na Církev římskokatolickou.

Věková struktura obyvatel kraje není, stejně jako v dalších regionech ČR, příznivá. Klesá počet obyvatel v produktivním a mladším věku a naopak stále stoupá počet obyvatel ve věku postproduktivním. Průměrný věk populace v roce 1961 činil 30,1 let, v roce 1998 byl 37,4 let. Podíl věkové skupiny do 14 let je 18 %, skupiny 15 – 59 let 662 % a skupiny nad 60 let 16 % (Praha 20,8 %).

V posledních letech dochází v Karlovarském kraji k významnému nárůstu počtu cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem. Cizinci tvoří dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 cca 2 % obyvatel Karlovarského kraje (3,4 % v okrese Cheb, 1,8 % v okrese Karlovy Vary a 1 % v okrese Sokolov).

Tab. 1.3.1. Počet obyvatel v okresech Karlovarského kraje

| Okres | Počet obyvatel | muži | ženy |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheb | 88 770 | 43 310 | 45 460 |
| Karlovy Vary | 121 847 | 59 412 | 62 435 |
| Sokolov | 93 097 | 45 969 | 47 128 |

Na území Karlovarského kraje je 61 obcí do 500 obyvatel (z toho 21 obcí do 200 obyvatel). Tyto obce tvoří 47,3 % všech obcí, avšak žije v nich pouze 5,3 % obyvatel kraje. Téměř chybí typické zemědělské vesnice, známé z jiných oblastí České republiky.

Tab. 1.3.2. Velikostní skupiny obcí kraje podle počtu obyvatel k 1. 3. 2001

| Velikostní skupina (počet obyvatel) | Počet obcí | Počet obyvatel | % obyvatel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – 199 | 21 | 2850 | 0,94 |
| 200 – 499 | 40 | 13353 | 4,40 |
| 500 – 999 | 28 | 17805 | 5,86 |
| 1000 – 1999 | 17 | 24696 | 8,13 |
| 2000 – 4999 | 13 | 37494 | 12,35 |
| 5000 – 9999 | 6 | 37498 | 12,35 |
| 10000 – 19999 | 4 | 59153 | 19,48 |
| 20000 – 49999 | 2 | 57959 | 19,08 |
| 50000 + | 1 | 52906 | 17,42 |

Zdroj: ČSÚ, 2002

Poválečná výměna obyvatelstva Karlovarského kraje a přerušení sídelní kontinuity se do značné míry promítlo do vývoje struktury osídlení. Již před 2. světovou válkou se kraj vyznačoval výraznou koncentrací obyvatelstva ve městech a rozptýlenou strukturou venkovských sídel. V průběhu poválečného dosídlování se tento stav ještě zvýraznil. Přistěhovalci směřovali především do měst a do větších obcí. Osud stovek malých sídel byl poznamenán vytvořením hraničního pásma, násilnou kolektivizací a posléze koncentrací zemědělské výroby a některými dalšími faktory (například rozšiřování těžby hnědého uhlí na Sokolovsku anebo slučováním obcí v 70. letech). Omezená sídelní stabilita oblasti byla dána i tím, že osídlenecké a dosídlovací akce byly zpravidla následovány vlnami vystěhovalectví, často do míst původního bydliště (lidé vracející se do vnitrozemí).

Současná sídelní struktura kraje se vyznačuje nízkou hustotou zalidnění. V hustotě zalidnění je Karlovarský kraj s 92 obyv.km-2 na 11. místě v ČR. Nižší hustotu zalidnění mají pouze kraje Jihočeský, Plzeňský a Vysočina. Ve městech žije 82 % obyvatel. Karlovarský kraj vykazuje po Praze nejvyšší podíl městského obyvatelstva, s velkým kontrastem mezi několika málo většími sídly střediskového typu na straně jedné a značným množstvím malých sídel na straně druhé.

V území se vyskytují následující typy sídel:

- města – ve městech žije okolo 80 % obyvatel, jde o města převážně malé a střední velikosti do 10 000 obyvatel. Největším sídlem jsou Karlovy Vary s téměř 55 000 obyvateli

- přechodná sídla mezi vesnicemi a městy (cca 600 – 1 500 obyvatel) – představují určitá centra nejnižší úrovně pro nejbližší okolí se základní vybaveností a ekonomickým zázemím

- střední venkovská sídla (cca do 600 obyvatel) – rozptýleně se vyskytují po celém území Karlovarského kraje. Ve většině případů je ekonomická funkce těchto sídel znatelně potlačena, pouze některá tato venkovská sídla byla v minulosti posílena v souvislosti se střediskovou soustavou a vlivem koncentrace zemědělských zařízení

- malá venkovská sídla (cca 100 obyvatel) – jedná se o nejpočetnější skupinu sídel Karlovarského kraje, ale zároveň o nejproblematičtější prvek sídelní struktury

- samoty – jejich počet je výrazně redukován, v současné době se jedná pouze o okrajový prvek sídelního systému

Hlavní urbanizovaný prostor kraje se nachází na ose Františkovy Lázně – Cheb – Kynšperk n. O. – Sokolov – Karlovy Vary. Tento prostor se vyznačuje vysokou koncentrací počtu obyvatel a výrobních aktivit. Za vedlejší urbanizované prostory je možné považovat Ašsko, oblasti Mariánské Lázně – Lázně Kynžvart, Ostrov – Jáchymov, Rotava – Kraslice a Plesná – Luby.

Sídla s 1 500 až 5000 obyvateli:

- okres Karlovy Vary: Abertamy, Bochov, Dalovice, Hroznětín, Jáchymov, Merklín, Nová Role, Teplá, Toužim, Žlutice

- okres Sokolov: Březová, Bukovany, Dolní Rychnov, Loket, Lomnice, Oloví, Rolava, Svatava

- okres Cheb: Hazlov, Hranice, Lázně Kynžvart, Luby, Plesná, Skalná, Velká Hleďsebe

Sídla s 5 000 až 10 000 obyvateli:

- okres Karlovy Vary: Nejdek;

- okres Sokolov: Habartov, Horní Slavkov, Kraslice, Kynšperk n.O.;

- okres Cheb: Františkovy Lázně.

Sídla nad 10 000 obyvatel:

- okres Karlovy Vary: Karlovy Vary, Ostrov;

- okres Sokolov: Chodov, Sokolov;

- okres Cheb: Aš, Cheb, Mariánské Lázně.

Přestože venkovský prostor zaujímá většinu kraje, žije v něm přibližně jen 20 % obyvatel a jejich počet neustále klesá. Hlavními problémy venkovských sídel jsou zvyšující se podíl trvale neobydlených domů a bytů a nedostatečná dostupnost základní vybavenosti a služeb (cca 60 % obcí nemá školu a 2/3 obcí nemá zdravotnické zařízení). V posledních letech došlo ke zlepšení stavu technické infrastruktury ve venkovských obcích. Pouze malá část obcí nemá vyřešenu kanalizaci a čištění odpadních vod anebo není napojena na veřejnou kanalizaci. Stabilizace rozvoje venkova spočívá v diverzifikaci zemědělských činností jak uvnitř, tak vně zemědělských podniků, a obzvláště v rozvoji malých a středních podniků nezemědělských s vazbou na zemědělství a místní obyvatele.

1.3.1.

## Ekonomika

### Průmysl a služby

Hospodářská struktura celého kraje je víceoborová, v jednotlivých okresech vnitřně diferencovaná. Zatímco v okresech Cheb a Karlovy Vary významně dominuje sektor služeb, v okrese Sokolov má rozhodující význam sektor sekundární a primární.

Tradiční odvětví v kraji jsou vázána na místní suroviny a mají k dispozici i kvalifikovanou pracovní sílu. Jedná se především o těžbu hnědého uhlí a dalších nerostných surovin, výrobu elektrické energie, porcelánu, skla, hudebních nástrojů, strojírenství a oblast textilní a konfekční výroby, která je však postižena útlumem.

Z hlediska zaměstnanosti převládá sektor služeb a obchodu, který poskytuje více než 54 % všech pracovních příležitostí v kraji. Nejsilněji je zastoupen obchod, doprava a spoje, zdravotnictví, školství a bytové hospodářství.

Průměrnou měsíční mzdou 12 036 Kč zaujímá Karlovarský kraj v rámci ČR 11. místo, proti celorepublikovému průměru je mzda o 13,5 % nižší. Ve srovnání s nejvyšší mzdou v hlavním městě Praha byla v Karlovarském kraji nižší o 5 453 Kč, proti poslednímu kraji Vysočina byla vyšší o 372 Kč. V porovnání s ostatními okresy v rámci ČR se z 91 okresů řadí okresy Sokolov na 42. místo, Karlovy Vary na 62. a okres Cheb na 65. místo.

V regionu došlo v 90. letech k prudkému nárůstu počtu nezaměstnaných. V roce 1994 se jejich počet zvýšil téměř na pětinásobek. Míra nezaměstnanosti v říjnu 2002 činila v okrese Cheb 6,4 %, v okrese Karlovy Vary 9,7 % a v okrese Sokolov 11,8 %. (Nezaměstnanost v rámci celé ČR byla ke stejnému datu 9,3 %). Téměř polovinu nezaměstnaných tvoří uchazeči se základním vzděláním, poptávka po nekvalifikovaných pracovních silách však postupně klesá. Obecně existuje poptávka po kvalifikovaných pracovních silách, např. vybraných řemeslech, absolventech některých vysokých škol (lékaři, právníci, lékárníci, strojaři, chemici, stavaři, technici apod.). Naopak nadbytek je absolventů středních škol (ekonomických oborů) a odborných učilišť.

Tab, 1.4.1. Zaměstnanost podle oborů (v %)

| Odvětví | Rok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov | 6,0 | 4,8 | 3,1 | 3,6 | 3,1 |
| Průmysl | 33,4 | 34,5 | 33,9 | 31,7 | 34 |
| Stavebnictví | 11,2 | 9,0 | 10,5 | 10,4 | 8,9 |
| Obchod, oprav. mot. voz. a spotřeb. zboží | 10,7 | 12,5 | 12,2 | 13,2 | 12,9 |
| Pohostinství a ubytování | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 6,5 | 4,7 |
| Doprava, skladování a spoje | 7,1 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 8,3 |
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 1,5 |
| Nemovitosti, pronájem, služby, výzkum a vývoj | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,8 |
| Veřej. správa, obrana, soc. zabezpečení | 4,9 | 4,8 | 6,1 | 5,5 | 6,4 |
| Školství | 5,4 | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| Zdravotnictví, veter. a soc. činnosti | 7,7 | 8,3 | 8,0 | 6,6 | 6,2 |
| Ostatní veřejné, soc. a osobní služby | 3,4 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 4,2 |
| Ostatní (nespecifikováno) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| CELKEM absolutně (v tis.obyv.) | 149,0 | 150,2 | 150,5 | 150,6 | 144,3 |

Zdroj: ČSÚ.

V karlovarském okrese má stále nejsilnější pozici tradiční výroba porcelánu (Karlovarský porcelán, a. s.), dále výroba skla (Moser, a. s.), výroba a zpracování keramických surovin (Sedlecký kaolin, a. s.), strojírenství (Škoda Ostrov, a. s., Witte Nejdek, a. s.) a elektrotechnický, potravinářský a textilní průmysl, který je zastoupen hlavně v Nejdku.

V sokolovském okrese převažuje těžba hnědého uhlí (Sokolovská uhelná, a. s., je největším zaměstnavatelem v kraji), energetika (ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová, Sokolovská uhelná, a.s.), chemický průmysl (Chemické závody, a. s.), významné je strojírenství, průmysl elektrotechnický, výroba hudebních nástrojů (AMATI-DENAK, a. s.), výroba porcelánu a skla a textilní průmysl.

Chebský okres je poznamenán silným omezením textilního průmyslu, činnost ukončila řada firem (TOSTA Aš, CHEBANA Cheb, PČP – závod Cheb, Textilana – Ohara Aš). Částečně byla výroba nahrazena vznikem menších firem. K útlumu výroby došlo také ve strojírenství, kde došlo k zániku některých velkých firem (ESKA Cheb), jiné radikálně omezily výrobu a počty svých zaměstnanců (KOVO). V provozu jsou potravinářské firmy, dále je zde zastoupen průmysl slévárenský, výroba hudebních nástrojů (STRUNAL Luby) a těžba kaolinu a keramických jílů (KEMAT Skalná).

V rámci kraje vznikají průmyslové zóny, především z iniciativy měst a obcí. V kraji je dostatek ploch a objektů pro další investice. Rozvoj průmyslových zón a podnikání je však limitován počtem pracovních sil s potřebnou kvalifikací a stavem dopravních sítí.

### Zemědělství

Význam zemědělství v regionu klesá z důvodu méně příznivých přírodních podmínek a specifického ekonomického vývoje regionu. Ve srovnání s r. 1990 se hrubý zemědělský produkt snížil o cca 1/3. Charakter klimatu i půd navíc nevytváří pro rozvoj zemědělství příliš vhodné podmínky.

V Karlovarském kraji pracuje v zemědělství cca 2 000 pracovníků v hlavním zaměstnání. Oproti r. 1990 se jejich počet snížil téměř o 2/3. Z výše uvedeného počtu zaměstnanců v zemědělství více jak polovina připadá na okres Karlovy Vary.

Výměra zemědělské půdy v r. 2000 činila 1 256,1 km2. Výrazný úbytek zaznamenává výměra orné půdy, jejíž plocha se v letech 1991–2000 snížila o 23,2 %. Stupeň zornění Karlovarského kraje je 62 %, což je v rámci ČR podprůměrný stav. Naopak vzrůstají plochy pastvin (o 23,5 %) a luk (53,9 %). Karlovarský kraj je jediným krajem v ČR, kde je celková rozloha zemědělské půdy menší než rozloha lesních pozemků. Podíl orné půdy (17,6 % z celkové rozlohy kraje) nedosahuje ani poloviny průměrného podílu v ČR a je s velkým rozdílem na nejnižší úrovni mezi všemi kraji ČR

Půda je začleněna především do oblasti obilnářské. Pěstitelské podmínky pro obiloviny, řepku a krmné plodiny jsou průměrné až mírně podprůměrné. Území Karlovarského kraje vykazuje značný rozsah půdy, která není obhospodařována – cca 10 500 ha orné půdy není v současné době využíváno (úhor), rozsah nevyužívaných luk a pastvin není znám.

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, řepky a pícnin. Od roku 1990 došlo k výraznému poklesu produkce brambor (o více než o 90 %). Výrazně ustoupilo pěstování luskovin a krmných okopanin. Zvýšily se plochy víceletých pícnin v důsledku útlumového zatravňování. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, prasat a drůbeže. Stavy skotu byly v posledních letech značně redukovány. Krmivová základna objemových krmiv je využívána asi na 50 %. Pícniny často zůstávají na pokose. Obecně pozitivním jevem je přechod k pastevnímu odchovu skotu.

### Cestovní ruch a lázeňství

Cestovní ruch a lázeňství patří k důležitým oblastem pro rozvoj Karlovarského kraje. V území existuje pro tyto aktivity řada předpokladů:

- velmi výhodná geografická poloha při hranicích s Německem, resp. s Evropskou unií

- bohatství minerálních pramenů

- řada turisticky atraktivních oblastí – Krušné hory, Slavkovský les, Doupovské hory a Tepelská vrchovina

- druhý nejvyšší podíl lesů z celkové rozlohy kraje v rámci ČR

- vodní plochy vhodné k rekreačnímu využití (např. Jesenice, Skalka, Tatrovice, Šindelová, Betlém a další)

- rychle se rozvíjející síť lyžařských tratí a cyklotras

- silný potenciál historických a kulturních objektů (např. zámek Bečov nad Teplou, městská památková rezervace Cheb, zámek Kynžvart, hrad Loket, klášter Teplá)

- unikátní přírodní zajímavosti (např. Božídarské rašeliniště, Svatošské skály, Kladské rašeliniště, Komorní hůrka, Soos, Velké jeřábí jezero, Velký močál, Železná hůrka)

- technické památky (areál dolu Ďuriš v Krásnu, skanzen v Doubravě, statek v Novém Drahově, středověký důl Jeroným v Čisté a další)

- možnosti exkurzí (AMATI – Denak, porcelánky, likérka Jan Becher, sklárna Moser, Strunal)

- dostatek ubytovacích kapacit

- dostatek hraničních přechodů

Celková ubytovací kapacita Karlovarského kraje je okolo 36 tisíc lůžek. Ke dni 31. 7. 2000 bylo v kraji evidováno 640 ubytovacích zařízení cestovního ruchu (309 – okres KV, 250 – CH a 81 – SO). V těchto ubytovacích zařízeních se nacházelo celkem 28 150 lůžek. Lázeňská zařízení (celkem 42) vykazovala kapacitu 7 664 lůžek. V roce 2000 se Karlovarský kraj podílel téměř 38 % na lůžkové kapacitě lázeňských zařízení v České republice.

K nejvýznamnějším střediskům cestovního ruchu a lázeňství podle lůžkové kapacity patří Karlovy Vary (7 783), Mariánské Lázně (5 309), Františkovy Lázně (4 144), Jáchymov (2 150) a Cheb (916). V posledních pěti letech se v komerčních zařízeních cestovního ruchu v Karlovarském kraji ubytovalo každoročně mezi 550 až 700 tisíci hosty (z toho 50 – 60 % cizinců).

#### Lázeňství

Na území kraje se nachází nejvýznamnější seskupení lázeňských míst v ČR. Toto území je označováno jako „lázeňský trojúhelník“, jehož pomyslné vrcholy tvoří Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně. Co do četnosti a chemické různorodosti minerálních pramenů není na světě srovnatelná oblast.

V karlovarském okrese jsou v provozu lázeňská zařízení v Karlových Varech a v Jáchymově. V Kyselce zanikl lázeňský provoz po roce 1989. V chebském okrese se nacházejí lázeňská místa Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Lázně Kynžvart. Lázeňství v Pramenech zaniklo po druhé světové válce.

Vzhledem k léčivým vlastnostem minerálních pramenů a velké různorodosti jejich chemického složení se jednotlivá lázeňská místa postupně specializovala na určité indikace. Karlovy Vary se proslavily léčbou chorob zažívacího ústrojí a poruchy výměny látkové, v Jáchymově vznikly první radioaktivní lázně na světě se zaměřením na nemoci pohybového aparátu, v Mariánských Lázních se původně léčily nemoci močových cest a obezita, Františkovy Lázně jsou vyhledávány hosty s indikací onemocnění srdce a krevního oběhu a s gynekologickými onemocněními a Lázně Kynžvart jsou nejvýznamnějším lázeňským zařízením v ČR pro děti s onemocněním dýchacího ústrojí. V posledních letech však jednotlivá lázeňská místa ustoupila od úzké specializace a rozšířila spektrum léčebných indikací (zvláště v oblasti civilizačních chorob)

#### Cestovní ruch

K nejvýznamnějším a nejatraktivnějším cílům v Karlovarském kraji patří:

- lázně

- horské oblasti

- města Cheb, Loket, Ostrov a Horní Slavkov

V horských územích, zejména v Krušných horách a částečně i v Slavkovském lese, jsou příznivé podmínky pro zimní sporty (sjezdovky, běžecké tratě), tyto možnosti nabízejí především horská střediska Boží Dar, Abertamy, Pernink, Bublava, Horní Blatná, Stříbrná, Aš a Kraslice. V posledních letech se rozvíjí i síť cyklistických stezek. Cyklotrasa Euroregionu Egrensis propojuje Karlovarský kraj s příhraničními oblastmi Bavorska a Saska

Pro kulturně orientované návštěvníky je k dispozici široká síť kulturních zařízení a jsou pořádány různé mezinárodní kulturní akce – festivaly, soutěže, přehlídky. K nejznámějším patří MFF v Karlových Varech, festival Tourfilm, hudební festivaly Dvořákův karlovarský podzim, FIJO v Chebu, Chopinův festival v Mariánských lázních, Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa nebo Dětský filmový festival Otty Hoffmana v Ostrově. Mezi hojně navštěvované akce patří v lázeňských městech svěcení pramenů – slavnostní zahájení lázeňské sezóny. Zejména Karlovy Vary a Mariánské Lázně se v poledních letech staly centry kongresové a festivalové turistiky. V Karlovarském kraji jsou též velmi dobré podmínky pro golf (golfová hřiště v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Cihelnách, Teplé a Lubech). Naopak agroturistika je rozvinuta minimálně.

# Energetika

## Úvod

### Cíl analytické části územní energetické koncepce

Nezaměnitelným posláním územní energetické koncepce (ÚEK) kraje je inicializace vytvoření optimálních podmínek pro hospodárnou výrobu, distribuci a spotřebu energie na principu trvale udržitelného rozvoje a maximálního využití potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů v kraji. Důraz je přitom kladen na ochranu životního prostředí v souladu se záměry státní ekologické a energetické koncepce, zákona o podnikání v energetice [6], zákona o hospodaření energií [7] a ostatních závazných předpisů v oblasti energetiky. Energetická koncepce Karlovarského kraje je z pohledu zpracovatele rovněž chápána jako implementace státní energetické koncepce na územní a legislativní podmínky a nástroje kraje. Analytická část (ÚEK) slouží současně jako technický podklad pro zpracování „Konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek“, cílem je rovněž poskytnout podklad pro „Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje“.

Hlavním cílem a současně prostředkem zpracování ÚEK kraje je vytvoření takového modelového prostředí, které umožní popsat a průběžně aktualizovat energetické potřeby kraje. Tento nástroj může sloužit - na základě jednoznačného popisu energetické spotřeby v tzv. územně bilančních celcích - jako výchozí podklad pro návrh konkrétních technických opatření jednotlivých energetických společností zásobujících kraj energií potažmo samotných spotřebitelů. Součástí ÚEK, je dále zpracovaní průběhů energetických sítí a zákresu transformačních zařízení v geografickém informačním systému (GIS).

Řešení energetického rozvoje kraje pomocí modelového prostředí umožňuje využívat informací (od příslušných technických a správních odborů na úrovni kraje, okresu či jednotlivých obcí, samotných spotřebitelů i energetických společností) týkajících se dodávek, transformace a distribuce energie. V žádném případě však nelze ÚEK chápat jako duplicitu pracovní náplně jednotlivých odborů a energetických společností – jedná se o prostředek a nástroj orgánů kraje, aktuálně definující energetické potřeby, jehož výstupem je formulace energetických a ekologických požadavků směrem k dodavatelům energie resp. konečným spotřebitelům. Z časového hlediska řeší ÚEK střednědobý a dlouhodobý energetický rozvoj kraje zpracovaný ve smyslu zadávací dokumentace, tj. do roku 2010 a v případě energetických zdrojů do roku 2022.

### Základní principy územní energetické koncepce Karlovarského kraje

Následující rekapitulace obsahu a zadání analytické části územní energetické koncepce kraje respektuje tyto poznatky a principy tvorby ÚEK:

- základní členění zájmového území kraje, vymezení hranic katastrů, urbanistických celků, městských částí apod.

- základní demografické údaje, počet obyvatel, poloha kraje, klimatické údaje, územní struktura kraje.

- definici dílčích územních celků (území a hranice obcí , resp. zájmové plochy apod.)

- územní členění nároků spotřeb paliv a energií ve vztahu k obcím.

- strukturu krajských energetických systémů s registrem základních energetických zařízení.

- identifikaci energetických zdrojů, rozvodných zařízení (kotelny, transformační stanice, regulační stanice plynu, systémy centrálního zásobování teplem) a energetických liniových objektů

- strukturu stávajících spotřeb paliv a energií v jednotlivých obcích kraje v rozdělení dle odběratelských kategorií velkoodběru a maloodběru

- přehled a strukturu obnovitelných a druhotných zdrojů energie

- stav znečištění ovzduší kraje, strukturu emisí a odpadů z procesů výroby, distribuci a užití energie

- prognózu energetického spotřeby kraje a limitů znečištění ovzduší

- potenciál úspor paliv a energie

- přehled veškerých energetických jevů, které se týkají řešené problematiky

- respektování územního a regulačního plánu rozvoje kraje včetně navazujících technických projektů

- prognózu vývoje ekonomického prostředí včetně energetické legislativy a prognózy vývoje cen paliv a energie v ČR

- technicko-ekonomickou dostupnost paliv a energie na území kraje

### Vymezení rozsahu a způsobu tvorby analytické části ÚEK

Samotný průběh zpracování ÚEK je možné obecně shrnout do následujících kroků.

| Shromáždění dat o území | Demografický popis zájmového území, přesné definování územně bilančních jednotek, nalezení a vytvoření vzájemných vazeb obce – hranice obce - katastr. |
| --- | --- |
| Získání energetických dat | Databáze skupin: elektrická energie, plynná paliva, kapalná paliva, tuhá paliva, teplo, emise |
| Vytvoření územně bilančních jednotek | Definice územně bilančních celků, jejich přesná identifikace s vazbou na územně identifikační registr a jejich grafická interpretace |
| Sjednocení dat na společnou kvalitativní úroveň | Sjednocení datového formátu souboru (např. XLS a DBF), jednoznačná lokalizace objektů, zařazení objektů na správné místo |
| Vyhodnocení a setřídění dat | Třídění a porovnávání dat, eliminace nejednoznačných vstupů a jejich popis, vytvoření a naplnění databází energetické statistiky |
| Stávající energetická bilance | Popis energetických zařízení, sestavení stávající energetické bilance, analýza současného stavu |
| Definice výhledů | Definování územního rozvoje a s tím souvisejících energetických potřeb kraje, expertní systém vyžití databázového prostředí energetické statistiky |
| Využití obnovitelných a druhotných zdrojů | Zhodnocení potenciálu a využití obnovitelných a druhotných zdrojů |
| Grafická prezentace a aktualizace | Nezbytná součinnost s prostředky GIS nad digitální katastrální mapou. |

#### Metodika zpracování

Zhotovitel ÚEK využívá ke zpracování základních energetických dat a následnou prezentaci energetických bodových, liniových a energetických objektů i dalších jevů nástroje geografického informačního systému (GIS). Nedílnou součást ÚEK tvoří rovněž vazba těchto dat na územní identifikační registr kraje, čímž je umožněna jednoznačná identifikace všech objektů a jevů nad celým řešeným územím. Důsledkem těchto vazeb je snadná a opakovatelná aktualizace všech vstupních dat, která jsou základem pro variantní řešení obsažená v databázovém prostředí energetické statistiky - DES. Vazba na data o území je podmínkou zajištění možnosti návazných aktualizací.

Následující popis postupu řešení se tedy bude převážně týkat problematiky shromažďování a zpracování vstupních dat, zahrnující všechny nezbytné informace pro zpracování stávající analýzy energetické potřeby kraje  v návaznosti na demografická data o řešeném území.

#### Databázové prostředí energetické statistiky

Vlastní řešení energetické statistiky a následně analýzy pomocí systému databázového prostředí umožňuje průběžně využívat informace o dodávkách energií a stavu jednotlivých rozvodných systémů od příslušných energetických společností, a dále informace o modernizaci a rozvoji dílčích energetických sítí a systémů s možností jejich zobrazování nad digitální katastrální mapou kraje.

Jedná se o modelovou databázi zkonstruovanou jako kompletní bilančně registrační systém, který vychází z podrobné databáze územně technických, demografických, energetických a řady dalších údajů, řetězců početních algoritmů a dalších vstupů. Na tento proces lze vhodným způsobem aplikovat postupy modelování úrovně energetického managementu v libovolně definovaném území, respektive v konkrétním územním členěném například dle území obcí. Vlastní databázové prostředí energetické statistiky je založeno na multikriteriálním a variantním modelovém rozvoji územního celku, přičemž údaje týkající se energetiky jsou prostřednictvím GIS propojeny s územím.

Tvorba databáze modelu vychází z podrobné a komplexní analýzy energetiky příslušného území ve všech dílčích oborech. Jeho praktické použití dále umožňuje plošné zpracování současných i výhledových energetických bilancí území, které zahrnují a vyhodnocují jak reálné zdroje rezerv, tak i reálné zdroje obnovitelných druhů energií. Významným přínosem modelového řešení a jeho vazeb na GIS je možnost tvorby prakticky neomezeného počtu dalších variant středně a dlouhodobého energetického rozvoje kraje a jeho jednotlivých částí především na úrovni obcí resp. vymezených energetických oblastí apod. Předpokládáme, že zpracovávaná ÚEK bude průběžně (podle vývoje území) aktualizována tak, aby byla zajištěna její dlouhodobá praktická využitelnost pro plánovací procesy a rozhodování.

- Popis modelového prostředí ÚEK vychází ze stávající energetické koncepce rozvoje kraje, ze struktury datového energetického modelu, ze struktury modelového prostředí výpočtů celkových emisních a imisních změn v budoucím období a z provázanosti všech jevů na data zájmového území v rámci GIS. Modelové prostředí je nutné, vzhledem ke složitým vzájemným vazbám mezi údaji zpracovávaných v geografickém informačním systému, rozdělit do několika úrovní a využít kromě textové části i vypovídající schopnosti příslušných schémat a diagramů.

Tab. 2.1.1. Struktura použitého modelového prostředí

| Informační oblast | Výstupy |
| --- | --- |
| Schéma území kraje | - územní struktura |
| - Dostupnost využití rozvodných energetických systémů a obnovitelných zdrojů energie | - elektřina (E) - zemní plyn (ZP) - centrální teplo (CZT) - obnovitelné zdroje energie |
| - Potřebné energetické příkony | - E, ZP, CZT, TP (tuhá paliva), KP (kapalná paliva) - MO - maloodběr (z toho obyvatelstvo) - VO - velkoodběr |
| - Spotřeba paliv a energií | - E, ZP, CZT, TP, KP - Obnovitelné zdroje energie |
| - Energetické zdroje | - REZZO 1 - REZZO 2 - REZZO 3 |
| - Energetické systémy | - Rozvod elektrické energie - VVN a VN struktura - NN celkově, elektrorozvody, trafostanice - Rozvod zemního plynu - struktura VTL a STL rozvodu - místní rozvody, regulační stanice - Rozvod CZT - základní celkové údaje systému CZT |
| - Programy úspor paliv a energií | - úspora paliv a energií - MO, VO - ekonomické předpoklady |
| - Obnovitelné formy energie | - potenciál geotermální energie - potenciál větrné energie - potenciál obnovitelných zdrojů energie - obce a kraje s využitím biomasy |
| - Ekonomika zabezpečení energetické poptávky | - náklady na rozvoj místní energetické infrastruktury - náklady na opatření paliv a energií - náklady na realizaci projektů úspor paliv a energií - celkové náklady na zabezpečení energetické poptávky potenciálu obce, kraje |
| - Celkové makroenergetické informace | - celková spotřeba paliv a energií - celkové náklady na zabezpečení energet. poptávky - emise - specifické náklady na zlepšení kvality ovzduší - vyhodnocení optimální varianty energet. rozvoje - územní energetická hustota - měrná spotřeba energie na obyvatele - měrná spotřeba tepla na byt. jednotku CZT |
| - Rozsah území | - kraj - obec - energetická oblast - katastr |
| - Časové vymezení | - léta 2000 – 2010 - prognóza 2022 |
| - Prioritní energetické projekty | - harmonogram řešení a realizace - finanční zabezpečení |

Poměr zastoupení jednotlivých paliv a energií v konečné spotřebě pro :

- Maloodběr (MO) – obyvatelstvo (Moobyv)

- celková roční spotřeba paliv a energie v GJ na bytovou jednotku

- skutečná roční spotřeba paliv a energie v GJ na bytovou jednotku

- normovaná roční spotřeba paliv a energie v GJ na bytovou jednotku

- možný potenciál úspor energií

- koeficient rozvoje počtu bytových jednotek

- b.j. v RD, BD nepanelové, BD panelové do r.1980, BD panelové po r.1980

- spotřeba v topné sezóně = vytápění + TUV, mimo topnou sezónu = TUV

- MO - občanská vybavenost Mov = f (MO), MO = MOobyv + Moov

- skutečná roční spotřeba paliv a energie občanské vybavenosti

- podíl roční spotřeby paliv a energie občanské vybavenosti na celkové roční spotřebě MO

- MO celkem, obyvatelstvo + občanská vybavenost

- VO - velkoodběr

- skutečná spotřeba paliv a energií

- skutečná maximální měsíční spotřeba paliv a energií

- koeficient (trend) rozvoje spotřeby

- Celková spotřeba paliv a energií = MO celkem + VO

b) Celková energetická bilance kraje (viz struktura zabezpečení energetické poptávky).

- primární (vstupní) paliva a energie

- energetické přeměny

- konečná spotřeba paliv a energií

c) Potřebné příkony pro zabezpečení konečné spotřeby (bez soudobosti).

- obyvatelstvo TUV, VYT

- občanská vybavenost TUV, VYT

- MO celkem - léto / zima

- (z toho: elektřina, zemní plyn, CZT, TP, TPe, OE)

d) Energetické zdroje.

- REZZO 1

- REZZO 2

- REZZO 3

- nové energetické zdroje

e) Rozvodné systémy elektrické energie.

- sítě stávající

- rekonstrukce sítí

- transformační stanice

- nové a rekonstruované transformační stanice

- nové rozvodny

f) Rozvodné systémy zemního plynu.

- sítě stávající

- rekonstrukce sítí a nové sítě

- nové regulační stanice

g) Náklady na zabezpečení energetické poptávky.

- Vývoj ekonomického prostředí ČR včetně cen paliv a energií v pětiletých časových obdobích (průměrné hodnoty).

#### Průběh řešení územní energetické koncepce kraje

Nezbytným a podmiňujícím předpokladem pro tvorbu ÚEK a následné modelové zpracování je jednoznačná identifikace bodových a liniových prvků nad územní strukturou kraje. V souladu se zadáním byla jako obecně akceptovatelné řešení - pro svoji podrobnou vypovídací schopnost a možnost variantního začlenění ve vazbě na vyšší uzemní celky - zvolena základní uzemní bilanční jednotka na úrovni území obce. V zájmovém území kraje jich bylo celkem definováno 132 (podrobněji viz kap. 2.2.).

Další významnou součástí řešení ÚEK jsou dosud uskutečněné či v současnosti probíhající konzultace s rozvodnými energetickými společnostmi (dále jen REAS), působícími na území kraje, které poskytují vstupní informace o stávající struktuře spotřeby paliv a energií a průběhů energetických sítí. Přestože průběžným jevem celého řešení ÚEK byly věcné, technické i časové komplikace při získávání vstupních informací vyplývající jak z provozního a informačního zaměření jednotlivých REAS, tak z objektivních požadavků modelového prostředí na přesnost (věcnou i formátovou) vstupních informací a jednoznačnost jejich přiřazení k požadované územní struktuře, vedlo společné úsilí k získání příslušných dat umožňujících základní dokončení databázového prostředí energetické statistiky.

- Dalším dílčím krokem je sjednocení jednotlivých databázových zdrojů, zejména:

- schémata krajských energetických rozvodných systémů

- aktuální seznamy energetických zařízení na území kraje včetně grafických výstupů

- údaje o bytovém fondu kraje a jeho energetických nárocích

- celkové potřebné příkony v konečné spotřebě paliv a energií

V této fázi zpracování ÚEK je ovšem třeba klást důraz na opakovatelnost této procedury, která bude nezbytná pro další aktualizaci ÚEK. Tato aktualizace bude klást zvýšené nároky na vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými technickými a správními odbory kraje, katastrálním úřadem, ČHMÚ, OHS a jednotlivými správci energetických sítí případně i dalšími subjekty vstupujícími do procesu aktualizace ÚEK.

Pro účely zpracování ÚEK bylo nutné nejprve získat řadu základních topologických a demografických dat nutných pro detailní popis řešeného území. Základem topologických dat je číselník obcí sjednocený v rámci celé republiky a ze kterého byla vybrána tato část :

| ZUJ | - Základní územní jednotka - obec |
| --- | --- |
| PCO | - Pořadové číslo obce v rámci okresu |
| UTJ | - Územně technická jednotka - stálý statistický obvod - katastr |
| PC | - Pořadí dané jednotky v rámci územního obvodu základní územní jednotky (obce) |
| CCO | - Číslo části obce |
| ZSJ | - Základní sídelní jednotka - urbanistický celek - sedmimístný kód ( ! ) |

#### Předpoklady správy územní energetické koncepce kraje

Základním předpokladem pro účinnou správu výsledků územní energetické koncepce kraje je jeho pravidelná aktualizace ze stany managementu kraje v rozsahu a struktuře jenž ÚEK prostřednictvím modelového prostředí poskytuje. Jedná se zejména o tyto činnosti.

- Vedení jednoznačné evidence územně identifikačního registru. Vazba: správce ÚEK - odbor evidence nemovitostí a stavební odbor

- Vedení a udržování databází zdrojů REZZO. Vazba: správce ÚEK - odbor ŽP  Karlovarského kraje případně ČHMÚ

- Aplikace závěrů a výsledků modelové analýzy energetických bilancí v návaznosti na Územní plán VÚC Karlovarského kraje. Vazba: správce ÚEK – odbor územního plánování a regionálního rozvoje kraje

- Aplikace závěrů a výsledků modelové analýzy energetických bilancí ve vazbě na správce energetických sítí. Vazba: správce UEK – odbor územního plánování a regionálního rozvoje kraje – správci sítí

- Aktualizace bilančních energetických ukazatelů a průběhů sítí (ve vztahu ke správcům sítí) v rozsahu zpracovaném v ÚEK. Vazba: správce ÚEK – správci sítí

- Pravidelná aktualizace výše uvedených dat

- Využívání výsledků ÚEK v informačním systému kraje

## Energetická statistika

V následujících kapitolách je prezentována analýza spotřebitelů a spotřebitelských systémů Karlovarského kraje  v roce 2000.

### Analýza spotřebitelů a spotřebitelských systémů v letech 2000 a 2001

Základní územní bilanční jednotkou, ke které je analýza spotřebitelů vztažena, je obec. Výstupy hodnocení a energetické bilance ročních spotřeb paliv a energií jsou tedy členěny do 132 bilančních celků, v nichž je spotřeba paliv a energie dále strukturována na oblast bytové sféry, občanské vybavenosti a podnikatelského sektoru, resp. na dodavateli síťových energií specifikované odběratelské kategorie: domácnosti - DO, maloodběr - MO a velkoodběr -VO.

Dále, v návaznosti na problematiku vztahu energetiky a kvality ovzduší, je provedeno specifické členění spotřebitelů (resp. zdrojů vykazujících spotřebu primárních paliv) do kategorií REZZO 1,2, a 3. Vzhledem ke skutečnosti, že tato problematika úzce navazuje na souběžně zpracovávaný Koncept snižování emisí a imisí Karlovarského kraje, ve kterém je zdrojům znečištění věnována velká pozornost, omezí se v této části prezentovaná analýza těchto zdrojů pouze na bilanční vyjádření jejich energetické spotřeby primárních paliv.

Identifikace spotřebitelských systémů je provedena v členění dle účelu využití energetických vstupů a to na vytápění - ÚT, přípravu teplé užitkové vody – TUV a ostatní (tj. osvětlení a technologie zahrnující zbývající spotřebitelské systémy). U vytápění a přípravy teplé užitkové vody je dále provedeno členění na systémy centrálního zásobování teplem a systémy lokální.

Základními vstupy bilanční analýzy spotřeby paliv a energií byla data :

- registru zdrojů znečištění ovzduší REZZO 1,2,3 pro rok 2000 [8]

- dodavatelů síťových forem energie, u zemního plynu od ZČP, a.s., u elektrické energie od ZČE, a.s.

- provozovatelů systémů CZT, od společností v jednotlivých okresech

- sčítání lidu a bytových domů k roku 2001, od Českého statistického úřadu [2]

Vstupní data byla následně zpracována v databázovém prostředí energetické statistiky  v členění uvedeném v předchozí části.

#### Bytová sféra

V tabulce 2.2.1. je prezentována energetická bilance spotřebitelské kategorie v bytové sféře resp. odběratelské kategorie „Maloodběru“ (označených ve sloupcích příslušné tabulky zjednodušeným názvem „DOMÁCNOST“). Energetická bilance je pro svoji obsáhlost (132 základních územně bilančních jednotek) souhrnně uvedena v členění po jednotlivých okresech.

Mezi základní analyzovaná vstupní data byly začleněny údaje dodavatelů síťových forem energií, tj.spotřeby odběratelské kategorie „Obyvatelstvo – OB“ resp. „Domácnosti – DO“, dodávky ze sítí CZT a dále spotřeby paliv a energií z registru REZZO 3, analyzující spotřebu bytové sféry po obcích. Z podkladů statistického úřadu pak počty obyvatel, bytů a domů.

Dále byl stanoven počet odběratelů využívající zbývající paliva a energie, včetně stanovení celkové energetické bilance spotřeby těchto paliv. Toto stanovení bylo provedeno na základě rozdílu mezi počtem odběratelů elektrické energie (resp. celkového počtu domácností z údajů sčítání lidu roku 2001) a počtem odběratelů používající k vytápění zemního plynu a elektrickou energii v dané územně bilanční jednotce – obci a dále s využitím dat registru REZZO 3. Poměr rozdělení spotřeby energií a paliv na takto určené „zbývající“ odběratele byl z části převzat z registrů REZZO 3 (používající k výpočtu metodiky ČHMÚ) a z části (zejména u zemního plynu a elektrické energie) z databází dodavatelů síťových forem energií obsažených v databázovém prostředí energetické statistiky.

Pro podrobnější vysvětlení je v následujícím textu uvedena citace metodiky ČHMÚ, která počítá u malých zdrojů pouze emise z domácích topenišť a zanedbává malé komunální (nebytové) zdroje, jejichž údaje jsou evidovány pouze částečně obcemi. Tato problematika je samostatně řešena v kapitole „Občanská vybavenost“.

Citace metodiky ČHMÚ

„U počtu bytů ze sčítání SLDB ze sestavy 314 pro každou obec je nejprve provedeno rozdělení počtu bytů deklarovaných jako ústřední topení (obsahuje dálkové topení, blokové kotelny a domovní kotelny, tj. také „kotelny“ rodinných domů). Tyto byty se rozdělí na byty umístěné v domech s počtem bytů do 20 a s počtem bytů nad 20 (pouze procenticky dle velikosti domů podle pomocné sestavy 250 SLBD). Tato hranice 20-ti bytů představuje přibližně velikost domovní kotelny, spadající do malých zdrojů, nad 20 pak do středních zdrojů (míněno z pohledu legislativy v ochraně ovzduší a evidence REZZO).

Na byty umístěné v domech s kotelnou a s počtem bytů nad 20 se pohlíží jako na byty, jejichž vytápění je zajišťováno středními (případně i velkými) zdroji znečišťování ovzduší. Údaje za tyto zdroje jsou pak skryty někde v databázích REZZO 2 popř. REZZO 1 (tj. pro nás jsou vytápěny pomocí CZT a emisně se jimi v metodice pro malé zdroje nezabýváme).

Zůstatek bytů, v domech s počtem bytů pod 20, je pak dále spojen s počty bytů uvedenými v sestavě 314 SLBD jako vytápěné etážově nebo kamny.

Výsledkem je pak počet bytů, které jsou vytápěny malými zdroji (ať už se jedná o kotelny v činžovních domech, rodinné domky či etážová nebo lokální kamna). Zároveň je určen druh energie či paliva (EL, pevná nebo plynná paliva).

Pak probíhají rozpočty podle studie o dodávkách pevných paliv do krajů na spotřebu HU (včetně briket), ČU a koksu. Následně pak podle teplotních poměrů dané topné sezóny je kalkulována potřeba tepla pro byty v závislosti na území a nadmořské výšce.“

Finálním produktem bilanční analýzy výše uvedených vstupních dat a aplikací použitých metodik výpočtu energetických bilancí u bytové sféry je níže uvedená tabulka.

Tab. 2.2.1. Bytová sféra - energetická bilance Karlovarského kraje v roce 2000

| OKRES | EL |  |  | PP | TP |  |  |  | CZT | BILANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VYTÁPĚNÍ | OSTATNÍ | CELKEM | CELKEM | HUTR | CUTR | KOKS | CELKEM | CELKEM | CELKEM |
|  | GJ.rok-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEB | 104 135 | 322 523 | 426 658 | 698 163 | 560 450 | 5 156 | 21 776 | 587 382 | 794 929 | 2 507 132 |
| KARLOVY VARY | 198 712 | 377 337 | 576 049 | 596 121 | 753 633 | 6 933 | 29 282 | 789 848 | 1 011 916 | 2 973 934 |
| SOKOLOV | 67 827 | 225 709 | 293 535 | 513 744 | 455 440 | 4 190 | 17 696 | 477 236 | 1 312 886 | 2 5 97 401 |
| CELKEM | 370 673 | 925 568 | 1 296 242 | 1 808 028 | 1 769 523 | 16 280 | 68 753 | 1 854 466 | 3 119 732 | 8 078 467 |

Zdroj: ČSÚ, ČHMÚ, ZČE, a.s., ZČP, a.s.  a vlastní průzkum zpracovatele

#### Občanská vybavenost

Výstupní data energetických bilancí jsou, stejně jako u předchozí kategorie spotřebitelů, pro svoji obsáhlost (132 územně bilančních jednotek) souhrnně uvedena v členění po jednotlivých okresech pro odběratelskou kategorii „Maloodběr“ (viz tab. 2.2.2. - ve sloupcích označena zjednodušeným názvem „MALOODBĚR“).

Rovněž, jako u předchozí odběratelské kategorie, jsou analyzována data dodavatelů síťových forem energie, s tím rozdílem že je hodnocena spotřeba odběratelské kategorie „Maloodoběr – MO“. Ze systémů CZT byly do této kategorie začleněny nebytové objekty (resp. jedná se o spotřebu stanovenou rozdílem mezi celkovou spotřebou v sítích CZT jednotlivých zdrojů a spotřebou v kategorii bytové sféry). U tuhých a kapalných paliv byla jejich celková spotřeba dopočítána v poměru neotopových potřeb elektrické energie.

Finálním produktem bilanční analýzy vstupních dat a aplikací použitých metodik jsou obdobně specifikované výstupy  jako u předchozí kategorie, viz níže uvedená tabulka resp. výsečové grafy.

Tab. 2.2.2. Občanská vybavenost - energetická bilance Karlovarského kraje v roce 2000

| NÁZEV OKRESU | EL | PP | TP | CZT |  | NEBYTY CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ.rok-1 |  |  |  |  |  |
| CHEB | 266 930 | 268 559 | 176 557 | 337 400 | 1 049 466 |  |
| KARLOVY VARY | 352 078 | 254 110 | 291 056 | 823 808 | 1 721 052 |  |
| SOKOLOV | 189 082 | 265 205 | 199 668 | 221 016 | 874 971 |  |
| CELKEM | 808 090 | 787 874 | 667 281 | 1 382 224 | 3 645 469 |  |

Zdroj: ČSÚ, ČHMÚ, ZČ, a.s., ZČP, a.s.  a vlastní průzkum zpracovatele

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

#### Podnikatelský sektor

Výstupní data energetických spotřeb pro odběratelskou kategorii „Velkoodběr“ jsou souhrnně (v členění po jednotlivých okresech) uvedena v tab. 2.2.3. Z hlediska stanovení konečné spotřeby primárních paliv je tato skupina nejsnáze identifikovatelná. Obdobně jako u předchozích odběratelských kategorií, jsou analyzována data dodavatelů síťových forem energie. Dále jsou použity vstupy z registru zdrojů znečištění REZZO 1 a REZZO 2. Finální výstupy shrnuje tab. 2.2.3. a graf. 2.2.4.

Tab. 2.2.3. Podniková sféra - energetická bilance Karlovarského kraje v roce 2000

| KARLOVARSKÝ KRAJ | EL | PP | TP | KP | CZT | PODNIKÁNÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ.rok-1 |  |  |  |  |  |
| CELKEM | 2 016 249 | 23 926 145 | 40 404 988 | 873 589 | 446 133 | 67 667 104 |

Zdroj: ČSÚ, ČHMÚ, ZČE, a.s., ZČP, a.s.  a vlastní průzkum zpracovatele

#### Celková energetická bilance území

Souhrnná tabulka energetické bilance Karlovarského kraje v roce 2000 je uvedena v tabulce 2.2.4., v tabulce 2.2.5. je energetická bilance uvedena bez největších spotřebitelů energie -  elektrárenských a teplárenských zdrojů v Tisové a Vřesové. V souladu se zadáním je dále v následujících a grafech 2.2.5. a 2.2.6. provedena analýza:

- podílu struktury paliv na celkové spotřebě energie

- podílu jednotlivých spotřebitelských systémů na celkové spotřebě energie

Tab. 2.2.4. Celková energetická bilance Karlovarského kraje  v roce 2000

| KARLOVARSKÝ KRAJ | EL | PP | TP | KP | KRAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CELKEM | CELKEM | CELKEM | CELKEM | CELKEM |
|  | GJ.rok-1 |  |  |  |  |
| CELKEM | 4 120 581 | 26 522 047 | 42 926 735 | 873 589 | 74 442 952 |

Tab. 2.2.5. Celková energetická bilance KVK v roce 2000 – bez zdrojů Tisová a Vřesová

| KARLOVARSKÝ KRAJ | EL | PP | TP | KP | KRAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CELKEM | CELKEM | CELKEM | CELKEM | CELKEM |
|  | GJ.rok-1 |  |  |  |  |
| CELKEM | 4 120 580 | 12 664 054 | 5 321 259 | 873 589 | 22 979 482 |

Zdroj: ČSÚ, ČHMÚ, ZČE, a.s., ZČP, a.s.  a vlastní průzkum zpracovatele

Celková roční bilance tepla z CZT V Karlovarském kraji je cca 4 948 088 GJ, z čehož podíl elektráren Tisová a Vřesová činí cca 71%.

2.2.5.

2.2.6.

## Analýza možných zdrojů a způsobů nakládání s energií

Tato část energetické koncepce je věnována jednak vyhodnocení výchozího stavu energetických a distribučních systémů (rok 2001) v Karlovarském kraji, jednak „vnějším“ podmínkám rozvoje těchto systémů, které jsou formovány nástroji energetické legislativy ČR, prognózou demografického a hospodářského vývoje a v neposlední řadě předpokládaným vývojem technické a ekonomické dostupnosti paliv a energií v letech 2010 a 2022.

### Analýza vnějších podmínek rozvoje energetických systémů

V této části je řešena problematika energetické legislativy a prognózy dostupnosti a cenového vývoje cen paliv a energií.

Problematiku „vnějších podmínek“ rozvoje energetiky lze rozdělit do těchto oblastí:

- energetická legislativa a energetická politika, včetně mezinárodních závazků

- prognóza dostupnosti paliv a energií

- prognóza jejich cenového vývoje

#### Energetická legislativa a energetická politika

V energetické politice ČR došlo v posledních dvou letech k významnému vývoji, který vedl k přijetí řady zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, platných pro oblast energetiky potažmo životního prostředí. Mezi základní energetickou legislativu patří:

- zákon 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích,

- zákon 406/2001 Sb., o hospodaření s energií,

Na tyto zákony navazuje řada prováděcích vyhlášek a nařízení. S ohledem na současný vývoj vlastnických vztahů a připravovaný vstup ČR do EU lze však předpokládat další vývoj a změny energetické legislativy. Stručná rekapitulace dosavadního a výhledového stavu energetické legislativy, jejího vztahu k životnímu prostředí, související legislativě a integraci k EU je uvedena v následujícím přehledu.

Současný stav

Od roku 1992 vláda ČR připravovala a schvalovala energetickou politiku. Její základní záměry byly definovány v dokumentu „Energetická politika České republiky“ [12], z něhož byly dosud naplněny zejména tyto cíle:

- roce 1996 byla ratifikována Dohoda k energetické chartě (ČR se stala členskou zemí OECD)

- jako základ energetické legislativy byl novelizován zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, (dnes uváděný pod č. 458/2000 Sb.) a v roce 2001 byl přijat zákon 406/2001 Sb., o hospodaření s energií. Na základě těchto předpisů byly vytyčeny základní směry a pravidla liberalizace trhu s energií

- dne 22.10.2001 byl schválen „Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (usnesení vlády č. 1079), jeho cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů na 3 až 6 % k roku 2010 a 4 až 8 % k roku 2020

- byla zrušena cenová regulace pevných paliv (v roce 1994) a cen kapalných paliv (v roce 1997), v roce 1998 byly zrušeny dotace k cenám tepla dodávaného obyvatelstvu z centralizovaných zdrojů

- v roce 1996 byl uveden do provozu ropovod Ingolstadt - Kralupy, Litvínov a tím byly vytvořeny předpoklady pro diverzifikaci dovozu ropy

- v roce 1997 vstoupil v platnost zákon č. 18/1997 Sb., (atomový zákon), který upravuje všechny náležitosti provozu jaderných elektráren, nakládání a skladování radioaktivních odpadů a hospodaření s vyhořelým palivem

- v roce 1997 byl uzavřen kontrakt na dovoz zemního plynu z Norska a v roce 1998 byl uzavřen obdobný kontrakt s Ruskou federací

- elektrizační soustava ČR byla synchronně připojena v rámci soustavy CENTREL (ČR, SR, PR, MR) k západoevropskému systému Unie pro spolupráci výrobců a tranzitérů elektřiny (UCPTE)

- podstatně se snížil podíl spotřeby uhlí, především jeho užití v konečné spotřebě, kde bylo nahrazováno zejména zemním plynem a v domácnostech i elektřinou

- uhelné elektrárny, s jejichž dlouhodobým provozem se počítá, byly do konce roku 1998 odsířeny, denitrifikovány a jejich provoz odpovídá zpřísněným limitům emisí dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší

Z původních základních zásad a přístupů k energetice však nebyly naplněny zejména následující cíle a předpoklady:

- dosud nebyl dopracován legislativní rámec energetického hospodářství především pro oblast odchylek v energetice a sankcí za nesplnění legislativních požadavků a termínů navrhovaných v oblasti konečné spotřeby energie

- nedošlo k úpravě odpisových sazeb, valorizaci odpisových základů pro energetická zařízení (prostou obnovu energetických zařízení nelze plně financovat z odpisů a přiměřeného zisku)

- nepodařilo se zatím dosáhnout obratu v přístupu podnikatelských subjektů i obyvatelstva k možným úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Očekávaný vývoj

Současné problémy energetiky, které je potřebné dořešit v zájmu dosažení stability energetického sektoru ČR a vytvoření podmínek pro vstup ČR do EU jsou zejména:

- dokončení procesu úpravy odpisových sazeb a valorizace odpisových základů pro energetická zařízení

- efektivní privatizace státních podílů v klíčových energetických společnostech při zachování přiměřené míry vlivu státu na zacházení s energetickými zdroji a energetickou infrastrukturou

- doladění jasného regulačního rámce pro jednotlivá energetická odvětví, včetně definování a legislativního zakotvení závazků, které mohou být uloženy podnikatelským subjektům činným v energetice ve veřejném a všeobecně ekonomickém zájmu (např. spolehlivost a bezpečnost dodávek, nediskriminační podmínky dodávek, standardy kvality výrobků a služeb, využívání obnovitelných zdrojů, ochrana životního prostředí apod.)

- dokončení procesů vzniku konkurence v oblasti výroby a dodávek energie, s postupným otevíráním možnosti volby dodavatele pro jednotlivé skupiny odběratelů ve vazbě na vývoj v EU i v kandidátských zemích při respektování stavu a vývoje obchodní bilance státu

- zvýšení aktivit státu s cílem vytvoření funkčního, nediskriminačního, průhledného a motivujícího systému podpory úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

- podpora únosné těžby domácích energetických nerostných surovin s přihlédnutím k sociálním aspektům a potřebě udržení zaměstnanosti v těžebních regionech

- vytvoření předpokladů pro uplatnění účinných a ”čistých” uhelných technologií, splňujících zásady ochrany životního prostředí a ekonomické konkurenceschopnosti s tím, že další rozvoj jaderné energetiky bude sledován jako jedna z možných variant rozvoje energetické koncepce ČR, zejména ve vazbě na dostupnost ostatních primárních energetických zdrojů v ČR a rostoucí dovoz primárních energetických surovin

- v červnu 2003 (tj. v době zpracování ÚEK Karlovarského kraje) byl vládou ČR předložen návrh dokumentu „Státní energetická koncepce do roku 2030“ [9], který vedle stručné rekapitulace vývoje a současného stavu energetického hospodářství ČR (rok 1990 až 2002), definuje také jeho vizi, cíl, nástroje a šest možných energetických scénářů jeho vývoje

Mezinárodní integrace

Základní výchozí  úpravu právních vztahů mezi ČR a EU představuje tzv. Evropská dohoda, jakož i další navazující dokumenty a dohody přijaté v souvislosti s postupným uzavírání kapitol přijetí ČR do EU (viz níže - Závazky a dohody ČR na mezinárodní úrovni). Jejich součástí jsou i právní úpravy energetiky v Evropských společenstvích – jedná se o systém vzájemně provázaných předpisů, jejichž předmětem je:

- řešení krizových stavů, zejména vytvoření a udržování povinných zásob ropy a ropných produktů včetně pravidel na jejich použití

- vytvoření transparentních a nediskriminačních podmínek pro podnikání v energetice s přesně definovaným stupněm zvýhodňování domácích subjektů, postupném otevření trhu s elektřinou a zemním plynem

- postupná liberalizace energetických trhů v síťových odvětvích (elektřina, plyn) včetně umožnění přístupu třetích stran do energetických sítí

- závazné postupy upravující získávání a poskytování informací, které jsou podmínkou pro fungování tzv. vnitřního trhu EU, zejména informace o dovozu a vývozu energie, o cenách a zdanění energetických komodit

- úprava práv a povinností výrobců a spotřebitelů energie ovlivňující efektivní hospodaření s energií s podporou využívání takových zdrojů energie, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí, zejména alternativních zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla

- trvalé dosahování jaderné a radiační bezpečnosti chápané jako zajištění ochrany zdraví obyvatel EU

- možnost většího zapojení českých projektů do stávajících energetických programů EU (PHARE, SAVE, JOULE-THERMIE, ALTENER, SYNERGY apod.) a předstrukturálních programů pro asociované země (ISPA)

Evropská dohoda obsahuje v čl. 79 oboustranný závazek spolupracovat ve vymezených oblastech, které zahrnují mimo jiné přípravu a plánování energetické politiky na centrální i regionální úrovni. ČR musí být připravena také plnit své závazky v rámci Energetické charty vyplývající zejména z ratifikované Dohody k energetické chartě a bude se účastnit i prací na připravované dohodě o tranzitu energie. ČR bude též usilovat o členství v Mezinárodní energetické agentuře (IEA).

Základem legislativního rámce pro „doladění“ či další formulaci právního prostředí pro oblast energetiky budou předpisy prohlubující zejména :

- postavení, práva a odpovědnosti nezávislého regulačního orgánu pro energetiku

- vytváření transparentních a nediskriminačních ekonomických podmínek a technicko-provozních pravidel pro podnikání v energetice, ve shodě s existující a připravovanou legislativou EU (s uplatněním energetické daně se uvažuje pouze v případě, že bude zavedena ve všech členských státech EU)

- rozsah, způsob a postup regulace v těchto odvětvích ze strany státu, včetně stanovení harmonogramu postupu zavádění hospodářské soutěže v sektoru elektroenergetiky a plynárenství, legislativní zakotvení orgánů a organizací nutných pro zajištění spolehlivého a efektivního fungování energetických systémů (bez ohledu na zvolený model trhu, který zabezpečí přístup k sítím) a zásobování elektřinou a zemním plynem i během přechodného období

- podporu vytváření dalších legislativních ekonomických a technických podmínek pro zapojení české energetiky do jednotného vnitřního trhu Evropské unie (implementace technických norem a další sekundární legislativy unie)

- zásadní řešení podnikatelského prostředí v oblasti teplárenství, včetně stanovení způsobu regulace na regionální úrovni a příslušné cenové politiky (podpora centralizovaného zásobování teplem zejména z kombinované výroby elektřiny a tepla)

- efektivní využití energetických zdrojů

- řešení útlumových programů těžby uhlí a uranu při respektování dotěžitelnosti zásob, rentability a ekologických aspektů, včetně řešení sociálních návazností těchto programů

Energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu (HDP) je v České republice ve srovnání s vyspělými státy stále vysoká. Energetická náročnost, vyjádřená jako spotřeba primárních energetických zdrojů na jednotku hrubého domácího produktu (při použití přepočtu paritou kupní síly), je v ČR 2,3 krát vyšší než hodnota zemí EU, ale ve srovnání s nejvyšší hodnotou v rámci EU je zde rozdíl jen 4 % (Portugalsko). Srovnání energetické náročnosti ČR a dalších zemí střední a východní Evropy však vychází pro ČR příznivěji (Slovensko má energetickou náročnost vyšší, Polsko téměř stejnou, Maďarsko mírně nižší).

Ze závazků a dohod ČR na mezinárodní úrovni jsou pro řešení ÚEK významné zejména:

- Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (Česká republika k této úmluvě přistoupila 7.10.1993 na základě usnesení vlády č. 323 z 16. června 1993)

- Snížení emisí CO2 v období 2008-2012 o 8 % (ve srovnání s rokem 1990) v rámci Kjótského protokolu (United Nations Conference to the Framework Convention on Climate Change, 1997)

- Přistoupení k úkolům vyplývajících z dokumentu Výboru pro udržitelný rozvoj v energetice (Committee on Sustainable Energy) nazvaný „Sustainable Energy Policies in the ECE Region” (Politika udržitelného rozvoje v zemích EHK), v němž je velká pozornost je věnována využívání obnovitelných energetických zdrojů

- Směrnice 77/2001/EC o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu

- Bílá kniha

- Česko-rakouské energetické partnerství (na základě kapitoly III „Dohody z Melku“)

- Smlouva mezi členskými státy Evropské unie a deseti kandidátskými zeměmi o přistoupení k Evropské unii

- Další aktivity vyplývající z členství v mezinárodních organizacích, seskupeních a z účasti v dohodách – OECD, IEA (ČR je členem IEA od 5.2.2001), Energetická charta

#### Prognóza vývoje energetické situace v ČR

Pro potřeby energetické politiky byla zpracována prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů, které byly podkladem pro formulování scénářů hospodářského a sociálního rozvoje České republiky. Prognóza spotřeby energie předpokládá obnovení koupěschopné poptávky jak v průmyslu tak i u obyvatelstva. Z ekonomických a ekologických důvodů byl vybrán scénář reálného ekonomického růstu s respektováním územních ekologických limitů těžby uhlí.

V rámci tohoto scénáře se předpokládá pokračující provoz jaderné elektrárny Dukovany (bez omezení, po modernizaci provozu) a uvedení obou bloků jaderné elektrárny Temelín do trvalého provozu (vzhledem k postupnému najíždění obou bloků se v prvních letech provozu očekává nižší využití jejich instalovaného výkonu).

Dotěžení otevřených a neotevřených zásob černého uhlí na dosud činných dolech (s předpokladem jejich postupné likvidace) je časově omezeno. Trend u těžebních společností OKD, a. s. a ČMD, a. s. je nastaven tak, že roční těžba bude postupně od roku 2000 klesat z objemu cca 14 mil. tun na objem cca 2 mil. v roce 2025. Na dolech OKD, a. s. bude objem těžené suroviny z důvodu nedostatku zásob klesat progresivněji z objemu cca 10,7 mil. tun v roce 2000 až na objem 0 tun v roce 2025. Na dolech ČMD, a. s., bude pokles těžby objemu z cca 3,3 mil. tun v roce 2000 na objem cca 2 mil. tun v roce 2025.

Z tohoto předpokladu poklesu zásob uhlí je zřejmé, že pokud bude požadavek trhu na černé uhlí zachován cca na úrovni roku 2015, pak bude nezbytné připravit těžbu na ložisku Frenštát. V případě korekce územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí a otevření Dolu Frenštát (příp. jiné lokality) by se vývoj těžby uhlí od roku 2015 mohl zhruba vyvíjet v těchto objemech:

- u hnědého uhlí v letech 2015 až 2025 ve výši 43,0 - 43,5 mil. tun a dále do roku 2030 ve výši 39,5 mil. tun,

- u černého uhlí v letech 2015 až 2020 ve výši 10,0 - 11,0 mil. tun, do roku 2025 ve výši 8,0 mil. tun a dále do roku 2030 ve výši 7,0 mil. tun.

Kromě již dokončené výstavby energetických zdrojů se předpokládá postupné zprovoznění řady dalších teplárenských bloků s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (např. ECKG Kladno, Brno – Červený Mlýn, Kolín, Komořany, Třebovice 2, Olomouc, Strakonice, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Trmice, Příbram a Děčín).

Vedle těchto velkých zdrojů se budují menší kogenerační zdroje ve veřejné i průmyslové energetice. Přírůstek instalovaného výkonu v těchto zdrojích k roku 2000 byl očekáván až do výše 1 000 MW a další mírný růst výkonu nezávislých výrobců se v průmyslové energetice očekává i po tomto období. Úbytek disponibilních zdrojů elektrické energie bude nahrazen v nových zdrojích, částečně již dováženými palivy (s přihlédnutím k obchodní bilanci státu), avšak s maximálním užitím domácích primárních zdrojů. Pro potřeby regulace soustavy se předpokládá vybudování špičkového zdroje elektřiny (plynové spalovací turbíny). Nepředpokládá se však nová výstavba vodní elektrárny velkého výkonu, a to s ohledem na současný i budoucí stupeň využití potenciálu vodních zdrojů ČR. Tato problematika, v návaznosti na povodňové události v letech 1997 a 2002, dozná pravděpodobně určitých změn ve spojitosti s avizovanými záměry na budování ochranných hrází.

Vyšší uplatnění obnovitelných a druhotných zdrojů je stimulováno Státním programem úspor energie a využití obnovitelných zdrojů a navazujícími akčními plány se zpracovanými scénáři do roku 2010. Nabídka zdrojů zahrnuje dosud běžně používané zdroje - především malé vodní elektrárny, a dále širokou škálu dalších zdrojů (využití biomasy, větrné energie, tepelných čerpadel, příp. geotermální a solární energie). Rovněž je nesporným záměrem státní politiky výrazným způsobem podporovat úspory energie.

Rostoucí požadavky na dovoz energie vyvolají potřebu budování dodatečných kapacit pro přepravu, skladování a přenos (zejména posílení kapacit přenosu elektřiny se sousedními státy). Obchod s energií bude přímo závislý na potřebách, na ekonomice a na vyrovnanosti obchodní bilance státu.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pro výstavbu nových zdrojů po roce 2015 (resp. 2020) lze uvažovat s jinými primárními zdroji než je tuzemské uhlí. Mohlo by se jednat i o jaderné bloky s pružně regulovatelným výkonem za předpokladu jejich ekonomické výhodnosti a celospolečenské akceptovatelnosti. Jaderné bloky budou pracovat v základním zatížení jako stabilizační prvek elektrizační soustavy.

Vývoz tuhých paliv není obecně limitován. Na rozdíl od vývozu hnědého uhlí, který byl ukončen roku 2002, bude vývoz černého koksovatelného a energetického uhlí a koksu podle disponibilních zdrojů pokračovat v celém období až do roku 2010 (po roce 2010 se s tímto vývozem neuvažuje). U ostatních druhů tuhých paliv není vývoz uvažován. Vývoz kapalných paliv a plynných paliv není limitován (u plynných paliv se jedná pouze o tranzit). Vývoz elektrické energie není limitován.

#### Prognóza vývoje cen paliv a energií

Největším spotřebitelem energie v podmínkách ČR (včetně Karlovarského kraje) je vytápění a příprava teplé užitkové vody a hodnocení je proto zaměřeno především na tuto oblast. V současném období je zásobování teplem ovlivněno postupnou liberalizací cen paliv i energií a privatizací jednotlivých zdrojů zásobování teplem. Po roce 1990 se začaly uplatňovat snahy o nápravu deformovaných cen z doby centrálního plánování; úpravy cen elektřiny, plynu a tepla byly provedeny bez ohledu na vzájemné vazby a oblast výroby tepelné energie byla od počátku zařazena do seznamu věcně usměrňovaných cen. Tyto podmínky postupně narovnávají teprve v současné době.

V důsledku uvedené situace klesla konkurenceschopnost systémů centrálního zásobování teplem (CZT) ve vztahu k ostatním zdrojům tepla, zejména zemnímu plynu a elektřině. Rozvoj plošné plynofikace za podpory státu byl použit i v místech, kde mohla dostat přednost technicky opodstatněná kogenerační výroba tepla a elektřiny ze zemního plynu ve zdrojích se systémem rozvodů dálkového topení. Přednost však dostalo prosté spalování plynu při lokálním vytápění v jednotlivých domácnostech i v místech kde je vybudováno centrální zásobování teplem.

Vývoj cen elektrické energie a zemního plynu je názorně uveden v grafu 2.3.1. Deregulace cen u ostatních paliv již proběhla, takže ceny uhlí, koksu a dřevní hmoty podléhají pouze inflačním (a u ropných produktů též kurzovním) vlivům. Jisté specifikum, a to u ceny tepla dodávaného ze systému CZT, představuje jeho nižší 5 % DPH. Lze však očekávat, že s blížícím se vstupem ČR do EU dojde ke zvýšení této daně na úroveň ostatních energií.

K prognóze cenového vývoje energetických surovin pro období 2005 až 2010 jsou k dispozici různé zdroje, jejichž údaje se často značně liší. Z těchto důvodů je proto nutné uvedené prognózy vnímat spíše orientačně. Celková výše cen energií se bude přibližovat cenám obvyklým v EU. Maximální ceny pak mohou činit v roce 2005:

- u zemního plynu 455 Kč.GJ-1

- u elektřiny pro přímotopy 650 Kč.GJ-1

- u hnědého uhlí 340 Kč.GJ-1

- u černého uhlí 350 Kč.GJ-1

- u tepla dodávaného z centrálních zdrojů 450 Kč.GJ-1.

Tempo nárůstu cen elektrické energie a zemního plynu je patrné z grafu 2.3.1. – v kategorii „maloodběr“ se v období 1990 – 2010 jedná o cca 6,5-násobný nárůst u zemního plynu a cca 5-násobné zvýšení u elektřiny. V otázce výše ceny elektřiny a zemního plynu pro obyvatelstvo se názory odborníků v zásadě shodují, liší se však v otázce rychlosti odstranění dotací (tj. tempa tohoto nárůstu). Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo rychlejší růst ceny pro obyvatelstvo s růstem o 35 % ročně, který by odstranil deformace do tří let. Návrh Ministerstva financí, který byl zatím přijat, naproti tomu stanovil růst ceny elektřiny a plynu pro obyvatele pouze v rozsahu 10 až 13 % ročně. Po odečtení cca 8 % inflace (tj. při reálném růstu cen o 2 až 7 %) bude odstranění současných deformací tímto způsobem trvat více než 10 let.

Neznalost konečné cenové hladiny energie po odstranění dotací pro vytápění vede obyvatele k nezájmu o dálkové teplo a k přednostnímu zájmu o zemní plyn a to i v místech, kde je snadno dostupné teplo ze soustav CZT, či naopak kde pro síťovou energii nejsou z hlediska investičních kritérií podmínky (tj. plynofikace řídce zastavěných obcí vzdálených od plynovodů). V ČR lze tedy očekávat:

- změny při odstraňování deformací cen paliv a energií - tj. stanovení poměru pro obyvatelstvo a velkoodběr (krátkodobý cíl)

- změny při plnění dlouhodobé strategie státu a při rozvíjení energetického systému - tj.stanovení poměru cen paliv a energií navzájem (střednědobý cíl)

- změny cen při zahrnování i nepřímých nákladů - tj. internalizace externalit (dlouhodobý cíl)

Odstranění cenových deformací je obecně úlohou ekonomickou, která je spojena s dokončením transformace české ekonomiky. Ceny musí odpovídat skutečným nákladům, tj. ceny pro obyvatelstvo a maloodběratele musí být větší než pro velkoodběratele.

Stanovení vzájemného poměru cen energií je především úlohou politicko-ekonomickou. Správným stanovením těchto cen bude určována rovnováha rozdělení trhu spotřeby energie:

- mezi síťové zdroje (elektřina, plyn a CZT) a nesíťové zdroje (pevná paliva, kapalná paliva a zkapalněný plyn)

- mezi fosilní paliva a alternativní zdroje energie

- mezi investice do zdrojů a investice do úspor

Zahrnutí externalit (tj. přechod na reálné ceny paliv a energií) je opět převážně otázkou politickou a zásadně bude ovlivňováno mezinárodním obchodem a souvislostí jeho cenové hladiny se zvyšováním spotřeby energie obecně.

Z hlediska soutěžení síťové a nesíťové energie jsou rozhodující důsledky, které vyvolává nerovnoměrná spotřeba. Největší nerovnoměrnost spotřeby energie v ČR je způsobena vytápěním. Rozdíl okamžité denní spotřeby v domácnosti vytápěné (zima) a nevytápěné (léto) je asi 20 : 1, poměr měsíční spotřeby je pak asi 6 :1.

Vzrůstající podíl elektrického a plynového vytápění vyvolává značné zvýšení nerovnoměrnosti odběru. Pro vysokou investiční náročnost výstavby nových elektrárenských zdrojů a sezónních zásobníků plynu je nutno tlumit řízením spotřeby.

Při stanovení poměru mezi investicemi do zdrojů a do úspor je nutné cenu uspořené energie srovnávat s cenou energie z nových zdrojů, tj. uvažovat náklady na znovupořízení, resp. rozšíření a rekonstrukce zdrojů.

2.3.1.

2.3.2.

##### Vzájemný poměr světových cen paliv a energií a ostatní aspekty

Světové ceny paliv a energií jsou odvozovány od ceny ropy Brent. Současná cena se pohybuje okolo 30 dolarů za barel. Méně kvalitní ruská ropa je o 0,6 až 3 USD pod cenou ropy Brent. Lehké arabské ropy jsou naopak poněkud dražší. Od ceny ropy je určována světová cena topného oleje, od ceny topného oleje se odvozuje cena zemního plynu. Cena oleje a zemního plynu ovlivňuje více či méně ceny ostatních paliv a ceny elektřiny. Světová cena černého energetického uhlí je určována cenou australského, jihoafrického a amerického uhlí. Hnědé uhlí, lignit a rašelina nejsou vzhledem k nízké výhřevnosti vhodné pro dopravu na větší vzdálenosti, a proto jejich ceny nebudou nikdy zásadně utvářeny na mezinárodním trhu; cena v tomto případě obráží převážně místní podmínky (náklady na těžbu atd.).

V České republice jsou zásoby hnědého a černého uhlí, ale současně je ČR závislá na dovozu ropy a zemního plynu. Zajištění stability zásobování tak vyžaduje možnost diverzifikovaného opatřování primární energie.

### Analýza energetických zdrojů a distribučních systémů -  rok 2001

Analýza energetických zdrojů a distribučních systémů na území Karlovarského kraje je v následujícím textu členěna do tří základních oblastí:

- zásobování elektrickou energií

- zásobování zemním plynem

- zásobování teplem

#### Zásobování elektrickou energií

- Na území Karlovarského kraje bylo, ve smyslu zákona č.222/1994 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, identifikováno 58 subjektů - držitelů státní autorizace pro provoz energetických sítí a distribučních zařízení jakožto prodej elektřiny. Jejich seznam je uveden v Příloze 2. Hlavním a rozhodujícím distribučním subjektem (cca 140 000 odběrných míst v kategorii „domácnosti“, 26 000 v kategorii „maloodběr“ a 516 v kategorii „velkoodběr“) působící na celém území Karlovarského kraje je Západočeská energetika, a. s., ostatní subjekty jsou víceméně s lokální působností. Podíl ZČE, a.s. na celkové dodávce energie spotřebitelům v Karlovarském kraji činí cca 17% (bez zahrnutí elektráren Tisová a Vřesová).

Co se týče významných energetických zdrojů, které se nacházejí na území Karlovarského kraj, jsou dva - energetický zdroj Sokolovské uhelné, a.s. ve Vřesové a ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová. Mimo tyto významné energetické zdroje se na území kraje nacházejí zdroje malého výkonu, vyrábějící elektrickou energii využitím vodního potenciálu a kogenerační technologie (viz kap. 2.4.).

Vlastní propojení těchto zdrojů s distribuční soustavou zajišťuje ČEPS, a.s. Plošné rozmístění přenosových sítí společnosti v Karlovarském kraji včetně návaznosti na soustavu sítí ČR je uvedeno obr. 2.3.3.

Uzlovým bodem přenosové soustavy kraje je rozvodna Vítkov s transformací VVN 220/110 kV. Prostřednictvím 220 kV vedením zajišťuje jak propojení s elektrárenskými zdroji v Tisové a Vřesové a tak s rozvodnou Přeštice a rozvodnou Hradec u Kadaně, VVN 400/220/110 kV. Obě rozvodny se nacházejí mimo území kraje. Pro zásobování kraje rozhodující distribuční síť VVN 110 kV tedy vyúsťuje z rozvoden Vítkov a Hradec u Kadaně.

Mimo výše uvedená, pro Karlovarský kraj klíčová distribuční a přenosová zařízení, je zde přítomna řada podružných rozvoden, napájecích a spínacích stanic, (110/22 kV a 110/10 kV), distribučních a průmyslových transformátorů VN/NN (22/0,4 a 10/0,4 kV), sítě distribučních vedení (22 a 10 kV) a rozsáhlého systému místních sítí nízkého napětí 0,4 kV, která však v rámci obsahu tohoto dokumentu nebyla dále analyzována.

V tab. 2.3.1. je dále uvedena volná přenosová kapacity vedení 110 kV a transformoven 110/22 kV pro základní napájecí stav.

Roční výroba elektrické energie na území Karlovarského kraje – elektrárna Vřesová cca 3 400 GWh, instalovaný elektrický výkon 1 500 MWt a 620 MWe, a elektrárna Tisová cca 1,6 TWh, současný instalovaný výkon 272 MWe daleko předstihuje potřebu elektrické energie v kraje, cca 1 200 GWh. Rovněž z rozdílu instalovaného výkonu a vyrobené elektrické energie, je patrná vysoká výkonová rezerva ve výrobě resp. dodávce elektrické energie.

V porovnání celkových bilancí spotřeby a výroby elektřiny, je zde převážná část na území Karlovarského kraje vyrobené elektrické energie „exportována“ mimo toto uzemí a existuje zde rovněž významná energetická rezerva svou kapacitou přesahující hranice kraje. Bilanční zpracování potřeby elektrické energie v kraji je uvedeno v kapitole 2.2.

Tab. 2.3.1. Volná distribuční kapacita vedení a v transformovnách

| Volná distribuční kapacita vedení 110 kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název vedení | Přenosová cesta | Volná distribuční kapacita [MVA] 2 |  |
|  |  | zima | léto |
| V1216 | Toužim -Křimice1 | 32 | 34 |
| V1217,21 | Toužim - Chrást | 18 | 26 |
| V1241,42,43 | Vítkov -Toužim | 69 | 91 |
| V1278,79,80 | Tachov -Planá - Drmoul - Toužim | 29 | 42 |
| V1283,377 | Vítkov -Jindřichov | 90 | 100 |
| V1284,86 | Vřesová - Rotava - Vítkov | 12 | 32 |
| V1985,87 | Vítkov -Jindřichov -Aš | 39 | 48 |
| V1292,93,98,94 | Vítkov -K.Vary-Ostrov | 44 | 76 |
| V371,372 | Vřesová - Ostrov | 58 | 84 |

| Volná distribuční kapacita v transformovnách 110/vn na straně vn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transformovna | Transformace | Volná distribuční kapacita [MVA] 2 |  |
|  | prim/sek [kV] | zima | léto |
| Aš | 110/22 | 38 | 42 |
| Drmoul | 110/22 | 36 | 46 |
| Horní Slavkov | 110/22 | 7 | 10 |
| Chrást | 110/22 | 14 | 18 |
| Ostrov | 110/22 | 50 | 61 |
| Rotava | 110/22 | 62 | 69 |
| Toužim | 110/22 | 32 | 35 |
| KV Bohatice | 110/22 | 58 | 66 |
| Vítkov | 110/22 | 59 | 67 |
| KV Tuhnice | 110/10 | 38 | 42 |
| Zdroj: ZČE, a.s. Legenda |  |  |  |
| 1 vedení na kterých hrozí nedostatek přenosové kapacity v případě mimořádných napájecích stavů |  |  |  |
| 2 likvidace poruch, omezení výroby připojených výroben ) dojde i ke změně volné přenosové kapacity. |  |  |  |

#### Zásobování plynem

Základní (a na území Karlovarského kraje nezastupitelná) distribuce zemního plynu je zajišťována prostřednictvím vysokotlakých plynovodů a soustavy regulačních stanic společnosti Západočeská plynárenská, a. s.  Počet odběrných míst v kategorii domácností činí cca 81 000, v kategorii maloodběru cca 4 600 a v kategorii středního odběru a velkoodběru cca 300. Podíl dodávek ZČP, a.s. na celkové spotřebě energie v kraji  činí cca 40%. Tato soustava je na severu propojena s nadřazenou soustavou tranzitních plynovodů v předávací – kompresorové stanici tranzitního plynovodu Sviňomazy v okrese Tachov a na jihu s  kompresorovou stanici v Plzeňském kraji.

Základní struktura vysokotlakých plynovodů na uzemí Karlovarského kraje včetně mapy vnějších vztahů plynárenské sítě je znázorněna na obr. 2.3.4, přehled plynofikovaných obcí je znázorněn na obr. 2.3.5. Celkem je v kraji plynofikováno 79 obcí, což je cca 60% z celkového počtu 132 obcí kraje uvedených v územním identifikačním registru. Mimo tyto obce je zde plynofikováno 13 městských části či osad, které však do UIR nespadají.

Zemní plyn je pak dále prostřednictvím VTL/STL regulačních stanic rozváděn do rozsáhlé sítě místních plynovodů pokrývající veškeré významné a odběratelsky vstřícné lokality území. Tato sítě je provozovaná jako dvoustupňová, středotlaká a nízkotlaká. Obecně STL sítě územně zajišťují dopravu zemního plynu k většině odběratelů plynu kategorie „Velkoodběr“ – VO a dále zabezpečují plošnou plynofikaci obcí.

Bilanční část spotřeby zemního plynu je opět uvedena kap. 2.2. Analýza stávajících výkonových poměrů a výkonových rezerv území nebyla zatím (vzhledem k probíhajícímu šetření a získávání dat) provedena.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

#### Zásobování teplem

Tato kapitola obsahuje základní popis stávajícího stavu tepelného hospodářství Karlovarského kraje, respektive technických zařízení výroby a distribuce tepelné energie potřebné pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Obecně lze tato zřízení rozdělit na:

- systém s centralizovaným zásobováním, s jedním či více tepelnými zdroji

- systém s decentralizovaným zásobováním s množstvím lokálních, blokových a domovních kotelen

Centrální zásobování teplem

V návaznosti na zákon č.222/1994, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích [14] bylo v Karlovarském kraji identifikováno 38 subjektů - držitelů státní autorizace pro výrobu a prodej tepla. Dominantní postavení zde zaujímá elektrárna ČEZ, a.s. v Tisové, s celkovým instalovaným tepelným výkonem 783 MWt a roční dodávkou tepla odběratelům CZT cca 1 500 TJ a dále elektrárna Sokolovské uhelné, a.s. ve Vřesové s celkovým instalovaným tepelným výkonem 1 540 MWt a roční dodávkou tepla cca 12 300 TJ. Mezi ostatní systémy CZT s vlastními zdroji tepla a s roční dodávkou tepla pro bytový sektor nad 100 TJ lze zařadit soustavy ve městech Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Kraslice a Ostrov.

Pro systémy CZT jsou k dispozici základní data obsažená v databázi REZZO. U šesti největších subjektů (z hlediska výroby tepla), byla použita data v podrobnějším členění technických parametrů  primárních a sekundárních sítí, kogenerace a detailnější identifikace spotřebitelů. Ucelený přehled každoročně analyzovaných základních parametrů a ročních bilancí výroby tepla těchto systémů lze rovněž najít v registrech MPO a ERÚ, rozsáhlou databázi vlastní také Teplárenské sdružení.

Distribuční systém primárních sítí CZT je provozován v teplovodních, horkovodních a parních soustavách. Dimenze potrubí se pohybuje v rozmezí DN 600 až DN 32. Tepelnou izolací je převáže skelná vlna, u novějších rozvodů je použito předizolovaného potrubí. Potrubí je uloženo převážně v neprůlezných energetických žlabech pod komunikacemi částečně v průchozích kanálech a nadzemním vedení.

Sekundárním teplonosným médiem proudícím z jednotlivých výměníkových stanic je teplá voda ústředního topení o jmenovitém teplotním spádu 92,5/67,5 °C a dále rozvody teplé užitkové vody (přívod a cirkulace) z centrální přípravy TUV ve výměníkové stanici. Jedná se o klasické čtyřtrubkové rozvody v kanálovém provedení vybudované v šedesátých a sedmdesátých letech,. v průběhu dalších let pak postupně rekonstruovaných a rozšiřovaných. Použitou izolací je většinou minerální plsť.

Lokální zdroje tepla

Do celkového počtu 728 větších a středních provozovaných lokálních zdrojů tepla na území Karlovarského kraje patří 50 zdrojů s výkonem nad 5 MW (instalovaný výkon je cca 2 900 MW), 640 decentralizovaných středních zdrojů s tepelným výkonem od 0,2 do 5 MW (instalovaný výkon je cca 570 MW) a 38 zdrojů s výkonem pod 200 kW (instalovaný výkon je cca 2,7 MW). Zastoupení využití jednotlivých kategorií paliv, vtaženo k celkovému teplu v palivu zdrojů REZZO 1 a REZZO 2, je uvedeno v následující tabulce. Převažují zde tuhá paliva (hnědé uhlí) – cca 64 %, naopak obnovitelné zdroje (dřevní hmota a bioplyn) jsou zastoupeny jen 0,1 %. Podrobnější analýza velkých a středních zdrojů je předmětem řešení emisní a imisní části dokumentu, bilanční část je řešena v kapitole 2.2.1 „Analýza spotřebitelů a spotřebitelských systémů“.

Tab. 2.3.2. Zastoupení jednotlivých kategorií paliv větších a středních zdrojů v Karlovarském kraji

| KATEGORIE ZDROJE | TP | KP | PP | BIOMASA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |  |
| REZZO 1 | 63,20 | 1,26 | 31,10 | 0,01 |
| REZZO 2 | 0,69 | 0,11 | 3,53 | 0,11 |
| CELKEM | 63,89 | 1,37 | 34,63 | 0,12 |

Zdroj: ČHMÚ

Zbývající bytový fond a část objektů občanské vybavenosti jsou vytápěny individuálními kotli v rodinných domech a lokálními topidly spalující zemní plyn a tuhá paliva. Vůči teplu produkovanému z větších a středních zdrojů se jedná o srovnatelné množství - cca 15 % celkové spotřeby kraje.

Velmi cenným zdrojem vstupních informací pro identifikaci tepelných potřeb kraje byly databáze registru REZZO, v členění na zdroje s tepelným výkonem nad 5,0 MW (REZZO 1), zdroje 0,2 MW až 5,0 MW (REZZO 2) a zdroje s hranicí pod 0,2 MW (REZZO 3). Databáze malých lokálních zdrojů REZZO 3 obsahuje seznam malých lokálních zdrojů tepla spalující pevná paliva (uhlí, koks, dřevo), kapalná paliva a tekuté plyny u právnických osob a fyzických podnikajících osob. Pro zpřesnění databázového prostředí energetické statistiky byly tyto údaje doplněny o počet obyvatel s malými zdroji spalujícími zemní plyn. Rekapitulace tepelných zdrojů znečištění ovzduší v členění dle registru REZZO 1 až REZZO 3, včetně informací o použitých palivech, jejich spotřebě a instalovaných výkonech, je uvedena v již zmíněném databázovém prostředí.

Potřeby tepla pro byty jsou zpracovávány z údajů sčítání lidu, bytů a domů (bytové a domovní listy) a dodavatelů jednotlivých systémů CZT a domovních kotelen, doplněných o dodávky z domovních a bytových plynových kotelen a dále o  dodávky tepla z elektrických akumulačních a přímotopných zdrojů tepla. V modelovém prostředí  je taktéž prezentováno rozdělení spotřeb tepla pro domácnosti a občanskou vybavenost.

2.3.6.

#### Obnovitelné a druhotné zdroje energie

Vyhodnocení potenciálu ekonomické a technické dostupnosti obnovitelných a druhotných zdrojů jsou věnovány další kapitoly této koncepce (kap. 2.4. a 6.1.). Počet velkých a středních zdrojů, které využívají energie z obnovitelných zdrojů je 43, což je cca 6% z celkového počtu energetických zdrojů. Celkový podíl na spotřebě energie z těchto zdrojů pak činí 0,12%. V zastoupení použitých paliv převažuje dřevní hmota (štěpka, palivové dříví atd. - cca 87,5 %) a bioplyn získaný převážně z ČOV, zastoupený cca 12,5% (vztaženo k energii obsažené v palivu obnovitelných zdrojů využívaných v REZZO 1 a REZZO 2). Z druhotných zdrojů je zde pak v menší míře zastoupena kogenerační výroba tepla a elektrické energie. Souhrnně s individuálními zdroji je zde pak dále omezeně  využíván potenciál biomasy, sluneční, větrné, vodní a prostřednictvím tepelných čerpadel geotermální energie. Podrobnější analýza obnovitelných a druhotných zdrojů je uvedena v následující části dokumentu, kapitola 2.4. Obnovitelné a druhotné zdroje.

#### Potenciál energetických úspor

Tato problematika bude podrobně analyzována v samostatné části v další etapě projektu, v kapitole 6.2. „Analýza využitelnosti potenciálu energetických úspor“. Současná orientace úsporných opatření je směřována především do oblastí bytové sféry a občanské vybavenosti. Realizaci úsporných opatření u těchto spotřebitelských systémů nebyla v minulosti věnována až taková pozornost, prakticky byla spojována s plánovanými rekonstrukcemi objektů a provozoven. S vývojem energetické legislativy, růstem cen energií, státními podporami a v souvislosti s přípravou vstupu ČR do EU se situace v této oblasti začíná vyvíjet příznivěji. Navrhovaná opatření odpovídají návrhům prezentovaným v „Katalogu opatření pro snížení energetické náročnosti“[15], a týkají se převážně úspor tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

Významnými dokumenty obsahujícími cílové a normové hodnoty měrných spotřeb tepla a nároků kladených na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí i postupy výpočtu spotřeby tepla a tedy následně stanovení potenciálu úspor jsou :

- vyhláška 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách [16]

- ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov, mimo jiné stanovující požadavky na součinitele prostupu tepla v budovách, výměnu vzduchu, energetickou náročnost a stavební dokumentaci [17]

- Směrnice 2002/91/ES  o energetické náročnosti budov [18]

### Analýza vazeb na územní plánování

Zkušenosti zpracovatele získané  při analýzách územně plánovací dokumentace provedené v minulosti u obdobně zaměřených projektů v rámci přípravy dat pro energetickou statistiku ukazují poměrně značnou nepřipravenost územních plánů nižších územních celků z hlediska stávajících i budoucích způsobů nakládání s energií. Rozvojové záměry obcí jsou často nadsazené a nadsazený je tedy i odhad budoucí potřeby energií a paliv. To se týká především sféry bydlení a občanské vybavenosti, u které lze (na rozdíl od průmyslové výroby) bilanční vstupy poměrně přesně definovat. Stanovené bilanční potřeby energie rovněž nezahrnují využití potenciálu energetických úspor, obnovitelných a druhotných zdrojů. Důvodem je skutečnost, že většina územně plánovací dokumentace byla zpracována před rokem 2000, tj. před schválením současné energetické legislativy (zákon 458/2000 Sb. a zákon 406/2001 Sb.). Přehled o stavu urbanistických studií a rozpracované a schválené územně plánovací dokumentace obcí je uveden v následující tabulce.

Tab. 2.3.3. Procentní zastoupení doby pořízení územně plánovací dokumentace obcí KVK

| OKRES | Do roku 1995 | 1995 – 2000 | Po roce 2000 | Počet obcí s UPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |  |
| CHEB | 35,0 | 65,0 | 0,0 | 76,9 |
| KARLOVY VARY | 23,2 | 60,7 | 16,1 | 90,9 |
| SOKOLOV | 57,4 | 21,3 | 21,3 | 89,5 |

Zdroj: informace OkÚ Karlovy Vary, Cheb, Sokolov

Souhrnně ve vztahu k počtu obcí v kraji má ÚPD pořízenu nebo rozpracovánu cca 86 % obcí. Z celkového množství ÚPD bylo před rokem 1995 zpracováno cca 38 % dokumentů, do roku 2000 cca 48 % a po roce 2000 cca 13,3 %.

Odlišná situace je u dokumentů zahájených či aktualizovaných po roce 2000. Jedná se především o územně plánovací dokumentaci větších měst a vyšších územních celků. Tyto jsou poměrně obsáhle a fundovaně zpracovány a lze v nich zaznamenat prvky navazující na energetickou (potažmo ekologickou) legislativu, které se promítají do formulací vzájemných vazeb a návrhů řešeného území. Chybí však provázanost na „prováděcí“ uzemní dokumentaci nižších celků; v tomto případě se ale jedná spíše o záležitost související s vymezením prostoru pro časovou provázanost územních plánů, než o koncepční opomenutí.

Jedním z prostředků, jak pomoci praktické aplikaci a uplatnění nástrojů a prostředků energetické legislativy v územně plánovací dokumentaci, je uvážlivé a citlivé převzetí výstupů a závěrů analytické části energetické koncepce při provádění jejich aktualizace. Praktickým příkladem může být snaha managementu kraje o provázanost výstupů ze souběžně prováděné analytické části energetické koncepce, Koncepce snižování emisí a imisí a Územního plánu VÚC Karlovarského kraje.

Ve vztahu k územně plánovací dokumentaci je úkolem zpracovatele energetické koncepce definovat v rámci kraje případný rozvoj energetických systémů a potenciálních energetický zdrojů, včetně specifikace jejich nároků a požadavků na přípravu území. Z pohledu zpracovatele energetické koncepce se tedy jedná o stanovení nově vzniklých územních potřeb a nároků, technických a legislativních podmínek reálné existence budoucí obnovy a rozvoje energetických systémů a zdrojů. Z pohledu zpracovatele územně plánovací dokumentace pak o prvotní, v územní dokumentaci definované, zajištění výchozích a předpokladů podmínek budoucí obnovy a rozvoje energetických systémů a zdrojů. Odpovědně stanovit návrh na budoucí využití území z pohledu budoucího obnovy a rozvoje energetických systémů a zdrojů (jakožto součást územně plánovací dokumentace) lze teprve na základě provázání jednotlivých koncepčních dokumentů – ÚPD, ÚEK a Konceptu snižování emisí a imisí.

## Obnovitelné a druhotné zdroje

Tato kapitola analytické části územní energetické koncepce je věnována současné situaci a možnostem ve využití potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů energie, které připadají v úvahu na území Karlovarského kraje. Součástí hodnocení je i posouzení možností zajištění úplné nebo částečné energetické soběstačnosti tohoto území.

V rámci koncepce byly posuzovány následující obnovitelné a druhotné zdroje energie resp. technologie efektivně využívající tyto zdroje: biomasa, sluneční energie, větrná energie, vodní energie, bioplyn, geotermální energie, palivové články a dále spalování odpadů a kogenerace.

Alternativní zdroje energie jsou vyhodnoceny jak z hlediska dostupného  potenciálu energie tak podle ekonomických a ekologických přínosů jejich nasazení, výhledových tendencí a místních podmínek Karlovarského kraje - ekonomický potenciál. Potenciál obnovitelných zdrojů energie je řešen převážně v rámci jednotlivých obcí, v některých případech pak souhrnně za okresy. Důvodem je jednak nemožnost získání některých potřebných dat za obce u zainteresovaných subjektů a jednak nízké pokrytí území kraje těmito zdroji.

Potenciál obnovitelných a druhotných zdrojů v konečném vyjádření za jednotlivé obce.

- energie získané z biomasy, resp. nasazení energetických plodin na nevyužívané zemědělské půdě

- sluneční energie resp. využití fototermálních systémů u části rodinných a bytových domů

- využití větrné energie v lokalitách, kde lze dosáhnout optimálních provozních a ekonomických výsledků

- využití geotermální energie pomocí tepelných čerpadel

- energie získané ze spalování odpadů

Potenciál obnovitelných a druhotných zdrojů v konečném vyjádření souhrnně za okresy:

- vodní energie

- energie získaná z bioplynu

- kogenerační výroba elektrické a tepelné energie

### Přehled podkladových materiálů

Předkládaný souhrnný materiál je zpracován na základě místních šetření a rešerší velkého počtu podkladů a dokumentů, a které předkládají návrh nasazení obnovitelných a druhotných zdrojů na území České republiky. Z rozsáhlé edice dokumentů a produktů ze zdrojů MPO, České energetické agentury, SFŽP, osobních konzultací a  internetových rešerší (podrobněji viz příloha 3 - Seznam zdrojů informací), zde uvádíme jen základní výchozí dokumenty, které byly použity při analýze potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů.

Při řešení některých dílčích problémů bylo dále využito výstupů z „Katalogu opatření pro snížení vysoké energetické náročnosti národního hospodářství v České republice“ [15] (dále jen „Katalog opatření“), zpracovaného firmou SRCI CS s. r. o. Praha pro Ministerstvo životního prostředí ČR.

Dále byla pro řešení přínosů sluneční energie použita práce „Vyhodnocení podmínek začlenění aktivních solárních systémů do programu podpory oprav bytových domů“ [20], zpracované firmou Power Service s expertní účastí Ing. Peterky, Csc.

Při řešení využití potenciálu biomasy byly použity případové studie,,Možnosti náhrady pevných fosilních paliv v soustavách CZT biomasou v komunální sféře v české části Euroregionu Nisa“ [21], zpracované v rámci plnění ,,Katalogu opatření“.

Při hodnocení využití bioplynu bylo využito případové studie,,Vyhodnocení podmínek zavedení programu získávání a využívání bioplynu v České republice“ [22], která byla pro MŽP zpracována firmou Power Service v červnu 2000.

Výše uvedené podklady byly dále upraveny a aktualizovány na stávající úroveň roku 2002 ze zohledněním nejnovějších poznatků v řešené oblasti.

### Biomasa

V České republice je biomasa nejperspektivnějším obnovitelným zdrojem. Podíl biomasy na celkovém množství obnovitelných zdrojů v České republice činí cca 70 %. Její energetický potenciál je u nás - dle dosud provedených analýz a studií - dosti vysoký, do 15 let by mohla biomasa pokrýt až 12 % celkové potřeby energie ČR. Energetická využitelnost energie obsažené v biomase je srovnatelná se severočeským hnědým uhlím. Biomasu lze podle druhu využít buď pro spalování nebo ji biochemicky přeměnit (kvašením, esterifikací) na další ušlechtilá biopaliva, jako je bioplyn, bionafta nebo etanol.

V současnosti je u nás nejlépe dosažitelné pěstování energetických plodin (topoly, vrby, případně vytrvalé rostliny), které lze optimálně pěstovat na nevyužitých zemědělských půdách nebo na půdách devastovaných lidskou činností (skládky, výsypky, kontaminované půdy) a dále dřevní odpad vzniklý z těžební činnosti. Sklizená nebo zbytková biomasa je pro spalování upravována na různé typy biopaliva - štěpku, pelety, brikety, balíky, gestonbaly apod. V České republice se dá v následujících letech očekávat růst energetického využití fytomasy, jako biomasy cílevědomě pěstované pro energetické účely. V důsledku poptávky po zemědělských produktech lze předpokládat útlumový program asi na 0,5 mil. ha orné půdy. Tuto půdu je možné účelně využít např. k zakládání plantáží vytrvalých energetických rostlin pro přímé spalování nebo zplynování.

Z důvodů největšího potenciálu biomasy, oproti ostatním obnovitelným a druhotným zdrojům energie, je v této práci věnováno využívání potenciálu biomasy nejvíce prostoru. Hodnocení potenciálu biomasy bylo podrobně provedeno pro dvě základní skupiny:

- výpočet možnosti využívání energetických plodin, na zemědělské půdě, která není v současnosti využívána

- provedeno hodnocení množství a možnosti využívání dřevního odpadu po lesní těžbě

#### Energetické plodiny

Potenciálním, ale zatím ne příliš využívaným zdrojem biomasy pro energetické využití jsou plantáže tzv. energetických plodin. Optimálně lze tyto plodiny pěstovat na neobhospodařované zemědělské půdě, uvolněné z využívání pro potravinářské účely.

Jako vstupní podklad pro identifikaci neobhospodařované zemědělské půdy a následnou analýzu potenciálu biomasy byly použity aktuální výměry pozemků v rámci území Karlovarského kraje a dále průzkumy uskutečněné u aktivních zemědělských subjektů v kraji ve spolupráci s Zemědělskými agenturami v Chebu a Karlových Varech. Přehled bilance půdy a jednotlivých ploch v rámci kraje a jednotlivých okresů a výsledky dosud průzkumu jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tab. 2.4.1. Bilance půdy Karlovarského kraje v ha  - rok 2000

| Zemědělská půda |  |  |  |  |  |  | Nezemědělská půda |  |  |  |  | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orná půda | Zahrady | Ovocné sady | Trvalé travní porosty | Chmelnice | Vinice | Celkem | Lesní plochy | Vodní plochy | Zastavěné plochy a nádvoří | Ostatní plochy | Celkem | Celkem |
| 58 457 | 2 992 | 668 | 63 422 | 0 | 0 | 125 539 | 142 896 | 6 992 | 3 458 | 52 555 | 205 896 | 331 440 |

Zdroj : ČSÚ, T-MAPY, MZE, ÚPD

Tab. 2.4.2. Bilance půdy okresů Karlovarského kraje v ha  - rok 2000

| Okres | Zemědělská půda |  |  |  | Nezemědělská půda | Výměra zemědělské a lesní půdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Orná půda | Trvalé travní porosty | Zahrady | Celkem | Lesní půda | Celkem |
| Cheb | 25 052 | 17 929 | 964 | 44 002 | 37 132 | 81 134 |
| Karlovy Vary | 28 351 | 30 778 | 1 221 | 60 922 | 67 614 | 128 536 |
| Sokolov | 5 054 | 14 715 | 807 | 20 615 | 38 150 | 58 765 |

Zdroj : ČSÚ, T-MAPY, MZe, ÚPD

Tab. 2.4.3. Průzkum využití zemědělské půdy v Karlovarském kraji

| Neobhospodařovaná zemědělská půda |  | Nevyužívaná produkce slámy z obilovin a řepky |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ha | % | t.rok-1 | % |
| 1 326 | 2,7 | 20 074 | 40,9 |

Zdroj :  MZe a vlastní průzkum zpracovatele

V rámci průzkumu uskutečněného u aktivně působících zemědělských subjektů realizovaným za nezištné podpory poboček MZe v Karlovarském kraji bylo vyhodnoceno 122 subjektů. Dosavadní výsledky ukazují, že průměrné množství neobhospodařované půdy činí pouze cca 3 % z celkové výměry vlastníka – respondenta. U produkce slámy z obilovin a řepky je množství nevyužívané (zaorávané) podstatně vyšší, činí cca 41% z celkové produkce vlastníka. Největší potenciál této nevyužívané slámy byl zaznamenám v okrese Cheb.

Potenciál půdy pro pěstovaní biomasy je tedy u analyzovaných subjektů nízký a pro potenciál využití biomasy nepříznivý. Nicméně se jedná subjekty, pro které je zemědělská produkce obživou a nelze u nich proto očekávat výrazný podíl neobhospodařované půdy. Jiná je však situace u produkce slámy, kde se potvrdila existence značného potenciálu využití.

K podpoře potenciálu fytomasy rovněž přispívá skutečnost, že velké množství zemědělských subjektů již není zemědělsky aktivních (z předloženého seznamu cca 140 fyzických i právnických subjektů v okrese Karlovy Vary bylo osloveno pouze 26). Lze nicméně vyslovit reálný předpoklad  stávajícího potenciálu k pěstování energeticky využitelných rostlin a dřevin, uvedených v  následující tabulce.

Tab. 2.4.4. Energetické výtěžnosti sušiny vybraných druhů fytomasy

| Fytomasa | Spalné teplo | Výnosy suché hmoty | Energetický výnos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (MJ/kg) | (tun/ha) | (GJ/ha) |
| Topol černý | 18,5 | 15,0 | 278 |
| Řepka sláma | 17,5 | 4,7 | 82 |
| Šťovík energetický | 17,8 | 21,0 | 373 |

Údaje o výnosech a výhřevnostech jsou velice variabilní. Zasahuje sem mnoho různých vlivů - např. druh půdy, nadmořská výška, poloha pozemku, sklizňová vlhkost apod. Pro tuto práci bylo nutno provést ,,zprůměrování“ jednotlivých uváděných hodnot pro energetické plodiny. Pro výpočet energetického potenciálu biomasy byly použity hodnoty stanovené na základě konzultací s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Průhonicích:

- spalné teplo 14 až 21 GJ.t-1		– průměr 14,5 GJ/t

- výnos 2 až 37 t.ha-1			– průměr 7,5 t/ha

- energetický výnos 40 až 730 GJ.ha-1	– průměr 110 GJ/ha

Dle dostupných podkladů lze orientačně v Karlovarském kraji stanovit množství neobhospodařovaného zemědělského půdního fondu v rozsahu 27 625 až 42 693 ha (tj. cca 22 až 34 % z celkové výměry zemědělské půdy kraje). Pro tuto orientačně stanovenou plochu nevyužité zemědělské půdy  byl dále proveden základní výpočet výnosů hmoty energetické rostliny s průměrnými parametry. V níže uvedené tabulce je souhrnně uvedena využívaná a nevyužívaná plocha zemědělské půdy, dostupný a ekonomický (cca 36% využití) potenciál energetických plodin v členění jednotlivých okresů Karlovarského kraje.

Tab. 2.4.5 Potenciál energetického využití fytomasy v Karlovarském kraji

| Okres | Obhosp. orná půda | Neobhospodař. orná půda |  | Dostupný potenciál fytomasy |  |  |  | Ekonomický potenciál fytomasy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  | t.rok-1 |  | GJ.rok-1 |  | t.rok-1 |  | GJ.rok-1 |  |
| Cheb | 25 052 | 5 511 | 8 518 | 41 336 | 63 883 | 599 369 | 926 298 | 14 881 | 22 998 | 215 773 | 333 467 |
| Karlovy Vary | 28 351 | 6 327 | 9 639 | 46 779 | 72 295 | 678 298 | 1 048 278 | 16 840 | 26 026 | 244 187 | 377 380 |
| Sokolov | 5 054 | 1 112 | 1 718 | 8 339 | 12 888 | 120 917 | 186 872 | 3 002 | 4 640 | 43 530 | 67 274 |
| Celkem | 58 457 | 12 861 | 19 875 | 96 454 | 149 065 | 1 398 584 | 2 131 448 | 34 723 | 53 664 | 503 490 | 778 121 |

Dostupný potenciál fytomasy činí cca 5,52 až 8,54 %, ekonomický potenciál pak 1,99 až 3,07 % z celkové spotřeby energie v kraji (hodnoceno bez zdrojů Tisová a Vřesová). Tyto hodnoty je však nutno, vzhledem v současnosti známým výchozím předpokladům a podkladům, chápat jako orientační.

#### Dřevo a dřevní odpad

Při těžbě dřeva, probírkách a prořezávkách zůstává v lese určitá část biomasy nevyužita. Jedná se zejména o pařezy, kořeny, vršky stromů, větve a části nebo celé stromky z probírek a prořezávek. Dalším zdrojem dřevního odpadu je odpad vznikající při zpracování prvotním a druhotném zpracování dřeva.

Pro stanovení potenciálu dřevního odpadu bylo použito údajů ČSÚ a  výchozích podmínek uvedených v tabulce 2.4.6.

Tab. 2.4.6. Výchozí podmínky pro stanovení energetického využití dřevní hmoty

| Uváděné hodnoty | Jednotky | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Plocha lesních pozemků | 142 286 ha |  |
| Z toho dřevní odpad | 16% | Prořezávky, probírky, hmyzová těžba |
| palivové dřevo | 63% |  |
| ostatní využití | 21% |  |
| Dřevní odpad - hmotnost | 0,21 t/m3 | Dřevní štěpka – 30% obsah vody |
| Dřevní odpad – výhřevnost | 12 GJ/t | Dřevní štěpka – 30% obsah vody |
| Palivové dřevo – hmotnost | 0,40 t/m3 | Dřevní hmota – 20% obsah vody = provětrávání 1 rok |
| Palivové dřevo – výhřevnost | 14 GJ/t | Dřevní hmota – 20% obsah vody = provětrávání 1 rok |

Celkový dostupný resp. ekonomický (těžba palivového dříví cca 63%, těžba dřevního odpadu cca 16%) dosažitelný potenciál dřevní hmoty ve formě palivového dřeva a dřevního odpadu, uvádí následující tabulka.

Tab. 2.4.7. Celkový potenciál dřevní hmoty v Karlovarském kraji

| Územní jednotka | Lesy plocha | Těžba dřeva celkem | Těžba palivového dřeva | Těžba dřevního odpadu | Energie palivového dříví | Energie dřevního odpadu | Dostupný potenciál | Ekonomický potenciál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | m3.b.k.rok-1 |  |  | GJ.rok-1 |  |  |  |
| Karlovarský kraj | 142 896 | 500 623 | 315 392 | 80 100 | 1 776 198 | 201 851 | 1 968 049 | 1 708 726 |

Na základě výše uvedených rozborů byl odhadnut  ekonomický potenciál biomasy na území Karlovarského kraje, uvedený v následující tabulce.

Tab. 2.4.8. Ekonomický potenciál biomasy Karlovarského kraje

| Územní jednotka | Fytomasa GJ.rok-1 | Dřevo a dřevní odpad GJ.rok-1 | Biomasa celkem GJ.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Karlovarský kraj | 503 490 – 778 121 | 1 708 7264 | 2 212 217 – 2 486 848 |

Celkový ekonomický potenciál biomasy představuje množství 2 212 217 až 2 486 848 GJ tepelné energie za rok. Což činí 8,7  až 9,8 % z celkové potřeby tepelné energie Karlovarského kraje v roce 2000 (bez elektráren Tisová a Vřesová).

V závěru této kapitoly lze konstatovat, že takto stanovený ekonomický potenciál biomasy představuje jen zlomek dostupného potenciálu v Karlovarském kraji. Tento je víceméně závislý na volbě druhu plodiny (spalné teplo), úspěšnosti pěstování (výnos) a dalšího zpracování (sušení) použité, energeticky využitelné rostliny či dřeviny.

Dále lze v kraji zaznamenat existenci zbytkové produkce slámy z obilovin a řepky. Rovněž  významný energetický potenciál skýtají travní porosty. Podle dostupných podkladů je možné tímto způsobem teoreticky získat řádově desítky až stovky TJ za rok. Tento potenciál je však v ČR zatím technicky obtížně uchopitelný (jedná se o kompostování a následné využití bioplynu) a  nebyl tedy v tomto dokumentu analyzován.

### Sluneční energie

Při stanovení využitelného potenciálu sluneční energie v kraji bylo využito poměrně rozsáhlé množství odborné literatury a koncepčních prací. Jedná se zejména o výstupy a závěry z případových studií, které byly v minulosti vypracovány pro Ministerstvo životního prostředí [20, 23].

Kvantifikaci energetického potenciálu solárních zařízení lze v základním členění posuzovat z pohledu využití fototermálních systémů a fotovoltaických zařízení.

Analýza využití fotovoltaických zařízení (výroba elektrické energie ze sluneční energie) nebyla v  této analytické části  provedena. Důvodem je skutečnost, že při současné technologické úrovni a cenách nesnesou fotovoltaická zařízení srovnání s klasickými zdroji elektrické energie. Nasazení fotovoltaických systémů nelze tedy v blízké budoucnosti předpokládat pro jejich vysokou pořizovací cenu na straně jedné a nižšími přínosy na straně druhé. Jejich využití se v blízké budoucnosti bude omezovat především na demonstrační projekty nebo pro využití jako decentralizovaných zdrojů rekreačních objektů, telekomunikační zařízení apod. Energetický potenciál fotovoltaické energie a její využití je ve srovnání s potenciálem ostatních obnovitelných zdrojů zanedbatelný.

Následující text a provedené výpočty využití potenciálu sluneční energie se tedy týkají pouze fototermálních systémů - tj. systémů, které lze využít především pro ohřev TUV, případně pro vytápění. Při hodnocení potenciálu a ekonomických přínosů sluneční energie bylo využito nejnovějších informací Českého statistického úřadu o struktuře bytů, domů a obyvatelstva datované k roku 2001.

Zisky ze slunečního záření a jejich přeměna na využitelnou energii pro vytápění a ohřev TUV jsou závislé na typu použité technologie, typu solárního zařízení a kolektoru, jejich umístění, orientaci, způsobu provozu, ročním využití a místních klimatických podmínkách, respektujících zejména dosažitelnou intenzitu využití slunečního záření v zájmovém území (viz obr. 2.4.1). Nejčastěji jsou využívána zařízení s plochými kolektory doplněná bivalentním zdrojem energie.

Maximální hodnoty úhrnu slunečního záření v oblasti Karlovarského kraje dosahují hodnot  3 700 až  3 800 MJ.m-2.rok-1, průměrné roční hodnoty pak 3 200 až 3 500 MJ.m-2.rok-1. Normál doby trvání slunečního svitu za období 1961 až 1990 činí 1 420 hod.rok-1, průměr za období 1998 až 2001 pak 1 475 hod.rok-1. Ve srovnání s příznivějšími oblastmi  Čech, kde se  výše uvedené průměry pohybují od 3 600 do 3 800 MJ.m-2.rok-1 a cca 1 520 až  1 570 hod.rok-1, jsou podmínky využití sluneční energie v Karlovarském kraji mírně podprůměrné. Podrobnější údaje doby trvání slunečního svitu jsou rovněž uvedeny v kapitole 1.1.2. Klimatické poměry.

Solární zařízení jsou až na výjimky součástí budov, a proto je jejich rozšíření limitováno možnostmi jejich umístění na budovách resp. na střešních konstrukcích budov (teoreticky je sice možnost umístění kolektorů i mimo objekty, např. solární pole,  nicméně ve výpočtech s touto variantou neuvažujeme). Pro umístění kolektorů na střešních konstrukcích existuje mnoho omezení dané např. orientací a sklonem střechy, druhem střešní konstrukce nebo typem a umístěním budovy (kolektory nelze umisťovat na památkově chráněných či historických budovách). Dále, pokud budeme pro převažující způsob využití solárních zařízení uvažovat ohřev či předehřev teplé užitkové vody a nebude tedy využívána dlouhodobější akumulace, je jejich rozšíření limitováno omezenou poptávkou po TUV v letních měsících, kdy je však paradoxně dosahováno největších zisků ze slunečního záření. Nicméně i přes všechny výše zmíněné závěry a zjednodušující předpoklady je výpočet dostupného potenciálu značně problematickou záležitostí.

Základní vstupní veličinou je počet rodinných a bytových domů v obci. Od celkového počtu objektů byly odečteny objekty klasifikované jako nevhodné pro umístění solárního systému. Jde o objekty trvale nevyužívané, objekty s přerušovaným využitím apod. u nichž by instalace solárního systému neměla požadované ekonomické a ekologické přínosy. Získaný počet vhodných objektů rozdělených na rodinné a bytové domy byl dále upraven korekčním koeficientem počtu instalací (viz tab. 2.4.9.) ,který zohledňují skutečné možnosti nasazení solárních systémů u objektů. Výše těchto koeficientů byla určena na základě odborných konzultací, odborné literatury a zohledňuje charakter území a zkušenosti při řešení předchozích prací. Dále je nutno zohlednit reálnou poptávku a možnou využitelnost solárních systémů.

Tab. 2.4.9. Korekční koeficient ekonomického využití solárních zařízení

| - Rodinné domy | - 15 % z trvale obydlených objektů |
| --- | --- |
| - Bytové domy | - 10 % z trvale obydlených objektů |

Při zohlednění výše uvedených podmínek byl na území Karlovarského kraje zjištěn  potenciál bytového a domovního fondu uvedený v následující tabulce.

Tab. 2.4.10. Domovní a bytový fond Karlovarského kraje

| Okres | Domy | Trvale obydlené domy |  | Byty | Trvale obydlené byty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | RD | BD | celkem | celkem |
| Cheb | 12 503 | 7 726 | 3 276 | 35 851 | 33 135 |
| Karlovy Vary | 17 336 | 10 232 | 4 566 | 51 225 | 46 483 |
| Sokolov | 10 972 | 7 111 | 2 721 | 38 023 | 35 554 |
| Celkem | 40 811 | 25 069 | 10 563 | 125 099 | 115 532 |

Zdroj: ČSÚ

Legenda

RD – rodinné domy

BD – bytové domy

Pro určení energetických přínosů fototermálních solárních systémů bylo nutné definovat standardní solární systém vztažený na průměrný rodinný dům a průměrný byt v bytovém domě. Definice referenčního solární systému je následující.

- Pro byt v rodinném domě tvoří solární systém tři kolektory, každý s činnou plochou 1,5 m2. Celková činná plocha solárního systému pro přípravu TUV pro průměrný rodinný dům je tedy 4,5 m2, energetický zisk cca 1000 kWh.rok-1 na 1,75 m2 činné plochy slunečního kolektoru.

- Pro byt v bytovém domě byl určen fototermální systém tvořený dvěma kolektory o celkové činné ploše 3 m2. U průměrného (standardního) bytu v bytových domech je celková cena zařízení odvozena z limitní hodnoty nákladů vztažených na 5-ti patrový bytový dům.

- Celkový roční energetický a ekonomický přínos solárního systému byl stanoven v porovnání s konvenčním způsobem přípravy TUV - ohřevem elektrickou energií. Pro RD je možné uvažovat s ročním přínosem 2 400 kWh, pro byt v BD pak s přínosem 1 600 kWh.

Tab. 2.4.11. Ekonomický potenciál sluneční energie na území Karlovarského kraje

| Okres | Objekty korigované |  | Celková výroba tepelné energie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RD | BD | RD | BD | CELKEM | RD | BD | CELKEM |
|  | Počet |  | MWh.rok-1 |  |  | GJ rok-1 |  |  |
| Cheb | 1 159 | 328 | 2 781 | 524 | 3 305 | 10 013 | 1 887 | 11 900 |
| Karlovy Vary | 1 535 | 457 | 3 684 | 731 | 4 415 | 13 261 | 2 630 | 15 891 |
| Sokolov | 1 067 | 272 | 2 560 | 435 | 2 995 | 9 216 | 1 567 | 10 783 |
| Celkem | 3 760 | 1 056 | 9 025 | 1 690 | 10 715 | 32 489 | 6 084 | 38 574 |

Ekonomický potenciál sluneční energie má hodnotu 38 574 GJ.rok-1, což představuje 0,15 % z celkové potřeby energie (bez elektráren Tisová a Vřesová) resp. 0,97 % potřebné energie pro výrobu tepla a přípravu teplé užitkové vody  v BD a RD Karlovarského  kraje.

### Větrná energie

Území České republiky nemá ve srovnání s přímořskými zeměmi příliš příznivé podmínky pro využití energie větru. Oblasti s možným využitím energie větru ve velkých větrných elektrárnách se omezují prakticky pouze na vrcholové a hřebenové partie hor v nadmořských výškách nad 600 m. Ve vnitrozemí je možnost využití větrné energie velmi malá nebo téměř žádná. Průměrná rychlost větru ve výšce 10 m nad terénem se ve většině oblastí České republiky s nadmořskou výškou do 650 m. m. pohybuje kolem 2,5 m.s-1 (viz obr. 2.4.2.).

Většina lokalit vhodných pro instalaci větrných elektráren tedy leží až na výjimky v nadmořské výšce od 600 do 900 metrů. V nižších nadmořských výškách a v zákrytu hraničního pásu hor není většinou intenzita větrného proudění dostatečná pro efektivní využití větrné energie u jednotek větších výkonů. Lokality s vyšší nadmořskou výškou mají často velmi výhodné větrné podmínky, je však nutné posoudit vliv klimatických podmínek na provoz potenciálních větrných elektráren. Je pravděpodobné, že provoz větrných elektráren může být negativně ovlivněn klimatickými podmínkami (tvorba námraz na listech rotorů, vysoké náklady na provoz v zimním období atd.).

Při hodnocení potenciálu větrné energie na území Karlovarského kraje bylo využito především výstupů ze ,,Studie energetické efektivnosti pro Českou republiku“ [10] zpracovanou pro Světovou banku, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobnější výklad a analýza potenciálu větrné energie v Karlovarském kraji je dále uvedena v Energetickém projektu regionu Karlovarsko [24].

Jak jsme se již zmínili, v podmínkách ČR je využití energie větru ekonomické od průměrné rychlosti větru 5 m.s-1a výše v ose rotoru uvažované větrné elektrárny. Při průměrné rychlosti větru nad 6 m.s-1 jsou pak dosahovány poměrně příznivé ekonomické ukazatele. Pro stanovení teoretického potenciálu větrné energie v Karlovarském  kraji byla uvažována všechna území, kde průměrná roční rychlost větru dosahuje či překračuje hodnotu 5 m.s-1.

Na základě tohoto použitého výběrového kritéria se využití větrné energie na území Karlovarského kraje soustředí pouze do okresu Karlovy Vary resp. do hřebenových oblastí Krušných  a Doupovských hor (k.ú. obcí Boží Dar, Potůčky a Hradiště).

Při výstavbě větrných elektráren musí být dále respektovány požadavky územní ochrany přírody, zejména nelze předpokládat výstavbu větrných elektráren na území chráněných krajinných oblastí a národních parků.

Plochy nevhodné pro instalaci větrných elektráren

- Území CHKO a NP i maloplošných zvláště chráněných území

- Plochy zastavěné

- Vodní plochy

- Plochy zemědělsky využívané

- Plochy lesních porostů

- Lokality, kde objekt větrné elektrárny může působit rušivě

Při výpočtu potenciálu bylo využíváno databáze jednotlivých ploch v rozdělení na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, sady, louky, pastviny, lesy, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy. Z těchto ploch lze reálně výstavbu větrné elektrárny uskutečnit pouze na plochách luk, pastvin a tzv. ostatních plochách.

Výhody využití větrných elektráren

- větrná energie je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie

- při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám

- při výrobě nejsou produkovány žádné škodlivé emise

- přebytky vyrobené elektrické energie může výrobce prodávat do veřejné rozvodné sítě

Nevýhody využití větrných elektráren

- poměrně vysoká hlučnost

- legislativní překážky v návaznosti na ochranu životního prostředí

- nestabilní zdroj

- poměrně časově a finančně náročná předrealizační fáze

- poměrně vysoké investiční náklady

- ve vyšších nadmořských výškách a obtížně dostupných lokalitách poměrně náročná údržba a zabezpečení provozu

- návratnost vložených finančních prostředků je závislá na využití vyrobené elektrické energie

Ze ,,Studie energetické efektivnosti pro Českou republiku“ [10] byla převzata průměrná hustota rozmístění větrných elektráren v závislosti na průměrné rychlosti větru. Pro stanovení teoretického potenciálu větrných elektráren v oblasti s rychlostí větru 5 m.s-1 a větší byla použita maximální hustota větrných elektráren 5,67 na 1 km2.

Plnému využití energie větru brání vedle výše uvedených limitů také další požadavky související s ochranou životního prostředí a vypořádání majetkových vztahů. Jedná se především o omezení větrné energetiky v blízkosti měst a sídel z důvodů hlučnosti a estetického působení. Dalšími překážkami jsou technická omezení – např. dostupnost využitelných lokalit (příjezdové komunikace), získání stavebního povolení, možnost připojení k distribuční soustavě elektrické energie apod. Podrobné zhodnocení těchto dalších omezení a jejich přesná kvantifikace by vyžadovaly velmi podrobnou analýzu nad rámec řešeného projektu. Pro účely této koncepce byl použit korekční koeficient využití potenciálu území ve výši 12 % z celkové, v kraji identifikované rozlohy území s výskytem větru o rychlosti 5 m.s-1a výše. Hodnota korekčního koeficientu, převzatá z Ústavu fyziky atmosféry, byla stanovena na základě empirických předpokladů a analýzy možností umístění větrných elektráren do vhodných lokalit České republiky, a to na úrovni cca 10 až 12 % území.

Pro určení dostupného potenciálu větrné energie na území Karlovarského kraje byla využita modelová větrná elektrárna o elektrickém výkonu 600 kWe, dále byl proveden orientační přepočet na výkon 1000 kWe. Udávanou roční hodnotu výroby elektrické energie výrobcem, viz tabulka 2.4.12., je nutno dle zkušeností z provozu větrných elektráren v České republice dále korigovat o prostoje elektrárny způsobené poruchami, výpadky sítě a údržbou (5 %), ztrátami ve vedení k trafostanicím a v trafostanicích (5 %) a dále vzájemným ovlivněním větrných turbín ve farmách. Vzhledem k tomu, že údaje uváděné výrobci se obvykle nacházejí na horní hranici možné výroby a vzhledem ke skutečnému využití již provozovaných větrných elektráren v ČR použil zpracovatel pro stanovení energetického potenciálu ještě další korekce. Celková korekce údajů výroby elektrické energie udávené výrobci větrných turbin tedy činí po těchto úvahách 25 %.

Tab. 2.4.12. Průměrná roční výroba a využití větrné elektrárny P=600 kW

| Pásmo rychlosti větru | 5 až 5,9 m/s | 6 a více m/s |
| --- | --- | --- |
| Střední rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí | 5,5 | 6,5 |
| Střední rychlost větru ve výšce 45 m nad zemí | 7,6 | 9,0 |
| Roční výroba elektřiny po dle údajů výrobce v MWh/rok | 1 870 | 2 319 |
| Roční výroba elektřiny – korigovaná v MWh/rok | 1 403 | 1 739 |
| Roční využití instalovaného výkonu v % | 26,7 | 33,1 |

Pozn.: Větrná elektrárna 600 kW, průměr rotoru 42 m, výška stožáru 45 m

Pro srovnání je dále uvedena tabulka průměrné roční výroby elektrické energie z malé větrné elektrárny s výkony do 1 kW.

Tab. 2.4.13. Průměrná roční výroba malé větrné elektrárny

| Průměr rotoru | Výkon při 10m/s | Očekávaný přínos(kWh/rok) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m) | W | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s |
| 1,5 | 150 | 274 | 476 | 576 | 710 | 820 |
| 1,7 | 250 | 305 | 527 | 747 | 944 | 1 107 |
| 2,2 | 500 | 581 | 977 | 1 421 | 1 854 | 2 240 |
| 2,4 | 700 | 670 | 1 420 | 2 290 | 3 110 | 3 800 |
| 3,0 | 900 | 1 430 | 2 048 | 2 597 | 3 040 | 3 387 |

Potenciál větrné energie na území Karlovarského kraje v členění na technicky  dostupný, tj. bez zahrnutí korekčních činitelů využití území, a ekonomický je uveden v následující tabulce.

Tab. 2.4.14. Potenciál větrné energie na území Karlovarského kraje

| Územní jednotka | Plocha k výstavbě VE |  | Dostupný potenciál |  |  | Ekonomický potenciál |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem | Korigovaná | Počet VE | Instalovaný výkon | Vyrobená energie | Počet VE | Instalovaný výkon | Vyrobená energie |
|  | km2 | km2 | ks | MW | GJ.rok-1 | ks | MW | GJ.rok-1 |
| Karlovarský kraj | 370 | 17 | 98 | 56 | 657 773 | 73 | 44 | 370 129 |

Ekonomický potenciál větrné energie na území Karlovarského kraje  činí 44 MWe což představuje výrobu  370 129 GJ resp. 102 813 MWh elektrické energie za rok. Toto množství představuje 8,78 % z celkové potřeby elektrické energie Karlovarského kraje. Při navýšení výkonu modelové elektrárny z 600 kWe na 1000 kWe při nezměněné hustotě počtu větrných elektráren na km2 lze výrobou elektrické energie z VEE pokrýt až 18,14 % celkové roční potřeby elektrické energie v Karlovarském kraji (hodnoceno bez elektráren Tisová a Vřesová).

Pozn. V současné době je připravován návrh na vyhlášení CHKO Střední Poohří. V případě jejího vyhlášení bude nutné stanovený potenciál větrné energie na území Karlovarského kraje dále snížit. To se týká také připravovaného rozšíření CHKO Slavkovský les (zde se ovšem jedná o korekce mnohem menšího rozsahu).

2.4.1.

2.4.2.

### Vodní energie

Energie získávaná z vodních toků není v bilanci naší energetiky zdaleka rozhodující, ani příliš výrazná, zůstává však velmi cenným obnovitelným zdrojem. Vodní elektrárny se na celkovém instalovaném výkonu v republice podílejí zhruba 17 % a na výrobě necelými 4 %. Technicky využitelný potenciál našich toků je cca 3 380 GWh.rok-1. Z toho v malých vodních elektrárnách je využitelné cca 1 570 GWh.rok-1. Dnes využitý potenciál v MVE činí zhruba 30 %, tj. cca 500 GWh/rok V současné době se v ČR provozuje asi 550 malých vodních elektráren (v roce 1930 to bylo 10 514 ). Přibližně dvě třetiny z nich mají výkon do 100 kW.

Stávající i budoucí využití energetického potenciálu vodní energie v kraji je soustředěno převážně na území spadající do povodí řeky Ohře. Vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad  100 kW  lze najít na  tocích Ohře, Rolavě, Bystřici, Odravě, Černé, Teplé, Stoce a Libockém potoku, malé vodní elektrárny pak na řadě menší toků např. Stříbrný, Tatrovický, Lipocký a Lomnický potok. Jejich celkový počet je 55 (instalovaný výkon 4 849,3 kW), z toho ve vlastnictví Povodí Ohře 8 s celkovým instalovaným výkonem  1 883 KW, ostatní jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Ve srovnání s jiným kraji či lokalitami v ČR lze využití potenciálu vodní energie v Karlovarském kraji vyhodnotit jako mírně nadprůměrné. Přehled vodních toků s instalací vodních elektráren, včetně instalovaného výkonu, říčního kilometru, počtu a typu turbíny byl poskytnut Povodím Ohře potažmo OkÚ v Karlových Varech a Sokolově. Grafická a databázová interpretace umístění stávajících MVE do prostředí je GIS jakožto identifikace jejich využití je prezentována v souhrnném mapovém zpracování obnovitelných a druhotných zdrojů.

Samotné vyhodnocení budoucího využití hydroenergetického potenciálu v Karlovarském kraji se dle názoru zpracovatele soustředí na identifikaci lokalit, kde již v minulosti byla  zařízení využívající vodní energii instalována (mimo vodní elektrárny i mlýny, pily). Identifikace nových lokalit je dle názoru zpracovatele velmi obtížně realizovatelná a bez znalosti hydroenergetického potenciálu toků přesahuje rámec této koncepce. Důvodem je jednak množství nutných podkladových dat a různorodost jejich zdrojů, a především - vzhledem k geomorfologické členitosti řešeného území - problematické topografické, hydrologické, morfologické a geologické poměry kraje (resp. proměnlivost veličin nezbytných pro určení výkonu zdroje - průtok a převýšení).

Kompletně vyhodnotit možnosti využití vodní energie pro celé toto území v dostatečné podrobnosti je proto spíše úkolem pro samostatnou studii ve spolupráci s kompetentními institucemi, tj. především s Povodím Ohře a ČHMÚ.

##### Identifikace vhodných lokalit na území Karlovarského kraje pro využití vodní energie

Vhodné lokality se nacházejí převážně v severních částech území – v horských oblastech. V minulosti byla vodní energie na území dnešního Karlovarského kraje využívána ve velké míře. Bylo zde velké množství malých vodních elektráren, které sloužily většinou pro krytí místní potřeby elektrické energie,  pro zařízení mlýnů, hamrů a  pil.

Původní menší vodní elektrárny byly budovány z velké části na horních úsecích toků. Využití těchto lokalit však může být dnes omezeno z důvodu poškozených lesních pozemků. Poškozený lesní ekosystém není schopen v dostatečné míře absorbovat a zadržet vodu spadlou ve formě srážek. Nezachycená voda odtéká z odvodňovaného území rychleji a v sušším období již nejsou průtoky dostatečné. Výsledkem je nevyrovnaný průtok, který negativně omezuje možnost využití malých vodních elektráren.

Pro identifikaci lokalit budoucího využití potenciálu malých vodních elektráren v Karlovarském kraji  byly v počáteční fázi koncepce využity podklady z Energetického projektu regionu Karlovarska. Celkový instalovaný výkon oceněný v cca 17 lokalitách, řešených v tomto projektu, dosahuje hodnoty 12,55 MW. Jelikož se však jedná pouze o část využitelného potenciálu v Karlovarském kraji, který bude v průběhu další analýzy doplněn o další lokality v okrese Cheb a Sokolov, není tato dílčí hodnota dále zpracovatelem komentována. Následující přehled uvádí výhody a nevýhody využití  vodních elektráren a příklady jejich využití v závislosti na velikosti instalovaného výkonu.

Výhody využití vodních elektráren

- vodní energie je nevyčerpatelným obnovitelným zdrojem energie

- při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám

- při výrobě nejsou produkovány žádné škodlivé emise (SO2, CO2, NOx, tuhé látky)

- přebytky vyrobené elektrické energie může výrobce prodávat do veřejné rozvodné sítě na základě smluvního vztahu s distribuční společností (majitelem rozvodné sítě elektřiny) a tím může výrazně ovlivnit návratnost vložených finančních prostředků

Nevýhody využití vodních elektráren

- časově a finančně poměrně náročná předrealizační fáze

- návratnost vložených finančních prostředků je závislá na využití vyrobené elektrické energie

- poměrně složitá obsluha a údržba zařízení

- při stavbě nového vodního díla je nutné vynaložit poměrně vysoké investiční náklady

Tab. 2.4.15. Příklady využíti MVE dle výkonových rozsahů

| Výkon MVE (kW) | Možnosti připojení odběratelů |
| --- | --- |
| 2,5 | Osvětlení pro 15 bytových jednotek |
| 5 | Čerpání při závlahách nebo provoz moderní domácnosti bez elektrického vytápění |
| 10 | Vytápění 7 místností v mírných klimatických podmínkách |
| 30 | Provoz moderního elektrizovaného obydlí |
| 50 | Osvětlení a provoz malého podniku |
| 500 | Osvětlení pro venkovskou obec s 200 obydlími, nebo provoz 100 elektrizovaných domácností |
| 1 000 | Provoz většího průmyslového podniku |
| do 10 000 | Zajištění energie pro místní síť malého sídliště |

2.4.3.

### Bioplyn

Potenciál energie bioplynu na území Karlovarského kraje byl vyhodnocen ve studii pro MŽP z roku 2000 [22], kde byl komplexně zhodnocen potenciál bioplynu na území ČR. Výskyt celkového množství bioplynu byl řešen pro oblast živočišné výroby, dřevního odpadu, biomasy, skládek odpadů, odpadů z čistíren odpadních vod a dále pro oblasti průmyslu, kde vznikají odpady z různých průmyslových činností. Potenciál bioplynu byl zjištěn se značnou přesností, analyzovány byly územní data v členění na obce a podle zdrojů vzniku bioplynu. Totéž však nelze konstatovat u odpadů z průmyslové činnosti, kde se zpracovateli nepodařilo zajistit data v obdobné kvalitě jako v oblasti komunálního odpadu. V následujících tabulkách je proveden výčet zdrojů a potenciálu energie obsažené v bioplynu.

Tab. 2.4.16. Dostupný potenciál produkce bioplynu z exkrementů zvířat na území KVK

| Okres | Počet chovaných zvířat v ks |  |  | Produkce bioplynu v m3.rok-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skot | Prasata | Drůbež | Skot | Prasata | Drůbež |
| Cheb | 10 220 | 27 920 | 211 642 | 4 088 000 | 1 954 400 | 952 389 |
| Karlovy Vary | 16 518 | 20 386 | 134 707 | 6 607 200 | 1 427 020 | 606 182 |
| Sokolov | 3 539 | 2 164 | 126 810 | 1 415 600 | 151 480 | 570 645 |
| Celkem | 30 277 | 50 470 | 473 157 | 12 110 800 | 3 532 900 | 2 129 216 |

Zdroj: ČSÚ, PRK Karlovarského kraje

Tab.2.4.17. Dostupný potenciál energie získané z exkrementů zvířat na území KVK

| Okres | Energetická hodnota bioplynu v GJ/rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skot | Prasata | Drůbež | Celkem |
| Cheb | 185 595 | 88 730 | 43 238 | 317 563 |
| Karlovy Vary | 299 967 | 64 787 | 27 521 | 392 274 |
| Sokolov | 64 268 | 6 877 | 25 907 | 97 053 |
| Celkem | 549 830 | 160 394 | 96 666 | 806 890 |

Tab. 2.4.18. Potenciál energie ze skládek odpadů na území Karlovarského kraje

| Okres | Kapacita skládky |  | Produkce bioplynu |  | Produkce energie z bioplynu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektovaná | Využívaná | Dostupný potenciál | Ekonomický potenciál | Dostupný potenciál | Ekonomický potenciál |
|  | tun |  | m3 |  | GJ |  |
| Cheb | 140 700 | 42 000 | 3 095 400 | 924 000 | 140 531 | 41 950 |
| Karlovy Vary | 414 402 | 85 500 | 9 116 837 | 1 881 000 | 413 904 | 85 397 |
| Sokolov | 1 012 002 | 281 280 | 22 264 051 | 6 188 160 | 1 010 788 | 280 942 |
| Celkem | 1 567 104 | 408 780 | 34 476 288 | 8 993 160 | 1 565 223 | 408 289 |

Zdroj: OkÚ Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

Tab. 2.4.19. Potenciál energie z ČOV na území Karlovarského kraje

| Okres | Množství čištěné odpadní vody v 1000 m3 .rok-1 |  | Produkce bioplynu v 1000 m3.rok-1 |  | Produkce energie z bioplynu GJ.rok-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | korigovaná | Dostupný potenciál | Ekonomický potenciál | Dostupný potenciál | Ekonomický potenciál |
| Celkem | 20 779 | 7 480 | 1 725 | 621 | 78 299 | 28 188 |

Zdroj: ČSÚ, OkÚ Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

Po vyhodnocení ekonomického potenciálu bioplynu bylo přistoupeno k hodnocení efektivnosti použití různých systémů zpracování a využití energie z jednotlivých zdrojů bioplynu. Dále bylo přihlédnuto k nejnovějším poznatkům, které vycházejí jak z realizovaných světových projektů, tak z výzkumných programů realizovaných v České republice.

Tab. 2.4.20. Ekonomický potenciál energie bioplynu na území Karlovarského kraje

| Okres | EXKREMENTY | SKLÁDKY | ČOV | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ.rok-1 |  |  |  |
| Celkem | 806 890 | 195 043 | 28 188 | 1 030 121 |

Celkový ekonomický potenciál bioplynu na území Karlovarského kraje činí 1 030 121 GJ energie za rok. Toto množství představuje 4,1 % z celkové potřeby energie Karlovarského kraje (hodnoceno bez zdrojů Tisová a Vřesová).

#### Geotermální teplo a teplo vnějšího prostředí

Geotermální energie je produktem pochodů v zemské kůře. Je vázána na teplo suchých hornin nebo na geotermální vody, a to na teplotní úrovni, která je využitelná k přímé spotřebě.

Geotermální vody jsou přírodní podzemní vody, které se nacházejí v zemských dutinách a zemských zvodnělých vrstvách. Jsou zahřáté zemským teplem natolik, že jejich teplota po výstupu na zemský povrch je vyšší než průměrná roční teplota vzduchu v dané lokalitě. Pro přímé energetické využití jsou vhodné vody podle klasifikace z kategorie nízkoteplotních třídy A) 30-70°C a třídy B) 70-100°C. Voda se ve většině případů získává hlubinnými vrty. Část geotermálních vod je klasifikována jako vody lázeňské. Jsou podrobeny zvláštnímu režimu využití, jejich čerpání pouze pro energetické využití není přípustné.

Teplo suchých hornin se využívá buď pomocí trubkových kolektorů osazených do suchých vrtů nebo pomocí injektáže povrchové vody a jejího zpětného čerpání systémem dvou a více vrtů

Hodnocení potenciálu geotermální energie (tepelného toku pod povrchem země) v Karlovarském kraji vychází ze závěrů Energetického projektu regionu Karlovarsko [24]. Lze konstatovat, že pro využití geotermální energie má Karlovarský  kraj  nejpříznivější podmínky z ČR. Nejteplejším úsekem je oblast mezi Doupovskými vrchy a Karlovými Vary a v centrální části sokolovské pánve v okolí Jehličné.

Je zde tedy velmi perspektivní možné využití tepla suchých hornin resp. nízkopotenciálního tepla jako zdroje energie pro systémy tepelných čerpadel (TČ). Tepelná čerpadla představují možnost úspor energie pro vytápění a přípravu TUV.

Z nízkopotenciálních tepelných zdrojů se u TČ využívá především okolní vzduch, povrchová nebo spodní voda a geotermální teplo země. V této práci je proveden výpočet potenciálu nízkopotenciálního tepla v Karlovarském kraji při jeho využití tepelnými čerpadly. Pro určení počtu instalací byla použita data Českého statistického úřadu z roku 2001 o struktuře objektů v členění dle jednotlivých obcí.

Pro stanovení dostupného potenciálu TČ byl teoretický potenciál redukován o objekty nevhodné k jejich instalaci. Při určování dostupného potenciálu TČ bylo zpracovány statistické poklady o stavu, struktuře a způsobu využití objektů po jednotlivých obcích. Od celkového počtu objektů byly odečteny objekty klasifikované jako nevhodné pro instalaci TČ. Jde o objekty trvale nevyužívané, objekty s přerušovaným využitím, objekty s menším počtem obyvatel než dvě osoby a další typy objektů u kterých by instalace TČ neměla požadované ekonomické a ekologické přínosy.

Dále byly použity korekční koeficienty počtu instalací (viz tab. 2.4.21.). Pro obce, které jsou plynofikovány a kde je zemní plyn používán ve většině objektů, je předpokládáno nižší využití tepelného čerpadla pro vytápění. Dále je předpokládáno nižší využití TČ pro vytápění bytových domů než pro vytápění rodinného domu (RD). U bytových domů je nutné dále zohlednit vlastníka objektu (soukromé, státní popř. družstevní). Dostupný potenciál je pak určen jako podíl z potenciálu teoretického.

Tab. 2.4.21. Korekční koeficienty počtu instalací tepelných čerpadel

| Rodinné domy - obce neplynofikované | 10 % |
| --- | --- |
| Bytové domy - obce neplynofikované | 6 % |
| Rodinné domy - obce plynofikované | 5 % |
| Bytové domy - obce plynofikované | 3 % |

Tab. 2.4.22. Výběr vhodných objektů pro instalaci tepelných čerpadel v Karlovarském kraji

| Okres | Objekty | Z toho trvale bydlené objekty |  | Objekty pro instalaci TČ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CELKEM | RD | BD | RD | BD |
| Cheb | 12 503 | 7 726 | 3 276 | 1 159 | 328 |
| Karlovy Vary | 17 336 | 10 232 | 4 556 | 1 535 | 457 |
| Sokolov | 10 972 | 7 111 | 2 721 | 1 067 | 272 |
| Celkem | 40 811 | 25 069 | 10 563 | 3 760 | 1 056 |

Zdroj: ČSÚ a vlastní průzkum zpracovatele

O tom jaké úspory přinese použití tepelného čerpadla, rozhoduje dále řada podmínek, které instalaci či provoz čerpadla provázejí. Jedná se zejména o :

- klimatické poměry definované průměrnou venkovní teplotou v otopné sezóně a počet topných dní

- tepelnou ztrátu objektu

- velikost a druh teplosměnné plochy (čímž je určena závislost teploty topné vody a kondenzační teploty tepelného čerpadla na teplotě venkovního vzduchu)

- druh a teplotu nízkopotenciálního zdroje tepla pro TČ (čímž je dána vypařovací teplota TČ)

- topný výkon TČ, který závisí na typu a provozních podmínkách

- vyřešení otázky akumulace (např. přídavným vodním zásobníkem)

Takto stanovený potenciál je ovšem průměrnou hodnotou, která nevypovídá o konkrétních lokálních podmínkách. Pro zjednodušení výpočtu potenciálu (resp. úspory energie, kterou přinese instalace tepelných čerpadel) byly definovány následující vstupní veličiny.

Tab. 2.4.23. Výběr vhodných objektů pro instalaci tep. čerpadel v Karlovarském kraji

| Instalovaný výkon klasického tepelného zdroje u rodinného domu | 12,5 kW |
| --- | --- |
| Instalovaný výkon klasického tepelného zdroje u bytu v bytovém domě | 7 kW |
| Elektrický příkon tepelného čerpadla u rodinného domu | 3,5 kW |
| Elektrický příkon u bytu v bytovém domě | 2,5 kW |

Běžná tepelná čerpadla dodají až tří až čtyřnásobně více tepla než spotřebují elektrické energie. Pokud by mělo být tepelné čerpadlo jediným zdrojem tepla, bylo by velice nákladné. Proto se využívá v kombinaci s jiným zdrojem tepla např. s elektrokotlem, tj. v bivalentním zapojení. Pro výpočet bylo dále využito parametrů, uváděných v literatuře, pro TČ na současném trhu. Níže uváděné průměrné hodnoty jsou převzaty z ,,Katalogu energeticky úsporných opatření pro modernizaci rodinných domků“ České energetické agentury.

Tab. 2.4.24. Průměrné parametry tepelných čerpadel

| Topný faktor | % | 2,5 |
| --- | --- | --- |
| Teplo dodané TČ | % | 94,1 |
| Teplo dodané bivalentním zdrojem | % | 5,9 |
| Spotřeba energie na pohon TČ | % | 37,1 |
| Úspora energie | % | 57,0 |

Tab. 2.4.25. Ekonomický potenciál využití tepelných čerpadel v Karlovarském kraji

| Okres | RD s tepelnými čerpadly |  |  | BD s tepelnými čerpadly |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet instalací | Instalovaný výkon | Dodaná energie | Počet instalací | Instalovaný výkon | Dodaná energie | Dodaná energie |
| Cheb | 1 159 | 14 486 | 75 239 | 328 | 2 293 | 13 104 | 88 443 |
| Karlovy Vary | 1 535 | 19 185 | 99 762 | 457 | 3 196 | 18 264 | 118 026 |
| Sokolov | 1 067 | 13 333 | 69 332 | 272 | 1 905 | 10 884 | 80 216 |
| Celkem | 3 760 | 47 004 | 244 423 | 1 056 | 7 394 | 42 252 | 286 675 |

Průměrná současná cena tepelného čerpadla pro výše definované podmínky je cca 300 tis. Kč pro průměrný rodinný dům a cca 150 tis. Kč pro 1 byt v bytovém domě. V místech, kde je k dispozici elektrická energie z kogenerace, větrných elektráren či jiného obnovitelného zdroje je možné pro provoz tepelných čerpadel používat právě tuto elektřinu.

Celkový počet předpokládaných instalací tepelných čerpadel je 3 760 pro RD a 1 056 pro BD. Při tomto rozsahu instalace je možné dosáhnout úspory elektrické energie (v porovnání s elektrickým vytápěním) ve výši 286 675 GJ.rok-1, což činí 6,8 % celkových potřeb elektrické energie Karlovarského kraje (bez elektráren Tisová a Vřesová).

### Palivové články

Palivové články patří mezi dosud v praxi velmi málo aplikované zdroje obnovitelné energie Mohou sloužit k přímé přeměně chemické energie na stejnosměrný elektrický proud. V některých případech se využívá tepelná energie vzniklá při reakci.

Základem funkce palivového článku jsou elektrochemické procesy. Při chemické reakci vstupních látek se chemická energie přeměňuje na elektrickou energii. Palivové články tak pracují na podobném principu jako galvanické články. Rozdíl je v tom, že palivové články vyvíjejí energii nepřetržitě, díky plynulé dodávce paliva k anodě a okysličovala ke katodě.

V roli zdroje energie zde vystupuje vodík, který je mimo jiné ideálním palivem pro výrobu elektrického proudu. Pomocí palivových článků lze energii akumulovat tak, že se spojí palivový článek s článkem elektrolytickým, ve kterém by se vyráběl a následně akumuloval vodík a kyslík. V případě potřeby lze vodík a kyslík použit buď v palivovém článku k výrobě elektrického proudu nebo po rozdělení k technologickým procesům.

Pro palivové články resp.výrobu vodíku je možné využívat taktéž různé druhy paliv například metan, propan, methylalkohol, oxid uhelnatý, čpavek, hydrazin, zinek, sodík, uhlík. Jako okysličovadlo se obvykle používá čistý kyslík. Lze je rozdělit podle několika hledisek:

- na nízko a vysokoteplotní

- podle použitého elektrolytu

Dodaná elektrická energie palivového článku je určena hustotou toku elektrického proudu o velikosti 200 až 400 mA.cm-2 při napětí 0,7 V. Sériovým zařízením článků lze získat potřebné napětí, paralelním řazením žádanou kapacitu. Články jsou k dosažení žádaných parametrů sestavovány do baterií obsahujících stovky až tisíce jednotek, které je pak třeba individuálně zásobovat a chladit.V současné době se palivové články používají především v dopravě a méně při výrobě tepla a elektřiny:

- jako zdroj energie při kosmických letech

- pro pohon plynových turbín a letadel

- ke kombinované výrobě tepla a elektrické energie

- v automobilovém průmyslu pro pohon automobilů a autobusů

Výhody využití palivových článků

- obnovitelný zdroj

- nezatěžují životní prostředí

- vysoká účinnost

- rychlý náběh na plný výkon a možné přetížení bez nebezpečí havárie

- klesající investiční náklady s rostoucím výkonem od 50 kW až po několik MW

- nevyžadují složitou údržbu a obsluhu

Nevýhody využití palivových článků

- vysoké investiční náklady, až 150.000 až 178.000 Kč/kW

- vysoká cena vstupního paliva,

- nízké stejnosměrné napětí cca 0,7 V na článek

### Spalování odpadů

Hlavním cílem této kapitoly je stanovit dosažitelný potenciál termicky využitelného druhu odpadů, které vznikají na území Karlovarského kraje. Dosažitelný potenciál je určen z celkového množství odpadu evidovaného jednotlivými okresními úřady, od kterého je odečten odpad, který je nevhodný pro termické využití. Tato hodnota je dále korigována o producenty, u kterých je odpad využíván jiným způsobem, a upravena korekčním koeficientem zohledňujícím reálně zjištěné podmínky možnosti využívání odpadů. Tento koeficient je převzatý z dřívějších prací týkajících se problematiky odpadů v rámci řešeného území. Takto získaná hodnota dosažitelného potenciálu odpadů je dále zkrácena o podíl nespalitelné složky odpadu, jenž se prakticky promítne do hodnoty použité výhřevnosti.

Výsledkem je tedy poměrně přesný model všech odpadů, k jejichž tvorbě dochází na území Karlovarského kraje, přiřazených na jednotlivé obce kde odpad vzniká, a to z hlediska původu odpadů (komunální a průmyslové) a v dalším podrobnějším členění dle kategorií a charakteru odpadů v souladu s vývojem a tvorbou řešení.

Energeticky využitý potenciál spalitelného odpadu v roce 2000 v Karlovarském kraji činil 1 750 tun   resp. 15 225 GJ.rok-1.

Pro podrobnější vyhodnocení celkového energetického potenciálu TKO zpracovatel přistupoval s cílem získat data o produkci termicky využitelného TKO  produkovaného v jednotlivých obcích kraje v roce 2000 a 2001.. Výsledné hodnoty energetického potenciálu odpadů vycházející jak z poskytnutých dat (OkÚ Sokolov) tak z vlastních odhadů a šetření zpracovatele jsou obsaženy v tab. 2.4.26.

Tab. 2.4.26. Potenciál energie z termicky využitelného TKO v Karlovarském kraji

| Kraj | Produkce TKO v t.rok-1 |  | Potenciál energie v GJ.rok-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupný | Ekonomický | Dostupný | Ekonomický |
| Karlovarský | 4 691 | 3 565 | Karlovarský | 4 691 |

Zdroj: OkÚ Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Produkce odpadů v rámci řešeného území představuje výrobu 31 015 GJ tepelné energie za rok. Toto množství činí 0,04 % z celkové potřeby energie Karlovarského kraje (hodnoceno bez elektráren Tisová a Vřesová).

### Kogenerační výroba energie

Použitá metodika určení potenciálu využití kogenerační výroby energie vychází z  případové studie ,,Možnosti využití kogenerace v komunální energetice v české části Euroregionu Nisa“ [25] zpracované firmou SRC International CS za spolupráce March Consulting a Power Service. Vzhledem ke snaze zpracovatele o zpracovaní co nejaktuálnější vstupních dat a dále ke skutečnosti, že dosud nebyl proces jejich získávání ukončen (databáze REZZO 2001, systémy centrálního zásobování teplem a výrobci elektrické energie) omezí se zpracovatel v této fázi zpracování ÚEK na popis metodiky stanovení potenciálu využití kogenerační technologie.

Jako základ pro výběr vhodných zdrojů tepla s možnou instalací kogenerační technologie bylo použito databázových podkladů ČHMÚ týkající se všech zdrojů znečištění v rámci kategorií REZZO 1 a REZZO 2 pro rok 2001. Tyto údaje jsou dále na základě vlastního šetření zpracovatele u největších zdrojů znečištění, systémů centrálního zásobování teplem a  velkých výrobců elektrické energie upřesněny a doplněny.

Pro variantní řešení nasazení kogeneračních jednotek v rámci databázového prostředí dislokovaných do obcí bude tedy  použit výběr tepelných zdrojů v celkovém počtu 704 položek. Každý zdroj bude z hlediska možného nasazení kogenerační jednotky posuzován z následujících hledisek

- zda se zdroj nachází v plynofikovaném území obce. Při tomto výběru nebyl brán zřetel na současný druh spalovaného paliva. Byl uvažován předpoklad pravděpodobného přechodu ze spalování tuhých paliv na spalování zemního plynu, který se vždy v této obci nachází

- výše využití maximálního (výpočtového) výkonu provozu příslušného zařízení

- charakter provozu zdroje

Všechny zdroje, ve kterých není kogenerační výroba elektřiny a tepla instalována, jsou následně rozděleny podle počtu provozních hodin, paliva, způsobu provozování a dalších hodnotících kritérií do níže uvedených kategorií. Toto členění slouží pro lepší orientaci v databázi zdrojů a bude zohledněno při následném návrhu výkonu a doporučení instalace kogenerační jednotky.

- Skupina zdrojů, u kterých bylo doporučeno instalování kogenerace, což by mohlo přispět k vyšší efektivnosti provozu zdroje

- Skupina zdrojů, u kterých není jednoznačný předpoklad instalace kogenerace. Tato instalace by nemusela vést k dosažení vyšší efektivnosti zdroje

- Skupina zdrojů, pro které nejsou vytvořeny předpoklady využití instalace a provozu kogenerace

V prvních dvou skupinách budou dále zdroje rozčleněny do dalších 4 kategorií dle resortu provozovatele a z toho vyplývajícího charakteru a účelu provozu:

- kotelny bytově-komunální sféry

- kotelny resortu zdravotnictví, převážně nemocničního charakteru, které se vyznačují vysokým počtem provozních hodin

- kotelny průmyslového charakteru

- ostatní, tj. tepelné zdroje, které nejsou obsaženy v předcházejících kategoriích (školství, obchod a další)

S ohledem na předpokládaný rozsah instalovaných výkonů kogeneračních jednotek jsou modelově uvažovány jednotky s pohonem plynovými pístovými motory. Z katalogů výrobců těchto zařízení byly vybrány typové jednotky uvedené v následující tabulce.

Tab. 2.4.27. Parametry typových kogeneračních jednotek

| Elektrický výkon kW | Základní technicko ekonomické parametry |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrický výkon kWe | Tepelný výkon kWt | Spotřeba plynu m3/h | Náklady na údržbu Kč/kWh | Investice. náklady mil. Kč |
| 100 | 100 | 150 | 32 | 0,25 | 4,5 |
| 150 | 150 | 225 | 45 | 0,24 | 5,5 |
| 200 | 200 | 300 | 60 | 0,22 | 8 |
| 500 | 500 | 800 | 155 | 0,2 | 12 |
| 1000 | 1000 | 1500 | 315 | 0,18 | 15 |

Dalším krokem je stanovení technického potenciálu využití všech navrhovaných zdrojů kogenerace a následně určen korigovaný potenciál, odvozený od počtu reálných instalací resp. datové řady počtu instalací kogeneračních technologií v ČR.

### Závěr

Na základě dostupných dat a následně provedených expertních odhadů byl identifikován poměrně významný potenciál obnovitelných zdrojů energií, který lze za předpokladu vynaložení daných finančních prostředků na území Karlovarského kraje získat.

V této fázi zpracování energetické koncepce byl identifikován celkový, ekonomický potenciál energetického využití obnovitelných a druhotných zdrojů (OZE) na území Karlovarského kraje ve výši  4 221 888 GJ.rok-1, což představuje 6,7 % současných energetických potřeb tohoto území (vztaženo k celkové spotřebě bez elektrárenských zdrojů Tisová a Vřesová). Rovněž  je reálným předpokladem, že  po zahrnutí energetického potenciálu v této fázi k neřešených kategorií obnovitelných a druhotných zdrojů  (využití energetického potenciálu vody a kogenerační technologie) do celkové bilance  se podíl OZE na  celkové spotřebě zvýší.

Taktéž zahrnutím možných úspor energie, které mohou býti dosaženy jak u domácností, tak v průmyslové oblasti snížením energetické náročnosti, lze očekávat zvýšený podíl obnovitelných zdrojů energie ve srovnání se současnou potřebou. Úspora energie je přitom primární cestou ke snížení energetické náročnosti a negativních důsledků spojených s výrobou a spotřebou energie a paliv. Investice do obnovitelných zdrojů energie by proto měly být spojeny s investicemi do úspor energií. Bez opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti zůstane energie získaná z obnovitelných zdrojů drahá a z velké části závislá na státních dotacích. Při dalším zvyšování cen energií dojde k postupnému snižování doby návratnosti investičních nákladů. Např. u tepelných čerpadel dojde ke znásobení přínosů dané principem funkce zařízení. Rozvoj alternativní energetiky s využíváním obnovitelných zdrojů sebou rovněž přináší nové pracovní příležitosti, které mohou pomoci řešit problém vysoké nezaměstnanosti některých oblastí. Tato pracovní místa mohou také zčásti pomoci řešit současný problém dojíždění do zaměstnání, které se po zhoršení dopravní obslužnosti území stává pro část obyvatel značným problémem. Díky investicím do alternativních zdrojů energií mohou být nepřímo stimulovány i ostatní investice např. do infrastruktury, malého a středního podnikání apod.

Tabelární a grafické vyhodnocení celkového potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů je uvedena v tabulce 2.4.28. a grafu  2.4.4. Z prezentace je patrná převaha  energetického potenciálu biomasy a  bioplynu, které představují cca 85 %  podíl na celkové energetické bilanci OZE v Karlovarském kraji.

Tab. 2.4.28. Ekonomický potenciál energie získané z obnovitelných a druhotných zdrojů v Karlovarském kraji

|  | Biomasa | Bioplyn | Spalování TKO | Sluneční energie | Tepelná čerpadla | Větrná energie | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GJ.rok-1 | 2 486 848 | 1 030 121 | 31 015 | 38 574 | 286 675 | 370 129 | 4 243 362 |
| % | 58,6 | 24,3 | 0,7 | 0,9 | 6,8 | 8,7 | 100,0 |

2.4.4.

# Zdroje znečišťování ovzduší

## Doprava

Karlovarský kraj, zvláště jeho chebská část, je výrazně dopravně exponován. Po vstupu do ČR do Evropské unie se dopravní důležitost regionu ještě zvýší. Z pohledu evropské dopravní sítě je velmi důležitá spojnice Cheb – Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad Labem – Liberec. Z hlediska vnitrostátní dopravy je důležité dopravní spojení Karlovarského kraje s pražskou aglomerací, zejména z důvodu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství a snadné dosažitelnosti na centrální instituce a centrály zahraničních firem.

### Dopravní infrastruktura

#### Silniční doprava

Podmínky v silniční dopravě se výrazně změnily po roce 1989. Otevření hranic vedlo k výraznému nárůstu silniční dopravy osobní i nákladní. Stav dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji tak již neodpovídá potřebám rozvoje kraje. Nejzávažnějšími problémy dopravy jsou: chybějící rychlostní komunikace od Prahy na státní hranici, špatný stav vozovek a chybějící železniční koridor Praha – Karlovy Vary – Cheb.

V Karlovarském kraji je poměrně hustá síť silnic I., II. a III. třídy. Silnice I. třídy mají nadregionální význam a vytvářejí hlavní spojnici kraje s vnitrozemím a sousední Spolkovou republikou Německo.

- silnice I/6 (E 48) Praha – Karlovy Vary – Cheb tvoří hlavní mezinárodní silniční osu ve směru východ – západ s návazností na hraniční přechod Pomezí – Schirnding. V roce 2000 byl dokončen čtyřpruhový obchvat města Chebu. Do budoucna je plánováno pokračování této čtyřpruhové rychlostní komunikace R6 celým územím kraje směrem na Prahu

- silnice I/20 (E 49) Karlovy Vary – Toužim – Plzeň zajišťuje spojení kraje s Plzeňskou aglomerací. Připravováno je přeložení této trasy do nového koridoru. Stávající trasa vedená z Karlových Varů údolím Teplé přes Březovou a Bečov nad Teplou do Toužimi bude nahrazena novou trasou, která bude částečně využívat stávající silnici I/6

- silnice I/13 (E 442) Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov – Děčín – Liberec zajišťuje dopravní spojení regionu se severními oblastmi ČR a je jednou z nejzatíženějších komunikací území. Její parametry odpovídají intenzitě dopravy pouze v úseku Karlovy Vary – Ostrov. Připravovány jsou zásadní úpravy tohoto dopravního tahu, který bude sloužit jako tzv. podkrušnohorská magistrála spojující Karlovy Vary – Chomutov - Most - Teplice

- silnice I/25 Ostrov – Jáchymov – Boží Dar – (Oberwiesenthal) je významnou komunikací zejména pro turistický a rekreační provoz. Společně se silnicí I/13 zajišťuje spojení centrální části kraje s jeho severovýchodními oblastmi

- silnice I/21 (E 49) Stříbro – Planá – Cheb – Vojtanov – (Schönberg) zajišťuje spojení západní a jižní části regionu. Připravována je rekonstrukce tohoto silničního tanu, který bude od Chebu přes Mariánské Lázně a Planou vybudován jako přivaděč dálnice D5

- silnice I/64 Cheb - Aš - (Selb) zajišťuje spojení nejzápadnější části regionu s ostatní silniční sítí, je významným mezinárodním dopravním tahem

Poměrně hustá je síť silnic II. a III. třídy. Mnohé z nich jsou kapacitně využívány nad mez únosnosti (např. silnice Karlovy Vary – Kyselka), nevyhovující jsou i silnice zajišťující přístup k hraničním přechodům v Potůčkách, Kraslicích a Svatému Kříži.

#### Očekávaný rozvoj silniční infrastruktury

V oblasti silniční dopravy je připravována Ředitelstvím silnic a dálnic řada investičních záměrů, které přispějí ke zlepšení dopravní situace v regionu. Nejvýznamnějšími jsou:

- Do roku 2005:

- výstavba rychlostní silnice R6 Karlovy Vary – západ a Tisová – Kamenný Dvůr– křižovatka Y

- obchvat Ostrova na silnici I/13

- výstavba silnice I/21 v úseku: křižovatka Lomany - I/64

- obchvat Božího Daru na silnici I/25

- obchvat Aše na silnici I/64

- V období 2006-2010:

- výstavba silnice R6 v úseku Bošov – Knínice – Žalmanov – Olšová Vrata

- výstavba silnice R6 v úseku Hory – Nové Sedlo – Sokolov– Tisová

- rekonstrukce silnice I/6 v úseku Karlovy Vary – Olšová Vrata

- výstavba silnice I/20 v úseku Toužim – Stružná

- silnice I/21 Střížov – MÚK Lomany  – Vojtanov

- obchvat Házlov – Antonínova Výšina na silnici I/64.

#### Veřejná doprava

Veřejná autobusová doprava je zajišťována jak ČSAD, tak velkým množstvím dalších soukromých dopravců. Všechny společnosti však orientují svoji pozornost spíše na dopravu mezi většími městy v regionu, ale místa mimo jejich spojnice a místa s řidším osídlením jsou obsluhována pouze sporadicky. Městská hromadná doprava je zavedena ve městech Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Mariánské Lázně.

3.1.1.

#### Železniční doprava

Karlovarský kraj je pokryt relativně hustou sítí železničních tratí. Hlavními železničními tratěmi nadregionálního významu jsou:

- č. 140 Praha – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb,

- č. 170 Plzeň – Mariánské Lázně – Cheb – Pomezí,

- č. 147 Tršnice – Františkovy Lázně – Vojtanov.

Páteř železniční sítě regionu je tvořena dvojkolejnou tratí Chomutov – Cheb, vedoucí napříč celým řešeným územím. Z této trati pak odbočují jednotlivé regionální tratě.

Trať č. 140 je v úseku Cheb – Karlovy Vary elektrifikována. Elektrifikována je i trať III. hlavního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – Schirnding a trať Sokolov – Kraslice v úseku Sokolov – Svatava. V minulosti byla trať Sokolov – Kraslice – Klingenthal součástí mezinárodní sítě, v roce 2001 zde byla mezinárodní doprava obnovena v rámci projektu Egronet. Mezinárodní je i trať Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky – Johangeorgenstadt. Ostatní tratě v území jsou využívány k regionální přepravě. Kromě tratě Chomutov – Cheb jsou tyto tratě jednokolejné.

V současnosti již nejsou provozovány tyto tratě: Protivec – Bochov, Krásný Jez – Chodov v úseku Krásný Jez – Loket a trať Aš - Selb.

#### Letecká doprava

V Karlovarském kraji se nacházejí tři letiště – v Karlových Varech, v Chebu a v Mariánských Lázních. Karlovarské letiště má status letiště mezinárodního a jsou zde provozovány pravidelné linky do Moskvy a Tel Avivu. Pravidelná vnitrostátní doprava byla zrušena v roce 1982. Letiště v Chebu a Mariánských Lázních jsou využívána pro sportovní a rekreační létání. Zavedení pravidelného leteckého provozu není v současné době navrhováno.

### Intenzity automobilové dopravy

Rozložení dopravní zátěže na komunikacích Karlovarského kraje je znázorněno na obr. 3.1.2 a 3.1.3. Nejvíce zatíženou komunikací je úsek silnice I/6 v Karlových Varech, kde byla v roce 2000 zaznamenána intenzita dopravy téměř 25 tisíc vozidel za 24 hod. Intenzity na úrovni cca 15 tisíc vozidel za den byly zjištěny na celé délce silnice této komunikace v Karlových Varech a dále na sinici II/214 – I/21 (Cheb – Střížov). Intenzity dopravy nad 10 000 vozidel denně se vyskytovaly na silnici I/6 mezi Ostrovem a Sokolovem, silnici II/210 v Sokolově, silnici I/6 východně od Chebu a silnici I/21 u Františkových Lázní. Provoz na ostatních silnicích regionálního významu se pohybuje na úrovni 6 – 8 tis. voz./den.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

### Emise z dopravy

#### Vyhodnocení vstupních dat

V rámci projektu byl zpracován výpočet emisí z automobilové dopravy na jednotlivých úsecích hlavní komunikační sítě Karlovarského kraje. Základním podkladem pro vyhodnocení současné emisní bilance jsou výsledky sčítání dopravy v roce 2000, publikované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Pro výpočty byly využity údaje o počtech vozidel na jednotlivých úsecích komunikační sítě v rozdělení na osobní automobily, lehké nákladní automobily, těžké nákladní automobily a autobusy. Tyto údaje byly následně přepočteny na rok 2002 pomocí růstových koeficientů poskytnutých ŘSD ČR.

Do modelování byly zahrnuty všechny silnice v kraji, pro které jsou v podkladech ŘSD ČR uvedeny intenzity dopravy, včetně významných komunikacích v intravilánech jednotlivých měst (v rámci Karlovarského kraje se jedná o 10 měst). Síť komunikací byla následně zpracována pomocí geografického informačního systému (GIS) do sestavy tzv. liniových zdrojů. Každý zdroj odpovídá jednomu přímému silničnímu úseku, který je homogenní z hlediska všech výpočetních parametrů (intenzita a skladba dopravy, sklon, rychlost a plynulost dopravního proudu atd.). Pomocí GIS byl rovněž pro jednotlivé úseky vypočten podélný sklon a na základě údajů o charakteru komunikace a území jim byla přiřazena průměrná rychlost a plynulost dopravního proudu. Základní údaje o dopravních výkonech a použité síti liniových zdrojů uvádí tab. 3.1.1. Celkem byly provedeny výpočty pro 1938 liniových zdrojů.

Tab. 3.1.1. Charakteristika liniových zdrojů

|  | Počet úseků | Délka (km) | Dopravní výkon (tis. vozokilometrů / den) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OA | NL | NT | BUS |
| Silnice I. třídy | 336 | 2 212,2 | 1 291 | 138 | 163 | 19 |
| Silnice II. třídy | 1 219 | 5 641,1 | 778 | 71 | 46 | 14 |
| Ostatní komunikace | 383 | 1 811,2 | 209 | 21 | 14 | 4 |
| Celkem | 1 938 | 9 664,5 | 2 278 | 229 | 222 | 37 |

Vysvětlivky: OA – osobní automobily, NL – nákladní lehká vozidla, NT – nákladní těžká vozidla, BUS - autobusy

Z uvedeného přehledu je patrné, jaký význam v rámci komunikační sítě Karlovarského kraje mají silnice I. třídy, na něž se soustřeďuje většina tranzitní dopravy. Provoz na těchto silnicích tvoří 57 % celkových dopravních výkonů osobních vozidel na sledované komunikační síti v kraji, u nákladních automobilů a autobusů celkem dvě třetiny (66 %). Z hlediska celkové délky přitom tyto silnice představují méně než čtvrtinu (cca 23 %) rozsahu sledované sítě komunikací. Význam ostatních silnic klesá podle jejich třídy - na silnicích II. třídy se realizuje cca třetina dopravních výkonů, přestože mají 2,5 x větší délku sítě.

#### Metodika výpočtu emisí

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla použita nová metodika, kterou vyvinula Vysoká škola chemicko-technologická a Ateliér ekologických modelů v rámci projektu MŽP ČR v období 2000 – 2002. Metodika umožňuje hodnotit celkem 57 anorganických a organických látek či jejich skupin. Emisní model, zpracovaný na základě této metodiky, umožňuje zohlednit pomocí soustavy provázaných rovnic působení jednotlivých faktorů (typ vozidla, skladba dopravního proudu, rychlost, sklon apod.) na celkovou výši emisí. Metodika byla v říjnu 2002 publikována MŽP ČR jako závazný výpočetní postup pro hodnocení emisí z dopravy (program MEFA 02).

Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku – podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. Údaje o skladbě vozového parku byly zpracovány na základě dopravních průzkumů, které byly provedeny v roce 2001 na vybraných reprezentativních úsecích v rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Při stanovení produkce emisí byl (na základě podkladů získaných v předchozích obdobných studiích) uvažován vliv studených startů, který způsobuje nárůst emisí zejména u oxidu uhelnatého a organických látek. Do hodnocení byly rovněž zahrnuty i emise z dalších zdrojů (mimo základní síť komunikací) – tj. zejména vozidla a stroje používané v zemědělství a lesnictví, dále železniční, vodní a letecká doprava, stavební stroje atd. Emise z těchto zdrojů byly stanoveny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu.

#### Výsledky výpočtů emisí

Na základě uvedených vstupních dat byly provedeny výpočty produkce emisí z dopravy. Výpočet emisí byl proveden samostatně pro jednotlivé liniové zdroje a jeho výsledky jsou zpracovány do formy vstupních databází pro modelové hodnocení imisní zátěže. Výsledky emisní bilance jsou shrnuty v následujícím přehledu.

Tab. 3.1.2. Emise z dopravy na území Karlovarského kraje (t.rok-1)

|  | Doprava celkem | z toho silniční |
| --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 424,4 | 335,6 |
| Oxid siřičitý | 86,7 | 33,8 |
| Oxidy dusíku | 6 536,5 | 5 479,9 |
| Uhlovodíky | 3 501,3 | 3 250,1 |

Tab. 3.1.3. Emise ze silniční automobilové dopravy (t.rok-1)

|  | Osobní automobily | Lehké nákladní automobily | Těžké nákladní automobily | Autobusy | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 33,2 | 41,4 | 213,4 | 47,6 | 335,6 |
| PM10 | 32,1 | 39,7 | 200,6 | 44,7 | 317,2 |
| Oxid siřičitý | 16,2 | 4,6 | 10,1 | 2,9 | 33,8 |
| Oxidy dusíku | 1 943,8 | 379,4 | 2 788,1 | 368,6 | 5 479,9 |
| Uhlovodíky | 2 468,7 | 100,9 | 576,4 | 104,2 | 3 250,1 |
| Benzen | 117,1 | 1,5 | 9,1 | 1,7 | 129,4 |

Grafy 3.1.5. – 3.1.7. prezentují výsledky výpočtu emisí vybraných znečišťujících látek z automobilové dopravy na území Karlovarského kraje. Výsledky výpočtů emisí mj. ukazují, že:

- těžké nákladní automobily se na emisích oxidů dusíku podílí cca z 50 %, podíl osobních aut dosahuje 35 %

- podíl nákladních vozidel a autobusů na emisích ze sledovaných silnic je nejnižší u uhlovodíků (24 % – celkové uhlovodíky a 10 % – benzen), naopak výrazný podíl mají nákladní vozidla na emisích tuhých látek a PM10 (90 %), hlavní část těchto emisí přitom tvoří těžká nákladní vozidla (64 %).

### Nejvýznamnější liniové zdroje znečišťování ovzduší

Porovnání emisí na komunikacích jednotlivých tříd (tab. 3.1.4. a 3.1.5.) potvrzuje, že nejdůležitějšími liniovými zdroji znečištění ovzduší na území Karlovarského kraje jsou silnice I. třídy. Podíl těchto komunikací na celkových emisích dosahuje u jednotlivých sledovaných znečišťujících látek 55 – 65 %. Jak již bylo uvedeno, představují tyto silnice přitom 23 % z celkové délky sledované silniční sítě na území kraje.

Tab. 3.1.4. Emise z jednotlivých tříd komunikací (t.rok-1)

|  | Tuhé látky | SO2 | NOx | Uhlovodíky | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silnice I. třídy | 218,6 | 20,4 | 3 517,4 | 1 849,8 | 71,1 |
| Silnice II. třídy | 91,0 | 10,5 | 1 532,7 | 1 110,2 | 46,4 |
| Ostatní komunikace | 25,9 | 2,9 | 429,9 | 290,1 | 11,9 |
| Celkem | 335,6 | 33,8 | 5 479,9 | 3 250,1 | 129,4 |

Tab. 3.1.5. Porovnání produkce emisí podle tříd komunikací (%)

|  | Tuhé látky | SO2 | NOx | Uhlovodíky | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rychlostní kom. a silnice I. třídy | 65 % | 60 % | 64 % | 57 % | 55 % |
| Silnice II. třídy | 27 % | 31 % | 28 % | 34 % | 36 % |
| Ostatní komunikace | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 9 % |
| Celkem | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Tabulka 3.1.6. uvádí přehled nejvýznamnějších liniových zdrojů a jejich produkcí emisí na 1 km délky. Z tabulky je zřejmé, že mezi emisně nejvýznamnější silnice patří zejména:

- silnice I/6 a I/13 mezi Ostrovem a Chebem

- silnice I/21 v úseku Cheb – Mariánské Lázně a Cheb – Františkovy Lázně

- silnice I/6 z Karlových Varů na hranici kraje

- silnice I/20 od Doubí po hranici kraje

Dalšími významnými zdroji emisí jsou některé intravilánové úseky v centrech největších měst.

Tab. 3.1.6.  Měrné emise z nejvýznamnějších liniových zdrojů (t.rok-1.km-1)

|  | PM10 | NOx | Uhlovodíky | Benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I/6 – KV – Cheb | 1,7 | 26,7 | 14,7 | 0,6 |
| I/13 – Karlovy Vary – Sokolov | 1,3 | 23,0 | 15,7 | 0,7 |
| I/21 – Cheb – Mariánské Lázně | 1,2 | 17,8 | 6,9 | 0,2 |
| I/6 – Karlovy Vary – hranice kraje | 1,1 | 17,1 | 8,7 | 0,3 |
| I/21 – Cheb – Františkovy Lázně | 0,7 | 12,2 | 7,4 | 0,3 |
| I/20 – křižovatka se silnicí II/208 – křižovatka se silnicí II/198 | 0,7 | 12,1 | 6,8 | 0,3 |
| I/13 – Sokolov – hranice kraje | 0,8 | 12,1 | 6,5 | 0,3 |
| I/20 – křižovatka se silnicí II/198 – hranice kraje | 0,5 | 8,5 | 5,0 | 0,2 |
| I/20 – křižovatka se silnicí II/208 – křižovatka se silnicí I/6 | 0,4 | 7,9 | 4,9 | 0,2 |

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

## Stacionární zdroje

Hospodářská struktura Karlovarského kraje je víceoborová, vnitřně diferencovaná v jednotlivých okresech. Je zde možné nalézt výrazné rozdíly mezi průmyslovými centry a venkovem. Zatímco v okresech Cheb a Karlovy Vary již významně dominuje sektor služeb, v okrese Sokolov má stále ještě rozhodující význam sektor sekundární a primární.

V kraji jsou tradiční odvětví, která byla v historicky vázána na místní suroviny a mají k dispozici i kvalifikovanou pracovní sílu. Jedná se především o těžbu hnědého uhlí a dalších nerostných surovin, výrobu elektrické energie, porcelánu, skla, hudebních nástrojů, strojírenství a oblast textilní a konfekční výroby, která je však postižena útlumem. V průmyslové struktuře působí jak podniky, které jsou z hlediska zákona o ovzduší považovány za zvláště velké a velké (dříve kategorie REZZO 1) tak podniky, které jsou svými parametry zařazeny do kategorie středních zdrojů (REZZO 2). Sektor služeb většinou spadá do kategorie malých zdrojů (dříve REZZO 3), větší ubytovací zařízení mohou být však zařazena mezi zdroje střední.

V karlovarském okrese má stále nejsilnější pozici tradiční výroba porcelánu (Karlovarský porcelán a. s.) a výroba skla (Moser a. s.), výroba a zpracování keramických surovin (Sedlecký kaolin a. s.), strojírenství (Škoda Ostrov, Witte Nejdek), dále elektrotechnický, potravinářský a textilní průmysl, který je zastoupen hlavně v Nejdku.

Na území sokolovského okresu se nachází ojedinělý energetický zdroj – tlaková plynárna Sokolovské uhelné a. s. ve Vřesové, která v minulosti pokrývala svou výrobou svítiplynu převážnou část potřeb plynu Československa. Po záměně svítiplynu zemním plynem z dovozu, která byla dokončena v roce 1996, byl podnik přebudován na energocentrum. V současné době slouží tlaková plynárna jako zdroj tzv. energetického plynu, využívaného ke kombinované výrobě tepla a el. energie v paroplynovém zařízení. Z průmyslových odvětví v sokolovském okrese převažuje těžba hnědého uhlí (Sokolovská uhelná a. s. je současně největším zaměstnavatelem v kraji), energetika (ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová), chemický průmysl (Chemické závody EASTMAN v Sokolově), významné je strojírenství, průmysl elektrotechnický, výroba hudebních nástrojů (AMATI-DENAK), výroba porcelánu a skla, významné je i zastoupení textilního průmyslu.

Chebský okres je poznamenán silným omezením textilního průmyslu, po ukončení činnosti firem (TOSTA Aš, CHEBANA Cheb, PČP – závod Cheb, Textilana – Ohara Aš), zde vznikly nové, malé nebo menší firmy do 100 zaměstnanců. Dále je zde zastoupeno též strojírenství, kde došlo k zániku některých velkých firem (ESKA), jiné radikálně omezily výrobu a počty svých zaměstnanců (KOVO). V okrese je zastoupen i průmysl potravinářský, slévárenský, výroba hudebních nástrojů (STRUNAL Luby) a těžba kaolinu a keramických jílů (KEMAT Skalná). Z hlediska ochrany ovzduší je významná též zemědělská živočišná výroba.

Karlovarský kraj jako celek lze tedy charakterizovat širokým spektrem výrobních procesů, které ovlivňují kvalitu ovzduší specifickým způsobem. Přítomnost energetiky, průmyslu a těžařského odvětví je dána historickým vývojem a lze jí považovat za charakteristický rys Karlovarského kraje. Na druhé straně zde není přítomna spalovna komunálních odpadů, je zde však spalovna nemocničního odpadu a několik velkých skládek.

Dalším specifikem kraje je devastace a následná denaturalizace krajiny. Charakteristické je plošné poškození složek životního prostředí v souvislosti s rozvojem energetiky a těžby hnědého uhlí zejména v období 60. až 80. let a s tím související zvýšená sekundární prašnost, jejímž zdrojem jsou především povrchové doly a doposud nezrekultivované výsypky.

V kategorii zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší je zařazeno 66 zdrojů a v kategorii středních zdrojů je evidováno 873 zdrojů. Jejich počet se meziročně mění, neboť dochází ke vzniku, zániku nebo přeřazování z kategorie velkých zdrojů do kategorie středních a naopak. V současné době vrcholí kategorizace zdrojů spadajících pod režim IPPC a zřejmě dojde k zařazení některých středních zdrojů přímo do kategorie zvláště velkých zdrojů podle zákonů 76/2002 a 86/2002 Sb.

Nejvýznamnější společnosti v posledních letech již nezaznamenávají podstatné odchylky a jejich provoz způsobující znečištění ovzduší je poměrně stabilní. Je třeba zdůraznit, že v současné době se prakticky všechny zdroje v kategorii REZZO 1 vypořádaly s platnou legislativou v uplynulém desetiletí a že opatření, která byla realizována vedla k výraznému snížení emisí. Důsledky nové legislativy pro zvláště velké a velké zdroje znečišťování ovzduší, platné od 1. 7. 2002 budou diskutovány v celé analytické části Programu snižování emisí. Dořešeny budou muset být rovněž dílčí problémy se zařazením vybraných zdrojů pod režim zákona 76/2002 Sb.

Pro zajištění kontinuity zpracovaných dat o této kategorii zdrojů byl zpracován soubor údajů z jejich provozní evidence (ČHMÚ), který byl použit pro vypracování pasportů jednotlivých zdrojů, včetně návrhu na jejich kategorizaci podle jednotlivých právních předpisů  (zák. 76/2002 Sb., NV 352/2002, 353/2002, 354/2002 a vyhl. MŽP č. 356/2002). Pasporty byly s účastí Krajského úřadu Karlovarského kraje rozeslány na všechny podniky a společnosti, které provozují zdroje z kategorie REZZO 1 – zvláště velké a velké zdroje znečišťování ovzduší. Celá akce si klade za cíl ověřit správnost dat, se kterými řešitelský tým pracuje, případně provést jejich aktualizaci. Významným prvkem akce je i navázání přímých kontaktů s provozovateli velkých zdrojů znečišťování ovzduší, informovat je o probíhajícím zpracování Krajského programu a získat jejich názory na rozvoj jejich technologií nebo na změny, které se dají očekávat v horizontu roku 2010.

Jak již bylo uvedeno, v kategorii středních zdrojů (REZZO 2) je zařazeno 873 zdrojů. Jsou zde zastoupeny menší kotelny, řada nejrůznějších drobnějších průmyslových provozů, tiskárny, lakovny, čistírny, chovy hospodářských zvířat, čerpací stanice PHM, kamenolomy a těžba keramických surovin a jílů apod. Jak bylo již konstatováno, bude v souvislosti se zákonem 76/2002 Sb. několik zdrojů z této kategorie zdrojů přeřazeno do zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

I v této kategorii zdrojů došlo k výraznému snížení emisí především vlivem postupného omezování spotřeby tuhých a kapalných paliv a přechodem na ZP. Kategorie středních zdrojů má minoritní podíl na celkových emisích v kraji, pro další snižování emisí s cílem splnění krajských emisních stropů zde tedy nelze nalézt výrazný potenciál. Střední zdroje však mohou mít významný vliv na lokální imisní situaci. Jako určitý budoucí problém lze v této kategorii identifikovat plnění emisních limitů pro CO, neboť oproti vyhlášce 117/97 Sb. nová legislativa stanoví emisní limit 650 mg.m-1 pro výkon kotlů od 0,2 MW.

Pro kategorie zdrojů REZZO 1 a REZZO 2 byla sestavena základní databáze, která obsahuje v jednom databázovém záznamu řadu údajů relevantních k ochraně ovzduší. Je zde uvedena přesná identifikace a lokalizace zdroje, identifikace provozovatele, včetně jmen odpovědných a osob a kontakty. V další části věta obsahuje kategorizaci zdrojů podle platné legislativy a slovní i kódové označení oboru. Je zde uvedeno označení výrobního zařízení a jeho parametry, spotřeba jednotlivých druhů paliv a konečně emise základních škodlivin a dalších polutantů. Databáze vychází z širších datových podkladů a podle identifikace zdroje lze v ostatních databázových sestavách zjistit další podrobnosti.

Kategorie malých zdrojů obsahuje především spalování paliv v domácnostech (v kategorii REZZO 3 je uvedeno celkem 132 měst a obcí, které jsou hodnoceny jako plošné zdroje) a v sektoru obchodu a služeb. Podíl této kategorie zdrojů na celkových emisích je poměrně významný a lze jej srovnat s podílem kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší. I v této kategorii zdrojů došlo v období 90. let minulého století k výraznému poklesu celkového objemu emisí, které bylo způsobeno především rozvojem plynofikace měst a obcí na území Karlovarského kraje. Přestože se rozvoj plynofikace v posledním období již poněkud zpomaluje, lze zde ještě nalézt určitý potenciál k dalšímu snižování emisí.

Vývoj emisí na území Karlovarského kraje od počátku 90. let minulého století je uveden na grafech 3.2.1. až 3.2.5.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

### Přehled nejvýznamnějších zdrojů REZZO 1

Jako podklad pro další rozbor emisní situace a vyhodnocení příčin znečištění ovzduší byly v rámci první etapy projektu vyhodnoceny nejzávažnější zdroje velké znečišťování ovzduší v Karlovarském kraji. Jedná se o zdroje, u nichž je možné očekávat určitý potenciál k dalšímu snižování emisí. Z tohoto důvodu je zapotřebí na tyto zdroje zaměřit pozornost v další analýze i v návrhové části. Protože řada z těchto zdrojů bude spadat pod režim zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci, lze při vyjednávání podmínek jejich provozu z pozice Krajského úřadu stanovit taková opatření, která mohou zajistit postupné snižování emisí.

Podíl jednotlivých podniků na celkové emisní bilanci kraje se velmi liší a proto je vhodné postupovat metodou „top-down“, neboť tento přístup umožňuje řešit přednostně nejožehavější problémy a zjistit i nejvyšší potenciál k možnému dalšímu snižování emisí.

Pro účely tohoto hodnocení byl u znečišťujících látek použit následující postup: Všechny významné podniky z kategorie zvláště velkých (zdroje IPPC) a velkých zdrojů znečišťování byly seřazeny sestupně podle jejich emise. Současně byl vypočten jejich kumulativní podíl (postupné sčítání jejich podílů v %) na celkové emisi v kategorii zdrojů REZZO 1. Nejvýznamnější zdroje, které zasluhují zvýšenou pozornost, byly následně rozděleny do dvou pásem. První pásmo (řádky vysázené tučně) obsahuje zdroje, jejichž celková emise dosahuje stanovený podíl na celkové emisi daného polutantu v rámci skupiny REZZO 1 (minimální hranice byla zvolena 95 % z celkových emisí), druhé pásmo obsahuje ostatní zdroje. Výsledky hodnocení potvrdily, že naprostá většina emisí ze zdrojů REZZO 1 je produkována pouze malým počtem nejvýznamnějších zdrojů.

Analýza byla provedena společně pro spalovací i technologické zdroje.Jednotlivé provozovny jsou v tabulkách určeny kódem CKU_ICZ_R, podle kterého lze ve zdrojové databázi přesně určit identifikaci provozovny, její adresu a získat další podrobné údaje.

Tab. 3.2.1. Nejvýznamnější zdroje znečišťování – tuhé znečišťující látky (t.rok-1)

| CKU_ICZ_R | Provozovna – název | TZL | sumární podíl |
| --- | --- | --- | --- |
| 786720171 | Sokolovská uhelná, a. s. | 501,20 | 56,4 % |
| 606750291 | Karlovarské silnice, a. s. | 185,00 | 77,2 % |
| 614640011 | ČEZ a. s. | 75,74 | 85,7 % |
| 706680091 | Avirunion.a. s. - člen skupiny Ovens Illinois | 27,72 | 88,8 % |
| 644050251 | STASIS - ZBA, a. s. | 26,95 | 91,9 % |
| 752220121 | EASTMAN SOKOLOV, a. s. | 23,43 | 94,5 % |
| 782400401 | LIAS Vintířov, LSM k. s. | 8,19 | 95,4 % |
| 650910211 | SOKOLOVSKE STROJÍRNY a. s. | 7,69 | 96,3 % |
| 715880101 | Ostrovská teplárenská a. s. | 6,56 | 97,0 % |
| 691600171 | Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. | 3,86 | 97,5 % |
| 663540171 | Moser a. s. | 2,91 | 97,8 % |
| 652170181 | GLAVERBEL CHODOGLAV a. s. | 2,57 | 98,1 % |
| 650910291 | ČESKÉ DRÁHY, státní organizace | 2,30 | 98,3 % |
| 715880111 | ŠKODA OSTROV s. r. o. | 2,11 | 98,6 % |
| 600520281 | SLÉVÁRNA HEUNISCH | 1,51 | 98,7 % |
| 702620081 | METALIS Nejdek, s. r. o. | 1,39 | 98,9 % |
| 753990501 | EUTIT s. r. o. | 1,28 | 99,0 % |
| 650910111 | KOVO Cheb a. s. | 1,10 | 99,2 % |
| 721620231 | ELROZ a. s. | 0,99 | 99,3 % |
| 658390361 | LUTZ, spol. s r. o. | 0,85 | 99,4 % |
| 695550321 | Karlovarské silnice, a. s. | 0,79 | 99,5 % |
| 688150161 | STRUNAL s. r. o. | 0,58 | 99,5 % |
| 638070081 | VIBA Hazlov, a. s. | 0,52 | 99,6 % |
| 767940401 | OK STS Toužim a. s. | 0,43 | 99,6 % |
| 715880421 | SILOsystem s. r. o. | 0,36 | 99,7 % |
| 634640071 | Františkolázeňská výtopna, s. r. o. | 0,30 | 99,7 % |
| 715880121 | PAPOS v. o. s. | 0,29 | 99,7 % |
| 778330271 | Správa vojenského bytového fondu Praha | 0,21 | 99,8 % |
| 644050141 | CHEMOPETROL PENTAR s. r. o. | 0,19 | 99,8 % |
| 652170031 | HGV METALL, spol. s r.o. | 0,19 | 99,8 % |
| 778330331 | KOVO Cheb a. s. | 0,19 | 99,8 % |
| 716590221 | INTERMONT Karlovy Vyry, s. r. o. | 0,17 | 99,8 % |
| 652170061 | CHODOS Chodov, s. r. o. | 0,14 | 99,9 % |
| 650910121 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,14 | 99,9 % |
| 650910131 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,13 | 99,9 % |
| 600520491 | ASTOS Aš a. s. | 0,12 | 99,9 % |
| 663430041 | Hotelový porcelán Karlovy Vary a. s. | 0,11 | 99,9 % |
| 644050051 | BYTY-TEPLO s. r. o. | 0,11 | 99,9 % |
| 705250181 | Karlovarský porcelán, a. s. | 0,09 | 99,9 % |
| 768890241 | Silnice Cheb, a. s. | 0,08 | 100 % |
| 663580051 | Karlovarská teplárenská a. s. | 0,08 | 100 % |
| 600520021 | TEBYT Aš s. r. o. | 0,06 | 100 % |
| 650910251 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,06 | 100 % |
| 650910221 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,05 | 100 % |
| 741530111 | ROTAS STROJÍRNY s. r. o. | 0,04 | 100 % |
| 673290411 | SAMETEX spol. s r. o. | 0,03 | 100 % |
| 678690261 | Karlovarské minerální vody a. s. | 0,03 | 100 % |
| 624580311 | Stavby silnic a železnic a. s. Praha | 0,02 | 100 % |
| 673290341 | Kraslická městská společnost s. r. o. | 0,02 | 100 % |
| 767940151 | Bytové hospodářství a teplárenství města Toužim | 0,02 | 100 % |
| 715880191 | Nemocnice Ostrov, s. r. o. | 0,01 | 100 % |
| 767940411 | OZT - Obchodní zařízení Toužim a. s. | 0,00 | 100 % |
| ###### Celkem |  | 888,91 | 100 % |

Na 85 % celkových emisích v kategorii REZZO 1 se podílí pouze 3 zdroje; celkem 5 je zdrojů je odpovědných za 90 % z celkové emise tuhých znečišťujících látek.

Tab. 3.2.2. Nejvýznamnější zdroje znečišťování –oxid siřičitý (t.rok-1)

| CKU_ICZ_R | Provozovna název | SO2 | sumární podíl |
| --- | --- | --- | --- |
| 786720171 | Sokolovská uhelná, a. s. | 12 697,24 | 66,1% |
| 614640011 | ČEZ a. s. | 4 706,01 | 90,6% |
| 715880101 | Ostrovská teplárenská a. s. | 465,81 | 93,0% |
| 752220121 | EASTMAN SOKOLOV, a. s. | 437,49 | 95,3% |
| 782400401 | LIAS Vintířov, LSM k. s. | 299,35 | 96,9% |
| 706680091 | Avirunion.a. s. - člen skupiny Ovens Illinois | 127,03 | 97,5% |
| 634640071 | Františkolázeňská výtopna, s. r. o. | 126,60 | 98,2% |
| 715880111 | ŠKODA OSTROV s. r. o. | 92,60 | 98,7% |
| 715880121 | PAPOS v. o. s. | 79,16 | 99,1% |
| 644050251 | STASIS - ZBA, a. s. | 48,23 | 99,3% |
| 691600171 | Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. | 21,60 | 99,5% |
| 678620331 | Vezeňská služba ČR | 19,38 | 99,6% |
| 650910291 | ČESKÉ DRÁHY, státní organizace | 15,21 | 99,6% |
| 650910211 | SOKOLOVSKE STROJÍRNY a. s. | 15,03 | 99,7% |
| 721620231 | ELROZ a. s. | 13,17 | 99,8% |
| 644050141 | CHEMOPETROL PENTAR s. r. o. | 10,09 | 99,8% |
| 650910111 | KOVO Cheb a. s. | 7,82 | 99,9% |
| 716590221 | INTERMONT Karlovy Vyry, s. r. o. | 7,50 | 99,9% |
| 663430041 | Hotelový porcelán Karlovy Vary a. s. | 4,61 | 99,9% |
| 606750291 | Karlovarské silnice, a. s. | 3,90 | 100% |
| 638070081 | VIBA Hazlov, a. s. | 3,50 | 100% |
| 778330331 | KOVO Cheb a. s. | 1,41 | 100% |
| 778330271 | Správa vojenského bytového fondu Praha | 0,83 | 100% |
| 663540171 | Moser a. s. | 0,70 | 100% |
| 600520281 | SLÉVÁRNA HEUNISCH | 0,28 | 100% |
| 688150161 | STRUNAL s. r. o. | 0,24 | 100% |
| 695550321 | Karlovarské silnice, a. s. | 0,20 | 100% |
| 652170181 | GLAVERBEL CHODOGLAV a. s. | 0,18 | 100% |
| 768890241 | Silnice Cheb, a. s. | 0,17 | 100% |
| 663580051 | Karlovarská teplárenská a. s. | 0,07 | 100% |
| 702620081 | METALIS Nejdek, s. r. o. | 0,06 | 100% |
| 644050051 | BYTY-TEPLO s. r. o. | 0,05 | 100% |
| 650910131 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,05 | 100% |
| 650910121 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,05 | 100% |
| 650910251 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,02 | 100% |
| 673290411 | SAMETEX spol. s r. o. | 0,02 | 100% |
| 650910221 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,02 | 100% |
| 678690261 | Karlovarské minerální vody a. s. | 0,02 | 100% |
| 673290341 | Kraslická městská společnost s. r. o. | 0,01 | 100% |
| 624580311 | Stavby silnic a železnic a. s. Praha | 0,01 | 100% |
| 767940151 | Bytové hospodářství a teplárenství města Toužim | 0,01 | 100% |
| 600520021 | TEBYT Aš s. r. o. | 0,00 | 100% |
| 652170031 | HGV METALL, spol. s r.o. | 0,00 | 100% |
| 715880421 | SILOsystem s. r. o. | 0,00 | 100% |
| Celkem |  | 19 205,7 | 100 % |

Na 90 % celkových emisích v kategorii REZZO 1 se podílí 2 zdroje a celkem 4 zdroje jsou odpovědné za více než 95 % z celkové emise SO2..

Tab. 3.2.3. Nejvýznamnější zdroje znečišťování – oxidy dusíku (t.rok-1)

| CKU_ICZ_R | Provozovna název | NOx | sumární podíl |
| --- | --- | --- | --- |
| 786720171 | Sokolovská uhelná, a. s. | 4 719,00 | 60,8% |
| 614640011 | ČEZ a. s. | 2 046,49 | 87,2% |
| 706680091 | Avirunion.a. s. - člen skupiny Ovens Illinois | 270,47 | 90,7% |
| 715880101 | Ostrovská teplárenská a. s. | 140,83 | 92,5% |
| 752220121 | EASTMAN SOKOLOV, a. s. | 139,80 | 94,3% |
| 705250181 | Karlovarský porcelán, a. s. | 58,42 | 95,0% |
| 634640071 | Františkolázeňská výtopna, s. r. o. | 48,25 | 95,6% |
| 691600171 | Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. | 31,25 | 96,1% |
| 663540171 | Moser a. s. | 28,68 | 96,4% |
| 663580051 | Karlovarská teplárenská a. s. | 22,02 | 96,7% |
| 650910131 | TEREA Cheb s. r. o. | 21,61 | 97,0% |
| 652170181 | GLAVERBEL CHODOGLAV a. s. | 19,90 | 97,2% |
| 715880111 | ŠKODA OSTROV s. r. o. | 19,70 | 97,5% |
| 650910251 | TEREA Cheb s. r. o. | 18,91 | 97,7% |
| 715880121 | PAPOS v. o. s. | 18,24 | 98,0% |
| 782400401 | LIAS Vintířov, LSM k. s. | 15,40 | 98,2% |
| 650910121 | TEREA Cheb s. r. o. | 12,48 | 98,3% |
| 678620331 | Vezeňská služba ČR | 10,80 | 98,5% |
| 702620081 | METALIS Nejdek, s. r. o. | 9,94 | 98,6% |
| 753990501 | EUTIT s. r. o. | 9,61 | 98,7% |
| 600520021 | TEBYT Aš s. r. o. | 8,67 | 98,8% |
| 644050251 | STASIS - ZBA, a. s. | 8,55 | 98,9% |
| 650910111 | KOVO Cheb a. s. | 7,64 | 99,0% |
| 650910291 | ČESKÉ DRÁHY, státní organizace | 7,47 | 99,1% |
| 644050051 | BYTY-TEPLO s. r. o. | 7,35 | 99,2% |
| 658390361 | LUTZ, spol. s r. o. | 6,19 | 99,3% |
| 778330271 | Správa vojenského bytového fondu Praha | 5,89 | 99,4% |
| 678690261 | Karlovarské minerální vody a. s. | 5,74 | 99,5% |
| 650910211 | SOKOLOVSKE STROJÍRNY a. s. | 5,31 | 99,5% |
| 663430041 | Hotelový porcelán Karlovy Vary a. s. | 4,84 | 99,6% |
| 721620231 | ELROZ a. s. | 4,20 | 99,6% |
| 673290411 | SAMETEX spol. s r. o. | 2,82 | 99,7% |
| 650910221 | TEREA Cheb s. r. o. | 2,74 | 99,7% |
| 715840091 | Vezeňská služba ČR | 2,64 | 99,8% |
| 644050141 | CHEMOPETROL PENTAR s. r. o. | 2,57 | 99,8% |
| 600520281 | SLÉVÁRNA HEUNISCH | 2,16 | 99,8% |
| 673290341 | Kraslická městská společnost s. r. o. | 2,16 | 99,8% |
| 716590221 | INTERMONT Karlovy Vyry, s. r. o. | 1,79 | 99,9% |
| 624580311 | Stavby silnic a železnic a. s. Praha | 1,52 | 99,9% |
| 638070081 | VIBA Hazlov, a. s. | 1,38 | 99,9% |
| 688150161 | STRUNAL s. r. o. | 1,22 | 99,9% |
| 606750291 | Karlovarské silnice, a. s. | 1,03 | 99,9% |
| 778330331 | KOVO Cheb a. s. | 0,93 | 99,9% |
| 741530111 | ROTAS STROJÍRNY s. r. o. | 0,90 | 100% |
| 767940151 | Bytové hospodářství a teplárenství města Toužim | 0,80 | 100% |
| 600520491 | ASTOS Aš a. s. | 0,68 | 100% |
| 715880191 | Nemocnice Ostrov, s. r. o. | 0,66 | 100% |
| 695550321 | Karlovarské silnice, a. s. | 0,65 | 100% |
| 663430031 | PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a. s. | 0,23 | 100% |
| 767940411 | OZT - Obchodní zařízení Toužim a. s. | 0,17 | 100% |
| 768890241 | Silnice Cheb, a. s. | 0,11 | 100% |
| 715880421 | SILOsystem s. r. o. | 0,07 | 100% |
| 652170031 | HGV METALL, spol. s r.o. | 0,03 | 100% |
| Celkem |  | 7 760, 9 | 100 % |

Na více než  85 % celkových emisích v kategorii REZZO 1 se podílí 2 zdroje a 6 zdrojů je odpovědných za cca 95 % z celkové emise NOx.

Tab. 3.2.4. Nejvýznamnější zdroje znečišťování – oxid uhelnatý (t.rok-1)

| CKU_ICZ_R | Provozovna název | CO | sumární podíl |
| --- | --- | --- | --- |
| 786720171 | Sokolovská uhelná, a. s. | 544,66 | 39,7% |
| 614640011 | ČEZ a. s. | 332,67 | 63,9% |
| 752220121 | EASTMAN SOKOLOV, a. s. | 185,99 | 77,5% |
| 782400401 | LIAS Vintířov, LSM k. s. | 145,00 | 88,0% |
| 715880101 | Ostrovská teplárenská a. s. | 27,24 | 90,0% |
| 634640071 | Františkolázeňská výtopna, s. r. o. | 24,16 | 91,8% |
| 663540171 | Moser a. s. | 17,25 | 93,0% |
| 705250181 | Karlovarský porcelán, a. s. | 15,56 | 94,1% |
| 644050251 | STASIS - ZBA, a. s. | 8,15 | 94,7% |
| 663430041 | Hotelový porcelán Karlovy Vary a. s. | 7,90 | 95,3% |
| 706680091 | Avirunion.a. s. - člen skupiny Ovens Illinois | 7,18 | 95,8% |
| 691600171 | Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. | 6,10 | 96,3% |
| 715880111 | ŠKODA OSTROV s. r. o. | 5,40 | 96,7% |
| 650910211 | SOKOLOVSKE STROJÍRNY a. s. | 4,63 | 97,0% |
| 650910251 | TEREA Cheb s. r. o. | 4,18 | 97,3% |
| 652170181 | GLAVERBEL CHODOGLAV a. s. | 3,24 | 97,6% |
| 678620331 | Vezeňská služba ČR | 3,07 | 97,8% |
| 715880121 | PAPOS v. o. s. | 2,77 | 98,0% |
| 721620231 | ELROZ a. s. | 2,29 | 98,1% |
| 650910111 | KOVO Cheb a. s. | 2,10 | 98,3% |
| 663580051 | Karlovarská teplárenská a. s. | 2,09 | 98,5% |
| 638070081 | VIBA Hazlov, a. s. | 1,99 | 98,6% |
| 650910121 | TEREA Cheb s. r. o. | 1,96 | 98,7% |
| 650910291 | ČESKÉ DRÁHY, státní organizace | 1,96 | 98,9% |
| 695550321 | Karlovarské silnice, a. s. | 1,80 | 99,0% |
| 650910131 | TEREA Cheb s. r. o. | 1,78 | 99,1% |
| 702620081 | METALIS Nejdek, s. r. o. | 1,68 | 99,3% |
| 652170031 | HGV METALL, spol. s r.o. | 1,43 | 99,4% |
| 778330271 | Správa vojenského bytového fondu Praha | 1,33 | 99,5% |
| 753990501 | EUTIT s. r. o. | 1,30 | 99,6% |
| 644050051 | BYTY-TEPLO s. r. o. | 0,68 | 99,6% |
| 650910221 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,65 | 99,7% |
| 600520281 | SLÉVÁRNA HEUNISCH | 0,58 | 99,7% |
| 768890241 | Silnice Cheb, a. s. | 0,55 | 99,7% |
| 688150161 | STRUNAL s. r. o. | 0,54 | 99,8% |
| 644050141 | CHEMOPETROL PENTAR s. r. o. | 0,52 | 99,8% |
| 600520021 | TEBYT Aš s. r. o. | 0,48 | 99,9% |
| 715840091 | Vezeňská služba ČR | 0,44 | 99,9% |
| 778330331 | KOVO Cheb a. s. | 0,43 | 99,9% |
| 678690261 | Karlovarské minerální vody a. s. | 0,35 | 99,9% |
| 624580311 | Stavby silnic a železnic a. s. Praha | 0,25 | 100% |
| 741530111 | ROTAS STROJÍRNY s. r. o. | 0,15 | 100% |
| 673290341 | Kraslická městská společnost s. r. o. | 0,14 | 100% |
| 673290411 | SAMETEX spol. s r. o. | 0,05 | 100% |
| 606750291 | Karlovarské silnice, a. s. | 0,05 | 100% |
| 600520491 | ASTOS Aš a. s. | 0,05 | 100% |
| 716590221 | INTERMONT Karlovy Vyry, s. r. o. | 0,04 | 100% |
| 663430031 | PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a. s. | 0,03 | 100% |
| 767940151 | Bytové hospodářství a teplárenství města Toužim | 0,02 | 100% |
| 715880421 | SILOsystem s. r. o. | 0,01 | 100% |
| Celkem |  | 1 372, 9 | 100 % |

Na více jak 85 % celkových emisích v kategorii REZZO 1 se podílí 4 zdroje a dalších 6 zdrojů převyšuje hranici 95 % z celkové emise oxidu uhelnatého.

Tab. 3.2.5. Nejvýznamnější zdroje znečišťování – uhlovodíky (t.rok-1)

| CKU_ICZ_R | Provozovna název | CxHy | sumární podíl |
| --- | --- | --- | --- |
| 786720171 | Sokolovská uhelná, a. s. | 600,12 | 57,8% |
| 614640011 | ČEZ a. s. | 221,48 | 79,2% |
| 715880111 | ŠKODA OSTROV s. r. o. | 52,60 | 84,2% |
| 644050251 | STASIS - ZBA, a. s. | 26,55 | 86,8% |
| 752300421 | VISHAY ELEKTRONIC s. r. o. | 17,03 | 88,4% |
| 715880101 | Ostrovská teplárenská a. s. | 15,27 | 89,9% |
| 688150161 | STRUNAL s. r. o. | 12,73 | 91,1% |
| 652170061 | CHODOS Chodov, s. r. o. | 11,84 | 92,3% |
| 634640071 | Františkolázeňská výtopna, s. r. o. | 11,50 | 93,4% |
| 650910251 | TEREA Cheb s. r. o. | 8,42 | 94,2% |
| 767940401 | OK STS Toužim a. s. | 7,32 | 94,9% |
| 741530111 | ROTAS STROJÍRNY s. r. o. | 6,16 | 95,5% |
| 678620331 | Vezeňská služba ČR | 6,14 | 96,1% |
| 658390361 | LUTZ, spol. s r. o. | 5,15 | 96,6% |
| 715880121 | PAPOS v. o. s. | 5,00 | 97,0% |
| 650910211 | SOKOLOVSKE STROJÍRNY a. s. | 4,37 | 97,5% |
| 650910111 | KOVO Cheb a. s. | 3,90 | 97,8% |
| 752220121 | EASTMAN SOKOLOV, a. s. | 2,64 | 98,1% |
| 721620231 | ELROZ a. s. | 2,31 | 98,3% |
| 650910131 | TEREA Cheb s. r. o. | 2,18 | 98,5% |
| 715880421 | SILOsystem s. r. o. | 1,54 | 98,7% |
| 650910121 | TEREA Cheb s. r. o. | 1,44 | 98,8% |
| 778330331 | KOVO Cheb a. s. | 1,26 | 98,9% |
| 691600171 | Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. | 1,12 | 99,0% |
| 650910291 | ČESKÉ DRÁHY, státní organizace | 1,11 | 99,1% |
| 706680091 | Avirunion.a. s. - člen skupiny Ovens Illinois | 1,07 | 99,3% |
| 663430041 | Hotelový porcelán Karlovy Vary a. s. | 0,73 | 99,3% |
| 778330271 | Správa vojenského bytového fondu Praha | 0,71 | 99,4% |
| 644050051 | BYTY-TEPLO s. r. o. | 0,69 | 99,5% |
| 702620081 | METALIS Nejdek, s. r. o. | 0,63 | 99,5% |
| 782400401 | LIAS Vintířov, LSM k. s. | 0,60 | 99,6% |
| 663580051 | Karlovarská teplárenská a. s. | 0,50 | 99,6% |
| 636680241 | ČEPRO a. s. | 0,47 | 99,7% |
| 638070081 | VIBA Hazlov, a. s. | 0,40 | 99,7% |
| 650910221 | TEREA Cheb s. r. o. | 0,32 | 99,7% |
| 716590221 | INTERMONT Karlovy Vyry, s. r. o. | 0,30 | 99,8% |
| 663540171 | Moser a. s. | 0,29 | 99,8% |
| 600520491 | ASTOS Aš a. s. | 0,21 | 99,8% |
| 673290411 | SAMETEX spol. s r. o. | 0,20 | 99,8% |
| 705250181 | Karlovarský porcelán, a. s. | 0,20 | 99,9% |
| 652170181 | GLAVERBEL CHODOGLAV a. s. | 0,19 | 99,9% |
| 644050141 | CHEMOPETROL PENTAR s. r. o. | 0,19 | 99,9% |
| 715840091 | Vezeňská služba ČR | 0,17 | 99,9% |
| 600520281 | SLÉVÁRNA HEUNISCH | 0,16 | 99,9% |
| 600520021 | TEBYT Aš s. r. o. | 0,14 | 99,9% |
| 767940151 | Bytové hospodářství a teplárenství města Toužim | 0,14 | 99,9% |
| 673290341 | Kraslická městská společnost s. r. o. | 0,13 | 100% |
| 624580311 | Stavby silnic a železnic a. s. Praha | 0,10 | 100% |
| 715880191 | Nemocnice Ostrov, s. r. o. | 0,07 | 100% |
| 767940411 | OZT - Obchodní zařízení Toužim a. s. | 0,07 | 100% |
| 695550321 | Karlovarské silnice, a. s. | 0,06 | 100% |
| 768890241 | Silnice Cheb, a. s. | 0,05 | 100% |
| 606750291 | Karlovarské silnice, a. s. | 0,04 | 100% |
| 678690261 | Karlovarské minerální vody a. s. | 0,02 | 100% |
| 663430031 | PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a. s. | 0,01 | 100% |
| Celkem |  | 1 038,0 | 100 % |

Na 85 % celkových emisích v kategorii REZZO 1 se podílí 4 zdroje; celkem 12 zdrojů je odpovědných za 95 % z celkové emise uhlovodíků. Uhlovodíky jsou zde tvořeny jak technologickými procesy (odmašťování, chemický průmysl, lakovny), tak i spalovacími procesy.

Tab. 3.2.6. Nejvýznamnější zdroje znečišťování – amoniak (t.rok-1)

| CKU_ICZ_R | Provozovna název | NH3 | sumární podíl |
| --- | --- | --- | --- |
| 625530371 | Statek Dalovice, a. s. | 134,240 | 63,24 % |
| 721620341 | MAVEX Cheb, s. r. o. | 44,740 | 84,31 % |
| 768890361 | MAVEX Cheb, s. r. o. | 26,982 | 97,02 % |
| 786720171 | Sokolovská uhelná, a. s. | 6,320 | 100,00 % |
| Celkem |  | 212, 282 | 100,00 % |

Je zřejmé, že hlavními původci emisí amoniaku v Karlovarském kraji jsou dle podklady databází REZZO velkochovy hospodářských zvířat, určitý podíl emisí NH3 vzniká též v Sokolovské uhelné společnosti. Uvedené údaje je však třeba posuzovat s určitou rezervou, neboť emise amoniaku nebyly v uplynulém období sledovány tak pozorně jako emise ostatních základních škodlivin a je pravděpodobné, že v postupu dalších prací bude možno celkovou bilanci dále doplnit.

Pro sestavení závěrečného přehledu nejvýznamnějších zdrojů byl jako orientační kritérium použit součet všech emisí na zdrojích, které byly uvedeny v předcházejících tabulkách. Tento seznam pak byl seřazen sestupným způsobem podle celkového součtu emisí.

Tab. 3.2.7. Nejvýznamnější zdroje znečišťování – emise celkem (t.rok-1)

| CKU_ICZ_R | Provozovna název | emise celkem | sumární podíl |
| --- | --- | --- | --- |
| 786720171 | Sokolovská uhelná, a. s. | 19 068,5 | 62,6% |
| 614640011 | ČEZ a. s. | 7 382,4 | 86,8% |
| 752220121 | EASTMAN SOKOLOV, a. s. | 789,35 | 89,4% |
| 715880101 | Ostrovská teplárenská a. s. | 655,71 | 91,5% |
| 782400401 | LIAS Vintířov, LSM k. s. | 468,54 | 93,1% |
| 706680091 | Avirunion.a. s. - člen skupiny Ovens Illinois | 433,47 | 94,5% |
| 634640071 | Františkolázeňská výtopna, s. r. o. | 210,81 | 95,2% |
| 606750291 | Karlovarské silnice, a. s. | 190,02 | 95,8% |
| 715880111 | ŠKODA OSTROV s. r. o. | 172,41 | 96,4% |
| 625530371 | Statek Dalovice, a. s. | 134,24 | 96,8% |
| 644050251 | STASIS - ZBA, a. s. | 118,43 | 97,2% |
| 715880121 | PAPOS v. o. s. | 105,46 | 97,5% |
| 705250181 | Karlovarský porcelán, a. s. | 74,27 | 97,8% |
| 691600171 | Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. | 63,93 | 98,0% |
| 663540171 | Moser a. s. | 49,84 | 98,2% |
| 721620341 | MAVEX Cheb, s. r. o. | 44,74 | 98,3% |
| 678620331 | Vezeňská služba ČR | 39,39 | 98,4% |
| 650910211 | SOKOLOVSKE STROJÍRNY a. s. | 37,03 | 98,6% |
| 650910251 | TEREA Cheb s. r. o. | 31,58 | 98,7% |
| 650910291 | ČESKÉ DRÁHY, státní organizace | 28,05 | 98,8% |
| 768890361 | MAVEX Cheb, s. r. o. | 26,98 | 98,8% |
| 652170181 | GLAVERBEL CHODOGLAV a. s. | 26,09 | 98,9% |
| 650910131 | TEREA Cheb s. r. o. | 25,75 | 99,0% |
| 663580051 | Karlovarská teplárenská a. s. | 24,76 | 99,1% |
| 721620231 | ELROZ a. s. | 22,96 | 99,2% |
| 650910111 | KOVO Cheb a. s. | 22,56 | 99,2% |
| 663430041 | Hotelový porcelán Karlovy Vary a. s. | 18,20 | 99,3% |
| 752300421 | VISHAY ELEKTRONIC s. r. o. | 17,03 | 99,4% |
| 650910121 | TEREA Cheb s. r. o. | 16,07 | 99,4% |
| 688150161 | STRUNAL s. r. o. | 15,31 | 99,5% |
| 702620081 | METALIS Nejdek, s. r. o. | 13,70 | 99,5% |
| 644050141 | CHEMOPETROL PENTAR s. r. o. | 13,56 | 99,5% |
| 658390361 | LUTZ, spol. s r. o. | 12,19 | 99,6% |
| 753990501 | EUTIT s. r. o. | 12,19 | 99,6% |
| 652170061 | CHODOS Chodov, s. r. o. | 11,98 | 99,7% |
| 716590221 | INTERMONT Karlovy Vyry, s. r. o. | 9,80 | 99,7% |
| 600520021 | TEBYT Aš s. r. o. | 9,35 | 99,7% |
| 778330271 | Správa vojenského bytového fondu Praha | 8,97 | 99,8% |
| 644050051 | BYTY-TEPLO s. r. o. | 8,87 | 99,8% |
| 638070081 | VIBA Hazlov, a. s. | 7,79 | 99,8% |
| 767940401 | OK STS Toužim a. s. | 7,75 | 99,8% |
| 741530111 | ROTAS STROJÍRNY s. r. o. | 7,25 | 99,9% |
| 678690261 | Karlovarské minerální vody a. s. | 6,16 | 99,9% |
| 600520281 | SLÉVÁRNA HEUNISCH | 4,68 | 99,9% |
| 778330331 | KOVO Cheb a. s. | 4,22 | 99,9% |
| 650910221 | TEREA Cheb s. r. o. | 3,78 | 99,9% |
| 695550321 | Karlovarské silnice, a. s. | 3,50 | 99,9% |
| 715840091 | Vezeňská služba ČR | 3,25 | 99,9% |
| 673290411 | SAMETEX spol. s r. o. | 3,12 | 100% |
| 673290341 | Kraslická městská společnost s. r. o. | 2,46 | 100% |
| 715880421 | SILOsystem s. r. o. | 1,98 | 100% |
| 624580311 | Stavby silnic a železnic a. s. Praha | 1,90 | 100% |
| 652170031 | HGV METALL, spol. s r.o. | 1,65 | 100% |
| 600520491 | ASTOS Aš a. s. | 1,05 | 100% |
| 767940151 | Bytové hospodářství a teplárenství města Toužim | 0,99 | 100% |
| 768890241 | Silnice Cheb, a. s. | 0,95 | 100% |
| 715880191 | Nemocnice Ostrov, s. r. o. | 0,74 | 100% |
| 636680241 | ČEPRO a. s. | 0,47 | 100% |
| 663430031 | PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a. s. | 0,26 | 100% |
| 767940411 | OZT - Obchodní zařízení Toužim a. s. | 0,24 | 100% |
| 600520041 | ERSA -Trading s. r. o. | 0,00 | 100% |
| 600520061 | TOSTA a. s. - v likvidaci | 0,00 | 100% |
| 648510011 | Maso Hroznětín a. s. | 0,00 | 100% |
| 721620181 | TEKO Plesná, a. s. | 0,00 | 100% |
| 752220301 | Nemocnice Sokolov | 0,00 | 100% |
| 758160301 | TEXTILANA a. s. | 0,00 | 100% |
| Celkem |  | 30 478,7 | 100 % |

Na více jak 85 % z celkových emisí základních znečišťujících látek se podílí pouze 2 zdroje a na 95 % celkových emisí dalších 5 zdrojů. Počet zdrojů, které převyšují 95 % sumárních emisí je tak v Karlovarském kraji jen celkem 7.

Karlovarský kraj vykazuje tedy charakter oblasti, kde se na emisích základních znečišťujících látek podílí významnou měrou pouze 7 zdrojů znečišťování ovzduší, což může Krajskému úřadu usnadnit případnou aplikaci opatření vedoucích ke snížení emisní zátěže Karlovarského kraje. Vliv ostatních zdrojů již není tak významný. Rozhodující úlohu v Karlovarském kraji představuje Sokolovská uhelná a. s. s plnými 62,4 % souhrnných emisí. Odsířením teplárny poklesne podíl tohoto zdroje na cca 49 % na celkových emisích, nicméně zůstane nejvýznamnějším zdrojem.

V rámci první etapy projektu byly vyhodnoceny nejzávažnější zdroje znečišťování ovzduší v Karlovarském kraji. Na zdroje vykazující do 95 % sumárních emisí je zapotřebí v návrhové části zaměřit hlavní pozornost a u nich je také možné hledat základní potenciál k dalšímu snižování emisí Protože řada z těchto zdrojů bude spadat pod režim zákona 76/2002 Sb., lze při vyjednávání podmínek jejich provozu z pozice Krajského úřadu nalézt taková opatření, která mohou zajistit postupné snižování emisí. Zdroje budou přesně lokalizovány a podle modelového výpočtu imisí, za které jsou tyto zdroje zodpovědné bude možné vyvodit závěry pro regulaci těchto zdrojů, případně vyvodit závěry pro umisťování nových zdrojů.

### Zdroje podléhající regulačnímu režimu IPPC

Český ekologický ústav (dále jen ČEÚ) eviduje v současné době na území Karlovarského kraje celkem 33 zařízení, které podléhají regulačnímu režimu dle zákona č. 76/2002 integrované prevenci (dále jen „zdroje IPPC“). Z tohoto počtu je 21 zdrojů evidováno v národní emisní databázi spravované Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) REZZO 1, dalších 7 zařízení je evidováno v databázi REZZO 2 a zbylých 5 zařízení představují skládky odpadů, které nejsou evidovány v žádné z uvedených databází. Je třeba zdůraznit, že skládky odpadů nemohou být v databázi REZZO z uplynulých let zahrnuty, neboť podle legislativy platné do roku 2002 (vyhl. MŽP č. 117/97) nebyly považovány za velký ani střední zdroj znečišťování ovzduší. Nyní spadají skládky pod režim zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci, pokud přesáhnou limitní kapacitu 10 t přijímaného odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než   25 000 t. Zákon 86/2002 Sb. na tyto skládky pohlíží jako na zvláště velké zdroje, v Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. spadají do kategorie 5.1. Od roku 2003 budou tedy provozovatelé těchto skládek muset předkládat souhrnné vyhodnocení provozní evidence k 15. únoru tak, jako všechny ostatní zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování ovzduší. Pro skládky též platí obecně platné emisní limity pro pachové látky.

Evidované zdroje na seznamu ČEÚ na různých adresách v kraji provozuje celkem 20 provozovatelů. Jejich seznam, IČ, počet zařízení spadajících pod režim IPPC, kategorizace podle zákona 76/2002 Sb. a zkrácené slovní označení kategorie je uveden v tabulce 3.2.8.

Tab. 3.2.9. Provozovatelé zdrojů spadající pod IPPC

| IČ | Název provozovatele | Kategorie IPPC | Popis | počet zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25217968 | Františkolázeňská výtopna, s.r.o. | 1.1 | energetika | 1 |
| 45274649 | ČEZ a.s., Elektrárna Tisová ETI | 1.1 | energetika | 3 |
| 49790498 | Ostrovská teplárenská, a.s. Teplárna Ostrov | 1.1 | energetika | 1 |
| 49790676 | Vytápění Mariánské Lázně s.r.o. – Výtopna M. Lázně | 1.1 | energetika | 1 |
| 49790072 | Sokolovská uhelná, a.s. | 1.1, 1.4 | energetika a zplyňování uhlí | 2 |
| 45350582 | METALIS Nejdek s.r.o. | 2.5 b) | slévárna neželezných kovů | 1 |
| 45357374 | Slévárna HEUNISCH | 2.5 b) | slévárna neželezných kovů | 1 |
| 14864584 | AVIRUNION, a.s. Závod Nové Sedlo | 3.3 | výroba skla | 1 |
| 49902521 | Elektroporcelán Louny, a.s. Závod Merklín | 3.5 | výroba keramiky | 1 |
| 11771 | EASTMAN SOKOLOV, a.s. výroba kys. akrylové a esterů | 4.1 b) | výroba organických sloučenin | 2 |
| 46884173 | ŠKODA OSTROV s.r.o. | 5.4 | skládka | 1 |
|  | ZITAS - TKO spol. s r.o. skládka Čiňov | 5.4 | skládka | 1 |
|  | EKOINVEST Sokolov spol. s r. o. | 5.4 | skládka | 2 |
|  | SATER - Chodov spol. s r.o. skládka TKO a PO | 5.4 | skládka | 1 |
|  | Technická služba Nová Role, s.r.o. řízená skládka | 5.4 | skládka | 1 |
| 45353433 | PAPOS, v.o.s. | 6.1 b) | výroba papíru a lepenky | 1 |
| 25781928 | XAVEROV, a.s. farmy Dolina a Sedlečko | 6.6 a) | chov drůbeže | 2 |
| 46708201 | ZZN Chomutov a.s. Výkrm drůbeže Toužim | 6.6 a) | chov drůbeže | 1 |
| 46883843 | MAVEX Cheb, s.r.o. - Jindřichov u Chebu, Svatý Kříž u Chebu, Krásná u Aše, Plesná | 6.6 a), b), c) | chovy drůbeže, prasnic a prasat | 4 |
| 45358818 | Statek Dalovice a.s. a detašovaná Farma Odeř | 6.6 b), c) | chov prasnic a prasat | 2 |

Tab. 3.2.10. Podrobný popis kategorií podle zákona 76/2002 o integrované prevenci

| Kategorie | Popis kategorie |
| --- | --- |
| 1. | Energetika |
| 1.1 | Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. |
| 1.2 | Rafinerie minerálních olejů a plynu. |
| 1.3 | Koksovací pece. |
| 1.4 | Zařízení na zplynování a zkapalňování uhlí. |
| 2. | Výroba a zpracování kovů |
| 2.1 | Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy). |
| 2.2 | Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu. |
| 2.3 | Zařízení na zpracování železných kovů |
| 2.3 a) | válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za hodinu, |
| 2.3 b) | kovárny s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné energie je větší než 20 MW, |
| 2.3 c) | nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu. |
| 2.4 | Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně. |
| 2.5 | Zařízení |
| 2.5 a) | na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy, |
| 2.5 b) | na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t denně u všech ostatních kovů, |
| 2.6 | Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3. |
| 3. | Zpracování nerostů |
| 3.1 | Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně. |
| 3.2 | Zařízení na výrobu azbestu a produktů na bázi azbestu, produkce výrobků s obsahem azbestu. |
| 3.3 | Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně. |
| 3.4 | Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně. |
| 3.5 | Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 t denně anebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3. |
| 4. | Chemický průmysl |
| 4.1 | Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek, jako jsou |
| 4.1 a) | jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo aromatické), |
| 4.1 b) | organické sloučeniny obsahující kyslík, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice, |
| 4.1 c) | organické sloučeniny síry, |
| 4.1 d) | organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany, |
| 4.1 e) | organické sloučeniny fosforu, |
| 4.1 f) | halogenderiváty uhlovodíků, |
| 4.1 g) | organokovové sloučeniny, |
| 4.1 h) | základní plastické hmoty (na bázi syntetických a přírodních polymerů), |
| 4.1 i) | syntetické kaučuky, |
| 4.1 j) | barviva a pigmenty, |
| 4.1 k) | povrchově aktivní látky. |
| 4.2 | Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek, jako jsou: |
| 4.2 a) | plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid, |
| 4.2 b) | kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičitá, |
| 4.2 c) | zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný, |
| 4.2 d) | soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný, |
| 4.2 e) | nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny, jako karbid vápníku, křemík, karbid křemíku. |
| 4.3 | Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku (jednoduchých nebo směsných). |
| 4.4 | Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů. |
| 4.5 | Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů. |
| 4.6 | Chemická zařízení na výrobu výbušnin. |
| 5. | Nakládání s odpady |
| 5.1 | Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. |
| 5.2 | Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu. |
| 5.3 | Zařízení na zneškodňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 t denně. |
| 5.4 | Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu. |
| 6. | Ostatní zařízení |
| 6.1 | Průmyslové závody na výrobu |
| 6.1 a) | buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, |
| 6.1 b) | papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně. |
| 6.2 | Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t denně. |
| 6.3 | Závody na vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně. |
| 6.4 a) | jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně, |
| 6.4 b) | zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv |
|  | - z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, |
|  | - z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), |
| 6.4 c) | zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok). |
| 6.5 | Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně. |
| 6.6 | Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než |
| 6.6 a) | 40 000 kusů drůbeže, |
| 6.6 b) | 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), nebo |
| 6.6 c) | 750 kusů prasnic. |
| 6.7 | Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě organického rozpouštědla větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 t za rok. |
| 6.8 | Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitizací. |

Ze seznamu je patrné, že v kraji působí 5 provozovatelů velkých energetických zařízení. Mezi těmito provozovateli má význačné postavení ČEZ, a. s. s Elektrárnou Tisová a Sokolovská uhelná, a. s. s energetickým zařízením pro zplyňování uhlí a integrovanou výrobou elektřiny a tepla. Dále jsou v kategorii zvláště velkých zdrojů provozovatelé dvou sléváren neželezných kovů, jedné sklárny a jedné keramičky, velkého chemického závodu, jedné papírny, pěti skládek, tří velkochovů drůbeže a dvou velkochovů prasat.

V další etapě projektu bude zapotřebí ještě prověřit, zda kategorizace všech uvedených zdrojů je oprávněná a to jak z hlediska věcné správnosti, tak i z hlediska jejich kapacity zařízení. Uvedený přehled zatím vychází z informací dostupných na internetových stránkách ČEÚ a z informací ČHMÚ o velkých spalovacích zdrojích. V současné době probíhá prověřování kategorizace uvedených zdrojů Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Celkový seznam však tvoří dobrý základ pro další práce na analytické části Programu snižování emisí a imisí do ovzduší v Karlovarském kraji.

Většina uvedených zdrojů byla z pohledu minulého zákona o ovzduší (vyhl. 117/98 Sb.) zařazena do kategorie velkých zdrojů. Pokud se jejich kategorizace potvrdí, přejdou pod režim IPPC též některé zdroje (zejména chovy hospodářských zvířat) z  kategorie středních zdrojů znečišťování. Tato skutečnost je patrná  z tab. 3.2.11.

V následujících tabulkách jsou vybrány zdroje, které bude na základě provedeného šetření pravděpodobně nutno přeřadit ze středních zdrojů přímo do zvláště velkých zdrojů. Jedná se o Závod Merklín podniku Elektroporcelán Louny, a. s. a farmy s chovy hospodářských zvířat.

Tab. 3.2.11. Střední zdroje znečišťování spadající pod IPPC

| Ident. č. zdroje | IČ | Zdroj – ČEÚ | Kategorie IPPC | Zkrácený popis kategorie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340306722 | 49902521 | Elektroporcelán Louny, a. s. Závod Merklín | 3.5 | Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním |
| 340210622 | 46883843 | MAVEX Cheb, s. r. o. odchovna kuřic Krásná u Aše | 6.6 a) | Chov s kapacitou vyšší než 40 000 kusů drůbeže, |
| 340902742 | 25781928 | XAVEROV, a. s. farma Dolina | 6.6 a) | Chov s kapacitou vyšší než 40 000 kusů drůbeže, |
| 340300232 | 25781928 | XAVEROV, a. s. farma Sedlečko | 6.6 a) | Chov s kapacitou vyšší než 40 000 kusů drůbeže, |
| 340306962 | 46708201 | ZZN Chomutov a. s. Výkrm drůbeže Toužim | 6.6 a) | Chov s kapacitou vyšší než 40 000 kusů drůbeže, |
| 340203982 | 46883843 | MAVEX Cheb, s. r. o. výkrmna prasat Svatý Kříž u Chebu | 6.6 b) | Chov s kapacitou vyšší než 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg) |
| 340300062 | 45358818 | Statek Dalovice, a. s. | 6.6 c) | Chov s kapacitou vyšší než 750 kusů prasnic |

#### Zdroje k dalšímu prověření

##### Významné energetické zdroje

Při analýze dat REZZO 1 byly mezi spalovacími zdroji dále identifikovány ty, které mají kotelnu s celkovým příkonem přesahujícím 50 MWt. Seznam těchto zdrojů je širší, než seznam ČHMÚ a ČEU – v tabulce 3.2.12. je uvedeno, zda je zdroj zařazen na seznamu v ČHMÚ a v ČEÚ či nikoliv.

Tab. 3.2.12. Přehled spalovacích zdrojů s příkonem nad 50 MWt

| CKU_ICZ_R | Název zdroje | počet kotlů | příkon (MWt) | teplo v palivu (GJ.rok-1) | ČHMÚ | ČEÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 786720171 | Sokolovská uhelná a. s. – zpracovatelská část Vřesová | 7 | 1 979,8 | 36 963 857 | ano | ano |
| 614640011 | ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová | 3 | 864,0 | 16 704 085 | ano | ano |
| 752220121 | EASTMAN SOKOLOV, a. s. | 3 | 130,8 | 670 293 | ano | ne |
| 715880101 | Ostrovská teplárenská, a. s., teplárna Ostrov | 3 | 110,9 | 766 326 | ano | ano |
| 634640071 | Františkolázeňská výtopna, s. r. o. | 5 | 80,2 | 327 352 | ano | ano |
| 691600171 | Vytápění Mariánské Lázně s. r. o. | 3 | 65,5 | 465 588 | ne | ne |
| 715880111 | ŠKODA OSTROV s. r. o. | 3 | 51,4 | 161 700 | ne | ne |

Vzhledem k tomu, že některé uvedené údaje jsou v rozporu s daty ČHMÚ o velkých spalovacích zdrojích a daty uvedenými v REZZO, bude nutno tyto údaje prošetřit. K šetření budou využity upravené pasporty zdrojů provozovateli a rovněž přímé kontakty s odpovědnými pracovníky v jednotlivých společnostech, případně konzultace na ČHMÚ a ČIŽP Oblastní inspektorát Plzeň.

Z uvedených zdrojů nejsou zařazeny na seznamu IPPC v ČHMÚ ani ČEÚ Výtopna Mariánské Lázně a energetika závodu ŠKODA Ostrov s. r. o. Na seznamu ČEÚ není zařazena energetika sokolovské chemičky – EASTMAN, přestože ČHMÚ ji považuje podle celkového příkonu za zvláště velký zdroj (ČEÚ ji na seznam zdrojů IPPC zařazuje jen v kategorii 4.1 b).

##### Ostatní průmyslové a zemědělské zdroje

Další energetické, technologické nebo průmyslové zdroje již v Karlovarském kraji do kategorie zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší s největší pravděpodobností nebudou zařazeny.

Jiná situace je však u zdrojů s chovy hospodářských zvířat. V databázi REZZO 2 je uvedeno 6 dalších provozoven s významnými emisemi amoniaku a současně zdrojů, které jsou označeny jako chovy hospodářských zvířat. Všechny zdroje překračují celkovou emisi amoniaku 8 t/rok, což signalizuje poměrně velký chov. Z následující tabulky je patrné, jaké roční emise amoniaku lze očekávat při limitních počtech kusů hospodářských zvířat. Jako signifikantní hranice byla vybrána úroveň 8 tun amoniaku za rok.

Tab. 3.2.13. Limitní počty hospodářských zvířat pro zdroje IPPC

| Druh HZ | EF (kg NH3.ks-1) | limitní počet (ks) | odpovídající emise NH3 (kg.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| prasnice | 11,9 | 750 | 8 925 |
| březí prasnice | 19,7 | 750 | 14 775 |
| výkrm prasat | 8,3 | 2 000 | 16 600 |
| nosnice | 0,27 | 40 000 | 10 800 |
| brojleři | 0,21 | 40 000 | 8 400 |
| kachny a ost | 0,73 | 40 000 | 29 200 |

V následující tabulce jsou uvedeny zdroje, které svými celkovými ročními emisemi amoniaku naznačují, že by ještě mohly být přeřazeny z kategorie středních zdrojů do zvláště velkých zdrojů. Bude nutné tyto zdroje v další etapě prací prošetřit a v průběhu řešení projektu je sledovat. Některé provozovny společností MAVEX Cheb, s. r. o. a XAVEROV holding, a. s. již byly na přeřazení ze středních zdrojů mezi zdroje IPPC navrženy.

Tab. 3.2.14. Zdroje s pravděpodobným zařazením pod režim IPPC

| ICZ | IČ | Název provozovny | část obce | obec | emise NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340204062 | 0046883843 | MAVEX Cheb s.r.o. – výkrm prasat | Starý Rybník | Skalná | 35,9 |
| 340204052 | 0046883843 | MAVEX Cheb s.r.o. – výkrm prasat | Hůrka | Libá | 15,9 |
| 340306712 | 0025781928 | XAVEROV holding a.s. – chov drůbeže |  | Šemnice | 13,2 |
| 340204042 | 0046883843 | MAVEX Cheb s.r.o. – výkrm prasat |  | Lázně Kynžvart | 11,1 |
| 340203992 | 0046883843 | MAVEX Cheb s.r.o. – výkrm prasat |  | Okrouhlá | 9,7 |
| 340204012 | 0046883843 | MAVEX Cheb s.r.o. – výkrm prasat | Vokov | Třebeň | 7,3 |

#### Podíl zdrojů IPPC na celkových emisích v kraji

Tabulka 3.2.15. uvádí emise základních znečišťujících látek ze zdrojů spadajících pod režim IPPC.

Tab. 3.2.15. Emise znečišťujících látek ze zdrojů IPPC (rok 2000)

| CKU_ICZ_R | Zdroj_název | TZL | SO2 | NOx | CO | CxHy | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600520281 | SLÉVÁRNA HEUNISCH | 1,5 | 0,3 | 2,2 | 0,6 | 0,2 |  |
| 614640011 | ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová | 120,0 | 5 039,0 | 2 157,7 | 337,4 |  |  |
| 625530371 | Statek Dalovice - Odeř |  |  |  |  |  | 134,2 |
| 652170181 | GLAVERBEL CHODOGLAV a.s. Chodov | 2,6 | 0,2 | 19,9 | 3,2 | 0,2 |  |
| 691600171 | Vytápění Mariánské Lázně s.r.o. | 3,9 | 21,6 | 31,3 | 6,1 | 1,1 |  |
| 702620081 | METALIS Nejdek, s.r.o. - Závod Míru | 1,4 | 0,1 | 9,9 | 1,7 | 0,6 |  |
| 705250181 | Karlovarský porcelán, a.s. - závod Nová Role | 0,1 |  | 58,4 | 15,6 | 0,2 |  |
| 706680091 | AVIRUNION a.s. závod Nové Sedlo | 27,7 | 127,0 | 270,5 | 7,2 | 1,1 |  |
| 715880101 | Ostrovská teplárenská,a.s., teplárna Ostrov | 6,6 | 465,8 | 140,8 | 27,2 | 15,3 |  |
| 715880111 | ŠKODA OSTROV s.r.o. | 2,1 | 92,6 | 19,7 | 5,4 | 52,6 |  |
| 715880121 | PAPOS v.o.s. Ostrov nad Ohří | 0,3 | 79,2 | 18,2 | 2,8 | 5,0 |  |
| 721620341 | MAVEX Cheb, s.r.o. - chov prasat a drůbeže |  |  |  |  |  | 44,7 |
| 752220121 | EASTMAN SOKOLOV, a.s. | 23,4 | 437,5 | 139,8 | 186,0 | 2,6 |  |
| 768890361 | MAVEX Cheb s.r.o. - chov prasat |  |  |  |  |  | 27,0 |
| 782400401 | LIAS Vintířov, LSM k.s. | 8,2 | 299,4 | 15,4 | 145,0 | 0,6 |  |
| 786720171 | Sokolovská uhelná a.s.-zpracovatelská část | 555,1 | 12 697,2 | 4 982,8 | 544,7 | 600,1 | 6,3 |
| Celkem |  | 752,7 | 19 259,8 | 7 866,6 | 1 282,8 | 679,6 | 212,3 |

Podíl jednotlivých zdrojů IPPC na celkových emisích základních škodlivin je patrný z  tabulky 3.2.16.

Tab. 3.2.16. Podíl zdrojů IPPC na emisích Karlovarského kraje

|  | TZL | SO2 | NOx | CO | CxHy | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem stacionární zdroje | 2 500,0 | 21 730,0 | 8 630,0 | 9 720,0 | 3 100,0 | 1 056,0 |
| Zdroje IPPC | 752,7 | 19 259,8 | 7 866,6 | 1 282,8 | 679,6 | 212,3 |
| Podíl zdrojů IPPC [%] na stac. zdrojích | 30,1 | 88,6 | 91,2 | 13,2 | 21,9 | 20,1 |

Z tabulky vyplývá, že zdroje IPPC mají velmi významný podíl na emisích SO2 a NOx. Velký podíl mají zdroje IPPC i u emisí tuhých znečišťujících látek. Z toho vyplývá, že regulací těch nejvýznamnějších stacionárních zdrojů v Karlovarském kraji lze získat poměrně výrazný potenciál ke snížení celkových emisí, což je významné především z hlediska splnění doporučených emisních stropů pro SO2 a NOx. U emisí CO a CxHy je podíl zdrojů IPPC již nižší, avšak i zde lze nalézt určitý potenciál k regulaci celkových emisí.

Určitý význam mají sledované zdroje i v emisích amoniaku. Je však nutno zdůraznit, že v tomto případě může být databáze REZZO poněkud neúplná. Z toho důvodu byla v rámci předkládaného projektu zpracována samostatná studie, která hodnotí stav a výhled emisí amoniaku poněkud odlišným způsobem a sice podle celkových údajů o stavu hospodářských zvířat v kraji jako celku. Ze závěrů studie vyplývá, že doporučený krajský emisní strop pro amoniak (2,5 kt – v současné době je celkový objem emisí amoniaku v kraji na úrovni cca 1,1 kt) bude pravděpodobně s rezervou splněn.

### Emisní bilance stacionárních zdrojů znečišťování

Na základě provedených šetření a vyhodnocení vstupních dat byla provedena emisní bilance za jednotlivé zdroje znečištění. Shrnutí výsledků hodnocení uvádí tabulka 3.2.17.

Tab. 3.2.17. Emise ze stacionárních zdrojů znečišťování

| Látka | Stac. zdroje celkem | Velké zdroje | Střední zdroje | Malé zdroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t.rok-1 |  |  |  |
| Tuhé látky | 2 500 | 880 | 370 | 1 250 |
| SO2 | 21 730 | 19 710 | 220 | 1 800 |
| NOx | 8 630 | 7 850 | 170 | 610 |
| CO | 9 720 | 1 240 | 570 | 7 910 |
| CxHy | 3 100 | 1 150 | 190 | 1 760 |
| NH3 | 1 056 | 212 | 206 | 638 |
| VOC registrované | 38 | 26 | 12 |  |
| VOC z paliva | 1 381 | 602 | 71 | 708 |
| VOC dle SVÚOM | 2 900 | 2 079 | 244 | 577 |
| VOC celkem | 4 318 | 2 707 | 326 | 1 285 |

Pozn. kromě VOC a NH3 se jedná výhradně o emise evidované v REZZO

Tabulka 3.2.17. obsahuje veškeré údaje, které bylo možno v současné etapě prací získat. Jedná se především o výběr dat o emisích z databází REZZO 1 až 3 tak, jak je eviduje ČHMÚ. Údaje o emisích amoniaku byly doplněny podle samostatně zpracované studie o emisích NH3 z živočišné výroby na území kraje, kterou zpracoval VÚZT Praha Ruzyně.

Podobným způsobem byla provedena bilance emisí VOC, které nejsou doposud standardním způsobem evidovány v databázi REZZO. Řádek VOC registrované obsahuje sumu všech těkavých organických látek, které byly podchyceny v databázích REZZO 1 a 2. V řádku VOC z paliva jsou uvedeny uhlovodíky ze spalovacích procesů (očištěné od metanu, který nespadá do kategorie VOC). Řádek VOC dle SVUOM obsahuje údaje o emisích těkavých organických látek, které pocházejí z použití rozpouštědel a aplikací nátěrových hmot a příbuzných látek. Tyto emise unikají fugitivně a nejsou tudíž podchyceny v databázích REZZO. Proto byla v rámci předkládaného projektu zadána samostatná studie k provedení bilance těchto emisí, kterou zpracoval SVÚOM Praha (tato společnost pravidelně provádí každoroční bilance celkových emisí VOC v ČR).

V následující tabulce je uveden celkový přehled emisí dalších znečišťujících látek, uvedených v REZZO 1 a 2.

| Znečišťující látky | REZZO 1 | REZZO 2 |
| --- | --- | --- |
| Těžké kovy |  |  |
| antimon a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Sb | 0,046 |  |
| olovo a jeho sloučeniny, vyjárřené jako Pb | 0,002 |  |
| VOC |  |  |
| kyselina octová | 0,07 |  |
| alkylalkoholy | 6,142 |  |
| kyselina akrylová | 0,651 |  |
| benzen |  | 0,065 |
| formaldehyd |  | 0,006 |
| toluen |  | 0,456 |
| xyleny (dimetylbenzen) |  | 2,675 |
| tetrachlorethylen | 1,04 | 8,6 |
| Anorganické látky |  |  |
| sirovodík (sulfan) | 2,02 |  |
| fluoridy vyjádřené jako F- |  | 0,032 |
| fluor a jeho anorg. sloučeniny, vyjádřené jako F- | 1,18 | 0,044 |
| chlor | 4,21 | 0,041 |
| anorganické sloučeniny chloru, vyjádřené jako Cl- | 4,24 | 0,019 |
| Blíže nespecifikované znečišťující látky |  |  |
| znečišťující látky třídy I |  | 13,692 |
| znečišťující látky třídy III | 4,63 |  |

Je třeba zdůraznit, že uvedené emise byly převzaty z databází REZZO a v dalších etapách práce budou postupně doplňovány. Data v REZZO totiž většinou neobsahují např. u spalovacích procesů emise jiných než základních škodlivin a pro celkový emisní obraz je třeba dopočítat řadu emisí pomocí emisních faktorů. Tyto výpočty budou předmětem další etapy prací při zpracování dat pro imisní modelování.

#### Emise metanu na území Karlovarského kraje

Dalším významným polutantem, který není obsažen v databázích REZZO, ale který je velice významný z hlediska ochrany klimatu Země je metan. Tato škodlivina na území ČR vzniká především při hlubinné těžbě černého uhlí, povrchové těžbě hnědého uhlí, dále je produkována spalovacími procesy a v živočišné výrobě. Určitý podíl mají i skládky odpadů a čistírny odpadních vod.

V následujícím přehledu jsou uvedeny údaje o těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku za poslední tři roky. V tabulce jsou uvedeny i odhady objemu emisí metanu z těžby a potěžebních úprav hnědého uhlí na území Karlovarského kraje.

|  | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odbytová těžba v Sokolovské uhelné pánvi [kt.rok-1]*) | 6 513 | 6 692 | 7 357 |
| Emise metanu [t.rok-1] |  |  |  |
| - při těžbě | 5 018 | 5 156 | 5 669 |
| - při potěžebních úpravách | 436 | 448 | 493 |
| Celkem | 5 455 | 5 605 | 6 161 |

*) Hornická ročenka 2001, Český báňský úřad a zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu.

Objem fugitivně unikajícího metanu při těžbě a potěžebních úpravách hnědého uhlí byl odhadnut na základě výpočtu z mezinárodně doporučených hodnot emisních faktorů, které jsou 0,7705 kg metanu na tunu vytěženého uhlí a 0,067 kg metanu na tunu upraveného uhlí. Metodika pro stanovení emisí z těžby hnědého uhlí je využívána jako součást výpočtu celkových emisí metanu na území ČR při zpracování každoroční bilance emisí skleníkových plynů a tato bilance je předkládána mezinárodnímu panelu o klimatické změně (IPCC). Z celkových objemů emisí je zřejmé, že se jedná o závažnou škodlivinu, jejíž výskyt je v řešeném území jedním ze specifik Karlovarského kraje.

## Celkové vyhodnocení emisní situace

Cílem této kapitoly je především provést celkové srovnání emisí s celorepublikovými průměry (měrné emise), zhodnotit výši emisí z pohledu doporučených emisních stropů a porovnat jednotlivé skupiny zdrojů z hlediska jejich podílu na celkových emisích v kraji. Níže uvedené závěry je ovšem nutno považovat za předběžné, a to zejména u stacionárních zdrojů znečišťování, kde byly dosavadní práce v oblasti emisí zaměřeny zejména na zpracování dat REZZO o základních znečišťujících látkách, bilance fugitivních emisí VOC a zhodnocení emisí amoniaku. Získané údaje budou v další etapě projektu upřesňovány na základě výsledků pasportizace velkých zdrojů znečišťování, dat zpracovaných v energetické části projektu atd.  V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné údaje o emisích v kraji v jednotlivých kategoriích zdrojů.

Tab. 3.3.1. Emise znečišťujících látek v Karlovarském  kraji

| Látka | Emise celkem |  | Velké zdroje |  | Střední zdroje |  | Malé zdroje |  | Mobilní zdroje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | % | t.rok-1 | % | t.rok-1 | % | t.rok-1 | % | t.rok-1 | % |
| TL | 2 924 | 100 | 880 | 30,1 | 370 | 12,7 | 1 250 | 42,7 | 424 | 14,5 |
| SO2 | 21 817 | 100 | 19 710 | 90,3 | 220 | 1,0 | 1 800 | 8,3 | 87 | 0,4 |
| NOx | 15 167 | 100 | 7 850 | 51,8 | 170 | 1,1 | 610 | 4,0 | 6 537 | 43,1 |
| CO | 17 668 | 100 | 1 240 | 7,0 | 570 | 3,2 | 7 910 | 44,8 | 7 948 | 45,0 |
| CxHy | 6 350 | 100 | 1 150 | 18,1 | 190 | 3,0 | 1 760 | 27,7 | 3 250 | 51,2 |
| VOC | 7 020 | 100 | 2 707 | 38,6 | 326 | 4,6 | 1 285 | 18,3 | 2 702 | 38,5 |
| NH3 | 1 056 | 100 | 212 | 20,1 | 206 | 19,5 | 638 | 60,4 |  | 0,0 |

### Porovnání měrných ukazatelů emisí v Karlovarském kraji a v ČR

Aby bylo možné vyhodnotit množství emitovaných látek v rámci celé České republiky, byly vypočteny měrné emisní ukazatele pro ČR na základě údajů ČHMÚ za rok 2000.

Tab. 3.3.2. Měrné emise – porovnání s ČR

|  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| emise na obyvatele (kg.rok-1.obyv-1) |  |  |  |  |  |
| Karlovarský kraj | 9,6 | 71,6 | 49,8 | 58,0 | 20,8 |
| ČR | 5,5 | 25,8 | 38,6 | 61,5 | 14,4 |
| Poměr (%) | 175 % | 278 % | 129 % | 94 % | 145 % |
| emise na území (t.rok-1.km-2) |  |  |  |  |  |
| Karlovarský kraj | 0,9 | 6,6 | 4,6 | 5,3 | 1,9 |
| ČR | 0,7 | 3,4 | 5,0 | 8,0 | 1,9 |
| Poměr (%) | 129% | 197% | 91% | 66% | 101% |

Porovnání měrných hodnot v kraji s celorepublikovými průměry ukazuje mírně nižší hodnoty ve vztahu na hlavu u emisí oxidu uhelnatého (cca 94 %). U ostatních látek je v Karlovarském kraji měrná emise vyšší o 30 – 75 %, v případě oxidu siřičitého pak 2,8-násobně.

Porovnání měrných hodnot emisí vztažených na jednotku území v Karlovarském kraji s republikovými průměry vykazuje nižší měrné emise u NOx a CO, prakticky totožné měrné emise uhlovodíků a výrazně vyšší emise tuhých látek a zejména SO2.

### Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na celkové produkci emisí

Porovnání podílu jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích tuhých znečišťujících látek v kraji ukazuje, že:

- největším producentem emisí tuhých znečišťujících látek jsou malé zdroje (REZZO 3), jejichž podíl přesahuje 43 %, avšak významná je i skupina REZZO 1 (30 % emisí)

- v případě SO2 je dominantní podíl emisí z velkých zdrojů (90 %), podíl ostatních skupin zdrojů je malý

- u oxidů dusíku mají hlavní podíl na celkových emisích v kraji zdroje REZZO 1 a doprava (52 % a 43 %)

- emise oxidu uhelnatého tvoří z 45 % procent malé zdroje a stejnou část doprava. Zbylých 10 % se dělí mezi střední a velké zdroje znečišťování

- u uhlovodíků tvoří doprava 51 % všech emisí v kraji, malé zdroje produkují 28 % emisí. Podíl středních zdrojů znečišťování je minimální (3 %)

Tab. 3.3.3. Podíly kategorií zdrojů na emisích v Karlovarském kraji dle REZZO

| Skupina | TZL | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REZZO 1 | 880 | 19 710 | 7 850 | 1 240 | 1 150 |
| REZZO 2 | 370 | 220 | 170 | 570 | 190 |
| REZZO 3 | 1 250 | 1 800 | 610 | 7 910 | 1 760 |
| REZZO 4 | 424 | 87 | 6 537 | 7 948 | 3 250 |

### Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů

Emisní stropy jsou stanoveny v návaznosti na požadavky Göteborského protokolu; do české legislativy přeneseny Nařízením vlády č. 351/2002 Sb., které stanoví závaznou hodnotu národního emisního stropu a doporučené hodnoty pro jednotlivé kraje.

Porovnání celkového množství emisí, produkovaných v Karlovarském kraji, s doporučenou hodnotou emisního stropu uvádí tabulka 3.3.4.

Tab. 3.3.5. Porovnání s hodnotami emisních stropů

|  | oxid siřičitý | oxidy dusíku | těkavé org. látky | amoniak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emise (t.rok-1) | 21 817 | 15 167 | 7 020 | 1 056 |
| Emisní strop (t.rok-1) | 20 000 | 12 500 | 6 000 | 2 500 |
| Poměr | 109 % | 121 % | 117 % | 42 % |

U emisí oxidu siřičitého je v současné době překročena hodnota doporučeného krajského stropu cca o 9 %. Jak bylo uvedeno, je tato situace způsobena emisemi na velmi malém počtu zdrojů, které budou podléhat režimu IPPC. Proto lze očekávat, že do roku 2010 bude tento problém možno vyřešit pomocí nástrojů integrované prevence.

Výše emisí oxidů dusíku na úrovni přes 15 tis. t.rok-1 signalizuje možný problém s dosažením krajského emisního stropu (12,5 kt v roce 2010). I v tomto případě je možné nalézt značný potenciál k omezení emisí v kategorii velkých zdrojů. Další velmi významnou skupinou, která tvoří 43 % emisí NOx v kraji, je doprava. Opatření v dopravě jsou však většinou využitelná spíše jako nástroj ke zlepšení kvality ovzduší v konkrétních silně zatížených lokalitách než pro výrazné snížení emisí v rámci celého kraje (např. systémy veřejné dopravy, regulace dopravy ve městech, infrastrukturní opatření, podpora alternativních paliv atd.). Podstatnější je skutečnost, že postupným nahrazováním nejstarších automobilů novými se zlepšují průměrné emisní parametry celého vozového parku a tím dochází ke snižování emisí v této kategorii.

Celková produkce emisí těkavých organických látek po zahrnutí fugitivních emisí (z užití rozpouštědel nátěrových hmot atd.) dosahuje dle výsledků provedeného šetření 7 020 t.rok-1 .Výsledky hodnocení SVÚOM ukazují, že do roku 2010 je možné očekávat pokles emisí VOC z použití rozpouštědel a nátěrových hmot o 400 t.rok-1 . Pokud by současně došlo i k odpovídajícímu zlepšení emisní situace v dalších sektorech (např. úsporami paliv, zlepšením technologických procesů, plynofikací zástavby, u mobilních zdrojů vlivem obměny vozového parku atd.), mohou emise VOC do roku 2010 poklesnout pod úroveň doporučeného emisního stropu.

Splnění doporučené hodnoty emisního stropu pro amoniak zřejmě nebude představovat v karlovarském kraji významnější problém. Současná emise NH3 je zhruba na úrovni 40 % doporučeného emisního stropu.

3.3.1.

3.3.2

3.3.3.

3.3.4.

# Kvalita ovzduší na území Karlovarského kraje

## Imisní limity

Imisní limity – hodnoty nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší – jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny Nařízením vlády ČR č. 350/2002 Sb. Tyto limity odráží požadavky směrnic Evropského společenství a zavádějí nově kromě limitů pro ochranu zdraví i limity na ochranu vegetace a ekosystémů. Pro každou látku je stanoveno, ve kterém roce má být dosaženo imisního limitu. Pro období před předpokládaným dosažením limitu jsou pak stanoveny tzv. meze tolerance, které udávají, o jakou část může být imisní limit překročen v daném kalendářním roce. Meze tolerance se lineárně snižují až k nulové hodnotě.

Limity pro ochranu zdraví jsou uvedeny v tab. 4.1.1., limity pro ochranu vegetace a ekosystémů jsou uvedeny v tab. 4.1.2.

Tab. 4.1.1. Limity pro ochranu zdraví (podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.)

| Znečišťující příměs | Časový interval | Limitní hodnota | Mez tolerance *) (pro r. 2002) | Datum do něhož musí být limit splněn | Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | kalendářní rok | 50 µg.m-3 | bez meze tolerance | 1. 1. 2005 | 0 |
|  | 24 hod | 125 µg.m-3 | bez meze tolerance | 1. 1. 2005 | 3 |
|  | 1 hod | 350 µg.m-3 | 90 µg.m-3 | 14. 8. 2002* | 24 |
| NO2 | kalendářní rok | 40 µg.m-3 | 16 µg.m-3 | 1. 1. 2010 | 0 |
|  | 1 hod | 200 µg.m-3 | 80 µg.m-3 | 1. 1. 2010 | 18 |
| PM10 | kalendářní rok | 40 µg.m-3 | 4,8 µg.m-3 | 1. 1. 2005 | 0 |
|  | 24 hod | 50 µg.m-3 | 15 µg.m-3 | 1. 1. 2005 | 35 |
| CO | maximální denní 8hod. klouzavý průměr | 10 000 µg.m-3 | 6 000 µg.m-3 | 1. 1. 2005 | 0 |
| benzen | kalendářní rok | 5 µg.m-3 | 5 µg.m-3 | 1. 1. 2010 | 0 |
| O3 | maximální denní 8hod. klouzavý průměr | 120 µg.m-3 | bez meze tolerance | 1. 1. 2010 | 25, v průměru za 3 roky |
| Pb | kalendářní rok | 0,5 µg.m-3 | 0,3 µg.m-3 | 1. 1. 2005 |  |
| Cd | kalendářní rok | 0,005 µg.m-3 | 0,003 µg.m-3 | 1. 1. 2005 | 0 |
| NH3 | kalendářní rok | 100 µg.m-3 | 60 µg.m-3 | 1. 1. 2005 |  |
| As | kalendářní rok | 0,006 µg.m-3 | 0,006 µg.m-3 | 1. 1. 2010 |  |
| Ni | kalendářní rok | 0,02 µg.m-3 | 0,016 µg.m-3 | 1. 1. 2010 |  |
| Hg | kalendářní rok | 0,05 µg.m-3 | 0 | 1. 1. 2010 |  |
| Benzo(a)pyren | kalendářní rok | 0,001 µg.m-3 | 0,008 µg.m-3 | 1. 1. 2010 |  |

*) mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě

*) den nabytí účinnosti nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Tab. 4.1.2. Limity pro ochranu ekosystémů (podle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.)

| Znečišťující příměs | Časový interval | Limitní hodnota | Mez tolerance 1) (pro r. 2002) | Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | zimní období (1.10.-31.3.) | 20 µg.m-3 | bez meze tolerance | 0 |
| NOx | kalendářní rok | 30 µg.m-3 | bez meze tolerance | 0 |
| O3 | AOT402, vypočten z 1hod. hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let | 18 000 µg.m-3.h | bez meze tolerance | 0 |

1) mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě

2) AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 µg.m-3 (40 ppb) a hodnotou 80 µg.m-3, v období 8-20 hod. SEČ.

## Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Vyhodnocení rozsahu ploch, na nichž bylo v roce 2001 identifikováno překročení imisních limitů, bylo provedeno  podle analýzy ČHMÚ, publikované v ročence Znečištění ovzduší na území České republiky. Hodnocení je provedeno na základě imisních limitů dle Nařízení vlády 305/2002 Sb.

Vyhodnocení je provedeno vzhledem k limitům pro ochranu zdraví:

- roční průměrné koncentrace NO2, PM10, BaP, Cd, Ni, As

- denní průměrné koncentrace SO2 a PM10

- maximální denní osmihodinový průměr CO, O3

a vzhledem k limitům pro ochranu ekosystémů:

- zimní průměrné koncentrace SO2

- roční průměrné koncentrace NOx

- AOT40 ozónu

V tab. 4.2.1. a 4.2.2. je uvedena plocha jednotlivých okresů, na které došlo v roce 2001 k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví pro jednotlivé znečišťující látky.

Tab.  4.2.1. Překročení imisních limitů v roce 2001 (procenta plochy území)

|  | SO2 | NO2 | PM10 rok | PM10 24h | CO | BaP | Cd | Ni | As | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheb | – | – | – |  | – | – | (8,99) | – | – | 0,72 |
| Karlovy Vary | – | – | – | 0,24 | – | – | (0,24) | – | – | 15,51 |
| Sokolov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,64 |
| Karlovarský kraj | – | – | – | 0,11 | – | 0,11 | (2,80) | – | – | 13,12 |

Vyhodnocení ukázalo, že jako nejzávažnější znečišťující látku v Karlovarském kraji kadmium a dále ozón, jehož osmihodinové koncentrace překračují cílový imisní limit na 13 % území.

Nadlimitní hodnoty kadmia byly v roce 2001 zjištěny na sedmi stanicích na Chebsku a byly zařazeny do databáze ISKO. Na základě těchto dat pak provedl ČHMÚ vyhodnocení vzhledem k imisním limitům. Z tohoto hlediska bylo imisní zatížení kadmia zaznamenáno jako významný nový problém - v předchozích letech nebylo překročení limitu zjištěno.  V rámci připomínkového řízení I. etapy předkládané Koncepce však bylo zjištěno, že koncentrace Cd na těchto stanicích byly v databázi ISKO uvedeny chybně a skutečné hodnoty jsou pod úrovní limitu. Důvodem byla chyba ve zpracování dat ze stanic v okresu Cheb.

Z tohoto důvodu je možné konstatovat, že k překročení limitu pro kadmium na území Karlovarského kraje nedošlo, jako významné je tedy nutno hodnotit zejména imisní zatížení koncentracemi přízemního ozónem.

Dalšími látkami, jejichž imisní limity jsou v současné době překračovány, jsou suspendované částice frakce PM10 a benzo(a)pyren (0,11 % plochy kraje).

Dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. je území, na kterém musí být dodržovány imisní limity pro ochranu ekosystémů, vymezeno takto:

- území národních parků a chráněných krajinných oblastí

- území o nadmořské výšce 800 m n. m. a vyšší

- vybrané přírodní lesní oblasti

Vymezení těchto území v Karlovarském kraji je znázorněno na obr. 4.2.1. Vedle ploch s nadmořskou výškou nad 800 m n. m. je možné do této skupiny zařadit:

- CHKO Slavkovský les

- přírodní lesní oblast LO1 - Krušné hory

Analýza ČHMÚ řadí mezi oblasti, kde je nutno uvažovat s limity pro ochranu ekosystémů, též území, na němž je navrženo vyhlášení CHKO Poohří (resp. Střední Poohří). V tab. 4.2.3. je uvedena plocha jednotlivých okresů, na které došlo dle údajů ČHMÚ v roce 2001 k překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů pro jednotlivé znečišťující látky.

4.2.1.

Tab. 4.2.3.	Překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů v roce 2001 
(procenta plochy území na němž imisní limity platí)

|  | Podíl plochy na území kraje | SO2 | NOx | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovarský kraj | 29,04 % | – | 0,77 | 2,32 |
|  | Podíl oblasti z celkového území platnosti limitů | SO2 | NOx | O3 |
| CHKO Poohří (návrh) | 13,51 | – | 2,86 | – |
| CHKO Slavkovský les | 57,53 | – | 0,67 | – |
| Ostatní | 28,96 | – | – | 8,00 |

Imisní limity pro ochranu vegetace jsou dle ČHMÚ překračovány v případě oxidů dusíku (na 0,77 % plochy) a v případě ozónu (2,32 % plochy).

Z hlediska překročení imisních limitů patří Karlovarský kraj k průměru ČR. V případě ozónu je situace v kraji druhá nejlepší v ČR (po hl. m. Praze).

V srpnu 2002 vydalo Ministerstvo životního prostředí seznam oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v členění na jednotlivé obce ČR. Seznam byl zpracován na základě imisních dat za rok 2000, aktualizované údaje po obcích na základě dat za rok 2001 nebyly zatím vydány. Dle uvedeného materiálu nebyl na území kraje v roce 2000 překračovány imisní limity pro lidské zdraví a tudíž zde nebyly vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní limit pro ochranu ekosystémů byl dle Věstníku MŽP překračován v případě oxidů dusíku (limit pro roční průměr 30 g.m-3), a to na území 25 obcí (viz tab. 4.2.4.).

Tab. 4.2.4. Překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů – rok 2000

| Okres | Obec | Podíl území na němž byl překročen imisní limit pro NOx pro ekosystémy a vegetaci (roční průměr 30 μgּm-3) |
| --- | --- | --- |
| Cheb | Cheb | 6,90 % |
| Karlovy Vary | Andělská Hora | 50,00 % |
|  | Dalovice | 100,00 % |
|  | Děpoltovice | 25,00 % |
|  | Hájek | 100,00 % |
|  | Hory | 66,67 % |
|  | Hroznětín | 57,10 % |
|  | Jenišov | 100,00 % |
|  | Karlovy Vary | 53,33 % |
|  | Krásný Les | 40,00 % |
|  | Mírová | 100,00 % |
|  | Nová Role | 50,00 % |
|  | Ostrov | 78,60 % |
|  | Otovice | 100,00 % |
|  | Sadov | 60,00 % |
|  | Stará Voda | 5,90 % |
|  | Stráž nad Ohří | 28,60 % |
|  | Velká Hleďsebe | 100,00 % |
| Sokolov | Dolní Nivy | 25,00 % |
|  | Chodov | 60,00 % |
|  | Královské poříčí | 100,00 % |
|  | Nové Sedlo | 100,00 % |
|  | Sokolov | 40,00 % |
|  | Tatrovice | 100,00 % |
|  | Vintířov | 75,00 % |

Pramen: Věstník MŽP ČR, srpen 2002

## Výsledky měření kvality ovzduší

### Vstupní data

Na území Karlovarského kraje je sledována kvalita venkovního ovzduší celkem na 30 měřících stanicích (viz tab. 4.3.1.). Měřicí stanice v kraji provozuje celkem šest organizací:

- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) - 8 stanic

- Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) - 1 stanice

- Hygienická službou (HS) - 9 stanic

- Ekotoxa (EKX) – stanice

- Organizace pro racionalizaci energetických závodů (ORGREZ) - 3 stanice

- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) - 5 stanic

4.3.1.

Tab. 4.3.1. Stanice měřící kvalitu venkovního ovzduší v Karlovarském kraji

| Stanice | Organizace | Klasifikace | Typ stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheb | ČHMÚ | B/S/N | AMS-SRS |
| Fr. Lázně - Chebská | HS | -/U/- | MAN |
| Fr. Lázně - Ruská | HS | -/U/- | MAN |
| Cheb-ESKA | HS | I/S/I | MAN-TK |
| Cheb-U hradu | HS | B/S/R | MAN-TK |
| Cheb-zubní odd. | HS | T/U/R | MAN-TK |
| Mar. Lázně-Krás. Domov | HS | -/U/- | MAN-TK |
| Mar. Lázně-LD Hron | HS | -/U/- | MAN-TK |
| Skláře | ČHMÚ | B/R/N | MAN |
| Horní Lazy | VÚLHM | B/R/N | MAN |
| Hranice | EKX | B/R/R | MAN |
| Tři Sekery | EKX | B/R/N | MAN |
| Karlovy Vary | ČHMÚ | B/U/R | AMS-SRS |
| Ostrov n. Ohří | HS | B/U/RC | MAN-TK |
| Stráž n. Ohří | ČHMÚ | B/R/RN | AMS-SRS |
| Klínovec | VÚLHM | B/R/N | MAN |
| Kolová | VÚLHM | B/R/N | MAN |
| Krásné Údolí | EKX | B/R/R | MAN |
| Sokolov | ČHMÚ | B/S/R | AMS-SRS |
| Sokolov-HM | ČHMÚ | B/S/R | TK-aerosol |
| Sokolov | HS | I/U/RC | AMS-TK |
| Habartov | ORGREZ | I/S/R | AMS |
| Vítkov | ORGREZ | I/S/C | Kont.man-TK |
| Nadlesí | ČHMÚ | B/R/AN | AMS-SRS |
| Přebuz | ČHMÚ | B/R/AN | AMS-SRS |
| Šabina | ORGREZ | I/R/A | AMS |
| Přebuz | VÚLHM | B/R/N | MAN |
| Studenec | VÚLHM | B/R/N | MAN |
| Háj | VÚRV | B/R/A | MAN |
| Bukovany | EKX | B/R/N | MAN |

Typ stanice: B – pozaďová, T – dopravní, I- průmyslová

Typ zóny:  R – venkovská, U – městská, S - předměstská

Charakteristika zóny: N – přírodní, A – zemědělská, C- obchodní, R – obytná, I – průmyslová, C - obchodní

Český hydrometeorologický ústav, organizace provozující a zajišťující základní měření kvality ovzduší v celostátním měřítku, provádí v současné době rekonstrukci a optimalizaci své monitorovací sítě s cílem zajistit nově deklarované požadavky směrnic EU, nového českého zákona o ovzduší a jeho prováděcích předpisů. Jde zejména o zachování měření v oblastech zvýšených koncentrací, nahrazení měření v oblastech velmi nízkých koncentrací modelováním a odborným odhadem a rozšíření spektra měřených znečišťujících látek. Odběry a analýzy jsou již nyní na stanicích ČHMÚ provozovány jednotně, používané metody jsou v souladu s požadavky EU.

V tabulce 4.3.1. je uvedena klasifikace jednotlivých stanic podle sítě pro výměnu informací (EoI). Tato klasifikace byla poprvé uvedena v Rozhodnutí Rady 97/101/EC a je závazná pro členské i přidružené země EU. Úplná klasifikace EoI, složená ze 3 písmen oddělených lomítkem je uvedena v tab. 4.3.2.

Tab. 4.2.3. Třídy lokalit sítě pro výměnu informací

| Typ stanice |  | Typ zóny |  | Charakteristika zóny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopravní | T | Městská | U | Obytná | R |
| Průmyslová | I | Předměstská | S | Obchodní | C |
| Pozaďová | B | Venkovská | R | Průmyslová | I |
|  |  |  |  | Zemědělská | A |
|  |  |  |  | Přírodní | N |
|  |  |  |  | Obytná/obchodní | RC |
|  |  |  |  | Obchodní/průmyslová | CI |
|  |  |  |  | Průmyslová/obytná | IR |
|  |  |  |  | Obytná/obchodní/průmyslová | RCI |
|  |  |  |  | Zemědělská/přírodní | AN |

### Výsledky hodnocení

Hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo provedeno na základě nových imisních limitů, stanovených v nařízení vlády k zákonu 86/2002 Sb. Vyhodnocení měřených koncentrací hlavních znečišťujících látek bylo provedeno jednak pro současný stav na základě hodnot z posledního roku (2001), jednak pro vývoj od r. 1996. Příslušné imisní charakteristiky pro období před r. 2001 byly rovněž přepočteny podle nových limitů. Pro analýzu byly použity informace ze všech měřicích stanic (automatizovaných i manuálních), které kvalitu ovzduší na území kraje v daném roce monitorovaly.

#### Aktuální stav – rok 2001

Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, že přízemní ozón překračuje limitní hodnotu pro ochranu zdraví na 1 ze 2 stanic, na kterých se sleduje (stanice Přebuz, okr. Sokolov), dále bylo zaznamenáno překročení limitu v případě niklu. Rovněž byly zaznamenány nadlimitní hodnoty kadmia, zde se však jednalo o chybu v databázi (viz výše).

Z hlediska ochrany vegetace a ekosystémů je situace v Karlovarském kraji poměrně dobrá. Jediným překročeným limitem za r. 2001 je limit pro SO2 v zimním období 2000/2001 na stanici Háj (okr. Sokolov).

Přehledné porovnání naměřených koncentrací a limitů umožňují tabulky 4.3.4. a 4.3.5. Ve sloupci „rozmezí měřených koncentrací“ je uvedena relevantní maximální hodnota a minimální hodnota ze všech stanic na území kraje. Případné překročení limitní hodnoty je vyznačeno tučným písmem. Je-li uvedena ve sloupci „rozmezí“ jen jedna hodnota, znamená to, že příslušná znečišťující látka se sleduje pouze na jediné stanici v kraji.

Z látek, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty, se nelze vyjádřit ke rtuti, benzenu, benzo(a)pyrenu a čpavku. Tyto látky se v Karlovarském kraji neměří na žádné lokalitě.

Tab. 4.3.4. Naměřené koncentrace znečišťujících látek v Karlovarském kraji v r. 2001 a porovnání s novými imisními limity pro ochranu zdraví

| Látka | Doba průměrování | Limit (µg.m-3) | Mez tolerance pro r. 2001 (µg.m-3) | Rozmezí měřených koncentrací (max-min) (µg.m-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Kalend. rok | 50 | - | 19,3 – 2,1 |
|  | 24 hod | 125 | - | 50,2 – 9,0 |
|  | 1 hod | 350 | 120 | 137,5 – 48,0 |
| NO2 | Kalend. rok | 40 | 18 | 24,0 – 8,7 |
|  | 1 hod | 200 | 90 | 67,4 – 36,3 |
| PM10 | Kalend. rok | 40 | 6.4 | 33,6 – 11,9 |
|  | 24 hod | 50 | 20 | 49,8 – 22,5 |
| CO | Max denní 8hod klouzavý průměr | 10000 | 6000 | 2190 - 1650 |
| benzen | Kalend. rok | 5 | 5 | 2,7 |
| O3 | Max denní 8hod klouzavý průměr | 120 | - | 121,2 – 103,6 |
| Pb | Kalend. rok | 0.5 | 0.4 | 0,0206 – 0,0090 |
| Cd | Kalend. rok | 0.005 | 0.003 | 0,0030 – 0,0005 |
| NH3 | Kalend. rok | 100 | 60 | Neměří se |
| As | Kalend. rok | 0.006 | 0.006 | 0,0030 – 0,0014 |
| Ni | Kalend. rok | 0.02 | 0.016 | 0,0282 – 0,0012 |
| Hg | Kalend. rok | 0.05 | - | Neměří se |
| Benzo(a)pyren | Kalend. rok | 0.001 | 0.008 | Neměří se |

Tab. 4.3.5. Naměřené koncentrace znečišťujících látek v Karlovarském kraji v r. 2001 a porovnání s novými imisními limity pro ochranu vegetace a ekosystémů

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Limit | Mez tolerance pro r. 2001 (µg.m-3) | Rozmezí měřených koncentrací (µg.m-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Zimní období (1. 10. 2000-31. 3. 2001) | 20 g.m-3 | - | 20,9 – 1,7 |
| NOx | Kalend. rok | 30 g.m-3 | - | 29,4 – 7,3 |
| O3 | AOT40, vypočten z 1hod. hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let | 18 000 µg.m-3.h | - | 15 218,4 – 11 541,8 |

#### Vývoj v období 1996 - 2001

Z provedeného časového vývoje za období 1996 až 2001 je zřejmé, že koncentrace u téměř všech měřených látek poklesly.

V případě  kadmia kde byla zjištěna nadlimitní koncentrace pouze v r. 1998 na stanici Cheb-Eska (po opravě dat za rok 2001).

Nadlimitní koncentrace arsenu se objevily sporadicky během sledovaného období na některých stanicích.

Nikl vykazoval nadlimitní koncentrace ve sledovaném období na stanicích Ostrov nad Ohří (okr. Karlovy Vary), Mar. Lázně-LD Hron a Mariánské Lázně-Krás.Domov (okr. Cheb). Hodnoty jsou uvedeny v následující tab. 4.3.6.

Tab. 4.3.6. Nadlimitní koncentrace niklu v období 1996-2001

| Stanice | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mar.Lázně-Krás. Domov | - | - | 0,017 | 0,02558 | 0,01855 | 0,0227 |
| Mar.Lázně-LD Hron | - | - | 0,02267 | 0,01683 | 0,035 | 0,0178 |
| Ostrov n. Ohří | 0,06767 | 0,04849 | 0,06731 | 0,05053 | 0,04022 | 0,02818 |

Limit pro ozon pro ochranu zdraví byl ve sledovaném období několikrát překročen na stanicích Sokolov a Přebuz (okr. Sokolov). Zatímco stanice Sokolov vykazuje pravidelný mírný pokles průměrné koncentrace, na stanici Přebuz bylo po mírném poklesu v období 1998-2000 zaznamenáno opět překročení limitu v r. 2001.

Tab. 4.3.7.  Nadlimitní koncentrace ozonu v období 1996-2001

| Stanice | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sokolov | 131,6 | 126,1 | 121,3 | 113,6 | 106,3 | 103,6 |
| Přebuz | 131,5 | 122,3 | 113,5 | 112,9 | 118,4 | 121,2 |

Limit pro ozon pro ochranu ekosystémů byl ve sledovaném období několikrát překročen na stanicích Sokolov a Přebuz (okr. Sokolov). V posledních letech je zaznamenán výrazný pokles a hodnoty expozice jsou podlimitní.

Tab. 4.3.8. Nadlimitní expozice AOT40 v období 1996-2001

| Stanice | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sokolov | 30 256,3 | 26 232,0 | 24 146,0 | 17 497,5 | 12 334,4 | 11 541,8 |
| Přebuz | 21 175,0 | 17 239,7 | 15 961,4 | 16 321,9 | 15 046,7 | 15 218,4 |

Limit pro oxidy dusíku pro ochranu ekosystémů je v celém sledovaném období překročen na stanici Stráž nad Ohří (okr. Karlovy Vary). Výjimkou je rok 2001, kdy průměrná koncentrace klesla těsně pod limit 30 µg.m-3.

Tab. 4.3.9. Nadlimitní koncentrace NOx na stanici Stráž nad Ohří v období 1996-2001

| Rok | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentrace (µg.m-3) | 41,1 | 41,9 | 37,5 | 36,6 | 31,2 | 29,4 |

U PM10 a SO2 došlo ve sledovaném období k postupnému snížení měřených koncentrací. Limity u obou látek byly v Karlovarském kraji hojně překračovány v r. 1996 a 1997. Od r. 1998 jsou již koncentrace zpravidla pod stanovenými limity. Zcela bezprecedentní pokles byl zaznamenán u SO2. Například průměrné 24-hod koncentrace poklesly na všech stanicích od r. 1996 a 1997 asi na desetinu.

Výjimkou je překračování limitní hodnoty (roční i zimní průměrná koncentrace) pro SO2 pro ochranu vegetace a ekosystémů trvale na stanici Háj (okr. Sokolov), otázka spolehlivosti dat by vyžadovala podrobnější analýzu.

#### Shrnutí

Na základě uvedených údajů je možné konstatovat, že koncentrace přízemního ozonu, které na většině území ČR jsou vykazují rozsáhlé překročení limitních hodnot pro ochranu zdraví i vegetace a ekosystémů jsou v Karlovarském kraji poměrně příznivé, přesto je jim však nutno věnovat pozornost, neboť dochází k překračování imisních limitů.

Z těžkých kovů je potřeba dále sledovat problematiku niklu, u něhož byly zaznamenány nadlimitní hodnoty v posledních letech na třech stanicích.

Z hlediska ochrany ekosystémů je nutné věnovat pozornost zvýšeným koncentracím SO2 na stanici Háj  (okr. Sokolov), je ovšem nutné zvážit spolehlivost dat, protože měření na ostatních stanicích podobná překročení neindikují.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Tab. 4.3.10. měření na staniční síti 1996–2001 – IHr NO2 (g.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 28,1 | 26,6 | 24,6 | 23,3 | 21,7 | 21,0 |
| 1030 | Karlovy Vary | 29,6 | 29,9 | 26,4 | 24,3 | 25,1 | 24,0 |
| 1031 | Nadlesí | 17,9 | 16,0 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 11,1 |
| 1032 | Sokolov | 26,3 | 24,4 | 21,6 | 20,5 | 19,2 | 18,6 |
| 1033 | Přebuz | 13,2 | 11,8 | 10,9 | 10,2 | 10,0 | 8,7 |
| 1037 | Cheb | 22,3 | 21,9 | 19,4 | 17,7 | 17,0 | 15,2 |
| 1199 | Sokolov | 28,7 | 28,7 | 25,0 | 23,9 | 24,2 | 24,0 |
| 1408 | Šabina | – | – | – | – | 24,5 | 14,8 |

IHr – průměrná roční koncentrace

Tab. 4.3.11. měření na staniční síti 1996–2001 – 19. nejvyšší hodnota IHh NO2 (g.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 87,9 | 103,7 | 74,7 | 68,2 | 64,8 | 59,1 |
| 1030 | Karlovy Vary | 90,0 | 112,8 | 78,9 | 72,5 | 73,3 | 67,4 |
| 1031 | Nadlesí | 65,9 | 88,7 | 61,3 | 50,7 | 45,8 | 44,2 |
| 1032 | Sokolov | 82,1 | 103,8 | 79,6 | 60,4 | 61,6 | 59,0 |
| 1033 | Přebuz | 63,0 | 55,4 | 55,0 | 43,4 | 42,1 | 36,3 |
| 1037 | Cheb | 80,2 | 101,5 | 84,8 | 64,6 | 65,9 | 51,6 |
| 1199 | Sokolov | 82,0 | 92,3 | 78,9 | 71,8 | 70,7 | 64,0 |
| 1408 | Šabina | – | – | – | – | 144,5 | 55,0 |

IHh – průměrná hodinová koncentrace

Tab. 4.3.12. měření na staniční síti 1996–2001 – IHr NOx (g.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 41,1 | 41,9 | 37,5 | 36,6 | 31,2 | 29,4 |
| 1031 | Nadlesí | 21,5 | 19,7 | 16,3 | 17,2 | 16,0 | 12,6 |
| 1033 | Přebuz | 15,8 | 14,3 | 14,1 | 12,5 | 12,1 | 9,8 |
| 1089 | Staré Sedlo | 15,2 | 8,6 | – | – | – | – |
| 1090 | Bukovany | – | – | – | 7,1 | 5,6 | – |
| 1144 | Krásné údolí | 15,9 | 12,2 | – | 8,4 | 6,3 | – |
| 1161 | Hranice | 19,7 | 9,9 | – | 7,4 | 7,5 | 7,3 |
| 1343 | Tři Sekery | – | 10,1 | – | 12,1 | 16,2 | 17,9 |

IHr – průměrná roční koncentrace

Tab. 4.3.13. měření na staniční síti v roce 1996–2001 – max IH8h CO (mg.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1030 | Karlovy Vary | 2,39 | 2,84 | 2,33 | 1,70 | 1,55 | 1,97 |
| 1032 | Sokolov | 1,58 | 2,39 | 2,28 | 1,38 | 1,28 | 1,65 |
| 1199 | Sokolov | 2,18 | 3,18 | 2,79 | 2,20 | 0,98 | 2,19 |

max IH8h – maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

Tab. 4.3.14. měření na staniční síti 1996–2001 – IHr PM10 (g.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 42,6 | 38,6 | 26,7 | 27,5 | 23,5 | 33,6 |
| 1030 | Karlovy Vary | 36,6 | 26,7 | 20,6 | 24,0 | 22,7 | 26,1 |
| 1031 | Nadlesí | 31,1 | 23,1 | 17,2 | 17,4 | 17,1 | 14,7 |
| 1032 | Sokolov | 30,5 | 24,4 | 20,5 | 18,5 | 15,9 | 14,4 |
| 1033 | Přebuz | 18,8 | 15,0 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,3 |
| 1037 | Cheb | 33,6 | 26,6 | 17,7 | 15,2 | 11,3 | 11,9 |
| 1199 | Sokolov | 42,0 | 36,8 | 27,1 | 25,4 | 25,8 | 25,5 |

IHr – průměrná roční koncentrace

Tab. 4.3.15. měření na staniční síti 1996–2001 – 36. nejvyšší hodnota IHd PM10 (g.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 78,0 | 67,5 | 48,9 | 43,4 | 40,3 | 49,8 |
| 1030 | Karlovy Vary | 77,6 | 50,5 | 40,0 | 39,8 | 37,8 | 41,1 |
| 1031 | Nadlesí | 60,9 | 38,9 | 32,9 | 31,1 | 30,8 | 29,4 |
| 1032 | Sokolov | 63,2 | 44,3 | 39,8 | 30,6 | 28,3 | 26,1 |
| 1033 | Přebuz | 36,8 | 28,9 | 24,6 | 25,0 | 24,2 | 22,5 |
| 1037 | Cheb | 63,2 | 48,2 | 36,0 | 27,5 | 21,7 | 23,7 |
| 1199 | Sokolov | 77,0 | 58,8 | 45,7 | 44,7 | 45,8 | 42,8 |

IHd – průměrná 24hodinová koncentrace

Tab. 4.3.16. měření na staniční síti 1996–2001 – IHzim SO2 (g.m-3)

| Stanice | Název | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | Studenec | 26,8 | 25,4 | 6,1 | 3,9 | 5,1 | 4,2 |
| 161 | Klínovec | 2,1 | – | – | – | 3,0 | 3,6 |
| 162 | Kolová | – | 10,8 | – | 5,9 | – | 5,5 |
| 170 | Horní Lazy | 10,2 | 5,6 | 3,8 | 2,8 | 2,6 | 4,5 |
| 174 | Přebuz | – | 10,2 | 5,9 | – | 4,8 | 4,2 |
| 361 | Suchá | 19,2 | – | – | – | – | – |
| 369 | Habartov-Kluč | 55,9 | – | – | – | – | – |
| 736 | Háj | 42,3 | 26,4 | 34,0 | 28,8 | 22,6 | 20,9 |
| 743 | Šindelová | 35,6 | 24,6 | – | – | – | – |
| 744 | Zlatá | 32,6 | 24,4 | – | – | – | – |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 59,6 | 27,0 | 19,7 | 11,5 | 11,9 | 14,0 |
| 1031 | Nadlesí | 32,5 | 15,3 | 9,9 | 7,3 | 7,5 | 8,7 |
| 1033 | Přebuz | 21,8 | 9,1 | 6,8 | 4,7 | 5,5 | 5,1 |
| 1089 | Staré Sedlo | 29,7 | – | – | – | – | – |
| 1090 | Bukovany | 19,7 | – | – | – | – | – |
| 1144 | Krásné údolí | 19,4 | – | – | – | – | – |
| 1161 | Hranice | 20,3 | – | – | 1,3 | 6,0 | 3,0 |
| 1309 | Skláře | 10,1 | 5,2 | 8,7 | – | 3,0 | 2,3 |

IHzim – průměrná koncentrace za zimní období

Tab. 4.3.17. měření na staniční síti 1996–2001 – 25. nejvyšší hodnota IHh SO2 (g.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 573,0 | 432,5 | 250,1 | 115,7 | 99,9 | 63,6 |
| 1030 | Karlovy Vary | 349,1 | 319,0 | 135,9 | 62,2 | 54,1 | 49,1 |
| 1031 | Nadlesí | 299,0 | 272,2 | 91,1 | 59,5 | 74,7 | 73,0 |
| 1032 | Sokolov | 363,8 | 319,5 | 116,6 | 93,2 | 119,4 | 111,3 |
| 1033 | Přebuz | 405,1 | 253,4 | 104,5 | 64,5 | 76,7 | 68,2 |
| 1037 | Cheb | 260,9 | 243,2 | 92,5 | 55,6 | 50,5 | 48,0 |
| 1082 | Svatava | 142,0 | 254,5 | – | – | – | – |
| 1083 | Sokolov | 200,5 | 241,5 | – | – | – | – |
| 1084 | Kynšperk n.Ohří | 376,5 | 301,5 | – | – | – | – |
| 1199 | Sokolov | 320,3 | 417,6 | 125,8 | 81,1 | 67,8 | 111,7 |
| 1408 | Šabina | – | – | 111,3 | 101,6 | 110,0 | 80,0 |
| 1409 | Habartov | – | – | – | 52,6 | 41,0 | 53,5 |
| 1458 | Vítkov | – | – | – | – | 59,5 | 137,5 |

IHh – průměrná hodinová koncentrace

Tab. 4.3.18. měření na staniční síti 1996–2001 – IHr SO2 (g.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | Studenec | 28,1 | 21,8 | 9,2 | 4,8 | 4,8 | 3,2 |
| 161 | Klínovec | 2,6 | 2,1 | – | 4,9 | 4,1 | 3,6 |
| 162 | Kolová | 26,8 | 17,8 | 5,6 | 5,0 | 3,7 | 3,4 |
| 170 | Horní Lazy | 15,7 | 6,4 | 4,3 | 3,0 | 2,7 | 3,4 |
| 174 | Přebuz | 27,0 | 8,1 | 5,1 | 3,3 | 4,3 | 4,5 |
| 361 | Suchá | 16,8 | 8,0 | – | – | – | – |
| 369 | Habartov-Kluč | 11,3 | 29,9 | – | – | – | – |
| 486 | Cheb-ESKA | 20,1 | 12,3 | 5,8 | 3,1 | 2,9 | 3,8 |
| 487 | Cheb-U hradu | 18,5 | 8,9 | 4,8 | 3,0 | 2,8 | 4,0 |
| 488 | Cheb-zubní odd. | 18,9 | 13,4 | 5,5 | 3,3 | 3,0 | 3,4 |
| 540 | Fr.Lázně-Chebská | 19,9 | 9,2 | 4,1 | 2,4 | 2,3 | 2,6 |
| 541 | Fr.Lázně-Ruská | 14,6 | 7,3 | 4,2 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
| 597 | Mar.Lázně-Krás.Domov | 7,4 | 3,8 | 4,3 | 3,1 | 2,3 | 3,0 |
| 599 | Mar.Lázně-LD Hron | 8,3 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | 2,3 | – |
| 736 | Háj | 48,2 | 26,9 | 25,0 | 26,9 | 22,2 | 19,3 |
| 743 | Šindelová | 33,7 | 24,8 | – | – | – | – |
| 744 | Zlatá | 30,5 | 25,5 | – | – | – | – |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 49,6 | 30,5 | 17,0 | 10,1 | 10,0 | 8,2 |
| 1030 | Karlovy Vary | 35,3 | 24,1 | 11,9 | 8,4 | 7,6 | 8,0 |
| 1031 | Nadlesí | 30,2 | 23,1 | 8,5 | 7,5 | 6,7 | 6,8 |
| 1032 | Sokolov | 35,3 | 25,2 | 13,4 | 13,4 | 10,0 | 9,5 |
| 1033 | Přebuz | 24,3 | 12,0 | 6,1 | 4,7 | 4,5 | 3,6 |
| 1037 | Cheb | 26,4 | 16,2 | 9,0 | 6,7 | 5,2 | 5,0 |
| 1082 | Svatava | 12,5 | 13,9 | – | – | – | – |
| 1083 | Sokolov | 14,3 | 11,4 | – | – | – | – |
| 1084 | Kynšperk n.Ohří | 31,2 | 17,7 | – | – | – | – |
| 1089 | Staré Sedlo | 31,3 | 15,0 | – | – | – | – |
| 1090 | Bukovany | 19,6 | 11,0 | – | – | – | – |
| 1125 | Ostrov n.Ohří | 36,5 | 22,5 | 10,5 | 6,4 | 6,6 | 4,7 |
| 1144 | Krásné údolí | 25,8 | 11,4 | – | 2,1 | – | – |
| 1161 | Hranice | 20,1 | 9,8 | – | 3,0 | 2,3 | 4,3 |
| 1164 | Jáchymov | 30,6 | 11,1 | – | – | – | – |
| 1199 | Sokolov | 31,3 | 25,6 | 13,1 | 10,7 | 9,5 | 10,6 |
| 1309 | Skláře | – | 6,4 | 6,5 | 5,9 | 3,3 | 2,6 |
| 1343 | Tři Sekery | – | 6,8 | – | 2,7 | 1,9 | 2,1 |
| 1408 | Šabina | – | – | 9,3 | 9,1 | 8,6 | 7,7 |
| 1409 | Habartov | – | – | – | 5,4 | 6,6 | 7,7 |
| 1458 | Vítkov | – | – | – | – | 6,2 | 7,9 |

IHr – průměrná roční koncentrace

Tab. 4.3.19. měření na staniční síti 1996–2001 – 4. nejvyšší hodnota IHd SO2 (g.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | Studenec | 296,0 | 200,0 | 116,0 | 39,0 | 35,0 | 24,0 |
| 161 | Klínovec | 14,0 | 4,0 | – | 30,0 | 17,0 | 15,0 |
| 162 | Kolová | 180,0 | 167,0 | 35,0 | 25,0 | 22,0 | 13,0 |
| 170 | Horní Lazy | 188,0 | 72,0 | 23,0 | 10,0 | 7,0 | 18,0 |
| 174 | Přebuz | 327,0 | 79,0 | 40,0 | 20,0 | 33,0 | 21,0 |
| 361 | Suchá | 155,0 | 98,0 | – | – | – | – |
| 369 | Habartov-Kluč | 207,0 | 265,0 | – | – | – | – |
| 486 | Cheb-ESKA | 175,0 | 130,0 | 45,0 | 11,0 | 11,0 | 21,0 |
| 487 | Cheb-U hradu | 171,0 | 134,0 | 28,0 | 8,0 | 7,0 | 24,0 |
| 488 | Cheb-zubní odd. | 158,0 | 174,0 | 43,0 | 12,0 | 10,0 | 16,0 |
| 540 | Fr.Lázně-Chebská | 192,0 | 97,0 | 21,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 |
| 541 | Fr.Lázně-Ruská | 135,0 | 88,0 | 20,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
| 597 | Mar.Lázně-Krás.Domov | 91,0 | 25,0 | 11,0 | 14,0 | 5,0 | 13,0 |
| 599 | Mar.Lázně-LD Hron | 131,0 | 30,0 | 9,0 | 11,0 | 4,0 | – |
| 736 | Háj | 352,0 | 209,0 | 90,0 | 60,0 | 41,0 | 37,0 |
| 743 | Šindelová | 221,0 | 152,0 | – | – | – | – |
| 744 | Zlatá | 122,0 | 130,0 | – | – | – | – |
| 1029 | Stráž nad Ohří | 355,7 | 273,1 | 103,6 | 44,8 | 40,8 | 30,4 |
| 1030 | Karlovy Vary | 200,4 | 202,7 | 62,8 | 36,5 | 25,4 | 29,9 |
| 1031 | Nadlesí | 138,6 | 157,6 | 51,2 | 29,4 | 25,4 | 31,9 |
| 1032 | Sokolov | 175,8 | 153,0 | 52,1 | 40,2 | 31,5 | 34,6 |
| 1033 | Přebuz | 181,4 | 94,2 | 45,4 | 26,8 | 25,3 | 27,8 |
| 1037 | Cheb | 153,0 | 152,5 | 54,2 | 26,3 | 22,0 | 26,3 |
| 1082 | Svatava | 94,3 | 138,5 | – | – | – | – |
| 1083 | Sokolov | 77,8 | 115,2 | – | – | – | – |
| 1084 | Kynšperk n.Ohří | 209,6 | 154,9 | – | – | – | – |
| 1089 | Staré Sedlo | 178,0 | 90,0 | – | – | – | – |
| 1090 | Bukovany | 159,0 | 81,0 | – | – | – | – |
| 1125 | Ostrov n.Ohří | 258,0 | 249,0 | 78,0 | 44,0 | 28,0 | 17,0 |
| 1144 | Krásné údolí | 148,0 | 93,0 | – | 18,0 | – | – |
| 1161 | Hranice | 121,0 | 79,0 | – | 23,0 | 12,0 | 23,0 |
| 1164 | Jáchymov | 232,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| 1199 | Sokolov | 210,8 | 285,0 | 67,0 | 39,6 | 34,7 | 50,2 |
| 1309 | Skláře | – | 54,0 | 38,0 | 45,0 | 22,0 | 9,0 |
| 1343 | Tři Sekery | – | 110,0 | – | 21,0 | 5,0 | 11,0 |
| 1408 | Šabina | – | – | 44,7 | 41,8 | 33,3 | 28,0 |
| 1409 | Habartov | – | – | – | 24,5 | 21,3 | 29,0 |
| 1458 | Vítkov | – | – | – | – | 22,6 | 34,8 |

IHd – průměrná 24hodinová koncentrace

Tab. 4.3.20. měření na staniční síti 1996–2001 – 26. nejvyšší hodnota max IH8h O3

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1032 | Sokolov | 131,6 | 126,1 | 121,3 | 113,6 | 106,3 | 103,6 |
| 1033 | Přebuz | 131,5 | 122,3 | 113,5 | 112,9 | 118,4 | 121,2 |

max IH8h – maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

Tab. 4.3.21. měření na staniční síti 1996–2001 – AOT40 O3

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1032 | Sokolov | 30256,33 | 26232,04 | 24146,05 | 17497,55 | 12334,45 | 11541,85 |
| 1033 | Přebuz | 21175,03 | 17239,74 | 15961,45 | 16321,95 | 15046,75 | 15218,45 |

3,4,5 – počet let průměrování; AOT 40 – Average over treshold 40 ppb

Tab. 4.3.22. měření na staniční síti 1996–2001 – IHr As (ng.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | Cheb-ESKA | – | – | 5,50 | 6,75 | 2,08 | 2,40 |
| 487 | Cheb-U hradu | – | – | 5,42 | 5,42 | 2,08 | 2,60 |
| 488 | Cheb-zubní odd. | – | – | 5,75 | 9,42 | 2,08 | 2,30 |
| 540 | Fr.Lázně-Chebská | – | – | – | – | 2,00 | 2,20 |
| 541 | Fr.Lázně-Ruská | – | – | – | – | 4,08 | 2,20 |
| 597 | Mar.Lázně-Krás.Domov | – | – | 6,67 | 4,58 | 3,50 | 2,00 |
| 599 | Mar.Lázně-LD Hron | – | – | 3,50 | 6,33 | 2,00 | 3,00 |
| 1125 | Ostrov n.Ohří | 3,88 | 4,50 | 3,97 | 3,41 | 2,60 | 2,37 |
| 1199 | Sokolov | 3,30 | 1,63 | 1,71 | 2,31 | 0,43 | 1,42 |
| 1393 | Mlýnce-HM | 6,48 | 4,48 | – | 2,57 | – | – |
| 1414 | Sokolov-HM | – | 4,74 | 2,94 | 2,62 | – | 2,50 |
| 1458 | Vítkov | – | – | 5,69 | 2,49 | 1,14 | 1,41 |

IHr – průměrná roční koncentrace

*) původní hodnoty dle databáze ISKO byly opraveny dle vyjádření Státního zdravotního ústavu

Tab. 4.3.23. měření na staniční síti 1996–2001 – IHr Cd (ng.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | Cheb-ESKA | – | – | 6,17 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 487 | Cheb-U hradu | – | – | 3,83 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 488 | Cheb-zubní odd. | – | – | 3,92 | 3,58 | 3,00 | 3,00 |
| 540 | Fr.Lázně-Chebská | – | – | – | – | 3,00 | 3,00 |
| 541 | Fr.Lázně-Ruská | – | – | – | – | 3,00 | 3,00 |
| 597 | Mar.Lázně-Krás.Domov | – | – | 4,08 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 599 | Mar.Lázně-LD Hron | – | – | 4,67 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1125 | Ostrov n.Ohří | 0,34 | 0,41 | 0,33 | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
| 1199 | Sokolov | 0,84 | 0,70 | 0,39 | 0,29 | 0,38 | 0,45 |
| 1393 | Mlýnce-HM | 1,26 | 1,30 | 0,77 | 1,24 | – | – |
| 1414 | Sokolov-HM | – | 0,47 | 0,87 | 0,43 | – | 0,61 |
| 1458 | Vítkov | – | – | 1,12 | 1,64 | 0,52 | 0,51 |

IHr – průměrná roční koncentrace

*) původní hodnoty dle databáze ISKO byly opraveny dle vyjádření Státního zdravotního ústavu

Tab. 4.3.24. měření na staniční síti 1996–2001 – IHr Ni (ng.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | Cheb-ESKA | – | – | 11,92 | 15,92 | 5,25 | 5,00 |
| 487 | Cheb-U hradu | – | – | 11,50 | 7,58 | 5,00 | 5,80 |
| 488 | Cheb-zubní odd. | – | – | 13,50 | 10,36 | 9,42 | 5,30 |
| 540 | Fr.Lázně-Chebská | – | – | – | – | 12,75 | 8,80 |
| 541 | Fr.Lázně-Ruská | – | – | – | – | 9,33 | 9,30 |
| 597 | Mar.Lázně-Krás.Domov | – | – | 17,00 | 25,58 | 18,55 | 21,70 |
| 599 | Mar.Lázně-LD Hron | – | – | 22,67 | 16,83 | 35,00 | 17,80 |
| 1125 | Ostrov n.Ohří | 67,67 | 48,49 | 67,31 | 50,53 | 40,22 | 28,18 |
| 1199 | Sokolov | 3,12 | 1,97 | 1,23 | 2,34 | 1,09 | 1,19 |
| 1414 | Sokolov-HM | – | 4,64 | 4,26 | 3,70 | – | 2,98 |

IHr – průměrná roční koncentrace

*) původní hodnoty dle databáze ISKO byly opraveny dle vyjádření Státního zdravotního ústavu

Tab. 4.3.25. měření na staniční síti 1996–2001 – IHr Pb (ng.m-3)

| Stanice | Název | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | Cheb-ESKA | – | – | 24,3 | 17,4 | 12,9 | 11,4 |
| 487 | Cheb-U hradu | – | – | 17,2 | 8,3 | 10,1 | 12,5 |
| 488 | Cheb-zubní odd. | – | – | 23,2 | 12,1 | 10,8 | 11,8 |
| 540 | Fr.Lázně-Chebská | – | – | – | – | 8,0 | 10,2 |
| 541 | Fr.Lázně-Ruská | – | – | – | – | 7,1 | 11,5 |
| 597 | Mar.Lázně-Krás.Domov | – | – | 12,8 | 8,4 | 8,3 | 9,3 |
| 599 | Mar.Lázně-LD Hron | – | – | 11,0 | 8,1 | 7,3 | 9,0 |
| 1125 | Ostrov n.Ohří | 21,4 | 25,2 | 24,5 | 20,1 | 19,3 | 20,6 |
| 1199 | Sokolov | 48,4 | 37,4 | 21,8 | 21,8 | 18,3 | 13,8 |
| 1393 | Mlýnce-HM | 18,4 | 16,6 | 15,6 | 15,7 | – | – |
| 1414 | Sokolov-HM | – | 30,1 | 19,6 | 15,8 | – | 12,8 |
| 1458 | Vítkov | – | – | 15,1 | 14,8 | 15,7 | 13,3 |

IHr – průměrná roční koncentrace

*) původní hodnoty dle databáze ISKO byly opraveny dle vyjádření Státního zdravotního ústavu

# Souvislosti koncepčního řešení

## Legislativní rámec koncepce

Předkládaný dokument respektuje principy Strategie udržitelného rozvoje ČR a legislativní požadavky ČR v oblasti energetiky a ochrany ovzduší. Povinnost vypracovat pro své území krajský program snižování emisí znečišťujících látek a krajský program ke zlepšení kvality ovzduší ukládá orgánu kraje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v § 6 odst. 5. a v § 7 odst. 6. Dále zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ukládá v § 4 kraji povinnost vypracovat územní energetickou koncepci.

Rozsah „Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje“ vychází z požadavků daných

přílohou č. 2 a č. 3 k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a

nařízením vlády č. 195/2001 Sb. k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kterým se stanoví podrobnosti obsahu Územní energetické koncepce.

Věcný rámec Koncepce je vedle uvedených požadavků legislativy doplněn o problematiku ochrany klimatu a řešení specifických problémů ochrany ovzduší v kraji. Tyto koncepční materiály jsou následně sumarizovány v jednotném akčním plánu. Koncepce tedy sestává z následujících částí:

Energetická koncepce Karlovarského kraje

Program snižování emisí

Program ke zlepšení kvality ovzduší

Program pro řešení specifických problémů Karlovarského kraje

Program ke snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu

Program akcí a opatření pro území Karlovarského kraje

- Cílem Energetické koncepce Karlovarského kraje je vytvoření otevřeného modelového systému, který umožňuje aktualizaci a periodické vyhodnocování navržených opatření v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie, s důrazem na využití obnovitelných zdrojů a potenciálu úspor energie. Rozsah tohoto dokumentu je dán nařízením vlády č. 195/200 1 Sb. k zákonu č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, kterým se stanoví podrobnosti obsahu Územní energetické koncepce.

- Program snižování emisí je zpracováván pro znečišťující látky, pro které jsou vyhlášeny emisní stropy, a dále pro látky, u nichž byl v rámci analýzy kvality ovzduší Přiměřená pozornost je věnována i emisím dalších látek, které mají stanoven imisní limit. Rozsah a způsob zpracování programu se řídí přílohou č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

- Program ke zlepšení kvality ovzduší je řešen pro ty znečišťující látky, u kterých je identifikováno překračování imisních limitů. Kromě těchto prioritních opatření je přiměřená pozornost věnována i dalším látkám, pro které jsou imisní limity stanoveny. Rozsah a způsob zpracování programu se řídí přílohou č. 3 zákona o ochraně ovzduší.

- Programu pro řešení specifických problémů Karlovarského kraje se zaměřuje na problémy, nespadající do předchozích programů.

- Program ke snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu je zpracováván pro látky, definované v Kjótském protokolu a bude navrhovat opatření vedoucí k ekonomicky efektivnímu snížení emisí těchto látek. Program vychází z usnesení vlády č. 480/1999 ze dne 17.5.1999 „Strategie ochrany klimatického systému Země“.

- Navržená opatření budou shrnuta v Programu akcí a opatření pro Karlovarský kraj, který bude obsahovat prioritní opatření z výše uvedených programů, zpracovaných do jednoho územního programu akcí (opatření a projektů), s důrazem na využití potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie z pohledu ochrany ovzduší. Program bude v souladu s 6. rámcovým akčním programem EU pro oblast životního prostředí a bude prezentován ve formátu matice logických rámců (Logframe Matrix).

## Základní souvislosti řešení Koncepce

### Požadavky dokumentů Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států

Úmluva EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států z roku 1979 (označovaná dále jen svou tradiční anglickou zkratkou CLRTAP) je pokládána za jeden z nejúspěšnějších mezinárodních environmentálních právních nástrojů posledních dvou dekád, která tvoří páteř mezinárodního práva ochrany ovzduší. Je zaměřena na problémy ovzduší v přízemní vrstvě atmosféry vyvolané hlavními antropogenními znečišťujícími látkami.

Mezinárodní úmluvy, včetně úmluv zaměřených na ochranu ovzduší, formulují především povinnosti smluvních stran, které jsou plněny primárně na úrovni států. S vývojem nástrojů regulace jsou protokoly úmluv zaměřovány stále více na účinky a na podrobnější úroveň regulace, kterou lze v podstatě zajistit jen s podporou této regulace na úrovních nižších - v podmínkách ČR se jedná o regulaci na úrovni kraje (popř. okresu) a městské /místní úrovni.

Obdobně je tomu i v případě požadavků Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států a jejích dokumentů, které jsou formulovány vesměs na úrovni státu. Tyto požadavky proto byly z velké části transponovány do zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů.

Z dokumentů Úmluvy CLRTAP se do řešení projektu promítají především požadavky „Protokolu k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu“ (Göteborský protokol). Jedná se zejména o krajské emisní stropy pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak a VOC, jejichž součty za všechny kraje  se rovnají národním emisním stropům dle uvedené protokolu. Dosáhnout splnění těchto stropů je součástí zadání a jedním z hlavních cílů „Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje“.

Z hlediska kompetencí orgánu kraje (v oblasti vydávání integrovaných povolení k zvláště velkým zdrojům) je rovněž významné ustanovení Göteborského protokolu k užívání nejlepších dostupných technik u nových i stávajících zdrojů: „Strany uplatní nejlepší dostupné techniky na mobilní zdroje a na každý nový a stávající stacionární zdroj a budou brát v úvahu instrukční dokumenty I až V, přijaté Výkonným orgánem na 17. zasedání (rozhodnutí 1999/1) a jejich pozdější znění“.

#### Vztah Úmluvy CLRTAP k dalším mezinárodním dokumentům

Jak již bylo uvedeno, zabývá se Úmluva CLRTAP především problematikou znečištění ovzduší v přízemní vrstvě atmosféry. Částečně se překrývá s dalšími mezinárodními úmluvami, zaměřenými na ochranu:

- globálního klimatu Země (tj. Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, označované anglickým akronymem UNFCCC) a jejím Kjótským protokolem, které jsou zaměřeny na skleníkové plyny, tj. plyny s přímým radiačně absorpčním účinkem: CO2, CH4 a N2O, na látky se zvýšeným radiačně absorpčním účinkem obsahující fluór: HFCs, PFCs a SF6, nově i na prekurzory přízemního ozónu NOX, NMVOC a CO a na aerosolový prekurzor SO2. (Kjótský protokol, který je součástí Rámcové úmluvy a týká se zemí jejího prvního dodatku, zahrnuje pouze plyny s přímým a zvýšeným radiačním účinkem)

- stratosférické ozónové vrstvy Země (Vídeňskou úmluvou a jejím Montrealským protokolem, který poměrně přísně  reguluje látky narušující ozónovou vrstvu, (ty spadají pod tuto regulaci, přestože mají též absorpčně radiační účinky, tj. přispívají i ke skleníkovému efektu; jedná se především o tzv. - halony, freony a konkrétní halogenované uhlovodíky).

- před znečišťováním persistentními organickými polutanty - tato specifická ochrana je předmětem další mezinárodní úmluvy (Stockholmské úmluvy), která má posílit ochranu stanovenou protokolem o persistentních organických polutantech k úmluvě CLRTAP, viz níže.

Úmluva CLRTAP a její protokoly přímo ukládají smluvním stranám činit opatření v kontextu vývoje souvisejících mezinárodních úmluv, vědeckovýzkumných výsledků a vývoje techniky.

V oblasti ochrany ovzduší probíhá v současnosti významný program omezování emisí ze silničních vozidel (Auto Oil I a II) a zejména program Čistý vzduch pro Evropu - Clean Air for Europe (CAFE). Programový dokument programu CAFE byl zveřejněn dne 4.května 2001 pod označením COM(2001) 245 final s plným názvem „Program Čistý vzduch pro Evropu (CAFE): Směrem k sektorové strategii kvality ovzduší“. Program CAFE je nejaktuálnějším a nejvíce závažným politickým dokumentem Evropských společenství v oblasti ochrany ovzduší a je odvozen přímo z návrhu 6. akčního programu Evropských společenství v oblasti životního prostředí. Prioritním aktuálním problémem je omezení znečišťování hmotnými částicemi a troposférickým ozónem. Zpřísněn bude i stávající předpis (směrnice) pro velké spalovací zdroje. Smyslem programu je integrovat stávající programy do programu jediného a revidovat podle potřeby i mezinárodní protokoly. Jedním s cílů je i šířit poznatky (technické, strategické) získané implementací programu.

#### Obsah Úmluvy CLRTAP

Úmluva EHK/OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států má charakter úmluvy rámcové. Za své cíle si klade ochranu člověka a životního prostředí před znečišťováním ovzduší a postupné snižování znečišťování ovzduší, jeho omezování a předcházení tomuto znečištění, včetně dálkového znečišťování ovzduší přecházející hranice států (čl. 2).

Smluvním stranám (ČR je smluvní stranou) tato úmluva ukládá neprodleně vypracovat politiku a strategii jako prostředek boje proti emisím znečišťujícím ovzduší, s uvážením úsilí vynaloženého v tomto směru na národní a mezinárodní úrovni (čl. 3).

Dále ukládá smluvním stranám (čl. 4.) přezkoumávat svá opatření, vědeckovýzkumnou činnost a technická opatření, zaměřená na boj proti emisím znečišťujících ovzduší v nejvyšší možné míře (se zaměřením zejména na látky s potenciálními nepříznivými účinky) a tím přispívat ke snížení znečišťování ovzduší, včetně dálkového znečišťování ovzduší přecházející hranice států.

Článek 6 ukládá smluvním stranám přijímání nejlepších opatření a strategií, včetně systému řízení kvality ovzduší a - jako jejich součást - opatření k omezování emisí v souladu s vyváženým vývojem, zejména  využíváním nejlepších dostupných technologií a postupů (BAT) a využíváním nízko-odpadových a bezodpadových technologií.

Dále jsou formulovány závazky stran v těchto oblastech: řízení výzkumu a vývoje (čl. 7) a výměna informací (čl. 8). Článek 9 stanovuje náležitosti kooperativního programu monitorování, další články (10-18) obsahují standardní právní záležitosti obvyklé u mezinárodních smluv (orgán úmluvy, sekretariát, dodatky, řešení sporů, podpis, ratifikace, vstup v platnost, odstoupení od úmluvy, platnost textů). Podrobnosti regulace týkající se konkrétních typů znečišťujících látek jsou formulovány v tzv. protokolech k Úmluvě CLRTAP.

#### Dokumenty Úmluvy CLRTAP

Mezi dokumenty úmluvy mohou obecně patřit jednotlivé studie a programy jednání pracovních skupin, výsledky pracovních seminářů a oficiální program práce výkonného orgánu úmluvy. Tyto dokumenty podrobně mapují problémy, které jsou v rámci úmluvy řešeny a které nabývají v některých případech konečnou formu protokolů k úmluvě. Protokoly jsou zaměřeny na řešení specifických naléhavých problémů a pro smluvní strany jsou právně závazné, podobně jako úmluva sama.

Pro krajské programy snižování emisí je relevantní zejména odborná literatura týkající se problematiky integrovaného modelování a posuzování, na jejímž základě lze formulovat ekonomicky optimalizované strategie snižování emisí, a literatura (referenční příručky) tzv. nejlepších dostupných technologií (BAT, tj. nejlepších dostupných technik, postupů, metod atd. z environmentálních hledisek). Celá řada doporučených BAT pro jednotlivé typy emisních zdrojů je uvedena též v jednotlivých protokolech (viz níže). Literatura a poznatky o BAT se však rychle rozšiřují a v konkrétních případech je vhodné sledovat tento vývoj.

K úmluvě CLRTAP byly dosud přijaty následující protokoly:

- Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z r. 1979, o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) (Ženeva, 1984)

Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (EMEP)

- Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z r. 1979, o snížení emisí síry nebo jejích toků, přecházejících hranice států, nejméně o 30 % (Helsinki, 1985)

- Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on the reduction of sulphur emissions or their transboundary fluxes by at least 30 %

- Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z r. 1979, o dalším snížení emisí síry (Oslo, 1994)

- Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on further reduction of sulphur emissions

- Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z r. 1979, o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států (Sofie, 1988)

- Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution concerning the control of emissions of nitrogen oxides or their transboundary fluxes

- Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979, o omezení emisí těkavých organických látek nebo jejich toků přes hranice států (Ženeva, 1991)

- Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution concerning the control of emissions of Volatile Organic Compounds - VOC - or their transboundary fluxes

- Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979, o těžkých kovech (Århus, 1998)

- Protokol o těžkých kovech (Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on Heavy Metals

- Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979, o persistentních organických polutantech (Århus, 1998)

- Protokol o persistentních organických polutantech (Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on Persistent Organic Pollutants

- Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979, o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu (Göteborg, 1999)

- Protokol o snižování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu (Göteborský protokol) Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution to abate Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone

Uvedené  protokoly jsou stručně komentovány v dalším textu, přičemž hlavní pozornost je věnována Göteborskému protokolu.

#### První protokoly

Časově první protokoly této úmluvy byly věnovány jednak mezinárodní spolupráci v oblasti monitorování a výměny informací a dále omezování jednotlivých specifických emisí, kdy hlavním cílem těchto protokolů bylo omezení znečišťování sloučeninami (zejména oxidy) síry a dusíku.

Uvedené protokoly byly zaměřeny především na velké stacionární spalovací zdroje, a v případě oxidů dusíku i na základní opatření v oblasti mobilních zdrojů.

#### VOC protokol

V důsledku smogových epizod v osmdesátých letech v některých průmyslově vyspělých státech byl další protokol zaměřen na „omezování emisí těkavých organických sloučenin, označovaných anglickou zkratkou VOC“.

Naléhavost snížení emisí VOC byla a je dána mj. rostoucím rizikem smogových epizod v městském ovzduší, kdy emise VOC spolupůsobí při tvorbě tzv. přízemního (troposférického) ozónu. Ozón je reaktivní látka napadající buněčné stěny, která již v poměrně nízkých koncentracích poškozuje tkáně organismů.

Česká republika přistoupila k VOC protokolu v roce 1997 ještě bez ambicí realizovat požadavky tohoto protokolu na úrovních nižších než celostátní. Doba účinnosti protokolu byla od r. 1997 do roku 2000 a v současné době probíhá jeho vyhodnocení. Tento „VOC protokol“ stanovil jako hlavní závazek smluvních stran snížení celkové emise o 30 % vzhledem ke zvolenému referenčnímu roku a řadu dalších závazků týkajících se uplatňování nejlepších dostupných technologií (BAT) a zlepšení emisní inventury a souvisejícího výzkumu.

##### Plnění protokolů ze strany ČR

Hlavní závazky týkající se kvantifikovaného snížení emisí SOx, NOx a VOC Česká republika splnila zjevně bez větších problémů, a to především v důsledku souběhu útlumu hospodářské činnosti a účinků nové legislativy ochrany ovzduší přijaté v devadesátých letech, aniž by byla rozvíjena či budována infrastruktura pro řízení na úrovních nižších, než celostátní.

Zejména VOC protokol byl původně zamýšlen i jako příležitost vybudovat infrastruktury pro mezinárodní i vnitrostátní komunikaci a hledání cest k minimalizaci emisí v součinnosti s provozovateli zdrojů znečišťování a s výrobci příslušných materiálů a zařízení. Vzhledem k velkému počtu regulovaných látek a  různorodosti emisních zdrojů se předpokládalo, že plnění protokolu přispěje k rozvinutí dialogu a interakce státní správy s provozovateli zdrojů znečišťování, důslednému uplatňování ekonomických nástrojů, podstatnému zlepšení inventarizačních mechanismů a využití vědeckých metod monitorování včetně chemicko-inženýrských bilančních metod dopočtů měřených údajů ke zpřesnění inventurních dat.

Souhrou řady okolností k tomuto žádoucímu vývoji v ČR v potřebné rozsahu nedošlo a ČR splnila základní požadavek protokolu (snížení emisí o 30 %), aniž by přijala řadu aktivních opatření. Absence tohoto úsilí však nyní přinese řadu kvalitativně nových problémů s plněním požadavků obsahově navazujícího protokolu – Göteborského protokolu na krajské úrovni.

Naproti tomu v některých průmyslově vyspělých státech (např. v Nizozemí, Kanadě, Švýcarsku, Švédsku, U.K., USA atd.) byla přípravě a realizaci VOC protokolu věnována velká pozornost.  Výsledkem byl mimo jiné soubor ověřených a osvědčených nástrojů, studií, nových technologií a vývojových projektů, zaměřených na snižování emisí VOC, které lze nyní i v ČR využívat.

#### Protokoly následující po VOC-protokolu a Aarhuská úmluva

Po dokončení VOC-protokolu byly ještě dokončeny rozpracované protokoly zaměřené na omezování emisí dalších dvou významných skupin znečišťujících látek - těžkých kovů a persistentních organických polutantů (dále jen TK-protokol a POP-protokol), které oba ČR podepsala současně s Aarhuskou úmluvou (o účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí) v r. 1998. Závazky vyplývající z obou těchto protokolů jsou ještě původního typu (tj. spojení emisních limitů s požadavkem uplatnění BAT). Aarhuská úmluva tvoří k protokolům úmluvy CLRTAP strategický doplněk – ukládá orgánům státní správy systematicky informovat veřejnost a brát v úvahu připomínky veřejnosti k záležitostem týkajícím se životního prostředí.

Protokoly o persistentních organických polutantech a těžkých kovech (jejichž plné znění je vystaveno na www stránkách MŽP) představují zejména soubor emisních limitů (vyjádřených většinou formou limitních hodnot pro emise pevných částic z regulovaných procesů) a souborem požadavků na podmínky procesů, při nichž tyto emise vznikají. Většina těchto limitních hodnot emisí a požadavků vedení vybraných procesů je již součástí nové české legislativy ochrany ovzduší.

V následujícím textu uvádíme základní závazné povinnosti protokolu o těžkých kovech.

V dohodnutých termínech:

- snížit emise olova, kadmia a rtuti z úrovně v referenčním roce přijetím účinných opatření

- uplatnit nejlepší dostupné technické postupy pro nové a stávající zdroje

- uplatnit limitní hodnoty emisí pro nové a stávající zdroje

- zavést regulaci pro výrobky (produkty) s obsahem těžkých kovů

- provádět emisní inventury těžkých kovů

a plnit další požadavky protokolu, jejichž obsahem je provádění či podpora v oblastech:

- výměna informací a technologií

- vypracování národní strategie, politiky, programů a opatření k implementaci protokolu

- podpora výzkumu, vývoje a monitorování

- poskytovat zprávy orgánům Úmluvy a údaje v rámci EMEP

- respektovat ustanovení protokolu o jednání stran

V rámci Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje (resp. „Programu snižování emisí“) lze označit za relevantní následující požadavky:

| snížit emise olova, kadmia a rtuti z úrovně v referenčním roce přijetím účinných opatření | nad rámec požadavků české legislativy hledat další možnosti minimalizace emisí |
| --- | --- |
| uplatnit nejlepší dostupné technické postupy pro nové a stávající zdroje | kromě uplatňování požadavku na BAT platné legislativy |
| uplatnit limitní hodnoty emisí pro nové a stávající zdroje | standardní postupy prosazování práva – s účinným systémem kontrol, podpor a stimulací |
| zavést regulaci pro výrobky (produkty) s obsahem těžkých kovů | netýká se krajské úrovně |
| provádět emisní inventury těžkých kovů | tento bod lze provádět v krajském měřítku v mnoha ohledech podrobněji – snadněji – účinněji, než jen na celostátní úrovni |
| výměna informací a technologií | tento bod lze provádět v krajském měřítku v mnoha ohledech podrobněji (resp. snadněji či účinněji), než jen na celostátní úrovni – pro konkrétní emisní zdroje |
| vypracování národní (krajské) strategie, politiky, programů a opatření k implementaci protokolu | tento bod lze provádět v krajském měřítku v mnoha ohledech podrobněji (resp. snadněji či účinněji), než jen na celostátní úrovni – pro konkrétní emisní zdroje |
| podpora výzkumu, vývoje a monitorování | tento bod lze provádět v krajském měřítku v mnoha ohledech podrobněji (resp. snadněji či účinněji), než jen na celostátní úrovni – pro konkrétní emisní zdroje |
| poskytovat zprávy orgánům Úmluvy a údaje v rámci EMEP | sběr údajů na úrovni kraje je snazší; rovněž validita získaných dat je vyšší pokud se sběr provádí na krajské úrovni |
| respektovat ustanovení protokolu o jednání stran | netýká se krajské úrovně |

###### Uplatnění nejlepších dostupných technických postupů

Strana uplatní nejlepší dostupné technické postupy (BAT) v termínech:

- pro nové stacionární zdroje dva roky po nabytí účinnosti protokolu,

- pro stávající stacionární zdroje osm roků po nabytí účinnosti protokolu (v případech nutnosti může být tato doba prodloužena pro jednotlivé zdroje v souladu s dobou amortizace stanovenou národní legislativou).

Nejlepší dostupné technické postupy uvádí příloha III protokolu. V roce 1999 v rámci projektu MŽP č. VaV/520/7/99 zpracoval řešitelský tým pod vedením CEMC rozsáhlou studii „Komplexní strategie omezení látek znečišťujících ovzduší z provozů výroby a zpracování kovů v ČR“. V rámci studie byl zpracován katalog technologií BAT pro odvětví hutnictví železa, který bude využit pro návrhovou část Koncepce pro slévárenské procesy železných a neželezných kovů (např. Metalis Nejdek, s.r.o., HGV METAL, s.r.o.) v Karlovarském kraji.

Protokol o persistentních organických polutantech stanovuje podobné požadavky jako výše uvedený protokol o těžkých kovech. Požadavky TK a POP- protokolů, které se týkají cílů, strategií a prostředků v české legislativě výslovně stanoveny nejsou (s výjimkou uplatňování nejlepších dostupných technik), částečně jsou pokryty na obecné úrovni politikou životního prostředí.

#### Podpora plnění protokolů na krajské úrovni

##### Úloha krajských orgánů

Je žádoucí, aby krajské orgány ochrany ovzduší (ve spolupráci s ostatními krajskými a celostátními orgány) iniciativně hledaly cestu k podpoře plnění výše uvedených požadavků na území jejich kraje. Z minulosti je zřejmé, že bez podrobné znalosti emisních zdrojů nelze významně zpřesnit emisní inventuru ani navrhovat technická/technologická zlepšení. Krajské orgány mají oproti celostátním orgánům dostatečný prostor pro spolupráci s provozovateli emisních zdrojů.

V Karlovarském kraji je určitý počet zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů emisí těžkých kovů a persistentních organických polutantů, kterých se tyto požadavky přímo týkají. Jedná se především o kombinátní výrobu energetického plynu SÚ, a.s ve Vřesové, chemickou výrobu EASTMAN, strojírenské podniky s galvanovnami a dalšími povrchovými úpravami kovů, ale např. i o provozy dřevoprůmyslu, kde probíhají procesy lakování, laminování a konzervace dřeva a rovněž samozřejmě o všechny spalovací zdroje.

##### Spolupráce krajů

Součástí programu by měla být přiměřená interakce mezi krajskými orgány a provozovateli těchto zdrojů, s cílem plnit o ty požadavky protokolů, které se týkají výzkumu, zpřesňování emisních inventur atd.  Je třeba, aby se tak dělo koordinovaně z hlediska srovnatelnosti údajů a jejich využitelnosti pro národní zprávy požadované jednotlivými protokoly.

##### Spolupráce veřejnosti a informování veřejnosti

V případě POP-protokolu je výslovně stanoven požadavek zvýšit povědomí veřejnosti o sledované problematice jako jedna z podmínek nutných pro dosažení cílů protokolu. Pro situace, kdy je kvalita ovzduší mimo jiné závislá i na velkém počtu malých zdrojů a životním stylu veřejnosti, je uplatňování Aarhuské úmluvy jedním z mála nástrojů, kterým lze kvalitu ovzduší ovlivnit, a významně posílit ty prvky protokolů, které se o postoje veřejnosti opírají. Konkrétně pro emise VOC mohou být malé zdroje a domácnosti, ovlivněné postoji veřejnosti, významnou  skupinou zdrojů.

#### Protokol k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu

Šestiletá prodleva mezi vyhotovením VOC protokolu (v r. 1991) a náběhem jeho účinnosti (v r. 1997, po přistoupení ČR) však vedla k jeho podstatnému zastarání. V roce 1997 již byla zjevná nedostatečnost požadavků VOC protokolu k podstatnému omezení výskytu zvýšených koncentrací přízemního ozónu, a byl proto vypracován podstatně modernější „Protokol k omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu“ (dále jen Göteborský protokol). Tento protokol měl vzhledem k troposférickému ozónu odstranit zjištěnou nedostatečnost závazků ukládaných samotným VOC protokolem, a to zejména tlakem na souběžné snižování emisím obou hlavních prekurzorů tvorby přízemního ozónu (VOC i NOx).

Göteborský protokol již v řadě ohledů opouští typ základních závazků (snížení emisí o určitý podíl) stanovený v předchozích protokolech (tedy i ve VOC protokolu). Je zformulován na podrobnějším kvantifikovaném základě vyplývajícím z matematických modelů  (tzv. integrované posuzování a modelování) a vyznačuje se přechodem na závazky moderního typu, kdy jsou předmětem pozornosti již vlastní účinky regulovaných emisí a v jádru závazků je významné snížení celkových účinků (zátěží).

Vzhledem k velkému rozsahu odborných problémů, relevantních pro tento protokol, byl jako součást Göteborského protokolu a současně „návod“ k jeho implementaci vypracován přibližně 150 stránkový soubor instrukčních dokumentů, který je zaměřen na řadu dílčích technických či strategických prvků. Text těchto instrukčních dokumentů ke Göteborskému protokolu je rovněž vystaven na www stránce MŽP ČR.

##### Implementace Göteborského protokolu v EU a v ČR

Evropská unie jako smluvní strana zpracovala jako implementační předpis Göteborského protokolu (dříve někdy označovaného jako „multi-effect-multi pollutant“ - „Aceto“ protokol) směrnici o rozpouštědlech 99/13/ES a směrnici o národních emisních stropech.

Do české legislativy byly požadavky uvedených dokumentů zahrnuty v novém zákoně o ochraně ovzduší č. 86/2002 a v zákoně o integrované prevenci (IPPC) č. 76/2022 Sb. Transpozice směrnice o rozpouštědlech do ČR formou nového předpisu (vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb.) je - s určitými doplňky a formálními úpravami - „převzetím směrnice překladem“; doplňky se týkají převzetí či zachování prvků regulace z předchozí vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší. Tento nový předpis implementující  směrnici o rozpouštědlech přejímá beze změn část Göteborského protokolu týkající se limitních hodnot emisí VOC, navíc stanovením nižších prahových hodnot pro některé provozovny spotřebovávající organická rozpouštědla  požadavky ještě zpřísňuje.

Základním problémem při snaze o rovnoměrné rozdělení zátěže, vyvolané tlakem na povinné snížení emisí, je nedostupnost podrobných emisních dat. Nutným výchozím podkladem pro rozhodování  je v tomto případě dostatečně přesná emisní inventura. Národní stropy byly Göteborským protokolem stanoveny z modelů integrovaného posuzování a tzv. nákladových křivek na zásadě rovnosti finanční zátěže spojené s dosažením daného emisního stropu v různých státech – výhodou tohoto způsobu je vysoká míra objektivity a zejména transparentnost a matematicky dobře popsaný scénář vývoje emisí jako základ.

Naproti tomu stanovení krajských stropů v nařízení vlády č. 351/2002 Sb. není provázeno podobně transparentním algoritmem pro rozpis celostátního stropu do dílčích krajských stropů.

##### Rozdíl podmínek implementace protokolu a směrnice 99/13/ES v EU a v ČR

Hlavní rozdíl spočívá v relativně dlouhém období několika let příprav, poskytnuté provozovatelům emisních zdrojů v EU, a relativně krátký čas na zvládnutí velkého náporu těchto a řady nových požadavků nové legislativy ochrany ovzduší, poskytnutý v ČR, často bez náležité odborné přípravy orgánům státní správy i těm, kteří budou regulaci přímo provádět.

Vlastní vypracování směrnice o rozpouštědlech v EU bylo zahájeno v r. 1992 (tj. brzy po dokončení VOC-protokolu). Práce na směrnici byly po relativně rychlém zpracování směrnice 96/69/ES (o integrovaném předcházení a omezování znečišťování – IPPC) v r. 1996 znovu přeorientovány tak, aby směrnice o rozpouštědlech tvořila věcný doplněk směrnice IPPC - a to pro ty specifické průmyslové aplikace rozpouštědel, kdy jsou prahové hodnoty podstatně nižší než ve vlastní směrnici IPPC (vzhledem k velkému rozsahu směrnice 99/13/ES bylo rozhodnuto obě směrnice nespojovat do jediné). Po dokončení směrnice IPPC byly následnému dopracování směrnice 99/13/ES věnovány ještě další tři roky. Průmysl v členských státech EU měl tedy po dobu přibližně 6 až 7 let možnost adaptovat se na připravované požadavky.

Česká republika podepsala Göteborský protokol (k o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu) v prosinci r. 1999, v současné době je ratifikační proces již před dokončením. Nová legislativa ochrany ovzduší ČR požadavky Göteborského protokolu přejímá v nařízení vlády č. 350 až 353/2002 Sb. a ve vyhlášce MŽP č. 355/2002 Sb.

Český průmysl je se zněním směrnice 99/13/ES a s českým transpozičního předpisem – jakož i s textem samotného Göteborského protokolu - seznamován podstatně kratší dobu, v období dvou až tří let. Navíc do přípravy směrnice neměl možnost zasahovat a rovněž dialog s „regulačními orgány“ prakticky započal teprve v posledních letech. Provozovatelé emisních zdrojů i krajské orgány však mohou k splnění požadavků nového českého předpisu ohledně VOC přispět uplatněním všech  poznatků a zkušeností k tomuto účelu vypracovaných v ČR i v zahraničí.

#### Plnění požadavků Göteborského protokolu

Göteborský protokol svou orientací závazků na účinky (nepřekročit vědecky stanovené kritické zátěže a stanovený emisní strop) představuje kvalitativně nový typ protokolu: představuje mimořádně silný podnět iniciující úzkou spolupráci s kandidátskými státy a vytváří předpoklady k užší integraci a spolupráci po rozšíření EU.

##### Požadavky protokolu týkající se omezení emisí oxidů síry a oxidů dusíku

Požadavky týkající se omezení emisí oxidů síry a oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů se týkají omezeného počtu zařízení - jedná se téměř výhradně o zdroje spadající pod režim IPPC. V těchto zařízeních je třeba pravidelně kontrolovat dodržování stanovených požadavků. Situace je standardní pro celé území ČR a nevyžaduje specifická opatření pro Karlovarský kraj. Instrukce k omezování těchto emisí lze nalézt v instrukčních dokumentech I (oddíly A,B, a C) a II, (oddíly A a B).

##### Požadavky protokolu týkající se omezení emisí VOC ze stacionárních zdrojů

Požadavky protokolu týkající se omezení emisí VOC se dotýkají řádově až stovek stacionárních zdrojů. Jedná se o lakovny a odmašťovny v průmyslu, provádění povrchových úprav ve stavebnictví, dále o menší provozy s nanášením nátěrových hmot, tiskárny, čistírny apod.. U těchto emisí nejsou problémem zdroje, které vykazují své emise na základě měření akreditovanými laboratořemi, ale především tzv. fugitivní emise. Jedná se o doposud nekontrolovatelnou spotřebu rozpouštědel a dalších těkavých látek na volných prostranstvích nebo v objektech, unikající volně do prostoru. Nová česká legislativa tyto nedostatky odstraňuje a lze předpokládat, že evidence spotřeby hmot s obsahem VOC povede k daleko přesnější emisní bilanci i s možností alokace závažných zdrojů. V těchto zařízeních bude žádoucí pravidelně kontrolovat dodržování příslušných požadavků české legislativy. Tato situace je obdobná na celém území ČR a nevyžaduje specifická opatření pro Karlovarský kraj  - stačí důsledná kontrola ČIŽP a pravidelná spolupráce mezi ČIŽP a orgány kraje. Instrukce k omezování těchto emisí lze nalézt v instrukčním dokumentu III (oddíly A a B) v příloze.

V Karlovarském kraji jsou provozovány zvláště velké, velké a střední zdroje emisí VOC v typech provozů, které byly výše jmenovány. Za zvláště významné je především však třeba považovat velké strojírenské podniky (ŠKODA Ostrov), podniky chemického průmyslu (EASTMANN), zplyňování uhlí (SÚ, a.s. Vřesová), ale i drobnější podniky, kde probíhají procesy povrchových úprav kovů, lakování, laminování a konzervace dřeva, příp. spalování dřevního odpadu a konečně i zařízení potravinářského průmyslu (pivovary, lihovary, pekárny atd.). Pro většinu těchto procesů jsou k dispozici zpracované doporučené BAT či referenční BAT (BREF).

##### Požadavky protokolu týkající se omezení emisí VOC a NOx z mobilních zdrojů

Emise z mobilních zdrojů lze jen částečně regulovat na krajské úrovni (např. v situaci, kdy kraj je významným tranzitním územím pro dopravu zboží do zahraničí). Značný význam bude v této souvislosti mít postupně se zvyšující podíl vozidel s katalyzátory. Lokální podpora kraje se zde může týkat systematického zlepšování soběstačnosti kraje v komoditách nejnáročnějších na přepravu, ovšem rozhodující jsou opatření tohoto typu na celostátní, příp. nadnárodní úrovni. Obecné instrukce k omezování těchto emisí lze nalézt v instrukčním dokumentu IV (oddíly A a B).

##### Požadavky protokolu týkající se omezení emisí amoniaku ze zemědělství

Emise amoniaku z různých zemědělských činností zatím nejsou přiměřeně pokryty zákonem o ochraně ovzduší. Zdroje, které překračují svou kapacitou chovu stanovené hranice, jsou uvedeny v zák. 76/2002 Sb. V Karlovarském kraji se zákon vztahuje na několik významných chovatelských farem, jako je např. MAVEX Cheb a Statek Dalovice; identifikace ostatních zdrojů je možná dle databází REZZO 1 a 2. V případě malých zdrojů a domácností bude nutné  emise stanovit na základě odborných odhadů. V této souvislosti bude nezastupitelná úloha krajské veterinární správy a  její spolupráce s ČIŽP a s orgány kraje činných v oblasti ochrany ovzduší. Obecné instrukce k prevenci, omezování a snižování těchto  emisí lze nalézt v instrukčním dokumentu V (oddíly A až G).

##### Problematické oblasti

Pro plnění mezinárodních závazků komplexnější povahy na úrovni státní (a ve větší míře i na úrovních nižších) je základním předpokladem přeměna orgánů státní správy z  převážně represivních na orgány převážně partnerské a podpůrné.

Z hlediska konkrétních možností Karlovarského kraje přispět k plnění požadavků Göteborského protokolu (zejména požadavku vyloučit překračování kritických zátěží dusíkem a ozónem) je pak možné za problematická místa označit zejména:

- nedostatečné informace o podílu přírodních zdrojů na celkových emisích prekurzorů tvorby přízemního ozónu

- nedostatečné informace o podílu emisí vznikajících mimo Karlovarský kraj, které však v kraji přispívají k překračování kritických zátěží

- omezená možnost přímé (legislativní) regulace emisí VOC z malých zdrojů (motorových pil, malých traktorů, sekaček a jiných motorových zemědělských strojů)

- omezená možnost důsledného přímého snížení emisí dusíkatých sloučenin ze zemědělské praxe

- omezená možnost důsledného přímého snížení emisí oxidů dusíku a VOC z mobilních zdrojů (převážně v důsledku intenzívní tranzitní dopravy) opatřeními přijímanými na úrovni kraje

- nemožnost zásadně ovlivnit emise přírodní (např. emise isoprenu z lesů - Karlovarský kraj je jedním z nejlesnatějších krajů v ČR), ani emise vzniklé mimo území Karlovarského kraje, které však v kraji přispívají k imisní zátěži

###### Nedostatek zkušeností, údajů a nástrojů

Pro regulaci velkého počtu různorodých malých zdrojů chybí vhodné nástroje, neboť vzdělání, osvěta technicko-environmentální vyspělost široké veřejnosti a podnikatelů  předpokládá dlouhodobou systematickou péči.

Vzhledem k tomu, že jedním ze záměrů poslední reorganizace státní správy – realizované přechodem z původních okresů na kraje, je podstatné posílení zásady delegování pravomocí na nejnižší možnou úroveň.

V problematice omezování emisí prekurzorů tvorby přízemního ozónu je nezbytné trvalým objasňováním příčin a následků dosáhnout všeobecného povědomí u technické veřejnosti o této problematice (vč. informací o nejlepších dostupných technologiích). Už jen proto je nutné přejít na partnerské vztahy s vlastními provozovateli emisních zdrojů, které tyto speciální odborné znalosti až na výjimky mají – nebo si je mohou snadno doplnit ve vztahu k provozovanému zařízení.

###### Nejistoty týkající se emisních inventur

Tím, že Göteborský protokol je založen na účincích (kritických zátěžích), a že stanovuje pro emise VOC, oxidů síry, dusíku, a amoniaku celkový národní roční strop, tím znatelně zpřísňuje regulaci emisí a zvyšuje náročnost na vykazování emisí a sestavování emisních inventur.

Podmínkou nutnou pro dosažení emisních stropů je proto dostatečně přesné inventarizování emisí. Registr REZZO byl původně zaměřen na spalovací zdroje, kde několik málo typů zdrojů (kotlů, topenišť) emituje několik málo znečišťujících látek. Mnoho různých typů zdrojů emisí VOC, což je skupina představující několik set znečišťujících látek, představuje pro inventarizaci emisí podstatně náročnější úkol, který v potřebném rozsahu v ČR proveden dosud nebyl. Dle dosavadních zkušeností je v registru REZZO zahrnuta jen menší část emisí VOC (odhady podílu podchycených emisí se  obvykle pohybují v mezích 10 až 30 %) v kategorii velkých a středních zdrojů. Z toho důvodu byla v rámci předkládané koncepce zpracována samostatná studie pro inventarizaci emisí VOC, které nelze přímo získat analýzou dat REZZO.

###### Nejistoty týkající se dosažitelnosti splnění stanovených požadavků

Požadavky Göteborského protokolu týkající se samotných emisí z jednotlivých zdrojů (emisních limitů) jsou ve většině případů automaticky splněny splněním relevantního českého předpisu. Problémem je, že i když všechny podchycené emisní zdroje tyto požadavky splní, nemusí to postačit ke splnění stanovených emisních stropů ani k tomu, aby kritické zátěže nebyly překročeny.

Ke snížení uvedených nejistot lze uvést následující doporučení:

- zjistit, jaký podíl žádoucího snížení emisí (nutný pro dosažení stanovených krajských emisních stropů) je dosažitelný uplatněním  technicky a ekonomicky schůdných opatření

- pro velké zdroje je vhodné navázat přímou komunikaci s cílem zajistit technicky a ekonomicky dosažitelnou minimalizaci emisí; podobnou interakci je žádoucí navázat i se zástupci těch skupin středních zdrojů, jejichž emise VOC, NOx a NH3 jsou v kraji významné

- pro velké a střední zdroje hledat vhodné nástroje, jako jsou specifické podmínky a požadavky na BAT u zvláště velkých zdrojů, podléhajících režimu IPPC (např. v posledních letech již byly dalekosáhle uplatněny požadavky na BAT u čerpacích stanic pohonných hmot, nabízí se též řada ekonomických nástrojů, dobrovolné dohody a další stimulační nástroje ležící v kompetenci krajských orgánů)

#### Další vývoj dokumentů Úmluvy CLRTAP

Výkonný orgán úmluvy CLRTAP, odpovědný za zpracování a účinnou implementaci protokolů, pokládá za hlavní hnací sílu pro další vývoj mezinárodních nástrojů ochrany ovzduší snahu zmírnit nepříznivé dopady znečišťování ovzduší na lidské zdraví, kvalitu života a životní prostředí. Z výsledků probíhajících výzkumů vyplynulo, že za další aktuálně nejvýznamnější a dosud nedostatečně rozvinutou problematiku je pokládán vliv emisí hmotných částic na lidské zdraví a vznik sekundárních aerosolů v atmosféře. Proto lze očekávat rychlý vývoj nových poznatků a následně i vypracování nové legislativy regulující i emise částic a znečišťujících látek, adsorbovaných na tyto částice. V této oblasti lze očekávat v nejbližších letech rychlý vývoj; proto je vhodné již předem s očekávaným doplňováním legislativy počítat. Vývoj nové legislativy probíhá v ideálním případě v přímé spoluúčasti a spolupráci se všemi dotčenými subjekty.

Rolí krajských orgánů je tento vývoj podporovat tím, že se v dané problematice dobře orientují a budou schopny dodat úplná a podle možnosti přesná data o emisích, nebo zajistit jejich verifikaci. Dále je nezbytné na krajské úrovni trvale sledovat vývoj a časové trendy emisí jednotlivých polutantů a na základě jejich analýzy stanovit vhodné strategie a přijímat a uplatňovat opatření k jejich snížení.

#### Shrnutí

Pro orgány ochrany ovzduší i jednotlivé provozovatele zdrojů znečišťování v Karlovarském kraji je žádoucí – vedle plnění požadavků, které se již staly součástí české legislativy - budovat infrastrukturu nutnou k uplatňování požadavků formulovaných protokolech k úmluvě CLRTAP (POP-protokolu, TK-protokolu a Göteborského protokolu s jeho Instrukčními dokumenty). Současně je žádoucí sledovat vývoj nejlepších dostupných technik (BAT, BREF) a výsledky programu CAFE, aby bylo možno včas předjímat zpřísňování stávajících požadavků a připravit se na nové požadavky – např. v případě dalších znečišťujících látek, pro které mohou být stanoveny další emisní či imisní limity.

Pro plnění požadavků týkajících se malých zdrojů a domácností je žádoucí účinně spolupracovat s veřejností, v tomto ohledu může být vhodným nástrojem i spolupráce s nevládními ekologickými organizacemi.

Pro splnění požadavků týkajících se vědeckého výzkumu a sběru informací (zejména emisních inventur a monitoringu) je nutno úzce a koordinovaně postupovat ve spolupráci s ústředními orgány odpovědnými za vyhodnocování těchto dat. V České republice se jedná o Český hydrometeorologický ústav, z mezinárodních institucí zejména Evropská environmentální agentura a IIASA (instituce připravující vědeckovýzkumné podklady pro Göteborský protokol). Pro tyto účely je žádoucí systematicky shromažďovat a vyhodnocovat i technicko-ekonomické údaje, umožňující sestavovat nákladové křivky pro emisní zdroje na území kraje.

Problematika snížení emisí v daném území je komplexní a nelze ji řešit odděleně od souvisejících problémů energetiky, těžkého průmyslu, dalších významných technologických procesů (např. tavení čediče, sklářský a keramický průmysl) v kraji a obecně problémů trvale udržitelného rozvoje. Pro požadované monitorování plnění požadavků Göteborského protokolu je základním a prvořadým úkolem pracovat s dostatečně podrobnou emisní inventurou, aby bylo možno dostatečně přesně zhodnotit vývoj emisních zdrojů, které o splnění těchto požadavků rozhodují.

### Vztah k Národnímu programu snižování emisí

Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce Karlovarského kraje – resp. krajský Program snižování emisí a Program ke zlepšení kvality ovzduší, jakožto její výsledné dokumenty – jsou v plném souladu s Národním programem snižování emisí, a to zejména z hlediska cílů koncepčního řešení:

- jedním z hlavních cílů krajské koncepce je dosažení doporučených hodnot krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak k roku 2010. Tento cíl plně odpovídá hlavnímu cíli národního programu (dosažení hodnot národních emisních stropů k roku 2010), neboť doporučené hodnoty krajských emisních stropů byly stanoveny rozdělením celkových hodnot národních stropů mezi jednotlivé kraje ČR

- hlavním cílem krajské koncepce je omezení emisí těch znečišťujících látek, pro které jsou vyhlášeny imisní limity tak, aby tyto limity byly ve stanovených termínech dodržovány. Tento cíl je totožný s hlavním cílem národního programu

- hlavním cílem krajského programu je také omezování emisí prekurzorů s cílem dosažení cílového imisního limitu pro ozón k roku 2010, tento cíl je rovněž  totožný s hlavním cílem národního programu

- rovněž vedlejší cíle krajského programu – omezování emisí látek ohrožujících klimatický systém země, šetrné nakládání s energiemi a přírodními zdroji a omezování vzniku odpadů – jsou totožné s vedlejšími cíli Národního programu

Nástroje a opatření, navrhované v rámci krajského programu, vycházejí ze stejných základů jako nástroje a opatření, navrhované v Národním programu – z platných právních předpisů, základních koncepčních a strategických dokumentů České republiky a Evropské unie a z mezinárodních závazků, k nimž Česká republika přistoupila. Přitom ovšem platí, že:

- krajský program obsahuje především takové nástroje a opatření, které jsou v přímé či nepřímé kompetenci kraje a nebo obcí

- národní program navíc obsahuje návrhy na změny či doplnění stávajících platných právních předpisů

Krajský program rovněž souvisí s Národním programem snížení emisí tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů, který bude součástí Národního programu snižování emisí, protože na území Karlovarského kraje je dle dosavadních zjištění provozováno 5 zvláště velkých spalovacích zdrojů, mezi kterými má význačné zejména postavení zdroje ČEZ, a. s., Elektrárna Tisová a Sokolovská uhelná, a. s.

### Vztah ke Státnímu programu podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Záměry ČR v oblasti úspor energie a využití netradičních a obnovitelných zdrojů vyplývají mimo jiné z  Dohody k Evropské energetické chartě, Protokolu o energetických úsporách a požadavků na udržitelný rozvoj. Cílem je dosažení energetické náročnosti ekonomiky odpovídající evropské úrovni. Podpisem Protokolu k energetické chartě o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích se ČR zavázala k vypracování programu podpor energetických úspor a příslušných legislativních a regulačních opatření a k jejich následnému dodržování. Jedná se zejména o:

- podporu investic k iniciaci energetických úspor

- vytvoření mechanismů pro financování projektů k realizaci energetických úspor

- podporu vzdělávání a informovanosti v oblasti energeticky úsporného chování na straně spotřeby energie

- rozšiřování a využívání energeticky úsporných technologií, zejména pak vyšší využití kombinované výroby elektřiny a tepla

- podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Dlouhodobě osvědčeným nástrojem k naplňování uvedených závazků je Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Tento stěžejní nástroj je plně kompatibilní s postupy zemí EU a vytváří prostředí s konkrétními podmínkami rozvoje činností k trvalému snižování spotřeby energie.

#### Národní program hospodárného nakládání s energií

V současné době je státní podpora úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů soustředěna především do resortů Ministerstva průmyslu a obchodu (které jeho realizací pověřuje Českou energetickou agenturu), Ministerstva životního prostředí a částečně též Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj.

Státnímu programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů je nadřazen Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, který zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve smyslu Hlavy III zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Národní program se vyhlašuje na čtyřleté období. Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.

Národní program a doporučená opatření vycházejí zejména z Energetické politiky ČR a Státní politiky životního prostředí ČR. Je zaměřen na následující cílové skupiny:

- státní správu a samosprávu

- podnikatelskou sféru

- nevládní organizace

- domácnosti

Národní program navazuje na dosažené výsledky při realizaci jednotlivých ročníků Programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie realizovaných v letech 1991 až 1998 a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v letech 1999-2001. Dosavadní zkušenosti prokázaly významný přínos v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Na základě těchto zkušeností bude v rámci Národního programu každoročně vyhlašován Státní program naplňující jeho jednotlivé cíle.

Úloha programu je především iniciační a v dlouhodobější perspektivě by měla vést ke zvýšené účinnosti užití energie bez nutné účasti státu. Zadání programu obsahuje podrobné technické popisy a požadované limity úspor energie u projektů, které získaly podporu, čímž se dosahuje zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků.

V roce 1999 byla v rámci programu schválena a vydána metodika zpracování energetických auditů. Podpora zpracování energetických auditů je v jednotlivých dílčích podprogramech definována vždy jako samostatná část. Energetický audit přináší mimo jiné i návrhy opatření neinvestičního charakteru vedoucích k úsporám energie, které jsou realizovány pouze organizačními opatřeními. Kromě toho každý zpracovaný energetický audit je podkladem při rozhodování pro použití metody EPC pro realizaci doporučených souborů opatření (EPC – Energy Performance Contracting – financování projektů třetí stranou).

#### Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2002

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie je zaměřen na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyššího využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny.

Členění Státního programu v roce 2002 je uvedeno v následujícím přehledu:

- I. Podpora zpracování územních energetických koncepcí, energetických auditů a průkazů

- I.1. Územní energetické koncepce

- I.2. Energetické audity

- I.3. Energetické průkazy

- II. Výrobní a rozvodná zařízení energie

- II.1. Zvýšení užití energie ve výrobních a rozvodných zařízeních energie

- II.2. Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla

- II.3. Vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

- III. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie

- III.1. Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti

- III.2. Projekty financované z úspor energie

- III.3. Vývoj a využívání moderních technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie

- IV. Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí

- IV.1.Poradenská střediska

- IV.2.Krajské energetické agentury

- IV.3.Vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie a jejích obnovitelných zdrojů s vlivem na životní prostředí

- IV.4.Produkty k podpoře poradenství, vzdělávání a propagaci k hospodárnému užití energie a jejích obnovitelných zdrojů s vlivem na zlepšení životního prostředí

Využití nástrojů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie je především podstatnou součástí řešení energetického hospodářství na úrovni kraje – energetické koncepce Karlovarského kraje.

Z výše uvedeného popisu dále vyplývá, že realizace Státního programu představuje jeden ze základních nástrojů k omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Realizací technicky a ekonomicky schůdných energetických úspor (zejména v oblastech s výraznějším imisním zatížením) by mělo dojít k podstatnému snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. V důsledku lze očekávat zlepšení kvality ovzduší v exponovaných oblastech. Tato skutečnost představuje velmi silnou vazbu na další dokumenty Karlovarského kraje, zpracovávané v rámci této koncepce: Program snižování emisí, Program ke zlepšení kvality ovzduší a Program pro snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu.

Pro ilustraci jsou v následujících tabulkách uvedeny potenciály úspor energie a odhady nákladů na jejich realizaci (k roku 2005) v rámci České republiky a porovnání současné energetické náročnosti hospodářství Karlovarského kraje (v MJ na tis. Kč HDP) vzhledem k ostatním krajům a celé ČR.

Tab. 5.2.1. Potenciály úspor energie v ČR a odhady nákladů na jejich realizaci (k roku 2005)

| Kategorie |  | Opatření |  |  |  | Úspora celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Neinvestiční | Investiční |  |  |  |
|  |  | Úspora [PJ] | Úspora [PJ] | Náklady [mld. Kč] | Měrné náklady (Kč/GJ) | [PJ] |
| 1 | Technický potenciál | 61,4 | 432,7 | 2 750,8 | 6 357 | 494,1 |
| 2 | Ekonomický potenciál: NPV (5 %) > 0 |  | 267,9 | 792,0 | 2 956 | 329,3 |
| 3 | Ekonomický potenciál: NPV (10 %) > 0 |  | 266,7 | 776,3 | 2 911 | 328,1 |
| 4 | Tržní potenciál: Prostá návratnost <= 6 let |  | 103,5 | 84,3 | 814 | 164,9 |
| 5 | Tržní potenciál: Prostá návratnost <= 3 roky |  | 53,7 | 37,5 | 698 | 115,1 |

Pramen:	Analýza potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie, SRC International CZ, r.2000

Tab. 5.2.2. Porovnání energetické náročnosti krajů ČR

| Kraj | počet obyvatel | HDP % | EN - MJ/tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní město Praha | 1 160 118 | 24,7 | 480 |
| Plzeňský kraj | 549 600 | 5,2 | 1 093 |
| Jihomoravský kraj | 1 124 493 | 10,0 | 1 141 |
| Jihočeský kraj | 624 568 | 5,5 | 1 152 |
| Královéhradecký kraj | 549 329 | 4,7 | 1 186 |
| Moravskoslezský kraj | 1 265 912 | 10,4 | 1 200 |
| Ústecký kraj | 819 450 | 6,6 | 1 222 |
| Pardubický kraj | 507 176 | 4,2 | 1 225 |
| Liberecký kraj | 427 396 | 3,5 | 1 239 |
| Zlínský kraj | 594 060 | 4,8 | 1 255 |
| Středočeský kraj | 1 123 931 | 9,1 | 1 281 |
| Karlovarský kraj | 303 714 | 2,4 | 1 284 |
| Vysočina | 518 315 | 4,1 | 1 314 |
| Olomoucký kraj | 638 374 | 4,9 | 1 322 |
| Česká republika | 10 206 436 | 100,0 | 1 171 |

Zdroj statistických dat: ČSÚ 2002

Energetická náročnost Karlovarského kraje odpovídá třetí nejvyšší hodnotě mezi kraji ČR, což v důsledku předpokládá poměrně významný potenciál energetických úspor. Na druhé straně je nutno konstatovat, že s výjimkou hl. m. Prahy nejsou mezi jednotlivým kraji ČR zásadní rozdíly v energetické náročnosti.

### Společný regionální operační program

Nově připravovaný Společný regionální operační program bude, v rámci priority č. 4 (Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech) stanovovat opatření Zlepšování kvality ovzduší v regionech (č. 4.2), s cílem:

- zlepšení kvality ovzduší

- snížení měrných emisí hlavních znečišťujících látek

- snížení objemu znečišťování ovzduší z dopravy

- snížení podílu fosilních paliv na energetické bilanci obcí

V zájmu naplnění těchto cílů budou finančně podporovány (či k finanční podpoře doporučovány) následující druhy aktivit:

- přívod a rozvod plynu v obcích, které dosud nejsou napojeny na plynárenskou soustavu, s cílem zajisti plynové vytápění obydlí v obcích a tak vyřadit z tohoto procesu v opodstatněných případech pevná paliva, produkující znečišťující látky do ovzduší, a to v kombinaci s kogenerací

- využití biomasy, solární, vodní a větrné energie jako náhrady fosilních paliv

- technická a organizační opatření ke snížení emisí z dopravy v obcích

Z hlediska vlivu na znečišťování ovzduší jsou, v rámci priority č. 2 (Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií), významná také opatření č. 2.1: Rozvoj regionální dopravní infrastruktury a č.2.2: Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že rovněž Společný regionální operační program stanoví cíle a aktivity směřující k naplnění cílů předkládané Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje.

### Vztah k dalším koncepčním dokumentům Karlovarského kraje

#### Program rozvoje Karlovarského kraje

Program rozvoje představuje základní krajský koncepční dokument k podpoře regionálního rozvoje kraje, jehož hlavním cílem je navrhnout pro stanovené období soubor opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje kraje, realizovatelnou s využitím všech dostupných finančních zdrojů. Zahrnuje rovněž směry rozvoje a odpovídající opatření pro jednotlivé oblasti, a to i pro oblast životního prostředí a ochrany ovzduší.

Pro oblast „životní prostředí“ byl definován následující cílový stav:

- 1. Vyvážená a udržovaná krajina z hlediska hospodářského, ekologického a estetického

- 2. Hospodaření v souladu s principy udržitelného rozvoje

- 3. Kvalita složek životního prostředí odpovídající parametrům EU

- 4. Zvýšené povědomí obyvatel v oblasti životního prostředí

Body 2 až 4 mají přímou nebo nepřímou vazbu na předkládaný strategický dokument v oblasti energetiky a ochrany ovzduší - Koncepci snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetickou koncepci Karlovarského kraje.

Soulad s bodem 2 je zajištěn mimo jiné i zpracováním klíčového nástroje k dosahování trvale udržitelného rozvoje v oblasti energetického hospodářství – Územní energetické koncepce. Principy udržitelného rozvoje budou zohledněny v návrhové části projektu v rámci jednotlivých Programů - např.v rámci podpor dobrovolných dohod, opatření ke snížení energetické náročnosti budov (energetické audity), podpora obnovitelným zdrojům energií atd.

Bod 3 je do programu integrován jak uplatněním platné legislativy ČR v oblasti ochrany ovzduší (která je v souladu s legislativou EU), tak prostřednictvím výhledu managementu ochrany ovzduší na území kraje, který zahrnuje i posouzení z hlediska vývoje evropské legislativy.

Bod 4 bude zohledněn v rámci formulace informačních nástrojů, které by měly přispět ke zlepšení kvality ovzduší.

Program rozvoje dále formuluje hlavní cíl pro oblast životního prostředí,  dílčí cíle a jednotlivá opatření:

##### Hlavní cíl: Tvorba zdravého životního prostředí a využívání přírodního bohatství při uplatňování principu udržitelného rozvoje

##### Přehled vybraných dílčích cílů a opatření, významně souvisejících s předkládanou koncepcí:

5. Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny

5.1. Snížení úrovně zatížení složek životního prostředí

5.1.1 Omezení emisí u zdrojů znečištění ovzduší

5.1.4 Snížení zdravotních rizik pro obyvatelstvo

5.2 Obnova, tvorba a ochrana krajiny

5.2.5 Obnova poškozených lesních porostů

5.3 Zavádění preventivních opatření, nástrojů a technologií šetrných  ke složkám ŽP

5.3.1 Podpora projektů na zlepšení dopravní infrastruktury a modernizaci (ekologizaci)    dopravy

5.3.2 Podpora projektům na úspory energie

5.4 Využití krajinného a přírodního potenciálu

5.4.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

5.5 Zvýšení environmentálního povědomí obyvatel a jejich zapojení do rozhodovacích  procesů

5.5.1 Enviromentální výchova a osvěta

5.5.2 Podpora zapojení odborné i laické veřejnosti do samosprávného rozhodování

Program rozvoje kraje tedy navrhuje opatření směřující k naplnění cílů jednotlivých programových dokumentů řešených v rámci předkládaného projektu a naopak řešená koncepce respektuje cíle Programu rozvoje Karlovarského kraje, a to prostřednictvím souboru nástrojů a opatření, která povedou ke splnění vyjmenovaných bodů nebo budou významnou měrou přispívat k jejich naplnění.

#### Územní plán VÚC Karlovarského kraje

Z pohledu Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepce Karlovarského kraje představuje územní plánování jako celek (a zejména ÚP VÚC kraje) jeden z nejvýznamnějších preventivních nástrojů ochrany ovzduší. V tomto smyslu bude rovněž formulována aplikace tohoto nástroje v návrhové části koncepce. Z hlediska energetické koncepce se navíc jedná o stanovení nově vzniklých územních potřeb a nároků, technických a legislativních podmínek existence a budoucího rozvoje energetických systémů a zdrojů.

Obdobně jako předkládaná koncepce je i zpracování Územního plánu VÚC Karlovarského kraje v současnosti v první etapě – průzkumy a rozbory. Cílem zpracovatelů koncepce je zajistit maximální provázanost obou dokumentů – zejména promítnutí požadavků v oblasti ochrany ovzduší (jak z hlediska ochrany zdraví obyvatel, tak i vzhledem k požadavkům ochrany ekosystémů) a energetického hospodářství a zakotvení vhodných nástrojů v rámci územního plánu. Proto byla již v této etapě navázána pravidelná komunikace mezi oběma řešitelskými týmy.

# Závěr

Předložená zpráva shrnuje hlavní výsledky první etapy projektu „Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce Karlovarského kraje“. Úvodní etapa byla zaměřena především na celkovou analýzu výchozí situace v zájmovém území a vyhodnocení vstupních dat v oblasti stávajících spotřeb energií a zdrojů energie, stacionárních i mobilních zdrojů znečišťování ovzduší, včetně emisních bilancí a údajů o imisním monitoringu na území Karlovarského kraje.

Na základě dosavadních poznatků a výsledků úvodní etapy projektu je možné identifikovat hlavní (dosud zjištěné) problémy kraje v uvedených oblastech a formulovat základní cíle koncepčního řešení v oblasti energetiky a ochrany ovzduší:

- dosáhnout plnění imisních limitů pro ochranu zdraví obyvatel v daných lhůtách

V současné době jsou dle analýzy ČHMÚ na území Karlovarského kraje překračovány imisní limity pro ochranu zdraví pro průměrné denní koncentrace PM10 a roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Vyhodnocení dat ze staniční sítě ukázalo též překročení limitů v případě ročních koncentrací niklu. Další informace o plošném rozložení koncentrací znečišťujících látek (včetně možné identifikace dalších případů překročení limitu, např. v blízkosti významných zdrojů znečišťování) poskytnou modelové výpočty kvality ovzduší, které budou provedeny v další etapě.

- dosáhnout plnění všech imisních limitů pro ochranu ekosystémů

Podstatná část Karlovarského kraje patří mezi území, na kterém musí být dle platné legislativy dodržovány imisní limity pro ochranu ekosystémů. Jedná se o území CHKO Slavkovský les a přírodní lesní oblast Krušné hory, jakož i o další oblasti s nadmořskou výškou nad 800 m n. m (zejména Doupovské hory). V návrhu je rovněž vyhlášení další CHKO Střední Poohří.

Na části z uvedených území dochází k překračování imisních limitů pro roční průměrné koncentrace NOx a pro AOT40 ozónu, plošný rozsah překročení limitů je však poměrně malý (cca 2 %). Na jedné měřicí stanici bylo zaznamenáno též překročení limitu pro zimní průměrné koncentrace SO2.

- dosáhnout cílových imisních limitů pro ozón

Na území Karlovarského kraje dochází  v současnosti dle analýzy ČHMÚ k překračování cílového imisního limitu pro ochranu zdraví pro ozón, rozsah tohoto problému je zde však menší než v jiných krajích. K překračování limitu dochází na 13 % území kraje, měřené hodnoty koncentrací ozónu překračují imisní limit na jedné ze dvou stanic.

Cílový imisní limit pro ochranu ekosystémů pro ozón je překračován na 2,3 % z plochy území, na kterých limity pro vegetaci platí.

- dosáhnout k roku 2010 doporučených hodnot krajských emisních stropů pro Karlovarský kraj

V současné době je mírně překračován doporučený emisní strop pro oxid siřičitý (o 9 %). Poměrně vysoké emise oxidu siřičitého, který je emitován především při výrobě elektrické energie a tepla jsou charakteristické právě pro Karlovarský kraj. Dále jsou překračovány emisní stropy pro oxidy dusíku (o 21 %) a těkavé organické látky (19 %). V obou případech mají hlavní podíl na celkových emisích v kraji velké zdroje REZZO 1 a doprava.

- omezit emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a metanu

Hlavní podíl na emisích CO2 mají energetické zdroje a koncepční řešení tedy bude zaměřeno zejména na tuto oblast. Samostatným problémem Karlovarského kraje jsou emise významného skleníkového plynu – metanu, který uniká do ovzduší z povrchové těžby sokolovského hnědého uhlí.

- vytvořit podmínky pro hospodárné a udržitelné nakládání s energiemi

Nezaměnitelným posláním územní energetické koncepce kraje, která je součástí řešeného projektu, je vytvoření optimálních podmínek pro hospodárnou výrobu, distribuci a spotřebu energie na území kraje na principu trvale udržitelného rozvoje.

- přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji a zvýšit podíl využívaných obnovitelných a druhotných zdrojů

Ekonomický potenciál energetického využití obnovitelných a druhotných zdrojů na území Karlovarského kraje byl identifikován ve výši cca 4 000 TJ.rok-1, což představuje zhruba 7 % současných energetických potřeb tohoto území.

Výsledky první etapy budou dále analyzovány a rozpracovány v následující hodnotící části Koncepce, která poskytne podrobnější informace o stavu kvality ovzduší a příčinách jeho znečištění, o očekávaném vývoji energetické situace, produkce emisí i imisní zátěže, o možnostech využití obnovitelných zdrojů a úspor energií a dalších. Výsledky prvních dvou etap (analytické a hodnotící) budou následně sloužit jako základní podklad pro vypracování návrhové části ve formě samostatných programových dokumentů, které budou shrnuty v jednotném akčním programu pro Karlovarský kraj.

dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

ÚTP N + R ÚSES ČR, 1996, ÚPN VÚC Karlovarsko-sokolovské aglomerace, 2001

Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. ČSAV, 1971

Seznam zdrojů informací je uveden v příloze č. 3

mezinárodní smlouva s právní platností od 1. února 1995, zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropským společenstvím

Katalog opatření pro snížení vysoké energetické náročnosti národního hospodářství v České republice, zpracovaný firmou SRCI CS s. r. o. Praha pro Ministerstvo životního prostředí ČR

viz vyhláška 214/200 Sb. kterou se stanoví vymezení zdrojů energie které budou hodnoceny jako obnovitelné [19]

Jedná se o studie „Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy“ a „Vyhodnocení podmínek začlenění aktivních solárních systémů do programu podpory oprav bytových domů“

Power Service: Vyhodnocení podmínek zavedení programu podpory získávání a využití bioplynu v podmínkách České republiky, 2000

zde je s ohledem na jeho odvození z dostupných podkladů jednotlivých provozů užíván termín realizovaný výkon

Při hodnocení tohoto přehledu je zapotřebí upozornit na skutečnost, že Sokolovská uhelná, a.s. v roce 2002 dokončila odsíření teplárenského zdroje ve Vřesové, což povede k výraznému snížení emisí oxidu siřičitého na úroveň cca 4,5 kt. Tento krok povede k významné změně v emisním i imisním obraze celého kraje – lze očekávat pokles ze současných cca 19 kt na 11 kt ve zdrojích REZZO 1. Současně lze poznamenat, že se tím potvrzuje oprávněnost použití metody top-down, neboť je zřejmé, že nejefektivněji lze prostředky na snižování emisí uplatnit právě na nejvýznamnějších zdrojích emisí.

Jelínek A., Dědina M.: Inventura emisí amoniaku z chovů hospodářských zvířat pro Karlovarský kraj k 1. 3. 2002 a výhled do roku 2010, VÚTZ Praha, listopad 2002

Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu, přijatý 30.11. 1999 v Göteborgu (tzv. Protokol AcETO)

v případě kadmia bylo uvedeno i překročení limitu zvýšeného o mez tolerance. Ve skutečnosti však k překročení limitu nedošlo, jedná se o chybu v databázi ISKO. Vysvětlení je uvedeno v dalším textu.

Obdobná informace (překročení limitu Cd na území 7 obcí) byla následně publikována i ve Věstníku MŽP č. 02/2003 v rámci  vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Mj. i z tohoto důvodu je v současnosti připravováno vydání aktualizovaného seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o uveřejnění seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a seznamu oblastí, kde budou dodržovány imisní limity na ochranu ekosystémù a vegetace, Věstník MŽP ČR, ročník XII v částka 8 ze srpna 2002

podle Tabelární ročenky ČHMÚ „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2001“

Council Decision 97/101/EC of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and indivudual stations measuring ambient air pollution within the Member States. (Rozhodnutí Rady 97/101/EC z 27. ledna 1997 zavádějící reciproční výměnu informací a dat z měřicích sítí z jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší mezi členskými státy)

Nařízení vlády ČR č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

původní hodnoty dle databáze ISKO byly opraveny dle vyjádření Státního zdravotního ústavu

§ 6, odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb: Orgán kraje je povinen zpracovat pro své území krajský program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin a orgán obce může zpracovat pro své území místní program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, s cílem zlepšení kvality ovzduší, zejména dosažením imisních limitů jednotlivých znečisťujících látek nebo jejich stanovených skupin. Krajské programy snižování emisí musí být v souladu s národními programy a místní programy snižování emisí musí být v souladu s národními programy i s krajskými programy snižování emisí. Obsah národního, krajského a místního programu snižování emisí je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

§ 7, odst. 6 zák. č. 86/2002 Sb: Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou orgány kraje a orgány obce povinny vypracovat programy ke zlepšení kvality ovzduší pro znečišťující látky, u kterých jsou překračovány imisní limity a meze tolerance, v případě troposférického ozonu cílové imisní limity, a to za účelem plnění limitních hodnot ve lhůtách uvedených v prováděcím právním předpisu. Tato povinnost se vztahuje také na případy, kdy hodnoty úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem nepřesahují hodnoty cílových imisních limitů, přesahují však hodnoty dlouhodobých imisních cílů. Rozsah a způsob vypracování krajského a místního programu ke zlepšení kvality ovzduší je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

§ 4, odst. 2 zák. č. 406/2000 Sb. Územní energetickou koncepci pořizuje kraj, hlavní město Praha a statutární města v přenesené působnosti. Územní energetická koncepce je závazným podkladem pro územní plánování.

§ 14, odst. 1 zák. č. 406/2000 Sb. Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí být splněna do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Convention on long-range transboundary air pollution (Geneva, 1979). Pořadové číslo předpisu EU (číslování TAIEX): SCRL B – 23. Kód CELEX: 21979A1113(01), doplněno 21986A0704(01)

Článek 3, odstavec 6 Göteborského protokolu

United Nations Framework Convention on Climate Change (Rio de Janeiro, 1992). Pořadové číslo předpisu EU (číslování TAIEX): SCRL B – 36. Kód CELEX: 21994A0207(02)

Vienna Convention for the protection of the ozone layer (Vienna, 1985). Pořadové číslo předpisu EU (číslování TAIEX): SCRL B – 27. Kód CELEX: 21988A1031(01)

Protokol o dlouhodobém financování kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP)

Protokol o snížení emisí (sloučenin) síry nebo jejich toků přecházejících hranice států, nejméně o 30 %; protokol o dalším snížení emisí (sloučenin) síry

Protokol o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států

Určitou výjimkou představuje několikanásobné zdražení ropných produktů během devadesátých let (v rámci pojetí reálného vývoje jako žádoucí aplikace vhodných ekonomických nástrojů). Zdražení technických či lakových benzinů, petrolejů a dalších ropných frakcí včetně nejběžnějších ředidel a rozpouštědel syntetických nátěrových hmot (zejména řady S6001 až S6006) znamenalo významný odklon od rozpouštědlových nátěrových hmot v prospěch hmot vodových či nízko-rozpouštědlových. Podobný vývoj nastal v průmyslu výroby tiskařských barev a laků. Následkem tohoto zdražení došlo k rozhodujícímu příspěvku k podstatnému  snížení vstupních organických rozpouštědel v sektoru stacionárních zdrojů SNAP 60000 – aplikace rozpouštědel a následnému snížení emisí VOC z tohoto sektoru zdrojů.

Pozn.: Státní program včetně příloh, formulářů žádostí, metodiky poskytování služeb EPC a seznamu kontaktních míst jsou k dispozici na internetové adrese:  www.ceacr.cz.